- 建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市康兴鞋厂年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋

底项目

建设单位(盖章)：     定州市康兴鞋厂

编制日期：2014年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市康兴鞋厂年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市康兴鞋厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜金朋 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 杜金朋 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市周村镇大吴村村西定州市康兴鞋厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13722288072 |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市周村镇大吴村村西220m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料鞋制造C1953 |  |  |  |
| 占地面积(m2) | 2500 |  |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 2 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2014年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 塑料拖鞋具有防水、易清洗、价格低廉等优点，深受广大群众的青睐，具有广阔的市场前景。为了满足市场需求，定州市康兴鞋厂拟投资40万元于定州市周村镇大吴村村西220m处建设年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底项目，主要通过将将外购的SBS橡胶、发泡剂、色母等经过搅拌加热、注塑成型、检验、包装等工序后产出产品，建成后年产塑料鞋面30万双、塑料鞋底35万双。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），不属于限制类、淘汰类，为允许类，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政(2009)89号）禁止类与限制类之列，项目建设符合国家产业政策。 1、项目名称 定州市康兴鞋厂年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底项目。 2、建设单位 定州市康兴鞋厂。 3、建设性质 新建（补办环评）。 4、项目投资 项目总投资40万元，其中环保投资2万元，占总投资的5%。 5、建设地点及周边关系 建设项目位于定州市周村镇大吴村村西220m，厂址地理中心坐标为：东经114°54'36.40"，北纬38°24'3.40"。厂址东侧隔乡村路为塑料厂，南侧为农田，西侧为塑料厂，北侧隔乡村道路为塑料厂。项目东距大吴村220m，西距南贾庄村850m，西北距安吉庄村930m，距离项目最近敏感点为东侧220m处的大吴村。项目厂址地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、项目占地情况 项目占地面积2500m2，定州市周村镇人民政府出具了关于本项目的选址规划证明，同意项目建设，选址规划证明见附件。 7、建设内容 本项目主要建设生产车间、原料间、成品间等，主要建设内容见表1。 表1 主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 备注说明. 主体工程; 生产车间; 要设置搅拌机、注塑机、破碎机等设备。. 辅助工程; 原料区; 用于生产原料的存放。. 成品区; 用于产品的存放。. 生活办公区; 建设生活办公间一座，单层，用于管理人员办公。. 公用工程; 供热; 本项目生产用热采用电加热，生产车间冬季不取暖，生活办公区冬季取暖采用电暖。. 供电; 由周村镇变电所提供，厂区设100kVA变压器一台，年耗电量为20万kW·h。. 供水; 由大吴村自来水管网提供，新鲜水用量为900m3/a。. 环保工程; 废气; 注塑废气：集气罩+活性炭吸附装置; 共用1根15m排气筒. 破碎废气：集气罩+布袋除尘器. 废水; 项目无生产废水产生，厂区设防渗旱厕，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。. 噪声; 基础减振、厂房隔声。. 固废; 原料包装袋外售；布袋除尘灰回用生产；废活性炭集中收集后定期由厂家回收；生活垃圾送环卫部门处置。. 8、产品方案及生产规模 年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底，产品方案见表2。 表2 产品方案一览表 产品名称; 规模（万双/a）; 产品包装. 塑料鞋面; 30; 纸箱包装. 塑料鞋底; 35; 纸箱包装. 9、主要生产设备 项目主要生产及辅助设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号. 1; 搅拌机; 台; 1; 卧式. 2; 注塑机; 台; 4; --. 3; 破碎机; 台; 2; --. 4; 冷却水塔; 台; 1; 10m3/h. 10、平面布置 本项目厂区大门位于厂区北部，靠近乡村道路，方便货物的运输，生产车间位于厂区南部，原料区位于生产车间东部，产品间位于生产车间西部，生活办公区位于厂区的北部，紧挨厂区大门，整个厂区构建筑物布局合理，有利于生产。厂区平面布置见附图3。 11、主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4，原辅材料理化性质见表5。 表4 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 包装. 1; SBS; t/a; 50; 袋装. 2; 色母; t/a; 0.1; 袋装. 3; 发泡剂; t/a; 0.5; 袋装. 4; 新鲜水; m3/a; 900; --. 5; 电; 万kW·h/a; 20; --. 表5 原辅材料特性一览表 - 材料名称; - 理化特性. - SBS; - SBS为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，兼有塑料和橡胶的特性，被称为“第三代合成橡胶”。SBS可以和水、弱酸、碱等接触，具有表面摩擦系数大、低温性能好、电性能优良、加工性能好等特性。SBS加热温度超过190℃时，SBS就会不同程度地发生氧化、焦化、分解、降解。. - 发泡剂; - 主要成分为碳酸氢钠，白色粉末，比重2.16。分解温度约为100~140℃，并放出部分CO2，到270℃时失去全部CO2。溶于水而不溶于醇。发泡剂是那些经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。. - 色母; - 色母又名色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。. 12、公用工程 (1)给排水： 本项目用水由大吴村自来水管网提供，总用水量为83.0m3/d，其中新鲜水用量3.0m3/d，循环用水量为80m3/d。生产用水主要为循环冷却水补水，用水量为82.4m3/d，其中循环水量为80m3/d，新鲜水用量为2.4m3/d；项目劳动定员15人，职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为0.6m3/d。 项目循环冷却水循环使用，不外排。职工生活污水按用水量的80%计，产生量为0.48m3/d，废水水量不大、水质简单，用于地面泼洒抑尘，不外排。项目厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，不外排。项目给排水平衡表见表6，给排水平衡图见图1。 表6 项目给排水平衡表 单位：m3/d 项目; 总用水量 （m3/d）; 新鲜水量 （m3/d）; 循环水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 排放去向. 循环冷却水; 82.4; 2.4; 80; 2.4; 0; --. 职工生活用水; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0.48; 泼洒抑尘. 合计; 83; 3; 80; 2.52; 0.48; --. 新鲜水3.0 循环冷却水 2.4 生活用水 80 0.6 0.48 0.12 损耗2.4 地面泼洒抑尘 图1 项目水平衡图(单位：m3/d) (2)供电：由周村镇变电所提供，厂区设100kVA变压器一台，年耗电量为20万kW·h。 (3)供热：项目生产过程用热采用电加热，生产车间不取暖，生活办公区冬季采用电暖，厂区不设燃煤锅炉。 13、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，全年工作日300天，采用白班工作制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 地理位置 定州市位于东经114°48′~115°15′、北纬38°14′~38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165 km，为华北地区重要的交通枢纽。 建设项目位于定州市周村镇大吴村村西220m，厂址地理中心坐标为：东经114°54'36.40"，北纬38°24'3.40"。厂址东侧隔乡村路为塑料厂，南侧为农田，西侧为塑料厂，北侧隔乡村道路为塑料厂。距离项目最近敏感点为东侧220m处的大吴村。项目厂址地理位置见附图1，周边关系见下图2、3、4、5及附图2。 东侧塑料厂 东侧乡村路 南侧乡村路 图2 东厂界 图3 南厂界 北侧塑料厂 西侧塑料厂 乡村路 图4 西厂界 图5 北厂界 ### 地形、地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 本项目所处区域地势自西北向东南微微倾斜，海拔高度56m，地势平坦开阔，适合项目建设。 气候与气象 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。定州市年均日照2611.9小时；年均气温为12.4℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.4m/s。 地表水概况 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。 沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗村村北入沙河。在定州市境内河长38km。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 ### 水文地质 定州市位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30~50m左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40~50m左右，能满足使用，区域静水位18~19m左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖资料，本区110~140m以下为深层含水层。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15~25m。浅层含水层分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30~70m，含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/hm，东部单位涌水量也在20m3/hm以上，补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州市 定州市是河北省县级第一人口大市，现辖8个乡、13个镇、1个民族乡、3个城区办事处，486个村街、31个社区；总面积1274平方公里，总耕地115.56万亩；总人口119万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38平方公里。2015年，城区规划面积达到100平方公里，城市人口50万以上。 (1)社会经济结构 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全市市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 (2)教育文化 定州市是全国“两基”工作先进市。全市共有各级各类学校521所。1995年普及九年义务教育，2000年代表全省通过国家“普九”验收；2006年通过省“普九”复查验收，学前三年教育普及达标。河北农业大学中兽医学院（原河北中兽医学校），创建于1956年，校址在河北省历史文化名城--定州市，是全国唯一的一所中兽医大专院校。保定师专定州分校升格为“冀中职业学院”，成为全省唯一拥有独立大专院校县（市）；李亲顾中学通过省级示范性高中评估验收，2007年新华中学通过省级示范性高中评估验收，成为保定市唯一拥有4所省级示范性高中的县级市。 (3)文物保护 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 周村镇 周村镇位于定州市境西部，距市区12千米。面积62.7平方千米，人口4.57万人（2002年）。辖21个行政村，镇政府驻周村。耕地面积为50000亩，约70多平方公里，是一个以种植业为主的农业大乡。南靠沙河、北临孟良河，是周村镇的天然分界，具有古老传说的马创泉、草场沟是源于周村镇，并穿越境内，使得全乡水利资源十分丰富。周村镇西和107国道接壤，东临定深公路，京深高速公路、定无公路横跨全乡。乡道、市道、乡到村的道、省道、县道，四通八达，是定州南边的交通网络中心，故交通十分便利。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 2、地下水环境质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市周村镇大吴村村西220m，评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 环境保护目标及保护级别 保护目标; 保护对象; 方位; 距离(m); 保护级别. 环境空气; 大吴村; E; 220; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 南贾庄村; W; 850. 安吉庄村; NW; 930. 地下水; 厂址区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 噪声; 厂界; --; 1; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 3、固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为SO2、氮氧化物、COD、氨氮。 本次评价建议以实际排放量为总量控制指标，即 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要生产塑料鞋面和鞋底，工艺流程简述如下：将外购的SBS橡胶、发泡剂、色母等经过搅拌加热、注塑成型、检验、包装等工序后产出产品并待售。具体工艺流程如下： 1、原料外购并储存：用人工将外购的袋装原料及辅料运入原料区分类储存待用。 2、搅拌加热：人工将SBS橡胶颗粒、发泡剂、色母颗粒等分别加入搅拌机内进行搅拌，混合均匀后出料，人工用桶将混匀后的物料加入到注塑机内。 本工序主要污染为加料口和出料口产生的粉尘、搅拌机运转产生的噪声。 3、注塑成型：塑料的注塑成型是利用注射螺杆和注射栓塞的推力，将原料注入到闭合好的模具中，经过一段时间的硬化定型，最终得到产品的工艺过程。人工将搅拌好的物料以及粉碎后的残次品加入注塑机进料口，注塑机采用电加热，控制温度在120~130℃，加热后的物料经出料口注入到模具中，挤压成型，经循环冷却水间接冷却后由人工取出模具内的产品。 本工序主要污染为注塑机加料口加料过程产生的粉尘、注塑过程SBS橡胶挥发出的非甲烷总烃、注塑机设备运转产生的噪声。 4、检验：对成型后的产品进行检验，不规格的残次品送到破碎机进行破碎，破碎后的颗粒重新加入注塑机。 本工序主要污染为破碎机运转产生的粉尘和噪声。 5、包装：合格的产品用人工包装并待售。 搅拌机 注塑机 检验 G1 N1 G2 N2 图例：G 废气 N 噪声 图6 生产工艺流程及排污节点图 生产原料 产品 循环冷却水 残次品 破碎 G3 N3 生产工艺流程及排污节点图见图6。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序： 本项目厂房已建成，不再考虑施工期的环境影响。 2、运营期主要污染工序： 本项目建成后产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废弃物。 (1)大气污染源：本项目大气污染物主要为搅拌机进料和出料口产生的粉尘、注塑机进料口粉尘、注塑成型过程挥发的非甲烷总烃、破碎机粉尘。 (2)水污染源：项目生产过程无废水产生，项目废水主要为职工生活污水，主要污染因子为COD、氨氮，水量较小，水质简单，用于地面泼洒抑尘，不外排。 (3)噪声污染源：项目噪声主要为搅拌机、注塑机、冷却水塔、破碎机等设备运行过程中产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。 (4)固体废物污染源：项目固废主要为原料包装袋、布袋除尘器收集的除尘灰、废活性炭及职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑机 | 非甲烷总烃 | 14.6mg/m3；0.0175t/a | 1.46mg/m3；0.00175t/a |
|  | 搅拌机、注塑机、破碎机 | 粉尘 | 200mg/m3；0.24t/a | 2mg/m3；0.0024t/a |
| 水污染物 | 职工生活 | COD | 300mg/L；0.044t/a | 厂区泼洒抑尘， 不外排 |
|  |  | SS | 250mg/L；0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L；0.003t/a |  |
| 固体废物 | 原料包装 | 包装袋 | 0.35t/a | 外售 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.24t/a | 回收作为原料 |
|  | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 0.18t/a | 厂家回收 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 集中收集，送环卫部门处置 |
| 噪声 | 本工程运营期噪声主要为搅拌机、注塑机、冷却水塔、破碎机等设备产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。采取基础减振、厂房隔声并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目厂房已建成，不再考虑施工期的环境影响。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要包括注塑废气、含尘废气，其中注塑废气主要污染物为非甲烷总烃，采用集气罩+活性炭吸附装置处理，含尘废气主要污染物为粉尘，采用集气罩+布袋除尘器处理，两股废气经分别处理后共用一根15m排气筒排放。 (1)注塑废气 项目注塑机在生产过程中会挥发出非甲烷总烃，项目SBS原料使用量为50t/a，非甲烷总烃污染物排放系数引用美国环保局《工业污染源调查与研究》中的相关数据，为安全起见，取其最大的加工排放系数0.35kg/t，则本项目非甲烷总烃的产生量为17.5kg/a。 在注塑机的注塑成型工段设集气罩收集废气，经引风机引入活性炭吸附装置，引风机风量为500m3/h，非甲烷总烃产生浓度为14.6mg/m3，产生速率为0.0073kg/h，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的吸附率按90%计，经活性碳吸附处理后，非甲烷总烃排放浓度为1.46mg/m3，排放速率为0.0007kg/h，由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级排放标准。 (2)含尘废气 项目搅拌机、注塑机、破碎机等工序会产生粉尘，项目在各产尘点设置集气罩，采用引风机收集入布袋除尘器处理，引风机风量为500m3/h，经类比同类企业，粉尘产生浓度为200mg/m3，产生速率为0.1kg/h，布袋除尘器除尘效率按99%计，则处理后的废气中粉尘排放浓度为2mg/m3，排放速率为0.001kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。 综上所述，采用上述措施后，大气污染物对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为0.48m3/d，水质简单，水量较小，用于地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、噪声环境影响分析 本工程运营期噪声主要为搅拌机、注塑机、冷却水塔、破碎机等设备产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。项目噪声控制首先从声源上着手，对产生机械噪声的设备加装减振、隔声、消声装置；其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制，将高噪声设备设置在密闭车间内。在采取相应的噪声防治措施并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 4、固体废物影响分析 本项目固废包括原料包装袋、布袋除尘器除尘灰、废活性炭和生活垃圾。原料包装袋产生量为0.35t/a，全部外售；布袋除尘灰产生量为0.24t/a，全部回用生产，不外排；废活性炭产生量为0.18t/a，集中收集后定期由厂家进行回收；生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目定员15人，年工作日300天，产生量为2.25t/a，送环卫部门统一处置。 项目固废均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、卫生防护距离 项目卫生防护距离参照《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）要求，塑料厂到居住区卫生防护距离为100m，距离项目最近敏感点为东侧220m处的大吴村，符合卫生防护距离要求。 6、污染物排放情况 废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a；非甲烷总烃：0.00175t/a； 废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑机 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置 | 共用1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 搅拌机、注塑机、破碎机 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 地面泼洒抑尘 |  | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
| 固体废物 | 原料包装 | 包装袋 | 外售 |  | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 回收作为原料 |  |  |
|  | 活性炭吸附 | 废活性炭 | 厂家回收 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门处置 |  |  |
| 噪声 | 本工程运营期噪声主要为搅拌机、注塑机、冷却水塔、破碎机等设备产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。采取基础减振、厂房隔声并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、工程概况 (1)项目概况 定州市康兴鞋厂投资40万元于定州市周村镇大吴村村西220m新建年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底项目，环保投资2万元，占总投资的5%。 建设项目位于定州市周村镇大吴村村西220m，厂址地理中心坐标为：东经114°54'36.40"，北纬38°24'3.40"。厂址东侧隔乡村路为塑料厂，南侧为农田，西侧为塑料厂，北侧隔乡村道路为塑料厂。距离项目最近敏感点为东侧220m处的大吴村。 项目占地面积2500m2，主要建设生产车间、原料间、成品间等。劳动定员15人，生产实行白班8小时工作制，年工作天数300天。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），不属于限制类、淘汰类，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政(2009)89号）禁止类与限制类之列，项目建设符合国家产业政策。 (2)公用工程 ①给排水 本项目用水由大吴村自来水管网提供，总用水量为83.0m3/d，其中新鲜水用量3.0m3/d，循环用水量为80m3/d。生产用水主要为循环冷却水补水，用水量为82.4m3/d，其中循环水量为80m3/d，新鲜水用量为2.4m3/d；项目劳动定员15人，职工生活用水按40L/人·d计算，生活用水量为0.6m3/d。 项目循环冷却水循环使用，不外排。职工生活污水按用水量的80%计，产生量为0.48m3/d，废水水量不大、水质简单，用于地面泼洒抑尘，不外排。项目厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，不外排。 ②供电 由周村镇变电所提供，厂区设100kVA变压器一台，年耗电量为20万kW·h。 ③采暖 项目生产过程用热采用电加热，生产车间不取暖，生活办公区冬季采用电暖，厂区不设燃煤锅炉。 (3)环境质量现状调查 ①大气环境质量现状 区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 ②地下水环境质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类标准。 ③声环境质量现状 区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 2、环境保护目标 建设项目位于定州市周村镇大吴村村西220m，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标为大气环境和声环境，保护级别分别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 3、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 项目注塑废气、含尘废气经采取相应措施后污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，对区域大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析 项目无生产废水产生，生活污水产生量较小，水质简单，用于地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 (3)声环境影响分析 本工程运营期噪声主要为搅拌机、注塑机、冷却水塔、破碎机等设备产生的噪声，在采取相应的噪声防治措施并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。 (4)固体废物影响分析 项目固废均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 4、工程可行性结论 该项目符合过国家产业政策，位于定州市周村镇大吴村村西220m，选址可行；区域环境质量良好；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： (1)搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 (2)针对本项目中噪声问题生产运行时应注意关紧门窗，做好噪声防护工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目环境保护“三同时”验收一览表见表8。 表8 建设项目竣工环保验收内容一览表 处理对象; 环保治理设施; 投资金额; 验收指标; 验收标准. 废气; 注塑机; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附装置(1套); 共用1根15m排气筒; 0.9 万元; 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤10kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 搅拌机、注塑机、破碎机; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器(1套); 0.9 万元; 颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h. 废水; 职工 生活; 生活 污水; 地面泼洒抑尘; --; 不外排. 噪声; 各类 设备; 设备 噪声; 基础减振、 厂房隔声; 0.2 万元; 厂界昼间≤60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。. 固废; 原料 包装; 包装袋; 外售; --; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关标准。. 布袋除 尘器; 除尘灰; 回用生产; --. 活性炭吸附装置; 废活 性炭; 集中收集后定期由厂家回收; --. 职工 生活; 生活 垃圾; 送环卫部门处置; --. 合计; 环保投资; 2万元.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

项目地理位置

N

E

S

W

附图1    项目地理位置图

0   2.7km

比例尺

项目位置

N

E

S

W

塑料厂

塑料厂

塑料厂

0       200m

比例尺：

附图2    项目周边关系图

大吴村

南贾庄村

220m

850m

930m

安吉庄村

项目“四至”关系图

农田

220m

大吴村

乡村路

N

E

S

W

附图3    项目厂区平面布置图

| 建设项目环境保护审批登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 定州市康兴鞋厂年产30万双塑料鞋面、35万双塑料鞋底项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 定州市周村镇大吴村村西220m |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 |  | 项目主要建设生产车间、原料间、成品间等，年产塑料鞋面30万双、塑料鞋底35万双。 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 塑料鞋制造C1953 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 2 |  |  | 所占比例(%) | 5 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 定州市康兴鞋厂 |  |  | 联系电话 | 13722288072 |  |  | 评价单位 | 单位名称 | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  | 联系电话 | 0311-83033192 |  |
|  | 通讯地址 |  | 定州市周村镇大吴村村西220m |  |  | 邮政编码 | 073000 |  |  |  | 通讯地址 | 石家庄市裕华西路67号 |  |  | 邮政编码 | 050051 |  |
|  | 法人代表 |  | 杜金朋 |  |  | 联系人 | 杜金朋 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第1231号 |  |  | 评价经费(万元) |  |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气 | 二级 | 地表水 |  | 地下水 | III类 | 环境噪声 | 2类 | 海水 |  | 土壤 |  | 其它 |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 □重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  | -- | -- |  |  |  |  | 0.0144 | 0.0144 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.044 | 0.044 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 0 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 | 0.2376 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000077 | 0.000077 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
    4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻断 或二者皆有） | 避让、减免影响的 数量或采取保护 措施的种类数量 | 工程避让 投资（万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及 形式 占用 土地（hm2） | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及 拆迁人 口数量 | 工程占地拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 异地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  | 商业用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢 复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 土流失 面 积 | 工程治理 （km2） | 生物治理 （km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |  |  |
| 噪声 治理费用 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |