项目名称：定州市拓达铸造厂年产11000吨体育用品建设项目

文件类别：环境影响报告表

评价单位：保定市益达环境工程技术有限公司（公章）

项目负责人：周强

| 评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职称 | 证书编号 | 职责 | 签字 |
| 周 强 | 环评 | 工程师 | B12380040300 | 主持编写 |  |
| 张敬娴 | 环评 | 工程师 | B12380008 | 编 写 |  |
| 王德宏 | 环评 | 高级工程师 | B12380030400 | 审 核 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市拓达铸造厂年产11000吨体育用品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市拓达铸造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 康小杰 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 康小杰 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市庞村镇东南宋村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18733806320 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市庞村镇东南宋村村南400m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州市工业和信息化局 |  |  |  |  |  | 批准文号 | 定州工信备字[2013]22号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3400 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 710 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 2.82% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2014年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 （1）项目背景 定州市拓达铸造厂拟投资710万元于定州市庞村镇东南宋村村南400m处建设年产11000吨体育用品建设项目，主要生产哑铃等体育用品，定州市工业和信息化局已为本项目出具了备案通知书，文号为：定州工信备字[2013]22号（见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号令《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定及定州市环境保护局要求，项目需办理环评手续，编制环境影响报告表。为此，定州市拓达铸造厂委托保定市益达环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告表。我单位接受委托后，经过详细地现场踏勘，根据我国建设项目环境影响评价的有关技术规范，编制完成了《定州市拓达铸造厂年产11000吨体育用品建设项目环境影响报告表》。 （2）建设地点及周边关系 项目厂址位于定州市庞村镇东南宋村村南400m处，中心地理坐标为东经114°57′28.69″，北纬38°36′08.54″。项目厂址东侧、北侧和西侧均为林地；南侧隔路为林地。项目距离北侧东南宋村400m，距离东北侧庞村镇1000m，距离东侧大西丈村1100m，距离西北侧西南宋村1300m。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （3）项目占地及规划符合性 项目占地3400m2（5.1亩），定州市庞村镇人民政府为本项目出具了选址证明，同意项目在此选址建厂（见附件）。 （4）建设内容及生产规模 项目厂区总建筑面积1780m2，包括生产车间、原料库、成品库房、办公室、临时休息室及其他辅助用房，其中办公室、临时休息室为砖混结构，其余构筑物均为轻钢结构，并购置中频感应电炉、射砂机及清砂机等设备7台（套）。项目厂区建设情况见表1。 表1 厂区构筑物一览表 序号; 构筑物; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 1000; 高8.2m，轻钢结构. 2; 原料库; 300; 高8.2m，轻钢结构. 3; 成品库房; 400; 高8.2m，轻钢结构. 4; 办公室; 40; 砖混结构. 5; 临时休息室; 40; 砖混结构. 6; 合计; 1780. 项目建成后主要生产哑铃等体育用品，生产规模为11000t/a。 （5）平面布置 项目厂区分为生产区和生活区。生产区位于厂区中北部，其中生产车间位于厂区北部，原料库位于厂区东部，成品库房位于厂区西部；办公区位于厂区南部，其中办公室位于东南部，临时休息室位于西南部。厂区大门位于办公室和临时休息室之间，向南开设。 项目平面布置图见附图3。 （6）主要生产设备 项目主要生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 中频感应电炉; 1T; 1; 台. 2; 电烤箱; 1; 套. 3; 车床; 13; 台. 4; 钻床; 3; 台. 5; 检测设备; 1; 台. 6; 射砂机; 1; 台. 7; 抛丸机; 1; 台. 合计; 21; 台（套）. （7）原辅材料 项目原辅材料主要有生铁、锰砂、煤粉、膨润土、模具和砂箱，项目原辅材料用量见表3，全部外购。 表3 项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 生铁; 11200; 吨; 外购. 2; 锰砂; 600; 吨; 循环使用，年补充量4吨. 3; 膨润土; 1100; 吨; 循环使用，年补充量5吨. 4; 煤粉; 200; 吨; 循环使用，年补充量2吨. 5; 模具; 若干; 个. 6; 砂箱; 若干; 个. （8）公用工程 1）给排水 项目建成投入运营后总用水量32.5m3/d（合9750m3/a），其中新鲜水量为2.5m3/d，生产冷却循环水量30m3/d，循环水利用率为92.3%。新鲜水包括混砂工序用水、循环冷却水补充水和职工生活用水。其中，混砂工序用水为1.0m3/d，循环冷却水补充量为0.5m3/d，生活用水量按20L/人·d计算为1.0m3/d，用水全部由厂区自备井供给。 项目生产过程中不排水，冷却水循环使用，不外排。项目职工全部为附近村民，厂内不设食堂，生活污水产生量按新鲜用水量的80%计算，为0.8m3/d（240m3/a），全部为职工盥洗水，水量较小，水质较简单，用于厂区泼洒地面抑尘。 2）供热 项目冬季办公取暖用电，生产电炉熔化加热用电。 3）供电 项目厂区拟配备500kVA变压器1台，可以满足项目生活生产用电。年用电量为243.78万kWh，用电由定州市供电公司供给。 （9）劳动定员与生产时制 项目劳动定员50人，其中管理人员10人，生产工人40人。年生产时间为300天，工作制度为每天三班制，每班8小时。 （10）建设阶段 建设项目属新建项目，建设期为2014年1月至2014年6月，目前处于建设阶段。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，经现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 河北省定州市位于北纬38°14′～38°40′，东经114°48′～115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵横南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 项目厂址位于定州市庞村镇东南宋村村南400m处，中心地理坐标为东经114°57′28.69″，北纬38°36′08.54″。 定州市属温带半湿润、半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年日照2611.9小时；年均气温为13.3℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为372.3毫米；多年平均相对湿度63.0%；累年年均蒸发量为1710.7mm；年均风速为2.0m/s，最大风速21.7m/s；项目所在区域年主导风向为NE风。 定州市境内地表水属于大清河水系南支，主要有唐河、大沙河、孟良河等，并有多条灌渠。距建设项目较近的地表水体是南侧280m处的唐河。唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内厂42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m；京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流，现状干涸无水。 定州地下水资源丰富，可开采量达到3亿m3；地下水流向为由西向东。 定州市地势由西北向东南缓缓倾斜，地面坡降1.4/1000～0.7/1000，海拔32～70m，平均海拔43.6m，地势平坦，地势较低，土地肥沃，地质土层主要为砂壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 区内没有珍稀濒危动植物分布，生态环境较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头，肉牛8万头。 全市共有各级各类学校581所，其中省级重点高中2所，全国重点职业高中1所，计算机师范学校、教师进修学校、特殊教育中心各1所，定州市属以上学校有河北定州师范、河北畜牧科技学校。 定州市林果业发展迅速，面积1.2万亩，年产量3000万斤，500吨级冷库28座，今年又进行梨树高接换头，提高果品质量。大棚蔬菜550亩，各种苗木420亩，素有林果乡之美称。 全市有乡镇企业600多个，新上投资在500万元以上7个，地理位置优越，基础设施完备，水、电、路设施齐全，文教卫生事业发达，乡设有初级中学3所，小学25所，全部达到普九标准。 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。勤劳智慧的定州人民，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。 项目周围无自然保护区和其他文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气 项目所在区域SO2、NO21小时平均值、24小时平均值和年平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM1024小时平均值因北方气候原因冬、春季有超标现象。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据工程的性质和周围环境特征，确定项目的主要环境保护目标见表4。 表4 本项目施工期及运营期环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能; 保护级别. 空气环境; 东南宋村; N; 400m; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 庞村镇; NE; 1000m. 大西丈村; E; 1100m. 西南宋村; NW; 1300m. 地下水; 项目所在地; 饮用水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）颗粒物（粉尘）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值要求；颗粒物（烟尘）排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1金属熔化炉新建炉窑标准； （2）施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求； （3）营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家国务院关于印发《国家环境保护“十二五”规划》（国发[2011]42号）中实行污染物排放总量控制的污染物种类，结合本项目的排污特点，本项目总量控制指标确定为COD、氨氮、SO2和NOx4项。 污染物排放总量控制指标建议值为： COD：0t/a； 氨氮：0t/a； SO2：0t/a； NOx：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生铁 生铁 电炉熔化 落砂 铸件清理 粉尘G1 粉尘G4、噪声N4、固废S3 循环 冷却水 生铁 冷却 锰砂 膨润土 煤粉 水 噪声N2、废渣S1、烟尘G2 浇注 混砂 射砂造型 噪声N1 旧砂 粉尘G3、噪声N3、废砂S2 G—废气 N—噪声 S—固废 W—废水 机加工 噪声N5、固废S4 入库 检验 固废S5 项目生产工艺如下： （1）混砂：本项目人工将锰砂、膨润土和煤粉（粘结剂）按一定比例混合，加适量的水充分混合后准备造型用，由于本项目为铸铁件，旧砂回用率很高，达到95%以上，所以新锰砂加入量很少。该工序有粉尘产生。 （2）造型：将混合好的型砂投入射砂机中，利用压缩空气将型砂均匀地射入砂箱预紧实，然后再施加压力进行压实后，将模具取出。该工序有噪声产生。 射砂机利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮存箱内的磨料通过砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工件表面，达到喷砂加工的目的。在工作状态时，压缩空气和砂料边混合边喷射，使压缩空气得到充分利用，空气的流量和砂料的流量便于调节，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，效率高。 （3）电炉熔化：为进一步提高铸件内在质量，结合当地能源供给状况，金属熔化采用中频感应电炉。企业安装中频感应电炉进行熔化。熔化过程有噪声、废渣和烟尘产生。电炉冷却采用循环水冷却系统，冷却水循环使用，不外排。 中频感应电炉是一种将三相工频交流电，整流后变成直流电，再把直流电变为可调节的电流，供给电容和感应线圈里流过的交变电流，在感应圈中产生高密度的磁力线，并切割感应圈里盛放的金属材料，在金属材料中产生很大的涡流。这种涡流同样具有中频电流的一些性质，即金属自身的自由电子在有电阻的金属体里流动要产生热量。中频感应电炉炉内温度一般为1600℃左右。 中频感应电炉主要应用于熔炼钢、铁、铜、铝及合金等，具有熔化效率高，节电效果好，金属成份均匀，烧损少，温升快，温度容易控制等特点，适合各种金属熔炼场合。该电炉恒功率输出，熔炼速度更快，节电效果更明显，操作简单，适用于中小型铸造企业。 （4）浇注：铸件熔化后由天车运至砂型模具处浇铸成型。 （5）冷却：项目铸件采用自然冷却。 （6）落砂：铸件冷却后铸件运到落砂区，打开模子，采用人工方法清砂。该工序有粉尘、噪声和废砂产生。清除的砂子回用。 （7）铸件清理：落砂后的铸件人工清理去除浇冒口，然后由清砂机清理，清理后的铸件采用人工方式打磨、精整，形成产品。此过程产生浇冒口固废、设备噪声及清砂机粉尘。 清砂机主要有清理室、大门机构、抛丸器、螺旋输送器、分离系统、除尘系统、电控系统等部分组成，在清理室中加入规定数量的工件后，机器启动，工件被滚筒带动开始反转，同时采用具有大抛丸量、高抛丸速度的抛丸器，能显著地提高清理效率，获得满意的清理质量。抛丸室室体结构采用计算机辅助设计，使抛丸器的布置更为合理。抛丸器高速抛出的弹丸形成扇形束，均匀打击在工件表面上，从而达到清理的目的，抛出弹丸及沙砾经橡胶履带上的小孔，流入底部的钢板网过筛，经螺旋输送器送入提升机内，由提升机提到分离器中进行分离，粉尘由风机吸送到除尘器中进行过滤，清洁空气排入大气中，布袋上的灰尘经机器振打落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清除，废砂由废料口流出，待分离器分离后，干净的弹丸由电磁供阀门进入抛丸器抛打工件。 （8）机加工：清理好的铸件通过车床、钻床等进行粗加工，此过程产生噪声、机加工下脚料和废铁屑。机加工过程采用水作为润滑、冷却液，不使用切削液。 （9）检验入库：经过粗加工的铸件通过检验，合格产品入库，检测出的不合格品返回电炉熔化工序作原料。

主要污染工序： 项目各工序排污节点见下表5。 表5 项目各工序排污节点一览表 工序; 序号; 污染源; 污染物; 排放规律; 治理措施. 废气; G1; 混砂; 粉尘; 连续; 车间通风. G2; 电炉熔化; 烟尘; 连续; 集气罩+冷却+布袋除尘器+15m排气筒. G3; 落砂; 粉尘; 连续; 车间通风. G4; 铸件清理; 粉尘; 连续; 清砂机自带布袋除尘器+15m排气筒. 噪声; N1; 射砂造型; 等效A声级; 间歇; 基础减振+空压机安装消声器+厂房隔声. N2; 电炉熔化; 等效A声级; 间歇; 基础减振+设备摩擦处定期润滑+厂房隔声. N3; 落砂; 等效A声级; 间歇; 厂房隔声. N4; 铸件清理; 等效A声级; 间歇; 基础减振+设备摩擦处定期润滑+厂房隔声. N5; 机加工设备; 等效A声级; 间歇; 基础减振+设备摩擦处定期润滑+厂房隔声. 固废; S1; 电炉熔化; 废渣; 间歇; 外售处置. S2; 落砂; 废砂; 间歇; 外售作建材. S3; 铸件清理; 浇冒口; 间歇; 返回电炉熔化作原料. S4; 机加工; 下脚料及废铁屑; 间歇. S5; 检验; 不合格品; 间歇. S6; 电炉熔化 除尘器; 收集的烟尘; 间歇; 外售处置. S7; 清砂机自带除尘器; 收集的粉尘; 间歇; 外售处置. S8; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 收集后定期运至环卫部门制定地点. 废水; W; 职工生活; 生活污水; 间歇; 泼洒地面抑尘.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 混砂 | 粉尘（无组织） | 0.95t/a | ＜1.0mg/m3，0.95t/a |
|  | 落砂 | 粉尘（无组织） |  |  |
|  | 电炉熔化 | 烟尘（无组织） | 0.11t/a | ＜1.0mg/m3，0.11t/a |
|  |  | 烟尘（有组织） | 374mg/m3，5.39t/a | 19mg/m3，0.27t/a |
|  | 铸件清理 | 粉尘（有组织） | 1200mg/m3，10.7t/a | 24mg/m3，0.12kg/h 0.22t/a |
| 水污染物 | 职工生活废水 | # COD | 350mg/L、 0.084t/a | 0t/a |
|  |  | # SS | 200mg/L、0.048t/a | 0t/a |
|  |  | # 氨氮 | 25mg/L、 0.006t/a | 0t/a |
| 固体废弃物 | 电炉熔化 | 废渣 | 124.5t/a | 0t/a |
|  | 落砂 | 废砂 | 12t/a | 0t/a |
|  | 铸件清理 | 浇冒口 | 60t/a | 0t/a |
|  | 机加工 | 下脚料及废铁屑 | 10t/a | 0t/a |
|  | 检验 | 不合格品 | 40t/a | 0t/a |
|  | 电炉熔化 | 除尘器收集的烟尘 | 5.12t/a | 0t/a |
|  | 清砂机 | 除尘器收集粉尘 | 10.48t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目噪声源主要为射砂机、电炉、清砂机、车床、钻床等各种机械设备，噪声级在65～95dB（A）之间，经采取基础减振、空压机安装消声器、设备摩擦处定期润滑、厂房隔声等措施后，厂界噪声小于50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区原辅材料全部入库存放，禁止物料露天堆放，车间、库房厂区地面硬化，循环水池做好防渗措施，要求渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目绿化采用常青植物、树木、各种花草等，不仅美化了厂区环境，而且丰富了建设地区的生态、景观环境。 工程营运期间废水产生量少，水质简单，全部用于厂区泼洒地面抑尘；废气达标排放；固体废物处置率达到100%，全部处置，不会对当地农业生态环境造成污染和破坏。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目位于定州市庞村镇东南宋村村南400m处，项目主要建设内容包括生产车间、原料库、成品仓库、办公室和临时休息室，主要污染包括噪声及少量扬尘。施工期的噪声主要包括施工现场的各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。 施工过程中将采取合理安排施工时间，高噪声设备禁止夜间施工，闲置不用的机械立即关闭，运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时减速，减少鸣笛，尽量减轻施工噪声的影响。 为减少施工扬尘产生，施工现场设置全封闭围挡，严禁开敞式作业；施工区地面硬化；运输车辆加盖苫布、低速行驶，经常泼洒地面等抑尘措施，可最大程度的减轻施工期对环境的影响。 采取上述降噪、减尘措施能最大限度的减轻施工噪声和扬尘，减轻了施工期对周围环境的影响。 施工土方开挖会造成原有植被的破坏，项目完成后，对厂区及周边环境进行绿化，道路硬化，不会对生态环境产生明显的不利影响。 施工期的影响是局部的、短期的，将随着施工的结束而结束。

营运期环境影响分析： 本项目为新建项目，项目在生产过程中会产生废气、废水、固体废物和噪声。 1、大气环境影响分析 1）大气影响分析 项目产生的废气有混砂、落砂及铸件清理产生的粉尘，电炉熔化产生的烟尘，污染物数据为查阅相关资料及参照已审批的其它环评报告所得。 - 电炉熔化烟尘 项目采用1台1T中频感应电炉熔炼铸铁，项目电炉在车间内地下密闭间内建设，在加料、化铁过程中会产生一定量的烟尘，产生量按0.5kg/t产品计算，项目铸件产生量为11000t/a，烟尘产生量为5.5t/a。项目电炉上方安装移动式吸气集气罩，使炉内始终保持负压状态，将烟尘集中收集，由密闭烟道通过循环水冷却降温后进入布袋除尘器进行净化，风机设计风量为2000m3/h。集气罩集气率可达98%，则烟尘产生浓度为374mg/m3，除尘器除尘效率为95%，排放浓度为19mg/m3，排放速率为0.049kg/h，由1根15m排气筒高空排放，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉新建炉窑标准要求，烟尘有组织排放量为0.27t/a。 其余2%呈无组织排放，无组织烟尘排放量为0.11t/a，预计厂界无组织排放浓度小于1mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3无组织排放限值。 - 铸件清理的粉尘 项目铸件清理在车间内采用清砂机抛丸清理，清理过程中产生一定量的粉尘。清砂机自带布袋除尘器，含尘气体由引风机引至自带的除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。年工作时间1800h，除尘器风量为5000m3/h,预计粉尘产生浓度为1200mg/m3，产生量为10.8t/a，除尘效率按98%计，粉尘总排放浓度为24mg/m3，排放速率为0.12kg/h，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。粉尘排放量为0.22t/a。 - 无组织粉尘 项目混砂工序在密闭间内进行，混砂过程需加水搅拌，加水同时起到抑尘作用，使得此过程产生的粉尘量大大减少；落砂工序采用人工落砂方法，落砂过程产生少量的粉尘无组织排放。经类比相关资料，混砂、落砂过程无组织粉尘产生量按原料的0.05%计，即粉尘产生总量为0.95t/a，呈无组织排放。粉尘经叠加自然扩散后，预计其厂界无组织排放浓度小于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值标准要求。 2）防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算建设项目的大气环境防护距离，计算结果见表6。 表6 大气环境防护距离计算结果 物质; 位置; 有效高度（m）; 面积(m2); 排放源强(kg/h); 空气质量标准 (mg/m3); 计算距离(m). 颗粒物; 生产车间; 8.2; 1000; 0.147; 0.3×3; 厂界无超标点. 由上表可知，无组织排放计算结果为厂界无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 QCm=1A（BLC+0.25r2）0.5LD 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表7。 表7 卫生防护距离计算参数取值 参 数; Qc; Cm; r; A; B; C; D; 备注. 单 位; kg/h; mg/m3; m; 年平均风速2.0m/s. 取值; 颗粒物; 0.147; 0.9; 17.8; 350; 0.021; 1.85; 0.84. 将各参数代入式中计算结果得本项目生产车间粉尘无组织排放的卫生防护距离为9.046m。 根据卫生防护距离取值规定，确定项目生产车间粉尘无组织排放卫生防护距离为50m。项目50m范围内无环境敏感点分布，距项目最近环境敏感点为厂区北侧400m处的东南宋村，经空气稀释后，项目产生废气不会对周边空气环境造成影响。 2、水环境影响分析 项目无生产废水产生，产生的废水全部为生活污水，产生量为0.8m3/d（240m3/a），主要污染物为COD、 SS和氨氮，污染物浓度排放分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L，产生量分别为0.084t/a、0.048t/a、0.006 t/a，全部为职工盥洗水，水量较小，水质较简单，用于厂区泼洒地面抑尘。 项目车间、库房厂区地面硬化，循环水池做好防渗措施，要求渗透系数小于10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗，项目生活污水不外排，在严格采取以上防渗措施后，不会对当地地表水及地下水环境造成不利影响。 3、声环境影响评价 项目的噪声源主要为电炉、射砂机、清砂机、车床、钻床等各种机械设备，噪声级在65～95dB（A）之间，经采取基础减振、空压机安装消声器、设备摩擦处定期润滑、厂房隔声等措施后，厂界噪声小于50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。再经过距离衰减，不会对周边声环境造成污染影响。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）要求，本项目声压级为65～95dB(A)之间，卫生防护距离确定为100m。距项目最近的环境敏感目标为项目北侧400m处的东南宋村，经采取上述措施后，再经距离衰减，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析 项目投产运营后产生的固体废物有电炉熔化产生的废渣、电炉熔化除尘器收集的烟尘、落砂产生的废砂、铸件清理过程收集的浇冒口、清砂机自带除尘器收集的粉尘、机加工产生的下脚料及废铁屑、检验工序的不合格产品及职工生活垃圾。 项目电炉熔化产生的废渣产生量为124.5t/a，电炉熔化除尘器收集的烟尘产生量为5.12t/a、清砂机自带除尘器收集的粉尘产生量为10.48t/a，以上均为含铁物质，利用价值较高，全部外售处置；落砂产生的废砂产生量为12t/a，外售作建材利用；铸件清理过程去除的浇冒口产生量为60t/a，机加工下脚料及废铁屑产生量为10t/a、检验工序的不合格产品为40t/a，经企业收集返回电炉熔化工序作原料；职工生活垃圾产生量为7.5t/a，收集后定期运至环卫部门指定地点。 项目固体废物全部安全处置，不会对生态环境造成影响。 5、清洁生产分析 该项目清洁生产分析，主要从生产工艺与装备要求、产品指标分析、节能和综合利用等方面来分析。 1）生产工艺与装备要求 本项目铁熔化采用自动化程度较高的中频感应电炉生产工艺，电炉生产与冲天炉熔炼工艺对比见表8。 表8 中频感应电炉与电炉熔炼对比一览表 项目; 优点; 缺点. 冲天炉; 结构简单，设备费用低，占地面积少；电能消耗低；操做和维修方便；铁液通过高温焦炭层净化，可提供优质的铁液，铁液品质稳定。; 熔炼过程排放大量的灰尘和废气，易造成环境污染；铁液吸收来自焦碳的硫，对生产球墨铸铁不利；铁液的化学成分和温度波动较大，且供应量不易改变；劳动强度高。. 电炉; 能灵活控制掌握冶炼温度，满足冶炼的需要；热效率高，炉内气氛可以控制；能大量地去除原料中的磷、硫氧和其他杂质，提高产品质量；化学成分比较容易控制，合金的收得率高且稳定；设备简单，工艺流程短。; 电能耗费大，成本较高。. 本项目结合当地能源状况以及项目铸铁要求，采用电炉熔炼工艺，产品质量、性能明显提高，而且高效、节能、环保；采用湿型造型工艺生产铸件，成本低、生产率高，劳动条件得到改善，易于实现机械化自动化，节约能源。 项目采用射砂机射砂造型，与普通人工压实法造型相比，铸型密度更均一，尺寸精确、表面光洁，易于实现机械化自动化。 项目主要生产设备中无国家明令淘汰的落后设备，分析认为设备自动化程度较高，装备水平较先进。 2）产品指标分析 目前国家对机械加工产品没有统一的产品指标，本项目产品质量以达到用户使用要求为目的。产品报废后可以作为废钢铁回收利用。 3）节能和综合利用 建设项目构筑物建设严格执行节能设计标准，采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列措施，采用双玻璃中空节能门窗，提高门窗气密性。 建设项目工艺设计中选用节能设备，在控制上全面采用自动化控制开关，采用节能变压器、电源等；项目厂区采用节水器等设备节约用水。 项目年单位产品能耗指标为0.027t标煤，低于铸造行业能耗指标。 4）废物回收、综合利用 项目产生的固体废物电炉熔化废渣、除尘器收集的烟尘、清砂机自带除尘器收集的粉尘，以上均为含铁物质，利用价值较高，全部外售处置；落砂产生的废砂，外售作建材利用；铸件清理过程去除的浇冒口、机加工下脚料及废铁屑、检验工序的不合格产品经企业收集返回电炉熔化工序作原料。项目固体废物分别采取适当的处置措施，实现综合利用。 5）环境管理要求 项目将按照清洁生产要求，建立生产过程管理制度及清洁生产激励机制，制定生产工艺规程和设备维修保养制度，提高生产人员操作技能和业务水平，经培训后上岗，减少人为原因造成的原辅材料的浪费与生产性固体废物的增加。 综上所述，项目生产线系统可满足生产稳定，产品先进，选用原辅材料安全可靠，生产工艺及设备选型采用目前已成熟的技术及设备，使生产过程物耗、能耗低，产生的污染物少，符合清洁生产要求。 6、行业准入条件分析 根据《铸造行业准入条件》工信部2013年第26号公告，本项目与其的相符性分析见表9。 表9 本项目与准入条件的相符性分析一览表 序号; 准入条件; 本项目指标; 相符性. 1; 不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺; 项目采用湿型铸造工艺; 符合. 2; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼设备和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉，炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量装备，并配有相应有效的通风除尘、除烟设备与系统。; 项目采用中频感应电炉，并炉前配置化学成分分析、金属液温度测量装备，同时配备通风除尘设备; 符合. 3; 企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。采用砂型铸造工艺的企业应配备旧砂处理设备，各种旧砂的回用率应达到：粘土砂≥95%。; 项目配备了与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备，型砂回用率≥95%。; 符合. 4; 落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪和通风除尘设备; 落砂及清理工序应配备除尘器，并设置了基础减振等隔声措施; 符合. 5; 位于二类区新（扩）建铸造企业规模铸铁产能≥10000吨 产值≥7000万元; 项目生产规模11000t/a，产值为7200万元; 符合. 6; 感应电炉容量 （吨）≤1.0，能耗指标（千瓦·小时 /吨金属液）＜630KWh/t金属液; 项目感应电炉容量为1t，能耗为221.62KWh /t金属液; 符合. 7; 企业吨铸铁的综合能耗≤0.44 吨标准煤; 综合能耗为0.027t标煤; 符合. 8; 生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996 ）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）及所在地污染物排放标准的要求。; 项目营运期产生的污染物均配置了收集及净化装置，且均达标排放; 符合. 综上分析，项目各项指标均与工信部2013年第26号公告《铸造行业准入条件》相符合。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电炉熔化 | 烟尘 （无组织） | 车间通风 | 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）中标准要求 |
|  |  | 烟尘 （有组织） | 集气罩+冷却+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 混砂工序 | 粉尘 （无组织） | 加水抑尘 车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
|  | 落砂工序 |  |  |  |
|  | 铸件清理 | 粉尘 （有组织） | 自带布袋除尘器+15m 排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 厂区地面泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 电炉熔化 | 除尘器收集的烟尘 | 外售处置 | 全部妥善处置 |
|  | 清砂机 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  | 电炉熔化 | 废渣 |  |  |
|  | 落砂 | 废砂 | 外售作建材 |  |
|  | 铸件清理 | 浇冒口 | 经企业收集返回电炉熔化工序作原料 |  |
|  | 机加工 | 下脚料及废铁屑 |  |  |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点集中处置 |  |
| 噪 声 | 项目的噪声源主要为电炉、射砂机、清砂机、车床、钻床等各种机械设备，噪声级在65～95dB（A）之间，经采取基础减振、设备摩擦处定期润滑、厂房隔声等措施后，厂界噪声小于50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 厂区原辅材料全部入库存放，禁止物料露天堆放，车间、库房厂区地面硬化，循环水池做好防渗措施，要求渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。因此对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （1）产业政策结论 项目建设内容、生产设备及生产工艺不属于国家发改委令21号《产业结构调整指导目录（2011本）（修订）》限制、淘汰类，为允许类，项目产品和设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号），项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节［2009］第67号），项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）， 项目符合《铸造行业准入条件》（工信部2013年第26号），同时，定州市工业和信息化局已为本项目出具了备案通知，文号为定州工信备字[2013]22号。 综上所述，项目建设内容符合国家产业政策和河北省地方政策要求。 （2）选址可行性结论 项目厂址位于定州市庞村镇东南宋村村南400m处，定州市庞村镇人民政府为本项目出具了选址证明，同意项目在此选址建设（见附件）。项目厂址东侧、北侧和西侧均为林地；南侧隔路为林地。项目距离北侧东南宋村400m，距离东北侧庞村镇1000m，距离东侧大西丈村1100m，距离西北侧西南宋村1300m。 项目生产车间颗粒物无组织排放的卫生防护距离为50m，项目噪声污染卫生防护距离确定为100m，因此本项目卫生防护距离为100m，项目100m卫生防护距离范围内无永久居民点；项目营运期间污染物达标排放，且排放量较小，对周围环境影响较小；项目南侧临路，交通运输方便。故项目选址可行。 （3）工程分析结论 项目采用生铁、锰砂、煤粉和膨润土等原辅材料采用湿型铸造工艺生产体育用品，项目生产过程中主要设备为中频感应电炉、射砂机、清砂机、车床、钻床等，主要污染物为生产设备噪声、混砂、落砂及铸件清理产生的粉尘，电炉熔化产生的烟尘、工业固体废物，生活污水和生活垃圾等。 （4）环境影响分析结论 水环境影响分析：项目无生产废水产生，生活污水产生量小，水质简单，全部用于厂区泼洒地面抑尘，同时项目车间、库房厂区地面硬化，循环水池做好防渗措施，渗透系数小于10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗，对周围水环境影响较小。 大气环境影响分析：项目冬季取暖用电，生产电炉熔化采用电加热，厂区原辅材料全部入库存放，禁止物料露天堆放，生产产生的废气污染物全部达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变当地环境空气质量现状。 声环境影响分析：项目营运期厂界噪声达标，且项目距离周围敏感点较远，因此，不会对周围声环境质量产生不利影响。 固体废物影响分析：项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 （5）污染防治可行性分析结论 项目采用的各项污染防治措施可行，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，区域环境质量水平可维持现状。 （6）清洁生产结论 项目从生产工艺与装备要求、产品指标分析、节能和综合利用等方面来分析，项目生产线系统可满足生产稳定，产品先进，选用原辅材料安全可靠，生产工艺及设备选型采用目前已成熟的技术及设备，使生产过程物耗、能耗低，产生的污染物少，符合清洁生产要求，清洁生产水平属国内先进水平。 （7）污染物排放总量控制分析结论 项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。 （8）环境保护设施验收内容见表10。 评价认为，该项目建设内容符合国家产业政策，选址可行，符合国家清洁生产和总量控制要求，在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，从环保角度讲，该项目建设可行。 建议： （1）项目100m卫生防护距离范围内不得建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点。 （2）对职工进行上岗前培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为因素影响。 （3）职工配备劳动防护用品，做好劳动保护工作。 （4）落实安全生产措施，防止事故发生。 （5）搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 表10 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别; 治理对象; 治理措施; 治理效果; 投资 （万元）. 废气; 电炉熔化烟尘; 无组织; 车间通风; 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中标准要求; 14. 有组织; 集气罩+冷却+布袋除尘器+15m排气筒. 混砂工序粉尘; 无组织; 加水抑尘; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求. 落砂工序粉尘; 无组织; 车间通风. 铸件清理粉尘; 有组织; 自带布袋除尘器+15m排气筒. 废水; 生活污水; 厂区地面泼洒抑尘; 不外排; —. 固废; 电炉熔化除尘器收集烟尘; 外售处置; 全部合理处置; 2. 清砂机除尘收集粉尘. 电炉熔化废渣. 落砂工序废砂; 外售作建材. 铸件清理浇冒口; 经企业收集返回电炉熔化工序作原料. 机加工下脚料及废铁屑. 检验产生的 不合格产品. 职工生活垃圾; 定期运至环卫部门指定地点. 噪声; 电炉、射砂机、清砂机、车床、钻床等设备运行噪声; 采用低噪声设备，基础减振、设备摩擦处定期润滑、厂房隔声等措施; 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 2. 其他; 厂区原辅材料全部入库存放，禁止物料露天堆放，车间、库房厂区地面硬化，循环水池做好防渗措施，要求渗透系数小于10-7cm/s。; 2. 合计; 20.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日