项目名称：河北东旭化工有限公司技改建设5000t/a粗蒽产品加工项目

文件类别：环境影响报告表

评价单位：保定市益达环境工程技术有限公司（公章）

项目负责人:                 周 强

| 评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职称 | 证书编号 | 职责 | 签字 |
| 周 强 | 环评 | 工 程 师 | B12380040300 | 主持编写 |  |
| 王德宏 | 环评 | 高级工程师 | B12380030400 | 审 核 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北东旭化工有限公司技改建设5000t/a粗蒽产品加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北东旭化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵学聪 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 陈惠琴 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市西城区龙泉街东侧河北东旭化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13833022978 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市西城区龙泉街东侧河北东旭化工有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C25 石油加工、炼焦业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 200 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 48 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10.4% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目由来及建设背景 河北东旭化工有限公司位于定州市西城区龙泉街东侧，始建于1998年，是以煤化工系列产品、精细加工为主，集生产、贸易、物流、技术服务为一体的综合性公司。 河北东旭化工有限公司于2004年10月建设了10万t/a煤焦油精制项目，并于2009年9月16日委托河北科技大学编制完成《河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程环境影响报告书》。2012年7月保定市环境监测站对河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程进行了竣工验收监测并出具了验收监测报告（BHJB20120323）》，2012年10月23日保定市环境保护局对其进行了验收，并出具了验收批复（见附件：保环验【2012】52号）。 由于河北东旭化工有限公司原“10万t/a煤焦油精制项目”焦油蒸馏工段生产设备为间歇加工生产设备，该设备耗能高、产量低，且产品质量得不到保障，因此河北东旭化工有限公司决定“10万t/a煤焦油精制项目”暂时停产，设备闲置。为了进一步综合利用煤焦油中的芳香烃类化合物成分，提高产品的经济价值，满足日益增长的粗蒽产品市场需求，河北东旭化工有限公司决定拆除原“10万t/a煤焦油精制项目” 焦油蒸馏工段中闲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

置的1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔，在原位置建设粗蒽生产车间一座，并依托原“10万t/a煤焦油精制项目”焦油蒸馏装置框架结构及附属设备，建设“河北东旭化工有限公司技改建设5000t/a粗蒽产品加工项目”。 根据中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及定州市环境保护局有关要求，本项目需编制环境影响报告表。为此，河北东旭化工有限公司委托保定市益达环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，立即组织技术人员赴现场对项目厂址及周边环境进行了现场踏勘，搜集了与本项目有关的技术资料和有关文件，编制完成了《河北东旭化工有限公司技改建设5000t/a粗蒽产品加工项目环境影响报告表》。 二、工程内容及规模 （1）建设地点及周边关系 河北东旭化工有限公司位于定州市西城区龙泉街东侧，中心地理位置坐标北纬38°32＇16.97″，东经114°57＇56.95。本项目在河北东旭化工有限公司现有厂区内建设，将厂区内现闲置1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔拆除，在原位置建设粗蒽生产车间1座，该厂房西侧为其它闲置焦油蒸馏釜，北侧为洗油洗涤塔，东侧为厂区道路，南侧为焦油厂房。河北东旭化工有限公司距西南侧王庄子村350m，距东南侧老鸦庄村350m，距南侧王庄子小学300m，距西南侧国家粮库200m，距西北侧220 m处郝白土新民居220 m。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）项目占地 本项目占地面积200m2，在河北东旭化工有限公司厂区内部建设，利用原1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔所在位置，不新增占地。 （3）产品方案、生产规模及原辅材料 本项目以河北东旭化工有限公司原有项目焦油蒸馏工段的产品——蒽油为原料，年消耗原料蒽油44000t/a。本项目从原料蒽油中分离制得粗蒽，产品为粗蒽及脱晶蒽油，其中生产规模分别为粗蒽5000t/a，脱晶蒽油38560 t/a。 项目物料平衡见图1。 原料蒽油（44000 t/a） 脱水 蒽油（43560 t/a） 水（440 t/a） 结晶、分离 粗蒽（5000 t/a） 脱晶蒽油（38560 t/a） 项目原料蒽油、粗蒽理化性质见表1、表2： 表1 原料蒽油理化性质一览表 名称; 蒽油. 形态; 黄绿色油状液体, 室温下有结晶析出, 结晶为黄色、有蓝色荧光. 熔点; 217℃. 相对密度; 1.11-1.19（20℃/ml）. 沸点; ≥270℃. 闪点; 140℃. 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚. 制法; 从煤焦油中切取的含蒽的馏分. 用途; 主要用于提取粗蒽、菲、芴、苊、咔唑等产品，也可用于生产炭黑、木材防腐油和杀虫剂等. 表2 粗蒽理化性质一览表 名称; 粗蒽. 成分; 蒽、菲、咔唑等得混合物. 形态; 黄绿色结晶物. 分子式; C14H10，C14H10，C12H9N. 相对密度; 1.24（27℃/4℃）. 熔点; 217℃. 蒸汽压; 133.3千帕（145℃升华）. 沸点; 345℃. 闪点; 121℃. 爆炸极限; 0.6%（下限）. 溶解性; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚. 制法; 从煤焦油蒽油馏分分离制得. 用途; 用于提取蒽、菲、咔唑，亦可制取蒽醌系染料、炭黑、合成鞣剂及各种油漆。. （4）平面布置 本项目仅在河北东旭化工有限公司原1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔所在位置建设粗蒽生产车间一座，厂区内其他建、构筑物平面布置均不发生变化。 项目平面布置见附图2。 （5）主要生产设备 本项目生产设备见表2。 表2 本项目设备与设施一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 蒽油罐; DN=7000，H=6000，V=400m3; 1座; 利旧. 2; 脱晶蒽油罐; DN=9500，H=11000，V=400m3; 1套; 利旧. 3; 结晶器; φ2500*8，V=20m3，H=12000; 8个; 新增，位于粗蒽生产车间内. 4; 搅拌机; N=7.5Kw n=1440r/min; 8个; 新增，位于粗蒽生产车间内. 5; 离心机; SS1000; 6个; 新增，位于粗蒽生产车间内. 6; 料斗; 1500*500，H=1500，V=40m3，H=25; 6个; 新增，位于粗蒽生产车间内. 7; 脱晶蒽油输送泵; YXB-65，Q=8m×6.8m×1.8m; 2台; 新增. （7）公用工程 ①给排水 本项目用水量为31m3/d（9300m3/a），其中新鲜水量为1 m3/d（300m3/a），循环水量30 m3/d，（9000m3/a），循环率为96.8%。项目不新增劳动定员，因此不需生活用水，项目用水全部为生产循环冷却水补充水。项目循环水由原有冷却循环水系统供给，项目新鲜水用水量增加不大，可以由原有项目供水系统供给。 项目不新增生活污水排放量；循环冷却水循环利用，不外排；项目废水为原料蒽油静置脱水时产生的废水，废水产生量为1.33 m3/d（400m3/a）。 ②供热工程 项目不新增劳动定员，无需生活用热，蒽油罐用热由其自带加热器提供，本项目不新增加热装置。 ③供电工程 本项目用电依托厂区原有供电设备，厂内配有500kvA和315kvA变压器各一台（其中315kvA变压器备用），用电由定州市电网514线路和581线路供给。可以满足项目用电需求。 （8）劳动定员与生产时制 本项目建设不新增劳动定员，河北东旭化工有限公司现有劳动定员116人，年工作日300天，三班制，每班8h。 （9）建设阶段 本项目正处于环境影响评价阶段。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与拟建项目有关的原有工程产品方案及生产规模 由于“10万t/a煤焦油精制项目”暂时停产闲置，因此河北东旭化工有限公司现年加工焦油量为15万吨，产品包括轻油、酚油、工业萘、洗油、蒽油、沥青以及酚钠盐，其中涉及到拟建项目的产品方案及生产规模为年产44000吨蒽油。 2、与拟建项目有关的原有工程主要设备和设施情况 拟建项目将原有“10万t/a煤焦油精制项目” 焦油蒸馏工段中的1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔拆除后，在其原位置建设粗蒽生产车间一座，并依托“10万t/a煤焦油精制项目” 焦油蒸馏工段框架结构及附属设备。因此与拟建项目有关的设备和设施主要是原有“10万t/a煤焦油精制项目” 焦油蒸馏工段生产设备与设施 。 “10万t/a煤焦油精制项目”主要生产设备与设施见表4。

表4 “10万t/a煤焦油精制项目”设备与设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格. 1; 焦油蒸馏釜; 8; 30m3. 2; 焦油蒸馏塔; 8; Φ=1000，H=8000. 3; 焦油脱水高位槽; 4; 30m3. 4; 分解器; 1; 20m3. 5; 计量槽; 16; 1m3. 6; 冷却器; 8; 3.6m3. 7; 沥青冷却槽; 6; 18m3. 8; 沥青接受槽; 2; 30m3. 9; 真空泵; 3; 8m3/min. 10; 真空捕集器; 2; Φ=1000,H=1500. 11; 沥青浇铸机; 3; L=20. 12; 分缩器; 8; Φ=1000. 13; 清洗槽; 1; 50m3. 14; 轻油接受槽; 1; 38m3. 15; 洗净塔; 2; Φ=1800. 16; 头部中油槽; 1; 38m3. 17; 后部中油槽; 1; 38m3. 18; 洗油接受槽; 1; 38m3. 19; 蒽油中间槽; 1; 38m3. 20; 蒽油储罐; 2; 400m3. 21; 焦油储罐; 4; 400m3. 22; 酚钠盐槽; 1; 38m3. 23; 净酚钠盐槽; 1; 38m3. 24; 粗酚钠盐槽; 1; 38m3. 25; 中油储罐; 2; 140m3. 29; 轻油（酚油）储罐; 1; 38m3. 30; 已洗中油储罐; 1; 38m3. 31; 后馏酚灌; 1; 38m3. 32; 洗油储罐; 1; 140m3. 39; 洗涤器; 5; 20m3. 3、与拟建项目有关的原有工程污染物治理及排放 拟建项目运营产生的污染物依托原有工程中的污染物治理措施进行治理，其中蒽油罐、脱晶蒽油罐利旧，储罐区废气处置措施不变；拟建项目生产废水排入厂区现有污水处理站处理，与拟建项目有关的原有工程污染物治理情况包括： （1）、废气： 储罐区排放的废气主要为焦油原料贮罐、洗油、酚油、蒽油等产品贮罐的放散气体及洗涤脱酚工段一次连洗塔、二次连洗塔排放的废气，经收集后经文氏管送入洗净塔碱液吸收，用循环洗油洗涤净化后排放，排气筒高25m。 通过定州市环境保护局为河北东旭化工有限公司10万t/a煤焦油精制项目出具的验收监测报告（定环验字（2006）09号）可知储罐区非甲烷总烃、酚类排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。无组织排放厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）的要求。 （2）、废水 厂区污水处理站采用“预处理+A/O生化处理+深度处理”工艺，通过2012年7月6日、7月7日定州市环境保护监测站对河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程废水排污口监测结果可知（BHJB20120323）：项目废水水质均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）标准要求。 （3）、噪声 根据2012年7月河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程验收监测报告（BHJB20120323）显示，工程各厂界昼、夜间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 4、污染物总量控制指标 根据2013年11月16日定州市环境保护局为河北东旭化工有限公司出具的排放污染物许可证可知，河北东旭化工有限公司总量控制指标为： SO2 125.8 t/a 、NOx 36.6 t/a、COD6.99 t/a、 氨氮0.22。 5、现有工程的主要环境问题以及整改措施 现有工程均认真执行了环境管理制度，各污染治理设施运行正常，污染物能较稳定达标排放，没有明显的环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 河北省定州市位于北纬38°14′－38°40′，东经114°48′－115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵横南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 项目建设地点位于定州市西城区龙泉街东侧河北东旭化工有限公司院内，厂区中心地理坐标为北纬38°32＇16.97″，东经114°57＇56.95″。 定州市属温带半湿润、半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年日照2611.9小时；年均气温为13.3℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为372.3毫米；多年平均相对湿度63.0%；累年年均蒸发量为1710.7毫米；年均风速为2.0米/秒，最大风速21.7米/秒；项目所在区域年主导风向为NE风。 定州市境内地表水属于大清河水系南支，主要有唐河、大沙河、孟良河等，并有多条灌渠。距建设项目较近的地表水体是南侧的孟良河的支流小清河。 定州地下水资源丰富，可开采量达到3亿立方米；地下水流向为由西向东。 定州市地势由西北向东南缓缓倾斜，地面坡降1.4/1000～0.7/1000，海拔32～70米，平均海拔43.6米，地势平坦，地势较低，土地肥沃，地质土层主要为砂壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 区内没有珍稀濒危动植物分布，生态环境较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州市是河北省经济实力较好的县级市之一，全市土地总面积1274 km2，总人口115.99万。农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩,基础设施完善,生产条件优越。粮食、油料进入全国百强,蔬菜成为特色产业。肉牛、花生、脱水菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。工业经济快速发展。定州电厂、长安汽车、旭阳焦化、伊利乳业四大支柱企业带动了定州经济快速发展。民营经济快速发展，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等优势行业。第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，为构筑定州新的产业优势奠定了基础。 全市共有各级各类学校581所，其中省级重点高中2所，全国重点职业高中1所，计算机师范学校、教师进修学校、特殊教育中心各1所，定州市属以上学校有河北定州师范、河北畜牧科技学校。 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。勤劳智慧的定州人民，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。 2008年，“唐河循环经济产业园区”经省政府研究确定，正式成为省级产业聚焦区，享有省政府在优先配置土地资源、提供融资服务、财税优惠政策、创造良好发展环境等方面的重点扶持。2008年12月31日由河北省发改委、商务厅、财政厅、国土资源厅、建设厅联合印发的《关于确定首批省级产业聚集区的通知》（冀发改工综[2008]1935号）中，进一步明确了定州市唐河循环经济产业园区的产业定位和用地规模。 定州市唐河循环经济产业园规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴西路延长线，西至规划北外环。规范范围52.91平方公里，规划范围内包含已纳入定州市城市总体规划的铁西片区。 定州市唐河循环经济产业园产业发展规划： （1）汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 （2）能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通关系，形成以多联产、规模化的“煤—电—化”三位一体的产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及基延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。本项目位于定州唐河循环经济产业园区能源化工园区，利用煤焦油为原料，生产轻油、酚油、工业萘、洗油、蒽油、沥青以及酚钠盐等产品，项目符合定州市唐河循环经济产业园产业发展规划。 （3）食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 （4）现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 项目厂址周围无自然保护区和其他文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气 区域SO2、NO21小时平均值和年平均值、24小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；PM10 24小时平均值因北方气候原因冬、春季有超标现象。 （2）地下水 区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 项目所在区域噪声主要是工、农业生产噪声、交通噪声、社会生活噪声，区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目工程性质及周围环境特征，确定本次评价的主要保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 相对厂址方位; 与厂界距离（m）; 保护级别. 环境空气; 国家粮库; S; 200; （GB3095-2012）中二类标准. 郝白土新民居; NW; 220. 王庄子村; SW; 350. 老鸦庄村; SE; 350. 王庄子小学; S; 300. 声环境; 四周厂界; —; —; （GB3096-2008）中2类标准. 地下水; 评价区域; 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93） Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的表2二级标准，硫化氢、氨及酚执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB1/1577—2012）中的二级标准。 （2）地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； （3）声环境：项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：酚类、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。硫化氢、氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）标准。 （2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 （3）厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院关于印发《国家环境保护“十二五”规划》中的规定，结合本项目的排污特点，本项目总量控制指标确定为SO2、NOx、COD和氨氮四项。 拟建项目建设完成后蒽油罐、脱晶蒽油罐利旧，储罐区废气处置措施不变；项目生产废水排入厂区原有污水处理站，处理达标后排入定州市污水处理厂统一处理。拟建项目完成后工程主要污染物排放情况见表5： 表5 本项目完成后全厂主要污染物排放情况 单位：t/a 类别; 项目; 全厂原有项目排放量; 技改项目新增量; 以新带老削减量; 技改完成后全厂排放量. 废水; COD; 6.99; 0.04; 0; 7.03. 氨氮; 0.22; 0.0004; 0; 0.2204. 废气; SO2; 125.8; 0; 0; 125.8. NOx; 36.6; 0; 0; 36.6. 本项目以达标排放为前提下的实际排放量作为总量控制建议指标，即技改项目建设完成后全厂总量控制指标为：SO2 125.8 t/a 、NOx 36.6t/a、 COD 7.03 t/a、 氨氮0.2204 t/a。 根据河北省环境保护办公室文件《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》中“全省所有新（扩、改）建设项目必须按照限制类和允许类项目的污染物排放总量实施‘减二增一’，鼓励类项目实施‘减一增一’”的原则，本项目属于允许类，故污染物排放总量实施“减二增一”。 项目污染物排放总量由定州市环境保护局从区域总量中调配，确保区域污染物排放总量不增加。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 工艺流程及排污节点 本次技改项目仅增加一套粗蒽制备装置，以原有项目产品蒽油为原料制备粗蒽。技改完成后河北东旭化工有限公司其它各工段生产工艺维持不变，因此本次工程分析仅针对蒽油加工工段进行。技改项目工艺流程及排污节点见图2： 蒽油 G1、W1 静置、脱水 蒽油输送泵 N1 结晶 循环水池 N2 离心分离 N3 粗蒽 脱晶蒽油 脱晶蒽油罐储存 料斗储存 G1 外售 包装、外售 图2 技改项目工艺流程及排污节点图 工艺流程简述如下： （1）静置、脱水 技改项目原料蒽油来源于河北东旭化工有限公司原有工程产品，原料蒽油储存于原储罐区蒽油罐内。蒽油罐内保持温度85—90℃（蒽油罐自带加热装置）以保证蒽油处于液态，蒽油于蒽油罐内静置24h脱水后实现油水分离，水处于蒽油罐上层，排入厂区污水处理站处理；脱水后蒽油处于蒽油罐下层，由密闭蒽油输送泵依次打入结晶器内。 该工序产生的主要污染物为蒽油罐产生的废气G1以、脱水产生的废水W1以及蒽油输送泵产生的噪声N1。 （2）结晶 技改项目新增结晶器位于新建粗蒽生产车间内，脱水后蒽油进入结晶器后开启搅拌器和循环水系统，用原有循环水进行冷却降温，在结晶器内强冷和自然冷却到40℃后，停止搅拌和冷却。 该工序产生的主要污染物为搅拌时产生的噪声N2。 （3）离心分离、储存外售 冷却后的蒽油进入离心机中离心分离，分离出的结晶颗粒（粗蒽）人工装入料斗中，然后称重装袋，最终外售；分离后的液体（脱晶蒽油）入脱晶蒽油罐内储存，然后外售。 该工序产生的主要污染物为离心机噪声N3以及脱晶蒽油罐产生的废气G2。 主要污染工序： 技改项目排污节点见表6。 表6 技改项目排污节点一览表 类型; 序号; 产生点位; 主要污染物; 排放特征; 去向. 废气; G1; 蒽油罐; NH3、H2S、酚类、非甲烷总烃; 连续; 利用原“10万t/a煤焦油精制项目”储罐区废气处理设施：1套文氏管+洗油洗涤塔+25m高排气筒排放。. G2; 脱晶蒽油罐. 废水; W1; 蒽油罐; COD、氨氮、氰化物、挥发酚、石油类; 连续; 利用厂区原有污水处理站（采用“预处理+A/O生化处理+混凝沉淀”工艺）处理达标后排入定州市污水处理厂统一处理，最终达标排放。. 噪声; N1; 蒽油输送泵; 噪声; 间歇; 选用低噪音设备，厂房隔音，基础减震。. N2; 结晶器; 噪声; 间歇. N3; 离心机; 噪声; 间歇.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 蒽油罐、脱晶蒽油罐 | NH3 | —— | —— |
|  |  | H2S | —— | —— |
|  |  | 酚类 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 | —— | —— |
| 废水 | 蒽油罐 | COD | 1354 mg/L 0.60t/a | 80 mg/L 0.04t/a |
|  |  | SS | 152 mg/L 0.07 t/a | 80 mg/L 0.04 t/a |
|  |  | 氨氮 | 185 mg/L 0.08 t/a | 1.0 mg/L 0.0004 t/a |
|  |  | 氰化物 | 8 mg/L 0.004 t/a | 0.5 mg/L 0.0002 t/a |
|  |  | 挥发酚 | 108 mg/L 0.05 t/a | 0.5 mg/L 0.0002 t/a |
|  |  | 石油类 | 12 mg/L 0.005 t/a | 0.5 mg/L 0.0002 t/a |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括蒽油输送泵、结晶器和离心机，其声压级在80～95dB(A)之间。工程采用购买低噪声设备、厂房隔音、基础减震等措施，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在河北东旭化工有限公司厂区内部建设，不新增占地，项目建设不改变土地性质，不会对当地生态环境造成污染和破坏。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要包括旧设备拆除、基础施工和设备安装等过程，项目拆除河北东旭化工有限公司原1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔，并在原位置建设粗蒽生产车间一座，占地面积较小，仅200 m2，土建施工量较小，且施工期较短，施工期环境影响随施工期的结束而结束，不会对周围环境产生明显不利影响。

营运期环境影响分析： 本项目建设成投入运营后产生的主要污染物为废气、废水及噪声。 （1）大气环境影响分析 技改项目产生的大气污染物主要为蒽油罐及脱晶蒽油罐通过放散管向大气散发含油蒸汽的废气，主要的污染物为NH3、H2S、挥发酚、非甲烷总烃等污染物。 技改项目蒽油罐及脱晶蒽油罐利旧，储罐区废气治理措不变，根据定州市环境监测站为河北东旭化工有限公司10万t/a煤焦油精制项目出具的验收监测表（定环验字（2006）09号）可知，储罐区废气全部达标排放，本项目建设不会改变项目区域环境空气质量现状。 （2）水环境影响分析 技改项目产生的废水全部为生产废水，废水排放量为1.47 m3/d（440 m3/a），工艺废水经厂区原有污水处理站处理后，达标排入定州市污水处理厂统一处理。厂区原有污水处理站采用“预处理+A/O生化处理+深度处理”工艺，设计处理规模为100m3/d，原有项目污水排放量为68.3 m3/d，拟建技改项目污水排放量为1.47 m3/d，从水量角度分析，厂区现有污水处理站可接纳技改项目废水。类比河北东旭化工有限公司原有项目污水水质及排放情况可知，技改项目废水污染物污水处理站进出水质情况见表7。 表7 技改项目污水处理站进出水水质情况一览表 单位：mg/L 项目; 主要污染物. COD; SS; 氨氮; 氰化物; 挥发酚; 石油类. 进水水质; 1354; 152; 185; 8; 108; 12. 污染物产生量; 0.60; 0.07; 0.08; 0.004; 0.05; 0.005. 出水水质; 80; 80; 1.0; 0.5; 0.5; 0.5. 污染物排放量; 0.04; 0.04; 0.0004; 0.0002; 0.0002; 0.0002. 水质标准; 350; 200; ——; 1.0; 2.0; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目废水最终由定州市污水处理厂统一处理，并达标排放。废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 （3）声环境影响分析 根据河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程验收监测报告（BHJB20120323）声监测结果可得：该工程各厂界昼、夜间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 技改项目建设完成后工程产生噪声的设备主要是1台蒽油输送泵，8个结晶器以及6个离心机，设备噪声均较小，经采取购买低噪声设备、厂房隔音、基础减震等措施，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。技改项目的建设不会改变区域声环境质量现状，区域声环境仍维持原水平。 （4）大气环境防护距离及卫生防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ-2008)推荐的环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序，对原有工程无组织排放的酚、非甲烷总烃计算环境防护距离，计算结果表明评价区域内无超标点，说明本项目无组织排放的影响范围仅限于厂区之内，不需设置大气环境防护距离。 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中的公式计算确定工程完成后卫生防护距离为200m，定州市环境保护局出具了说明（见附件）：定州市郝白土新民居距项目生产区220m，河北东旭化工有限公司卫生防护距离200m，符合卫生防护距离相关要求。 技改项目蒽油罐及脱晶蒽油罐利旧，储罐区废气治理措施不变，项目建成后全厂污染物排放量不变，其卫生防护距离仍维持原环评文件确定的卫生防护距离，即200m。 （5）环境风险评价 根据原有工程环境影响报告书可知河北东旭化工有限公司已进行了较详细的环境风险评价，因此本项目不再进行环境风险评价。本项目风险防范措施按原环评中相关要求进行。 （6）清洁生产水平分析 技改项目新建粗蒽制备系统一套，生产工艺先进、成熟，可保证产品的质量，满足日益增长的粗蒽产品市场需求。技改项目后储罐区废气处置措施不变，可实现达标排放；废水排入厂区原有污水处理站，处理达标后排入定州市污水处理厂，由定州市污水处理厂统一处理后达标排放；项目设备噪声均较小，通过隔音降噪后不会明显影响区域声环境质量。 综上所述，本项目完善了企业产品方案的不足，保证了河北东旭化工有限公司的作业生产，且工程采取了较为完善的环保治理措施，最大程度地降低了污染物的排放。本工程清洁生产水平达到国内先进水平。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 蒽油罐、脱晶蒽油罐 | 酚类、非甲烷总烃、NH3 、H2S | 利用原 “10万t/a煤焦油精制项目”储罐区废气处理设施：1套文氏管+洗油洗涤塔+25m高排气筒排放。 | 符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93） |
| 废水污染物 | 工艺废水 | COD、SS、氨氮、挥发酚、石油类等 | 利用厂区原有污水处理站处理达标后排入定州市污水处理厂统一处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市污水处理厂进水水质要求 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括蒽油输送泵、结晶器和离心机，其声压级在80～95dB(A)之间。工程采用选取低噪声设备、厂房隔音、基础减震等措施，厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （1）产业政策结论 本项目生产工艺、产品均不属国家发展改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改（产业结构调整指导目录[2011年本]有关条款的决定）》限制淘汰类，属于允许类建设项目。同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（ 2012年第14号）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业[2010]第122号）中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目。因此，本项目实施符合国家产业政策要求。 （2）选址可行性结论 项目在河北东旭化工有限公司厂区内建设，不新增占地，厂址周围没有自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区及饮用水水源保护区等环境敏感区。选址符合唐河循环经济园区总体规划。项目建成后，经采取相应防治措施后，可做到污染物达标排放。根据《河北东旭化工有限公司年加工15万吨焦油精制技改扩能工程》环境影响报告书及批复，河北东旭化工有限公司设置200m卫生防护距，定州市郝白土新民居距河北东旭化工有限公司厂界220 m。定州市环境保护局出具了说明（见附件）：定州市郝白土新民居距项目成产区220m，东旭化工卫生防护距离200m，符合卫生防护距离相关要求，因此，项目选址可行。 （3）工程分析结论 技改项目将闲置1#、2#焦油蒸馏釜和蒸馏塔拆除，在原位置建设粗蒽生产车间1座，并依托原“10万t/a煤焦油精制项目”焦油蒸馏装置框架结构及附属设备，完成年产5000t粗蒽。技改项目生产过程中产生的主要污染物为生产废水，其次为废气及噪声。 （4）污染防治可行性分析结论 项目各污染防治措施仍利用河北东旭化工有限公司原有的各污染防治措施，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，污染防治措施可行。 （5）环境影响分析结论 ①废气 技改项目蒽油罐及脱晶蒽油罐利旧，储罐区废气治理措不变，废气达标排放。 ②废水 技改项目建设完成后工程产生的废水全部为工艺废水，工艺废水经厂区原有污水处理站处理后，达标排入定州市污水处理厂统一处理，不会对区域水环境造成明显不利影响。 ③噪声 技改项目建设完成后工程产生噪声的设备主要是蒽油输送泵、结晶器和离心机，项目设备噪声较小，经采取隔音降噪措施后，不会改变区域声环境质量现状，可使区域声环境仍维持原水平。 （6）清洁生产结论 本项目通过生产过程的控制，并制定严格的环境管理制度，清洁生产水平属国内先进水平。 （7）污染物排放总量控制分析结论 本项目以达标排放为前提下的实际排放量作为总量控制建议指标，即技改项目建设完成后全厂总量控制指标为：SO2 125.8 t/a 、NOx 36.6t/a、 COD 7.03 t/a、 氨氮0.2204 t/a。 根据河北省环境保护办公室文件《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》中“全省所有新（扩、改）建设项目必须按照限制类和允许类项目的污染物排放总量实施‘减二增一’，鼓励类项目实施‘减一增一’”的原则，本项目属于允许类，故污染物排放总量实施“减二增一”。 项目污染物排放总量由定州市环境保护局从区域总量中调配，确保区域污染物排放总量不增加。 （8）项目“三同时”验收内容见表7。 评价认为，该项目的建设内容符合国家产业政策，选址可行，在落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合污染物“总量控制”要求。从环境保护的角度讲，项目的建设是可行的。 表7 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 种类; 治理对象; 治理措施; 治理效果; 投资 (万元). 废气; 蒽油罐、脱晶蒽油罐; 利用原 “10万t/a煤焦油精制项目”储罐区废气处理设施：1套文氏管+洗油洗涤塔+25m高排气筒排放。; 符合《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）; 0. 废水; 工艺废水; 利用厂区原有污水处理站处理达标后排入定州市污水处理厂统一处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市污水处理厂进水水质要求; 0. 噪声; 蒽油输送泵、结晶器、离心机; 选取低噪音设备，基础减震，厂房隔音; 符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准; 5. 合计; 5. 建议： （1）确保污染治理设施正常运行、稳定达标。 （2）在企业卫生防护距离内禁止新建永久性居民点和对环境敏感的企业。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明地形地貌等） 附图2项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。