建设项目环境影响报告表

项  目  名  称: 定州市集中供热工程

建设单位(盖章): 河北建投能源投资股份有限公司

编制日期  2014 年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市集中供热工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北建投能源投资股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 米大斌 |  |  | 联系人 |  | 葛建军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18932638080 |  | 传 真 | 0311- 5919999 |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 定州市集中供热北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路，规划总供热面积1388万m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 定州市发展改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 热力生产和供应D4430 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 管网施工临时占地116260m2，热力站永久占地22960 m2，调度中心永久占地6666.67 m2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 5000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 69152.98 | 其中环保投 资（万元） |  |  | 400 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.58% |  |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 分期实施，主建设期：2014年； 发展建设期：2015年～2020年。 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 城市集中供热是城市的基础设施之一，它标志着一座城市市民的生活质量、大气环境质量、地面交通运输、城市垃圾处理的文明程度。建设现代化城市，必须要完善城市的基础设施，集中供热对改善城市环境，提高人民健康生活水平起着重要作用，同时具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，集中供热普及率是现代化城市的重要标志。 定州市集中供热实施起步较晚，城区冬季民用建筑采暖的燃料主要以煤为主。在城区供热未发展之前，城区的采暖方式为集中供热锅炉房、热泵、小型分散燃煤锅炉房或小煤火炉的分散供热方式。截至到2012年，城市集中供热面积100.55万m2，分散供热面积1082.95万m2，城市热网集中供热普及率仅为16.99%。针对定州市目前供热现状，随着定州市加快建设中等城市的建设步伐，城市建设发生了巨大的变化，而集中供热作为城市的基础设施，定州市集中供热建设规模已明显落后于城市建设发展的需要，造成相当多用户的用热需求得不到满足，越来越多的热用户采用自建小锅炉房和小燃煤炉自行供热，致使能源浪费、环境污染严重，不但影响了定州市的城市形象，在一定程度上阻碍了城市建设和经济发展。因此，定州市实施集中供热工程势在必行，完全必要。 定州市市委、市政府高度重视集中供热城市基础设施建设，定州市广大人民也积极要求加快集中供热工程建设，在此背景下，定州市人民政府于2013年8月于河北建投能源投资股份有限公司签署了定州市集中供热工程合作框架协议（见附件1），同年12月，河北建投能源投资股份有限公司取得了定州市集中供热特许经营权。2013年12月，河北建投能源投资股份有限公司委托中国市政工程华北设计研究总院编制了《定州市集中供热工程可行性研究报告》，该工程总投资69152.98万元，热源引自国华定洲发电厂，建设内容主要为新建一级供热管网58.13km，新建无人值守热力站98座以及热网调度中心一处。 本项目的建设符合《定州市城市总体规划（2008～2020年）》和《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》的要求，定州市规划管理局出具了规划意见，同意项目建设（见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理目录》的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，河北建投能源投资股份有限公司于2014年1月委托河北奇正环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《定州市集中供热工程环境影响报告表》。 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 二、建设项目基本情况 1、工程基本概况 （1）项目名称：定州市集中供热工程 （2）建设单位：河北建投能源投资股份有限公司 （3）项目性质：新建。 （4）供热范围及供热面积：供热范围北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路，规划总供热面积1388万m2。供热范围见附图1。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积145886.67平方米，管网施工临时占地116260m2，热力站永久占地22960 m2，调度中心永久占地6666.67 m2。定州市国土资源局已出具了该项目土地预审意见（见附件3）。 （6）项目投资：工程总投资69152.98万元，其中工程建设投资为68271.00万元（含建设期贷款利息），铺底流动资金881.97万元。其中环保投资400万元，占总投资的0.58%。 （7）建设规模：根据《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》，定州市规划总供热面积为2580万m2，划分为A、B、C、D、E、F、G、J、M9个区域。本工程供热区域为定州市城市供热专项规划的局部区域，以规划的C、D、E、F、G5个区域为本工程供热范围（见附图2），总供热面积为1388万m2，总热负荷为739.7MW，其中现有供热面积为667.4万m2，热负荷为393.8MW，新增面积为720.6万m2，热负荷为345.9MW。 （8）建设内容： 本工程热源引自国华定洲发电厂，建设内容主要包括供热管网、无人值守热力站以及热网调度中心三部分。 供热管网：新建一级热水管网58.13km，最大管径D1220； 热力站：新建热力站98座（机组154）套； 热网调度中心：新建调度服务中心和职工宿舍，建筑面积5400m2，占地面积10亩。 （9）供热用户及采暖天数： 供热用户主要为本区域的公共建筑及民用建筑物的采暖。 年采暖期122天，年供暖小时数2928小时，年采暖最大负荷利用小时数2109小时。 （10）劳动定员：热网运行管理人员共100人，其中管理维护人员30人，热网人员70人。 （11）建设期及建设阶段：由于热负荷的陆续增长和建设资金逐步落实，本工程分期建设，具体安排如下： ①2014年：为主建设期 完成前期工作，包括规划文件、初步设计和施工图设计及报批、订货等工作。 2014年9月底前，完成一级管网和一级分支管网的建设，管网长度约20km，完成二级换热站的建设、调试、运行，二级换热站建设约15个，建成供热面积200万m2。 ②2015年～2020年：为发展建设期 根据热负荷发展的需要，建设一级管网和二级换热站，建设进度见表1。 表1 工程建设进度一览表 年度; 2014年; 2015年; 2016年; 2017年; 2018年; 2019年; 2020年. 新增供热面积（万m2）; 200; 265.3; 265.3; 265.3; 130.7; 130.7; 130.7. 总供热面积 （万m2）; 200; 465.3; 730.7; 996; 1126.7; 1257.3; 1388. 2、供热热源 （1）国华定洲电厂概况 国华定洲电厂位于定州市西南9km处，电厂规划容量为4×600MW，一期工程于2001年8月开工建设，1,2号机安装2台600 MW亚临界参数国产燃煤机组，两台机组分别于2004年4月和9月完成168小时试运行并移交生产。二期工程3,4号机安装2台600 MW等级超临界空冷机组，两台机组分别于2009年9月和12月完成168小时试运行并移交生产。 国华定洲电厂余热利用改造项目2013年开始实施，先期改造3、4号2×600MW空冷机组，以满足2015年定州市的热负荷需求，下期改造1、2号2×600MW湿冷机组，以满足2020年定州市热负荷的增长。先期采用热泵+热网首站模式，充分利用汽轮机排汽余热对外供热，不足部分采用加热器不补充。 国华定洲电厂余热利用改造项目为单独立项建设项目，不在本工程建设范围内。 （2）热源规模 本工程供热热源为国华定洲电厂，电厂最大供热能力为850.8MW，可供热最大面积为1596万m2，能够满足本工程规划热负荷的需求。热源规模及本工程热负荷配置见表2。 表2 热源规模及本工程热负荷配置表 名称; 国华定洲电厂; 本工程; 结论. 供热面积（万m2）; 1596; 1388; 热源大于供热面积，满足. 小时热负荷（MW）; 850.8; 739.5; 热源大于负荷，满足. （3）供热介质及供热参数 结合本工程的具体特点，同时考虑热源、热网、用户系统等方面因素，一级热水管网回水设计温度，经设计单位综合比较后，供热首站热水温度确定为130/70℃，压力为2.5MPa。 3、管网工程 （1）热水管网走向 根据供热范围的热负荷分布情况和地形地势条件，同时按照规划部门给定的路由，进行不同方案的技术经济比较，综合分析比较后确定管网的管径和敷设路径。 ①供热管网工作压力：根据水力计算结果分析，电厂路管段压力等级为2.5MPa，城区管道压力等级为1.6MPa，工作温度115/60℃（△t=55℃）。 ②热水管网走向 定州市供热管网根据不同路由情况，布置不同，均采用直埋敷设。 a、主管网从国华热电厂首站引出后，沿电厂东墙向北敷设，至电厂路向东拐，至107国道，此段管道长约9000m。 b、到老107国道向北走至中兴路向东拐，一直到自来佛路，此段管道长约5550m。 c、沿自来佛路一直向北，至兴定路的北侧新建景观大道，与北侧管网连接，形成环网，此段管道长约2900m。 d、中兴路管道至博陵街向北引支线，至兴定路向东拐，至明月街向北拐，至新建景观大道向东拐，此段管道长约3550m。 e、新建景观大道管道向东直到自来佛路，与自来佛路管道连接，与南侧管道形成环网，此段管道长约2400m。 f、主干管道敷设中，在需要的位置设置支干管道，主干管道和支干管道在适当的位置设置热力站支线。 工程实施后，新建一级管网总长度为58.13km。电厂到水利最不利用户18.5km。管网走向及热力站布置详见附图3。 （2）热网敷设施工工艺 本工程热力管网敷设方式原则上全部采用直埋，局部管段根据现场条件采用架空或地沟敷设。 ①过河敷设： 过河敷设一般有以下几种方案，即拱管跨越、涵管跨越、沉管跨越、架空桁架，悬索等形式。但根据河道管理部门意见，河上不允许架空。因此管道只有在河底下敷设。河底下敷设首先应满足管道稳定性条件，管道覆土尝试应在河床底－1.5m以下，同时配重，管道周围填沙，管顶配以沙包，同时管道布置还应满足管道强度设计要求。 ②过铁路敷设 为减少跨越铁路对铁路运输的影响，同时减少对城市景观的影响，根据铁路及市规划管理部门的意见，管道穿越铁路时采用顶管方案。 ③过公路道口敷设 对于主要交通路段的路口处，可根据具体情况采用顶管及开槽直埋敷设。有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设，以节省投资。 （3）管网工程量 管材采用预制直埋保温管，DN≥250mm管道采用螺旋缝电弧焊钢管，材质为Q235B；DN≤250mm管道采用无缝钢管，材质为20号钢。 热水管道采用直埋式预制保温管，保温材料采用聚氨酯硬质泡沫。供回水管均采用聚氨酯硬质泡沫，外套管采用高密度聚乙烯（PE）。 热力管网主要材料消耗见表3。 表3 热力管网主要材料消耗一览表 名称及规格; 材料; 单位; 数量. D1220×15; Q235B; m; 9800. D1120×14; Q235B; m; 3950. D1020×13; Q235B; m; 1100. D920×11; Q235B; m; 8160. D820×10; Q235B; m; 5500. D720×10; Q235B; m; 600. D630×9; Q235B; m; 870. D529×8; Q235B; m; 7000. D478×8; Q235B; m; 920. D426×8; Q235B; m; 2230. D377×7; Q235B; m; 2600. D325×7; Q235B; m; 4800. D273×7; Q235B; m; 7900. D219×6; 20号; m; 2700. 合计; --; --; 58.13km. 4、热力站 （1）热力站选址 按照供热符合分期，尽量布置在供热小区热负荷集中的区域，以减少二级管网的投资同时兼顾已有小区热网情况，可以按照热负荷量和热点新建，也可利用原有锅炉房改造。 （2）热力站规模 根据热负荷分布情况，供设置98座无人值守热力站，其中利用原有锅炉房作为建筑的热力站数量为8座，其余90座为供热而新建建筑或是利用小区新建的配套建筑的一部分。供热工程热力站及机组规模和数量见表4。 表4 热力站及机组规模和数量一览表 规模; 热力站数量; 机组数量; 备注. 5MW; 9; 9. 6MW; 30; 30. 7 MW; 9; 9. 8 MW; 8; 8. 9 MW; 3; 3. 10 MW; 10; 20; 2×5MW. 12 MW; 12; 24; 2×6MW. 18 MW; 17; 51; 3×6MW. 各区合计; 98; 154; 929MW. 5、调度中心 本工程调度中心拟选址在新107国道北侧，博陵街东侧，占地面积10亩，新建新建调度服务中心和职工宿舍，建筑面积5400m2。 调度中心采用计算机监控系统，包括：监控中心、热源自控系统、监控站（热力站自控系统）、通讯系统等四大部分组成。 6、公用工程 （1）供电：热力站用电负荷均为三级负荷，热力站直接从市电网三相四线制380 V/220 V电压，由于热力站分布区域广泛，各热力站供电均由所在区域就近取电，照明和动力线分开进线。 （2）供水：本工程供水包括生产用水和生活用水，其中，生产用水主要为热力管网补水，一级网循环水量为25441m3/h，由热电厂循环使用，补水量254.4 m3/h（74.5万m3/a），热力站二级网补水由热力站所在区域自来水管网提供，补水量149万m3/a。生活用水主要为调度中心职工生活用水，用水量为3650m3/a，由定州市自来水管网提供。 （3）排水：本工程排水主要为调度中心职工生活污水，污水量为2920 m3/a，通过城市污水管网，排入定州市污水处理厂进一步处理。 7、产业政策分析 定州市集中供热工程为核准类项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）鼓励类第二十二项“城市基础设施—11.城镇集中供热建设和改造工程”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 综上所述，项目建设符合国家产业政策要求。 8、项目选址合理性分析 本项目主要是地埋管网敷设、热力站和调度中心建设。管网所经路由均在规划道路红线以内，按供热规划要求进行敷设，对拟建设道路、改造道路先进行减少开挖铺设。管网所经的路由上无基本农田、饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位等环境敏感点。热力站布置在供热小区热负荷集中的区域，以减少二级管 网的投资同时兼顾已有小区热网情况，优先利用原有锅炉房改造。调度中心选址在新107国道北侧，博陵街东侧，为定州市城市总体规划的供热用地。 定州市城乡规划管理局为本项目出具了规划意见（见附件2），同意项目建设。定州市国土资源局为本项目出具了土地预审意见（见附件3），项目占地符合定州市土地利用规划。 综上所述，项目选址符合《定州市城市总体规划（2008～2020年）》，选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、供热现状 根据《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》，定州市城市供热由定州市中心城区（简称中心城区）和唐河循环经济产业集聚区（简称唐河产业园区）两部分组成。 （1）中心城区 目前，定州市城区冬季民用建筑采暖的燃料主要以煤为主，部分建筑采用水源热泵，还有及少量建筑采用热力。在城区供热未发展之前，城区的采暖方式为集中供热锅炉房、热泵、小型分散燃煤锅炉房或小煤火炉的分散供热方式，截至到2012年，城市集中供热面积100.55万m2，分散供热面积1082.95万m2，城市热网集中供热普及率为16.99% （2）唐河产业园区 目前，唐河产业园入住企业有2家，为旭阳煤化工基地和伊利乳制品定州分公司，采暖用热和生产用汽均由企业自备集中供热锅炉房承担。 （3）城市集中供热 定州市现状有工业及民用锅炉131台，总容量为437t/h，其中单台容量大于等于10t/h锅炉房10座，容量为245t/h。 现状主要及集中热源是： ①河北长安汽车有限公司：位于城区西部、唐河循环经济产业集聚区内，占地面积438亩。目前锅炉房总容量为65t/h，设有2台20 t/h链条炉，1台15 t/h链条炉和1台10 t/h链条炉，供热介质为蒸汽，额定蒸汽压力为1.3MPa。 ②伊利乳业定州公司供热站：位于城区北部、唐河北岸、京广铁路东侧、唐河循环经济产业集聚区，建有2台20 t/h链条锅炉，供本厂生产和冬季采暖使用。 ③河北旭阳焦化有限公司供热站：位于城区西北部、定曲路北侧、唐河循环经济产业集聚区内，建有3台10t/h蒸汽锅炉，供本厂生产和冬季采暖使用。 ④旭阳煤化工基地供热站：位于城区北部、唐河循环经济产业集聚区内，建有1台40t/h蒸汽锅炉，供小区冬季采暖使用。 ⑤阳光公寓供热站：位于城区北部、京广铁路东侧，建有1台10t/h热水锅炉，供本小区冬季采暖。 ⑥金田小区供热站：位于兴定路南、商业街东侧，建有1台10t/h热水锅炉，供本小区冬季采暖。 ⑦人民医院供热站：位于中兴路北、商业街西侧，建有1台10t/h和1台6t/h热水锅炉，供本医院冬季采暖。 ⑧通达小区供热站：位于中兴路北、明月街东侧，建有1台10t/h热水锅炉，供本小区冬季采暖。 ⑨中山丽都小区供热站：位于中山路南、清风北街东侧，建有1台8t/h和1台6t/h热水锅炉，供本小区冬季采暖。 ⑩宝塔小区供热站：位于中兴路北，自来佛街东侧，建有1台10t/h热水锅炉，供本小区冬季采暖。 （4）现状热网 定州市现状热网均为厂区或小区内部管网，敷设方式为架空和埋地相结合，供回水温度为95/70℃热水。 （5）燃煤锅楼房分散供热 根据现状热负荷调查，目前城区共有分散采暖、工业燃煤锅炉131台，供热范围以老城区就有建筑为主，兼有新区内新建建筑，建筑性质包括楼房，平方，总供热面积为1082.95万m2，城市热网集中供热普及率16.99%，年耗煤量约为21万吨。 （6）其他形式采暖 受定州市能源结构的限制，其他采暖方式只有地源热泵机组采暖和电采暖两种。 2、存在问题及优化措施 （1）现状供热存在问题 ①热源规模不能满足城市建设日益增长热负荷的需要。热源建设已严重滞后于城市建设，热源供应与采暖需求矛盾日益突出，热源日趋紧张。 ②热源布局和热源结构，已不适应国家节能政策要求。 ③部分热网采用蒸汽供热，却不回收冷凝水，不符合国家节能政策要求。 ④锅炉容量小，三废治理手段不完善，给环境造成严重污染。 ⑤城市集中供热普及率低。 （2）优化措施 通过实施定州市集中供热工程，不但可缓解城市发展对采暖热源的需求，还可进一步取消一大批设备陈旧、除尘不合格的采暖小锅炉，减少粉尘排放，改善大气环境，节约能源，提高供热质量，进一步改善人民生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市位于东经114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，为华北地区重要的交通枢纽。 本工程供热范围为北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路。项目地理位置见附图1、供热范围见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。建设项目区域地形平坦开阔，便于建筑物构筑。 3、气象气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表5。 表5 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. 4、水文地质 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。目前以开采浅层地下水为主，经分析研究本区的水文地质剖面图，根据含水层岩性及其赋存特征，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以110～140m深度为界。 ①浅层地下水 项目区域属潜水～微承压水，底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大，底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般为15～25m。 浅层地下水可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，称为第Ⅰ含水层组。下段多为粘性土与砂砾石互层，含水层厚度一般30～70m，称为第Ⅱ含水层组，属上更新统承压水，由4～7层组成。浅层地下水底板埋深110～140m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部的相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。 浅层地下水的补给、径流和排泄：唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、排泄、径流三个区，补给主要来源为为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 ②深层地下水 深层地下水属承压水，根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状将深层地下水可分上下两段： 上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50 m3/h·m。 下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。 深层地下水的补给、径流及排泄条件：深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67‰～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 区域水文地质条件详见图1。 图1 项目所在区域水文地质图 5、地表水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。 沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 本项目调度中心生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市污水处理厂的进水标准，经定州市市政污水管网入定州市污水处理厂进一步处理。 6、工程地质 定州市地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带，冀中平原是一个复合型断陷盆地。从燕山运动时期开始，本区垂直升降运动趋于强烈，使古生代的构造更加复杂化，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，在中生代的构造基础上进一步分化，凹陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，区内的差异活动更为而显著，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，因受NNE向活动断裂控制，形成NNE向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元，加之受NW向活动断裂的控制，在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。 本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500-580m，自下而上分为下更新统、中更新统、上更新统及全新统。 ①下更新统（Q1） 覆盖于第三系地层之上，底板埋深500～580m。为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，含钙核，局部有钙化层，锰染、锈斑较发育。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度20～220m，砂层厚度：90～110m。 ②中更新统（Q2） 底板埋深290～360m，为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的沉积物。土层多呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度130～170m，砂层厚度：85～95m。 ③上更新统（Q3） 底板埋深150～185m，为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以灰黄色为主色调，结构一般较疏松，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。砂层岩性西部以粗砂为主，含砾石，中部以中砂为主，东部局部地带以细砂为主，呈灰黄色，松散，沉积厚度130～145m，砂层厚度：70～95m。 ④全新统（Q4） 底板埋深25～40m，为一套冲洪积、湖积的沉积物。土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，钙含量较高。砂层以中砂、细砂为主，松散，砂层厚度5～10m。 拟建项目场地内及附近无影响场地稳定性的地质构造，也未发生无不良地质作用，地质环境未受破坏，场地稳定，为可进行建设的一般地段。 区域工程地质条件详见图2。 图2 项目所在区域地质图 7、土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目供热管网所经路由均在规划道路红线以内，按供热规划要求进行敷设，对拟建设道路、改造道路先进行减少开挖铺设。管网所经的路由上无基本农田、饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位等环境敏感点。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、14镇、8乡，市域面积1274平方公里，2007年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2006年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2002年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本工程沿线无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表6。 表6 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积 （hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 2、《定州市城市总体规划（2008～2020年）》概述 （1）城市性质：历史文化名城，冀中新兴中心城市，环渤海以汽车、能源、煤化工产业为主的产业基地。 （2）城市规模： ①城市人口：2007年底，中心城区人口为22.4万人；2010年中心城区规划人口为25万人；2020年中心城区规划人口为38万人。 ②建设用地：2007年底，现状城市建设用地规模为23.3km2，人均建设用地面积约为112.1m2；2010年，现状城市建设用地规模为27.5km2，人均建设用地面积约为110m2；2020年，现状城市建设用地规模为40km2，人均建设用地面积约为105m2； （3）规划期限：2008年～2020年。 （4）中心城区总体布局： ①城市用地发展方向：规划期内在京广铁路和京石高速公路之间向东、北方向发展；远景在跨越京石高速公路，进一步向东结合京广客运专线客车站发展。 ②中心城区空间布局：规划坚持“布局合理、远近兼顾”的原则，中心城区规划形成“一心三片”城市结构。 “一心”指的是城市行政中心。 “三片”分别指铁西片区、老城区和规划期内的新城片区。 ③功能划分： “铁西片区”：是定州市产业集中布置的区域，以汽车、化工以及农副产品加工为主，适当配套生活居住。 “铁东片区”：即老城区，是定州市行政办公及商务中心所在，也是定州市历史文化传承的主要载体。 “规划新区”：是定州市未来文化教育、体育中心以及生活居住为一体的综合服务区。 （5）城市总体发展目标： 以历史文化名城保护为基础，将定州建成“文化旅游名城、现代产业基地、商贸物流中心、生态宜居城市”的城市总体发展目标。 （6）市域空间发展战略 确立“融入区域、极化主城、培育次核、产业支撑、以线带面、统筹城乡”的空间策略。规划形成“一核、两轴、三区、四镇”的市域城乡空间。 “一核”即定州中心城区，是定州市域城镇空间组织和演进的核心，市域城乡空间体系的发育在根本上取决于中心城区的发展。 “两轴”是以定州中心城区为核心的两条城镇发展轴及沿线地区，分别是依托京广城镇发展轴所形成的南北向轴线和依托河龙公路所形成的东西向轴线。 “三区”是定州市域内三个重要的产业园区，唐河循环经济产业园区、沙河经济技术开发区和现代农业产业园区。 “四镇”是指李亲顾镇、清风店镇、东亭镇、明月店镇等基础较好、实力强、发展潜力大的四个中心城镇。在市域范围内发展四个中心型城镇节点，作为中心城区的有效补充和支撑，与中心城区共同支撑城镇发展轴的形成，同时也是定州城乡空间结构中重要的中间层次、连结城乡协调发展的节点。 定州市集中供热工程作为定州市城市基础设施建设的重要组成部分，符合《定州市城市总体规划（2008～2020年）》的要求。 3、《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》概述 定州市城市供热规划范围、规划年限与定州市城市总体规划相一致。 （1）能源结构：结合定州市城区自身的区位特点，确定能源结构路线为：以燃煤为主，其他能源为补充的能源结构，如如太阳能、地热、燃油、燃气、电力、热泵等做补充的供热体系，以确保供热的经济型。 （2）供热方式：依据定州市城市供热规划，定州市城市集中供热体系以热电联产供热方式为主，尖峰热源为辅，其他方式为补充的整体供热方式。 （3）空间布局：按照“热电联产、以热定电、综合利用”的原则，划分供热区域，确定以定州电厂为主，辅以调峰锅炉房。 （4）供热方案 根据《定州市总体规划（2008～2020年）》、《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》及《唐河循环经济产业园区总体规划（2009～2020年》，定州市集中供热热源规划，设有2套规划方案。 方案一：定州市城市集中供热热源为新建大型热电厂辅以区域锅炉房。共设置集中供热热源2座。 ①定州市热电厂 规划在定州市北部旭阳煤化工基地东侧建设热电厂，该电厂是定州市的主力热源，热源规模为一期2015年前建设完成2×300MW双抽供热机组；二期2020年前再扩建2台300MW双抽供热机组。该电厂作为整个城区生产用蒸汽及民用采暖供热热源，热源厂占地约25公顷。 ②旭阳煤化工基地供热站 旭阳煤化工基地供热站扩建4台80t/h蒸汽锅炉，使其最终供热能力达到400t/h。该锅炉房近期作为旭阳煤化工基地本厂生产用汽和城市采暖的主要热源，中远期作为城市工业生产用气的主要热源。 方案二：根据“以热定电”原则，城市集中供热热源为新建大型热电厂辅以区域锅炉房。共设置集中供热热源3座。 ①定州市热电厂 热电厂规模、建设时序同“方案一”。 ②城东锅炉房 规划在定州市东部建设城东锅炉房，该锅炉房为近期城区采暖主力热源，中期作为调峰热源，远期作为城市采暖备用热源。该锅炉房建设5台29MW高温热水锅炉，总供热能力为145MW，满足供热要求。城东锅炉房规划占地约3.5公顷。 ③城南锅炉房 锅炉房规模、建设时序同城东锅炉房。该锅炉房为近期城区采暖主力热源，中远期作为调峰热源。 《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》推荐方案一。河北省住房和城乡建设厅关于定州市供热规划的批复见附件4。 本工程供热热源为国华定洲电厂，供热范围北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路，供热区域主要为定州市城市总体规划中的老城区和规划的新城区，规划总供热面积1388万m2。项目建设与《定州市城市供热专项规划（2008～2020年）》相协调。定州市城乡规划管理局为本项目出具了规划意见（见附件2），同意项目建设。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据《2012年定州市环境质量报告书》，定州市2012年度环境空气质量如下所述： 1、空气环境质量 （1）监测点位 定州市在市区范围布设有2个环境空气监测点位：定州市市政府、定州市卫生学校。采用空气自动监测系统。 （2）监测结果及分析 ①二氧化硫：2012年定州市区二氧化硫年均值为0.044毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。日均值范围为0.004-0.211毫克/立方米，其中最高值出现在1月份定州市政府点位。全市点位超标率为1.9%。其中定州市政府点位二氧化硫超标天数最多，为13天。 定州市采暖期为11月15日至次年3月15日，采暖期二氧化硫日均值平均浓度为0.078毫克/立方米，明显高于非采暖期的0.026毫克/立方米，从二氧化硫年内变化规律图上也可看出，1、2、12月二氧化硫明显高于其它月份，3月至11月份曲线较平缓无显著变化。 ②二氧化氮：2012年市区二氧化氮年均值为0.047毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。日均值范围为0.004-0.133毫克/立方米，最高值出现在3月份定州市政府点位。全市点位超标率为0.57%。2012年度10-12月份二氧化氮浓度值相对较高，浓度值均在0.068mg/L以下。 ③可吸入颗粒物：2012年市区可吸入颗粒物年均值为0.073毫克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。日均值范围为0.026-0.344毫克/立方米，最高值出现在12月份定州市政府点位。点位超标率为8.2%，其中卫生学校点位可吸入颗粒物超标天数最多，为29天。可吸入颗粒物月均浓度值采暖期较非采暖期有所增高，其中1月份、2月、11月、12月份增高明显。 图3 空气污染物（SO2、NO2、PM10）年内变化图 （3）环境空气质量评价 根据二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物3项主要污染物的监测数据进行空气质量总体评价，各污染物分值数Pi、负荷系数fi和空气污染综合指数P的计算均按照《环境质量报告书编写技术规定》中的方法进行。 2012年定州市空气质量达标天数为332天。空气首要污染物为可吸入颗粒物。污染负荷系数由大到小依次为可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮。 与2011年相比，2012年定州市空气质量达标天数增加1天，空气综合污染指数2.05，空气质量有所好转。二氧化硫年均值降低了2.27%，可吸入颗粒物年均值降低了6.85%，二氧化氮年均值比2011年略有增长。 环境空气质量评价结果见表7，主要污染物污染负荷比见图4。 表7 2012年定州市空气质量评价结果 项目1Si 污染负 荷系数; 二氧化硫 0.06毫克/立方米; 二氧化氮 0.08毫克/立方米; 可吸入颗粒物 0.10毫克/立方米; 综合污染指数p. Pi; fi; Pi; fi; Pi; fi. 一季度; 1.27; 0.436; 0.74; 0.254; 0.90; 0.309; 2.91. 二季度; 0.37; 0.259; 0.57; 0.399; 0.49; 0.343; 1.43. 三季度; 0.38; 0.273; 0.49; 0.352; 0.52; 0.374; 1.39. 四季度; 0.88; 0.362; 0.55; 0.226; 1.00; 0.411; 2.43. 全年平均; 0.73; 0.356; 0.59; 0.288; 0.73; 0.356; 2.05. 图4 环境空气主要污染物负荷比 二氧化硫, 0.356, 35% 二氧化氮, 0.288, 29% 可吸入颗粒 物, 0.356, 36% （4）环境空气质量评述 2012年定州市深入开展了重点污染源治理和节能减排工程，并持续开展了工业污染源的治理，实施了河北旭阳焦化有限公司一期荒煤气回收工程、二期脱硫塔工程；河北长安汽车公司（15吨）锅炉烟尘治理项目。全市二氧化硫的排放得到了有效控制，因此定州市区环境空气质量明显改善。 2012年定州市区范围内多处拆迁改造工程带来的尘污染，是可吸入颗粒物成为首要污染物的主要原因。 （5）污染特征及原因分析 定州市市呈现典型的煤烟型污染特征。污染原因分析：二氧化硫污染季节性显著，冬季采暖期明显高于非采暖期。市区空气二氧化硫的主要来源是河北旭阳焦化有限公司、河北长安汽车有限公司、各居民小区冬季采暖用燃煤锅炉，随着住宅小区的建设，供暖面积的增加，总燃煤消耗量未减。燃煤仍是定州市环境空气污染的主要原因。扬尘是我市空气污染的次要原因。 2、地下水环境质量 （1）监测点位 定州市在地下水饮用水源地燕家佐水厂设有1个地下水监测点位。 （2）监测结果 2012年定州市地下水饮用水源地燕家佐供水量为360万吨，占供水总量的21.2%。 2012年对燕家佐进行了每季一次的《地下水质量标准》的11个项目的监测。所有项目均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ级标准要求。全年监测结果统计见表8。 表8 2012年燕家佐水源地水质监测结果统计表 项目 指标; pH值; 总 硬 度; 溶解性总固体; 硫 酸 盐; 氯 化 物; 高锰酸盐指数; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮; 氟 化 物; 六 价 铬. 样品数; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4. 最小值; 7.30; 242; 340; 6.20; 21.0; 0.5; 3.80; 0.003L; 0.025L; 0.28; 0.004L. 最大值; 7.36; 246; 343; 6.98; 22.0; 0.6; 4.02; 0.003L; 0.025L; 0.30; 0.004L. 平均值; 7.33; 244; 342; 6.74; 21.5; 0.6; 3.93; 0.003L; 0.025L; 0.29; 0.004L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 单位：pH无量纲，总硬度以CaCO3计，其余为毫克/升。 （3）评价结论 区域地下水功能为生活饮用水及工农业用水，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、地表水环境质量 （1）监测断面 定州市在沙河灌渠出入境设置两个地表水监测断面：大寺头、五女集。 （2）监测结果 2012年对沙河灌渠进行常规监测，市控断面每月监测一次。全年大寺头2月份结冰，3月、4月断流，未进行监测；1月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月有水，进行了监测；五女集全年断流，未进行监测。监测结果年度统计表见9。 表9 沙河灌渠监测结果年度统计表 断面名称; 项目 指标; 化学需氧量; 氨氮. 大寺头; 样品数; 9; 9. 最大值; 596; 45.0. 最小值; 12; 0.326. 平均值; 87; 15.9. 五女集; 断流. （3）评价结论 沙河灌渠大寺头断面水质6月为Ⅱ类，7月为Ⅳ类，1、5、8、9、10、11、12月均为Ⅴ类；五女集断面全年断流。 4、声环境质量 （1）监测点位 ①区域环境噪声：定州市在城市建成区布设监测点位101个，其中2类区85个，3类区5个，4类区11个； ②交通噪声：在市区16条干道上设监测点位57个。 （2）监测结果 ①区域环境噪声 2012年9月监测一次（昼间），共获监测数据505个。定州市区域环境噪声网格覆盖人口28.3万人，覆盖面积25.2平方公里，全市平均等效声级为54.6分贝。2012年我市60分贝以下的声级覆盖面积为24.2平方公里，覆盖人口为27.2万人，分别占总网格面积和总网格人口的96.0%。在2012年监测的101个区域环境噪声点位中，达标的有101个。达标率为100%，2、3、4类区达标率均为100%，与去年持平。 ②交通噪声 2012年9月进行了道路交通噪声监测（昼间）。监测路段总长51.045公里，路段平均长度为0.89公里。共获监测数据399个。 本年度道路交通噪声平均等效声级为65.7分贝。在监测的57个路段中达标率为100%。达标路段长度为51.045公里。监测路段平均宽度为0.038公里。平均车流量为994辆/小时，比去年增加21辆/小时。从暴露在不同等效声级下路段分布状况看，仍以65.1～70分贝之间的路段为主，57.1～65.0分贝之间的路段次之，分别占交通干线总长度的68.4%、31.6%。 （3）评价结论 2012年我市声环境能够满足声功能区划的要求，区域环境噪声仍以社会生活噪声影响范围最广，其次是交通和工业噪声。 2012 年定州市道路交通噪声平均等效声级达到4a类区昼间标准。与上年相比，2012年道路交通噪声平均等效声级降低了0.8分贝。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要为施工期环境污染，根据污染特征、周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表10。 表10 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离(m); 功能; 保护级别. 环境空气 声环境; 东沿里村; N; 150; 农村; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 内化村; S; 70; 农村. 杨庄屯村; S; 90; 农村. 塔宣村; NW; 80; 农村. 杨庄子; N; 50; 农村. 通达紫芳园小区; N; 50; 住宅区. 卫生局; S; 40; 机关. 齿轮厂家属院; S; 20; 住宅区. 通达小区; N; 40; 住宅区. 世纪花园小区; S; 25; 住宅区. 公安局; N; 50; 机关. 民政局; S; 40; 机关. 花园小区; E; 35; 住宅区. 行政服务大厅; W; 50; 机关. 新立街村; E; 40; 农村. 北门街村; S; 50; 农村. 南庄子村; S; 80; 农村. 北庄子村; N; 60; 农村. 明月豪苑小区; SE; 95; 住宅区. 阳光公寓; N; 50; 住宅区. 京津悦明园; S; 50; 住宅区. 名仕嘉园小区; W; 40; 住宅区. 地表水 环境; 沙河灌渠; --; --; 农业灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 王快干渠; --; --; 农业灌溉用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； PM1024小时平均150μg/m3 SO21小时平均500μg /m3，SO2 24小时平均150μg /m3 NO21小时平均200μg /m3，NO2 24小时平均80μg /m3 （2）区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3、4a标准； 2类： 昼间60dB(A)， 夜间50dB(A) 3类： 昼间65dB(A)， 夜间55dB(A) 4a类：昼间70dB(A)， 夜间55dB(A) （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、 氯化物≤250mg/L、氨氮≤0.2mg/L 、硫酸盐≤250mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期无组织扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 - TSP无组织排放周界外浓度监控限值≤1.0 mg/m3 - （2）施工噪声：执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准； - 昼间70dB(A) 夜间 55dB(A) （3）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准要求； （4）运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 pH6～9、COD ≤500 mg/L、SS≤400mg/L 同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 COD 350mg/l、BOD5 200mg/l、SS 400mg/l、氨氮40mg/l、总磷6mg/l |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下： SO2：0t/a；NOX：0t/a；COD：0.82t/a；氨氮：0.07t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1 施工期管道敷设工艺流程 烟尘 噪声 扬尘 清下水 线路清理 管沟开挖 管道组焊 下管入沟 回填土方 试压投产 扬尘、噪声 图5 管道敷设施工流程及排污节点图 2 运营期工艺流程 图例N：噪声 热电厂 用户 供热一级管网 热力站 热电厂115℃热水 二次供水80℃ 换热后60℃回水回热电厂 二次回水55℃ N 图6 运营期的工艺流程 运营期工艺流程说明： 本工程是采用热电厂汽轮机末端蒸汽加热出115℃高温水，在热力站将二次网供用户使用热水加热到80℃，而115℃高温水换热成60℃回热电厂；热力站加热出80℃水供用户使用，供热后55℃回热力站，一二级网分别循环使用。

主要污染工序： 1、施工期环境影响因素分析 工程施工过程需进行管线开挖、管线铺设、土方回填、场地平整、热力站和调度中心建设等工程。施工过程使用的施工机械较多，人员活动比较频繁。施工过程将会对地表水环境、大气环境、声环境、生态环境、社会环境及人群健康产生一定的影响。 (1) 大气污染源 施工期环境空气污染源主要来自材料运输装卸、土石方挖填、和燃油机械尾气。拟建工程施工主要在以下几个方面对施工区的大气环境质量产生影响： ①施工临时道路扬尘； ②土石方开挖、土石方回填产生的粉尘和扬尘； ③砂石料垫层等粉粒状材料装卸过程中产生的扬尘； ④燃油机械及交通运输工具产生的扬尘和废气； 废气中的主要污染物有粉尘（扬尘）、氮氧化物(NOx)等。 根据同类工程类比资料，施工场地近距离粉尘、扬尘浓度较高，因此应采取洒水降尘等措施加以防护。 (2) 废水污染源 本项目施工期间的主要废水污染源为施工生产废水和施工人员产生的生活污水等。 ①生产废水 本项目生产废水主要为施工车辆清洗废水，废水产生总量为14.4 m3/d。施工车辆清洗废水主要污染物为悬浮物，产生浓度约1000mg/L，工程拟建一座20m3/d废水处理设施处理，采用“一沉池、二沉池”的处理工艺，污水处理工艺水池的池壁和底板全部采用混凝土结构，壁板间的湿接缝和施工缝部位的混凝土应当密实、结合牢固，以避免污水处理过程中污水渗漏。处理后的废水可全部回用于施工生产。 ②生活污水 生活用水的人均日用水量为60L，高峰期施工人数按500人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日排放量约24m3/d。生活污水中COD浓度为300mg/L，悬浮物浓度为250mg/L。工程拟采用生活污水泼洒料场抑尘等措施，不外排。 (3)施工噪声 施工噪声主要来自土方开挖、回填、管网铺设等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。本工程主要施工机械有挖掘机、装载机、搅拌机、推土机、载重汽车等。 施工期噪声源可分为固定声源和流动声源。固定声源主要来自于土石方开挖、混凝土拌和系统等机械设备在工作时产生的噪声，具有声源强、声级大、连续等特点；流动声源主要指场内外交通运输产生的噪声，具有源强较大、流动性等特点。施工期主要噪声源噪声强度见表11。 表11 主要施工噪声源源强 单位：dB(A) 声源类型; 设备、系统名称; 等效声A级. 固定点源; 挖掘机、装载机、吊车、空气压缩机等; 95～100. 流动线源; 载重汽车、推土机; 85～95. 施工期噪声对施工区施工人员及附近居民生活将产生暂时不利影响。 (4)固体废物 施工期固体废物来源主要有工程弃土(渣)及施工人员生活垃圾。 本项目土方挖填方总量约为167414m3，其中工程土方开挖83707m3，土方回填33483m3， 弃土场弃土50224m3，工程施工拟采取边开挖、边施工、边回填的施工方案，减少临时堆土场的占地面积。工程施工结束后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层植被覆盖，选择适宜季节及时恢复植被，恢复临时堆土场的原貌。 类比类似工程情况，生活垃圾产生量按1kg/人·日，本工程建设高峰期人数为500人，则高峰期每天产生垃圾0.5t/d，这些生活垃圾如不妥善处置，会破坏环境景观，污染空气、土壤和水环境。 (5)对生态环境影响 ①工程占地对土地利用的影响 本工程占地分为临时占地和永久占地，其中临时占地主要为管网施工过程占地，永久占地主要为热力站和调度中心建设，工程建设将使占地范围内土地利用的结构和类型发生变化，改变现有土地的使用功能。临时占地范围内的土地将改变原有的性质，使这部分土地上植被受到破坏，对当地生态环境产生不利影响。 ②水土流失 在施工过程中，场地平整、土石方开挖等施工活动将会使施工占地范围内的一些植被数量和类型受到破坏，原有的植被类型的结构和分布将发生变化。在一定程度上降低工程区域的植被覆盖率，使其固土防冲刷的能力减弱，加重工程区域的水土流失。 根据主体工程布局和造成水土流失特点，本项目水土流失区域划分为：工程建设区、施工场地、临时堆土场和表土堆放场，其中工程建设区、临时堆土场和表土堆放场是预防的重点。 工程水土流失主要发生在施工期，根据各个区域的扰动面积、扰动时段，各自区域的侵蚀模数，分别进行水土流失量预测，并提出防治措施。详见水土保持分析。 ③对陆生生物的影响 工程区域植被以自然植被为主，植被类型为灌木、草地，工程建设区域内没有珍稀植物品种和国家保护物种，工程占地将破坏一定数量的天然植被，对生态环境有一定不利影响。 (6)施工人员健康 施工场地相对狭窄，导致施工区人口密集。在高密度人群地方，较易发生疾病流行，因此，应重视卫生防疫等人群健康工作。 2、拆迁、移民安置影响要素分析 本项目占地范围内，不涉及拆迁和移民安置等环境问题。 3、工程运营期环境影响要素分析 （1）废水：主要为调度中心职工生活污水，主要污染物为COD、氨氮等。 （2）噪声：主要污染源为热力站设备噪声，热力站主要噪声源为补水高压泵，声级值为70dB（A）以下。 （3）固体废物：调度中心职工生活垃圾。 （4）社会环境影响： 定州市集中供热工程建成后，将极大改善定州市城市基础设施，对提升定州市中等城市发展目标、带动当地经济快速发展均起到积极作用。同时，工程建成后，将取缔城区内分散的小锅炉，减轻了定州市城区大气环境污染，对改善城市大气环境质量、提高人民健康生活有积极作用，工程建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建筑施工 | # 颗粒物 | 无组织 | 周界外浓度≤1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工车辆 清洗废水 | SS | 1000mg/l、2.9t | 0.0t |
|  | 施工期 生活污水 | COD | 300mg/l、2.16t | 0.0t |
|  |  | SS | 250mg/l、1.80t |  |
|  | 营运期 生活污水 | COD | 350mg/l、1.02t/a | 280mg/l、0.82t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l、0.09t/a | 24mg/l、0.07t/a |
| 固 体 废 物 | 管线开挖 | 弃土方 | 50224m3 | 0 t/a |
|  | 施工生活 | 生活垃圾 | 50t |  |
|  | 营运期生活 | 生活垃圾 | 18.3 |  |
| 噪 声 | 施工噪声主要来自土方开挖、回填、管网铺设等施工活动中的施工机械运行、车辆运输和机械加工修配等。本工程主要施工机械有挖掘机、装载机、推土机、载重汽车等，其噪声源强在85～100dB（A）。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工期间场地平整、土石方开挖等施工活动将会使施工占地范围内的一些植被数量和类型受到破坏，原有的植被类型的结构和分布将发生变化；工程在取土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响生态系统的稳定性。项目在采取生态保护、水土保持及植被恢复等措施后，可以有效减轻工程施工对评价区的生态影响，减小施工造成的水土流失，使本工程的建设对生态环境的影响减少到最小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 项目施工期对大气环境主要影响为扬尘，施工主要产尘作业包括：车辆运输道路扬尘、土石方开挖、土石方回填产生的粉尘和扬尘、砂石料垫层等粉粒状材料装卸过程中产生的扬尘、燃油机械及交通运输工具产生的扬尘和物料堆扬尘。 （1）车辆运输临时道路扬尘 据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60％，这与场地状况有很大关系。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。 为了抑制施工期间的车辆行驶扬尘，通常会在车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70％，抑尘效果显而易见，抑尘实验结果见表12。 表12 施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 实验结果表明，施工场地每天实施洒水抑尘4～5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染距离可缩小至20～50m。因此，项目只要做到定期实施洒水抑尘，施工场地运输车辆扬尘对周围环境不会造成太大的影响。 此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，运输车辆在离开施工场地后应控制车速且对运输物料进行遮挡，以减少一次和二次扬尘污染。 （2）土石方开挖、土石方回填产生的粉尘和扬尘 通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1％；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖的扬尘量约为0.1％。通过洒水抑尘等措施，开挖过程扬尘对周围环境影响较小。 （3）燃油机械废气 根据有关资料报道，每燃烧1t汽、柴油释放的有害物SO2为3.5kg，CO为29.3kg，NOX为48.3kg。本项目柴油用量2.4t，汽油用量为1.6t。 各施工工程污染物排放情况见表13。 表13 燃油机械各个工程废气排放情况 污染物燃油; SO2（t）; CO（t）; NOx（t）. 柴油; 0.008; 0.07; 0.12. 汽油; 0.006; 0.05; 0.08. 合计; 0.014; 0.12; 0.20. 由表13可以看出，工程污染物总共排放量为SO20.014t、CO0.12t、NOX0.20t，污染物排放量不大，且施工场地周边地形开阔，污染物易扩散。因此燃油机械不会对周围空气产生明显影响。 （4）物料堆扬尘 施工现场物料、弃土堆积也会产生扬尘。据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料。若使用帆布覆盖或水淋除尘，排放量可降至10％。工程采用在物料堆放处每天定期洒水4～5次，开挖弃土日产日清，物料堆场使用帆布覆盖等措施。 综上分析，在采取相应措施后，项目施工期扬尘不会对区域环境空气质量产生明显不利影响。 2、施工期水环境影响分析 施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水两大部分，生产废水主要为施工车辆清洗废水。 （1）施工生产废水 本项目生产废水主要为施工车辆清洗废水，废水产生总量为14.4 m3/d，主要污染物为悬浮物，产生浓度约1000mg/L。工程拟建一座废水处理设施处理，采用“一沉池、二沉池”的处理工艺，处理后的废水可全部回用于施工生产。施工废水处理流程见图7。 一沉池 清液回用 二沉池 施工车辆清洗废水 干泥运往环卫部门指定地点 图7 施工废水处理工艺图 （2）生活污水 生活用水的人均日用水量为60L，高峰期施工人数按500人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日排放量约24m3/d。生活污水中COD浓度为250mg/L，悬浮物浓度为250mg/L。工程拟采用修建旱厕，粪便经处理后可作为附近农民施用的农用肥，由于生活污水水质较为简单，产生量小，可全部用于泼洒料场抑尘，不外排。 综上，工程施工期生产废水和生活污水全部实现综合利用，不外排，因此，不会对周围水环境产生污染影响。 3、施工期噪声影响分析 施工过程中施工机械设备运行将产生噪声，主要噪声源是推土机、挖掘机、载重机、装载机、吊车等，其源强见表14。 表14 主要施工设备及噪声源强 单位：dB(A) 机械类型; 源强dB(A). 推土机、挖掘机; 95. 装载机; 90. 混凝土搅拌站; 100. 载重机、吊车; 80. 施工期各种机械噪声源均视为点声源。评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4--2009）中的无指向性几何发散衰减模式预测计算各类施工机械在不同距离处的贡献值。 点声源噪声衰减模式为： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0) 其中：Lp(r)------距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)-----参考位置r0处的A声级，dB(A)； r-----声源距离测点处的距离，m； 预测计算结果见表15。 表15 主要施工机械的噪声贡献值 单位：dB(A) 机械类型; 不同距离处的噪声贡献值. 10m; 30m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机、挖掘机; 75; 65; 59; 55; 51; 49; 45; 43. 装载机; 70; 60; 54; 50; 46; 44; 40; 38. 混凝土搅拌机、插入式振捣器; 80; 70; 64; 60; 56; 54; 50; 48. 载重机、吊车; 60; 50; 44; 40; 36; 34; 30; 28. 从表15可看出：施工期间，昼间距离施工场界30米处，各施工机械所产生的噪声不超过70dB(A)，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）昼间标准限值要求。本项目夜间不施工，昼间施工特别是在定州市城市建成区铺设管网过程中，对管网沿线的环境敏感点会产生一定的噪声污染影响。为减缓施工噪声对周围声环境的影响，避免产生污染纠纷，评价提出如下缓解措施指导施工单位。 （1）建设单位应要求施工单位使用符合国家相关产品质量标准的低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排各项施工作业，尽量避免大量高噪声设备同时进行施工作业。 （3）施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛。 （4）施工过程中应采用距离防护措施，在不影响正常施工的情况下，对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减轻施工噪声影响。 （5）建设和施工单位应合理安排施工进度，禁止夜间作业，若遇特殊情况，夜间必须进行施工作业的，必须在施工前三日内向当地主管部门申请批准，并调整同时作业的施工机械种类、数量，对施工机械采取降噪措施，加强施工机械管理和维护，同时也应通知和征求当地居民的意见，取得他们的同意和谅解，避免夜间作业噪声扰民导致的污染纠纷。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物来源主要有工程弃渣土及施工人员生活垃圾。 本项目土方挖填方总量约为167414m3，其中工程土方开挖83707m3，土方回填33483m3， 弃土场弃土50224m3，工程施工拟采取边开挖、边施工、边回填的施工方案，减少临时堆土场的占地面积。本项目弃土运至定州市城市管理执法局指定场地，综合利用，不会发生随意堆弃现象。工程施工结束后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层植被覆盖，选择适宜季节及时恢复植被，恢复临时堆土场的原貌。高峰期生活垃圾产生0.5t/d，集中收集后有环卫部门定期清运。 综上，工程所有固体废物均得到妥善处置，不外排，不会产生二次污染影响。 5、施工期生态环境影响分析 本工程占地分为临时占地和永久占地，其中临时占地主要为管网施工过程占地，永久占地主要为热力站和调度中心建设，工程建设将使占地范围内土地利用的结构和类型发生变化，改变现有土地的使用功能。临时占地范围内的土地将改变原有的性质，使这部分土地上植被受到破坏，对当地生态环境产生不利影响。工程拟采取严格控制施工作业带的范围，减少临时占地的面积，最大程度地减少占地对生态环境的影响。 施工期间场地平整、土石方开挖等施工活动将会使施工占地范围内的一些植被数量和类型受到破坏，原有的植被类型的结构和分布将发生变化；工程在取土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响生态系统的稳定性。项目在采取生态保护、水土保持及植被恢复等措施后，可以有效减轻工程施工对评价区的生态影响，减小施工造成的水土流失，使本工程的建设对生态环境的影响减少到最小。 综上所述，本期工程施工期不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，不会对生态环境产生不可逆影响。 6、施工期水土流失影响分析 （1）项目区水土流失现状 项目区处于华北平原区，地势平坦，受气候和地形条件影响，项目区以水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数小于200t/km2·a，侵蚀强度属微度侵蚀。 （2）水土流失影响因素分析 人为因素的影响是水土流失加剧的主导因素。建设扰动影响水土流失的因素主要为以下四个方面，其中前两个因素为负面影响，而后两个因素如果采取正确的措施，将成为减少水土流失的正面因素。 ①扰动、破坏地表 在施工建设中开挖土地将破坏原地貌，使水土流失加剧。在建设过程中，若不采取有效的水土流失防护措施，水土流失将比较严重。大面积扰动、破坏、改变原地貌的项目建设中造成水土流失的主要原因。 ②土方开挖 在开挖和堆放土方的过程中，由于土体松散，在水、风、重力等作用下极易流失。堤防的建设开挖、填筑土石方量大，若不采取有效预防措施，土方工程施工中产生的水土流失为工程建设中主要水土流失来源之一。 ③施工工序 在主体工程建设中，是否安排好水土保持工程将对施工中造成多少水土流失产生很大影响。施工前应先对建设区周围进行拦挡；坡面填方应填筑土方后及时碾压，施工完成后，应及时回填。若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。因工程建设扰动地表面积大、施工强度大、工序多，施工时序安排情况便成为水土流失量的主要决定性因素之一。 （3）水土流失防治措施及目标 ①水土流失防治措施 根据水土流失防治分区和水土保持措施布局原则，针对项目建设中各分区各部位的水土流失具体情况，因地制宜采取防治措施。水土保持措施见表16。 表16 水土保持措施一览表 预测分区; 综合治理措施. 预防措施; 工程措施; 植物措施; 临时措施. 主设; 新增; 主设; 新增; 主设; 新增; 主设; 新增. 项目建设区; 覆土平整; 播撒草籽. 施工场地; 洒水; 收集表土; 种树. 覆土平整. 临时堆土区; 彩条布覆盖. ②水土流失防治目标 项目区位于河北省定州市，按照《开发建设项目水土流失防治标准》规定，选取防治目标为二级标准。目的是通过水土保持方案各项措施的实施，使建设期新增水土流失得到有效控制，最大限度减轻工程建设带来的新增水土流失的危害及其影响，使得该项目能够在一个相对优美的环境中运行，对周边农业及居住环境产生积极影响。防治目标见表17。 表17 水土流失防治目标 名称; 规范标准; 防治目标. 施工期; 试运行期; 施工期; 试运行期. 扰动土地整治率(%); *; 95; *; 95. 水土流失总治理度(%); *; 85; *; 86. 土壤流失控制比; 0.5; 0.7; 0.5; 1.0. 拦渣率(%); 90; 95; 90; 95. 林草植被恢复率(%); *; 95; *; 96. 林草覆盖率(%); *; 20; *; 21. 水土保持措施体系见图8。 注：标☆的为主体设计中已有的措施 水土保持措施体系图 项目建设区 工程措施 覆土平整☆ 植物措施措施 播撒草籽☆ 临时措施 彩条布覆盖☆ 临时堆土区 施工道路 预防措施 洒水☆ 植物措施 种树☆ 工程措施 收集表土、迹地平整、覆土平整☆ 施工场地 预防措施 洒水☆ 工程措施 收集表土、覆土平整☆ 绿化措施 种树☆ 图8 水土保持措施体系图 （4）水土保持总体结论 项目施工会对所在区域造成一定的水土流失，但项目在施工时根据工程布置及水土流失的特点，采取相应的工程措施、植物措施、临时措施及预防保护措施相结合的水土流失防治措施后，会使项目施工造成的水土流失降到最低。施工结束后，临时占地均可恢复植被，通过水土保持综合治理，项目区水土流失得到控制，实现防治目标。 7、施工期人群健康分析 工程建设施工期间外来施工人员及其它相关人员较多，高峰期施工人数达到50人左右。因施工区人员相对集中，人口密度增大，生活设施均为临时设置，居住条件简陋，卫生条件比较差，加上劳动强度较大，施工人员的机体抵抗能力和免疫能力下降，肝炎、痢疾、伤寒、乙型脑炎、伤寒等传染病的发生和相互感染的可能性也将增大，对施工人员和当地居民的健康带来不利影响，同时可能带来其它疫源性疾病。因此，施工期必须加强卫生管理，积极宣传卫生防疫常识，控制各类疾病发生。 加强施工区施工人员集体宿舍的卫生管理，定期进行卫生检查，及时清理衣物，定期对宿舍进行消毒； 加强施工区内食堂的卫生管理，每季度进行一次卫生检查，取得卫生许可证的人员方可从事餐饮工作； 加强工区饮水水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的卫生管理，定期进行卫生检查，除日常清理外，每月至少集中清理两次，生活废弃物设置临时收集场所，定期统一进行处理。 综上，在采取卫生防疫措施后，人群疾病发生的概率很小，可以保障施工人群的身体健康。 8、施工期环境管理 根据国家有关规定，河北建投能源投资股份有限公司应设立临时环保机构，负责施工期的环境管理工作。施工期的环境监理机构由委托专门的工程监理公司，进行施工期的环境监理。施工期环境监理计划见表18。 表18 施工期环境监理计划 潜在的影响; 监理内容. 征用土地; 精心组织设计，施工场地尽量少占土地，严控施工作业地带占地范围. 施工扬尘对环境空气污染; 施工现场及主要运输道路定期洒水，防止尘土飞扬；易起尘料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染；运送易产尘建筑材料时，货车须用帆布遮盖，以减少沿途撒落。. 施工废水对水环境的污染; 施工生产废水经生产废水处理设施处理，处理能力为20m3/d，采用“一沉池、二沉池”的处理工艺，处理后的废水全部回用于施工生产；生活污水用于砂石料场抑尘，施工废水全部综合利用，不外排，. 施工弃渣对环境污染; 施工采用边开挖、边施工、边回填的作业方法，弃土石方除回填外，剩余弃土运至定州市城市管理执法局指定场地，综合利用；基础完工后土石方回填须分层回填，生土填于底层，表土覆于表层；施工生活区建临时旱厕，生活垃圾集中堆放，由环卫部门定期运至垃圾处理场填埋处理。. 生态保护; 临时占地应尽可能少。对施工临时占地应将原有土表层的熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化恢复；禁止任意取土，应严格按照设计方案取土；施工结束后，种植适宜草种进行生态恢复。. 施工噪声; 采用低噪声机械设备，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，并合理安排各项施工作业，夜间不施工. 运输管理; 建筑材料的运输路线合理选定，避免长途运输；避开现有道路交通高峰；施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛. 环境监理机构负责项目施工期的环境管理工作，主要职责： ①编制、提出该项目施工期、运行期环境短期及长期环境保护计划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策呼标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 运营期废水主要为主要为调度中心职工生活污水，来自食堂废水、职工盥洗和冲厕废水，产生量8m3/d（2920m3/a），食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理，外排废水中主要污染物COD280mg/l、SS100mg/l、氨氮24mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网，最终排入定州市污水处理厂净化处理。 经计算，COD排放量0.82t/a，SS排放量0.29t/a，氨氮排放量0.07 t/a。 由于项目废水可实现达标排放，且最终进入定州市污水处理厂进行统一处理，不直接进入地表水体，因此项目排水不会对对地表水环境产生明显不利影响。 2、声环境影响分析 热力站中主要噪声设备为补水高压泵，声级值在70dB（A）左右。在满足工艺条件的前提下，选用低噪声设备，减少开门窗的次数，通过热力站隔声、设备基础减振、距离衰减等措施达到降噪目的。热力站隔声在20dB（A）以上，经计算在距离热力站20m处便可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本工程热力站选址建设时距离居民楼保持规定的距离（20m以外），因此热力站噪声不会对周边居民产生影响。 3、生态环境影响分析 对生态系统的功能和可持续利用性影响分析 项目建成后，回填土方完成并恢复植被，通过采用当地的草种、树种对施工建设影响区域及时进行植被恢复，经过1～2年后，区域生态系统功能即可恢复到原有状态，项目建设区与周边区域的生态系统连通性、一致性得到恢复，可保证区域的生态功能和可持续利用性不受到影响。 4、社会环境影响分析 定州市集中供热工程建成后，将极大改善定州市城市基础设施，对提升定州市中等城市发展目标、带动当地经济快速发展均起到积极作用。同时，工程建成后，将取缔城区内分散的小锅炉，减轻了定州市城区大气环境污染，对改善城市大气环境质量、提高人民健康生活有积极作用，工程建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建筑施工 | # 颗粒物 | 施工场地定期洒水；运输容易形成扬尘的原料时应用帆布覆盖；减少施工土方堆存数量与堆存时间，即边开挖、边施工、边回填；露天放置的原料进行遮蔽挡风，减少施工建筑材料的堆存时间 | 周界外浓度≤1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工车辆 清洗废水 | SS | 经生产废水处理设施处理，采用“一沉池、二沉池”的处理工艺，处理后的废水全部回用于施工生产 | 全部综合利用，不外排 |
|  | 施工期 生活污水 | COD SS | 全部用于泼洒料场抑尘 |  |
|  | 运营期 生活污水 | COD 氨氮 | 通过市政污水管网，排入定州市污水处理厂净化处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 建筑施工 | 弃土石方 | 工程开挖土方除回填管沟外，其余弃土全部运至定州市城市管理执法局指定场地，综合利用 | 不堆弃 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后由环卫部门定期运至垃圾处理场填埋处理 | 妥善处置率100% |
| 噪 声 | 施工期：本项目施工机械采用低噪声机械设备，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，并合理安排各项施工作业，夜间不施工，施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛，经预测，施工噪声经距离衰减后，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）标准限值要求。 运营期：本工程主要噪声来源于热力站的补水高压泵，全部采用低噪声设备，声级值均在70dB（A）以下，主要靠热力站隔声墙隔声，基础加固减震、距离衰减等措施，降噪效果一般在20dB（A）以上。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 生态恢复措施包括生态保护措施、水土保持措施。 （1）生态保护措施 在施工过程中，为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施： ①施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对植被的破坏；对进场道路与施工用道路进行一次性规划，道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 ②施工场地必须严格按设计规划指定位置来放置各施工机械和设备，不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 ③建设过程中的临时占地，可通过自然恢复或采取人工辅助措施，使受破坏的植被或生态系统结构和功能逐步得到恢复。 ④本项目应当按永久占地面积采取异地植树的方式进行生态补偿，建议在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边植被绿化覆盖率。 ⑤施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 ⑥在施工过程中，应对表层30～50cm表土就地剥离，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。 ⑦尽量减少大型机械施工；基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压；缩短裸露时间，减少扬尘发生。 ⑧工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本工程所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防治新增水土流失。 （2）水土保持措施 本工程应认真落实各项水土保持措施。水保措施见表16。根据工程布置及水土流失的特点，采取相应的工程措施、植物措施、临时措施及预防保护措施相结合的水土流失防治措施后，会使项目施工造成的水土流失降到最低。 |  |  |  |  |
| 评价建议按表19和表20所列内容对本工程的环保设施进行“三同时”验收。 表19 施工期环境保护“三同时”验收一览表 序号; 环境要素; 治理对象; 治理方案; 投资 (万元); 预期效果. 1; 大气环境; 扬尘; 施工场地定期洒水；运输容易形成扬尘的原料时用帆布覆盖；减少施工土方堆存数量与堆存时间，采用边开挖、边施工、边回填；露天放置原料进行遮蔽挡风，减少施工建筑材料的堆存时间; 30.0; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 2; 水 环 境; 施工 生产废水; 经生产废水处理设施处理，采用“一沉池、二沉池”的处理工艺，处理后的废水全部回用于施工生产; 5.0; 全部综合利用，不外排，不污染当地水环境. 生活污水; 全部用于泼洒料场抑尘; 3.0. 3; 声 环 境; 施工 机械噪声; 采用低噪声机械设备，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，并合理安排各项施工作业，夜间不施工，施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛; 20.0; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）标准限值要求. 4; 固体废物; 施工 弃土石方; 工程开挖土方除回填管沟外，其余弃土全部运至定州市城市管理执法局指定场地，综合利用; 80.0; 挖填平衡，无弃土. 生活垃圾; 垃圾箱收集; 2.0; 由环卫部门定期清运至垃圾处理场填埋处理. 5; 生态 环境; 破坏植被; 严格控制在征地范围内，减少临时占地对植被的破坏；施工用道路合理规划，道路尽可能在现有道路的基础上布置；本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边植被绿化覆盖率；对表土就地剥离，做好表土的集中堆存和保护，施工结束后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土，恢复绿化; 60.0; 破坏的植被得到全面恢复，区域物种的多样性不发生明显改变，生态环境逐渐改善。. 合 计; 200. 表20 运营期环境保护“三同时”验收一览表 序号; 环境要素; 治理对象; 治理方案; 投资 (万元); 预期效果. 1; 水 环 境; 生活污水; 通过市政污水管网，排入定州市污水处理厂净化处理; 2.0; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市污水处理厂进水水质要求. 2; 声 环 境; 热力站 设备噪声; 采用低噪声换热设备，再通过隔声、吸声、基础减振等降噪措施; 196.0; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准. 3; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱收集; 2.0; 由环卫部门定期清运至垃圾处理场填埋处理. 合 计; 200. |

结论与建议

一、结论 - 1、项目概况 （1）项目名称：定州市集中供热工程 （2）建设单位：河北建投能源投资股份有限公司 （3）项目性质：新建。 （4）供热范围及供热面积：供热范围北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路，规划总供热面积1388万m2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积145886.67平方米，管网施工临时占地116260m2，热力站永久占地22960 m2，调度中心永久占地6666.67 m2。 （6）项目投资：工程总投资69152.98万元，其中环保投资400万元，占总投资的0.58%。 （7）建设规模：总供热面积为1388万m2，总热负荷为739.7MW，其中现有供热面积为667.4万m2，热负荷为393.8MW，新增面积为720.6万m2，热负荷为345.9MW。 （8）建设内容： 本工程热源引自国华定洲发电厂，建设内容主要包括供热管网、无人值守热力站以及热网调度中心三部分。 供热管网：新建一级热水管网58.13km，最大管径D1220； 热力站：新建热力站98座（机组154）套； 热网调度中心：新建调度服务中心和职工宿舍，建筑面积5400m2。 （9）供热用户及采暖天数： 供热用户主要为本区域的公共建筑及民用建筑物的采暖。 年采暖期122天，年供暖小时数2928小时，年采暖最大负荷利用小时数2109小时。 （10）劳动定员：热网运行管理人员共100人，其中管理维护人员30人，热网人员70人。 （11）建设期及建设阶段：由于热负荷的陆续增长和建设资金逐步落实，本工程分期建设，具体安排如下： ①2014年：为主建设期 完成前期工作，包括规划文件、初步设计和施工图设计及报批、订货等工作。 2014年9月底前，完成一级管网和一级分支管网的建设，管网长度约20km，完成二级换热站的建设、调试、运行，二级换热站建设约15个，建成供热面积200万m2。 ②2015年～2020年：为发展建设期 根据热负荷发展的需要，建设一级管网和二级换热站。 - 2、产业政策符合性 本项目为集中供热工程，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）鼓励类第二十二项“城市基础设施—11.城镇集中供热建设和改造工程”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 因此，项目建设符合国家产业政策。 3、选址合理性 本项目主要是地埋管网敷设、热力站和调度中心建设。管网所经路由均在规划道路红线以内，按供热规划要求进行敷设，对拟建设道路、改造道路先进行减少开挖铺设。管网所经的路由上无基本农田、饮用水水源地、自然保护区、文物保护单位等环境敏感点。热力站布置在供热小区热负荷集中的区域，以减少二级管 网的投资同时兼顾已有小区热网情况，优先利用原有锅炉房改造。调度中心选址在新107国道北侧，博陵街东侧，为定州市城市总体规划的供热用地。 定州市城乡规划管理局为本项目出具了规划意见，同意项目建设。定州市国土资源局为本项目出具了土地预审意见，项目占地符合定州市土地利用规划。综上所述，本项目选址合理。 - 4、环境质量现状 根据《2012年定州市环境质量报告书》，定州市2012年度环境空气质量如下所述： （1）环境空气 2012年定州市空气质量达标天数为332天。空气首要污染物为可吸入颗粒物。污染负荷系数由大到小依次为可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮。 与2011年相比，2012年定州市空气质量达标天数增加1天，空气综合污染指数2.05，空气质量有所好转。二氧化硫年均值降低了2.27%，可吸入颗粒物年均值降低了6.85%，二氧化氮年均值比2011年略有增长。 （2）地下水 项目所在区域地下水功能为生活饮用水及工农业用水，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 （3）地表水 沙河灌渠大寺头断面水质6月为Ⅱ类，7月为Ⅳ类，1、5、8、9、10、11、12月均为Ⅴ类；五女集断面全年断流。 （4）声环境 2012年我市声环境能够满足声功能区划的要求，区域环境噪声仍以社会生活噪声影响范围最广，其次是交通和工业噪声。 2012 年定州市道路交通噪声平均等效声级达到4a类区昼间标准。与上年相比，2012年道路交通噪声平均等效声级降低了0.8分贝。 - 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 施工期环境影响分析表明：项目建设虽然会造成区域地表植被破坏、扰动土壤结构和区域水土流失，但在采取必要的生态恢复和水土保持措施后可基本恢复，项目在建设过程中对区域生态环境和水土流失程度不会产生明显不利影响。项目施工期产生的污染物主要是施工扬尘、噪声、弃土石。施工期产生的扬尘，项目采取洒水、及时清理场地等措施治理后，周界外浓度最高点能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放监控浓度限值要求；施工噪声采取选用低噪声设备、对设备定期保养和维护以及严格施工现场管理等措施后，再经距离衰减，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523--2011）的要求；施工期废水全部综合利用，不外排，不会对区域地表水环境产生污染影响；施工开挖土方除回填管沟外，其余弃土全部运至定州市城市管理执法局指定场地，综合利用，施工生活垃圾及时收集，由环卫部门定期清运至垃圾处理场进行填埋处理，不会对周围环境产生二次污染。 （2）运营期环境影响分析 运营期环境影响分析表明：运营期调度中心职工生活污水，主要污染物COD280mg/l、SS100mg/l、氨氮24mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网，最终排入定州市污水处理厂净化处理。由于项目废水不直接进入地表水体，因此项目排水不会对对地表水环境产生明显不利影响。 热力站中主要噪声设备为补水高压泵，声级值在70dB（A）左右。在满足工艺条件的前提下，选用低噪声设备，减少开门窗的次数，通过热力站隔声、设备基础减振、距离衰减等降噪措施，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，不会对周边居民产生影响。 定州市集中供热工程建成后，将极大改善定州市城市基础设施，对提升定州市中等城市发展目标、带动当地经济快速发展均起到积极作用。同时，工程建成后，将取缔城区内分散的小锅炉，对改善城市大气环境质量、提高人民健康生活有积极作用，工程建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。 - 6、总量控制指标 本评价以项目污染物实际排放量为总量控制指标。经计算，本项目污染物总量控制建议指标： COD：0.82t/a；氨氮：0.07t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 - 7、工程可行性结论 综上所述，定州市集中供热工程符合国家产业政策要求，选址合理，工程采取了较为完善的生态恢复措施和污染防治措施，项目建设不会对周边环境产生明显的污染影响，具有显著的社会、经济和环境效益，在严格执行生态保护、恢复措施和各项污染防治措施“三同时”的前提下，定州市集中供热工程的建设是可行的。 二、建议 （1）做好施工期的环境监理工作，做到文明施工，避免施工期扬尘、噪声对周围环境产生污染影响，施工结束后施工场地应尽量恢复原貌。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 附图1 项目地理位置图 附图2 供热范围及分区图 附图3 管网走向及热力站布置图 附图4 定州市城市总体规划图 附件1 定州市人民政府与河北建设能源投资股份有限公司关于定州市集中供热工程合作框架协议 附件2 定州市城乡规划管理局规划意见 附件3 定州市国土资源局土地预审意见 附件4 河北省住房和城乡建设厅关于定州市供热规划的批复 附件5 审批登记表