建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市喜民养殖场年存栏400头肉牛建设项目

建设单位：定州市喜民养殖场

编制日期：2014年2月

建设项目基本情况

| 项目名程 | 定州市喜民养殖场年存栏400头肉牛建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市喜民养殖场 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 代占喜 |  |  | 联 系 人 | 代伟民 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市开元镇代庄子村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15720052225 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 河北省定州市开元镇代庄子村东南810米处 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 牲畜的饲养 A-0310 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 33333.3 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3980 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 150 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.7﹪ |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2014年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 随着人民生活水平的不断提高以及膳食结构的调整，牛肉将是未来的消费热点。近年来，国内外市场对牛肉的需求量呈旺盛的增长态势，因此，发展牛肉业具有巨大的市场潜力和广阔的市场前景。在此背景下，定州市喜民养殖场投资150万元，在定州市开元镇代庄子村东南810米处建设年存栏400头肉牛项目。该项目符合国家产业政策，定州市发展改革局对本项目出具了证明，详见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理名录》 的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，定州市喜民养殖场于2014年2月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《定州市喜民养殖场年存栏400头肉牛建设项目环境影响报告表》。 自 备 井 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 一、建设项目基本情况 （1）项目名称：定州市喜民养殖场年存栏400头肉牛建设项目 （2）建设单位：定州市喜民养殖场 （3）建设地点：定州市开元镇代庄子村东南810米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°28′39.66″，东经114°51′43.52″。项目西侧为开元镇代庄子村乡村路,北侧、东侧和南侧均为农田。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （4）建设性质：新建。 （5）占地面积及土地性质：本项目占地50亩（33333.3㎡），土地类型为定州市开元镇农业养殖用地。定州市开元镇人民政府已出具占地证明，详见附件2。 （6）项目总投资及环保投资：项目总投资150万元，其中环保投资10万元，占总投资的6.7﹪。 （7）生产规模：年存栏400头肉牛，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“集约化畜禽养殖场的适用规模（以存栏数计）”，本项目建成后存栏数Q≥400头肉牛，此规模属Ⅰ级规模。 （8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为10人，年工作日为365天，工作制度为一班制，每班8小时。 （9）建设期及建设阶段：项目建设期为2014年3月至2014年5月，整个建设施工期3个月。目前处于办理环评手续阶段。 二、项目组成及总图布置 （1）项目组成及建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、办公生活设施和环保工程组成，其中，主体工程主要建设牛舍一栋；辅助工程包括饲料库一间，青贮窑一间；办公生活设施主要建设办公室；环保工程有粪污处理设施（包括沼气池一座，污水沉淀池和沼液储存池）、病死牛填埋井。本项目总建筑面积5540m2。 本项目主要工程组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建设内容; 数量; 建筑面积; 建筑结构. 1; 主体工程; 牛舍; 1栋; 3900㎡; 轻钢结构. 2; 辅助工程; 饲料库; 1间; 300㎡. 青贮窑; 1间; 500㎡. 3; 办公生活设施; 办公室; 10间; 400㎡; 砖混结构. 4; 环保工程; 病死牛填埋井; 1. 沼气池; 1; 200m3. 污水沉淀池; 1; 200m3. 沼液储存池; 1; 40 m3. 5; 合计; 5540㎡. （2）本项目按照便于养殖，疫病防治，便于管理，运输短捷的原则进行布局，分为养殖区、饲料库、粪污处置区、办公生活区。养殖区位于场区东侧，主要布置牛舍1栋，分为两栏；饲料库位于场区西侧，与牛舍相邻；办公生活区位于场区西侧中部；粪污处置区位于场区东南角，主要建设污水沉淀池一座、沼气池一座及沼液储存池一座；病死牛填埋井位于场区东南部，与粪污处置系统相邻；牛舍南侧空地为运动场；厂区北侧30亩为预留用地，开发之前作为饲草料种植，供给本场肉牛草料，减少成本。建设项目总平面布置见附图3。 本项目总体布局设计按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，对厂区进行“分区布局”建设，养殖场总平面布置实现养殖、生活管理区的隔离，各区之间采用绿化带进行隔离，粪污处置区和病死牛填埋井位于养殖区和生活区的侧风向。因此，项目厂区总图布置方案合理。 三、生产与辅助生产设备 本项目的主要生产设备清单见下表2： 表2 建设项目生产设备清单一览表 编号; 名称; 数量; 单位. 1; 铡草机; 2; 台. 2; 粉碎机; 1; 台. 四、原辅材料消耗 项目主要原辅材料用量详见表3。 表3 项目主要原辅材料一览表 编号; 名称; 用量; 备注. 1; 粗饲料; 3600t/a; 青贮后的玉米秸. 2; 精饲料; 1080t/a; 定向采购成品饲料. 3; 水; 9577.6t/a; 自备水井. 4; 电; 2000kWh/a; 附近电网. 五、公共工程 （1）给水 本项目用水主要包括生活用水、养殖用水和牛舍清洗用水，用水总量为26.24 m3/d（9577.6m3/a）。其中，生活用水0.5 m3/d（182.5 m3/a）；养殖用水为牛饮用水，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.1-2009），牛饮用水按照40L/头·天计算，用水量为16 m3/d（5840 m3/a）；牛舍清洗用水量为3.2 m3/d （1168m3/a）；绿化用水为6.54 m3/d （2387.1 m3/a）。场区建有自备水井，能够满足场区用水需求。 （2）排水 项目所在地为农村地区，无污水管网。本项目产生的废水产生总量为6.56 m3/d（2540.4 m3/a）主要有生活污水、牛尿液和牛舍清洗废水。生活污水排污系数以80%计，则生活污水排放量为0.4 m3/d（146 m3/a）；根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A表A.2提供的数据（10kg/头*天）计算可知牛尿液排放量为4.0 m3/d（1460 m3/a）；牛舍清洗废水排污系数以80%计，则牛舍清洗废水产生量为2.56 m3/d （934.4m3/a）。生活污水泼洒场区抑制扬尘，牛尿液和牛舍清洗废水直接排入场区内的沼气池发酵，定期清淘后运至厂区北侧的饲草料基地和周边农田作为肥料。 本项目水量平衡图见图1。 0.4 生活污水-0.1 泼洒厂区抑尘-0.4 0.5 饲草料基地及周边农田施肥-6.56 牛舍清洗用水-0.64 3.2 粪污处理系统 6.56 2.56 新水26.24 自备水井 自备水井 牛饮用水-12 16 4 绿化用水-6.54 6.54 图1 建设项目给排水平衡图 单位t/a （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房， 冬季取暖及日常生活用燃料均来自场区内沼气池发酵产生的沼气，能够满足场区生活需求。 （4）供电 本项目用电部分由沼气发电，不足时电源引自定州市开元镇电网，项目年用电量约2000kWh，能够满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 本项目位于定州市开元镇代庄子村东南810米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°28′39.66″，东经114°51′43.52″。项目西侧为开元镇村路,北侧、东侧和南侧均为农田。 项目附近的环境敏感点：项目西北距定州市开元镇代庄子村810m，东北距岗北村900m，东南距寨西店村1230m，西南距开元镇930m。 建设项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表4。 表4 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 1.6. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、14镇、8乡，市域面积1274平方公里，2007年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2006年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2002年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州历史文化悠久。勤劳智慧的定州人们，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。市内人文荟萃，名胜众多，孔庙、开元寺塔、考棚、慕容陵、东坡槐、白果树等八大景观北列为国家或省级文物保护单位，市博物馆藏文物2万余件，其中金缕玉衣、玉璧等200余件北垒位国家特级、一级文物珍品。最为著名的有建于宋代的我国的砖木结构最高的古塔——开元寺塔；建于清代的我国北方唯一保存最好的贡院；建于唐代、后经历代修葺的文庙；体现汉字有篆书向隶书演变过程的带铭石刻馆；具有高超的建筑和绘画艺术的元代大道观；东魏造像精品如来佛石像；西汉中山王陵双峰山；宋代静志寺塔基地宫和净众院塔基地宫；东汉中山墓室，是河北第一座对外开放的、保存完好的东汉大型砖室墓；建于明代的南城门，不失当年雄浑丰姿。还有宋代雪浪斋、东坡双槐、元代清真寺、已越千年的白果树、明代八角琉璃井等名胜古迹。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表5。 表5 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 本项目占地33333.3平方米（50亩），定州市开元镇人民政府已出具了项目选址和占地的证明，符合定州市开元镇人民政府规划，见附件1。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 建设项目所在地环境质量现状如下： （1）环境空气 评价区域环境空气质量良好，SO2、NOx小时值和日均值，PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （2）地下水环境 评价区域地下水水质良好， pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌等监测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 评价区域声环境质量良好，昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表 6。 表6 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 功能; 保护目标. 环境空气; 代庄子村; NW; 810m; 农村; 环境空气达到（GB3095-2012）二级标准. 岗北村; NE; 900m. 寨西店村; ES; 1230m. 开元镇; WS; 930m. 地下水; 项目所在地 周围1Km2; -; -; 饮用 水源; 水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： SO224小时平均 150µg/m3、1小时平均 500µg/m3；NOX24小时平均 100µg/m3、1小时平均 250µg/m3；PM1024小时平均 150µg/m3。 氨气、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）排放标准：NH3≤0.20 mg/m3 H2S≤0.01 mg/m3。 （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准： pH6.5～8.5、溶解性总固体≤1000mg/L、总硬度≤450mg/L、NO3--N≤20mg/L、NO2--N≤0.02mg/L、氨氮≤0.2mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L 、总大肠菌群≤3.0个/L。 （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 昼间60dB（A）、夜间 50dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准： NH3为1.5 mg/m3，H2S为0.06mg/m3，《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准养殖场臭气浓度≤70(无量纲)。 （2）大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。 （3）养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）表6标准限值，并应满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959—87）表1标准； 蛔虫卵死亡率≥95%、粪大肠菌群数≤105个/kg、堆肥温度50～55℃，持续5～7天、粪大肠菌值101～102 （4）场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 昼间 60 dB(A) 、 夜间50 dB(A) （5）建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值： 昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A) |
| 总量控制指标 | 根据国家《环境保护“十二五”规划》中的规定，结合本项目污染源及污染物排放特征，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为SO2、NOx、COD、氨氮4项。见表7： 表7 建设项目总量控制建议指标 单位：t/a 项目; SO2; NOx; COD; 氨氮. 总量控制建议指标; 0; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、原料供给工艺流程 工艺流程简述(图示)： - 原料供给线工艺过程 切碎 定向采购 精饲料 青贮后的玉米秸秆 铡草机、粉碎机 料槽 粉尘、噪声 工艺流程简述： 本项目原料分为粗饲料和精饲料，粗饲料主要是青贮后的玉米秸，由铡草机铡烂后用散打车运至牛舍内，然后放入料槽。精饲料为定向采购的混合饲料，直接导入料槽内。 养殖工艺流程 G1、N1、S1 育成 育肥牛 出售 牛犊 外购 牛粪、牛尿、牛舍清洗废水 F G2、N2、S2 粪污处理系统 注： G废气 N 噪声S 固废 F废水 在牛舍内完成 饲草料基地和农田施肥 工艺流程简述 1.饲养过程 本项目购进健康状况良好的重约200kg的牛犊进行养殖，育肥牛采用开敞式牛舍，拴系饲养，定时喂料、饮水。饲养工艺采用双列对头式，单走道，两条料线，双粪道的布局，便于饲养管理，牛体四周环境基本趋于一致，有利生长发育。长食槽人工喂料，粗饲料均使用专用粉碎机粉碎后人工运至舍内。供水方式，在舍内设足够牛位的饮水槽供水。 2.辅助设施 ①干清粪处理工艺： 本养殖场牛舍内采用干粪工艺，清理收集牛粪后后运至粪污处置系统内发酵；牛舍内的尿和冲洗废水采用暗管排放，集中到粪污处置系统后发酵。沼渣及沼液在沼液储存池内存放5天后清淘运出作为饲草料基地和附近农田肥料。 ②养殖防疫处置 病牛处置：病牛应及时在场外治疗。 疫牛处置：一旦发现疫牛，第一时间向当地兽医卫生监督部门或其他上级主管部门报告并封闭全场，由主管部门按照《重大动物疫情应急条例》的相关规定进行处理和处置。在养殖场内建设安全填埋井1个，用于填埋病死牛尸体，为混凝土结构，深度4m，直径1m，每次投入病牛尸体后，覆盖10cm厚的石灰，井口加密封盖。在填埋病死奶牛尸体2～3年完全安全后，可清理井中固废，送垃圾填埋场填埋，然后重新使用安全井。 消毒系统：运输车辆进入时先经消毒池消毒后再用高压水龙头清洗消毒；人员进入更衣室更换外套并戴上防护口罩；养殖场每月进行一次全厂大消毒，用1：800的消毒威进行牛舍内消毒、洗手消毒，2-3%的火碱用于牛舍外环境、门口消毒池。 三、粪污处置系统工艺流程 本项目按照养殖规模建造粪污处置产沼工程。包括污水沉淀池一座200m3，沼气池一座200m3，沼液储存池一座40m3。日处理废水6.56m3。产生的沼渣和沼液作为液态有机肥用于本厂北侧的饲草料基地和附近农田施肥。非农灌期的沼液存于密闭沼液临时贮存池，沼液临时贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量，以解决在非施肥期间的污水出路问题。 本项目采用水压式沼气池，一般由进料口、进料管、发酵间、活动盖、导气管、出料管、出料间(水压间)等组成。依据本项目污水处理特点和同行业类比资料，本养殖场在稳定的工作运行状况下，可产沼气1.72m3/d左右。 沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，建1个200m3地下式沼气池，产生的沼气经净化处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3。工艺流程如下图： 牛尿液 牛舍清洗废水 污水沉砂池 牛粪 沼气池 沼渣 沼液 沼气 沼气利用 农肥

主要污染工序： 施工期： 废 气：地基开挖、车辆运输等产生扬尘； 噪 声：施工机械设备、运输车辆产生噪声； 固体废物：施工产生弃土、建筑垃圾及施工人员生活产生生活垃圾； 废 水：施工人员生活产生生活污水。 运营期： 废 气：养殖及粪污处置系统产生的臭气、粗饲料加工过程产生的粉尘。 噪 声：铡草机、粉碎机产生的噪声、牛叫声、粪污处理系统各种泵类等； 废 水：牛尿液、牛舍清洗废水、职工生活污水； 固体废物：牛粪便、沼液、沼渣、生活垃圾、病死牛尸体等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 牛舍 | 恶臭 | 场界臭气浓度≤70 | 场界臭气浓度≤70 |
|  | 沼气池 |  |  |  |
|  | 原料加工 | 粉尘 | 微量 | 微量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 300 mg/L、0.04t/a | 0t/a |
|  |  | #### BOD5 | 200 mg/L、0.03t/a |  |
|  |  | #### SS | 200 mg/L、0.03t/a |  |
|  |  | #### 氨氮 | 20 mg/L、0.002t/a |  |
|  | 牛舍 | #### COD | 1000mg/L、2.39t/a |  |
|  |  | #### BOD5 | 950 mg/L、2.27t/a |  |
|  |  | #### SS | 1500 mg/L、3.59t/a |  |
|  |  | #### 氨氮 | 50 mg/L、0.12t/a |  |
| 固 体 废 物 | 牛舍 | 牛粪 | 2920t/a | 0t/a |
|  | 肉牛 | 病死牛尸体 | 0.9t/a |  |
|  | 沼气池 | 沼液 | 2600 t/a |  |
|  |  | 沼渣 | 270 t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.83t/a |  |
| 噪 声 | 本项目场区噪声主要由铡草机、牛叫产生的，噪声源强75~90dB（A），经采取基础减振等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目建设所占土地为开元镇代庄子村农业养殖用地，项目设施建设均在场区内实施，不会对生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、主体工程建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工扬尘影响 施工期扬尘主要来源于场地平整、建筑施工地基开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘；施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘问题，在施工期拟采取如下控制措施： （1）进行场地平整和地基开挖等易产生扬尘的施工作业时，应对项目周围单位、居民等进行公示，通知其关好门窗，征求其对项目建设的意见，取得其谅解和支持，建设单位对施工方案应认真研究，对施工人员应作好培训，提高责任心和事故防范能力，防止事故发生。 （2）在场地平整、地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。减少施工土方堆存数量与堆存时间，即随挖、随下管、随填埋。 （3）应安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少其对环境的影响。 （4）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 （5）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘施工作业。 （5）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 （6）对建筑垃圾和弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （7）施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 （8）建设单位和工程监理单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖或表面洒水抑尘或表面夯实处理等措施抑尘。 总之，只要加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘 对环境的影响降至最低。 2、噪声影响 施工期间主要噪声设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣机、升降机、运输车辆等，噪声源强均在90dB（A）左右，其特点是间歇或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62—68 dB（A），可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）昼间标准限值要求，但夜间噪声基本超过标准，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 为减轻施工噪声对周围的影响，避免产生噪声扰民事件和污染纠纷，评价提出如下缓解措施指导施工单位。 （1）建设单位应要求施工单位使用符合国家相关产品质量标准的低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排各项施工作业，尽量避免大量高噪声设备同时进行施工作业。 （3）施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛。 （4）施工过程中应采用距离防护措施，施工场和设备地应尽量远离居民设置，确实无法避免施工场地、施工机械距居民点较近时，应在施工场地与居民点之间设置临时围挡或其他声屏障，降低噪声影响；在不影响正常施工的情况下，对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减轻施工噪声影响，。 （5）建设和施工单位应合理安排施工进度，禁止夜间作业，若遇特殊情况，夜间必须进行施工作业的，必须在施工前三日内向当地主管部门申请批准，并调整同时作业的施工机械种类、数量，对施工机械采取降噪措施，加强施工机械管理和维护，同时也应通知和征求当地居民的意见，取得他们的同意，避免夜间作业噪声扰民导致的污染纠纷。 3、固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。 其次，施工人员产生生活垃圾，如不及时清理将会影响施工区的卫生环境，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则导致施工区工人爆发流行性疾病，严重影响工程施工进度。因此施工单位应做到： （1）项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾。 （2）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。 （3）土石方阶段固体废物要及时运往指定的地点消纳。 （4）结构及装修阶段垃圾产生量较小，应在施工场地内设临时垃圾站，达到一定数量及时运往指定的地点消纳。 4、废水影响 本项目施工期施工人员采用旱厕，无冲厕废水产生，施工人员将产生少量盥洗废水（约0.8m3/d），就地泼洒场地抑制扬尘，不会对当地水环境产生污染影响。 另外，施工期工人炊事应使用电饭锅、电炒锅或其他燃气简易灶，禁止使用燃煤炉灶。 5、交通运输影响 施工期运输建筑材料的车辆多为大型车，运输量的增加将使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时变得泥泞，影响道路的通畅。因此，应合理确定运输量及运输时间、运输路线，避让交通高峰时段，尽量避让交通繁忙路段，同时加强施工期交通管理，保证道路的畅通；运输渣土的车辆一律安排在夜间外运，渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落。 综上所述，施工期采取设计及评价提出的各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最低，且施工期对环境影响是暂时的，最终将随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1 污染物排放分析 本项目产生的大气污染源主要有牛舍、粪污处置系统产生的恶臭以及粗饲料加工过程产生的粉尘。 本项目粗饲料以青贮的玉米秸为主，喂料前用铡草机铡烂，此过程中产生少量的粉尘。此过程为间断作业，产生量少，无组织排放，场区拟采取铡草机封闭作业、加强通风的措施。场界颗粒物无组织排放浓度限值小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物无组织排放浓度限值的要求。 恶臭产生源主要为牛舍内牛排泄的粪便、沼液及沼渣，这类恶臭气体成分主要为氨、硫化氢等，影响周围的空气质量。针对场区内的恶臭，本项目采取以下措施进行处理： ①牛舍内采用干清粪工艺，日产日清。将收集的牛粪运至粪污处置系统的沼气池内发酵。牛尿液及牛舍清洗废水由排污管道排入粪污处置系统内发酵。发酵后的沼液及沼渣作为肥料运至厂区北侧的饲草料基地和附近农田施肥。牛舍内定期喷洒除臭剂。 ②本项目粪污处置系统按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）中有关要求拟建在项目养殖区东南角（位置见附图3），位于养殖区和办公区的侧风向。项目沼气池密闭；污水沉砂池及沼液储存池加盖透气盖板，上面覆盖一层锯末或泥炭土分解臭气，并且池底、池壁混凝土做防渗处理。进行全过程控制，做到防渗漏、防溢流，防止恶臭扩散，污染周围环境；同时加强设施周围绿化吸附臭气。 ③加强场区绿化，广种花草树木，以降低恶臭污染的影响程度。 1.2 恶臭环境影响预测 为了进一步了解项目恶臭对周围区域环境质量的影响，本次评价对牛舍和粪污处置系统恶臭气体排放量进行预测。 ①风速 定州市近20年平均风速为1.6m/s，11月-次年2月盛行东北风，其他各月以西南风为主。90年代以来，境内最大最大风速为12.3m/s，约为六级风，出现在2002年8月29日瞬时最大风力7-8级，约17.1-20.7m/s。定州市多年逐月及年平均风速见表9。 表9 定州市多年逐月及全年平均风速 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年. 平均风速 （m/s）; 1.8; 2.4; 3; 3.4; 3; 2.7; 2; 1.7; 1.8; 2; 1.8; 1.7; 1.6. ②风向 定州市近20年主导风向SSW，次主导风向NNE、NE和SW，定州市多年及风向玫瑰图见图6-1。 图6-1 定州市多年及各季代表月风向玫瑰图 ③气温 定州市近20年年平均气温13.0℃，极端最高气温40.9℃，出现在2000年7月1日，极端最低气温-20.9℃，出现在2010年1月13日，定州市多年逐月及年平均气温见表10。 表10 定州市多年逐月及全年平均气温 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年. 平均气温（℃）; -4.2; -0.9; 5.5; 14.5; 20.3; 25; 26.6; 25.3; 20.4; 13.4; 4.7; -2.1; 12.4. ④降雨与湿度： 定州市年平均降水量513.1mm；月降水量以7月份最多，达到172.6mm，月降水量以12月份最少，为2.6mm。年最大降雨量893.9mm，出现在2005年；月最大降雨量433.1mm，出现在1991年7月；日最大降雨量263.4mm，出现在1991年7月28日；多年平均相对湿度63%。 ⑤日照： 定州市多年平均日照2212.7h，占可日照时数的52.6%。 本项目预测内容见表10。 表10 项目预测内容一览表 预测模型; 预测因子; 预测内容. EIAProA预测软件中的 SCREEN3模型; NH3 、H2S; 恶臭对下风向2500m范围内的最大小时地面浓度. ②本项目污染源参数统计见表11。本项目将牛舍和沼气池视为一面源。 表11 项目污染源参数一览表 名称; 源强（kg/h）; 场界标准值（mg/m3）; 面源参数（m）. NH3; 0.006; 0.20; 120×20×5. H2S; 0.0004; 0.01. 预测结果： 无组织排放面源下风向浓度、占标率结果见表12。 表12 无组织排放面源下风向浓度、占标率一览表 距源中心 下风向距离（m）; H2S; NH3. - 浓度（mg/m3）; - 占标率（％）; 浓度（mg/m3）; 占标率（％）. 1; 0.000128; 1.28; 0.00193; 0.96. 100; 0.000352; 3.52; 0.00528; 2.64. 200; 0.000397; 3.97; 0.00595; 2.97. 300; 0.000333; 3.33; 0.00499; 2.5. 400; 0.000249; 2.49; 0.00373; 1.86. 500; 0.000188; 1.88; 0.00282; 1.41. 600; 0.000146; 1.46; 0.00219; 1.09. 700; 0.000117; 1.17; 0.00175; 0.87. 800; 0.0000961; 0.96; 0.00144; 0.72. 900; 0.0000809; 0.81; 0.00121; 0.61. 1000; 0.0000693; 0.69; 0.00104; 0.52. 1100; 0.0000603; 0.6; 0.000905; 0.45. 1200; 0.0000531; 0.53; 0.000797; 0.4. 1300; 0.0000472; 0.47; 0.000709; 0.35. 1400; 0.0000424; 0.42; 0.000636; 0.32. 1500; 0.0000383; 0.38; 0.000574; 0.29. 1600; 0.0000348; 0.35; 0.000522; 0.26. 1700; 0.0000318; 0.32; 0.000476; 0.24. 1800; 0.0000292; 0.29; 0.000437; 0.22. 1900; 0.0000269; 0.27; 0.000403; 0.2. 2000; 0.0000249; 0.25; 0.000374; 0.19. 2100; 0.0000232; 0.23; 0.000348; 0.17. 2200; 0.0000217; 0.22; 0.000326; 0.16. 2300; 0.0000204; 0.2; 0.000306; 0.15. 2400; 0.0000192; 0.19; 0.000288; 0.14. 2500; 0.0000181; 0.18; 0.000272; 0.14. 最大地面浓度出现的距离及占标率; 0.000397 （204m）; 3.97; 0.00595 （204m）; 2.98. 由表 12可知，本项目外排的H2S最大地面浓度为0.000397 mg/m3，出现在距源中心下风向204m处，占标率为3.97%，贡献浓度较小；外排的NH3最大地面浓度为0.00595mg/m3，出现在距源中心下风向204m处，占标率为2.98%，贡献浓度较小。因此，项目恶臭不会对周围环境产生明显的污染影响。 1.3 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离计算模式，计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算结果以污染源中心为起点的控制距离。对于超出场界外的范围，确定为该项目的大气环境防护距离区域。根据计算结果显示超出场界无任何超标点，因此，本项目不设置大气环境防护距离。 1.4卫生防护距离 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中相关规定，畜禽养殖场与周边村庄距离应不小于500m，建设项目场区边界距离最近的环境敏感点代庄子村为810米 。因此本项目符合卫生防护距离的要求。 1.5沼气利用 项目粪污处理系统中厌氧反应池将产生部分沼气，工程设计配套建设沼气利用系统，包括沼气净化系统、沼气贮气罐、输气管道、沼气池保温加热装置。项目拟利用沼气作燃料为生产生活用热水和粪污处理系统保温加热提供部分热源。项目厌氧反应池采用中温消化（35℃左右），COD去除率按75%计，沼气产生量按每去除1kgCOD可产生0.35m3甲烷计，约产生沼气1.72m3/d。由于项目所在地冬季气温较低，沼气池内温度需保持在35℃左右才能正常产气。因此，为了保证项目粪污处理系统正常运营，在冬季（每年11月至次年4月）项目拟将沼气池产生的沼气作为污水加热部分热源，可节约部分电能。项目污水产生量为6.56m3/d，温度约10℃，按1kg的水温度升高1℃，所需热量为4.2KJ（即水的比热容），1m3的沼气完全燃烧可以放出约25000 KJ的热量计算，使其加热至35℃所需沼气量为28m3；由以上分析可知：项目每天产生的沼气量远小于使用量，沼气可做到全部利用。 综上分析表明，本项目废气采取了较为完善的治理措施，污染物均能实现达标排放，且排放量较小，不会对周围环境空气产生明显污染影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 2.水环境影响分析 本项目废水源主要为生活污水、牛尿液和牛舍清洗废水，废水产生总量为6.96m3/d（2540.4 m3/a）。本项目场区内厕所采用旱厕，无厕所冲洗废水；本项目生活污水就地泼洒抑制扬尘，牛尿液和牛舍清洗废水排入粪污处置系统内，发酵一定时间后清淘运至厂区北侧的饲草料基地和附近农田作为肥料。采取上述措施后，本项目废水可实现零排放，不会对区域地表水环境造成污染影响。 3.声环境影响分析 本项目噪声源主要为铡草机、牛叫声和各种泵类产生的噪声，噪声源强70~90dB（A）。选用低噪声设备，项目噪声源强可降低10~15 dB（A），在经过距离衰减后，养殖场各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，且项目厂址距村庄等主要环境敏感目标距离均在500m以外，不会产生噪声扰民现象，区域声环境可维持现状水平。 4.固体废物影响分析 本项目固体废物源主要有牛粪、沼渣和沼液、办公生活垃圾及病死牛尸体。 （1）牛粪 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，养殖场采取干清粪工艺。本项目牛粪产生量为2920t/a。干清粪收集的牛粪运至粪污处置系统内发酵，沼渣定期清淘后作为肥料。 （2）沼渣和沼液 沼渣产生量为270t/a；沼液产生量为2600t/a，全部用作农田肥料。按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）要求临时贮存在自建沼液贮存池内，场区内设沼液储存池一座，以避免冬季非施肥季节外排；储存池进行水泥硬化防渗处理和加盖封闭防雨淋措施，防渗层混凝土厚度为15～20cm，并进行防渗处理，确保防渗系数≤1.0×10-7cm/s，防止因沼液渗露、雨水淋溢对地下水环境造成污染危害。 （3）生活垃圾 本项目生活垃圾的产生量为1.83t/a，统一收集后由当地环卫部门收集处理。 （4）病死牛尸体 本项目肉牛的死亡率为0.5%，则每年病死牛数量为2头，按450kg/头计算，病死牛尸体的产生量为0.9t/a，由于养殖场不具备焚烧条件，因此项目拟设置安全填埋井，对病死牛尸体按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）进行填埋处理。因此，在养殖场内建设安全填埋井1个（填埋井位置见附图3），用于填埋病死牛尸体。填埋井为混凝土结构，深度4m，直径2m，每次投入牛尸体后，覆盖10m厚的石灰，井口加密封盖。在填埋病死牛尸体2-3年完全安全后，可清理井中固废，委托环卫部门清理，然后重新使用安全井。 采取上述措施后，项目固体废物妥善处置率100%，不会对周围环境产生二次污染影响。 5、生态影响 本项目建设所占土地为开元镇代庄子村农业养殖用地，项目设施建设均在厂区内实施，不会对生态环境产生不利影响。 6、事故风险 沼气是一种无色、有味、有毒、有臭的气体。沼气由50～80%甲烷(CH4)、20～40%二氧化碳(CO2)、0～5%氮气(N2)、小于1%的氢气(H2)、小于0.4%的氧气(O2)与0.1%～3%硫化氢(H2S)等气体组成。沼气的特性与天然气相似，空气中如含有8.6～20.8%（按体积计）的沼气时,就会形成爆炸性混合气体。另外当空气中沼气浓度达到30%左右时，可使人麻醉，浓度达到70%左右时，会使人窒息死亡。主要成分甲烷(CH4)是一种无色、无味、无毒易燃易爆气体，与适量空气混合即可燃烧，但与空气达到一定体积百分比时即形成混合爆炸性气体，其爆炸极限为4.9～16%（体积百分比）。 建设单位应委托有资质单位按照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的相关要求进行沼气池及沼气利用系统的设计及建设。为避免沼气局部浓度过高导致的沼气池爆炸、人员窒息等事故，工程设计、施工等应严格按照有关沼气设施设计、沼气利用的相关要求进行，并采取如下防范措施： ①粪污处理系统设施施工应聘请专业施工队伍承担，确保各项指标符合设计标准要求，工程质量有保证。 ②工程建设采用质量合格产品，确保沼气储气罐、输送管道、阀门等灵活、严密，不漏气。 ③经常对管道、阀门等进行检查，发现问题及时修复，杜绝事故隐患。 ④储气罐上应安装压力表，压力过高时应排出气体，压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。 ⑤使用沼气应与可燃物保持一定的安全距离。 ⑥若使用沼气时发生泄漏，应即时通风，熄灭各种火源，防止发生爆炸。 ⑦下池清渣或检修时，应提高警惕，采取安全措施，防止窒息和中毒事故发生。 ⑧周围应设置绿化防火隔离带，以防止火灾发生时火势蔓延。 ⑨经常对职工进行安全教育，场区及沼气产生设施处应设置“禁止明火”警示牌和避雷设施。 ⑩配备必要的防火器材和物资，制定有效的事故应急预案。 采取上述措施后，可基本杜绝沼气池爆炸、人员窒息等事故风险。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 牛舍 | 恶臭 | 干清粪工艺+通风+ 场区周边绿化 | 场界恶臭≤70，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596—2001）表7中规定的限值 |
|  | 粪污处置系统 |  | 合理布局+地面防渗+防雨顶棚+周围绿化 |  |
|  | 饲料加工 | 粉尘 | 密闭作业+加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD、BOD5、SS、 #### 氨氮 | 泼洒地面抑制扬尘 | 废水零排放 |
|  | 牛舍清洗废水 | #### COD、BOD5、SS、 #### 氨氮 | 粪污处置系统+定期清淘+农田施肥 |  |
| 固 体 废 物 | 牛舍 | 牛粪 | 干清粪+厌氧发酵 | 粪便符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）的相关要求 固体废物妥善处置，不外排 |
|  | 粪污处置系统 | 沼渣、沼液 | 定期清淘+农田施肥 |  |
|  | 肉牛养殖 | 病死牛尸体 | 安全填埋 |  |
|  | 生活系统 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 对各噪声源，采取减震基础+厂房隔声等防噪措施，再加距离衰减项目场界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，对厂区及周边进行绿化，绿化面积达3980平方米，绿化率12%，有利于当地生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：定州市喜民养殖场年存栏400头肉牛建设项目 （2）建设单位：定州市喜民养殖场 （3）项目性质：新建 （4）建设地点： 定州市开元镇代庄子村810米处。 （5）占地面积及土地性质： 本项目占地33333.3平方米，农业养殖用地，开元镇人民政府已出具了土地使用证明。 （6）项目投资： 本项目投资150万元，其中环保投资10万元，占总投资的6.7%。 （7）项目规模：本项目年存栏400头肉牛。 （8）建设期及建设阶段： 本项目建设期为2014年3月至2014年5月，建设期为3个月。 （9）劳动定员及工作制度 项目劳动定员为10人，项目年工作日为365天，日工作制度为一班工作制，每班8小时。 1.2、项目选址 本项目位于定州市开元镇代庄子村东南810米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°28′39.66″，东经114°51′43.52″。项目西侧为开元镇村路,北侧、东侧和南侧均为农田。项目附近的环境敏感点：项目西北距代庄子村810m，东北距岗北村900 m，东南距寨西店村 1230m，西南距开元镇930m。 建设项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 1.3、建设内容 本项目由主体工程、辅助工程、办公生活设施和环保工程组成，其中，主体工程主要建设牛舍一栋；辅助工程包括饲料库一间，青贮窑一间；办公生活设施主要建设办公室10间；环保工程有粪污处理设施（包括沼气池一座，污水沉淀池和沼液储存池）、病死牛填埋井。本项目总建筑面积5540㎡。 - 1.4、项目衔接 （1）给水 项目用水主要包括生活用水、养殖用水和牛舍清洗用水，用水总量为26.24 m3/d（9577.6m3/a）。其中，生活用水0.5 m3/d（182.5 m3/a）；牛饮用水为16 m3/d（5840 m3/a）；牛舍清洗用水量为3.2 m3/d （1168m3/a）。场区建有自备水井，能够满足场区用水需求。 （2）排水 项目所在地为农村地区，无污水管网。本项目不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕，无冲厕废水，因此本项目产生的废水主要有生活污水、牛尿液和牛舍清洗废水。废水产生量为6.96m3/d（2540.4 m3/a）。生活废水泼洒地面抑制扬尘，牛尿液和牛舍清洗废水直接排入场区内的沼气池发酵，定期清淘后运至本场北侧饲草料基地和附近农田作为肥料。 （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房，冬季取暖及日常生活用燃料均来自场区内沼气池发酵产生的沼气，能够满足场区生活需求。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市开元镇电网，项目年用电量约2000kWh，能够满足用电需求。2、区域环境质量现状 评价区域环境质量现状概述如下： （1）环境空气 评价区域环境空气质量良好，SO2、NOx小时值、日均值、TSP日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；NH3、H2S符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）排放标准。 （2）地下水 评价区域地下水水质良好， pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、粪大肠菌等监测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 评价区域声环境质量总体较好，各声环境功能区昼间和夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 本项目大气污染物主要为饲料加工过程产生的少量粉尘，牛舍内和沼气池产生的恶臭。 本项目饲料加工过程采取密闭作业，防止粉尘逸出，同时加强通风，场界颗粒物无组织排放浓度限值小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物无组织排放浓度限值的要求。 本项目外排的H2S最大地面浓度为0.000397 mg/m3，出现在距源中心下风向204m处，占标率为3.97%，贡献浓度较小；外排的NH3最大地面浓度为0.00595mg/m3，出现在距源中心下风向204m处，占标率为2.98%，贡献浓度较小。因此，项目恶臭不会对周围环境产生明显的污染影响。 综上，本项目大气污染物排放量很小，不会对周围环境空气产生明显的污染影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （2）水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要有生活污水、牛尿液和牛舍清洗废水。废水产生量为6.96m3/d（2394.4m3/a）。本项目场区内厕所采用旱厕，无厕所冲洗废水。生活废水泼洒地面抑制扬尘，牛尿液和牛舍清洗废水直接排入场区内的沼气池发酵，定期清淘后运至本场北侧饲草料基地和附近农田作为肥料。采取上述措施后，本项目废水实现零排放，不会对区域地表水环境造成污染影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为铡草机、粉碎机、牛叫声和各类泵产生的噪声，噪声源强70~90dB（A）。选用低噪声设备，项目噪声源强可降低10~15 dB（A），在经过距离衰减后，养殖场各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，且项目厂址距村庄等主要环境敏感目标距离均在500m以外，不会产生噪声扰民现象，区域声环境可维持现状水平。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为牛粪、沼渣和沼液、生活垃圾和病死牛尸体。牛粪经厌氧发酵后用于项目北侧饲草料基地和附近农田施肥；沼渣和沼液运至项目北侧的饲草料基地和附近农田施肥；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理；病死牛尸体按照有关要求安全填埋，因传染病死亡的应立即上报卫生防疫主管部门，按有关规定统一进行无害化处理。采取上述措施后，项目固体废物全部得到妥善处理，不会对周围环境造成污染影响。 （5）卫生防护距离 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中相关规定，畜禽养殖场与周边村庄距离应不小于500m，建设项目场区边界距离最近的环境敏感点代庄子村为810米 。因此本项目符合卫生防护距离的要求。 4、项目选址可行性 项目区域现状环境质量较好，满足建设地区环境功能区划要求；环境影响分析结果表明，本项目排放的“三废”对周围环境影响不大；项目附近无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区及珍稀濒危野生动植物等敏感区。本项目养殖区500m范围内无集中居民区，选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求。综上所述，本项目选址合理。 5、产业政策符合性 本项目行业类别为牛的饲养，该项目拟采用“牛粪——厌氧发酵——还田”立体式生态型养殖模式，是的养殖过程中产生的废物得到无害化处理和综合利用，可实现养殖业的持续发展，因此也为生态种（养）技术开发与应用项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中“鼓励类”建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 6、总量控制指标 按照《国家环境保护“十二五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a和NH3-N 0t/a。 7、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 （1） 本项目的卫生防护距离为500m，当地政府应作出相应规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。 （2）在畜禽养殖过程中，对病死畜禽的尸体要及时进行安全填埋，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 预期效果; 投 资 (万元). 废 气; 牛舍恶臭; 干清粪+周边绿化; 臭气浓度达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596—2001）表7标准; 1. 沼气池恶臭; 合理布局+地面防渗+加盖透气板+周边绿化; 5. 饲料切割粉尘; 密闭作业+加强通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物无组织排放浓度限值的要求; 1. 废 水; 生活污水; 排入粪污处置系统发酵; 废水零排放; 0.5. 牛尿液. 牛舍清洗废水. 噪 声; 设备噪声; 基础减震+厂房隔声; 场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 1. 固 废; 牛粪; 粪污处置系统厌氧发酵+农田施肥; 符合《畜禽养殖业污染防 治技术规范》（HJ18596—2001）表6标准要求; 1.5. 沼液和沼渣; 农田施肥. 生活垃圾; 环卫部门清运; 固废妥善处置率100﹪，不外排. 病死牛尸体; 安全填埋，因传染病死亡的应立即上报卫生防疫主管部门，按有关规定统一进行无害化处置; 符合《畜禽养殖业污染防 治技术规范》（HJ/T81－ 2001）相关要求. 合计; 10. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 定州市开元镇政府占地证明 附件2 建设项目登记审批表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。