建设项目基本情况

| 项目名程 | 定州市金业金属制品有限公司年加工600吨铁丝项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市金业金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 成海宾 |  |  | 联 系 人 | 成海宾 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市李亲顾镇留宿村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13784277738 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市李亲顾镇留宿村北250m处 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品的制造 C-3440 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2300 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 48 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，冷拔丝下游行业进入新一轮景气周期从而带来冷拔丝市场需求的膨胀，冷拔丝行业的销售回升明显，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升。同时，在国家“十二五”规划和产业结构调整的大方针下，冷拔丝面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。在此背景下，定州市金业金属制品有限公司投资48万在定州市李亲顾镇留宿村村北250米处建设年加工600吨铁丝项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理目录》的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，定州市金业金属制品有限公司于2014年2月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《定州市金业金属制品有限公司年加工600吨铁丝项目环境影响报告表》。 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 二、项目基本情况 （1）项目名称：定州市金业金属制品有限公司年加工600吨铁丝项目 （2）建设单位：定州市金业金属制品有限公司 （3）项目性质：新建，补办环评手续。 （4）建设地点及周边关系：项目位于定州市李亲顾镇留宿村村北250米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°21′22.72″，东经115°04′11.10″。项目北侧为留宿村乡村路，西侧和南侧均为空地，东侧隔路为小型丝网厂。周边环境敏感点：项目南距定州市李亲顾镇留宿村250m，西南距李新庄村750m，西距七堡村1500m，北距西张谦村1570m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积2300平方米（3.45亩），土地类型为李亲顾镇建设用地。该项目建设符合李亲顾镇乡镇企业用地发展规划，定州市李亲顾镇人民政府出具了项目占地证明。（见附件1）。 （6）项目投资：项目总投资48万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的6.3%。 （7）建设规模及产品方案：年加工600吨铁丝。 （8）建设期及建设阶段：项目已建成，目前处于补办环评手续阶段。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为10人，项目年工作日为300天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 （10）工程组成及建设规模 本项目由主体工程、公用工程、办公生活设施，其中，主体工程主要建设拔丝加工车间两座，车间内包括生产区、原料堆放区和成品堆放区，公用工程中供电和供水设施由定州市李亲顾镇统一供给，本项目厂区内不建取水井；办公生活设施主要建设办公室和职工临时休息室，由于项目工人来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1400m2。本项目项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 拔丝加工车间（一）; 600; 轻钢结构. 拔丝加工车间（二）; 600; 轻钢结构. 2; 公用工程; 供电设施; 依托定州市李亲顾镇供电、供水管网，统一供给，厂区内不建取水井。. 供水设施. 3; 办公生活设施; 办公室; 100; 砖混结构. 职工临时休息室; 100; 砖混结构. 合计; 1400. （11）总平面布置 本项目按照有利于生产加工，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，分为生产区和办公生活区。生产区位于厂区北部和西部，建设两座拔丝加工车间；办公生活区位于厂区南部、靠近厂区大门处。建设项目总平面布置见附图3。 三、主要生产原材料和生产设备 项目主要原材料为镀锌丝。主要原材料用量详见表2。 表2 主要原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 镀锌丝; 600; t/a; 外购. 本项目主要生产设备清单见表3。 表3 主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 水箱拔丝机; 台; 14. 2; 变压器; 250KVA; 台; 2. 四、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生活用水和拔丝冷却用水，总用水量为2.0m3/d（600m3/a），其中，生活用水为0.6 m3/d（180m3/a），拔丝冷却用水1.4 m3/d（420m3/a）。项目从定州市李亲顾镇集中供水引入一根给水管线，可以满足本项目用水量的需要。另外给水管路水压0.2Mpa，能够满足生产、生活用水水压要求。 （2）排水 项目加工过程中设备循环冷却水循环使用，不外排。由于项目工人来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活污水，产生量0.48m3/d（144m3/a）。由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。 本项目水量平衡图见图1。 拔丝冷却用水-1.4 1.4 李亲顾镇供水管网 2.0 生活用水-0.12 泼洒地面抑尘-0.48 0.6 0.48 附图1 建设项目水量平衡图 （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房。冬季生产车间不取暖，办公生活取暖采用电空调，可以满足本项目采暖需要。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市李亲顾镇变电所，本项目全厂生产用电负荷等级为二级，全厂年总用电量约为30万kWh，能够满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 项目位于定州市李亲顾镇留宿村村北250米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°21′22.72″，东经115°04′11.10″。项目北侧为留宿村乡村路，西侧和南侧均为空地，东侧隔路为小型丝网厂。 周边环境敏感点：项目南距定州市李亲顾镇留宿村250m，西南距李新庄村750m，西距七堡村1500m，北距西张谦村1570m。建设项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表5。 表5 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2012年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表6。 表6 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 本项目总占地面积2300平方米（3.45亩），土地类型为李亲顾镇建设用地。该项目建设符合李亲顾镇乡镇企业用地发展规划，定州市李亲顾镇人民政府已出具了项目占地证明（见附件1）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 建设项目所在地环境质量现状如下： （1）环境空气 评价区域环境空气质量良好，SO2、NOx小时值和日均值，PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （2）地下水环境 评价区域地下水水质良好，pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等监测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 评价区域声环境质量良好，昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表7。 表7 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 功能; 保护目标. 环境空气; 留宿村; S; 250m; 农村; 环境空气达到（GB3095-2012）二级标准. 李新庄村; SW; 750m. 七堡村; W; 1500m. 西张谦村; N; 1570m. 地下水; 项目所在地周围1Km2; 饮用 水源; 水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 SO2年平均60μg/m3、24小时平均150μg/m3、1小时平均500μg/m3 NO2年平均40μg/m3、24小时平均80μg/m3、1小时平均200μg/m3 PM10年平均50μg/m3 、24小时平均150μg/m3 （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、 氯化物≤250mg/L、氨氮≤0.2mg/L 、硫酸盐≤250mg/L （3）声环境质量：区域 声环境执行2类标准。 昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A) （2）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关要求，结合本项目的排污特点,项目需实行总量控制的项目为SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。主要污染物排放总量控制建议指标为SO2 0 t/a、NOx 0 t/a、COD 0 t/a和NH3-N 0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 拔丝工艺流程： 水箱拔丝机 拔丝 切断、收卷 镀锌丝 成品 噪声 固废 水槽浸湿 加工工艺简述：本项目原料为200丝的镀锌丝，由水箱拔丝机的水槽浸湿后经水箱拔丝机冷拔加工为80丝的镀锌丝，然后根据客户需要，切断收卷。此工艺为镀锌丝物理拉伸过程。

主要污染工序： (1) 废水：主要为职工生活盥洗污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。 (2) 噪声：主要为水箱拔丝机产生的噪声。 (3) 固体废物：主要为加工过程中产生的废品和边角料以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 200 mg/L、0.028t/a | 0 t/a |
|  |  | #### BOD5 | 100mg/L、0.014t/a | 0 t/a |
|  |  | #### SS | 150mg/L、0.022t/a | 0 t/a |
|  |  | #### 氨氮 | 15 mg/L、0.002t/a | 0 t/a |
| 固 体 废 物 | 废品、边角料及生活垃圾 | 边角料 | 4.0 t/a | 0t/a |
|  |  | 废品 | 0.4 t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5 t/a |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声源拔丝机噪声声压级别为80～85 dB(A)。在噪声控制措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 该项目位于定州市李亲顾镇留宿村村北250米处，占地类型为建设用地，用地符合定州市李亲顾镇土地利用发展规划，项目对厂区地面进行了硬化，四周实施绿化，绿化面积达200m2，可提高局部区域的绿化水平，从一定程度上改善区域生态环境质量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成，不存在施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目冬季生产车间不取暖，办公生活取暖采用电空调，因此不设燃煤锅炉房等设施。生产过程中拔丝生产设备采用水箱拔丝机，金属丝经水槽浸湿后拔制，也不产生工艺粉尘等，因此本项目无废气污染源，不会对环境空气产生污染影响。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，废水主要为职工盥洗水等生活污水，产生量为0.48m3/d（144m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，污染物浓度排放分别为200mg/L、100 mg/L、150 mg/L，15mg/L，产生量分别为0.028t/a、0.014t/a、0.022t/a、0.002/a，由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排，不会对当地地表水及地下水环境造成不利影响。 3、声环境影响分析 本项目投入使用后，噪声源主要为拔丝机加工过程中产生的噪声，噪声源强在80～85dB（A）之间。在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。同时项目加工车间主要噪声源距离环境敏感点均在250m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产加工过程中产生的废品和边角料以及职工生活垃圾，产生总量为5.9t/a。其中生产中产生的废品和边角料可作为废品外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 用于泼洒厂区地面抑尘 | 不外排 |
|  |  | #### BOD5 |  |  |
|  |  | #### SS |  |  |
|  |  | #### 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 拔丝工序 | 边角料 | 作为废品外售 | 全部妥善处置 |
|  |  | 废品 | 作为废品外售 |  |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 该项目生产车间基本无大型产噪设备，拔丝机噪声声压级别为80～85 dB(A)。在噪声控制方面措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对厂区对面进行硬化，厂区周边绿化面积将达200m2，绿化率8.6%。通过加强绿化，植树种草既可以净化空气、降低噪声，又可美化厂容厂貌，改善当地生态环境，不会对当地生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：定州市金业金属制品有限公司年加工600吨铁丝项目。 （2）建设单位：定州市金业金属制品有限公司。 （3）项目性质：新建，补办环评手续。 （4）建设地点：项目位于定州市李亲顾镇留宿村村北250米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°21′22.72″，东经115°04′11.10″。项目北侧为留宿村乡村路，西侧和南侧均为空地，东侧隔路为小型丝网厂。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积2300平方米（3.45亩），土地类型为李亲顾镇建设用地。该项目建设符合李亲顾镇乡镇企业用地发展规划，定州市李亲顾镇人民政府已出具了项目占地证明。 （6）项目投资：项目总投资48万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的6.3%。 （7）项目规模：年加工600吨铁丝。 （8）建设期及建设阶段：项目已建成，目前处于补办环评手续阶段。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为10人，项目年工作日为300天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 1.2项目选址 项目位于定州市李亲顾镇留宿村村北250米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°21′22.72″，东经115°04′11.10″。项目北侧为留宿村乡村路，西侧和南侧均为空地，东侧隔路为小型丝网厂。 周边环境敏感点：项目南距定州市李亲顾镇留宿村250m，西南距李新庄村750m，西距七堡村1500m，北距西张谦村1570m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 1.3、建设内容 - 本项目由主体工程、公用工程、办公生活设施，其中，主体工程主要建设拔丝加工车间两座，车间内包括生产区、原料堆放区和成品堆放区，公用工程中供电和供水设施由定州市李亲顾镇统一供给，本项目厂区内不建取水井；办公生活设施主要建设办公室和职工临时休息室，由于项目工人来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1400m2。 - 1.4、项目衔接 （1）给水 项目用水主要包括生活用水和拔丝冷却用水，总用水量为2.0m3/d（600m3/a），其中，生活用水为0.6 m3/d（180m3/a），拔丝冷却用水1.4 m3/d（420m3/a）。项目从定州市李亲顾镇集中供水引入一根给水管线，可以满足本项目用水量的需要。另外给水管路水压0.2Mpa，能够满足生产、生活用水水压要求。 （2）排水 项目加工过程中设备循环冷却水循环使用，不外排。由于项目工人来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活污水，产生量0.48m3/d（144m3/a）。由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。 （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房。冬季生产车间不取暖，办公生活取暖采用电空调，可以满足本项目采暖需要。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市李亲顾镇变电所，本项目全厂生产用电负荷等级为二级，全厂年总用电量约为30万kWh，能够满足用电需求。 2、区域环境质量现状 评价区域环境质量现状概述如下： （1）环境空气 本区环境空气质量较好，SO2、NO2小时平均浓度、SO2、NO2、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 本项目冬季生产车间不取暖，办公生活取暖采用电空调，因此不设燃煤锅炉房等设施。生产过程中拔丝生产设备采用水箱拔丝机，金属丝经水槽浸湿后拔制，也不产生工艺粉尘等，因此本项目无废气污染源，不会对环境空气产生污染影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目无生产废水产生，废水主要为职工盥洗污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，由于生活污水水质简单，且废水产生量很小，因此，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排，不会对当地水环境造成不利影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目投入使用后，噪声源主要为拔丝机加工过程中产生的噪声，噪声源强在80～85dB（A）之间。在噪声控制方面采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。同时项目加工车间主要噪声源距离环境敏感点均在250m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 （4）固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为生产过程中产生的废品和边角料以及职工生活垃圾。其中生产中产生的废品和边角料可作为废品外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 4、产业政策符合性 本项目行业类别为金属丝绳及其制品的制造，项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》中“鼓励类”、“限制类”和“禁止类”，为允许类；拟采用的工艺和设备均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》；项目不属于《河北省区域禁限批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中规定的禁限批建设项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 5、总量控制指标 按照《国家环境保护“十二五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a和NH3-N 0t/a。 6、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 （1）使项目的环保措施落实到位，建议定州市金业金属制品有限公司派专人统一负责项目日常环境管理工作，使环保工作做得更好、更协调。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 预期效果; 投 资 (万元). 水 污 染 物; 生活污水; 用于泼洒厂区地面抑尘; 不外排; --. 噪 声; 水箱拔丝机产生的机械噪声; 采用厂房隔声、基础减振等降噪措施; 厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2.0. 固 废; 边角料; 作为废品外售; 妥善处置率100%; 1.0. 废品; 作为废品外售. 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 合计; 3.0. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 占地证明 附件2 建设项目审批登记表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市金业金属制品有限公司年加工600吨铁丝项目

建设单位：定州市金业金属制品有限公司

编制日期：2014年2月