建设项目环境影响报告表

项  目  名  称: 金域城住宅小区（8#、12#、14#）项目

建设单位(盖章):   河北东升房地产开发集团有限公司

编制日期  2014 年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 金域城住宅小区（8#、12#、14#）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北东升房地产开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨东升 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 冯经理 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河北东升房地产开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18617771819 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 原定州市兴华齿轮制造有限公司 定州市兴定路南侧规划路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州市发展改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 定发改投资备字 （2013）032号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 房地产开发经营K7210 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10150 （合15.225亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | 3418 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 7000 |  | 其中环保投 资（万元） |  |  | 50 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  |  | 0.71% |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2016年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 河北东升房地产开发集团有限公司投资建设的金域城住宅小区项目是定州市火车站区片改造项目。该项目占地为原兴华齿轮制造有限公司厂区，原齿轮厂经政府和有关部门批准依法实施破产。现破产安置工作均已完毕，在定州市唐河循环经济工业园区建设了新厂并已全部搬迁完毕。接受环评委托时，项目占地已拆迁完毕，现状为空地。河北东升房地产开发集团有限公司投资7000万元建设金域城住宅小区（8#、12#、14#）项目，总建筑面积约2.9万m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号）的有关规定，定州市环境保护局要求该项目编制环境影响报告表。河北东升房地产开发集团有限公司于2013年12月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2项目地理位置 本项目位于原定州市兴华齿轮制造有限公司，定州市兴定路南侧规划路以南。项目东侧为规划道路，南侧为金域城小区7#楼，西侧为11#、13#楼，北侧为17#楼。距离项目较近的敏感点为北侧70m悦明园小区。 本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3项目投资及建设内容 该项目总投资7000万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.71%。 项目总用地面积10150m2，总建筑面积约2.9万m2，主要建设高层住宅楼1栋，多层住宅楼2栋。 主要经济技术指标见表1。主要建筑指标见表2。 表1 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 10150; 约15.225亩. 2; 总建筑面积; m2; 2.9万; --. 3; 地上建筑面积; m2; 23612.58; --. 4; 住宅面积; m2; 23612.58. 5; 地下建筑面积; m2; 5849.79; --. 6; 其中; 地下车库; m2; 2359.22; 地下停车位172个. 地下室; m2; 3490.57; --. 7; 绿化面积; m2; 3418; 绿化率33.7%. 8; 居住用户; 户; 208; 每户按3.2人计. 9; 居住人口; 人; 667; --. 10; 建筑密度; %; 14.89; --. 11; 容积率; --; 3.47; --. 表2 主要建筑指标一览表 项目; 楼号; 层数（地上/地下）; 面积（m2）; 高度（m）. 高层住宅; 8#; 29（27/2）; 18710.75; 77.8. 多层住宅; 12#; 7（5/2）; 5337.64; 16.95. 14#; 7（5/2）; 5054.76; 16.95. 4 项目主体工程及平面布置 本项目主体工程为高层住宅楼1栋，多层住宅楼2栋，地下建筑及配套公建等。除此之外，还建有配套的供电、供热、燃气及给排水设施。 3栋住宅楼南北排列，北侧为14#楼，向南依次为12#、8#。 项目平面布置图见附图3。 5 公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目给水由定州市自来水公司供给，直接由市政给水管网接入，水质、水量能够满足项目用水要求。项目用水主要是居民生活用水及绿化用水。 参考《河北省用水定额（DB13/T1161.3-2009）》的用水标准，并结合当地实际用水情况，本项目居民人均用水指标按110L/人·d计，住宅小区生活用水量为73.37m3/d；绿化用水按0.6m3/m2·a计，则用水量为2050.8m3/a（折合每天为5.62m3）；则本项目总用水量为78.99m3/d。 ②排水 项目排水采取雨、污分流系统，雨水经雨水收集系统流入市政雨水管网；生活污水排放量按用水量的80%计，排水量58.70m3/d（21425.5m3/a）。绿化用水全部消耗，不外排。生活污水经化粪池处理后，经城市污水管网进入定州市铁东污水处理厂进一步处理。 本项目具体给水、排水情况见表3，水量平衡见图1。 表3 给水、排水情况一览表 序号; 用水类型; 用水指标; 规模; 用水量 （m3/d）; 排放量 （m3/d）. 1; 居民生活用水; 110L/人·d; 667人; 73.37; 58.70. 2; 绿化用水; 0.6m3/m2·a; 3418 m2; 5.62; 0. 3; 合计; 78.99; 58.70. -14.67 居民生活用水 58.70 73.37 化粪池 58.70 新鲜水78.99 -5.62 绿化用水 5.62 定州市铁东污水处理厂 图1 本项目水量平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目电源由定州市供电公司提供。供电电源将10KV高压线引至总变配电室，进户导线采用W22型0.6/1KV铠装电力电缆地下直埋引入，电压为380/220V。 （3）供热 项目冬季采暖采用水源热泵机组+室内地板辐射的采暖方式，不建设燃煤锅炉，且定州市水利局对本小区的水源热泵系统已做出批复（见附件）。 金域城住宅小区整体项目（本项目仅为8#、12#、14#楼）建设水源热泵井26口，其中水源热泵取水井7口，回灌井14口，备用井5口。项目运营期间取用第四系浅层地下水作为水源热泵热源，年取水量为97.52万m3（541.8 m3/d），抽水、回灌比例为 1:2。 （4）供气 本项目小区居民用气采用天然气，由陕京天然气京石支线定州分输站供应。按每户每天耗气量0.6m3计，年耗气量约为4.56万m3。 6产业政策 本项目为普通住宅建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类或淘汰类项目，符合国家产业政策。 本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 定州市发展改革局为本项目出具了备案证，证号：定发改投资备字（2013）032号。 7选址合理性分析 （1）总体规划分析 本项目占地面积10150m2，土地性质为城镇住宅用地，定州市国土资源局为本项目出具了国有土地使用证（定国用[2013]第053号，见附件）；定州市城乡规划管理局为本项目出具了 规划设计条件（见附件），项目用地符合城乡规划要求。 （2）基础设施条件分析 本项目供电、供水、道路等基础设施配套比较齐全。给水由城市供水管网直接接入，项目所在地给排水管网对本项目均有可达性，项目产生的生活污水经化粪池处理后可直接排入城市污水管网。 （3）环境条件分析 本项目位于原定州市兴华齿轮制造有限公司，定州市兴定路南侧规划路以南。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该项目在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 综上所述，本项目厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目占地为原定州市兴华齿轮制造有限公司，接受环评委托时，项目占地已拆迁完毕，现状为空地，无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 定州市位于东经114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于原定州市兴华齿轮制造有限公司，定州市兴定路南侧规划路以南。项目东侧为规划道路，南侧为金域城小区7#楼，西侧为11#、13#楼，北侧为17#楼。距离项目较近的敏感点为北侧70m悦明园小区。 本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2 地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。 建设项目区域地形平坦开阔，便于建筑物构筑。 3 气象气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 4 水文地质 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。目前以开采浅层地下水为主，经分析研究本区的水文地质剖面图，根据含水层岩性及其赋存特征，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以110～140m深度为界。 ①浅层地下水 项目区域属潜水～微承压水，底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大，底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般为15～25m。 浅层地下水可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，称为第Ⅰ含水层组。下段多为粘性土与砂砾石互层，含水层厚度一般30～70m，称为第Ⅱ含水层组，属上更新统承压水，由4～7层组成。浅层地下水底板埋深110～140m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部的相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。 浅层地下水的补给、径流和排泄：唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、排泄、径流三个区，补给主要来源为为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 ②深层地下水 深层地下水属承压水，根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状将深层地下水可分上下两段： 上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50 m3/h·m。 下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。 深层地下水的补给、径流及排泄条件：深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67‰～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 区域水文地质条件详见图2。 图2-1 项目所在区域水文地质图 5 地表水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。 沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂的进水标准，经定州市市政污水管网入定州市铁东污水处理厂进一步处理，最终排水入小清河。 5 工程地质 定州市地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带，冀中平原是一个复合型断陷盆地。从燕山运动时期开始，本区垂直升降运动趋于强烈，使古生代的构造更加复杂化，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，在中生代的构造基础上进一步分化，凹陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，区内的差异活动更为而显著，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，因受NNE向活动断裂控制，形成NNE向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元，加之受NW向活动断裂的控制，在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。 本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500-580m，自下而上分为下更新统、中更新统、上更新统及全新统。 ①下更新统（Q1） 覆盖于第三系地层之上，底板埋深500～580m。为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，含钙核，局部有钙化层，锰染、锈斑较发育。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度20～220m，砂层厚度：90～110m。 ②中更新统（Q2） 底板埋深290～360m，为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的沉积物。土层多呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度130～170m，砂层厚度：85～95m。 ③上更新统（Q3） 底板埋深150～185m，为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以灰黄色为主色调，结构一般较疏松，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。砂层岩性西部以粗砂为主，含砾石，中部以中砂为主，东部局部地带以细砂为主，呈灰黄色，松散，沉积厚度130～145m，砂层厚度：70～95m。 ④全新统（Q4） 底板埋深25～40m，为一套冲洪积、湖积的沉积物。土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，钙含量较高。砂层以中砂、细砂为主，松散，砂层厚度5～10m。 拟建项目场地内及附近无影响场地稳定性的地质构造，也未发生无不良地质作用，地质环境未受破坏，场地稳定，为可进行建设的一般地段。 区域工程地质条件详见图3。 图3 项目所在区域地质图

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1 社会环境概况 定州市是河北省中部区域中心城市，河北省省直管副地级市，京津冀经济区重要节点城市，河北省第十二大城市，建成区面积38.5平方公里，市区人口近40万。定州市现管辖6个乡、15个镇、1个民族乡、3个城区，1个工业园区（铁西区），1个省级新区（唐河循环产业新区），486 个村街、31 个社区；总面积 1274平方公里，总耕地115.56万亩；总人口130万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万。 定州市工农业较为发达，工业以建材、化工、农药、食品加工、服装加工为主；农业主要农产品为玉米、小麦、甘薯等，经济作物有花生、棉花、蔬菜和果木等。该市交通发达，京深高速公路、107国道和京广铁路纵穿南北，神黄铁路、定河公路横贯东西。 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食72.9万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 2 定州市铁东污水处理厂概况 定州市铁东污水处理厂位于定州市南城区尹家庄村北200m处，厂区中心地理坐标为北纬38°30′12″、东经115°02′27″，采用CAST工艺，设计日处理生活和工业污水40000m3，设计进水水质：COD≤350mg/L、BOD≤200mg/L、SS≤200 mg/L、氨氮≤40mg/L、总磷≤6mg/L。经处理后污染物排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。即COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，pH6～9。定州市铁东污水处理厂已于2009年12月通过了河北省环境保护局验收，现运行正常，随着污水系统的完善和污水处理厂的建设，城市污水经过管网收集后全部排入小清河。 本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂的进水标准，经定州市市政污水管网入定州市铁东污水处理厂进一步处理。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 空气环境质量现状 本项目所处区域内环境空气质量较好，主要大气污染物PM10、SO2、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 2 地下水环境质量现状 区域地下水功能为生活饮用水及工农业用水，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3 声环境质量现状 本项目位于定州市城区，声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。项目附近的敏感点为北侧、西侧、南侧的金域城小区和北侧70m悦明园小区。 具体保护目标及保护级别见表4。 表4 环境保护目标及保护级别 阶段; 环境要素; 保护对象; 相对方位; 距离; 保护目标. 施工期; 大气环境; 金域城小区; 紧邻; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 悦明园小区; N; 70m. 声环境; 金域城小区; 紧邻; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 悦明园小区; N; 70m. 营运期; 大气环境; 本小区居民; --; --; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； PM1024小时平均150μg/m3 SO21小时平均500μg /m3，SO2 24小时平均150μg /m3 NO21小时平均200μg /m3，NO2 24小时平均80μg /m3 （2）区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 2类： 昼间60dB(A)， 夜间50dB(A) （3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； pH 6.5-8.5 总硬度≤450mg/L 溶解性总固体≤1000mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - （1）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求； - 三级标准： COD 500mg/L SS 400mg/L - 定州市铁东污水处理厂进水水质要求： - COD 350mg/L SS 200mg/L 氨氮 40mg/L - （2）噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； - 2类： 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) - （3）施工噪声：执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准； - 昼间70dB(A) 夜间 55dB(A) （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。经计算，污染物总量控制建议指标如下： COD：5.36t/a；氨氮：0.54t/a。 SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

平整地面 建设施工 基础开挖 扬尘、噪声 扬尘 废水、固废 扬尘 运行使用 废气、噪声 废水、固废 施工期 营运期 工艺流程简述(图示)： 图2 工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1 施工期 （1）废气：主要是在平整地面、地基挖掘及回填、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等过程中产生的扬尘。 （2）废水：主要是建设施工过程中产生的设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员产生的生活废水。 （3）噪声：主要来源于建设施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 （4）固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾、弃土及施工人员产生的生活垃圾。 2 营运期 （1）废气：主要是小区汽车尾气及居民生活垃圾恶臭。 （2）废水：主要是小区居民产生的生活污水。 （3）噪声：主要是小区加压水泵、电梯房等设备噪声和小区内车辆噪声。 （4）固废：主要是小区居民产生的生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气灶 | 燃料废气 | 少量 | 少量 |
|  | 恶臭 | 垃圾恶臭 | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | CO | 3.94mg/m3 | 3.94mg/m3 |
|  |  | HC | 0.12mg/m3 | 0.12mg/m3 |
|  |  | NO2 | 1.70mg/m3 | 1.70mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L 7.50t/a | 250mg/L 5.36t/a |
|  |  | SS | 250mg/L 5.36t/a | 150mg/L 3.21t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.64t/a | 25mg/L 0.54t/a |
| 固 体 废 物 | 小区居民 | 生活垃圾 | 122t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目在施工期的噪声源主要是施工时产生的机械噪声，其噪声值可达90dB(A)。项目在运营期间的噪声源主要是加压水泵房、电梯房等设备噪声及车辆噪声，噪声值在75-90dB(A)左右。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目地处城镇，生态环境现状一般。项目对生态环境的影响主要是占地，占地10150m2。项目建设后，部分土地用于绿化建设，增加绿地面积，增加植被覆盖率和植物的生产量，有利于保护所在区域的生态环境质量。 因此，该工程建设后，通过大面积的绿化后对生态环境影响很小，相反还可以增加绿化率，有利于生态环境的改善。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： - 1 施工扬尘 本次施工期产生扬尘的作业有挖掘、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等。 施工期挖填土方、装卸运输沙石、水泥等建筑材料，这些活动会造成施工现场产生扬尘，使周围环境空气中TSP浓度增高，在风大天气时影响更大。施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，本评价采用类比有关单位进行的现场实测资料进行综合分析。表5和表6列出了北京市环科所和石家庄市环境监测中心对施工现场扬尘所做的实测数据。 表5 北京某建筑施工工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测位置; 工地上风向 50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表6 石家庄市某施工现场大气TSP污染情况 单位：mg/m3 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 由表5、表6可见，施工扬尘在未采取治理措施的情况下污染较严重，且距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大。 因此，为减少工程扬尘对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）在施工过程中在施工现场周围设不低于1.8m的围障，将施工工地与现有建筑隔开，并定期在场区进行洒水抑尘，尤其当风速大于4级时，应停止施工作业。 （2）运输建筑垃圾和建筑材料的车辆应有遮挡措施，场区地面应进行硬化处理，同时车辆驶出场区前要将轮胎上的泥土冲洗干净，避免运输过程产生扬尘，并设专人对场区尤其是道路进行清扫、洒水。 （3）施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多工序选择在无大风的天气进行，原材料堆放在固定位置，建筑垃圾及时运走，以便采取防尘措施。 总之，只要加强管理，施工过程严格按照河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建筑施工扬尘治理15条措施的通知》的相关要求进行，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 - 2 施工噪声 施工期的噪声主要来自现场各类机械设备及运输车辆的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、噪声值较高等特征。 物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各个阶段的各类建筑施工机械源强见表7。 采用点源衰减模式，预测声源至受声点的几何发散衰减（不考虑声屏障、空气吸收等衰减），预测结果见表8。 表7 施工机械源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值; 序号; 设备名称; 噪声值. 1; 装载机; 95; 5; 混凝土振捣器; 105. 2; 挖掘机; 95; 6; 升降机; 80. 3; 推土机; 86; 7; 电锯; 100. 4; 打桩机; 100; 8; 运输车辆; 94. 表8 各施工阶段主要噪声源状况 机械名称; 不同距离处的噪声值预测dB（A）. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 装载机; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49. 挖掘机; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49. 推土机; 72; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 打桩机; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54. 运输车辆; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 48. 混凝土振捣器; 91; 85; 79; 75; 73; 71; 65; 59. 电锯; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 54. 升降机; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 34. 将上表预测结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相对照可以看出： 项目在施工期间，除了打桩机、混凝土振捣器及电锯外，其他机械运行时噪声昼间距工地20m，夜间100m即可满足施工场界噪声限值的要求；夜间禁止使用混凝土振捣器及打桩机进行作业。电锯噪声值较高，昼间距施工现场30～40m处可达到施工场界噪声限值要求，夜间则需100～200m衰减才可达标。 由于本项目北侧70m为悦明园小区，施工期噪声会对其产生一定的影响。因此，本环评建议在施工前与周边居民协调好，取得居民的支持与理解；施工场地选在项目场地西北角，远离项目南侧居民，建设单位和施工单位必须加强环境管理，制定必要的防治措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定。施工期影响不是长期影响，施工期结束后，施工影响也随之消失。 本环评建议在施工建设、装修阶段使用低噪音设备，做好设备检修工作；合理安排施工时间；禁止运输车辆鸣笛，最大限度减少对周围环境及工作人员和附近居民的影响。建议采取以下措施： （1）合理安排施工时间，禁止午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-6：00）作业； （2）避免同一地点安排多种高噪声设备，造成局部声级过高； （3）设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械要定期维护； （4）按规章制度操作机械设备。在模板及支架拆卸过程中减少撞击噪声。尽可能不用指挥哨子等作业，使用现代化工具指挥作业； （5）对位置固定的机械设备，要尽量进入棚内作业的； （6）施工期应尽量避开周围居民休息时间；施工场地选在项目场地中央； （7）事前应于与有关部门联系，拟定物料运输车辆行车路线，尽可能避开有敏感点和车量拥挤路段以及交通高峰时段。不能避开的敏感地区，应减速、禁止鸣笛。对运输车辆要经常维修、保养。 通过采取以上措施，可将施工期噪声降至最低，施工噪声对周围环境敏感点产生的影响会大大减轻。 - 3 施工废水 - （1）生产废水 施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，可设置一集水池专门收集此废水，该废水在集水池内经沉淀后可循环回用于设备冲洗和水泥养护，还可以用于路面泼洒，此废水不外排，不会对地表水产生影响。 - （2）生活废水 生活废水主要是施工人员日常洗漱废水，该废水主要污染物是COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期间产生的废水经严格控制其排放后，不会产生较大影响。 - 4 固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。对于在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料如钢筋头、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其他不可回收的建筑垃圾运至垃圾填埋场作填埋处理。另外，施工人员还将产生一定量的生活垃圾，生活垃圾有专人清扫收集，用专用封闭车辆送至垃圾处理场卫生填埋。 总之，施工期产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 - 5 施工生态环境影响分析 本项目建设工程占地面积10150m2，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层收到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。但因建设项目所处区域地势平坦，不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，土地利用功能得以改变，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 - 6 控制装修施工期污染的建议 （1）本项目建设过程中使用非金属建筑材料包括砂、石、砖、商品混凝土、预制构件等；非金属装修材料包括装修卫生间、浴室用的建筑陶瓷、石材等，其放射性指标执行现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》的规定。 表9 非金属建筑材料放射性指标限量表 测定项目; 限量. 内照射指数（IRa）; ≤1.0. 外照射指数（Ir）; ≤1.0. 表10 非金属装修材料放射性指标限量表 测定项目; 限量. A; B. 内照射指数（IRa）; ≤1.0; ≤1.3. 外照射指数（Ir）; ≤1.3; ≤1.9. （2）民用建筑工程室内胶粘剂分为水性和溶剂型胶粘剂，本项目所使用的胶粘剂应符合下列限量：水性胶粘剂TVOC≤50g/l和游离甲醛≤1g/l，溶剂型胶粘剂TVOC≤750g/l、苯≤5g/kg。 民用建筑工程室内所使用的水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂TVOC≤200g/l，游离甲醛≤0.5g/kg。 建设单位使用下述限量材料，才可达到《室内空气质量标准》（GB18883-2002）标准的要求： 苯＜0.11mg/m3，游离甲醛＜0.10mg/m3，氨≤0.2mg/m3，氡＜400Bp/m3。 在使用达到上述质量要求的材料后，施工期装修对环境产生的影响不大。

营运期环境影响分析： 1 环境空气影响分析 本项目废气主要为小区汽车尾气及垃圾恶臭。 （1）汽车废气 本项目设有一座地下车库（172个车位），汽车尾气中的主要成分有CO、NOx、和总碳氢（THC）。目前我国汽车出厂即达到国家机动车尾气控制标准要求，根据项目性质，本项目车库内车辆多为小汽车，使用的燃料为无铅汽油。经污染源强分析，排气口处汽车尾气中污染物CO、NOx、THC污染源强很小。排气口处废气再经空气稀释和扩散后，边界处满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 另外地下车库设置独立的送风、排风系统，换气次数4次/h，设置2个排气口。建设单位应注意在设置排气口位置时，应远离住宅，可设置在住宅内绿地区域内，且出口不应朝向临近建筑物和公共活动场所，排风口应设于主导风向的下风口，并以建筑小品等形式加以美化，排气口离室外地坪高度应大于2.5m，并作消声处理。 综上分析，本项目地下车库排放的汽车尾气不会对小区内居民产生不利影响。 （2）恶臭 本项目中产生的恶臭为居民生活垃圾恶臭。 为减小恶臭对周围环境及居民的影响，垃圾收集点采用密闭带盖分类塑料垃圾桶储存收集垃圾，并用塑料袋分装。装车时将用塑料袋分装的垃圾直接倾倒入垃圾运输车。因此，从收集到装车转运的整个过程，垃圾不外露，几乎没有恶臭污染物的泄漏。所以，各收集点不会对周围环境保护目标造成恶臭污染。另外建议本项目垃圾收集点中心源周围种植乔—灌—乔结合的绿化隔离带，在小区其他空地种植草坪、花卉等；由此可减少恶臭对周围环境及居住人员的影响。 综上所述，该项目运营过程中产生的废气采取相应的治理措施后不会对周围环境产生明显影响。 2 水环境影响分析 （1）地表水影响分析 本项目废水主要为小区居民产生的生活污水。废水经小区化粪池处理后经城市污水管网进入定州市铁东污水处理厂处理。 废水经化粪池处理前后水质变化情况见表11。 表11 化粪池处理前后水质参数一览表 指标; COD; NH3-N; SS. 进水浓度（mg/L）; 350; 30; 250. 排水浓度（mg/L）; 250; 25; 150. 去除率（%）; 28.6; 17; 40. 执行标准（mg/L）; 350; 40; 200. 由表11可知，经化粪池处理后，外排COD浓度为250mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，SS浓度为150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准，同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求。 本项目废水排放量为58.70m3/d（21425.5m3/a），外排废水经城市污水管网进入定州市铁东污水处理厂处理，不直接外排。 因此，本项目运营过程中产生的废水不会对地表水环境产生明显影响。 （2）地下水环境影响分析 ①地下水污染的主要途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析与地质情况分析，本项目可能存在的主要污染方式是渗入型污染。本项目废水特征污染物有COD、氨氮、SS。具体污染途径有如下几种： a化粪池四周及底部的渗漏； b污水输送管道的跑、冒、滴、漏。 ②地下水污染影响因素分析 a区域地质条件：地下水能否被污染以及污染程度的大小，与本区域环境地质条件有关，特别是包气带的地质结构、厚度、岩性、渗透系统等。 b污染物的理化性质：决定了其在地理化学环境中迁移能力。 ③对地下水环境的防护对策和措施 本项目由定州市自来水公司供水，不直接开采地下水，不会引起地下水流场和地下水位变化，不会导致环境水文地质问题；由以上分析本项目对地下水环境的影响主要表现为化粪池四周及底部的渗漏，污水输送管道的跑冒滴漏，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，废水通过包气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要污染途径，只要做好厂区防腐防渗工作，可有效避免地下水受到污染。 本工程为防止废水对地下水跑、冒、滴、漏对地下水环境造成不利影响，采取如下防渗措施： a化粪池采用玻璃钢结构，其地基为素土夯实，压实系数＞0.95；四周池壁为1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面厚20mm。 b污水排放管道全部采用防渗耐腐蚀管材UPVC（硬聚氯乙烯）塑料管道。 综上所述，项目在采取以上措施后可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁，项目产生的废水不会对地下水环境产生明显影响。 ④地下水环境影响分析 a污水管路影响 污染物通过降水、河流、沟渠等垂直渗透途径进入包气带，在通过包气带物理、化学、生物作用，经吸附、转化、迁移和分解转至地下水。由此可知，包气带是联接地面污染源与地下含水层的主要通道和过滤带，既是污染的媒体，又是污染的防护层，地下水能否被污染以及污染程度取决于包气带的岩性、组成及污染物的种类。包气带防护能力与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关。若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件就差，那么污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。 本项目废水主要为生活污水和商业废水，污染物主要是COD、SS、氨氮，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土（SS被截留），再进入包气带。评价区域包气带厚度较厚，对于有机物，随入渗水进入包气带后，一方面被土壤颗粒、粘土吸附、凝聚、离子交换、过滤而被截留，另一方面由于土壤颗粒、粉质粘土具有疏松、多孔的特性，适于微生物的生长繁殖，在微生物的作用下，有机物被降解。 本项目采取有效的防腐防渗措施，可有效避免地下水受到污染。 b水源热泵系统 金域城住宅小区项目冬季取暖采用水源热泵系统，拟建设26口水源热泵井（7抽14灌，5备），项目水源热泵取水井单位小时出水量为77.4m3/h，3月1日至3月15日、11月15日至11月30日，每日开启12h，12月至2月每日开启16h，冬季取暖120d，水源热泵冬季取暖用水量为541.8m3/h（合97.52万m3/a），通过密闭管路进入回灌井，全部同层等量回灌。要求单井回灌量为38.7m3/h。 Ⅰ正常工况下，项目水源热泵系统运营后，建设方以及水源热泵设计方通过事前、事中、事后等不同阶段以及水源热泵系统年检等措施管理维护好水源热泵系统，避免出现水源热泵系统制冷剂泄漏污染地下水的问题。 项目水源井按照水利部门要求做好封井、填充等密封工作，井口高出周围地面50cm，并设置井台井盖以防雨污水等进入污染地下水。 地下水抽灌系统取水管道为国标螺旋焊接钢管和焊接钢管，采用橡塑保温管壳保温。项目管道为惰性材料，可耐多种化学介质侵蚀，不需防腐保护，不发生腐烂、生锈和腐蚀现象，管内不滋生细菌，柔韧性强，抗压性好，内壁光滑，流体阻力小，易于焊接。在整个抽灌过程中，井水始终在闭合环路内循环，不与外界媒质发生直接接触，只与热泵机组换热系统发生间接热量交换，因此水质不会受到污染；项目安装水源热泵取水、回水流量计，实时监控取水回水流量，确保地下水无差量回灌。 水源热泵系统供暖设备及及管道符合国家相关标准规范的要求，在采取以上维护措施情况下，项目取水和回水全部是闭路系统，不会造成地下水水质的污染及水量损失问题。 Ⅱ非正常工况 项目水源热泵系统最不利工况下为一次换热系统制冷剂的泄漏工况，制冷剂泄漏与水系统混合造成对地下水的污染。 项目安装水源热泵系统监控预警系统，回水系统中设置事故水池。一旦发生制冷的泄漏，系统压力异常，水源热泵中央控制系统报警异常工况，系统自行关闭水源热泵系统，立即关闭回水阀并开启事故阀门将混入制冷剂的水排入事故池中，及时解决制冷剂泄漏问题。因此，在采取预警系统措施下，水源热泵系统在非正常工况下不会造成地下水水质的污染。 综上分析，建设项目场区地下水敏感性弱，污染物排放简单，在落实以上地下水保护措施后，本项目污染物对地下水环境影响较小。 3 声环境影响分析 项目建成后噪声主要来源于加压水泵、电梯房等设备噪声以及小区内汽车噪声。为了控制噪声污染，本项目将设备全部安置在厂房内，并对设备进行了基础减振。 （1）加压水泵房内水泵及电梯房设备运行时噪声级在75-80dB（A），本项目采取地下布置，设备间设吸音板及隔声门进行隔声降噪，水泵设基础减震，采取上述措施后，可降噪35 dB（A），室外噪声值在50 dB（A）以下，对周围环境影响不大。 （2）为避免使小区内声环境受到影响，小区管理部门应采取有效措施控制机动车进入小区内部。小区内道路设置缓冲带，使车辆进入小区后降低速度，以减少噪声。小区内设立机动车禁鸣标志。 设备产噪声级及噪声防噪措施见表12。 表12 主要设备噪声源强及降噪效果一览表 序号; 噪声源; 源强dB(A); 控制措施; 降噪 效果. 1; 加压水泵; 70; 地下隔声、减震; 30dB(A). 2; 电梯房; 70; 设隔音门、吸音板; 35dB(A). 3; 机动车; 70; 降速、禁鸣; 30dB(A). 本项目采用低噪声设备、墙体内壁吸声等降噪措施，噪声衰减值在30-35dB（A）之间，再经距离衰减后，设备噪声对距离最近居民住宅贡献值低于40dB（A），贡献值较小，边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周围居民住宅声环境质量影响不大。 因此，项目营运后产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 4 固体废物影响分析 项目产生的固废主要是小区居民产生的生活垃圾。 生活垃圾产生量可按下式计算： G=K×N×P×10-3 式中：G—生活垃圾年产量（t/a） K—人均排放系数（kg/d·人） N—人口数（人） P—年工作天数（d） 本小区居住人数为667人，人均排放系数取0.50kg/d·人，经计算年产垃圾量为122t/a。 本项目不设垃圾道，实行垃圾袋装，分类收集，在各楼前集中设分类垃圾收集桶，分别按可回收和不可回收垃圾，由清洁人员每天分类收集至小区垃圾转运站，由环卫部门每天派车运至垃圾场统一处理。垃圾袋及垃圾箱可避免垃圾收集、存放过程中对周围环境的污染影响，并实现资源的综合利用，只要管理到位，不会对居住环境产生明显影响。 综上所述，项目产生的生活垃圾对周围环境影响很小。 - 5 外环境对本项目环境影响分析 外环境对本项目环境的影响主要是项目界外人流、交通噪声对本小区内临街居民的噪声影响。本项目东侧临规划路，临街的住宅楼采取对外墙加装吸声材料和双层玻璃进行隔声，在采取墙体和窗户隔声后，人流和车辆噪声不会对小区居民的正常生活产生较大影响。另外，建议建设单位与相关部门提前协商做好道路行道树的种植，并且进出口均设置减速带装置，从而降低过往车辆车速。 小区周围底商将按照环保和“不扰民”的原则进行控制，不设立饮食业、音响业、娱乐业经营场所等高噪声商业，商业门脸的开发经营须征求小区居民（尤其所在单元楼居民）的意见，因此小区底商不会对小区产生噪声影响。 机动车辆进出小区时产生交通噪声，声压级65～75dB(A)。小区制定了“限速”“禁鸣”等制度，减少小区进出车辆产生的交通噪声对小区居民的影响。 采取上述措施后，外环境对本项目环境不会产生较大影响。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | NH3、H2S | 分类袋装、封闭箱体的垃圾箱 | —— |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NO2 | 车库安装送、排风设施，小区内进行绿化 | —— |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 经化粪池处理后，最终排入定州市铁东污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 小区居民 | 生活垃圾 | 分类定点放置，再由环卫部门统一集中处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 加压水泵房采取地下布置，电梯间等设备间设吸音板及隔声门进行隔声降噪，水泵采取基础减震，控制机动车进入小区内部，小区内设立机动车禁鸣标志。采取上述措施后，小区内声环境不会受到较大影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目施工期间将对周围环境产生一定的影响，但随着项目的建成，绿化面积可达3418m2，绿化率达到33.7%，绿化模式为乔、灌、花、草等相结合，可与周围环境较好的结合，从而可美化环境，改善生态，减轻污染。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 - 1 项目概况 河北东升房地产开发集团有限公司投资7000万元建设金域城住宅小区（8#、12#、14#）项目，主体工程为高层住宅楼1栋，多层住宅楼2栋、地下建筑及配套公建等。项目总占地10150m2，总建筑面积2.9万m2，建设居住户数208户，安排居住人数667人。 - 2 产业政策 本项目为普通住宅建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类或淘汰类的项目，符合国家产业政策。另外，本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，符合河北省政策要求。 定州市发展改革局为本项目出具了备案证，证号：定发改投资备字（2013）032号。 3 选址情况 本项目用地为城镇住宅用地，用地符合定州市城乡规划要求，该项目周边基础设施完善，项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。因此，本项目厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件等方面来看，选址合理可行。 - 4 施工期环境影响评价结论 （1）施工扬尘：本项目在施工过程中对弃土堆场采取四周加设围墙，必要时对弃土进行遮盖和洒水抑尘等施；运输建筑材料的车辆要加盖篷布，防止沿途撒落，必要时对路面采取清扫并洒水抑尘的措施。 （2）施工废水：施工设备冲洗废水和水泥养护废水回用不外排，施工人员生活废水用于施工场地的泼洒抑尘，不随意排放。 （3）施工噪声：施工期合理安排施工时间，建筑机械设备采取减震、隔声降噪等措施，以降低施工噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）施工固废：建筑垃圾及生活垃圾回收或填埋，弃土回填地基或用于项目铺路及绿化用途。采取上述措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 - 5 营运期环境影响评价结论 （1）环境空气 本项目废气主要为汽车尾气及垃圾恶臭。 本项目地下车库设置独立的送风、排风系统，汽车尾气扩散条件较好，并且车库废气排放口周围设置绿化；小区内产生的垃圾实行分类袋装，投入垃圾箱，垃圾箱均采用密闭式箱体，并及时清运至环卫部门指定垃圾处理场，不在小区内长期堆放，同时小区内进行大面积绿化，净化空气，如此能够有效遏制垃圾恶臭的产生。 因此，本项目产生的废气不会对周围大气环境产生影响。 （2）水环境 ①地表水 本项目产生的废水主要是居民产生的生活污水。废水排入小区化粪池处理，经化粪池处理后外排废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求，经城市污水管网排入定州市铁东污水处理厂。 因此，本项目营运过程中排放的废水不会对地表水产生明显影响。 ②地下水 为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，必须采取以下严格的防渗措施：①化粪池采用玻璃钢结构，其地基为素土夯实，压实系数＞0.95；四周池壁为1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面厚20mm。②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。 采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。 （3）声环境 项目建成后噪声主要来源于加压水泵、电梯房等设备噪声和小区内车辆噪声。本项目将产噪设备全部安置在地下隔声间，并对设备进行了基础减振；电梯间等设备间采用隔音门和吸音板；控制机动车进入小区内部，小区内设立机动车禁鸣标志。采取上述措施后，小区边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，对周围居民住宅声环境质量影响不大。 （4）固体废物 项目产生的固废主要是小区居民产生的生活垃圾。垃圾实行分类袋装，在各楼前集中设分类垃圾收集桶，由清洁人员每天分类收集至小区垃圾转运站，由环卫部门每天派车运至垃圾填埋场统一处理，不会对周围环境产生二次污染。 （5）外环境 小区周围底商将按照环保和“不扰民”的原则进行控制，不设立饮食业、音响业、娱乐业经营场所等高噪声商业，商业门脸的开发经营须征求小区居民（尤其所在单元楼居民）的意见，因此小区底商不会对小区产生噪声影响。 临街住宅楼采取外墙加装吸声材料和双层玻璃。另外，建议建设单位与相关部门提前协商做好道路行道树的种植，并且小区进出口均设置减速带装置，从而降低过往车辆车速。 采取上述措施后，外环境对本项目环境不会产生较大影响。 - 6 总量控制指标 本评价以项目污染物实际排放量为总量控制指标。经计算，本项目污染物总量控制建议指标： COD：5.36t/a；氨氮：0.54t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 - 7 清洁生产 本项目采用无污染或轻污染的建筑材料，建筑设计上采用了较好的节能、节水措施，较合理的利用了土地和空间资源，并采取了清洁的生活燃料，本项目清洁生产水平为国内先进水平，符合清洁生产要求。 - 8 建设项目环境保护“三同时”验收内容 环保“三同时”是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设项目实施后“三同时”工程验收见表13。 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，选址合理。在运营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，在一定程度上 可以改善区域的生态环境，从环境保护的角度而言，该项目建设是可行的。 表13 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 项 目; 主要设施/设备/措施; 处理效果; 环保投资. 废气; 汽车尾气; 车库安装送、排风设施; ——; 15万元. 垃圾恶臭; 分类袋装、封闭箱体的 垃圾箱; ——. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后，排入定州市铁东污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求; 5万元. 噪声; 加压水泵 电梯间; 基础减震、隔音门、 吸声板; 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准; 20万元. 固废; 生活垃圾; 分类定点放置; 统一收集后交由环卫部门定时清运，不外排; 5万元. 绿化; 绿化、美化措施; 小区内大面积绿化， 美化环境; 绿化率33.7%; ——. 其他; 防渗; ①化粪池采用玻璃钢结构，其地基为素土夯实，压实系数＞0.95；四周池壁为1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面厚20mm。②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。; 5万元. 合计; 50万元. 二、建议 （1）规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有省级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备。 （2）在小区边界，尤其是临街一侧，增设以高大乔木为主的绿化宽带，最大限度降低交通噪声对小区居民生活的影响。 （3）加强管理和环保宣传教育力度。做好对小区居民的环保宣传工作，做到爱护一草一木，不乱丢垃圾等，切实保护好卫生环境。 （4）合理布设小区共建设施，按照相关规范和要求进行设计和施工，避免对小区居民的生活产生影响。 （5）小区建筑及装修材料采用无污染或少污染的绿色建材和环保型涂料。 （6）小区内禁止建设KTV、迪厅等商业娱乐会所，避免对小区居民的生活产生影响，如若建设必须经过环保部门批复。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系及平面布置图 附图3 项目监测布点图 附图4 定州市总体规划图 附件1 备案证 附件2 土地证 附件3 规划设计条件 附件4 定州市水利局关于本项目水资源论证报告的批复 附件5 监测报告 附件6 委托书 附件7 审批登记表