河北东升房地产开发集团有限公司

金域城住宅小区

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：河北东升房地产开发集团有限公司

评价单位：河北博鳌项目管理有限公司

证书编号：国环评证乙字第1237号

编制时间：二〇一四年一月

目  录

1总论	1

1.1前言	1

1.2编制依据	2

1.3评价目的及评价原则	5

1.4评价内容及评价重点	5

1.5评价因子	6

1.6评价等级和评价范围	9

1.7环境保护目标	12

1.8评价标准	13

2区域环境概况	15

2.1自然环境概况	15

2.2社会环境概况	20

2.3环境功能区划	22

2.4区域污染源调查与评价	23

2.5与本项目有关的原有污染物情况	23

3工程分析	24

3.1项目概况	24

3.2项目建设内容及经济技术指标	25

3.3平面布置	26

3.4项目组成	29

3.5公用工程	30

3.6主要污染物产生、治理及排放情况	35

4环境质量现状监测与评价	40

4.1环境空气现状监测与评价	40

4.2地下水环境质量现状监测与评价	42

4.3声环境质量现状监测与评价	45

5施工期环境影响分析	46

5.1施工扬尘影响分析	46

5.2施工噪声影响分析	51

5.3施工废水影响分析	54

5.4施工固废影响分析	54

5.5施工期土石方平衡分析	55

5.6施工期交通影响分析	55

5.7施工期生态影响分析	55

6营运期环境影响预测与分析	57

6.1环境空气影响分析	57

6.2水环境影响分析	58

6.3声环境影响预测	66

6.4固体废物影响分析	72

6.5生态环境影响分析	72

6.6外环境对本项目的影响	75

7污染治理措施可行性论证	76

7.1施工期环保措施可行性论证	76

7.2 营运期环保措施可行性论证	78

8产业政策与清洁生产及污染物总量控制分析	82

8.1产业政策	82

8.2清洁生产分析	82

8.3污染物总量控制分析	86

9.公众参与	87

9.1 公众参与调查的目的	87

9.2 公众参与调查的原则	87

9.3公众参与调查对象	88

9.4公众参与调查方式	88

9.5调查结果与统计分析	95

10选址及平面布置合理性分析	97

10.1选址合理性分析	97

10.2平面布置合理性分析	98

11环境经济损益分析	99

11.1经济效益分析	99

11.2环境效益分析	99

11.3社会效益分析	100

12环境管理与环境监测计划	101

12.1环境管理	101

12.2环境监测计划	102

12.3建设项目环保“三同时”验收内容	103

13结论与建议	104

13.1结论	104

13.2建议	109

附图：

附图1    建设项目地理位置图

附图2    建设项目周边关系示意图

附图3    建设项目总平面布置图

附图4    建设项目监测布点图

附图5　　项目日照分析图

附图6　　定州市总体规划图

附图7    水源热泵井位布置图

附件：

1、本项目备案证：定发改投资备字（2013）031号；

2、本项目国有土地使用证：定国用（2013）第049号；

3、本项目规划设计条件；

4、定州市环境保护局关于河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目环境影响评价执行标准的函；

5、定州市环境监测站出具的监测报告：

6、定州市水利局关于本项目水资源论证报告的批复：定水资[2014]1号；

7、河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目环境影响报告书技术评估专家评审意见及签名页；

8、公众参与调查表；

9、建设项目环评委托书；

10、建设项目环境保护审批登记表。

# 1总论

## 1.1前言

河北东升房地产开发集团有限公司投资建设的金域城住宅小区项目是定州市火车站区片改造项目，南至兴华西路，西至博陵街，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。金域城住宅小区占地为原兴华齿轮制造有限公司厂区。原齿轮厂经政府和有关部门批准依法实施破产。现破产安置工作均已完毕，在定州市唐河循环经济工业园区建设了新厂并已全部搬迁完毕。该地块由定州市国土资源局在2013年5月28日进行挂牌出让，河北东升房地产开发集团有限公司依法竞得该地块土地使用权，土地证已办理完毕。金域城住宅小区项目占地100.179亩（66786m2），投资75000万元，主要建设高层住宅楼8栋，多层住宅楼5栋，会所1栋及商业门店，总建筑面积约30万m2。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号）等有关环保政策、法规的要求，本项目应编制环境影响报告书。为此，河北东升房地产开发集团有限公司于2013年10月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员对现场进行实地踏勘、收集资料后，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定和环保部门的要求，编制完成了本项目的环境影响报告书（报审版）。2014年1月11日，定州市环境保护局在定州市主持召开了《河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目环境影响报告书》专家技术评审会，会后形成了报告书专家技术评审意见，评价单位根据报告书评审意见对环评报告进行了认真修改和完善，形成了该报告书（报批版）。

在报告书编制过程中，得到了定州市环境保护局、定州市环境监测站、河北东升房地产开发集团有限公司的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！

## 1.2编制依据

### 1.2.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12.26）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）。

### 1.2.2环境保护法规、条例

（1）中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；

（2）中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

（3）国发[2005] 第39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

（4）国发[2011]26号《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》；

（5）国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；

（6）国发[2011]42号《国家环境保护“十二五”规划》；

（7）发展改革委《产业结构调整指导目录（2011）》（修正）；

（8）国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》；

（9）环发[2006] 28号《环境影响评价公众参与暂行办法》；

（10）环发[2012]140号《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》；

（11）环发[2013]104号《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》；

（12）环办〔2013〕103号 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知；

（13）河北省人民政府冀政[2006]65号关于贯彻落实《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；

（14）河北省人民政府[2008]11号《关于推进节能减排工作的意见》；

（15）河北省人民政府冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》；

（16）河北省八届人大常委会第24次会议通过的《河北省建设项目环境保护管理条例》；

（17）河北省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《河北省减少污染物排放条例》（2009年5月27日）；

（18）中共河北省委、河北省人民政府关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知（2013年9月6号）；

（19）河北省住房城乡建设厅办公室 冀建办安（2013）33号《关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（2013.4）；

（20）河北省住房和城乡建设厅发布《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》（2013.9.13）；

（21）河北省环保局河北省发改委冀环管[2005]238号文《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》；

（22）河北省环保局冀环办发[2007]65号《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》；

（23）河北省环保局冀环办发[2007]70号《关于印发<建设项目环境保护技术评估报告编制要点>的通知》；

（24）河北省环保局冀环办发[2007]163号《关于加强环境影响评价文件编制工作管理的有关规定》；

（25）河北省环保局冀环办发[2008]23号《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》；

（26）河北省环境保护局冀环办发[2010]238号《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》；

（27）河北省环境保护局冀环办发[2010]250号《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》；

（28）河北省环保厅冀环办发[2011]186号《关于进一步加强环境影响技术评价审核工作的通知》；

（29）河北省环境保护厅冀环评[2013]232号《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》；

（30）河北省环保局冀环办发[2012]195号《关于进一步加强信息公开工作规范环评文件编制的通知》；

（31）河北省环境保护厅冀环评[2012]275号《关于进一步优化发展环境加快建设项目环评审批工作的通知》；

（32）定州市《定州市大气污染防治行动计划实施方案》（2013.9）；

（33）定州市人民政府办公室《关于印发定州市应对重污染天气加强大气污染防治工作方案的通知》（2013.9.16）。

### 1.2.3环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)。

### 1.2.4相关文件及技术资料

（1）《河北东升房地产开发有限公司金域城住宅小区项目》可研报告；

（2）《河北东升房地产开发有限公司金域城住宅小区项目》地质勘查报告；

（3）《河北东升房地产开发有限公司金域城住宅小区项目》水资源论证报告；

（4）定州市国土资源局为本项目出具的土地证；

（5）定州市城乡规划管理局为本项目出具的规划设计条件；

（6）本项目的环境现状监测报告；

（7）环评委托书；

（8）建设单位提供的有关本项目的其它资料。

## 1.3评价目的及评价原则

### 1.3.1评价目的

（1）通过对建设项目厂址周围的自然环境、社会经济和环境质量现状的调查和分析，为环境影响评价提供依据。

（2）通过工程分析和类比调查，查清该项目的污染类型、排污节点、主要污染源及污染物排放规律、浓度和治理情况，确定环境影响要素、污染因子。

（3）通过分析项目投产后主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据区域环境条件，提出污染物排放总量控制指标。

（4）从技术、经济等角度论证拟采取的环保措施的可行性和合理性，必要时提出替代方案，使之对环境的影响降至最低。

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面综合分析，对建设项目的可行性做出正确结论，并提出相应的对策和建议。

### 1.3.2评价原则

（1）坚持环境影响评价为工程建设服务，为环境管理服务，注重环评的实用性，为环境管理决策提供科学依据。

（2）以国家有关产业政策、环保法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、污染物总量控制”的原则。

（3）坚持“预防为主、防治结合”的原则，做好建设项目污染防治和环境影响分析工作。

（4）充分利用现有资料，以科学、客观、公正、务实的原则开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。

## 1.4评价内容及评价重点

### 1.4.1评价内容

根据本工程污染物排放特征和周边环境特点，确定本评价内容如下：总论、区域环境概况、工程分析、环境质量现状监测与评价、施工期环境影响分析、营运期环境影响预测与分析、污染治理措施可行性论证、产业政策与清洁生产及污染物总量控制分析、公众参与、选址及平面布置合理性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划、结论与建议。

### 1.4.2评价重点

根据工程污染特点和区域环境状况，确定评价工作重点为工程分析、施工期环境影响分析、营运期环境影响预测与分析、污染治理措施可行性论证、选址可行性及其平面布置合理性分析。

## 1.5评价因子

### 1.5.1环境影响因素识别

根据建设项目的工程性质、污染物排放特征以及建设项目所在地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素和污染因子进行识别，其结果见表1-1，地下水环境影响识别见表1-2。

表1-1    环境影响因素识别结果

| 项目 阶段 | 影响 因素 | 环境要素 |  |  |  |  | 污染因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 生态 环境 | 环境 空气 | 水环境 | 声环境 | 生态 环境 |
| 施 工 期 | 土方挖掘 | -1d |  | -1d | -2d | -2d | PM10 | COD SS 氨氮 | Leq（A） | 地表植被 |
|  | 材料堆放 | -1d |  |  |  | -1d |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 | -2d |  |  | -2d |  |  |  |  |  |
|  | 材料运输 | -1d |  |  | -1d |  |  |  |  |  |
| 营 运 期 | 废气 | -1c |  |  |  |  | NOx、CO THC | COD SS 氨氮 | Leq（A） | 地表植被 |
|  | 废水 |  | -1c | -1c |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 |  |  | -1c |  | -1c |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -2c |  |  |  |  |  |

注：表中1—轻度影响；2—中等影响；3—重度影响；负号（-）为不利影响；d-短期影响；c-长期影响。

表1-2    建设项目地下水环境影响识别

| 水环境指标及环 境水文地质问题 建设 行为 |  | 地下水质与水温 |  |  |  |  |  | 地下水水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规指标污染 | 重金属污染 | 有机污染 | 放射性污染 | 热污染 | 冷污染 | 区域水位下降 | 水资源衰竭 | 泉流量衰竭 | 地面沉降塌陷 |  | 土壤次生荒漠化 | 土壤次生沼泽化 | 土壤次生盐渍化 | 咸水入侵 | 海水倒灌 |
| 建设阶段 | 挖掘土方 | -1d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营运阶段 | 化粪池 | -1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | -1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源热泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1—轻度影响；2—中等影响；3—重度影响；（-）不利影响；d—短期影响；c—长期影响。

由表1-1、1-2可以看出，施工期扬尘、机械噪声将对项目所在地的环境空气和声环境产生短期影响；运营期对环境的影响是长期的，主要是汽车尾气对环境空气，生活污水（COD、SS、氨氮）对水环境以及设备噪声、交通噪声、商业噪声对声环境产生的影响。

### 1.5.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子包括污染源评价因子、环境质量现状评价因子和影响分析因子，评价因子见表1-3、1-4。

表1-3    施工期评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2 |
|  | 污染源评价 | PM10 |
|  | 影响分析 | PM10 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 |
|  | 污染源评价 | 高锰酸盐指数、氨氮、SS |
|  | 影响分析 | 高锰酸盐指数、氨氮、SS |
| 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源评价 | Lp |
|  | 影响分析 | Leq |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、建筑垃圾、弃土 |
|  | 影响分析 | 生活垃圾、建筑垃圾、弃土 |
| 生态环境 | 现状分析 | 城市景观 |
|  | 影响分析 |  |

表1-4    营运期评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2 |
|  | 污染源评价 | 汽车尾气（NOx、CO、THC） |
|  | 影响分析 | 汽车尾气（NOx、CO、THC） |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 |
|  | 污染源评价 | 高锰酸盐指数、SS、氨氮 |
|  | 影响分析 | 高锰酸盐指数、氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq |
|  | 污染源评价 | Lp |
|  | 影响分析 | Leq |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、商业垃圾 |
|  | 影响分析 | 生活垃圾、商业垃圾 |
| 生态环境 | 现状分析 | 城市景观 |
|  | 影响分析 |  |

## 1.6评价等级和评价范围

### 1.6.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008；HJ/T2.3-93；HJ 610-2011；HJ2.4-2009；HJ19-2011）中有关评价工作等级确定标准，确定本次环境影响评价工作等级。

（1）环境空气评价等级

本项目地下停车场安排送排风装置进行通风换气；垃圾由物业部门负责管理，当天收集，当天运送，减少垃圾中转贮留时间。经采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响小。因此，本评价仅进行大气环境影响分析。

（2）水环境评价等级

①地表水

本项目外排废水主要为生活污水和商业废水，排放量为1168.95m3/d，经化粪池处理后经污水管网排入定州市铁东污水处理厂，不直接排入地表水体。因此，本项目仅对厂区排污口进行达标分析。

②地下水

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），判定评价等级。

a.建设项目分类

本项目在建设及运营过程中，都会有生活垃圾、生活污水的产生，项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入定州市铁东污水处理厂进一步处理，如果防渗不及时、不到位，地表垃圾经过雨水淋滤及污水可能对地下水水质造成污染，具备I类建设项目特征。

项目建设水源热泵井26口，其中水源热泵取水井7口，回灌井14口，备用井5口。项目运营期间取用第四系浅层地下水作为水源热泵热源，年取水量为97.52万m3，项目取水全部同层等量回灌，不会引起地下水水位的变化和环境水文地质问题。

因此，确定本项目为I类建设项目

b.包气带防污性能

目前，拟建工程开展了针对性的工程地质勘查工作，根据企业提供资料，小区预计地基埋深为正平地面下8m，建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层为粉质粘土层，岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，粘土渗透系数一般在1×10-9 ～4.7×10-7 cm/s（参考《地下水水文学原理》余钟波、黄勇著），且土层连续分布、稳定。建设项目场地的包气带防污性能分级为中级。

c.建设项目场地的含水层易污染特征

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。

根据本项目打井地层记录可知，建设项目场地包气带和含水层中2～19.55m处分布17.5m的亚粘土层、51.5～53.5m处分布2m的亚粘土层、125～137m处分布12m的亚粘土层，粘土层渗透系数较小，因此，项目不属于潜水含水层且包气带岩性（如粗砂、砾石等）渗透性强的地区；建设项目地基之下第一层岩土层为厚度大于3m的粉质粘土层，能够有效切断地下水与地表水之间的联系，且建设项目场地钻孔深度为8～55m，勘查在33m处见地下水，地下水埋藏较深，因此，项目不属于地下水与地表水联系密切地区；定州市地下水含水层富水性好，地下水的侧向径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰，有利于地下水中污染物的稀释和自净；建设项目场地第Ⅰ含水层底板埋深约为70～80m，第Ⅱ含水层底板埋深约140m，两含水层之间存在约12m左右的亚粘土层，粘土层渗透系数较小，切断含水层间的水力联系，因此，项目不属于多含水层系统且层间水力联系较密切的地区。

综上所述，项目区地下水含水层易污染特征分级为不易。

d.地下水环境敏感程度

项目不在饮用水源保护区范围和水源地的补给径流区内，亦不在特殊地下水资源保护区和保护区外的分布区及分散居民应用水源等环境敏感区。项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。

e.建设项目污水排放强度

项目排水量1168.95m3/d，在1000~10000m3/d范围之内，排水规模属于“中等规模”。

f.建设项目污水的水质复杂程度

项目废水主要为生活污水，污水水质污染物类型数为1（常规污染指标），污水水质指标为高锰酸盐指数、SS、氨氮，需预测的水质指标＜6个，污水水质复杂程度为“简单”。

g.评价工作等级确定

综上所述，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），确定本项目地下水评价等级为三级评价。

表1-5    建设项目地下水评价工作等级分级

| 评价 级别 | 建设项目场地包气带防污性能 | 建设项目场地的含水层 易污染特征 | 建设项目地下水环境敏感程度 | 建设项目 污水排放量 | 建设项目水质复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 中级 | 不易 | 不敏感 | 中 | 简单 |

（3）声环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），判定评价等级。

①所在区域声环境功能区

本项目所在区域声环境功能属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

②声环境特征

项目周边的敏感点为悦明园小区、西关北街、西关西街村等声环境敏感目标。

③声环境质量变化程度

本项目采取完善的噪声控制措施后，经预测项目投产后周围声环境敏感噪声级增加量小于3dB(A)。

④受建设项目影响人口的数量

本项目实施后声环境敏感点噪声级增加量较小，受影响人口变化不大。

⑤评价工作级别的确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分依据，确定本项目声环境影响评价工作级别为二级。

（4）生态环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，判定评价等级。

①影响区域生态敏感区

本项目周边无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

②工程占地范围

项目建设区域面积为0.066786km2＜2km2。依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的有关规定，确定生态环境影响评价等级为三级。

### 1.6.2评价范围

（1）环境空气：以项目为中心，半径为2.5km的圆形区域。

（2）声环境：项目边界外200m。

（3）地下水：项目地下水流向上游方向0.5km，下游1km，侧向各1.0km，共计3km2。

（4）生态环境：项目边界向外延伸200m。

## 1.7环境保护目标

评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、历史文物古迹等环境敏感点及珍稀动植物资源。

本评价确定环境保护目标如下（见表1-6、表1-7）。

表1-6    施工期环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对项目位置 |  | 距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 市区住户 | E |  | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 市区住户 | S |  | 25 |  |
|  | 悦明园小区 | N |  | 40m |  |
|  | 西关北街 | NE |  | 80m |  |
|  | 西关西街 | SE |  | 150m |  |
|  | 定州二中 | SE |  | 350m |  |
| 声环境 | 市区住户 | E |  | 20 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 市区住户 | S |  | 25 |  |
|  | 悦明园小区 | N |  | 40m |  |
|  | 西关北街 | NE |  | 80m |  |
|  | 西关西街 | SE | 150m |  |  |
| 地下水 | 评价区域地下水 | 项目地下水流向上游方向0.5km，下游1 km，侧向各1.0km，共计3km2 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 土壤、植被 | 评价区域内 |  |  | —— |

表1-7   营运期环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 市区住户 | E | 20 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 市区住户 | S | 25 |  |
|  | 悦明园小区 | N | 40m |  |
|  | 西关北街 | NE | 80m |  |
|  | 西关西街 | SE | 150m |  |
|  | 定州二中 | SE | 350m |  |
| 声环境 | 本小区居民 |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水环境 | 评价区域地下水 | 项目地下水流向上游方向0.5km，下游1km，侧向各1.0km，共计3km2 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 土壤、植被 | 评价区域内 |  | — |

## 1.8评价标准

根据定州市环境保护局出具的执行标准的函，本项目采用的评价标准如下：

### 1.8.1环境质量标准

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准；

具体环境质量评价标准值见表1-8。

### 1.8.2污染物排放标准

（1）废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求；

（2）噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

上述各污染物排放标准值见表1-9。

### 1.8.3控制标准

（1）建筑施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。具体限值见表1-10。

（2）固体废弃物：参考《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求。

表1-8  环境质量标准一览表

| 类别 | 评价因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10 | 24小时平均≤150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | SO2 | 24小时平均≤150μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均≤500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 24小时平均≤80μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均≤200μg/m3 |  |
| 声环境 | 昼间 | 60dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | 50dB（A） |  |
| 地下水 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
|  | 氨氮 | ≤0.2mg/L |  |
|  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤0.02mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤3.0mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |

表1-9    污染物排放标准一览表

| 类别 | 评价因子 | 标准值 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6-9 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求 |
|  | COD | ≤350mg/L |  |  |
|  | SS | ≤200 mg/L |  |  |
|  | NH3-N | ≤40mg/L |  |  |
|  | BOD | ≤200 mg/L |  |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 2类 | 昼间≤60dB（A） | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
|  |  |  | 夜间≤50dB（A） |  |

表1-10   建筑施工场界环境噪声排放限值        单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

# 2区域环境概况

## 2.1自然环境概况

### 2.1.1地理位置

定州市位于东经114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，为华北地区重要的交通枢纽。

本项目位于原定州市星华齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街东侧，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。厂址中心坐标为北纬38°31′35.15″，东经114°58′13.17″。项目东侧20m、南侧25m均为住户，西侧为商业门脸，北侧40m为悦明园小区。距离项目较近的敏感点为东北80m西关北街、东南150m西关西街村和东南350m定州市二中。

项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

### 2.1.2地形地貌

定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4-0.7‰。

建设项目区域地形平坦开阔，便于建筑物构筑。

### 2.1.3水文地质

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。目前以开采浅层地下水为主，经分析研究本区的水文地质剖面图，根据含水层岩性及其赋存特征，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以110～140m深度为界。

①浅层地下水

项目区域属潜水～微承压水，底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大，底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般为15～25m。

浅层地下水可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，称为第Ⅰ含水层组。下段多为粘性土与砂砾石互层，含水层厚度一般30～70m，称为第Ⅱ含水层组，属上更新统承压水，由4～7层组成。浅层地下水底板埋深110～140m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部的相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。

浅层地下水的补给、径流和排泄：唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、排泄、径流三个区，补给主要来源为为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。

②深层地下水

深层地下水属承压水，根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状将深层地下水可分上下两段：

上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50 m3/h·m。

下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。

深层地下水的补给、径流及排泄条件：深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67‰～0.75‰，西部水力坡度大于东部。

区域水文地质条件详见图2-1。

图2-1  项目所在区域水文地质图

### 2.1.4工程地质

定州市地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带，冀中平原是一个复合型断陷盆地。从燕山运动时期开始，本区垂直升降运动趋于强烈，使古生代的构造更加复杂化，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，在中生代的构造基础上进一步分化，凹陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，区内的差异活动更为而显著，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，因受NNE向活动断裂控制，形成NNE向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元，加之受NW向活动断裂的控制，在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。

本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500-580m，自下而上分为下更新统、中更新统、上更新统及全新统。

①下更新统（Q1）

覆盖于第三系地层之上，底板埋深500～580m。为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，含钙核，局部有钙化层，锰染、锈斑较发育。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度20～220m，砂层厚度：90～110m。

②中更新统（Q2）

底板埋深290～360m，为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂的沉积物。土层多呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度130～170m，砂层厚度：85～95m。

③上更新统（Q3）

底板埋深150～185m，为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾石的沉积物。土层以灰黄色为主色调，结构一般较疏松，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。砂层岩性西部以粗砂为主，含砾石，中部以中砂为主，东部局部地带以细砂为主，呈灰黄色，松散，沉积厚度130～145m，砂层厚度：70～95m。

④全新统（Q4）

底板埋深25～40m，为一套冲洪积、湖积的沉积物。土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，钙含量较高。砂层以中砂、细砂为主，松散，砂层厚度5～10m。

拟建项目场地内及附近无影响场地稳定性的地质构造，也未发生无不良地质作用，地质环境未受破坏，场地稳定，为可进行建设的一般地段。

区域工程地质条件详见图2-2。

图2-2  项目所在区域地质图

### 2.1.5地表水

定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

沙河发源于陕西省繁峙县东白坡头，经阜平、曲阳、新乐入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。沙河在定州市段主河长26.4km，境内流域面积105.5km2。

孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。

定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游如沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。

本项目生活污水和商业废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂的进水标准，经定州市市政污水管网入定州市铁东污水处理厂进一步处理，最终排水入小清河。

### 2.1.6气候气象

定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。

全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。

### 2.1.7土壤植被

定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。

定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。

建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

## 2.2社会环境概况

### 2.2.1行政区划与人口

定州市是河北省中部区域中心城市，河北省省直管副地级市，京津冀经济区重要节点城市，河北省第十二大城市，建成区面积38.5平方公里，市区人口近40万。

定州市现管辖6个乡、15个镇、1个民族乡、3个城区，1个工业园区（铁西区），1个省级新区（唐河循环产业新区），486 个村街、31 个社区；总面积 1274平方公里，总耕地115.56万亩；总人口130万，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万。

### 2.2.2工农业生产

定州市工农业较为发达，工业以建材、化工、农药、食品加工、服装加工为主；农业主要农产品为玉米、小麦、甘薯等，经济作物有花生、棉花、蔬菜和果木等。该市交通发达，京深高速公路、107国道和京广铁路纵穿南北，神黄铁路、定河公路横贯东西。

定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。

工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。

第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。

### 2.2.3交通运输

定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。

### 2.2.4文化卫生

定州现有各级各类学校319所，其中本科院校1所、大专院校1所，国家级重点职教中心1所，中等专业学校3所，普通高中7所（其中省级示范性高中4所），特殊教育中心1所，初中36所，小学252所，是全省唯一拥有独立大专院校和4所省级示范性高中的县（市）。

### 2.2.5名胜古迹

定州是河北省历史文化名城，境内名胜古迹众多，历史文物古迹有定州开元塔、贡院(国家级)、省级的有文庙、古代城门、大道观、碑刻群等。现有国家级文保单位7处，省级文保单位14处；馆藏文物5万余件，数量居河北省县（市）首位。

定州市集中式饮用水源保护区位于定州市燕家佐村及周边区域。

一级保护区：以水源井取水口为中心，半径为30 m的圆形区域，面积0.028km2。

二级保护区：以一级保护区外边线为基线，井群上游600-1000 m，下游300 m的范围，面积2.82 km2。本项目位于燕家佐水源保护区东侧约5km，不在燕家佐水源地保护区范围内。

项目区附近无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式地下水水源地等特殊保护单位。

### 2.2.6定州市铁东污水处理厂概况

定州市铁东污水处理厂位于定州市南城区尹家庄村北200m处，厂区中心地理坐标为北纬38°30′12″、东经115°02′27″，采用CAST工艺，设计日处理生活和工业污水40000m3，设计进水水质：COD≤350mg/L、BOD≤200mg/L、SS≤200 mg/L、氨氮≤40mg/L、总磷≤6mg/L。经处理后污染物排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。即COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，pH6～9。定州市铁东污水处理厂已于2009年12月通过了河北省环境保护局验收，现运行正常，随着污水系统的完善和污水处理厂的建设，城市污水经过管网收集后全部排入小清河。

本项目生活污水和商业废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂的进水标准，经定州市市政污水管网入定州市铁东污水处理厂进一步处理，最终排水入小清河。

## 2.3环境功能区划

（1）大气环境功能区划

根据《定州市总体规划（2008～2020年）》，本项目位于定州市城市规划区，属于居住、商业混合区，为2类大气环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）声环境功能区划

根据《定州市总体规划（2008～2020年）》并结合定州市城区道路发展规划，项目所处区域属于居住、商业混合区，为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）地下水环境功能区划

根据《定州市总体规划（2008～2020年）》，区域地下水为生活饮用水，属于Ⅲ类地下水功能区，执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。

## 2.4区域污染源调查与评价

根据现场踏勘和调查，评价范围内无其它大型工业企业。

## 2.5与本项目有关的原有污染物情况

本项目占地原为定州市兴华齿轮制造有限公司厂区。 定州兴华齿轮制造有限公司于1948年建厂，2004年12月改建股份制公司，是一家生产汽车变速箱齿轮、花键轴，发动机齿轮，驱动桥主、被动齿轮及变速箱壳体的专业厂家，在原保定地区齿轮厂基础上改制而成。公司占地15.8万m2，总资产近亿元。具有年生产圆柱齿轮100万片、螺伞齿轮5万对的生产能力。根据走访和调查原齿轮厂技术人员，该厂生产工艺主要为简单的机械加工，且机械加工中机油用量很小，产生的少量废机油集中桶装收集，定期由危险废物处置资质单位回收处理，生产车间全部硬化（水泥抹面），不会对地下水环境产生影响；同时生产工艺不含电镀、表面热处理等污染较重生产工序，生产中无重金属及挥发性有机物产生，项目生产产生的主要污染为噪声污染。 原齿轮厂经政府和有关部门批准于2011年依法实施破产。现破产安置工作均已完毕，在定州市唐河循环经济工业园区建设了新厂并已全部搬迁完毕。

接受环评时，场地拆迁工作已完毕，现状为空地同时进行了地面平整，并设置了施工围挡。

# 3工程分析

## 3.1项目概况

（1）项目名称：金域城住宅小区

（2）建设单位：河北东升房地产开发集团有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目位于原定州市星华齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街东侧，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。厂址中心坐标为北纬38°31′35.15″，东经114°58′13.17″。项目东侧、南侧均为住户，西侧为商业门脸，北侧40m为悦明园小区。距离项目较近的敏感点为东北80m西关北街、东南150m西关西街村和东南350m定州市二中。

（5）项目投资：总投资75000万元，其中环保投资107万元，占总投资0.14%。

（6）建设规模：总占地面积66786m2（约合100.179亩），总建筑面积约为30万m2。

（7）建设内容：本项目规划总用地66786 m2，总户数3955户，总人口12656人，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积64586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室25661.56m2）。

（8）项目进度：

本项目工程建设工期为36个月，计划在2013年12月开工，于2016年12月竣工验收。具体安排如下：

表3-1    项目建设进度表

| 时间 | 完成项目 |
| --- | --- |
| 2013年12月 | 成立建设项目小组，项目立项报告的编制及报批立项；用地规划；土地证；文物踏勘；环评等前期手续；施工图设计及审查批准 |
| 2014年2月 | 项目报建，招投标工作，施工许可 |
| 2014年3月~2016年2月 | 房屋主体建筑完工 |
| 2016年3月~2016年10月 | 配套设施施工 |
| 2016年12月 | 项目竣工验收 |

## 3.2项目建设内容及经济技术指标

### 3.2.1建设内容

本项目建设内容为8栋高层住宅楼（地上27层、33层，地下2层），5栋多层住宅楼（地上5层、8层，地下2层），会所一栋及商业门店，地下建筑及配套设施等，总建筑面积约30万m2。本项目不设地上停车位，地下车位1120个。项目附属设施包括：水、电、暖、通讯设施、化粪池以及外排污水管道设施等。

主要建设内容见表3-2。

表3-2  主要建设内容一览表

| 项目 | 楼号 | 层数（地上/地下） | 面积（m2） | 高度m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅 （8栋） | 1# | 29（27/2） | 18468 | 77.8 |
|  | 2# | 35（33/2） | 24425.46 | 92.9 |
|  | 3# | 35（33/2） | 23894.53 | 92.9 |
|  | 5# | 29（27/2） | 18588.72 | 77.6 |
|  | 6# | 35（33/2） | 36441.5 | 92.9 |
|  | 7# | 35（33/2） | 23894.53 | 92.9 |
|  | 9# | 29（27/2） | 28501.145 | 77.6 |
|  | 10# | 29（27/2） | 33796.48 | 77.6 |
| 多层住宅 （5栋） | 11# | 10（8/2） | 5148.56 | 23.55 |
|  | 13# | 10（8/2） | 7671.63 | 23.55 |
|  | 15# | 8（8/0） | 5115.37 | 23.55 |
|  | 16# | 5（5/0） | 2156.41 | 14.85 |
|  | 17# | 5（5/0） | 3337.63 | 14.85 |
| 会所 | -- | 3 | 3096.47 | 15 |
| 商业 | 2#-9# | 2/1 | 10710.6 |  |

### 3.2.2经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表3-3。

表3-3   主要经济技术指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 |  |  | m2 | 66786 | 约100.179亩 |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 约30万 | -- |
| 3 | 地上建筑面积 |  |  | m2 | 229585.475 | -- |
| 4 | 其中 | 住宅面积 |  | m2 | 215778.405 |  |
|  |  | 商业 |  | m2 | 10710.6 | 主要为商业门店，不含餐饮 |
|  |  | 会所 |  | m2 | 3096.47 | 用途为休闲娱乐（不含餐饮） |
| 5 | 地下建筑面积 |  |  | m2 | 64586.04 | -- |
| 6 | 其中 |  | 地下车库 | m2 | 38924.48 | 地下停车位1120个 |
|  |  |  | 地下室 | m2 | 25661.56 |  |
| 7 | 绿化面积 |  |  | m2 | 23386.7 | 绿化率35% |
| 8 | 居住用户 |  |  | 户 | 3955 | 每户按3.2人计 |
| 9 | 居住人口 |  |  | 人 | 12656 | -- |
| 10 | 建筑密度 |  |  | % | 14.89 | -- |
| 11 | 容积率 |  |  | -- | 3.47 | -- |

### 3.2.3户型及户型建筑面积分析

为满足不同居住人群的需求，小区建设设置多种户型，其中户型建筑面积小于90m2的统计如下：

表3-4   户型及户型面积一览表

| 楼号 | 户型建筑面积＜90 m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户型编号 | 户型建筑面积 | 户数 | 户型建筑面积合计 |
| 1# | F | 78.56 | 50 | 15277.31 |
|  | F1 | 33.17 | 50 |  |
|  | G | 63.87 | 50 |  |
|  | H | 78.94 | 50 |  |
|  | H1 | 51.01 | 50 |  |
| 2# | D-1 | 76.67 | 64 | 22172.5 |
|  | D-3 | 44.00 | 64 |  |
|  | E | 85.16 | 64 |  |
|  | D-4 | 58.71 | 64 |  |
|  | D-2 | 77.93 | 66 |  |
|  | D-5 | 49.23 | 2 |  |
| 3# | D-1 | 76.36 | 66 | 22511.57 |
|  | D-3 | 43.82 | 66 |  |
|  | E | 84.82 | 66 |  |
|  | D-4 | 58.47 | 66 |  |
|  | D-2 | 77.61 | 66 |  |
| 5# | A | 89.47 | 54 | 17278.35 |
|  | B | 80.90 | 54 |  |
|  | C | 30.53 | 54 |  |
|  | C1 | 78.33 | 54 |  |
|  | C2 | 40.75 | 54 |  |
| 6# | D-1 | 76.53 | 64 | 33893.67 |
|  | D-3 | 43.92 | 64 |  |
|  | E | 85.01 | 99 |  |
|  | D-4 | 58.60 | 99 |  |
|  | D-2 | 77.79 | 99 |  |
|  | D-2 | 81.64 | 33 |  |
|  | D-1 | 47.64 | 33 |  |
| 7# | D-1 | 76.36 | 66 | 22511.57 |
|  | D-3 | 43.82 | 66 |  |
|  | E | 84.82 | 66 |  |
|  | D-4 | 58.47 | 66 |  |
|  | D-2 | 77.61 | 66 |  |
| 9# | A | 88.39 | 108 | 26036.78 |
|  | B | 79.92 | 81 |  |
|  | C | 30.25 | 54 |  |
|  | C1 | 77.38 | 54 |  |
|  | C2 | 40.24 | 54 |  |
|  | C3 | 32.55 | 27 |  |
|  | C4 | 42.70 | 27 |  |
| 10# | J | 89.61 | 50 | 30591.33 |
|  | K | 52.43 | 50 |  |
|  | I | 38.28 | 50 |  |
|  | L | 83.86 | 106 |  |
|  | N | 41.07 | 108 |  |
|  | M | 73.36 | 108 |  |
|  | J1 | 85.39 | 2 |  |
|  | L1 | 78.77 | 2 |  |
| 11# | A | 87.81 | 16 | 4091.74 |
|  | A1 | 83.58 | 16 |  |
|  | A2 | 40.44 | 16 |  |
|  | A3 | 44.01 | 16 |  |
| 13# | A | 83.29 | 16 | 6097.77 |
|  | A-1 | 79.90 | 16 |  |
|  | A-2 | 83.33 | 16 |  |
|  | A-3 | 42.15 | 16 |  |
|  | A-4 | 46.22 | 32 |  |
| 15# | A | 75.42 | 45 | 4843.02 |
|  | A1 | 32.31 | 45 |  |
| 16# | A | 79.66 | 18 | 1964.39 |
|  | A1 | 29.48 | 18 |  |
| 17# | A | 78.76 | 26 | 2920.33 |
|  | A1 | 33.56 | 26 |  |
| 合计 | 90m2以下建筑面积210190.33m2，总建筑面积29.4万m2，约占比重为71.5% |  |  | 210190.33 |

## 3.3平面布置

### 3.3.1平面布置的原则

（1）总平面布局要结合城市规划道路合理布置，妥善组织交通，合理布局绿化、停车。

（2）总平面及建设单体设计要满足消防、环保、卫生要求。

（3）小区要做好竖向规划，合理安排给、排水（采取雨、污分流）。

（4）该地块要预留供热、燃气接口，接入城市集中供热、供气管网。

（5）小区内路网要因地制宜，路面宽度不小于6m。

（6）电力、电讯、有线电视等管线采用地下管沟埋设，不得直埋，不得在小区内设明线。

（7）结合民用建筑，按照人防设计要求，集中修建防空地下室。

（8）商业建筑外饰要求具有现代气息，并加装楼型灯亮化，商业广告牌匾位置同时设计，建成后其他位置严禁悬挂，严禁外出阳台。

（9）建筑高度及布局满足气象部门要求。

（10）高层建筑要加装楼顶亮化。

### 3.3.2总平面布置

本项目的设计顺应地形、不拘一格，保持了建筑错落之美。在建筑规划、设计上，博采众长的一贯风格，以追求完美的态度，综合生态、景观、功能、文化四大要素，把每个细节做到极致。

本项目整体结构清晰，各功能互不干扰又相互依赖，从而形成布局合理，配套设施齐全的大型住宅小区。

项目建设的会所位于厂区中心，商业建筑沿街布置。住宅楼东西走向、坐北朝南，东西向行列式布置，

平面布置充分利用规划的主干道的优势，沿街布置商业，小区内布置为多层住宅、高层住宅，由区内路网及绿化带贯穿其中，小区住宅分组团布置，并保证良好的日照朝向，以庭院的居住景观优越性，打造楼盘的独特优势，在高度布局上，楼层高低错落，形成的天际曲线，为居民提供一个优美、休闲、方便的生活环境。

区内道路连通各栋住宅，并组成既封闭又开敞的交通消防通道，各栋间设置停车、休闲与绿化平面，构筑宁静的居住环境，确保良好的朝向和充足的采光间距。小区设置了地下停车方式，满足小区停车位的需求。整个小区规划，坚持了人性化的设计思维，把环境与人融为一体，突出了住宅的私密性和安全感，使小区环抱在绿色景观之间，增添了幽静、深邃的个性。给人以世外桃源、别有洞天之感，突出了小区的亲密性、和谐性和安全感。

本项目平面布置图见附图3。

## 3.4项目组成

本项目的主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。

（1）主体工程

主体工程包括：8栋高层住宅楼（地上27层、33层，地下2层），5栋多层住宅楼（地上5层、8层，地下2层），会所一栋及商业门店。

会所是以本小区居民为主要服务对象的综合性高级康体娱乐服务设施。会所为三层，建筑面积3096.47m2，主要服务设施为咖啡厅、茶社、健身房等休闲、娱乐场所（不含餐饮服务设施）。

（2）辅助工程

辅助工程主要包括地下车库、地下室设备用房等。

（3）公用工程

公用工程主要包括给排水、供暖、供电、供气、通讯、交通等。

（4）环保工程

环保工程主要包括化粪池等。

项目主要组成见表3-5。

表3-5    项目组成一览表

| 项目名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 8栋高层住宅楼，5栋多层住宅楼，会所一栋及商业门店 |
| 辅助工程 | 地下车库、地下室及设备用房等 |
| 公用工程 | 给水：由定州市自来水公司供给 |
|  | 排水：经市政管网排入定州市铁东污水处理厂 |
|  | 供暖：采用水源热泵机组+室内地板辐射的采暖方式 |
|  | 供电：由定州市供电公司供给 |
|  | 供气：由陕京天然气京石支线定州分输站供应 |
| 环保工程 | 废气：地下车库内安装送、排风设施 |
|  | 废水：生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入定州市铁东污水处理厂 |
|  | 噪声：临街建筑隔声、泵类基础减振等 |
|  | 固废：垃圾箱 |

## 3.5公用工程

（一）给排水

（1）给水

本项目给水由定州市自来水公司供给，直接由市政给水管网接入，水质、水量能够满足项目用水要求。项目总用水量为1499.63m3/d，主要是小区居民生活用水、商业门店用水、会所用水、绿化及道路泼洒用水等。

参考《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2009）中的用水标准并结合当地实际用水情况，住宅楼生活用水按110L/人·d计，商业门店用水按5L/m2·d计，根据会所功能，会所用水按5L/m2·d计，绿化及道路泼洒用水按0.6m3/m2·a计。

（2）排水

本项目采用雨、污分流制。雨水直接经雨水收集系统流入市政雨水管网。

本项目产生的废水主要为小区居民生活污水和商业废水。生活污水和商业废水经化粪池处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂。商业废水、生活污水均按照用水80%计算，废水产生量为1168.95m3/d（426666.75m3/a）；绿化用水全部消耗，不外排。

本项目具体给、排水见表3-6，水平衡见图3-1。

表3-6   建设项目给、排水一览表

| 序号 | 用水类型 | 用水标准 | 规模 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅楼居民生活用水 | 110L/人·d | 12656人 | 1392.16 | 1113.73 |
| 2 | 商业门店用水 | 5L/m2·d | 10710.6m2 | 53.55 | 42.84 |
| 3 | 会所用水 | 5L/m2·d | 3096.47m2 | 15.48 | 12.38 |
| 4 | 绿化用水 | 0.6m3/m2·a | 23386.7m2 | 38.44 | 0 |
| 合计 | — | — | — | 1499.63 | 1168.95 |

-278.43

1392.16

1113.73

-10.71

居民生活用水

1499.63

1168.95

42.84

1168.95

商业门店用水

化粪池

新鲜水

53.55

定州市铁东污水处理厂

绿化

38.44

-38.44

15.48

-3.1

12.38

会所用水

图3-1    建设项目水量平衡图        单位：m3/d

（二）供电、通讯系统

本项目电源由定州市供电公司提供。供电电源将10KV高压线引至总变配电室，进户导线采用W22型0.6/1KV铠装电力电缆地下直埋引入，电压为380/220V。

（三）供暖

项目冬季采暖采用水源热泵机组+室内地板辐射的采暖方式，不建设燃煤锅炉，且定州市水利局对本小区的水源热泵系统已做出批复（见附件）。

①水源井建设情况

项目建设水源热泵井26口，其中水源热泵取水井7口，回灌井14口，备用井5口。项目运营期间取用第四系浅层地下水作为水源热泵热源，年取水量为97.52万m3（541.8 m3/d），抽水、回灌比例为 1:2。水源热泵井位布置见附图7。

②水源热泵系统的工作原理

水源热泵系统是以水作为冷热“媒体”，冬季为用户供热时，水源热泵系统从水源中提取低品位热能，通过电能驱动的水源热泵主机（热泵）"泵"送到高温热源，以满足用户供热需求。水源热泵系统的水源有多种形式，其中有浅层地下水、深层地下水、河水、湖水、海水、生活污水等等。

本项目水源热泵供热系统以第四系浅层地下水作为热源。

热泵机组是利用“卡诺”循环原理将环境中的低品位热能转为高品位热能。我们普通家庭用的冷暖空调机就是热泵的一种，但在寒冷的冬季，当气温低于零下7℃时，机组效率极低，无法经济运行，而低温水源热泵却不受气温的限制，即使在零下20 多度的严冬照样能高效运行。这是因为它能将普通热泵机组所吸收的空气热量改为吸收地下水的热量。只要在地下钻大于20米深度的水井，随时都可以提取零上8～17℃的水（随地域不同，水温不等），这些水连续不断地按规定流量送到水源热泵机组内的蒸发器中，压缩机迫使工质（R22制冷剂）蒸发，吸收这些8～17℃地下水中的热量，使其温度降至4～7℃，再回灌到地下（取水井和回水井之间应有保持一定的间距），水在渗流过程中吸收地下土壤热量，温度又升至8～17℃，然后再被抽上使用，如此不断循环。机组吸收的热量再通过工质在冷凝器中冷凝而被释放出来，用以加热采暖系统水，最高供水温度可达60℃，正常供回水温度为55℃/45℃，相当于热电厂的低真空热水循环采暖系统的供热参数，而用于冬季空调供暖和地板采暖则是最佳温度。夏季制冷时，机组作逆向循环，利用地下水作为机组冷却水，而常规制冷机则是利用冷却塔循环冷却，其水温一般都在25～35℃，而夏季的地下水却只有9～18℃，比循环冷却水低10～20℃，大大提高了机组的工作效率，从而达到节能的效果。本项目水源热泵机组仅作为冬季供暖使用。水源热泵工作原理图见图3-2。

取水井

回灌井

提供45℃热水

横向阀门关，竖向阀门开

蒸发器

节流阀

压缩机

空调水循环泵

冷凝器

采暖、空调末端

图3-2  水源热泵机组工作原理图

③水源热泵系统的组成

水源热泵冷暖空调系统由水源系统（能量采集系统）、热泵机组（能量提升系统）和用户末端（能量释放系统）三大部分组成，见图3-3。

a、水源系统主要由抽水井、回灌井和循环水泵、水处理设备、输水管网合阀门配件等组成。根据地质条件的不同，回灌井可为小口回灌井和大口回灌井。水不断地在热泵机组和水源之间循环，吸收或者释放热量。

b、热泵机组系统主要由压缩机，蒸发器，冷凝器，膨胀阀，各种制冷管道配件和电器控制系统等组成。是室外水源换热系统与室内环境系统的能量传递枢纽。输入一定的电能，驱动热泵机组的压缩机做功，通过机组内部的制冷剂的循环，从而实现将室外水源系统与室内环境之间的能量传递。

c、用户（室内末端等）系统由用户侧水管系统，循环水泵，水过滤器，静电水处理仪，各种末端空气处理设备，膨胀定压设备及相关阀门配件组成。该部分的作用是将热量（或冷量）传送到室内环境中去，从而实现向建筑物内供暖和供冷的目的。

图3-3  水源热泵采暖系统的组成

根据定州市城区供热规划及定州市集中供热工程的建设，建议集中供热工程建设完成后，取消地源热泵供暖系统，统一采用城市集中供热。

（四）供气

小区居民用气采用天然气，由陕京天然气京石支线定州分输站供应。

（五）防火、排烟及通风设计

高层建筑内按照有关建筑设计防火规范设置防烟楼梯间或封闭楼梯间，保证在发生火灾时疏散人员、物资和扑救火灾。

建筑内独立划分防火分区及设置耐火极限的防火分隔，并设置排烟通风设施。机械排烟是使用风机进行强制排烟。由挡烟壁、排烟口、防火排烟阀门、排烟风机或烟排出口组成。

（六）消防

各建筑单体内设消火栓给水系统，消火栓给水由消防加压泵从贮水池内吸水加压供给。在建筑物屋顶设消防水箱给消防系统稳压并贮存用于扑救初期火灾的消防用水，消火栓系统水压及水量由项目室外消防泵房消火栓加压泵保证。

（七）停车场

本项目设地下停车场一座，地下停车位1120个。地下车库按消防防火分区设自然进风、机械排风系统，每个排风系统设若干个风机房，排风换气次数为6次/h，排风系统兼作排烟系统。

## 3.6主要污染物产生、治理及排放情况

### 3.6.1施工期污染物产生、排放情况

施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活废水及固体废物，其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3-4。

N、G

.

建筑材料堆放、运输

平整

土方开挖

道路修整

房屋建筑

装修

N、G、S

.

N、G、S

.

N、G、S

.

N、W、S

.

N、W、S

.

注：N：噪声  S：固废  W：废水  G：扬尘

图3-4    施工期流程及主要污染源排放简图

由图3-4可见，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。

（1）噪声污染：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、运输车辆等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在80～95dB（A）左右。

（2）环境空气：在建筑场地平整、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。

（3）水环境污染：包括降雨冲刷开挖地面土堆造成局部水土流失，施工人员生活废水等。

（4）固体废物污染：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料。另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此施工期会产生一定的固废。

### 3.6.2运营期污染物产生、排放情况

项目营运期产污流程见图3-5。

居民、商业、会所、停车场

生活污水    生活垃圾、商业垃圾             设备、汽车噪声          汽车尾气

化粪池          垃圾箱

采取降噪措施，注意安装位置，加强管理

绿化、送排风系统

定州市铁东污水处理厂  生活垃圾填埋场

达标排放             达标排放

图3-5    营运期产污流程图

（1）废气

项目小区内建设38924.48m2地下停车库，共设地下停车位1120个。地下车库设置独立的送风、排风系统，汽车尾气扩散条件较好，并且车库废气排放口周围设置绿化。

因此，本项目停车场的汽车尾气不会对周围大气环境产生较大影响。

（2）废水

本项目废水经化粪池处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂，处理前后水质变化情况见表3-6。

表3-6   外排废水污染源强及排放情况

| 项目 | 化粪池处理（1168.95m3/d，426666.75m3/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进水 |  | 去除率 % | 外排水 |  |  |
|  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放标准（mg/L） |
| COD | 350 | 149.33 | 28.6 | 250 | 106.67 | 350 |
| SS | 250 | 106.67 | 40 | 150 | 64.00 | 200 |
| 氨氮 | 30 | 12.80 | 16.7 | 25 | 10.67 | 40 |

注：项目运营后按365天计。

由表3-6可知，经化粪池处理后，外排COD浓度为250mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，SS浓度为150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求。

（3）噪声

项目建成后噪声污染源主要为高层电梯电机、水泵房、商业社会噪声和机动车辆行驶噪声等。

①高层建筑内电梯设备间电机噪声，源强约为60~70dB(A)；电梯电机设于楼顶的电梯设备间内，电梯设计时不应与卧室紧邻，并且电梯井采取隔声、减振等措施。

②水泵房噪声：本项目在地下设置水泵房、二次供水泵房和消防水泵房，水泵运行时会产生噪声，噪声源强不超过75~80dB(A)。采用消声减振措施，尽量选用低噪声水泵设备，设计减振基础、加大基础基座，可有效降低设备振动及噪声。水泵房的四壁隔墙、顶板、门等都做隔声处理。

③商业社会噪声：源强约为60~70dB(A)；商业经营活动严格管理，控制营业时间，限制经营范围。建议建设单位物业对商业用房的经营活动进行严格管理，将商业店铺主要设为零售商业及中小型超市，不提倡从事娱乐等高噪声扰民商业活动，禁止商家使用高音喇叭招揽顾客，并严格控制营业时间，将商业对本项目的影响降到最低。

④地下车库出入口，机动车噪声源强约为65~70dB(A)。工程设计采取限速+禁笛等措施，即在进出口、道路设置限速、禁鸣标志，并在车辆行驶道路两侧设置绿化，门窗使用隔声材料等措施，通过以上措施可有效解决交通噪声扰民问题。可使噪声值减少20dB(A)以上。

本项目噪声源源强及产生位置参见表3-7。

表3-7   主要噪声源情况一览表

| 序号 | 主要噪声源 | 源强dB(A) | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备间 | 60~70 | 隔声房、基础减振 |
| 2 | 水泵房 | 75~80 | 隔声房、基础减振 |
| 3 | 商业社会 | 60~70 | 房间隔声、限制经营范围、时间限制 |
| 4 | 机动车 | 65~70 | 限速、禁鸣 |

（4）固体废物

项目产生的固废主要是小区居民产生的生活垃圾和商业垃圾。

生活垃圾

生活垃圾产生量可按下式计算：

G=K×N×P×10-3

式中：G—生活垃圾年产量（t/a）；

K—人均排放系数（kg/d·人）；

N—人口数（人）；

P—年工作天数（d）

本小区居住人数为12656人，人均排放系数取0.50kg/d·人，经计算年产垃圾量为2309.72t/a。

商业及会所垃圾

商业垃圾产生量可按下式计算：

G=K×S×P×10-3

式中：G—商业垃圾年产量（t/a）；

K—垃圾产生系数（kg/m2·d）；

S—商业区面积（m2）；

P—年工作天数（d）

本项目商业门店面积为10710.6m2，会所面积3096.47m2，垃圾生产系数为0.09kg/m2·d，经计算，商业垃圾产垃圾量为453.56t/a。

生活垃圾和商业垃圾均为一般固废，实行垃圾分类袋装，由物业管理部门清运并由环卫部门统一处理。

由以上分析可知，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置率达100%，因此固体废物处置措施可行。

### 3.6.3建设项目污染物治理前后变化情况

建设项目污染物治理前后变化情况一览表见表3-8。

表3-8    建设项目污染物治理前后变化一览表        单位：t/a

| 类型 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 149.33 | 42.66 | 106.67 |
|  | SS | 106.67 | 42.67 | 64.00 |
|  | 氨氮 | 12.80 | 2.13 | 10.67 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 2309.72 | 2309.72 | 0 |
|  | 商业垃圾 | 453.56 | 453.56 | 0 |

# 4环境质量现状监测与评价

本次评价大气环境质量、地下水环境质量现状和噪声环境质量现状由定州市环境监测站承担，监测日期自2013年12月25日至12月31日。另外大气环境质量监测引用了《定州市人民医院新建项目》监测报告中定州市政府的监测数据。根据上述监测结果对评价区域环境质量现状进行评价。

## 4.1环境空气现状监测与评价

### 4.1.1环境空气质量现状监测

（1）监测布点

本项目选取两个现状监测点：王庄子村、定州市政府2个监测点，监测点位均在本项目环境空气评价区域内，监测点名称及相对位置见表4-1和附图4。

表4-1    环境空气质量现状监测点位置一览表

| 监测点名称 | 相对项目位置 | 距项目距离（m） | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王庄子村 | NW | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 定州市政府 | SE | 1800 |  |

（2）监测项目

本次空气质量现状监测项目为SO2、NO2、PM10。

（3）监测时间及频率

①监测时间：王庄子村监测时间为2013年12月25日～12月31日，监测7天。定州市政府监测时间为2013年11月11日至11月17日，连续监测7天。

②监测频次： SO2、NO2小时浓度值，每天采样4次，采样时间为02、08、14、20时，每次采样45分钟；SO2、NO2、PM10日均浓度值每天监测至少20小时。

（4）监测分析方法：监测分析方法见表4-2。

表4-2    大气监测分析方法              单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 小时0.007、日0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 小时0.005、日0.003 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 |

（5）监测结果统计

根据评价范围内环境空气现状监测结果，统计了各监测点污染物浓度变化情况，统计结果详见表4-3。

表4-3    污染物监测结果一览表            单位：mg/m3

| 监测点 | 污染物名称 | 监测项目 | 样品数 （个） | 浓度范围 （mg/m3） | 标准值 (mg/m3) | 超标率 （%） | 最大超标倍数(倍) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王庄子村 | SO2 | 小时浓度 | 28 | 0.019~0.377 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 日均浓度 | 7 | 0.056~0.163 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
|  | NO2 | 小时浓度 | 28 | 0.014~0.105 | 0.2 | 0 | 0 |
|  |  | 日均浓度 | 7 | 0.020~0.101 | 0.08 | 0.43 | 0.26 |
|  | PM10 | 日均浓度 | 7 | 0.031~0.329 | 0.15 | 0.14 | 1.19 |
| 定州市 政府 | SO2 | 小时浓度 | 28 | 0.027~0.054 | 0.5 | 0 | 0 |
|  |  | 日均浓度 | 7 | 0.033~0.050 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | NO2 | 小时浓度 | 28 | 0.013~0.044 | 0.2 | 0 | 0 |
|  |  | 日均浓度 | 7 | 0.017~0.046 | 0.08 | 0 | 0 |
|  | PM10 | 日均浓度 | 7 | 0.074~0.136 | 0.15 | 0 | 0 |

### 4.1.2环境空气现状评价

（1）评价因子

环境空气现状评价因子为SO2、NO2、PM10。

（2）评价标准

SO2、NO2、PM10采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（3）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：

Pi=

Ci

Coi

式中：Pi—i污染物标准指数；

Ci—i污染物实测浓度mg/m3；

Coi—i污染物评价标准值mg/m3；

（4）评价结果与分析

各项污染物单项标准指数评价统计结果详见表4-4。

表4-4    环境空气质量现状评价结果

| 监测项目 | 监测点名称 | 评价标准 | 指数范围 | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10日均浓度 | 王庄子村 | 0.15 | 0.207~2.193 | 1.19 | 0.14 |
|  | 定州市政府 |  | 0.493~0.907 | 0 | 0 |
| SO2小时浓度 | 王庄子村 | 0.50 | 0.038~0.754 | 0 | 0 |
|  | 定州市政府 |  | 0.054~0.108 | 0 | 0 |
| SO2日均浓度 | 王庄子村 | 0.15 | 0.373~1.087 | 0.09 | 0.14 |
|  | 定州市政府 |  | 0.22~0. 333 | 0 | 0 |
| NO2小时浓度 | 王庄子村 | 0.20 | 0.07~0.525 | 0 | 0 |
|  | 定州市政府 |  | 0.065～0.220 | 0 | 0 |
| NO2日均浓度 | 王庄子村 | 0.08 | 0.250~1.26 | 0.26 | 0.43 |
|  | 定州市政府 |  | 0.213～0.575 | 0 | 0 |

由表4-4可知，PM10日均浓度值在0.031~0.329mg/m3之间，污染指数在0.207～2.193之间，超标率0.14%，最大超标倍数1.19倍；SO2小时浓度值在0.019~0.377mg/m3之间，污染指数在0.038～0.754之间；日均浓度值在0.033～0.163mg/m3之间，污染指数在0.22～1.087之间，超标率0.14%，最大超标倍数0.09倍；NO2小时浓度值在0.013～0.105mg/m3之间，污染指数在0.065～0.525之间；日均浓度值在0.017～0.101mg/m3之间，污染指数在0.213～1.26之间，超标率0.43%，最大超标倍数0.26倍。

监测点位王庄子村PM10、SO2、NO2日均浓度出现不同程度的超标，经咨询定州市环境监测站，监测期间赶上雾霾天气，导致监测结果收到影响；另外，王庄子村西北有一大型焦化厂，当地年主导风向为西北风，监测点位正好处在该焦化厂的下风向，属于受污染严重地带。经咨询定州市环境保护局，该焦化厂目前正在进行环保工程技术升级和改造，并在未来搬迁至园区内，由此带来的环境污染将减轻或消除。

## 4.2地下水环境质量现状监测与评价

### 4.2.1地下水环境现状监测

（1）监测布点

依据地下水水质监测点布设的具体要求：三级评价项目的含水层的水质监测点应不少于3个点/层。一般要求建设项目场地上游水质监测点不得少于1个点/层，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于2个点/层。本次评价监测点位为王庄子村、原定州市兴华齿轮厂厂区、定州市第二中学。

（2）监测项目

监测项目为pH、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

（3）监测时间及频率

监测时间为2013年4月10日～11日，连续监测2天，每天取样一次。

（4）监测分析方法：监测分析方法见表4-5。

表4-5    地下水监测分析方法         单位：mg/L

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | -- |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度计 | GB/T 5750.5-2006 | 0.02 |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 |
| 硝酸盐氮 | 麝香草酚分光光度计 | GB/T 5750.5-2006 | 0.5 |
| 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 |
| 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | — |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.005 |
| 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 5 |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | 1.0 |

（5）监测结果

各监测点监测结果见表4-6。

表4-6   地下水监测结果一览表         单位：mg/L

| 项目 点位 | 时间 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王庄子村 | 12.26 | 7.22 | ND | 240 | 4.17 | 0.003 | 377 | 0.9 | 62.2 | 22.7 |
|  | 12.27 | 7.25 | ND | 236 | 4.21 | 0.003 | 388 | 0.9 | 63.4 | 23.7 |
|  | 均值 | 7.24 | ND | 238 | 4.19 | 0.003 | 383 | 0.9 | 62.8 | 23.2 |
| 原定州市兴华齿轮厂 | 12.26 | 7.25 | ND | 198 | 1.56 | ND | 321 | 0.8 | 32.8 | 39.3 |
|  | 12.27 | 7.24 | ND | 202 | 1.63 | ND | 336 | 0.8 | 31.0 | 38.5 |
|  | 均值 | 7.25 | ND | 200 | 1.60 | ND | 329 | 0.8 | 31.9 | 38.9 |
| 定州市第二中学 | 12.26 | 7.46 | ND | 174 | 2.23 | ND | 294 | 0.9 | 41.4 | 29.5 |
|  | 12.27 | 7.48 | ND | 169 | 2.20 | ND | 303 | 1.0 | 40.7 | 28.2 |
|  | 均值 | 7.47 | ND | 172 | 2.22 | ND | 299 | 1.0 | 41 | 28.9 |
| 标准值（Ⅲ级） |  | 6.5-8.5 | 0.2 | 450 | 20 | 0.02 | 1000 | 3.0 | 250 | 250 |

### 4.2.2地下水现状评价

（1）评价因子

评价因子为pH、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，详见表1-4。

（3）评价方法

采用单项标准指数法，一般项目计算公式为：

Pij = Cij / Csi

式中： Pij — 单项水质参数i在j监测段面的标准指数；

Cij — i污染物在j监测段面的浓度，mg/L；

Csi — i污染物评价标准，mg/L；

pH 的标准指数计算公式为：

PPHj  =     pHj≤7.0

PPHj  =      pHj＞7.0

式中：   PpHj — pH在第j监测点的标准指数；

pHj — j监测点实测的pH值；

pHsd —评价标准规定的pH值下限；

pHsu —评价标准规定的pH值上限。

（4）评价结果与分析

利用评价模式对各监测点污染物的实测浓度均值进行评价，当标准指数≤1时，表明该水质参数符合规定的水质标准，能满足其使用功能的要求。评价结果见表4-7。

表4-7    地下水现状评价结果

| 指标 点位 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王庄子村 | 0.16 | 0 | 0.529 | 0.21 | 0.15 | 0.383 | 0.3 | 0.251 | 0.093 |
| 齿轮厂 | 0.167 | 0 | 0.444 | 0.08 | 0 | 0.329 | 0.267 | 0.128 | 0.156 |
| 定州二中 | 0.313 | 0 | 0.382 | 0.111 | 0 | 0.299 | 0.333 | 0.164 | 0.116 |
| 标准指数 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

由表4-7可以看出，监测点位地下水各评价因子标准指数都符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

## 4.3声环境质量现状监测与评价

### 4.3.1噪声现状监测

（1）监测布点

在项目的东、南、西、北厂界外1m处各设1个噪声现状监测点，共设5个监测点。

（2）监测项目、监测频次与监测方法

监测项目：等效A声级。

监测时间及频率：于2013年12月31日进行，各点昼、夜各监测一次。

监测分析方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行监测。

（3）监测结果

噪声监测数据统计结果见表4-8。

表4-8    声环境现状监测评价结果             单位：dB(A)

| 时间 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 49.2 | 52.0 | 63.2 | 51.1 | 53.6 |
| 夜间 | 45.9 | 46.2 | 54.3 | 45.6 | 47.1 |

### 4.3.2噪声现状评价

（1）评价方法

将统计结果与采用的评价标准直接对比。

（2）评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表1-8。

（3）评价结果

由表4-8可以看出，1#、2#、4#、5#厂界噪声值昼间在49.2～53.6dB(A)之间，夜间在45.6～47.1dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；3#厂界噪声昼间63.2dB(A)，夜间54.3dB(A)，超过2类标准要求，主要是受交通噪声的影响。

# 5施工期环境影响分析

## 5.1施工扬尘影响分析

### 5.1.1扬尘污染源

施工期的主要大气污染物为开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个方面：1）道路运输扬尘；2）堆场扬尘；3）施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。

①道路运输扬尘

本项目运输车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表5-1为某工程洒水抑尘的试验监测结果。

表5-1    洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表5-1可见，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围（1小时平均浓度按24小时平均浓度3倍0.90作为评价标准）。

②堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1V50−V03e−1.023W

式中：Q—起尘量，kg/吨.年；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水量，%。

起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5-2。

表5-2    不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

③施工场内施工扬尘

施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外影响甚微。

根据现场调查，本项目最近的敏感点为项目东侧20m、南侧25m的市区住户和北侧40m处悦明园小区，均属于重污染带。因此，建设单位应要求工程承包商制定施工期环境管理计划，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度。同时，由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而缩短施工扬尘的影响时间。

### 5.1.2扬尘影响分析

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及气象条件等诸多因素有关。石家庄市环境监测站对某建筑施工现场洒水前和洒水后扬尘影响进行了监测，监测结果见表5-3和表5-4。

表5-3    石家庄某施工现场大气TSP监测结果

| 距工地下风向距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地未洒水（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |

表5-4    石家庄某施工场地治理后大气TSP监测结果

| 距工地下风向距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清扫、洒水（mg/m3） | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 | 春季测量 |

由以上监测结果分析可知：

①当施工场地未采取洒水措施时，下风向10～100m范围内TSP浓度值在0.33～1.75mg/m3之间，相当于环境空气质量二级标准的1.1～5.8倍。

②当施工场地采取清扫、洒水措施后，下风向10～100m范围内TSP浓度值在0.238～0.437mg/m3之间，且在下风向40m处TSP浓度已满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 5.1.3施工扬尘防治对策措施

本项目东侧20m、南侧25m为市区住户，北侧40m处为悦明园小区，距离敏感点比较近，如措施采取不当，施工扬尘将对环境敏感点及运输沿线敏感点产生一定不良影响。

敏感目标影响程度见下表5-5。

表5-5    施工扬尘对敏感点的影响程度

| 序号 | 环境保护目标名称 | 与项目位置关系（最近点） | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区住户 | 东侧20m |  |
| 2 | 市区住户 | 南侧25m |  |
| 3 | 悦明园小区 | 北侧40m | 较重污染带 |

项目施工期扬尘对周边敏感目标会产生不同程度的影响，敏感目标大部分处于基本无影响地带，悦明园小区处于较重污染带。因此，要求施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度；施工料场应设在项目西侧。同时，由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而缩短施工扬尘的影响时间。

本项目需要采取有效的控制措施，减轻施工扬尘对周边环境敏感点的影响，要求建设单位和施工单位采取有效的措施控制扬尘污染。本项目建议采取如下防治措施：

①道路运输扬尘防治措施

◆施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板或铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

◆施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

◆进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

◆运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。

◆设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 m，并应及时清扫冲洗。

◆对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

②堆场扬尘防治措施

◆密闭存储：对于建筑材料、水泥白灰、生产原料、泥土等料堆，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

◆喷淋：堆场露天装卸作业时，视情况可采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。

◆覆盖：对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。

◆防风围挡：临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

③施工场内扬尘防治措施

◆施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。结合本项目敏感点情况，建议施工料场设置在施工场地西侧，避开东侧、南侧、北侧居民。

◆施工边界应设置高度2.5m以上的围挡，围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

◆土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘， 尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

◆建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一： 密闭存储；设置围挡或堆砌围墙； 采用防尘布苫盖等。

◆建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘等。

◆施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂等。

◆施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

◆混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

◆物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、 建筑内部管道或密闭输送管道输送， 或者打包装框搬运， 不得凌空抛撒。

◆工地周围环境的保洁。 施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

◆合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。

总之，只要加强管理，施工过程严格按照河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建筑施工扬尘治理15条措施的通知》的相关要求进行，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。

## 5.2施工噪声影响分析

### 5.2.1噪声污染源

施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械及运输车辆，机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置和使用率也有较大变化，且时间和空间的分布具有很强的随机性，因此很难计算其确切的施工场界噪声。其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高等特征。

为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。

（1）土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为90—95dB (A)（距离3—5m）。

（2）基础施工阶段的主要噪声源是打桩机、打井机、风镐、移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，目前建筑施工中打桩工艺均采用静压灌装方式，其噪声值可控制在95dB (A)以下，基本不会对环境构成大的影响。

（3）结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段。工期一般为一至数年，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等。结构工程设备如混凝土搅拌机、振捣棒、水泥搅拌和运输车辆等。结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒，此声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源，本项目使用商品混凝土，不在施工现场进行搅拌，其它一些辅助设备则声功率较低，工作时间也较短。

（4）装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不能构成施工的主要噪声源。

（5）在本项目施工期，应选择合适的运输路线及建筑材料入口，避开环境敏感目标，以将对环境的影响降低至最小。

### 5.2.2噪声预测及分析

因各施工机械操作时有一定的间距，噪声源强不考虑叠加，按单机考虑取上限。本评价采用噪声点源距离衰减模式对施工噪声影响情况进行计算（不考虑障碍物影响）：

式中： —受声点（即被影响点）所接受的声级，dB (A)；

—距声源1m处的声级，dB (A)；

—声源至受声点的距离，取1m；

—噪声源的防护结构及建筑物的隔声量，取围挡隔声0dB (A)；

—大气对声波的吸收系数，dB (A)/m，取平均值0.008dB (A)/m。

由上式计算出的施工机械噪声对施工场界外不同距离处的噪声影响值列于表5-6中。

表5-6    各施工阶段施工机械噪声影响预测

| 施工 阶段 | 机械 设备 | 最大 源强 | 噪声预测值dB (A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4m | 20m | 30m | 60m | 80m |
| 土石方 | 挖掘机等 | 95 | 83 | 69 | 65 | 59 | 57 |
| 基础 | 钻孔桩沉桩机 | 95 | 83 | 69 | 65 | 59 | 57 |
| 结构 | 振捣棒 | 90 | 78 | 64 | 60 | 54 | 52 |
| 装修 | 升降机 | 85 | 70 | 56 | 52 | 46 | 44 |

由上表预测结果可知，由于施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生较大的影响，当施工位置距离施工场界较近时，将会出现施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的现象。建设单位应采取有效的噪声防治措施，将施工期的噪声影响降至最低限度。

### 5.2.3施工期噪声防治措施

本项目北侧40m处为悦明园小区，施工过程若采取措施不当可能会对村民造成影响，为了减轻影响，应采取以下防止措施：

①采用先进施工设备和工艺。

②建议施工单位尽量避免夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工，如果必须夜间施工，报当地环保部门批准，并告知周边居民。

③施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。

④相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应采取围挡措施，避开邻近居民点及各企事业单位等敏感目标。

⑤注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

## 5.3施工废水影响分析

### 5.3.1施工期污水组成及污染特征

施工污水主要包括施工人员生活废水，土石方及建筑材料运输车辆清洗污水及构筑物施工阶段来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水。

生活废水中污染物浓度为：CODcr350mg/L，BOD5170mg/L，SS180mg/L，NH3-N 30mg/L。

运输汽车清洗污水主要成分是悬浮物，SS的含量约为500～1000mg/L。来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水产生量与施工现场管理水平关系较大，此类污水中主要成分是悬浮物。

### 5.3.2施工期污水排放去向

工地污水（车辆清洗水、施工机械等的清洗）隔油沉淀后循环用或作为场地抑尘洒水用水。

生活废水主要是施工人员日常洗漱废水，水质简单，用于施工场地的泼洒抑尘，不外排。

### 5.3.3施工期水环境影响防治措施

为减少项目施工污水对水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

①对施工期污水必须集中进入预处理（施工污水排入隔油池沉淀处理）。

②施工工地污水隔油沉淀后循环用或作为场地抑尘洒水用水。

③加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。

综上所述，施工期间产生的废水经严格控制其排放后，不会对周围水环境产生较大影响。

## 5.4施工固废影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和弃土均属于一般固废。

对于在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料如钢筋头、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其它不可回收的建筑垃圾用于铺路及沟坑填埋；施工单位将按要求运至指定地点；施工过程中产生的弃土大部分将用于回填地基，剩余部分首先立足厂内绿化用土，其余外运；施工人员产生的生活垃圾点存放，及时清运。总之，施工期产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。

## 5.5施工期土石方平衡分析

本项目建设工程占地66786m2，接受评价时现状为空地，部分土地已动工建设。

根据建设单位提供工程资料，该项目总土方为1.5万m3，其中：土方开挖1.5万 m3，土方回填1.3万m3，弃方量为0.2万m3，剩余弃土运送建筑垃圾填埋场填埋。垃圾运输过程中定量洒水，保持湿润，运输车辆加盖篷布，防止运输过程中扬尘污染。土石方平衡详见表5-8。

表5-8    土石方挖填平衡表               单位： 万m3

| 名称 | 土方开挖 | 土方回填 | 弃土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程量 | 1.5 | 1.3 | 0.2 |

## 5.6施工期交通影响分析

施工期运输建筑材料的车辆多为大型车，运输量的增加将使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天变得泥泞，影响道路的通畅。因此应合理确定运输量及运输时间，运输路线，避让交通高峰时段，尽量避让交通繁忙路段，同时加强施工期交通管理，保证道路的畅通；运输渣土的车辆一律安排在夜间外运，渣土车采用箱式密闭汽车，防止散落。

## 5.7施工期生态影响分析

施工期对生态环境的影响主要表现为水土流失，本项目采取如下生态保护措施：

①合理安排施工作业计划，开挖和场地平整安排在降雨量少的季节进行，同时，加快施工进度，使工程在短时间完成，这样可以有效地减少水土流失。

②设置必要的防护工程，基础挖方、填方应及时防护，土石方调运应防止沿线散落，弃土场应及时做好防护、排水和植被绿化，禁止乱堆乱放。

③工程施工期设专人负责管理、监督，保证施工过程中的临时堆放及时回填和清理。

④在项目施工承办合同中应有专门的环境保护条款，明确规定不得造成环境污染和生态环境破坏。

经采取上述生态保护措施后，项目施工期不会造成较大规模的水土流失，随着施工期的结束，区内进行大面积绿化，生态不利影响也随之消失或得到恢复。

# 6营运期环境影响预测与分析

## 6.1环境空气影响分析

本项目大气环境污染源主要为地下车库汽车尾气。项目小区内共设停车位1120个，全部为地下停车位。汽车排放尾气中的主要污染物为NOx、CO、THC。

汽车尾气中主要污染物为CO、HC、NO2，其排放量主要与汽车在区内的运行时间和车流量有关。本项目根据下式确定汽车尾气CO、HC、NO2等的排放源强。

D=Q×T×(k+1) ×A/1.29

G=D×C×F

式中 G――污染物排放量，kg/h；

D――汽车废气排放量，m3/h；

Q――车流量，辆/h；本项目按12.5辆/h计。

T――泊车时间，min/辆；经调查，每辆车在小区内行驶时间约为20min。

K――空燃比；经调查，汽车停车时间（大部分处于变速状况）平均空燃比约为12。

A――燃油耗量，L/min；经调查，地下车库以轿车为主，每车怠速耗油量约为0.035 L/min。

C――污染物浓度(容积比)；由类比资料可知，汽车尾气CCO 0.026、CHC 0.00022、CNO2 0.0002。

F――容积与质量换算系数。

采用上述公式及参数，计算本项目平均流量下汽车尾气污染源强结果如下：

D = 12.5×20×(12+1)×0.035÷1.29 =44m3/h

Gco = 44×0.026×28÷22.4= 1.43kg/h

GHC = 44×0.00022×15÷22.4=0.007kg/h

GNO2 = 44×0.0002×46÷22.4=0.018kg/h

由计算结果可知，停车场内汽车尾气中CO、HC、NO2排放量分别为1.43kg/h、0.007kg/h、0.018kg/h。

为了保证车库内的空气质量，地下车库设有机械送排风系统，根据《汽车库设计规范》，地下车库的通风速率应为6次/h。

建设单位应确保车库内通风换气系统的正常运行，使得车库内废气能够及时外排扩散。本项目汽车尾气通过风机排至排烟竖井，并由地上排气口排至室外大气，该排气方案是可行的。但建设单位应注意在设置排气口位置时，应远离住宅，可设置在住宅内绿地区域内，且出口不应朝向临近建筑物和公共活动场所，排风口应设于主导风向的下风口，并以建筑小品等形式加以美化，排气口离室外地坪高度应大于2.5m，并作消声处理。

综上分析，本项目地下车库排放的汽车尾气不会对小区内居民产生不利影响。

## 6.2水环境影响分析

### 6.2.1地表水环境影响分析

本项目运营后废水主要为居民生活污水和商业公建废水，废水量为1168.95m3/d（426666.75m3/a）。生活污水和商业废水一起排入化粪池处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂，不直接外排。

处理前后水质变化情况见表6-1。

表6-1   外排废水污染源强及排放情况

| 项目 | 化粪池处理（1168.95m3/d，426666.75m3/a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进水 |  | 去除率 % | 外排水 |  |  |
|  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放标准（mg/L） |
| COD | 350 | 149.33 | 28.6 | 250 | 106.67 | 350 |
| SS | 250 | 106.67 | 40 | 150 | 64.00 | 200 |
| 氨氮 | 30 | 12.80 | 16.7 | 25 | 10.67 | 40 |

由表6-1可知，经化粪池处理后，外排COD浓度为250mg/L、NH3-N浓度为25mg/L、SS浓度为150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求。

因此，本项目运营过程中产生的废水不会对地表水环境产生影响。

### 6.2.2地下水环境影响分析

（1）区域水文地质条件

中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司承担了本项目的岩土工程勘察任务。并出具了岩土工程勘察报告书。根据勘察报告可知该地块的地质情况。

①场地位置及地形、地貌

拟建场地位于定州市火车站南侧，新华路北侧，原定州市齿轮厂，交通便利。场地地形平坦，地面标高变化在54.35m-56.98m之间，场地地貌为太行山山前冲洪积平原地貌。

②气象资料

定州市属暖温带季风气候区，多年平均气温12.0℃，一月份气温最低，平均为-4℃，七月份气温最高，平均为26-27℃，年平均降水量570mm，无霜期约200天，冻结期由11月上旬至翌年3月下旬，属季节性冻土，标准冻结深度0.60m。

③地层的岩性特征

根据勘察结果，拟建场地内的地基土除表部为厚度不等的填土（Qml）外，其下依次为第四系全新统冲洪积（Q4al）的粉土、粉质粘土、砂土，第四系上更新统冲洪积（Q3al+pl）的砂土等。各层地基土的岩性特征由上至下叙述如表6-2。

表6-2    地 层 岩 性 主 要 特 征 一 览 表

| 地质年代及成 因 | 分层 编号 | 岩土名称 | 地 层 描 述 | 稠度或 密度 | 层底埋深 （m） （范围值） | 层底标高 (m) （界限值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4al | ① | 杂填土 | 杂色，稍湿，土质不均匀，局部表层为混凝土路面，含建筑垃圾，含植物根系。 | 松散 | 0.50～8.00 | 48.10～56.43 |
|  | ② | 粉砂 | 浅黄色，稍湿，含云母、长石、石英质。 | 松散 | 1.90～7.00 | 48.60～54.50 |
|  | ②-1 | 粉 土 | 褐黄色，稍湿-湿，含云母，偶见氧化铁纹理，夹粉砂薄层。 | 中密-密实 | 3.00～6.60 | 49.60～53.72 |
|  | ③ | 细砂 | 浅黄色，稍湿，含云母，长石、石英质，散粒结构。 | 松散-稍密 | 4.30～10.00 | 46.10～51.71 |
|  | ④ | 粉质粘土 | 褐黄色，含云母，偶见氧化铁纹理，局部夹姜结石，夹粉土薄层，局部为坚硬、软塑状态。 | 可塑-硬塑 | 7.00～12.80 | 44.10～48.90 |
|  | ⑤ | 细砂 | 浅黄色，稍湿-湿，含云母，主要由石英、长石组成，显见暗色矿物，散粒结构。 | 中密-密实 | 14.00～22.90 | 33.30～42.98 |
| Q3al+pl | ⑥ | 中砂 | 浅黄色，饱和，含云母，主要由石英、长石组成，显见暗色矿物，散粒结构，局部夹小砾石。 | 密实 | 25.00～33.70 | 22.06～31.81 |
|  | ⑦ | 粗砂 | 浅黄色，饱和，含云母，主要由石英、长石组成，显见暗色矿物，局部夹砾石，含量为5%-7%，分选一般，磨圆一般。 | 密实 | 未揭穿 | 揭露最大层厚23.40m |

本项目钻孔柱状图见图6-1。

图6-1   工程地质钻孔柱状图

④包气带及防污性能

包气带是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。该本项目场地包气带岩土层岩性主要为粉质粘土，岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，粘土渗透系数一般在1×10-9 ～4.7×10-7 cm/s（参考《地下水水文学原理》余钟波、黄勇著），且土层连续分布、稳定，由地层岩性可知该区域包气带防护性能较好。

⑤地下水补、径、排条件

a、浅层地下水的补、径、排条件

唐河冲洪积扇发育完善，具有补给、径流、排泄三个区，补给的主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。

b、深层地下水的补、径、排条件

深层地下水的补给来源为侧向补给，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67‰~0.75‰，西部水力坡度大于东部。

⑥地下水动态

场地地下水流向沿唐河冲洪积扇轴部由西北向东南。受大气降水，人工开采影响，形成了降水~开采型动态。3~4月份春灌开始，浅层地下水水位持续下降，7~8月水位开始回升，到翌年2~3月份达到最高水位。定州市纸房头地下水监测站2012年地下水水位动态见图6-2。地下水水位年际变化情况见图6-3。项目区域浅层地下水埋深20.28m、水位标高35m。论证范围地下水位等值线图见图6-4。

图6-2    地下水埋深年内变化趋势示意图

图6-3    地下水水位年际变化趋势示意图

图6-4    地下水位等值线图

（2）本项目地下水污染的主要途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析与地质情况分析，本项目可能存在的主要污染方式是渗入型污染。本项目废水特征污染物有COD、氨氮、SS。具体污染途径有如下几种：

①化粪池四周及底部的渗漏；

②污水输送管道的跑、冒、滴、漏；

③生活垃圾储存设施底部的渗漏。

（3）地下水污染影响因素分析

①区域地质条件：地下水能否被污染以及污染程度的大小，与本区域环境地质条件有关，特别是包气带的地质结构、厚度、岩性、渗透系统等。

②污染物的理化性质：决定了其在地理化学环境中迁移能力。

（4）对地下水环境的防护对策和措施

本项目由定州市自来水公司供水，不直接开采地下水，不会引起地下水流场和地下水位变化，不会导致环境水文地质问题；由以上分析本项目对地下水环境的影响主要表现为化粪池四周及底部的渗漏，污水输送管道的跑冒滴漏，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，废水通过包气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要污染途径，只要做好厂区防腐防渗工作，可有效避免地下水受到污染。

本工程为防止废水对地下水跑、冒、滴、漏对地下水环境造成不利影响，采取如下防渗措施：

①项目化粪池采用钢筋混凝土结构池体，并做好防渗防漏措施，渗透系数要求小于10-7cm/s，减小污水下渗污染地下水。

②污水排放管道全部采用防渗耐腐蚀管材UPVC（硬聚氯乙烯）塑料管道。该管道具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能，其抗外压能力强，工程造价低，施工方便，摩阻系数小，流量大，具有良好的耐低温，抗冲击性能，化学稳定性强，使用寿命长。项目污水管路应做好保暖及防漏，并定期检查管路管线，避免出现问题，出现问题及时解决。

③本项目垃圾收集采用分类袋装，项目在小区单元门前设置垃圾箱，生活垃圾由物业收集，日产日清；同时，垃圾箱底部地面采取防渗措施，保证防渗系数小于10-7cm/s。

综上所述，项目在采取以上措施后可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁，项目产生的废水不会对地下水环境产生明显影响。

（5）地下水环境影响分析

①污水管路影响

污染物通过降水、河流、沟渠等垂直渗透途径进入包气带，在通过包气带物理、化学、生物作用，经吸附、转化、迁移和分解转至地下水。由此可知，包气带是联接地面污染源与地下含水层的主要通道和过滤带，既是污染的媒体，又是污染的防护层，地下水能否被污染以及污染程度取决于包气带的岩性、组成及污染物的种类。包气带防护能力与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关。若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件就差，那么污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。

本项目废水主要为生活污水和商业废水，污染物主要是COD、SS、氨氮，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土（SS被截留），再进入包气带。评价区域包气带厚度较厚，对于有机物，随入渗水进入包气带后，一方面被土壤颗粒、粘土吸附、凝聚、离子交换、过滤而被截留，另一方面由于土壤颗粒、粉质粘土具有疏松、多孔的特性，适于微生物的生长繁殖，在微生物的作用下，有机物被降解。

非正常工况下，项目污水系统最不利工况下，即污水管网发生破裂等工况下，本项目废水中的污染物主要为生活源污染物，易被土壤中微生物分解。根据建设项目工程地质报告可知，建设项目场地包气带中2～19.5m处分布亚17.5m的亚粘土层、51.5～53.5m处分布2m的亚粘土层、125～137m处分布12m的亚粘土层，且建设项目场地地基之下第一层岩土层为厚度大于1.0m的亚粘土层粉土层，黏土层渗透系数较小，岩性结构分布比较连续、均匀、稳定，渗透性能较弱，且不存在裂隙，污染物很难入渗到下部含水层中，污染地下水。项目场地包气带较厚，平均厚度不小于20m，废水中污染物在通过包气带底层时，污染物在迁移过程中将发生吸附、过滤、离子交换、生物降解等作用而得到不同程度的净化。本项目废水通过粘土层的阻隔下渗速度较慢，经过包气带拦截后，较难渗入地含水层，故对下水产生影响极慢。同时，项目建设方在生活污水排放区设置流量计，实时观测统计流量，一旦发生污水泄漏，污水流量计显示异常时，建设方立即采取措施，排查渗漏点，及时对污水管网进行维修管理。

本项目采取有效的防腐防渗措施，可有效避免地下水受到污染。

②水源热泵系统

项目冬季取暖采用水源热泵系统，拟建设26口水源热泵井（7抽14灌，5备），项目水源热泵取水井单位小时出水量为77.4m3/h，3月1日至3月15日、11月15日至11月30日，每日开启12h，12月至2月每日开启16h，冬季取暖120d，水源热泵冬季取暖用水量为541.8m3/h（合97.52万m3/a），通过密闭管路进入回灌井,全部同层等量回灌。要求单井回灌量为38.7m3/h。

a、正常工况下，项目水源热泵系统运营后，建设方以及水源热泵设计方通过事前、事中、事后等不同阶段以及水源热泵系统年检等措施管理维护好水源热泵系统，避免出现水源热泵系统制冷剂泄漏污染地下水的问题。

项目水源井按照水利部门要求做好封井、填充等密封工作，井口高出周围地面50cm，并设置井台井盖以防雨污水等进入污染地下水。具体的封井步骤和封井做法如下：

步骤： 垫层浇注→ 套管安装→ 底板防水施工→ 底板混凝土浇注→ 地下室墙顶板浇注→ 管井封堵

封井做法： 管井套管采用Φ200×4焊接钢管，外部焊接双层止水环，第一道止水环在管根部起5cm处，第二道止水环在管中部，止水环宽度10cm。垫层施工完成后将管井破至垫层平，将钢管放入管井（深入5cm，下部止水环放在垫层上，用油膏塞缝并用砂浆固定，底板防水覆盖下层止水环，并在钢管上翻高15cm。地下室顶板混凝土浇注完成后开始封堵管井：首先将管井用级配砂石回填至垫层底，用垫层同标号混凝土浇注至垫层底，然后安放内部止水环，内部止水环宽度5cm，厚度2.5cm，满焊在钢管侧壁，深度在板顶下10cm处，焊接完成后用高出底板混凝土标号一个等级的微膨胀混凝土将钢管内部浇至内止水环高度，然后用4厚钢板将内止水环中间的孔洞满焊封死，顶部15cm预留部分用水不漏封堵密实。

地下水抽灌系统取水管道为国标螺旋焊接钢管和焊接钢管，采用橡塑保温管壳保温。项目管道为惰性材料，可耐多种化学介质侵蚀，不需防腐保护，不发生腐烂、生锈和腐蚀现象，管内不滋生细菌，柔韧性强，抗压性好，内壁光滑，流体阻力小，易于焊接。在整个抽灌过程中，井水始终在闭合环路内循环，不与外界媒质发生直接接触，只与热泵机组换热系统发生间接热量交换，因此水质不会受到污染；项目安装水源热泵取水、回水流量计，实时监控取水回水流量，确保地下水无差量回灌。

水源热泵系统供暖设备及管道符合国家相关标准规范的要求，在采取以上维护措施情况下，项目取水和回水全部是闭路系统，不会造成地下水水质的污染及水量损失问题。

b、非正常工况

项目水源热泵系统最不利工况下为一次换热系统制冷剂的泄漏工况，制冷剂泄漏与水系统混合造成对地下水的污染。

项目安装水源热泵系统监控预警系统，回水系统中设置事故水池。一旦发生制冷的泄漏，系统压力异常，水源热泵中央控制系统报警异常工况，系统自行关闭水源热泵系统，立即关闭回水阀并开启事故阀门将混入制冷剂的水排入事故池中，及时解决制冷剂泄漏问题。因此，在采取预警系统措施下，水源热泵系统在非正常工况下不会造成地下水水质的污染。

综上分析，建设项目场区地下水敏感性弱，污染物排放简单，在落实以上地下水保护措施后，本项目污染物对地下水环境影响较小。

## 6.3声环境影响预测

项目建成后噪声污染源主要为高层电梯电机、水泵房、商业社会噪声和机动车辆行驶噪声等。

### 6.3.1主要噪声源及治理措施

项目建成后噪声污染源主要为高层电梯电机、水泵房、商业社会噪声和机动车辆行驶噪声等，声压级在60～95dB(A)之间。

（1）室内设备噪声

根据工程分析，营运期本项目主要室内噪声源为水泵房设备及电梯电机等。

新鲜水给水泵房、消防泵房均位于地下室内，水泵房噪声源强约为75~80dB(A)；高层电梯间设备噪声源强约为60~70dB(A)，高层建筑本身也有一些不可避免的特有噪声，如为了解决垂直交通运输的电梯，在它启动时和停靠时都会产生噪声。

对于泵房设备，建设单位拟采用消声减振措施，尽量选用低噪声水泵设备，设计减振基础、加大基础基座，可有效降低设备振动及噪声。水泵房的四壁隔墙、顶板、门等都做隔声处理，并且地下水泵房的设置应该错开地基设置。通过采取上述噪声、振动的防治措施，预计各设备机房的隔声量不会低于25dB(A)。地下水泵房不会对周围居民产生影响。

本项目高层楼顶内设置电梯设备和竖井，电梯应选择新型低噪声设备，在正确安装，电梯正常运行的情况下，其运行过程中不会对本项目居民生活环境产生影响。电梯间有可能对外环境产生影响的主要是位于楼顶的电梯设备间的电机，由于电梯电机安设于楼顶的电梯设备间内，在电梯启动的瞬间，其噪声源强可达到60~70dB(A)。本项目操作间墙体为一定厚度的减力墙，具有隔声作用。对于控制高层建筑本身的特有噪声，除了设备本身的改进外，在建筑方面注意电梯设备竖井与住宅房间的位置、间距的合理安排，隔声减振措施的运用等方法均具有明显的效果。另外，根据《民用建筑隔声设计规范》中的要求，电梯设计时不应与卧室紧邻，并且电梯井采取隔声、减振等措施。通过采取上述消声减振等防治措施后，预计住宅楼住户卧室内能够满足使用功能。

（2）地下车库机动车交通噪声及风机噪声

本项目设有地下车库，由于车辆通过出入口时，为怠速行驶，比正常行驶时，噪声要高出6dB(A)左右，特别是上坡时的发动机噪声较大，由于出入口坡道地面凹凸不平，车辆轮胎与地面的摩擦加剧。故可以认为噪声源主要为发动机噪声、车辆轮胎与地面的摩擦噪声。研究表明，小型车辆在出入口坡道怠速行驶时，距车1m处的等效声级为50~70dB(A)。

建设单位应重视这项噪声源的治理，采取如下措施：

①于地下停车场入口处设置减速路拱，控制车辆行驶速度，以降低进出车辆交通噪声对区外和居民的影响。为了进一步控制车辆启动行驶产生的交通噪声，进入小区车辆应禁止鸣放喇叭。

②进行隔声处理：在出入口处露天部分增设透明吸隔声罩，以切断噪声传播途径。

③吸声处理：为降低封闭空间内的混响声能，以提高隔声罩的隔声量，在隔声罩壁面上做吸声处理，可进一步降低噪声。

④为了方便车辆进出，半封闭隔声罩出入口处地面到最低处的高度不低于2.2m；为了减少隔声罩的壁体面积，降低工程成本，隔声罩顶部和两侧的高度随着坡道从出入口处起逐渐向里降低。

⑤为尽量降低居民区内行驶车辆的噪声对居民的影响，建设单位应在区内主要道路上设置限速标志，项目建成使用进行物业业务转交时，应向物业管理部门提出关于进入居民区内车辆管理方面的要求。

⑥地下车库进风、排风口风机尽量选用低噪声设备。

综上，本项目的实施不会对声环境及室内居民造成明显影响，环境噪声将维持现状水平。

（3）商业社会噪声

本项目内的社会噪声主要为商业经营过程中的社会噪声，源强约为60~70dB(A)。建议建设单位物业对商业用房的经营活动进行严格管理，将商业店铺主要设为零售商业及中小型超市，不提倡从事娱乐等高噪声扰民商业活动，禁止商家使用高音喇叭招揽顾客，并严格控制营业时间，将商业对本项目的影响降到最低。同时商业活动均在室内进行，经过建筑隔声后，噪声能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。另外为确保商业建筑各入驻单位不对环境造成不利影响，各入驻商家进驻前必须单独履行环保手续。

同时，由于本项目建成后，将在一定程度上增加该地区的车流量，为避免因交通运输量的增加而给临近的居民生活带来不利影响，建设单位应与道路管理部门联系，在通入本项目的小区道路上设立限速和禁鸣喇叭的标志，并安排专人负责车辆停车和出入的指挥工作，将影响降低至最小。

### 6.3.2预测模式的确定

（1）预测范围和点位

噪声预测范围为边界外1m，预测点位为四个边界和北侧敏感点。

（2）预测因子

边界噪声预测因子为等效连续A声级。

（3）预测模式

预测模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的户外点声源的衰减计算模型。其计算公式如下：

LA（r）=LAref（ro）－（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声压级

LAref（ro）——参考位置ro处的A声压级

Adiv——声波几何发散引起的

Abar——声屏障引起的A声压级衰减量

Aatm——空气吸收引起的A声压级衰减量

Agr——地面效应引起的A声压级衰减量

Amisc——其他多方面效应引起的A声压级衰减量

①室内声源预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

Ⅰ 首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：

式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级

Lw oct—某个声源的声功率级

r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离

R—房间常数

Q—方向因子

Ⅱ 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：

Ⅲ 计算出室外靠近围护结构处的声压级：

Ⅳ 将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个声功率级Lw oct：

式中：S为透声面积，m2。

Ⅴ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

②噪声贡献与预测值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

### 6.3.3预测步骤

（1）建立坐标系，以厂区西南角定位为原点坐标，确定各声源坐标和预测点坐标。

（2）根据已获得的声源强度的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，利用软件计算出噪声对边界的贡献值，并绘制噪声衰减等效声级图。

### 6.3.4影响预测与评价

根据预测模式及噪声源强参数及各工段距四周边界的距离，预测噪声源对边界四周的影响，本项目主要噪声源强和布局见表6-3。噪声预测结果见表6-4，6-5。噪声影响等值线图见图6-5。

表6-3  项目主要噪声源强和布局表

| 序号 | 主要噪声源 | 位置 | 与最近住宅楼之间距离 | 源强dB(A) | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备间 | 每栋高层建筑顶层 | —— | 60~70 | 25~30 |
| 2 | 水泵房噪声 | 地下水泵房内 | 地下 | 75~80 | 20~25 |
| 3 | 商业社会噪声 | —— | —— | 60~70 | 20~25 |
| 4 | 地下车库出入口 | 地下车库 | 最近距离为10m | 65~70 | 10~25 |

图6-5   噪声影响等值线图

表6-4 小区四周噪声预测结果        单位：dB(A)

| 边界 | 时段 | 贡献值 | 标准值 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 昼间 | 22.4 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 50 | 达标 |
| 南 | 昼间 | 26.3 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| 西 | 昼间 | 25.0 | 70 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 55 | 达标 |
| 北 | 昼间 | 20.5 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 50 | 达标 |

表6-5  敏感点预测结果            单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 | 标准值（昼间） | 标准值（夜间） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悦明园小区 | 19 | 60 | 50 | 达标 |
| 西关北街 | 14 | 60 | 50 | 达标 |

由图6-5及由表6-4、6-5可知，项目噪声源对四周边界的贡献值在20.5～26.3dB(A)之间，对最近敏感点悦明园小区和西关北街的的贡献值分别为19 dB(A)、14dB(A)、，贡献值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，对周围的声环境影响不大。

## 6.4固体废物影响分析

本项目建成运营后，产生的固体废物主要为生活垃圾、商业公建垃圾，均为一般固废。生活垃圾、商业公建垃圾通过采用垃圾袋装，经垃圾箱分类收集，日产日清，能利用的回收利用，不能利用的由物业管理部门统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成二次污染。

## 6.5生态环境影响分析

### 6.5.1生态环境影响分析

项目建成后，改变了土地利用现状，景观生态环境发生变化，使现有工业用地变为居住用地，区域环境中绿化面积的增加和空间的分布的改变增强了绿地调控环境质量的能力，改善区域目前生态环境较差的现状，同时，由于流动性人口的增加，加强污染控制与管理，确保环境不受其污染。

根据建设项目生态环境影响和生态环境保护的“全过程性”的特点，以及建设项目环境生态影响的渐进性、累积性、复杂性、综合性等特点，要求建设单位必须加强工程运营期生态环境监测和动态管理等环境保护管理工作，确保区域自然生态环境不因项目开发活动受到不利影响。

另外，项目建成后，小区环境管理部门应做好绿化设施的管理、维护工作，提高植物的成活率，以保障其发挥应有作用。

本项目通过对小区的生态保护措施的实施，可有效地减轻对生态环境的影响，对周围景观环境产生正效应。

### 6.5.2生活质量分析

（1）绿化水平

根据“绿视率”的理论，绿色在人的视野中达到25%时，人的感觉最为舒适，本项目建成后绿化率达35%，完全能够满足居民对感观绿化率的要求。

（2）人口密度变化

项目建成前，该区域内居住人口较少，小区建成后，居住人口为12656人，人口密度大大增加。

（3）住宅舒适度分析

住宅的舒适度直接影响着居民的生活质量。它主要包括平面空间尺度、视野、通风、日照等内容。

①住宅面积

住宅面积大小直接影响着居民的室内生活空间，本项目考虑了不同层次人群的住房需要，小区不同面积、多种户型可供选择，可满足不同人群需要，居民住宅面积有较大幅度的提高，生活质量得到一定改善。

②日照间距

阳光是自然界不可缺少的，其周期性变化严格控制着生物规律、季节和气候等自然界的变化规律。阳光具有利于人类心理、生理健康的效应。适宜的阳光使人精神愉快，心情舒畅。室内日照的增加，不仅可改善日照条件、保护人的视觉功能，而且还影响室内温度。阳光中的紫外线具有杀菌、抑制细菌繁殖和净化空气的作用。而日照间距适度可以使住房得到充足的阳光。

☆日照评价标准

日照时间是衡量日照效果最常用的指标，在冬季要求日照时间越长越好，而在夏季则越短越好。根据建设部1994年批准实行的《城市居住区规划设计规范》（GB50180－93）中的规定，冬至日或大寒日正午满窗日照应有1～2小时光照时间，标准见表6-5。

表6-5    住宅区建筑日照标准

| 建筑气候区划 | ⅠⅡ Ⅲ Ⅶ气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | ⅤⅥ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数h | ≥2 |  | ≥3 | ≥1 |  |
| 有效日照时间带h | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：保定市为Ⅱ类区，根据有关规定，大寒日正午满窗日照时间为2小时。

☆日照影响分析

根据日照分析图（见附图），本项目建成后各居室内的冬季日照时数符合建设部要求的北方住宅冬季室内日照标准要求，大寒日满足连续2小时满窗日照；项目建成后不会影响现有周边居民采光。本项目建设实施过程中严格按照定州市城乡规划管理局关于本项目规划设计条件（见附件）执行，能够满足日照要求。

②采光

根据规范要求，充分利用天然采光，大多数用房均有良好的朝向，良好日照。项目高层住宅本身能满足《城市居住区规划设计规范》中规定居室日照时间在大寒日满足2h的要求，本项目大寒日满窗日照满足连续2小时。

③通风

在小区建设方案设计中，充分利用自然通风，以改善室内小气候。

④户型设计

依照合理分配户内空间，布局紧凑，布局流畅，通行线路便捷的原则，充分考虑人体尺度及行为习惯，考虑业主的生活需要。考虑管道、设备、布线等的布置合理性。注重考虑健康节能设计，减少能源损失，严格采用绿色装修方案。

⑤容积率

容积率是指项目规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。容积率是城市计划中的一个重要技术指标，它间接反映了单位土地上所承载的各种人为功能的使用量，即土地的开发强度，容积率越高表示土地的利用率也就越高。容积率直接涉及到居住的舒适度，一个良好的居住小区，高层住宅容积率应不超过5，本项目建筑容积率3.47，符合当地规划管理部门要求。

（3）公共设施分析

小区内配套建设有公共服务设施及市政基础设施，主要有排水、电力电缆、电信电缆、电信管道，管线按规范全部地下埋设。这些设施的设立，为居民提供了方便的生活条件和安全保证，从而提高居民生活质量。

（4）小区服务分析

小区设置物业管理公司，对小区实施企业化、社会化、专业化管理。

（5）环境质量分析

根据现状监测数据，整个区域环境质量较好，各项指标均达到标准要求，小区内所排废气能实现达标排放，废水各项指标全部达标，各噪声值均达到标准要求，产生的固体废物全部得到妥善处置。综上所述，该小区居民环境质量较高。

综合以上分析，本项目配套设施齐全，绿化、采光、通风、日照间距设计合理，可为居民提供较舒适的居住环境。

## 6.6外环境对本项目的影响

小区底商将按照环保和“不扰民”的原则进行控制，不设立饮食业、音响业、娱乐业经营场所等高噪声商业，商业门脸的开发经营须征求小区居民（尤其所在单元楼居民）的意见，因此小区底商不会对小区产生噪声影响。

机动车辆进出小区时产生交通噪声，声压级65～75dB(A)。小区制定了“限速”“禁鸣”等制度，减少小区进出车辆产生的交通噪声对小区居民的影响。

# 7污染治理措施可行性论证

## 7.1施工期环保措施可行性论证

### 7.1.1 施工期扬尘防治措施可行性分析

施工期的主要大气污染物为开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个方面：1）道路运输扬尘；2）堆场扬尘；3）施工场内施工扬尘。

根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取如下具体措施：

①在施工过程中，作业场地设置围墙围挡，围墙高度不低于1.8m，临主干道侧面围墙高度不低于2.5m。

②尽量减少施工粉料与土方堆存数量与堆存时间，并及时洒水保持适度；

③及时清运弃土、垃圾与废料，对露天放置的原材料进行遮蔽挡风，施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质；

④运载水泥、土石方、建筑材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆应尽量避开居民点和环境敏感点。

⑤对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道、运输道路采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。

⑥对于散装粉状建筑材料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

通过以上措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，使其环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，防治措施可行。

### 7.1.2 施工期噪声防治措施可行性分析

施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械及运输车辆，施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间和施工场地、距离防护、使用低噪声设备、加强管理等措施来实现的。

①合理安排施工时间和施工进度，尽量避免在午休（12：00～14：00时）及夜间（22：00～6：00时）期间施工，如因工程需要必须午休或夜间施工的，需报当地环保部门批准，并告知周边居民、单位人员。

②选用低噪声、工艺先进的机械、设备，高噪声设备尽量密闭，从而降低其对周围环境的影响。相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应采取围挡措施，避开邻近居民点及各企事业单位等敏感目标。

③业主和施工单位加强管理，施工单位应设专人对设备进行定期养护，并负责对现场工作人员进行培训，使每个员工严格按操作规范使用各类机械，避免因机械故障产生突发噪声，同时培训工作人员提高工作修养，不大声喧哗。

④注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

⑤在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离居民区较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

⑥施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点（居民区），车辆出入现场时应低速、禁鸣。

通过采取以上措施，可有效降低施工噪声对敏感点的影响，防治措施可行。

### 7.1.3 施工期污水防治措施可行性分析

施工污水主要包括施工人员生活废水，土石方及建筑材料运输车辆清洗污水及构筑物施工阶段来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水。

施工期建临时性集水池，收集施工废水，废水在集水池内经沉淀后可循环回用于设备冲洗和水泥养护，不外排。生活废水主要是施工人员盥洗废水，水质简单，可用于路面洒水抑尘，废水不随意排放。工地污水（车辆清洗水、施工机械等的清洗）隔油沉淀后循环用或作为场地抑尘洒水用水。因此施工期间的生产废水和生活废水不会对周围环境产生较大影响，处理措施可行。

### 7.1.4 施工期固废防治措施可行性分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和弃土均属于一般固废。

对于在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料如钢筋头、废木板等将尽量由施工单位回收利用，其它不可回收的建筑垃圾用于铺路及沟坑填埋，施工单位将按要求运至指定地点；施工人员产生的生活垃圾点存放，及时清运；施工过程中产生的弃土大部分将用于回填地基，剩余部分首先立足厂内绿化用土，其余外运。

由此可见，施工期间的固体废物的处置率为100%，不会对周围环境产生明显影响，处理措施可行。

### 7.1.5安全防护措施

为了防止施工期间噪声、运输车辆对沿线居民、行人及施工现场周围居民的影响，希望建设单位注意以下问题：

①合理安排施工时间，运输车辆的进、出尽量不要安排在道路车辆行驶高峰期间，以减少交通事故的发生。

②对于在施工中挖掘的沟、井需要做好防护工作，以免对施工人员及外来人员造成伤害。

③有人通行的位置要设置防护网及危险标志，防止建筑物品砸伤人员。

④工程若需连续作业，贴出连续施工告示或及时通知附近居民，作好沟通工作。

综上所述，对施工期产生的扬尘、噪声、固废的控制措施是有效的，经过实践也是可行的，而且随着施工的结束，施工期影响也会随之消除。

## 7.2 营运期环保措施可行性论证

### 7.2.1废气污染防治措施可行性论证

本项目大气环境污染源为地下停车场汽车尾气。汽车排放尾气中的污染物有NOx、CO、THC等。

地下车库按消防防火分区设自然进风、机械排风系统，每个排风系统设若干个风机房，排风换气次数为6次/h，排风系统兼作排烟系统。

目前我国汽车出厂即达到国家机动车尾气控制标准要求，根据项目性质，本项目道路行驶和停车场车辆多为小汽车，使用的燃料为无铅汽油，因此汽车尾气对沿线空气质量带来的影响轻微。由于本项目在地下车库内安装了送、排风设施，地上停车场自然通风，自由扩散。区内进行了很好的绿化，周围种植了乔木、灌木、草坪、花卉等，对汽车尾气具有较好的净化作用。因此，本项目停车场的汽车尾气不会对周围大气环境产生较大影响，处理措施可行。

### 7.2.2废水污染治理措施可行性分析

本项目运营后，产生的废水主要是生活污水和商业废水。生活污水、商业废水一并排入化粪池，处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂。化粪池出水COD浓度为250mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，SS浓度为150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求。

定州市铁东污水处理厂位于定州市南城区尹家庄村北200m处，厂区中心地理坐标为北纬38°30′12″、东经115°02′27″，采用CAST工艺，设计日处理生活和工业污水40000m3，本项目所在区域位于污水处理厂收水范围内，且本项目废水排放量较小，不会对定州市铁东污水处理厂正常运行产生影响。

因此，项目不会对周围水环境产生明显影响，治理措施可行。

### 7.2.3地下水污染防治措施可行性论述

（1）本项目实施后对地下水造成污染的主要途径

化粪池四周及底部的渗漏，污水输送管道的跑冒滴漏，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，废水通过包气带的垂直渗漏是造成地下水污染的主要污染途径。

（2）地下水防治措施分析

本项目外排废水污染物主要为有机物。通过对包气带的岩性分析，浅层地下水较易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物可能会很快穿过包气带进入浅层地下水，造成对浅层地下水的污染。为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，因此，必须采取以下严格的防渗措施：

①项目化粪池采用钢筋混凝土结构池体，并做好防渗防漏措施，渗透系数要求小于10-7cm/s，减小污水下渗污染地下水。

②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。

③本项目垃圾收集采用分类袋装，项目在小区单元门前设置垃圾箱，生活垃圾由物业收集，日产日清；同时，垃圾箱底部地面采取防渗措施，保证防渗系数小于10-7cm/s。

④项目水源井应按照水利部门要求做好封井、填充等密封工作，井口高出周围地面50cm，并设置井台井盖以防雨污水等进入污染地下水。

运营期水源热泵系统通过取水井取用地下水经板式换热器采暖，地下水经回灌井全部同层回灌。正常工况下，地下水抽灌系统取水管道为国标螺旋焊接钢管和焊接钢管，采用橡塑保温管壳保温。项目管道为惰性材料，可耐多种化学介质侵蚀，不需防腐保护，不发生腐烂、生锈和腐蚀现象，管内不滋生细菌，柔韧性强，抗压性好，内壁光滑，流体阻力小，易于焊接。在整个抽灌过程中，井水始终在闭合环路内循环，不与外界媒质发生直接接触，只与热泵机组换热系统发生间接热量交换，因此水质不会受到污染，且无水量损失，从而可保证地下水的等质等量回灌。水源热泵系统设计方采用压力预警控制系统，非正常工况下发生制冷的泄漏，系统压力异常，水源热泵中央控制系统报警异常工况，系统自行关闭水源热泵系统，立即关闭回水阀并开启事故阀门将混入制冷剂的水排入事故池中，及时解决制冷剂泄漏问题。

在严格落实以上防渗措施的情况下，项目实施后，不会对区域地下水产生污染影响。

### 7.2.4噪声污染治理措施可行性分析

项目建成后噪声污染源主要为高层电梯电机、水泵房、商业社会噪声和机动车辆行驶噪声等，声压级在60～95dB(A)之间。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目在选用噪声较小的新型生产设备基础上，采取了将主要噪声设备全部安置在房间内、并对高噪声设备配置减振等降噪措施。

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低25～30dB(A)，具有投资少、管理费用低的特点，因此是许多工厂控制噪声最有效的措施之一。

减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动，达到降低噪声的目的，一般可降低5～10dB(A)。

本项目经采取上述降噪措施后，噪声源强可降低20～30dB(A)，降噪效果显著，通过噪声影响预测，边界四周噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

因此，本项目采取的噪声防治措施可行。

### 7.2.5固体废物污染治理措施可行性分析

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和商业公建垃圾，均为一般固废。生活垃圾和商业公建垃圾通过采用垃圾袋装，经垃圾箱分类收集，日产日清，能利用的回收利用，不能利用的由物业管理部门统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成二次污染。

# 8产业政策与清洁生产及污染物总量控制分析

## 8.1产业政策

（1）本项目为房地产开发经营项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

（2）本项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目，且本项目已经取得定州市发展改革局关于河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目的备案证（定发改投资备字[2013]031号）。

（3）本项目为商品住房建设工程，套型建筑面积90平方米以下住房所占比重，可以达到开发建设总面积的70%（见报告3.2.3中具体分析），符合国办发[2006]37号文《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。

由以上分析可知，项目建设符合国家产业政策及国家关于房地产产业政策要求。

## 8.2清洁生产分析

### 8.2.1清洁生产

清洁生产是指不断改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。本次评价根据该规定并结合国家产业政策和项目特点对本项目原材料选用、资源利用、污染控制进行分析，说明其是否符合清洁生产的要求。

本项目主要以建设不同型式的建筑物以满足居民的需要。清洁生产主要表现在节约方面，节能措施主要是建筑节能，同时加强宣传，培养和提高住户和物业管理人员的节能意识。建筑设计采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；节能门窗的保温隔热和密闭技术；项目不建锅炉房，冬季采暖采用水源热泵系统供热；小区内采用太阳能等可再生能源应用技术及设备；项目建成后，主要的能源消耗为电和水。通过采取节能降耗设计，均能满足相关规范要求。

### 8.2.2 本项目清洁生产水平分析

本项目为房地产开发经营项目，属非生产型项目，针对项目特性，其清洁生产的特点如下：

①材料使用方面：该项目在实施过程中执行国家有关节能的各项法规和政策，积极利用先进的节能新工艺、新材料、新设备，做到合理利用和节约使用能源。

节能渗透到设计、施工等各个环节中，严禁采用国家已公布淘汰的建材建设。设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

②机电设备选型

设计中设备选型对落实节能工作十分重要，本项目中所有机电设备全部选择节能指标先进的设备。

### 8.2.3节能措施

（1）设备节能措施

①供、配电系统节能

供配电系统变压器，选用国家推广鼓励的S11系列变压器，其空载损耗较传统变压器低30%以上，负载损耗较传统型变压器下降10%以上，主配电设备加装功率因数补偿装置，提高功率因数，降低无功损耗。所有电器设备，如电机、电梯等都要采用国家推荐的高效节能设备，严禁使用落后淘汰产品。采取以上措施可节电15%。

②照明节能

本项目实行绿色照明，建筑照明节能要按照国家标准，确定合理的照明功率密度标准值，并要合理选择灯具效率和灯具配光。为提高照明节电，所有照明设备均采用节能灯具，其中大部分选用细管荧光灯加电子整流器灯具，比传统照明灯具节电40%以上，对楼道等公共照明采用自动开关，做到人走灯灭，总线和分户均进行计量。对室外庭院灯、草坪灯等，采用太阳能。

③热力系统和管网系统节能

所有热力管道优先采用直埋敷设方式，管道的保温均采用新型高效保温材料进行保温，以减少散热损失。

④通风和空调系统节能

应结合建筑设计，确定全年各季节的自然通风措施，并做好室内气流组织，提高自然通风效率，减少机械通风和空调的使用时间，对空调负荷经常变化的系统要保持供需平衡协调，宜设置自动控制系统。室内空调宜选用变风量系统，变风量、变水量系统中的风机、水泵在有条件时可采用变频技术。

（2）建筑节能措施

本项目地处冬冷夏热地区，夏季炎热，冬季要求保温节能。

①节能标准

河北省节能专项“十二·五”规划要求，居住与公共建筑严格执行节能65%的设计标准。本项目为公共建筑，应执行65%的标准，采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，符合国家节能标准，已达到节能降耗的目的。

门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）四级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤1.5m3 /(m·h)。

②节能措施

墙体节能措施：采用新型节能墙体材料；在外墙内侧粘贴块状保温材料（如EPS板），并在表面做保护层（如粉刷石膏）；在外墙内侧拼装CRC聚苯复合板，表面刮腻子。

屋面节能措施：屋面保温采用板材、块材或整体现喷聚氨酯保温层，屋面结构采用架空隔热层。保温屋层的天沟、檐沟，铺设保温层，天沟、檐沟、檐口与屋面交接处，有挑檐的保温屋面保温层的铺设延伸到墙内，其伸入的长度为墙厚的1/2。

门窗的节能措施：为提高门窗的气密性能，选用塑钢门窗，双玻6-12-6中空玻璃，门窗的面板缝隙采取良好的密封措施。玻璃或非透明面板四周采用弹性好、耐久的密封条密封或注密封胶密封。

（3）电气节能

①配电系统的节能措施

配电系统电压的确定：选用较高的配电电压伸入负荷中心。采用380/220V供电。

选定供电中心：将变压器（变配电室）设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。

选择变压器：选用高效低耗变压器。力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷，提高变压器的技术经济效益，减少变压器能耗。

②功率因数补偿措施

供配电设计通过正确选择电动机以及照明灯具启动器，降低线路感抗等措施，提高用电单位的自然功率因数。当采用提高自然功率因数措施后，仍达不到电网合理运行要求时，采用并联电力电容作为无功补偿装置。

③电器照明节能措施

根据国家现行标准、规范要求，满足不同场所的照明、照明功率密度、视觉要求等规定。根据不同的使用场合选择合适的照明光源，在满足照明质量的前提下，选择高光效光源。在满足眩光限制的条件下，选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，室内灯具效率大于70%。照明配电线路选用电阻率较小的线缆，减少线缆长度。充分合理利用自然光、太阳能源等。

尽量采用节能灯，避免常明灯，亮度适宜。高低压配电系统采用国家推荐节能产品。

④设备的电气节能

水泵、消防泵等设备选择高效节能的电动机。在电动机空载或轻载时还可以根据功率的大小，控制晶闸管的导通角，提高功率因数，达到节电效果。

⑤供水系统

采用合理的供水系统，建筑给水系统分区，各分区最低卫生器具配水点的静水压小于0.45MPa，水压大于0.35MPa的入户管，设减压或调压设施。

⑥加压供水方式的选择

采用高位水箱供水方式，供水安全稳定性较好，节水效果好于气压供水、变频调速供水等供水方式。

⑦合理配置水表等计量装置

建筑物的引入管、公用建筑物需计量的水管设置水表。水表的选择、安装等均应符合《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）有关条款要求。

⑧节水器具、仪表

Ⅰ采用节水器材、器具既节水又节能。

Ⅱ水嘴（水龙头）、便器及便器系统、便器冲洗阀等产品。如坐便器采用耗水小于6升的节水型坐便器，每次冲水可节约1～3升，大大减少水源的浪费。

Ⅲ公共卫生间宜采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀小便器、大便器等可消除长流水的水嘴和器具。

Ⅳ公共建筑部分使用人群广泛，长期以来人们形成了对公共资源不注意的不良习惯，因此，在卫生间等用水场所要采取必要的节水器具，设置节水提示牌，提高人们的节水意识 ，减少资源的浪费。

（4）雨水利用

道路、广场地面硬化采用渗水砖，可以进一步减少地表径流，补充地下水。

（5）太阳能利用

设计太阳能热水系统，做到统一规划、同步设计、同步实施，与建筑工程同时投入使用。

综上所述，拟建工程在总体规划设计中，通过合理采用建筑及装饰材料，并采用一系列节能措施，可以达到实时节能65%的标准要求。因此，该项目的建设符合清洁生产要求。

## 8.3污染物总量控制分析

根据《国家环境保护“十二五”规划》，污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则并结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。经计算，污染物排放量如下：

COD：106.67t/a；氨氮：10.67t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。

本项目为房地产开发项目，只涉及定州市内人口的转移，区域人员基本不发生变化，项目外排废水进入定州市铁东污水处理厂进一步处理，污染物排放总量由区域统一削减。

本项目不再设总量控制建议指标。

# 9.公众参与

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条和《建设项目环境保护管理条例》第十五条的规定，建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见，进行公众参与的调查工作。本次环评工作中公众参与调查形式依据《环境影响评价公众参与暂行办法》中的有关规定及河北省环保厅办公室《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》（冀环办发[2010]238号）要求进行。

## 9.1 公众参与调查的目的

公众参与是环境影响评价工作的一项重要内容，是建设单位与评价单位同建设项目所在地公众之间的一种双向交流，通过调查可达到以下目的：

（1）全面了解项目所在地环境背景信息，及时发现潜在环境问题，提高环境影响评价的科学性和针对性。

（2）充分考虑工程所涉及的各方面利益，化解不良环境影响可能带来的社会矛盾。

（3）提出经济、有效、切实可行、并减缓不利社会影响的环保措施。

（4）坚持以人为本的原则，维护公众合法的环境权益。

（5）推动各级政府决策的民主化和科学化。

同时，在环境影响评价过程中实施公众参与可提高评价的有效性，提高公众的环境保护意识，促进环境影响评价制度的完善，提高环境质量，有利于项目实施可持续发展。

## 9.2 公众参与调查的原则

（1）知情原则：在确定承担环境影响评价工作的环评机构后，建设单位须在7日内向公众公告项目及环评工作等信息，以便保证公众对项目的充分知情。

（2）真实原则：公众参与调查过程中，建设单位应真实地向公众披露建设项目的相关情况。

（3）平等原则：公众参与调查过程中，建设单位应尽最大努力与当地公众坦诚交换意见，相互信任，不回避矛盾和冲突，避免主观和片面。

（4）广泛原则：选择公众参与调查对象时，应综合考虑地域、职业、专业知识、表达能力等因素，尤其不能忽略弱势群体以及持反对意见的公众。

（5）主动原则：建设单位及环评单位应以积极主动的态度，根据建设项目的性质及所涉及区域公众的特点，选择恰当的信息公开和公众参与方式，并鼓励和推动公众积极参与，力争达到较好的公众参与效果。

## 9.3公众参与调查对象

公众参与调查对象的范围应尽可能的包括项目所在地范围内的各个阶层，以保证调查的全面性和公正性。根据本项目影响范围，本次调查对象主要为项目周边的小区、社区居民（西关北街、西关西街社区居民）。

## 9.4公众参与调查方式

根据国家环境保护总局文件环发[2006]28号“关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”和河北省环保厅办公室《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》（冀环办发[2010]238号），本项目公众参与调查在环评工作中进行了两次信息公开，并通过发放调查表的形式征求各方面的意见和建议。

（1）第一次信息公开

第一次信息公开在接受建设单位委托后，环评单位于2013年10月14日-10月25日向公众进行信息公开，信息公开采取在项目接待中心、项目施工场地、西关北街社区、西关西街社区公示栏张贴信息资料的形式进行。第一次公开信息内容见表9-1，第一次公示情况见图9-1。

（2）第二次信息公开

第二次信息公开在环境保护行政主管部门审批前进行，评价单位于2013年12月23日-2014年1月6日向公众公开项目实施后可能对环境造成的影响及项目采取的环保措施，公示地点为项目接待中心、项目施工场地、西关北街社区、西关西街社区公开栏。

第二次公开信息内容见表9-2，第二次公示情况见图9-2。

表9-1    第一次信息公开内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金域城住宅小区 |
| 建设地点 | 本项目位于原齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。 |
| 建设规模 | 项目总占地面积66786m2，总建筑面积约30万m2。其中，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积64586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室25661.56m2）。建设8栋高层住宅楼，5栋多层住宅楼，会所一栋及商业门店。 |
| 建设单位 及联系方式 | 河北东升房地产开发集团有限公司 通讯地址：河北东升房地产开发集团有限公司 邮编：073000 联系人：冯经理 电话：18617771819 |
| 环评单位 及联系方式 | 河北博鳌项目管理有限公司 通信地址：河北省石家庄市友谊南大街122号振头大厦 邮编：050000 电话：0311- 83055026 传真：0311-83055026 |
| 环评工作 主要内容 | 环评单位将按《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的要求进行本项目建设的环境影响评价工作，对本工程所排废气、废水、噪声及固体废物对周围环境产生的影响进行评价分析，从环境保护的角度对本工程的建设做出可行性结论。 |
| 征求公众 意见主要事项 | 公众对本项目建设所涉及环境问题的意见和建议，包括：目前区域范围内存在的主要环境问题、项目建设对周围环境的影响及应采取的环保措施等。 |
| 提出意见 或建议方式 | 公众可以通过电话、写信、传真等形式联系建设单位或环评单位。请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。 |
| 公示起止时间 | 2013年10月14日-10月25日，公示时间为10个工作日。 |

项目接待中心                       项目施工场地

西关北街社区                         西关西街社区

图9-1    第一次公示情况

项目接待中心                          项目施工场地

西关北街社区                       西关西街社区

图9-2   第二次信息公开情况

表9-2    第二次信息公开内容一览表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金域城住宅小区 |
| 建设地点 | 本项目位于原齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。 |
| 建设规模 | 项目总占地面积66786m2，总建筑面积约30万m2。其中，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积64586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室25661.56m2）。建设8栋高层住宅楼，5栋多层住宅楼，会所一栋及商业门店。 |
| 建设项目 对环境可能 产生的影响 | 居民燃料废气、停车场汽车尾气、垃圾箱恶臭等均可能对周围大气环境造成影响；外排废水主要是生活污水对水环境可能会产生一定影响；进出车辆噪声、商业噪声及相关配套设施运行产生的噪声可能对厂界四周声环境产生影响；生活垃圾和商业垃圾等固体废物可能对周围环境产生影响。 |
| 预防或减轻 不良环境影响的对策和措施 | 本项目居民燃料采用天然气，废气污染源强很小，燃料废气通过专用烟道于楼顶高空排放，地下车库内安装了送、排风设施，地上停车场自然通风、绿化净化；生活污水排入化粪池处理后经市政管网排入定州市污水处理厂；本项目水泵、风机等机电设备在设计布局合理性、降噪减振措施和施工安装按规范要求落实情况下，再经距离衰减、绿化吸声后对周围声环境不会产生明显影响；生活垃圾、商业垃圾采用垃圾袋装，通过垃圾转运站清运至定州市垃圾填埋场处理。 |
| 环境影响 评价结论要点 | 建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，选址符合定州市总体规划要求，工程采取了较为完善的环保治理措施，可确保各项污染物达标排放，且不会对周围环境产生明显影响，从环保角度考虑，本工程可行。 |
| 建设单位 及联系方式 | 河北东升房地产开发集团有限公司 通讯地址：河北东升房地产开发集团有限公司 邮编：073000 联系人：冯经理 电话：18617771819 |
| 环评单位 及联系方式 | 河北博鳌项目管理有限公司 通信地址：河北省石家庄市友谊南大街122号振头大厦 邮编：050000 电话：0311- 83055026 传真：0311-83055026 |
| 征求公众 意见主要事项 | 本次征求公众意见方式采用向公众张贴信息资料的形式，公众可对本工程所产生的环境影响及环保治理措施发表意见和建议。 |
| 公众提出意见的期限 | 2013年12月23日-2014年1月6日，共10个工作日 |

（3）发放公众参与调查表

本次公众参与调查表发放主要针对受影响的项目周边的小区、社区居民（西关北街、西关西街社区居民）。单位或团体发放了2份调查表，个人发放了40份调查表，调查表介绍了本工程的工程概况、主要污染源及防治措施、被调查者对本项目各方面态度及意见或建议等。本次公众参与调查表共发放42份，并及时收回。

公众参与调查表具体内容见表9-3、表9-4。

表9-3    公众参与调查表（单位）

| 被调 查者 基本 情况 | 单位： （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 基本 概况 | 项目名称：金域城住宅小区 |  |  |
|  | 建设单位：河北东升房地产开发集团有限公司 |  |  |
|  | 建设地点：位于原齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。 |  |  |
|  | 建设规模：项目总占地面积66786m2，总建筑面积约30万m2。其中，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积64586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室25661.56m2）。建设8栋高层住宅楼，5栋多层住宅楼，会所一栋及商业门店。 |  |  |
| 主要 污染 源及 污染 防治 措施 | 该工程施工期环境影响主要来自施工噪声、扬尘及建筑垃圾。在施工过程中通过加强施工管理，定期洒水，及时清运多余土方建筑垃圾等措施可以降低施工扬尘对大气的环境影响。施工期在场地四周设置高标准围挡，严格控制施工作业时间，夜间除浇筑阶段外禁止施工，可有效降低噪声对周围环境的影响。 本项目居民燃料采用天然气，废气污染源强很小，燃料废气通过专用烟道于楼顶高空排放；地下车库设置独立的送风、排风系统，并且车库废气排放口周围设置绿化；生活污水排入化粪池处理后经市政管网排入定州市污水处理厂；本项目水泵、风机等机电设备在设计布局合理性、降噪减振措施和施工安装按规范要求落实情况下，再经距离衰减、绿化吸声后对周围声环境不会产生明显影响；生活垃圾、商业垃圾采用垃圾袋装，通过垃圾箱分类收集，由物业管理部门统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。 |  |  |
| 调 查 内 容 | ①您对该工程建设的态度？ |  | 支持□ 反对□ 不关心□ |
|  | ②您对该项目选址是否赞同？ |  | 赞同□ 不赞同□ 不关心□ |
|  | ③您认为该项目主要环境问题是什么？ |  | 大气污染□ 水污染□ 噪声污染□ |
|  | ④您对污染治理措施的看法？ |  | 满意□ 不满意□ 一般□ |
|  | ⑤您认为本项目的建设能否增加就业机会 |  | 能□ 不能□ 不明确□ |
|  | ⑥您认为该项目对当地经济有何影响？ |  | 有利□ 不利□ 一般□ |
|  | 您对该项目建设 有何意见和建议 |  |  |

注：1.请您用 “√”表示您对每个问题的态度，如“同意√”等。

2.对于其它意见和建议及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

表9-4    公众参与调查表（个人）

| 被调 查者 基本 情况 | 姓名： 性别：男□ 女□ 身份证号: 住址： 手机号码： 年龄：18岁以下□ 18～35岁□ 36～50岁□ 50岁以上□ 职业：干部□ 工人□ 农民□ 学生□ 其他□ 文化程度：大学及以上□ 高中□ 初中□ 小学及以下□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 基本 概况 | 项目名称：金域城住宅小区 |  |  |
|  | 建设单位：河北东升房地产开发集团有限公司 |  |  |
|  | 建设地点：位于原齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。 |  |  |
|  | 建设规模：项目总占地面积66786m2，总建筑面积约30万m2。其中，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积64586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室25661.56m2）。建设8栋高层住宅楼，5栋多层住宅楼，会所一栋及商业门店。 |  |  |
| 主要 污染 源及 污染 防治 措施 | 该工程施工期环境影响主要来自施工噪声、扬尘及建筑垃圾。在施工过程中通过加强施工管理，定期洒水，及时清运多余土方建筑垃圾等措施可以降低施工扬尘对大气的环境影响。施工期在场地四周设置高标准围挡，严格控制施工作业时间，夜间除浇筑阶段外禁止施工，可有效降低噪声对周围环境的影响。 本项目居民燃料采用天然气，废气污染源强很小，燃料废气通过专用烟道于楼顶高空排放；地下车库设置独立的送风、排风系统，并且车库废气排放口周围设置绿化；生活污水排入化粪池处理后经市政管网排入定州市污水处理厂；本项目水泵、风机等机电设备在设计布局合理性、降噪减振措施和施工安装按规范要求落实情况下，再经距离衰减、绿化吸声后对周围声环境不会产生明显影响；生活垃圾、商业垃圾采用垃圾袋装，通过垃圾箱分类收集，由物业管理部门统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。 |  |  |
| 调 查 内 容 | ①您对该工程建设的态度？ |  | 支持□ 反对□ 不关心□ |
|  | ②您对该项目选址是否赞同？ |  | 赞同□ 不赞同□ 不关心□ |
|  | ③您认为该项目主要环境问题是什么？ |  | 大气污染□ 水污染□ 噪声污染□ |
|  | ④您对污染治理措施的看法？ |  | 满意□ 不满意□ 一般□ |
|  | ⑤您认为本项目的建设能否增加就业机会 |  | 能□ 不能□ 不明确□ |
|  | ⑥您认为该项目对当地经济有何影响？ |  | 有利□ 不利□ 一般□ |
|  | 您对该项目建设 有何意见和建议 |  |  |

注：1.请您用 “√”表示您对每个问题的态度，如“同意√”等。

2.对于其它意见和建议及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

## 9.5调查结果与统计分析

（1）两次信息公开调查结果

通过两次张贴信息，公众均未以打电话、写信、传真等形式向建设单位和环评单位反馈意见，说明建设项目周围居民对本项目的建设基本没有反对意见。

（2）发放调查表结果与统计

本次发放调查表对象主要包括项目厂址周围不同年龄、职业、职务、文化程度的社会成员以及周围居民和单位的负责人，共发放调查表42份，实际回收42份。调查对象情况见表9-7，结果统计见表9-8。

表9-7    公众参与调查对象情况一览表

| 项目 |  | 人数或单位数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 30 | 75 |
|  | 女 | 10 | 25 |
| 年龄 | 18岁以下 | 0 | 0 |
|  | 18-35岁 | 7 | 17.5 |
|  | 36-50岁 | 26 | 65 |
|  | 50岁以上 | 7 | 17.5 |
| 职业 | 干部 | 3 | 7.5 |
|  | 工人 | 23 | 57.5 |
|  | 农民 | 9 | 22.5 |
|  | 学生 | 2 | 5 |
|  | 其他 | 3 | 7.5 |
| 文化程度 | 大学及以上 | 13 | 32.5 |
|  | 高中 | 12 | 30 |
|  | 初中 | 12 | 30 |
|  | 小学及以下 | 3 | 7.5 |
| 其他 | 单位 | 2 | -- |

表9-8    公众参与调查结果统计一览表

| 调查内容 | 观点 | 人数或单位数 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ①您对该工程建设的态度？ | 支持 | 40 | 100 |
|  | 反对 | 0 | 0 |
|  | 不关心 | 0 | 0 |
| ②您对该项目选址是否赞同？ | 赞同 | 40 | 100 |
|  | 不赞同 | 0 | 0 |
|  | 不关心 | 0 | 0 |
| ③您认为该项目主要环境问题是什么？ | 大气污染 | 5 | 12.5 |
|  | 水污染 | 1 | 2.5 |
|  | 噪声污染 | 34 | 85 |

续表9-8

| 调查内容 | 观点 | 人数或单位数 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ④您对污染治理措施的看法？ | 满意 | 38 | 95 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 2 | 5 |
| ⑤您认为本项目的建设能否增加就业机会 | 能 | 40 | 100 |
|  | 不能 | 0 | 0 |
|  | 不明确 | 0 | 0 |
| ⑥您认为该项目对当地经济有何影响？ | 有利 | 39 | 97.5 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 1 | 2.5 |

由表9-7可以看出，本次调查对象主要组成是男性、年龄在36-50岁之间、文化程度为大学及以上、职业为工人，符合建设项目所在区域的实际情况，具有一定的代表性。

通过表9-8可以看出在调查对象中：

（1）100%的人支持本工程的建设。

（2）100%的人赞同该项目的选址。

（3）12.5%的人认为本项目主要环境问题是大气污染，2.5%的人认为是水污染，85%的人认为是噪声污染。

（4）95%的人对本项目污染治理措施感到满意，5%的人认为影响一般。

（5）100%的人认为本项目的建设能够增加就业机会。

（6）97.5%的人认为本项目对当地经济有利，2.5%的人认为本项目对当地经济影响一般。

# 10选址及平面布置合理性分析

## 10.1选址合理性分析

（1）总体规划分析

本项目占地面积66786m2，土地性质为城镇住宅用地，定州市国土资源局为本项目出具了国有土地使用证（定国用[2013]第049号，见附件）；定州市城乡规划管理局为本项目出具了 规划设计条件（见附件），项目用地符合城乡规划要求。

（2）基础设施条件分析

本项目位于原定州市星华齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街东侧，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。项目给水、排水管网均健全，其给水由城市供水管网直接接入，项目产生的生活污水、商业废水经处理达到污水处理厂进水水质要求后可直接排入城市污水收集管网。

（3）环境条件分析

厂址附近无重点文物保护单位、风景名胜区、历史文物古迹、集中式水源地等环境敏感点。

（4）环境影响分析

环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。

（5）公众参与结果分析

本项目公众参与采取了两次张贴信息资料和一次发放调查表的形式，通过公众参与发现，大多数被调查者对该项目的建设是支持的、赞成的。

（6）工程地质

建设项目区址地质条件符合工程建设要求、地势平坦开阔，便于构筑物的布置。

综上所述，从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响、公众参与、工程地质等方面来看，建设项目选址合理可行。

## 10.2平面布置合理性分析

项目住宅楼自南向北采用行列式错落布置，均为南北朝向，中部为中央绿化区及会所。四周临街部分设置商业门店，便于居民采购。地下车库排气口均匀设置，距居民楼较远，对周边环境敏感点的影响较小。项目平面布置情况详见附图3。

小区空间组合内松外紧，点线结合，尽显环境优雅格调。行列式的总体布局，错落有致，绿树红花掩映，可使家家尽享明媚阳光，户户饱览室外自然景色。

日照分析结果表明，住宅楼各居室内的冬季日照时数符合建设部要求的北方住宅冬季室内日照标准要求，大寒日满足连续2小时满窗日照。

小区绿化采用集中绿地、防护绿地、宅间绿地相结合的方式，既可美化小区内外环境，又可以起到隔音降噪的作用。

总之，项目平面布置符合定州市总体规划要求，满足环保要求，因此评价认为本项目总图布置合理。

# 11环境经济损益分析

## 11.1经济效益分析

本项目为房地产开发经营项目，不属于国家控制的战略性开发项目，根据《建设项目经济评价方法参数第三版》（第三版）及《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]169号）有关规定，不进行经济影响分析。

项目建设将促进当地房地产产业发展及商业活动有序开展，对推进区域内城市化进程、促进区域经济协调发展有着积极作用。项目建成后将改善城市形象，进一步带动相关产业的发展，促进所在城镇的经济和社会的发展，刺激社区商业、服务业的发展，为当地的产业发展带来商机。

综上所述，本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当。从项目的经济效益看，项目的建设是可行的。

## 11.2环境效益分析

（1）环保投资分析

建设项目总投资75000万元，环保投资107万元，占总投资的0.14%。其中，废气治理投资7万元，废水治理投资30万元，噪声治理投资40万元，固废治理投资10万元，其他20万元。

具体各项环保投资见表11-1。

表11-1    各项环保投资一览表

| 序号 | 环保投资名称 | 投资额（万元） | 占环保投资比例（%） | 占总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 7 | 6.54 | 0.0039 |
| 2 | 废水 | 30 | 28.03 | 0.0017 |
| 3 | 噪声治理 | 40 | 13.33 | 0.022 |
| 4 | 固废治理 | 10 | 37.38 | 0.0056 |
| 5 | 其他 | 20 | 28.04 | 0.0167 |
| 6 | 总计 | 107 | 100 | 0.059 |

由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。

（2）环境效益分析

该项目建成后，将使该区域废气、废水等污染物排放量增加，对周围环境产生不利影响，但在采取污染治理措施后，各类污染物排放量将大大削减，而削减量往往是衡量环保投资环境效益好坏的重要指标。

拟建项目主要污染物治理前后排放量和削减量见表11-2。

表11-2    主要污染物治理前后排放量和削减量一览表   单位：t/a

| 项目 | COD | SS | NH3-N | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理前排放量 | 149.33 | 106.67 | 12.80 | 2763.28 |
| 治理后排放量 | 106.67 | 64.00 | 10.67 | 0 |
| 削减量 | 42.66 | 42.67 | 2.13 | 2763.28 |
| 削减比例 | 28.6% | 40% | 16.7% | 100% |

由上表可以看出，污染物治理后COD削减了42.66t/a，削减比例为28.6%；SS削减了42.67t/a，削减比例为40%；NH3-N削减了2.13t/a，削减比例为16.7%；固体废物削减了2763.28t/a，削减比例为100%。

另外，本项目建成后，绿地率达到35%，绿地率大大提高，因此本工程施的实施对区域生态环境的影响是积极的，正面的。

## 11.3社会效益分析

该工程的社会效益主要表现在：

（1）项目建设有利于定州市总体发展规划的实现，加快推进城市发展进程。

（2）项目建设将为定州市城区开发和发展提供必备的基础条件，也为招商引资创造良好的投资环境。

（3）本项目的建设将带动其附近商业和服务行业的发展，增加了一定数量的就业岗位，解决部分待业人员的就业问题，有利于改善居民生活条件，有利于构建和谐社会。

（4）在开发商获取良好经济效益的同时，可增加当地政府的财政收入。

# 12环境管理与环境监测计划

为加强项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既提高居民的生活质量和商户的经济效益又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定建设工程环境管理和环境监测计划。

## 12.1环境管理

建设项目环境管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

### 12.1.1机构设置

我国实行环境保护经理负责制，经理应负责所管辖范围内的环境质量。因此，经理应对企业及周围的环保问题负责，并由一名熟悉环境保护工作的副经理主抓环境保护工作。

本项目运营后需设置安全环保科，负责小区内的污染治理和环境监测管理工作，并制定各种维护管理制度，进行定期的检查和监督，以保证环保设施的正常运行。

### 12.1.2环境管理机构职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，按照国家的环保政策，环境标准及环境监测要求。制定环境管理规章制度，并监督执行。

（2）编制、提出项目施工期、运营期的环境保护计划和污染防治计划以及全厂环境保护工作的长远规划。

（3）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的“三同时”计划，工程投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。

（4）制定全小区环境管理规章制度以及各种污染物排放控制指标。

（5）参与环保设施竣工验收和污染事故的调查与处理工作。

（6）推广环保治理的先进经验和技术，推广清洁生产，保障设施正常运行。

（7）组织开展职工的环保教育和环保工作人员的技术培训，不断提高环保工作人员的素质和职工的环保意识。

（8）领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

## 12.2环境监测计划

### 12.2.1工作职责

（1）根据环境保护法规、环境质量标准、污染物排放标准及上级主管部门对监测系统的要求，制定本工程环境监测机构的工作计划和工作方案。

（2）对项目的环保设施的运行指标进行监测，通过监测指导运行，保证环保设施正常运行。

（3）委托环境监测站对项目的环境质量进行定期监测，本单位不设环保监测室，应与环保监测站签订监测合同，保障监测结果正确有效。

（4）收集、整理、分析各监测资料及环境指标考核资料，建立监测档案。

（5）如发现环保设施运行出现故障，应及时向主管部门反映，采取应急措施，防止事故扩大，造成不良影响。

（6）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

### 12.2.2监测计划

本项目监测计划见表12-1。

表12-1    建设项目环境保护监测计划

| 污染源 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD、SS、氨氮 | 总排污口 | 每年1次 |
| 地下水 | pH、氨氮、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 | 区域下游附近村庄，浅层水和深层水 | 每年监测2次， 分别在丰水期和枯水期进行 |

### 12.2.3监测方法和手段

参照《环境监测技术规范》中的有关条例执行。

## 12.3建设项目环保“三同时”验收内容

环保“三同时”是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。营运期环境保护“三同时”工程验收内容见表12-2。

表12-2   建设项目环保 “三同时”工程验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 | 治理效果 | 验收标准 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地下车库 汽车尾气 | 送排风系统，通风速率应为6次/h | —— | —— | 7万元 |
|  | 垃圾箱恶臭 | 垃圾袋装收集 密闭垃圾箱 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 商业废水 | 由化粪池处理后通过污水管网排入定州市铁东污水处理厂 | 达标排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市铁东污水处理厂进水水质要求 | 30万元 |
| 噪声 | 水泵、电梯井等 | 房间隔声 基础减振 | 达标排放 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 | 40万元 |
|  | 车辆噪声 | 减速路拱、 隔声罩、 限速+禁鸣警示牌 |  |  |  |
|  | 商业活动 | 房间隔声、 隔声玻璃 |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 商业垃圾 | 垃圾箱（32个） | 妥善处置率100% | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求 | 10万元 |
| 防渗 | 排水管道 | 采用耐腐蚀塑料管材，渗透系数要求小于10-7cm/s |  |  | 20万元 |
|  | 化粪池 | 项目化粪池采用钢筋混凝土结构池体，并做好防渗防漏措施，渗透系数要求小于10-7cm/s，减小污水下渗污染地下水。 |  |  |  |
|  | 垃圾箱底部地面 | 采取防渗措施，保证防渗系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 总计 | － | － | － | — | 107万元 |

# 13结论与建议

## 13.1结论

### 13.1.1建设项目情况

（1）项目概况

项目名称：金域城住宅小区

建设单位：河北东升房地产开发集团有限公司

建设性质：新建

建设地点：本项目位于原定州市星华齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街东侧，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。厂址中心坐标为北纬38°31′35.15″，东经114°58′13.17″。项目东侧20m、南侧25m均为住户，西侧为商业门脸，北侧40m为悦明园小区。距离项目较近的敏感点为东北80m西关北街、东南150m西关西街村和东南350m定州市二中。

项目投资：总投资75000万元，其中环保投资107万元，占总投资0.14%。

建设规模：总占地面积66786m2（约合100.179亩），总建筑面积约30万m2。

建设内容：本项目规划总用地66786 m2，总户数3955户，总人口12656人，地上总建筑面积229585.475m2（住宅面积215778.405m2，配套商业10710.6m2、会所3096.47m2）；地下建筑面积54586.04m2（地下车库面积38924.48 m2，地下室15661.56m2）。

项目进度：

本项目工程建设工期为36个月，计划在2013年12月开工，于2016年12月竣工验收。

（2）项目选址

本项目位于原定州市星华齿轮厂地块，南至兴华西路，西至博陵街东侧，北至兴定路南侧规划路，东至齿轮厂东侧规划路。厂址中心坐标为北纬38°31′35.15″，东经114°58′13.17″。项目东侧20m、南侧25m均为住户，西侧为商业门脸，北侧40m为悦明园小区。距离项目较近的敏感点为东北80m西关北街、东南150m西关西街村和东南350m定州市二中。

（3）项目衔接

①给水

本项目给水由定州市自来水公司供给，直接由市政给水管网接入，水质、水量能够满足项目用水要求。项目总用水量为1499.63m3/d。

②排水

项目采用雨、污分流制。雨水直接经雨水管网排入市政雨水管网。绿化、消防及未预见用水全部内部损耗，不外排。小区居民生活污水和商业废水经化粪池处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂。

③供电

本项目电源由定州市供电公司提供。供电电源将10KV高压线引至总变配电室，进户导线采用W22型0.6/1KV铠装电力电缆地下直埋引入，电压为380/220V。

④供暖

本项目冬季生活取暖采用水源热泵，待集中供热工程建设完成后，取消地源热泵供暖系统，统一采用城市集中供热。

⑤供气

小区居民用气采用天然气，由陕京天然气京石支线定州分输站供应。

（4）产业政策

本项目为房地产开发经营项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

本项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目，且本项目已经取得定州市发展改革局关于河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目的备案证（定发改投资备字[2013]031号）。

因此，本项目符合相关产业政策。

### 13.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

PM10日均浓度值在0.031~0.329mg/m3之间，污染指数在0.207～2.193之间，超标率0.14%，最大超标倍数1.19倍；SO2小时浓度值在0.019~0.377mg/m3之间，污染指数在0.038～0.754之间；日均浓度值在0.033～0.163mg/m3之间，污染指数在0.22～1.087之间，超标率0.14%，最大超标倍数0.09倍；NO2小时浓度值在0.013～0.105mg/m3之间，污染指数在0.065～0.525之间；日均浓度值在0.017～0.101mg/m3之间，污染指数在0.213～1.26之间，超标率0.43%，最大超标倍数0.26倍。

监测点位王庄子村PM10、SO2、NO2日均浓度出现不同程度的超标，经咨询定州市环境监测站，监测期间赶上雾霾天气，导致监测结果收到影响；另外，王庄子村西北有一大型焦化厂，当地年主导风向为西北风，监测点位正好处在该焦化厂的下风向，属于受污染严重地带。经咨询定州市环境保护局，该焦化厂目前正在进行环保工程技术升级和改造，并在未来搬迁至园区内，由此带来的环境污染将减轻或消除。

（2）声环境质量现状

1#、2#、4#、5#厂界噪声值昼间在49.2～53.6dB(A)之间，夜间在45.6～47.1dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；3#厂界噪声昼间63.2dB(A)，夜间54.3dB(A)，超过2类标准要求，主要是受交通噪声的影响。

（3）地下水环境质量现状

根据本项目现状监测报告可知，监测点位地下水各评价因子标准指数都符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

### 13.1.3拟采取环保措施的可行性

（1）选址合理可行性

本项目占地性质为城镇住宅用地，定州市国土资源局为本项目出具了国有土地使用证（定国用[2013]第049号，见附件）；定州市城乡规划管理局为本项目出具了 规划设计条件（见附件），项目用地符合城乡规划要求。项目供电、供水、通信、燃气、排水等市政基础配套设施将完善。项目厂区工程地质满足建设要求。厂址附近无重点文物保护单位、风景名胜区、历史文物古迹等环境敏感点；环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小；公众参与调查表明，所有被调查者对该项目的建设是支持的、赞成的，没有反对意见。

因此，项目选址合理。

（2）废气治理措施

地下车库按消防防火分区设自然进风、机械排风系统，每个排风系统设若干个风机房，排风换气次数为6次/h。本项目垃圾箱周围设置绿化隔离带。垃圾转运由物业部门负责管理，当天收集，当天运送，减少垃圾中转贮留时间。

采取以上措施后本项目废气对周围大气环境影响不大，废气治理措施可行。

（3）废水治理措施

本项目运营后，产生的废水主要是生活污水，排入化粪池处理后经市政管网排入定州市铁东污水处理厂。化粪池出水COD浓度为250mg/L，NH3-N浓度为25mg/L，SS浓度为150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和定州市铁东污水处理厂进水水质要求。

为防止污水随着治理环节的跑、冒、滴、漏进入地面，对地下水环境带来威胁，必须采取以下严格的防渗措施：①项目化粪池采用钢筋混凝土结构池体，并做好防渗防漏措施，渗透系数要求小于10-7cm/s，减小污水下渗污染地下水。②项目排水管道采用耐腐蚀塑料管材。③本项目垃圾收集采用分类袋装，项目在小区单元门前设置垃圾箱，生活垃圾由物业收集，日产日清；同时，垃圾箱底部地面采取防渗措施，保证防渗系数小于10-7cm/s。

采取以上措施后，可有效防止废水中污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水环境带来的威胁。

（4）噪声治理措施

对于设施噪声采取相关设备地下设置、围墙隔声、距离衰减、减振并选用消声性能好的材料等措施降低设备噪声；对于机动车辆噪声，优化平面布置、对车辆限速+禁笛、道路两旁绿化、临路门窗使用双层玻璃等措施；商业经营活动严格管理，控制营业时间，限制经营范围，对临街住户的窗户安装双层玻璃；禁止经营娱乐等高噪声行业。

采取上述措施后，降噪效果显著，通过噪声影响预测，边界噪声均达标，治理措施可行。

（5）固体废物治理措施

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和商业公建垃圾，均为一般固废。通过采用垃圾袋装，经垃圾箱分类收集，日产日清，能利用的回收利用，不能利用的由物业管理部门统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

采取上述处置方式后，本项目固体废物处理处置率可达100%，所有固废不向外界排放，不会对周围环境产生二次污染，其治理措施是可行的。

### 13.1.4清洁生产及总量控制分析结论

（1）本项目在总体规划设计中，采取了多种节能环保措施，有效节约了各种能源，进而减少了污染物的排放；加强绿化，绿地率达到35%，对改善区域生态环境起到积极作用；污染物均得到有效治理，实现达标排放，因此本项目的建设符合清洁生产要求。

（2）本项目建成后污染物排放量为COD：106.67t/a；氨氮：10.67t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。本项目为房地产开发项目，只涉及定州市内人口的转移，区域人员基本不发生变化，项目外排废水进入定州市铁东污水处理厂进一步处理，污染物排放总量由区域统一削减。本项目不再设总量控制建议指标。

### 13.1.5公众参与结论

本项目公众参与采取了张贴信息资料（两次）和发放调查表的形式，通过两次张贴信息，公众均未以打电话、写信、传真等形式向建设单位和环评单位反馈意见，说明建设项目周围居民对本项目的建设基本没有反对意见。

调查表发放对象主要包括项目厂址周围不同年龄、职业、职务、文化程度的社会成员，共发放调查表42份，实际回收42份。据统计，被调查者对该项目的建设及选址是支持的、赞成的，没有反对意见。

### 13.1.6项目实施后环境质量变化情况

（1）空气环境

本项目地下车库内安装送、排风设施，场区内进行了很好的绿化。垃圾箱周围设置绿化隔离带。垃圾转运由物业部门负责管理，当天收集，当天运送，减少垃圾中转贮留时间。项目实施后不会对周围环境空气质量产生较大影响。

（2）水环境

本项目运营后，产生的废水主要是生活污水，经化粪池处理后通过管网排入定州市铁东污水处理厂统一处理，不直接外排，不会对地表水环境产生明显影响。同时项目对化粪池采取了较为完善的防腐防渗措施，不会造成对地下水的污染。

因此本项目不会直接对水环境产生影响。

（3）声环境

项目产噪设备在采取有效的减振降噪措施后，边界噪声可达标排放，不会引起区域声环境质量的改变。

（4）固体废物

本项目产生的生活垃圾和商业公建垃圾送至垃圾处理场填埋处理。固体废物处理处置率可达100%，所有固废不向外界排放，不会对周围环境产生二次污染。

### 13.1.7工程可行性结论

河北东升房地产开发集团有限公司金域城住宅小区项目符合国家有关产业政策，选址合理，符合清洁生产的要求，采取了较为完善的环保治理措施，在确保污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响甚微，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。

## 13.2建议

（1）规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有省级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备。

（2）在小区边界，尤其是临街两侧，增设以高大乔木为主的绿化宽带，最大限度降低交通噪声对小区居民生活的影响。

（3）加强管理和环保宣传教育力度。做好对小区居民的环保宣传工作，做到爱护一草一木，不乱丢垃圾等，切实保护好卫生环境

（4）合理布设小区共建设施，按照相关规范和要求进行设计和施工，避免对小区居民的生活产生影响。

（5）小区建筑及装修材料采用无污染或少污染的绿色建材和环保型涂料。

（6）小区内禁止建设餐饮、KTV、迪厅等商业娱乐会所，避免对小区居民的生活产生影响，如若建设必须经过环保部门批复。

（7）建议集中供热工程建设完成后，取消地源热泵供暖系统，统一采用城市集中供热。