建设项目基本情况

| 项目名程 | 河北康奥达体育用品有限公司年产2万件（套）健身器材建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北康奥达体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杜俊起 |  |  | 联 系 人 | 杜俊起 |  |  |
| 通讯地址 | 河北康奥达体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13903326500 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市西城区龙泉街西侧，唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 定州工信备字（2014）6号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2443 训练健身器材制造 |  |  |
| 总占地面积（平方米） | 20446 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 2260 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 7900 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.3 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2014年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 定州市体育用品、健身器材、武术器材生产历史悠久，素有“体育用品之乡”的美誉。近年来，定州市体品产业快速发展，企业多达百余家，主要集中在西城区大奇连村一带，成为河北省乃至全国有一定影响力的产业。定州体品畅销全国各地，部分产品出口美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区，为全民健身、发展体育运动做出了一定贡献。为实现体育用品行业健康可持续发展，2013年定州市人民政府在定州市唐河循环经济产业园区规划工业用地1089亩，建立健身体育文化产业园，为定州市体育健身用品企业长远发展提供了保障。 在此背景下，河北康奥达体育用品有限公司总投资7900万元，在定州市唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园建设年产2万件（套）健身器材建设项目，该项目占地20446平方米，主要建设生产车间、原料库、成品库、办公楼等设施，总建筑面积11952.6平方米，形成年产室外健身路径约15000万件（套）、篮球架300套、学校健身器材约4700件（套），共计2万件（套）健身器材的生产规模。项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》中允许类建设项目，定州市工业和信息化局以定州工信备字（2014）6号批准项目备案（见附件1），因此项目建设符合国家产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理目录》的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，河北康奥达体育用品有限公司于2014年2月27日委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《河北康奥达体育用品有限公司年产2万件（套）健身器材建设项目环境影响报告表》。 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 二、项目基本情况 （1）项目名称：河北康奥达体育用品有限公司年产2万件（套）健身器材建设项目 （2）建设单位：河北康奥达体育用品有限公司 （3）项目性质：新建，补办环评手续 （4）建设地点及周边关系：项目位于定州市西城区龙泉街西侧，唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33′37.28″，东经114°57′52.78″。 周边关系：项目分为南、北两个厂区，园区恒昌路自东向西穿过厂区。北厂区东侧为定州市永昌体育用品有限公司，南侧为恒昌路，北侧为道路，西侧为耕地；南厂区东侧为定州市盛世宏体育用品有限公司，南侧为空地，北侧为恒昌路，西侧为华康大街。 周边环境敏感点：项目北距定州市西城区大奇连村210m，西南距庞白土村1020m，南距郝白土村1130m，东南距支白土村1500m，东南距小屯村1660m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积20446平方米，项目分为南、北两个厂区。其中南厂区占地13318平方米，北厂区占地7128平方米。土地类型为定州市唐河循环经济产业园规划用地。该项目建设符合园区总体规划，定州市唐河循环经济产业园区管委会已出具入区证明（见附件2）。 （6）项目投资：项目总投资7900万元，其中环保投资20万元，占项目总投资的0.3%。 （7）建设规模及产品方案：年产室外健身路径约15000万件（套）、篮球架300套、学校健身器材约4700件（套），共计2万件（套）健身器材。 （8）建设期及建设阶段：项目计划2014年2月开始前期准备工作，到2014年12月竣工，预计建设期为11个月。目前，项目北厂区已建成，处于办理环评手续阶段。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，年工作日为300天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 （10）项目组成及建设规模 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设四座生产车间；辅助工程建设原材料库和成品库，公用工程依托定州市唐河循环经济产业园区供电、供水、排水等基础设施，主要配套建设配电室、水泵房、消防水池等；办公生活设施主要建设办公楼、值班宿舍，项目职工来自周边地区，厂区不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积11952.6m2。项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建设内容; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间一; 3168; 钢结构; 高9米，北厂区内. 生产车间二; 150; 钢结构. 生产车间三; 2500; 钢结构; 高9米，南厂区内. 生产车间四; 3516.8; 钢结构. 2; 辅助工程; 原料库; 420; 钢结构. 成品库; 326.8; 钢结构. 3; 公用工程; 配电室; 100; 砖混结构. 水泵房; 73; 砖混结构. 消防水池; --; 砖混结构. 4; 办公生活 设施; 办公楼; 1358; 砖混结构. 值班宿舍; 340; 砖混结构. 合 计; 11952.6. （11）总平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，项目分为南、北两个厂区，园区恒昌路自东向西从厂区中部穿过。其中，北厂区生产车间一和生产车间二布置在北部和东部，原料库布置在西部，成品库布置在东南部，值班宿舍布置在西南部；南厂区生产车间三和生产车间四布置在东部和南部，办公楼布置在西部，水泵房和配电室等附属设施布置在西南部。建设项目总平面布置见附图3。 三、生产与辅助生产设备 本项目主要生产设备清单见表2。 表2 主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 机床; 台; 50. 2; 冲床; 台; 12. 3; 铣床; 台; 12. 4; 剪板机; 台; 5. 5; 弯管机; 台; 5. 6; 下料机; 台; 20. 7; 电焊机; 台; 90. 8; 数控车床; 台; 11. 9; 数控铣床; 台; 11. 10; 叉车; 台; 12. 合计; 台; 228. 四、原辅材料消耗 项目主要原辅材料为钢材、焊丝、乙炔等。主要原辅材料用量详见表3。 表3 主要原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源; 备注. 1; 钢材; 2000; t/a; 外购; 物流配送. 2; 焊丝; 20; t/a; 外购; 物流配送. 3; 乙炔; 1000; m3/a; 外购; 钢瓶储存，储存周期4～7天. 五、公用工程 项目给水、排水、供电等公用工程依托定州市唐河循环经济产业园区基础设施。 （1）给水 本项目为机加工和机械产品装配，生产过程基本不用水，项目用水主要为生活用水，生活用水按每人80L/ d定额计，生活用水量为2.4m3/d（720 m3/a）。项目从唐河循环经济产业园区集中供水引入一根DN150的给水管线，在厂区内敷设树枝状供水管网形成环形布置，可以满足本项目用水量的需要。另外给水管路水压0.2Mpa，能够满足用水水压要求。 （2）排水 项目实行雨污分流制，分别设雨水和污水排水系统。 雨水排水系统：厂区内敷设雨水排水管道，使雨水有组织、重力流排入室外雨水排水管；收集屋面雨水用于厂区绿化。 污水排水系统：项目外排废水主要为生活污水，产生量为1.92 m3/d（576 m3/a）。经排污管道收集后排入唐河循环经济产业园区污水管网，最终进入定州市铁西污水处理厂统一处理。 （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房。冬季生产车间和库房不取暖，办公生活采用电空调取暖，可以满足本项目采暖需要。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市唐河循环经济产业园区变电站，本项目全厂生产用电负荷等级为三级，全厂年总用电量为161.64万kWh，能够满足用电需求。 （5）消防 项目生产车间火灾危险性类别为丁、戊类，建筑物耐火等级为二级，本项目北区配有干粉灭火器、手提式泡沫灭火器等消防器材。项目在南区厂内设300m3的地下消防水池及加压泵房各一座，可以满足项目消防要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河北康奥达体育用品有限公司北厂区已建成，根据现场踏勘，项目北区现有喷漆工序，产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等污染物未经处理，直接以无组织形式排入环境空气，不符合环保要求。根据定州市唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园发展规划，园区建设喷漆中心一处，引进自动化喷漆生产线。结合建设单位的意愿，本项目北厂区的喷漆工序拆除，所有喷漆作业由专业化企业完成。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 项目位于定州市西城区龙泉街西侧，唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33′37.28″，东经114°57′52.78″。项目分为南、北两个厂区，园区恒昌路自东向西穿过厂区。北厂区东侧为定州市永昌体育用品有限公司，南侧为恒昌路，北侧为道路，西侧为耕地；南厂区东侧为定州市盛世宏体育用品有限公司，南侧为空地，北侧为恒昌路，西侧为华康大街。 周边环境敏感点：项目北距定州市西城区大奇连村210m，西南距庞白土村1020m，南距郝白土村1130m，东南距支白土村1500m，东南距小屯村1660m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表4。 表4 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。 |  |
| --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2012年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表5。 表5 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 项目总占地面积20446平方米，土地类型为定州市唐河循环经济产业园规划用地。该项目建设符合园区用地规划，园区管委会已出具入区证明（见附件2）。 |  |
| 唐河循环经济产业园区概况 （1）规划范围 产业园区规划范围北至唐河南岸，东至京广铁路，南至中兴路西延长线，西至规划北外环。规划范围52.91平方公里。 （2）规划年限 近期：2010年-2015年；远期：2016年-2020年。 （3）园区定位 河北省首批省级产业聚集区，以汽车制造业、能源化工产业、食品加工业、现代物流业为主的现代化新型产业聚集区。 （4）产业规划 ①汽车产业：依托龙头企业带动，以汽车制造业和汽车服务业构成园区汽车产业发展的两大产业主体，构建汽车产业集群，打造河北省重要的汽车制造基地。 ②能源化工产业：依托与山西、环渤海、冀南的便利交通联系，形成以多联产、规模化的“煤-电-化”三位一体产业发展体系。重点发展甲醇、二甲醚及其延伸产品。以节能、减排、降污为重点，积极采用新技术，节约水资源，减少环境污染，建设能源化工循环经济园区。 ③食品加工：依托良好的农业基础，形成以乳制品加工业、粮油加工业、肉制品加工业、果蔬加工业为主体的现代食品加工工业体系。 ④现代物流业：依托交通区位优势，建设由主体企业引导的区域转运型和城市配送型、公铁联运和商贸物流为主的产业物流园，打造区域性物流配送中心。 （5）规划布局 规划形成由“一轴一带二心五片”的空间结构。 园区发展主轴：沿定曲路、学院西路形成园区发展主轴，串联园区综合服务中心和产业服务中心。 园区综合服务带：园区东部，靠近中心城区形成集行政、文体、医疗、商贸、居住等为一体的园区综合服务带。 二心：指位于东部生活服务带的综合服务中心，以及位于定曲路中段的产业服务中心。 五片：形成三个生活服务片区和两个产业发展片区。 （6）市政公用工程 ①给水工程规划 规划产业园区生活、生产、消防用水采用统一供水，逐步取消现状自备井，对水质有特殊要求的企业自行处理。 根据定州总规，南水北调在定州市利用王快总干渠输水，输水渠距现状水厂较近，在现状水厂西侧规划建设地表水厂，在南水北调通水之后，利用南水北调引江水，建设规模12万吨/日的地表水厂。定州总规规划该地表水厂用于市区工业及生活用水，本次规划该水厂全部用于园区用水。规划在总规基础上扩建市区现状水厂规模由5万增至7万吨/日，用于市区生活及公建用水，市区绿化及浇洒道路用水采用中水。规划园区正建设水厂设计规模4万吨/日，占地3.0公顷。 综上，规划产业园区由南水北调水厂供水12万吨/日，园区工业水厂供水4万吨/日，规划中水厂提供中水6万吨/日，该三部分总供水量22万吨/日，可满足产业区用水需求。 ②排水工程规划 园区采用雨、污分流制。 定州市铁西污水处理厂日处理规模为4万m3；园区规划在唐河南岸新建一座污水厂，日处理规模7万m3。规划产业园区污水由定曲路分南北两部分排放，分别排至两座污水厂集中处理，部分深度处理后回用，其中铁西污水处理厂中水全部回用，优先回用于园区，多余回用于定州电厂；新建污水处理厂污水除回用外，剩余出水排唐河。规划园区定曲路以南区域排水进入铁西污水处理厂，以北区域排水进入规划建设的污水处理厂。铁西污水处理厂设计日处理污水4万m3，目前一期日处理污水2万m3，实际收水量为0.7万m3／天，尚有一定的收水能力。本项目位于定曲路以南，排水进入定州市铁西污水处理厂。 定州市铁西污水处理厂位于赵村乡大寺头村村南，该污水处理厂处理规模一期为2万吨/日，二期为4万吨/日，主体采用“CASS”处理工艺。出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，处理达标后的废水作为国华定州电厂工艺用水，项目一期已于2009年12月建成投入试运行。 铁西污水处理厂进、出水水质要求见表6。 表6 铁西污水处理厂进水、出水参数及排水水质标准 污染物; 进水水质（mg/l）; 出水水质（mg/l）. COD; 350 mg/L; 50. BOD5; 200 mg/L; 10. SS; 400 mg/L; 10. 氨氮; 40 mg/L; 5（8）. TP; 6 mg/L; 0.5. ③供热规划 规划产业园区采用集中供热的方式，取缔低效的小型燃煤锅炉，发展热电联产，以达到节约能源、改善环境质量的目的。规划产业园区供热总负荷约1000t/h。规划产业园区新建一座热电厂，为产业区集中采暖热源，装机容量600MW，占地36公顷。 ④燃气规划 规划产业园区年用气量约为2600万立方米。陕—京天然气长输管线途径河北，由涿州向南至石家庄敷设一条DN500天然气长输管线，沿途经高碑店、保定、定州，并于2002年完成。该长输管线设计压力为6.4兆帕，设计输气能力为15亿立方米/年。规划产业园区采用该气源。 ⑤环卫规划 产业园的垃圾将运至唐河北岸规划的环卫产业园，环卫产业园建设垃圾分选中心、大件垃圾处理厂、有机垃圾堆肥厂、工业危险废物处理中心、医疗废弃的处理中心、卫生填埋场等。规划环卫产业园总占地25公顷。 |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 本次评价环境质量现状引自《定州市唐河循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》中监测数据，由河北省环境监测中心站完成，监测日期2010年8月，引用数据具有可比性。项目评价区域环境质量现状概述如下。 - 1、环境空气质量现状监测与评价 1.1环境空气现状监测 （1）监测点位置 本次评价引用在赵村和西甘德村2个现状监测点，编号依次为A1-A2。 监测点位置及与本项目相对位置、功能详见表7。 表7 环境空气现状监测点基本情况 序号; 监测点位置; 与本项目相对方位; 至项目场址边界距离（m）; 功能. A1; 小奇连村; 2400; NE; 农村. A2; 西甘德村; 1950; SW; 农村. （2）监测项目 本次评价引用环境空气监测项目为：SO2、PM10、NO2共3项。 （3）监测时段及频率 环境空气质量现状监测于2010年8-9月监测一期，连续监测7天，PM10日均浓度每天连续监测12h；SO2、NO2日均浓度每天连续监测18h，SO2、NO2小时平均浓度每天监测4次（8：00，14：00，20：00，02：00～），每次监测45min。 （4）监测分析方法 按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及相应的方法要求进行。采样及分析方法按照《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》进行。监测项目分析方法见表8。 表8 大气环境质量监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法; 方法检出限; 备注. 1; PM10; 撞击式-称重法; 0.001 mg/m3. 2; 二氧化硫; 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法; 0.003mg/m3（日均） 0.005mg/m3（小时）. 3; 二氧化氮; Saltman法; 0.003mg/m3（日均） 0.003mg/m3（小时）. （5）监测结果 评价区环境空气质量现状监测数据统计结果见表9。 1.2环境空气质量现状评价 （1）评价因子 环境空气现状评价因子为： PM10日平均浓度、SO2、NO2日平均浓度和1小时平均浓度。 （2）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准。 （3）评价方法 评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下： Pi=CiCoi 式中：Pi——i污染物标准指数； Ci——i污染物实测浓度mg/m3; Coi——i污染物评价标准值mg/m3; 表9 评价区环境空气现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点; 监测项目; 小时平均浓度值域; 日均浓度值域. 小奇连村; PM10; --; 0.096～0.134. SO2; 0.009L～0.036; 0.007～0.011. NO2; 0.009～0.033; 0.019～0.031. 西甘德村; PM10; --; 0.104～0.135. SO2; 0.009L～0.042; 0.009～0.013. NO2; 0.013～0.032; 0.012～0.030. （4）评价结果与分析 各污染物单项标准指数的统计结果见表10。 表10 环境空气现状评价结果汇总表 监测 点位; 评价项目; 浓度范围 （mg/Nm3）; 标准值 （mg/Nm3）; 标准指数 范围; 质量状况. 小奇连村; PM10日均值; 0.096～0.134; 0.15; 0.64～0.89; 达标. SO2小时值; 0.009L～0.036; 0.50; 0.07～0.64; 达标. SO2日均值; 0.007～0.011; 0.15; 0.05～0.07; 达标. NO2小时值; 0.009～0.033; 0.24; 0.03～0.14; 达标. NO2日均值; 0.019～0.031; 0.12; 0.16～0.26; 达标. 西甘德村; PM10日均值; 0.104～0.135; 0.15; 0.69～0.90; 达标. SO2小时值; 0.009L～0.042; 0.50; 0.08～0.69; 达标. SO2日均值; 0.009～0.013; 0.15; 0.06～0.09; 达标. NO2小时值; 0.013～0.032; 0.24; 0.05～0.13; 达标. NO2日均值; 0.012～0.030; 0.12; 0.10～0.25; 达标. 由表10可见，监测点SO2、NO2小时平均浓度、SO2、NO2、PM10日均浓度标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。 综合以上评价结果可以得出：本区环境空气质量较好， 各空气环境质量指标均满足相应标准要求。 2地下水环境质量现状监测与评价 2.1地下水现状监测 （1）监测点布置 本次评价引用小奇连村和西甘德村2个地下水现状监测点。 （2）监测项目 监测项目为pH、高锰酸盐指数、溶解性总固体、总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、氯化物，并记录井深和水位。 （3）监测日期与频率 2010年8月28日至8月29日连续监测2天,采集水样4件。 （4）监测分析方法 地下水水质监测中的采样及分析方法，按照《地下水环境监测技术规范》中的有关规定执行。分析方法见表11。 表11 水环境质量监测分析方法 序号; 项目名称; 仪器名称; 分析方法; 分析方法国标代号. 1; pH; PHS-10A; 玻璃电极法; GB/T5750.4-2006. 2; 总硬度; 滴定管; EDTA滴定法; GB/T5750.4-2006. 3; 溶解性总固体; 分析天平; 重量法; GB/T5750.4-2006. 4; 高锰酸盐指数; 滴定管; 酸性高锰酸钾滴定法; GB/T5750.7-2006. 5; 氯化物; 滴定管; 硝酸银容量法; GB/T5750.5-2006. 6; 硝酸盐氮; 722型分光光度计; 紫外分光光度法; GB/T5750.5-2006. 7; 氨氮; 722型分光光度计; 纳氏试剂分光光度法; GB/T5750.5-2006. 8; 亚硝酸盐氮; 722型分光光度计; 重氮偶合分光光度法; GB/T5750.5-2006. （5）监测结果 本次共采集地下水分析样品4件，计获分析数据32个。 2.2地下水环境质量现状评价 （1）评价方法 采用单项标准指数法，一般项目计算公式为： Pij=CijCsi 式中：Pij——单项水质参数i在j监测点的标准指数； Cij——i污染物在j监测点的浓度,mg/l ； Csi——i污染物评价标准,mg/l； pH 的标准指数计算公式为： PpHj7.0− pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 PpHjpHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0 式中：PpHj ——pH在第j监测点的标准指数； pHj——j监测点实测的pH值； pHsd——评价标准规定的pH值下限； pHsu——评价标准规定的pH值上限。 （2）评价标准 采用《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行。 （3）评价结果 地下水现状监测数据及评价结果见表12。 表12 地下水现状监测与评价结果 单位：mg/l（pH除外） 监测点; 评价因子; pH; 高锰酸 盐指数; 溶解性 总固体; 总硬度; 亚硝 酸盐氮; 硝酸 盐氮; 氨氮; 氯化物. 评价标准 监测日期; 6.5～8.5; ≤3.0; ≤1000; ≤450; ≤0.02; ≤20; ≤0.2; ≤250. 小奇连村; 8月28日监测值; 7.37; 0.71; 260; 218; 0.003L; 5.2; 0.039; 22.4. 标准指数; 0.25; 0.24; 0.26; 0.48; -; 0.26; 0.20; 0.09. 8月29日监测值; 7.36; 0.68; 270; 223; 0.003L; 6; 0.041; 23.6. 标准指数; 0.24; 0.23; 0.27; 0.50; -; 0.30; 0.21; 0.09. 水质状况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 西甘 德村; 8月28日监测值; 7.35; 0.68; 350; 300; 0.003L; 9.6; 0.032; 20.6. 标准指数; 0.233; 0.227; 0.350; 0.667; -; 0.480; 0.160; 0.082. 8月29日监测值; 7.38; 0.7; 360; 302; 0.003L; 9.54; 0.035; 21.5. 标准指数; 0.253; 0.233; 0.360; 0.671; -; 0.477; 0.175; 0.086. 水质状况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表12可以看出，项目评价区域地下水监测的8个项目中，各因子标准指数均小于1，表明目前项目附近地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求, 适于生活饮用。 3声环境质量现状 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求，交通噪声是本区主要噪声污染源。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表13。 表13 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 功能; 保护目标. 环境空气; 大奇连村; N; 210m; 农村; 环境空气达到（GB3095-2012）二级标准. 庞白土; SW; 1020m. 郝白土村; S; 1130m. 支白土村; SE; 1500m. 小屯村; SE; 1660m. 地下水; 项目所在地周围1Km2; 饮用 水源; 水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 SO2年平均60μg/m3、24小时平均150μg/m3、1小时平均500μg/m3 NO2年平均40μg/m3、24小时平均80μg/m3、1小时平均200μg/m3 PM10年平均50μg/m3 、24小时平均150μg/m3 （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、 氯化物≤250mg/L、氨氮≤0.2mg/L 、硫酸盐≤250mg/L （3）声环境质量：项目所在区域为唐河循环经济产业园区规划的工业区， 声环境执行3类标准。昼间≤65 dB(A)、夜间≤55dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3； （2）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 pH6～9、COD ≤500 mg/L、BOD5 300mg/l、SS≤400mg/L 同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求。 COD 350mg/l、BOD5 200mg/l、SS 400mg/l、氨氮40mg/l （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 昼间≤65 dB(A)、夜间≤55 dB(A) （4）建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值。即：昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A) （5）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关要求，结合本项目的排污特点,项目需实行总量控制的项目为SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。主要污染物排放总量控制建议指标为SO2 0 t/a、NOx 0 t/a、COD0.12 t/a和NH3-N 0.009 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺流程及排污节点见图1。 机加工环节 S1、N1 G1 S2、N2 G2 钢 材 下 料 切 割 焊 接 打 磨 外委喷漆 组 装 包 装 入 库 图例：G-废气N-噪声；S-固废 图1 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 外购原材料经过下料工序进入机加工，在机加工过程中通过焊接、切割、打磨等工序后，外委完成喷漆工序，然后组装成室外健身路径、篮球架、学校器材等体育用品器材，最后将组装好的产品包装入库。

主要污染工序： (1) 废气：焊接工序产生的焊接烟尘，打磨工序产生的粉尘。 (2) 废水：主要为办公生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。 (3) 噪声：各类剪板机、电焊机、车床、各类风机等设备产生的机械噪声。 (4) 固体废物：下料工序产生的金属废料、机加工铁屑；职工办公、生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 2.0t/a | ＜1.0mg/m3，0.1t/a |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 微量 | 微量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 350 mg/L、0.25t/a | 200 mg/L、0.12t/a |
|  |  | #### BOD5 | 200mg/L、0.12t/a | 150 mg/L 、0.09t/a |
|  |  | #### SS | 200mg/L、0.12t/a | 100mg/l、0.06t/a |
|  |  | #### 氨氮 | 30 mg/L、0.017t/a | 15mg/l、0.009t/a |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 金属废料 | 10.0 t/a | 0t/a |
|  | 机加工 | 铁屑 | 5.0t/a |  |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 | 4.5 t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为各类剪板机、电焊机、车床、各类风机等设备产生的机械噪声，噪声源强约70～95dB（A）。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩、进出口安装消声器，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为定州市唐河循环经济产业园区体品小区规划的工业用地，基本无植被的破坏和减少，因此不会对当地生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、主体工程建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水、固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生的环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工扬尘影响 施工期扬尘主要来源于场地平整、建筑施工地基开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘；施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，针对施工期扬尘境问题，在施工期拟采取如下控制措施： （1）安排专职员工对施工场地、施工道路进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可大大减少其对环境的影响。 （2）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆采取密闭措施，避免洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 （3）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 （4）对建筑垃圾和弃土及时处理清运，减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （5）在场地平整、地基开挖等施工过程中，施工作业场地应全封闭，四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。减少施工土方堆存数量与堆存时间，即随挖、随下管、随填埋。 （6）合理安排工期，尽可能的加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 总之，只要加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘 对环境的影响降至最低。 2、噪声影响 施工场地噪声源主要为各类施工机械及运输车辆，机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，其特点是间歇或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62～68 dB（A），可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声基本超过标准，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 为减轻施工噪声对周围的影响，评价提出如下缓解措施指导施工单位。 （1）建设单位应要求施工单位使用符合国家相关产品质量标准的低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排各项施工作业，尽量避免大量高噪声设备同时进行施工作业。 （3）施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛。 （4）建设和施工单位应合理安排施工进度，禁止夜间作业，若遇特殊情况，夜间必须进行施工作业的，必须在施工前三日内向当地主管部门申请批准。 3、固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。其次，施工人员产生生活垃圾，如不及时清理将会影响施工区的卫生环境。 （1）在施工过程中产生的建筑垃圾，可回收废料，尽量由施工单位回收利用，其他不可回收的建筑垃圾用于铺路及沟坑填埋。 （2）施工过程中产生的弃土大部分将用于回填地基，剩余部分首先立足厂内绿化用土，其余外运。 （3）施工人员产生的生活垃圾点存放，及时清运。 总之，施工期产生的固体废弃物不会对周围环境产生不良影响。 4、废水影响 本项目施工期施工人员采用旱厕，无冲厕废水产生，施工人员将产生少量盥洗废水（约5m3/d），就地泼洒场地抑制扬尘，不会对当地水环境产生污染影响。 5、交通运输影响 施工期运输建筑材料的车辆多为大型车，运输量的增加将使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外，运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时变得泥泞，影响道路的通畅。因此，应合理确定运输量及运输时间、运输路线，避让交通高峰时段，尽量避让交通繁忙路段，同时加强施工期交通管理，保证道路的畅通；运输渣土的车辆一律安排在夜间外运，渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落。 综上所述，施工期采取设计及环评提出的各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目大气污染源主要有焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘（1）混料工序粉尘 （1）焊接烟尘 焊接工序产生的烟气中主要污染物是烟尘，是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝形成的，本项目焊接工序主要采用电气焊，经查阅资料，电气焊在焊接时，电弧放电产生4000℃-6000℃高温，在融化焊条和焊件的同时，产生了大量烟尘，产尘量约为700～900mg/min，每公斤焊丝产尘量为10g，项目年消耗焊丝20吨，焊接烟尘产生量为2.0t/a。为减少烟尘排放量，本项目车间内设有焊接烟尘净化器，采用吸尘罩对焊接烟尘进行收集，然后经风机引进焊接烟尘净化器处理，净化效率可达95%以上，采取上述措施后，焊烟排放于车间内，再通过车间轴轮风机排出车间，厂界颗粒物无组织浓度限值小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求。焊接烟尘属于无组织排放，按照设备运行时数2400小时计算，年排放量为0.1t/a。 （2）打磨粉尘 打磨工序使用打磨抛光机对机加工零部件进行打磨，打磨工序将产生少量金属粉尘。根据其比重大、落地浓度近的特点，且打磨抛光机自身配有独特的吸尘装置，可将打磨产生的粉尘吸收，故无组织外排粉尘量极少。经车间厂房阻拦后，金属粉尘厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3的要求。 2、水环境影响分析 项目生产过程中无废水外排，外排废水主要为生活污水，产生量1.92m3/d（576m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，污染物浓度排放分别为350mg/L、200 mg/L、200 mg/L，30mg/L，产生量分别为0.25t/a、0.12t/a、0.12t/a、0.017t/a，外排废水中主要污染物COD200mg/l、BOD5150 mg/L、SS100mg/l、氨氮15mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求，通过园区污水管网，最终排入定州市铁西污水处理厂净化处理。经计算，COD排放量0.12t/a，BOD50.09 t/a ，SS排放量0.06t/a，氨氮排放量0.009 t/a。 由于项目废水可实现达标排放，且最终进入城市污水处理厂进行统一处理，不直接进入地表水体，因此项目排水不会对对地表水环境产生明显不利影响。 3.声环境影响分析 项目噪声源主要为各类剪板机、电焊机、车床、各类风机等各种生产设备产生的机械噪声，噪声源强约70～95dB（A）。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩、进出口安装消声器，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。同时项目主要生产车间噪声源距离环境敏感点均在210m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物产生总量为19.5t/a，主要包括下料工序产生的金属废料、机加工铁屑以及生活垃圾。项目产生的金属废料、机加工铁屑全部作为废品外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 综上，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 5、卫生防护距离 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中规定，参照机械行业标准件厂卫生防护距离为100米。因此，本项目卫生防护距离确定为100米，项目距离最近的环境敏感点大奇连村210米，能够满足卫生防护距离的要求。 6、环境风险影响分析 本项目焊接、切割过程中使用的乙炔瓶为压力容器，如果违反安全规定使用不当，造成乙炔瓶受热或泄漏后遇明火，都易发生火灾、爆炸事故。 本次评价提出如下风险防范措施： （1）乙炔气瓶储存场所门窗均需向外开，以便人员疏散和泄爆；库房地面应采用不发火花地面，墙壁及房顶应用防火或半防火材料建造；门窗上的玻璃应采用毛玻璃，或在透明玻璃上涂上白漆，或挂上白色窗帘，以防止气瓶被阳光直射后其压力上升或催化其发生化学反应。 （2）乙炔气瓶库房应有足够的泄压面积，以减小爆炸事故发生时的损失。 （3）库房的照明灯、开关、换气装置等电器设备，均采用防爆型；库房应装设避雷装置；库房内温度保持在35℃以下，冬季严禁用煤炉、电热器或其他明火取暖设施。 （4）存放乙炔瓶的室内场所应注意通风换气，并设置通风换气装置，防止泄漏的乙炔气滞留。 （5）乙炔瓶库应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GBJl40-90)的要求配置灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器。 （6）在使用和贮运气瓶过程中，用栏杆或支架对气瓶加以固定，防止倾倒；搬运气瓶要轻装轻卸，必须用专门的抬架或小推车，避免剧烈震动和撞击。 （7）乙炔瓶使用前要仔细观看气瓶肩部球面部分的标志，并在使用过程中按照要求定期对气瓶作技术检验，不得使用超过应检期限的气瓶。 （8）乙炔瓶使用前要直立靠牢后应静候15分钟左右，才能装上减压器使用；必须用合格的乙炔专用减压器和回火防止器：开启瓶阀或减压器时动作要缓慢，以防喷出高速气流中的静电火花放电、固体微粒的碰撞热和降擦热、气体受突然压缩时放出的热量(绝热压缩)等引起气瓶和减压器爆炸着火。 （9）乙炔瓶使用时，首先要做外部检查，检查重点是瓶阀、接管螺纹、减压器等，如果发现有漏气、滑扣、表针动作不灵或“爬高”等异常现象，应及时维修；检查漏气时应用肥皂水，不得使用明火。 (10)气瓶与电焊在同一场所使用时，瓶底应垫上绝缘物，以防气瓶带电；与气瓶接触的管道和设备要有接地装置，防止由于产生静电造成燃烧或爆炸。 (11)气瓶应远离高温、明火和熔融金属飞溅物(相距10m以上)；瓶体表面温度不得超过40℃，如局部温度升高超过40℃(有些烫手)，应立即停止使用，在采取水降温并妥善处理后，送充气单位检查。 消防及消防废水收集系统 (12)建立完善的消防系统。拟建项目建成后厂内应设兼职消防人员，并配备必要的消防器具，主要在厂区内按消防规范设置消防栓、干粉灭火器、手提式和推车式泡沫灭火器等消防设施和器材。厂区建设完善的消防水系统，消防水量以30L/s设计(其中室外消防水量为20L/s，室内消防水量为10L/s)，压力0．2～0．4Mpa，水量及水压均满足要求，消防水池容积为300m3。 根据调查及《环境风险评价实用技术方法》中统计数据，此类火灾和爆炸的概率小于1×106，属很难发生的风险事故，本工程重大风险事故的发生概率在10-6次／a以下，在采取相应的预防措施后，环境风险属于可接受水平。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 焊接烟尘净化器，加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值要求 |
|  | 打磨工序 | 粉 尘 | 打磨抛光机自带吸尘装置 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 经排污管道收集后排入园区污水管网，最终排入定州市铁西污水处理厂净化处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | #### BOD5 |  |  |
|  |  | #### SS |  |  |
|  |  | #### 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料工序 | 金属废料 | 全部作为废品外售 | 全部妥善处置100% |
|  | 机加工 | 铁屑 | 全部作为废品外售 |  |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为各类剪板机、电焊机、车床、各类风机等设备产生的机械噪声，噪声源强约70～95dB（A）。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩、进出口安装消声器，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对厂区进行绿化，绿化面积为2260平方米，绿化率11%。通过加强绿化，植树种草既可以净化空气、降低噪声，又可美化厂容厂貌，有利于当地生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：河北康奥达体育用品有限公司年产2万件（套）健身器材。 （2）建设单位：河北康奥达体育用品有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）建设地点：项目位于定州市西城区龙泉街西侧，唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33′37.28″，东经114°57′52.78″。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积20446平方米，项目分为南、北两个厂区。其中南厂区占地13318平方米，北厂区占地7128平方米。土地类型为定州市唐河循环经济产业园规划用地。该项目建设符合园区总体规划，定州市唐河循环经济产业园区管委会已出具入区证明。 （6）项目投资：项目总投资7900万元，其中环保投资20万元，占项目总投资的0.3%。 （7）建设规模及产品方案：年产室外健身路径约15000万件（套）、篮球架300套、学校健身器材约4700件（套），共计2万件（套）健身器材。 （8）建设期及建设阶段：项目计划2014年2月开始前期准备工作，到2014年12月竣工，预计建设期为11个月。目前，项目北厂区已建成，处于办理环评手续阶段。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为30人，项目年工作日为300天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 1.2项目选址 项目位于定州市西城区龙泉街西侧，唐河循环经济产业园区健身体育文化产业园内，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33′37.28″，东经114°57′52.78″。项目分为南、北两个厂区，园区恒昌路自东向西穿过厂区。北厂区东侧为定州市永昌体育用品有限公司，南侧为恒昌路，北侧为道路，西侧为耕地；南厂区东侧为定州市盛世宏体育用品有限公司，南侧为空地，北侧为恒昌路，西侧为华康大街。 周边环境敏感点：项目北距定州市西城区大奇连村210m，西南距庞白土村1020m，南距郝白土村1130m，东南距支白土村1500m，东南距小屯村1660m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 1.3、建设内容 - 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设四座生产车间；辅助工程建设原材料库和成品库，公用工程依托定州市唐河循环经济产业园区供电、供水、排水等基础设施，主要配套建设配电室、水泵房、消防水池等；办公生活设施主要建设办公楼、值班宿舍，项目职工来自周边地区，厂区不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积11952.6m2。 - 1.4、项目衔接 （1）给水 本项目为机加工和机械产品装配，生产过程基本不用水，项目用水主要为生活用水，生活用水按每人80L/ d定额计，生活用水量为2.4m3/d（720 m3/a）。项目从唐河循环经济产业园区集中供水引入一根DN150的给水管线，在厂区内敷设树枝状供水管网形成环形布置，可以满足本项目用水量的需要。另外给水管路水压0.2Mpa，能够满足用水水压要求。 （2）排水 项目实行雨污分流制，分别设雨水和污水排水系统。 雨水排水系统：厂区内敷设雨水排水管道，使雨水有组织、重力流排入室外雨水排水管；收集屋面雨水用于厂区绿化。 污水排水系统：项目外排废水主要为生活污水，产生量为1.92 m3/d（576 m3/a）。经排污管道收集后排入唐河循环经济产业园区污水管网，最终进入定州市铁西污水处理厂统一处理。 （3）供热 本项目不设燃煤锅炉房。冬季生产车间和库房不取暖，办公生活采用电空调取暖，可以满足本项目采暖需要。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市唐河循环经济产业园区变电站，本项目全厂生产用电负荷等级为三级，全厂年总用电量为161.64万kWh，能够满足用电需求。 （5）消防 项目生产车间火灾危险性类别为丁、戊类，建筑物耐火等级为二级，本项目北区配有干粉灭火器、手提式泡沫灭火器等消防器材。项目在南区厂区内设300m3的地下消防水池及加压泵房各一座，可以满足项目消防要求。 2、区域环境质量现状 本次评价环境质量现状引自《定州市唐河循环经济产业园区总体规划环境影响报告书》中监测数据，由河北省环境监测中心站完成，监测日期2010年8月，引用数据具有可比性。项目评价区域环境质量现状概述如下。 （1）环境空气 本区环境空气质量较好，各监测点SO2、NO2小时平均浓度、SO2、NO2、PM10日均浓度标准指数均小于1，满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 本项目大气污染源主要有焊接工序产生的焊接烟尘和打磨工序产生的粉尘。 为减少焊接烟尘排放量，本项目车间内设有移动式焊接烟尘净化器，采用吸尘罩对焊接烟尘进行收集，然后经风机引进焊接烟尘净化器处理，净化效率可达95%以上，采取上述措施后，焊接烟尘排放于车间内，再通过车间轴轮风机排出车间，厂界颗粒物无组织浓度限值小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求。 打磨工序产生的少量金属粉尘经设备自身配备的吸尘装置，可将打磨产生的粉尘吸收，故无组织外排粉尘量极少。经车间厂房阻拦后，金属粉尘厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3的要求。 综上，由于本项目大气污染物排放量很小，因此不会对周围环境空气产生明显污染影响，当地环境空气质量可维持现状水平。 （2）水环境影响分析结论 项目生产过程中无废水外排，外排废水主要为生活污水，产生量1.92m3/d（576m3/a），外排废水中主要污染物COD200mg/l、BOD5200mg/l、SS100mg/l、氨氮15mg/l，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求，通过园区污水管网，最终排入定州市铁西污水处理厂净化处理。 由于项目废水可实现达标排放，且最终进入城市污水处理厂进行统一处理，不直接进入地表水体，因此项目排水不会对对地表水环境产生明显不利影响。 （3）声环境影响分析结论 项目噪声源主要为各类剪板机、电焊机、车床、各类风机等各种生产设备产生的机械噪声，噪声源强约70～95dB（A）。在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准的要求。当地声环境质量基本上可维持在现状水平。 （4）固体废物影响分析结论 本本项目产生的固体废物主要包括下料工序产生的金属废料、机加工铁屑以及生活垃圾。项目产生的金属废料、机加工铁屑全部作为废品外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。综上，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 （5）卫生防护距离结论 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000）中规定，参照机械行业标准件厂卫生防护距离为100米。因此，本项目卫生防护距离确定为100米，项目距离最近的环境敏感点大奇连村210米，能够满足卫生防护距离的要求。 （6）环境风险分析结论 本次评价主要考虑乙炔气瓶发生泄漏的事故排放情况，正常工况下，气焊、气割使用乙炔是安全的，若乙炔气瓶阀门或开关控制不当，造成泄露事故，由于储瓶为压力容器，发生泄露后迅速、大量泄露出钢瓶，一旦泄露遇到明火将引起火灾和爆炸事故，由此确定该项目环境风险最大可信事故为乙炔气泄露发生火灾、爆炸事故，该事故发生几率相对较小，根据调查及《环境风险评价实用技术方法》中统计数据，此类火灾和爆炸的概率小于1×106，属很难发生的风险事故，本工程重大风险事故的发生概率在10-6次／a以下，在采取相应的预防措施后，环境风险属于可接受水平。 4、项目选址可行性 本项目占用土地20446平方米，土地类型为唐河循环经济产业园区规划的工业用地。该项目建设符合唐河循环产业园区总体规划，唐河循环产业园区管委会已出具了项目入区证明。项目区域现状环境质量较好，满足建设地区环境功能区划要求；环境影响分析结果表明，本项目排放的“三废”对周围环境影响不大；项目附近无自然保护区、风景名胜区革命历史古迹、水源保护区等国家规定的保护区域，综上所述，本项目厂址选择合理。 5、产业政策符合性 本项目行业类别训练健身器材制造，项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中“鼓励类”、“限制类”和“禁止类”，为允许类；拟采用的工艺和设备均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，定州市工业和信息化局以定州工信备字（2014）6号批准项目备案。因此，项目建设符合国家产业政策。 6、总量控制指标 按照《国家环境保护“十二五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0.12t/a和NH3-N 0.009t/a。 7、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 （1）本项目卫生防护距离为100m，建议当地政府应做出规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。 （2）使项目的环保措施落实到位，建议河北康奥达体育用品有限公司派专人统一负责项目日常环境管理工作，使环保工作做得更好、更协调。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 预期效果; 投 资 (万元). 大 气 污 染 物; 焊接烟尘; 焊接烟尘净化器，加强车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值要求; 3. 粉 尘; 打磨抛光机自带吸尘装置; 3. 水 污 染 物; 生活污水; 经排污管道收集后排入园区污水管网，最终排入定州市铁西污水处理厂净化处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市铁西污水处理厂进水水质要求; 2. 噪 声; 各类剪板机、电焊机、各类风机等设备产生的机械噪声; 在噪声控制方面首先选用低噪设备，风机设置隔声罩，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施; 厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 8. 固 废; 金属废料; 全部作为废品外售; 妥善处置率100%; 4. 机加工铁屑; 全部作为废品外售. 生活垃圾; 环卫部门定期清运. 合计; 20. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案证明 附件2 园区入园证明 附件3委托书 附件3 建设项目审批登记表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

项目名称：河北康奥达体育用品有限公司

年产2万件（套）健身器材建设项目

建设单位：河北康奥达体育用品有限公司

编制日期：2014年3月