建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市宜嘉乐鞋厂年产80万双拖鞋项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市宜嘉乐鞋厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王建红 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 王建红 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市周村镇南宣村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13931114563 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 073004 |  |
| 建设地点 | 定州市周村镇南宣村村东109米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1233 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 45 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 4.5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 （1）项目背景 定州市宜嘉乐鞋厂位于定州市周村镇南宣村村东109米处，于2003年投资45万元，建设了年产80万双拖鞋项目。项目尚未办理环保手续，根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及有关要求，本项目需补办环保手续，编制环境影响报告表，完善污染防治措施。为此，定州市宜嘉乐鞋厂委托保定市益达环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告表。 （2）建设地点及周边关系 项目厂址位于定州市周村镇南宣村村东109m处，中心地理坐标为东经114°53′18.51″，北纬38°25′03.70″。项目厂址东侧为农田；西侧为空地；南侧为鑫路源鞋厂；北侧隔道路为定州市鸿泰洋鞋厂和闲置厂房。距离项目较近的敏感点分别为厂址西侧109m处的南宣村。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）项目占地及规划符合性 项目占地1233m2（合2亩），周村镇人民政府为本项目出具了选址证明：“项目占地性质为闲散地，符合我镇发展规划，同意在此建厂”（见附件）。 （4）产品方案及生产规模 项目生产男女拖鞋，年产80万双，其中PVC树脂拖鞋50万双，EVA拖鞋30万双。 （5）项目原辅材料 项目主要原材料为聚氯乙烯树脂、二丁酯、EVA和锌钡稳定剂，项目原辅材料用量一览表见表1。 表1 项目原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 备注. 1; 聚氯乙烯树脂; 85t; 颗粒，袋装，原包料，用于PVC树脂拖鞋生产. 2; 二丁酯; 35t; 液体，桶装，稳定剂，用于PVC树脂拖鞋生产. 3; EVA; 35t; 颗粒，袋装，用于EVA树脂拖鞋生产. 4; 锌钡稳定剂; 12t; 桶装，液体，用于EVA树脂拖鞋生产. 5; 活性碳; 1.2t; 袋装. 6; 纸箱; 16.6t; 用于产品包装. ①聚氯乙烯（PVC）：聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 ②二丁酯（邻苯二甲酸二丁酯DBP）：分子式为C16H22O4，分子量278.35，性质为无色透明油状液体，比重1.045(21℃)，沸点340℃，能与大多数有机溶剂、烃类互溶，水溶性及挥发性都很低。DBP是一种溶剂性很强的增塑剂，是塑料、合成橡胶、人造革等的常用增塑剂，大量用于PVC加工工业，并广泛用于硝酸纤维素漆、醇酸树脂、酚醛树脂、聚醋酸丁烯、乙基纤维素以及氯丁橡胶，也做香料的溶剂和固定剂，又可用作卫生害虫的驱避剂。 |
| ③EVA（热熔胶）: 热熔胶的主要成分是以乙烯和醋酸乙烯在高压下共聚而成的树脂为基本树脂，它决定了热熔胶的基本性能。再加上提高粘结强度的增粘剂（松香）、胶液粘度及凝固速度调节剂（石蜡）和少量抗氧化剂（二叔了基对甲基苯酿之类的物质）以减缓热熔胶的老化速度。EVA在室温下通常为固体，加热到一定程度时熔融为液体，一旦冷却到熔点以下，又迅速成为固体（即又固化），并且固化快、公害低、粘着力强，胶层既有一定柔性、硬度、又有一定的韧性。胶液涂抹在被粘物上冷却固化后的胶层，还可以再加热熔融，重新变为胶粘体再与被粘物粘接，具有一定的再粘性； 使用时，只要将热熔胶加热熔融成所需的液态，并涂抹在被粘物体上，经压合后在几秒钟内就可完成粘结固化，几分钟内就可达到硬化冷却干燥的程度。 ④锌钡稳定剂：锌钡稳定剂为淡黄色透明液体，具有优良的透明性、润滑性、耐候性，还具有优异的初期着色性和长期耐热性。因其具有良好的自润滑性，因此不必使用其他添加剂。 （6）平面布置 项目厂区建筑物包括生产车间、成品库房、原材料库、职工休息室和办公室。项目厂区大门位于厂区西北部，厂区东部为成品库房，西部为原材料库，南部为生产车间，北部为办公室和职工休息室。 项目平面布置布置图见附图3。 （7）主要生产设备 项目主要生产设备包括注塑鞋机、混料机和空压机等，项目生产设备一览表见表2。 表2 项目生产设备一览表 序号; 生产设备; 型号; 数量; 备注. 1; 圆盘注塑机; --; 5台; 用于PVC树脂拖鞋生产. 2; EVA注塑机; --; 1台; 用于EVA树脂拖鞋生产. 3; 混料机; --; 2台. 4; 空压机; --; 1台. 5; 循环冷却水系统; --; 1套. 6; 变压器; 200KVA; 1台. （8）公用工程 1）给排水 项目用水量为21.28m3/d（3830.4m3/a），其中循环水量20m3/d，新鲜水量为1.28m3/d，循环水率为97.56%，新鲜水包括循环冷却水系统补充水及职工生活用水，其中项目循环冷却系统补充新鲜水量为0.5m3/d；项目职工办公生活用水量按30L/人·d计算，本项目劳动定员为20人，共计0.6m3/d（108m3/a）。新鲜水由村自来水管网供给。 项目冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排，项目无生产废水产生；生活污水产生量按新鲜用水量的80%计算，为0.48m3/d（86.4m3/a），全部为职工盥洗废水，水量较小，水质较简单，用于厂区泼洒地面抑尘。 2）供热 项目生产用热采用电加热，冬季办公用取暖用电。 3）供电 项目年用电量为12万kWh，厂区配备200KVA变压器1台，用电由定州市供电公司供给。 （9）劳动定员与生产时制 项目职工人数为20人，年生产时间为180天，每天工作8小时，夜间不生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目存在主要环境问题：①项目生产过程中注塑工序产生的有机废气未经过处理排放，不符合环保要求。②项目厂容厂貌较差，物料堆放不规范，车间密闭不好。 2、解决措施：①企业拟在生产车间6台注塑鞋机上方分别安装集气罩，废气经收集后由风机（2000m3/h）引入1套活性炭吸附装置，净化后由1根15m高排气筒排放。②规范厂区物料堆放改善厂容厂貌，加强车间封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 河北省定州市位于北纬38°14′～38°40′，东经114°48′～115°15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵横南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 项目位于定州市周村镇南宣村村东109m处，中心地理坐标为东经114°53′18.51″，北纬38°25′3.70″。 定州市属温带半湿润、半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年日照2611.9小时；年均气温为13.3℃，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6℃；年均降水量为372.3毫米；多年平均相对湿度63.0%；累年年均蒸发量为1710.7mm；年均风速为2.0m/s，最大风速21.7 m/s；项目所在区域年主导风向为NE风。 定州市境内地表水属于大清河水系南支，主要有唐河、大沙河、孟良河等，并有多条灌渠。距建设项目较近的地表水体是南侧280m处的唐河。唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内厂42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m；京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流，现状干涸无水。 定州地下水资源丰富，可开采量达到3亿m3；地下水流向为由西向东。 定州市地势由西北向东南缓缓倾斜，地面坡降1.4/1000～0.7/1000，海拔32～70m，平均海拔43.6m，地势平坦，地势较低，土地肥沃，地质土层主要为砂壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 区内没有珍稀濒危动植物分布，生态环境较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头，肉牛8万头。 全市共有各级各类学校581所，其中省级重点高中2所，全国重点职业高中1所，计算机师范学校、教师进修学校、特殊教育中心各1所，定州市属以上学校有河北定州师范、河北畜牧科技学校。 定州市林果业发展迅速，面积1.2万亩，年产量3000万斤，500吨级冷库28座，今年又进行梨树高接换头，提高果品质量。大棚蔬菜550亩，各种苗木420亩，素有林果乡之美称。 全市有乡镇企业600多个，新上投资在500万元以上7个，地理位置优越，基础设施完备，水、电、路设施齐全，文教卫生事业发达，乡设有初级中学3所，小学25所，全部达到普九标准。 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。勤劳智慧的定州人民，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。 河北省保定市定州市周村镇位于定州市南15公里处。全乡11000户，45000人，耕地面积为50000亩，约70多平方公里，是一个以种植业为主的农业大乡。 周村镇南靠沙河、北临孟良河，是周村乡的天然分界，具有古老传说的马创泉、草场沟是源于周村乡，并穿越境内，使得全乡水利资源十分丰富。 周村镇西和107国道接壤，东临定深公路，京深高速公路、定无公路横跨全乡。乡道、市道、乡到村的道、省道、县道，四通八达，是定州南边的交通网络中心，故交通十分便利。 项目周围无自然保护区和其他文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气 项目所在区域SO2、NO21小时平均值、24小时平均值和年平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；TSP日均值因北方气候原因冬、春季有超标现象。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市周村镇南宣村村东109m处，附近无水源地、自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。根据工程的性质和周围环境特征，确定项目的主要环境保护目标见表3。 表3 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离/m; 功能; 保护级别. 空气 环境; 南宣村; W; 109; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 声环境; 南宣村; W; 109; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准. 地下水; 项目所在区域; 饮用水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）中二级标准； （2）声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求； （2）非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值要求； （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中相应标准及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家国务院关于印发《国家环境保护“十二五”规划》（国发[2011]42号）中实行污染物排放总量控制的污染物种类，结合本项目的排污特点，本项目总量控制指标确定为COD、氨氮2项。 污染物排放总量控制指标建议值为： COD：0 t/a； 氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 混料 噪声 注塑 循环水 风冷 质检 包装 粉尘 废气、固废 自带吹风机 固废 纸箱 成品入库 噪 声 空压机 电加热 拖鞋生产工艺流程： PVC、 二丁酯 或EVA、 锌钡稳定剂 PVC拖鞋生产工艺流程图 项目EVA拖鞋生产工艺与PVC拖鞋生产工艺一致，只把原辅材料PVC和二丁酯换成EVA和锌钡稳定剂即可。 生产工艺简述： 项目生产中将聚氯乙烯树脂和二丁脂或EVA和锌钡稳定剂投入混料机混合后放入注塑鞋机注射成型，生产时注塑温度在180℃左右，通过空压机打入空气发泡，由模具定型后，由鞋机自带风机冷却至室温，冷却的拖鞋经检查后合格品包装入库，不合格的产品与注塑工序边角料一起经企业收集外售。

主要污染工序： - 废水 主要为职工生活盥洗污水，主要污染物为COD、SS和氨氮。 - 废气 主要为注塑及风冷工序产生废气，主要成分是非甲烷总烃。 - 噪声 主要为混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备产生的设备噪声。 - 固体废物 固体废物主要是原料废包装、生产过程中产生的废品和边角料、活性炭吸附装置设施产生的废活性炭以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、风冷工序 | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.006t/a | 0.006t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （有组织） | 39.58mg/m3 0.114t/a | 19.79mg/m3 0.058t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | # COD | 350mg/L、0.0302t/a | 0 |
|  |  | # SS | 200mg/L、0.0173t/a | 0 |
|  |  | # 氨氮 | 25mg/L、 0.0022t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 混料工序 | 原料废包装 | 2.0t/a | 0t/a |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.2t/a | 0t/a |
|  | 注塑、质检工序 | 边角料和废品 | 4.0t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.68t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备噪声，其声压级在85～90dB（A）之间。项目采取将设备置于车间内，选用低噪声设备，经过距离衰减等作用，项目各厂界环境噪声排放小于55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 生产车间二丁酯贮存场所地面防渗，要求渗透系数小于1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附页） 项目营运期间无生产废水产生，生活污水水质简单，水量较小，全部用于厂区地面泼洒抑尘；项目废气达标排放；厂界噪声达标；工业固废以及职工生活垃圾全部合理处置，不会对生态环境带来不良影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目已建成投产，不再进行施工期环境影响分析。

营运期环境影响分析： 项目生产过程中产生的主要污染物为废气、设备噪声、工业固体废物以及职工生活污水和生活垃圾。 （1）水环境影响分析 项目无生产废水产生，其产生的废水主要为生活污水，产生量为0.48m3/d（86.4m3/a），主要污染物为COD、 SS和氨氮，污染物浓度排放分别为350mg/L、200mg/L、25mg/L，产生量分别为0.0302t/a、0.0173t/a、0.0022t/a，全部为职工盥洗水，水量较小，水质较简单，用于厂区泼洒地面抑尘，不外排。 项目生产车间二丁酯贮存场所地面防渗，四周设置围挡，储存区做到防雨淋、地面防腐蚀、防渗漏，并由专人管理。项目在严格落实以上防渗措施后，项目生活污水不外排，不会对当地表水及地下水环境造成不利影响。 （2）大气环境影响分析 1）大气影响分析 项目注塑工序聚氯乙烯树脂和EVA加热后注塑成型，而后注塑鞋机自带风机冷却至室温，项目生产的废气主要为注塑工艺产生的非甲烷总听废气，挥发量按原材料的0.1%计，非甲烷总烃产生量约为0.12t/a。项目生产在车间内进行，分别在6台注塑鞋机上方分别安装集气罩，废气经集气罩收集由风机（2000m3/h）引入1套活性炭吸附装置，净化后由1根15m高排气筒排放。集气罩集气效率按95%计算，非甲烷总烃浓度进口浓度为39.58mg/m3，收集量为0.114t/a，活性炭吸收率按50%计，则非甲烷总烃排放浓度为19.79mg/m3，排放速率0.058t/a，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准，非甲烷总烃有组织排放量为0.057t/a，对区域环境空气质量影响甚微。 另有5%非甲烷总烃无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.006t/a，非甲烷总烃无组织排放厂界浓度小于1.0mg/m3，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限制要求，区域环境空气质量可维

持现状。 2）防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算建设项目的大气环境防护距离，计算结果见表4。 表4 大气环境防护距离计算结果 物质; 位置; 有效高度（m）; 面积(m2); 排放源强(kg/h); 空气质量标准 (mg/m3); 计算距离(m). 非甲烷总烃; 生产车间; 4; 25×10; 0.040; 2.0; 厂界无超标点. 由上表可知，无组织排放计算结果为厂界无超标点，不设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 QCm=1A（BLC+0.25r2）0.5LD 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表5。 表5 卫生防护距离计算参数取值 参 数; Qc; Cm; r; A; B; C; D; 备注. 单 位; kg/h; mg/m3; m; 年平均风速2.0m/s. 取值; 非甲烷总烃; 0.040; 2.0; 8.18; 700; 0.021; 1.85; 0.84. 将各参数代入式中计算结果得本项目粉尘无组织排放的卫生防护距离为3.873m。根据卫生防护距离取值规定确定项目的卫生防护距离为50m。 根据《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）中规定，塑料厂生产规模≤1000t/a，卫生防护距离为100m，因此，本项目卫生防护距离确定为100m。 综上所述，本项目卫生防护距离确定为100m。项目100m卫生防护距离范围内无环境敏感点分布，距项目较近环境敏感点为项目西侧109m处的南宣村，经空气稀释后，项目产生废气不会对周边空气环境造成影响。 （3）声环境影响分析 项目的噪声源主要为混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备噪声，夜间不生产，其声压级在85～90dB（A）之间。项目采取将设备置于车间内，选用低噪声设备，经过距离衰减等作用，项目各厂界昼间环境噪声排放小于55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，不会对南宣村声环境质量产生不利影响。 （4）固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为原料废包装、生产过程中产生的废品和边角料、活性炭吸附装置设施产生的废活性炭以及职工生活垃圾。其中原料废包装产生量为2.0t/a，生产过程中废品和边角料产生量为4.0t/a，企业全部收集外售；活性炭吸附装置设施废活性炭产生量为1.2t/a，由活性炭厂家回收；职工办公生活产生的生活垃圾产生量为4.68t/a，全部由企业运至环卫部门指定地点。 项目固体废物全部安全处置，不会对生态环境造成影响。 （5）清洁生产分析 本项目清洁生产主要表现在以下几个方面： 项目主要原料为聚氯乙烯和EVA原包料，全部外购，很大程度上减少了污染物的产生。 项目生产设备为连续化自动生产线，生产技术处于领先水平。 项目通过生产过程的控制，并制定严格的环境管理制度，清洁生产水平属国内先进水平。因此，项目生产能够满足国家关于清洁生产的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、风冷工序 | 非甲烷总烃 （无组织） | 车间排风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷烃无组织排放标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 （有组织） | 集气罩6个+风机1台（风量2000m3/h）+活性炭吸附装置1套+15m排气筒1根 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷烃二级排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 厂区地面泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 混料工序 | 原料废包装 | 企业回收外售 | 全部妥善处置 |
|  | 注塑、质检工序 | 边角料和废品 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 活性炭厂家回收 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点 |  |
| 噪 声 | 项目的噪声源主要混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备噪声，其声压级在85～90dB（A）之间。项目采取将设备置于车间内，采取基础减震、夜间不生产等措施，项目各厂界昼间环境噪声排放小于55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 生产车间二丁酯桶装贮存场所地面防渗，要求渗透系数小于1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在道路两旁，场地四周，各功能区隔离带和空地全部作为绿化及花园用地，大量种植树、草、花等植物扩大绿色面积，尽力美化环境，使周围环境幽雅、美观，创造宜人的生产、生活环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （1）产业政策结论 项目属橡胶和塑料制品业，项目生产设备及生产工艺不属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011修订本）》限制、淘汰类，为允许类，项目产品和设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号），项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节［2009］第67号），项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）及《保定市人民政府关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址可行性结论 本项目占地自家地，周村镇人民政府为本项目出具了选址证明（见附件）。距离项目较近的敏感点为厂址西侧109m处的南宣村。项目卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无声环境敏感点；项目营运期间污染物达标排放，且排放量较小，对周围环境影响较小；项目东侧临路，交通运输方便。故项目选址可行。 （3）工程分析结论 项目采用聚氯乙烯树脂、二丁酯和EVA等为原材料生产男女拖鞋，年产拖鞋80万双。项目主要设备为注塑鞋机。项目营运期的主要污染物为非甲烷总烃废气、设备噪声、固体废物和生活污水。 （4）污染防治可行性分析结论 项目采用的各项污染防治措施可行，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，区域环境质量水平可维持现状。 （5）环境影响分析结论 水环境影响分析：项目无生产性废水产生，生活污水产生量小，水质简单，全部用于厂区泼洒地面抑尘，同时二丁酯储存区地面防渗，要求渗透系数小于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗，对周围水环境影响较小。 大气环境影响分析：项目生产的废气污染物全部达标排放，且废气排放量较少，项目营运期废气排放对区域环境空气影响不大，不会改变当地环境空气质量现状。 声环境影响分析：项目营运期噪声源主要为混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备，分别采取隔声降噪等措施，边界噪声达标，再经过距离衰减，不会对周围声环境造成污染影响。 固体废物影响分析：项目产生的固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境产生不利影响。 （6）清洁生产结论 本项目清洁生产主要表现在以下几个方面： 项目主要原料为聚氯乙烯和EVA原包料，全部外购，很大程度上减少了污染物的产生。 项目生产设备连续化自动生产线，生产技术处于领先水平。 项目通过生产过程的控制，并制定严格的环境管理制度，清洁生产水平属国内先进水平。因此，项目生产能够满足国家关于清洁生产的要求。 （7）污染物排放总量控制分析结论 项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0t/a，氨氮：0t/a。 （8）环境保护设施验收内容见表6。 评价认为，该项目建设内容符合国家产业政策，选址可行，符合国家清洁生产和总量控制要求，在落实本报告规定的各项环保措施后，能够做到各项污染物长期稳定达标排放，从环保角度讲，该项目建设可行。 建议： （1）项目100m卫生防护距离范围内不得再建居民住宅、学校、医院等环境敏感点。 （2）对职工进行上岗前培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为因素影响。 （3）职工配备劳动防护用品，做好劳动保护工作。 （4）落实安全生产措施，防止事故发生。 （5）禁止使用各类回收废塑料生产。 表6 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别; 治理对象; 治理措施; 治理效果; 投资 （万元）. 废气; 注塑及风冷工序非甲烷总烃; 有组织 排放; 集气罩6个+风机1台（风量2000m3/h）+活性炭吸附装置1套+15m高排气筒1根; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷烃二级排放标准; 2.5. 无组织 排放; 车间排风; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷烃无组织排放标准. 废水; 生活污水; 厂区地面泼洒抑尘; 不外排; —. 固废; 原料废包装; 企业回收外售; 全部合理处置; 0.5. 废品和边角料. 废活性炭; 活性炭厂家回收. 生活垃圾; 定期运至环卫部门指定地点. 噪声; 混料机、注塑鞋机、空压机和冷却塔等设备噪声; 采用基础减震、夜间不生产等措施; 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 1.0. 其他; 安装循环冷却水系统1套，循环水池容积为6m3；生产车间二丁酯桶装贮存场所地面防渗，要求渗透系数小于1×10-7cm/s。; 0.5. 合计; 4.5. ;