- 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：年产1000吨涂塑丝网项目

建设单位(盖章) ：定州市昊通金属制品有限公司

- 编制日期：2014年03月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨涂塑丝网项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市昊通金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨侧 |  |  | 联系人 |  |  | 杨侧 |  |
| 通讯地址 | 定州市周村镇周村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13730231133 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |
| 建设地点 | 定州市周村镇周村东南200m处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新 建√ 改扩建□ 技 改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 其他未列明电气机械及器材制造C-3899 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 6 | 环保投资占 总投资比例 |  | 13.3% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期 投产日期 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目基本概况 （1）项目名称：年产1000吨涂塑丝网项目； （2）建设单位：定州市昊通金属制品有限公司； （3）建设地点：定州市周村镇周村东南200m处； （4）占地面积：总占地面积1300m2； （5）建设规模：年产涂塑丝网1000吨； （6）建设性质：新建； （7）工程投资：工程总投资45万元； （8）劳动定员：项目共需职工6人； （9）工作制度：1班，仅白班工作8小时，每年工作300天； （10）产品方案：产品主要为涂塑丝网，应用于电力器材。 二、主要建设内容 该项目主要建设内容为生产车间，库房、办公室及其附属建筑设施。总建筑面积为1100m2，主要建筑内容见表1。 表1 项目组成及工程内容 项目; 建筑物; 建筑面积; 单位; 备注. 主体工程; 生产车间; 600; m2; 1层，轻钢结构，. 仓库; 350; m2; 1层，轻钢结构. 辅助工程; 办公室; 100; m2; 1层，轻钢结构. 附属用房; 50; m2; 砖混. 合计; 1100; m2. 三、主要生产设备 该项目总共购置设备5台，主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 挤出机; 2; 台. 2; 织网机; 2; 台. 3; 打包机; 1; 台. 4; 合计; 5; 台. 四、主要原材料及能源消耗 该项目主要原材料及能源消耗见表3。 表3 主要原材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 原材料; 铁丝; 800; t/a; 外购. PVC颗粒; 200; t/a; 外购. 能源; 水; 90; t/a; 自备水井. 电; 80万; kWh/a; 接自当地电网. 聚氯乙烯树脂：由氯乙烯聚合而成的热塑性树脂。有极好的耐化学腐蚀性。无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能，极大阻燃性。在240℃-340℃燃烧分解出氯化氢气体和含有双键的二烯烃，然后在400-470℃发生碳的燃烧。 五、公用工程 1、给排水 该项目用水由自备水井提供，水质水量可满足生产及生活用水需求。 给水：该项目用水主要是职工生活用水，生产不用水。职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，职工生活用水量0.3m3/d；厕所使用防渗旱厕。 排水：该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 2、供电 该项目年耗电量为80万kWh，由当地电网接入。 3、供热 该项目生产过程不用热，职工冬季采暖采用空调。 4、消防与安全 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》进行设计，各建筑物内设置消火栓。 六、厂区平面布置 该项目厂区大门位于西侧，办公室位于厂区西侧，大门南侧，生产车间位于厂区的东侧，库房位于厂区的南侧。厂区具体平面布置图见图3。 七、选址可行性 该项目位于定州市周村镇周村东南200m处。项目占地为闲置地，项目建设不属于违法建筑，符合周村镇企业发展规划，定州市周村镇人民政府已出具选址证明（见附件），同意在此建厂。 经计算，该项目卫生防护距离为100m；参照《塑料厂卫生防护距离标准》中规定：该项目生产车间边界到居民区的卫生防护距离为100m。确定该项目最终卫生防护距离为100m。该项目距最近敏感点为西北侧200m处周村，符合卫生防护距离要求。 根据《铁路运输安全保护条例》（2004年第430号文）中规定铁路线路两侧安全距离不少15m，该项目东南侧30m处为高速铁路西边界，完全满足此规定。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。 该项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，该项目选址可行。 八、产业政策符合性分析 项目不属于国家发改委令2013年颁布《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制和淘汰类项目，属允许建设项目。 项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列。 因此，项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市位于北纬38º14′-38º40′，东经114º48′-115º15′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，己成为华北地区重要的交通枢纽。 该项目位于定州市周村镇周村东南200m处，项目北侧、东侧及南侧均为耕地；西侧均为空地，东南侧20m处为高铁线路边界。西北200m处为周村。 项目的地理位置坐标为北纬38º24′44″，东经114º54′58″。 项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地质、地貌 定州市位于太行山东麓的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32～70m，平均海拔43.6m，地势平坦，土地肥沃，地质土层主要为沙壤土和轻壤土。 3、气候气象 定州市属温带—暖温带、半湿润、半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年均日照2611.9h；年均气温为12.4ºC，年际间气温差异不大；累年年均地面温度为19.6ºC；年均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；当地常年盛行SSW和NNE风，年均风速为1.8m/s。 4、地表水系 定州境内主要河流有唐河、沙河、孟良河等。大沙河流经本市南部，境内流长29km；孟良河斜贯市境中部，境内流长38km；唐河横穿市境北部，境内流长29km；近年大搞水利建设，先后开挖沙河、唐河灌渠和数条干、支渠。 5、水文地质 根据沉积物质来源，成因类型与水文地质特征，本区属于唐河、沙河冲洪积扇地。本区第四系含水层在垂向上划分为第一、二、三、四等四个含水层组，第一含水层组底界埋深50m左右；第二含水层组底界埋深80m左右，第三含水层组底界埋深150m左右，第四含水层组底界埋深300m左右。鉴于目前当地的开采状况，农业用水井大都在150m以上，且第一、二、三含水层组混合开采，工业及居民生活用水主要开采150～300m左右的地下水，即第四含水层组。定州境内地下水资源丰富，可开采量达3亿m3；地下水流向为由西向东。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草蓦、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头，肉牛8万头。肉牛、花生、脱水菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车厂、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 全市共有各级各类学校581所，其中省级重点高中2所，全国重点职业高中1所，计算机师范学校、教师进修学校、特殊教育中心各1所，定州市属以上学校有河北定州师范、河北畜牧科技学校。 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。勤劳智慧的定州人民，创造了光辉灿烂的历史文化，遗留下丰富的文物古迹。市内人文荟萃，名胜众多，孔庙、开元寺塔、考棚、慕容陵、东坡槐、白果树等八大景观被列为国家或省级文物保护单位，市博物馆藏文物2万余件，其中金缕玉衣、玉壁等200余件被列为国家特级、一级文物珍品。市以上文物保护单位有380余处，其中国家级1处，省级16处。馆藏文物1.8万件，己鉴定出国宝级3件，国家一、二级文物240余件。最为著名的有建于宋代的我国的砖木结构最高的古塔——开元寺塔；建于清代的我国北方唯一保存最好的贡院；建于唐代、后经历代修葺的文庙；体现汉字由篆书向隶书演变过程的带铭石刻馆；具有高超的建筑和绘画艺术的元代大道观；东魏造像精品如来佛石像；西汉中山王陵双峰山；宋代静志寺塔基地宫和净众院塔基地宫：东汉中山墓室，是河北省第一座对外开放的、保存完好的东汉大型砖室墓；建于明代的南城门，不失当年雄浑丰姿。还有宋代雪浪斋、东坡双槐、元代清真寺、已越千年的白果树、明代八角琉璃井等名胜古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量功能区为二类功能区，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东边界紧邻高速铁路，满足4b类标准。 3、水环境质量现状 定州境内主要河流有唐河、孟良河等，其中孟良河由于接纳了沿途工业及生活污水，其水质现状超V类标准。唐河为泄洪河道，日常干涸无水。 项目所在区域地下水靠大气降水补给，水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14843-93）Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市周村镇周村东南200m处，项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其它环境敏感点。 根据项目性质及周围环境特征，确定项目环境保护目标及保护级别见表4。 表4 环境保护目标及保护级别一览表 环境 保护目标; 相对本 项目方位; 距离; 保护对象; 保护级别. 周村; NW; 200m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准要求，标准值见表5。 表5 环境空气质量标准 环境要素; 项目; 标 准; 单位. 环境空气; SO2; 24小时平均 150; µg/m3. 1小时平均 500. NO2; 24小时平均 80; µg/m3. 1小时平均 200. PM10; 24小时平均 150; µg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均 2.0; mg/m3. 2、声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东边界为高速铁路，执行4b类标准，标准值见表6。 表6 声环境质量标准 项目; 类别; 时段; 标准值; 单位. 区域声环境; 2类; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50. 东边界声环境; 4b类; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 60. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。标准值见表7。 表7 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值标准; 单位. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点：4.0; mg/m3. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界紧邻高速铁路。执行4类标准，标准值见表8。 表8 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 类别; 时段; 标准值; 单位. 项目厂界噪声; 2类; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50. 东厂界噪声; 4类; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及修改单内容；生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及修改单内容。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护“十二五”规划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定本项目总量控制目标。 按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，建议该项目污染物排放总量控制指标如下： COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 施工期各设施建设工艺流程及产污节点见图1。 土石方 打桩 验收 结构 装修 施工废水 施工噪声渣土 扬尘 施工废水 施工噪声 施工废水 施工噪声 建筑垃圾 施工废水 施工噪声 建筑垃圾 施工工人生活 生活污水 生活垃圾 图1 施工期各设施建设工艺流程及产污节点图 2、营运期 该项目的生产工艺流程： 将外购的聚氯乙烯树脂（PVC）颗粒从挤出机上方入料口进入挤出机内进行加热塑炼，塑炼温度为180℃；将外购的铁丝从挤出机下方入料口进入挤出机，在挤出机内将塑炼的PVC粘液涂塑附着在铁丝表面，然后铁丝自挤出机另外一侧挤出，即涂塑丝，然后根据需要将涂塑丝经织网机织网，即涂塑丝网，最后打包入库待售。 项目工艺流程及排污节点见图2。 铁丝 挤出机 N1G1 N2 PVC颗粒 挤出 塑炼 涂塑 织网 图例：G 废气源强 N 噪声源强 S 固废源强 打包 入库待售 S1 图2 该项目生产工艺及排污节点图

主要污染工序： 1、施工期环境影响因素分析 施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段排放特征。 （1）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在80～90dB(A)左右。 （2）大气污染源：在地基挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。施工人员食堂会有烟气产生。 （3）水环境污染源：包括降雨冲刷开挖面土堆造成局部水土流失，施工人员生活废水等。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾，因此，施工期会产生一定的固体废物。 2、运营期环境影响因素分析 该项目主要污染物的产生情况见表9。 表9 主要污染物产生情况一览表 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征. 废水; 职工生活; COD、氨氮、SS; 间断. 噪声; N1; 挤出机; 噪声; 间断. N2; 织网机; 噪声; 间断. 废气; G1; 挤出机; 非甲烷总烃; 间断. 固体废物; S1; 打包; 废包装材料; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 间断. （1）废水 该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 （2）噪声 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 （3）废气 该项目废气主要为挤出机塑炼时产生的有机废气（以非甲烷总烃计），少量无组织排放。 该项目挤出机产生的非甲烷总烃主要为PVC树脂颗粒经高温塑炼熔化过程产生的挥发气体。经查阅资料，散出的气体一般约为树脂量的400PPm（重量比）左右。按本项目PVC树脂粉用量320t/a计，非甲烷总烃产生量约为0.128t/a。非甲烷总烃无组织排放，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 （4）固体废物 该项目产生的固体废物主要为打包产生废包装材料和生活垃圾。废包装材料产生量为2.3t/a，收集后外售；职工生活垃圾为0.9t/a，收集后由环卫部门统一处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出机 | 非甲烷 总烃 | 无组织排放，0.128t/a | 无组织排放，0.128t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD BOD5 NH3-N SS | 少量 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 打包过程 | 废包装材料 | 2.3t/a | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 不外排 |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 拟建项目施工期对空气环境的影响主要是土方挖掘，建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。 建设期扬尘的产生还是无法根除的，为减少施工扬尘对周围环境的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。根据《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》中的规定，该项目采取的防尘措施如下： （1）施工现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 （2）施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。 （4）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 （5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。 （6）施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 （7）施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 （8）拆除建筑物、构筑物时，必须采用围挡隔离、洒水降尘措施，在规定期限内将废弃物清理完毕，严禁敞开式拆除和长时间堆放废弃物。 （9）施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。 （10）遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 （11）施工企业必须在施工现场安装视频监控系统,对施工扬尘实时监控。 （12）施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 （13）建设单位必须全额拨付安全文明措施费用，施工单位必须专款专用，严格落实施工扬尘治理的各项措施。 采取以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响会大大降低。只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对周围环境不会产生明显的影响。 2、噪声环境影响分析 在施工期间主要噪声有挖掘机、装载机、卷扬机等施工设备和运输车辆产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高。 施工期间距各种主要施工机械不同距离处的声级值见表10。 表10 主要噪声源强度及不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工 阶段; 噪声源; 声级; 距声源位置（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 200; 400. 土石方; 推土机、挖掘机; 92－102; 66－76; 60－70; 56－66; 54－64; 52－62; 46－55; 40－50. 基础; 打桩机; 112－122; 86－96; 80－90; 76－85; 74－84; 72－82; 66－76; 60－70. 结构; 混凝土搅拌机; 92－102; 66－76; 60－70; 65－66; 54－64; 52－62; 46－55; 40－50. 混凝土振捣棒; 87－97; 61－71; 55－65; 51－61; 49－59; 47－57; 41－51; 35－45. 由上表并对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），土石方阶段距40m处噪声满足昼间70dB（A）的标准要求，200m处满足夜间55dB（A）的标准要求；基础阶段60m处满足昼间70dB（A）的标准要求（夜间禁止施工）；结构阶段40m处噪声满足昼间70dB（A）标准要求，200m满足夜间55dB（A）的标准要求。 拟建项目通过采用低噪设备、设置隔声构件、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，减轻对周围环境的影响。采取上述措施后，可有效降低噪声对周围环境的影响。 3、废水环境影响分析 施工现场用水主要为施工过程中水泥养护用水和施工人员的生活用水，此外有少量水用来洒水抑尘。 施工期的生产废水主要来源于水泥养护，其主要污染物为悬浮物，不能随意乱排污染环境，应在施工现场修建一沉淀池，将废水收集沉淀后再回用于水泥养护，禁止排入外环境。施工人员的生活盥洗水就地泼洒抑尘，施工人员粪便排入防渗旱厕，旱厕污水定期由市政部门清运，不能直接排入水体。施工人员的少量盥洗水用来洒水抑尘。 因此，项目对周围水环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的弃土，以及施工人员产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工期开挖土方用于地基回填。生活垃圾委托专业环卫公司，进行定期的运送，保持施工现场的工作环境以及周边环境的清洁。

营运期环境影响分析： ## 1、水环境影响分析 （1）地表水环境 该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 （2）地下水环境 ①地下水污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对下水造成污染的途径主要为旱厕。 ②影响分析 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目厂地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 ③预防措施 本项目旱厕做防渗处理：用三七灰土夯实后，在采用15cm厚的混凝土防渗系统，侧壁墙设防水砂浆抗渗层。防止对地下水造成影响。 项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，该项目的建设不会对地表水和地下水环境造成影响。 2、声环境影响分析 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 该项目主要噪声源及治理措施见表11。 表11 主要噪声源及防治措施情况一览表 序号; 设备名称; dB(A); 防治措施; 降噪效果[dB(A)]. 1; 挤出机; 80; 基础减振、厂房隔声; 25. 2; 织网机; 85; 基础减振、厂房隔声; 25. （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 经过预测得出厂界噪声贡献值结果见表12。 表12 厂界噪声贡献值 预测点 时间; 预测值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB（A）; 48.7; 44.5; 43.3; 45.2. 评价标准dB（A）; 70; 60; 60; 60. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后厂界各预测点的贡献值范围为43.3～48.7dB（A），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界满足4类标准。 因此，项目产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生影响。 3、大气环境影响分析 该项目废气主要为挤出机塑炼时产生的有机废气（以非甲烷总烃计），少量无组织排放。产生量为0.128t/a。 经类比调查同类企业可知，企业的周界外非甲烷总烃浓度最高点小于4.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 因此，该项目产生的废气不会对周围大气环境产生不利影响。 4、固体废物环境影响分析 废包装材料收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 因此，该项目的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、卫生防护距离 因项目存在无组织排放非甲烷总烃，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T14529-93）规定，排放源与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L－工业区所需卫生防护距离，m； R－无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=Sπ0.5； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年平均风速及污染源构成类别有关，具体数值取自GBT13201-91中表5。 废气源强特征、标准浓度限值、区域污染物气象特征等计算参数见表13。 表13 卫生防护距离计算参数 项目; 标准 限值（mg/m3）; 源强特征; 平均 风速 （m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算 （m）. 源强 （kg/h）; 面积 （m2）; 排放平均高度（m）; A; B; C; D. 非甲烷总烃; 2.0; 0.053; 100; 7; 1.8; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 83.9. 由上表可知，该项目粉尘的卫生防护距离计算值为83.9m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级，卫生防护距离确定为100m。参照《塑料厂卫生防护距离标准》中规定：该项目生产车间边界到居民区的卫生防护距离为100m。最终确定该项目卫生防护距离为100m。距离项目最近的敏感点为项目西北侧200m处的周村，能够满足卫生防护距离的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出机 | 非甲烷 总烃 | 无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 泼洒厂区抑尘 | 不外排 |
|  | 职工粪便 |  | 防渗旱厕 |  |
| 固 体 废 物 | 打包过程 | 废包装材料 | 收集后外售 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫工人统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 通过采取一系列防治措施及距离衰减后，厂界各预测点的贡献值范围为43.3～48.7dB（A），项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界满足4类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在道路两旁、厂区内广泛种植草皮、灌木、乔木等，形成不同层次立体绿化，可保护该区域生态环境质量。道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，而且具有净化空气之功效。 |  |  |  |  |
| 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 该项目环境保护“三同时”验收内容见表14。 表14 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 环保措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 挤出机产生非甲烷总烃; 无组织排放; 周界外浓度最高点：4.0mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 废 水; 生活污水; 泼洒厂区抑尘; 不外排; 不外排. 职工粪便; 防渗旱厕. 噪声; 挤出机、织网机; 基础减振、 厂房隔声; 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 东厂界噪声： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界满足4类标准. 固体废物; 打包工序的废包装材料; 收集后外售; 不外排; 不外排. 职工生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 不外排; 不外排. 其他; 种植绿化带、道路硬化 旱厕做防渗处理：用三七灰土夯实后，在采用15cm厚的混凝土防渗系统，侧壁墙设防水砂浆抗渗层。. |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 定州市昊通金属制品有限公司年产1000吨涂塑丝网项目位于定州市周村镇周村东南200m处，总投资45万元，其中环保投资6万元，占总投资的13.3%。项目总占地面积1300m2。 该项目主要建设内容为生产车间、库房、办公室及其附属建筑设施。总建筑面积为1100m2。 给水：该项目用水主要是职工生活用水，生产不用水。职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，职工生活用水量0.3m3/d；厕所使用防渗旱厕。 排水：该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 该项目年耗电量为80万kWh，由当地电网接入。 该项目生产过程不用热，职工冬季采暖采用空调。 该项目按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》进行设计，各建筑物内设置消火栓。 2、选址可行性结论 该项目位于定州市周村镇周村东南200m处。项目占地为闲置地，项目建设不属于违法建筑，符合周村镇企业发展规划，定州市周村镇人民政府已出具选址证明（见附件），同意在此建厂。 经计算，该项目卫生防护距离为100m；参照《塑料厂卫生防护距离标准》中规定：该项目生产车间边界到居民区的卫生防护距离为100m。确定该项目最终卫生防护距离为100m。该项目距最近敏感点为西北侧200m处周村，符合卫生防护距离要求。 根据《铁路运输安全保护条例》（2004年第430号文）中规定铁路线路两侧安全距离不少15m，该项目东南侧30m处为高速铁路西边界，完全满足此规定。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。 该项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，该项目选址可行。 3、工程分析结论 该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 该项目废气主要为挤出机产生的非甲烷总烃，无组织排放。 该项目产生的固体废物主要为废包装材料和生活垃圾。 4、环境影响分析结论 （1）水环境 该项目废水主要是职工生活污水，职工均为当地居民，厂区不设宿舍、食堂，仅有职工盥洗废水产生，废水产生量为0.24m3/d，全部泼洒厂区抑尘；职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏后用作农肥。 本项目旱厕为防渗旱厕，防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。防渗处理：用三七灰土夯实后，在采用15cm厚的混凝土防渗系统，侧壁墙设防水砂浆抗渗层。防止对地下水造成影响。项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，该项目废水得到合理处理，不会对周围水环境产生影响。 （2）噪声 该项目产生噪声的设备主要为挤出机、织网机等，噪声声级值为80~85dB(A)。各机械设备采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪。 经预测，通过采取一系列防治措施及距离衰减后厂界各预测点的贡献值范围为43.3～48.7dB（A），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界满足4类标准。 因此，项目产生的噪声通过采取有效措施后，不会对周围声环境产生影响。 （3）废气 该项目废气主要为挤出机塑炼时产生的有机废气（以非甲烷总烃计），少量无组织排放。产生量为0.128t/a。 经类比调查同类企业可知，企业的周界外非甲烷总烃浓度最高点小于4.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 因此，该项目产生的废气不会对周围大气环境产生不利影响。 （4）固废 废包装材料收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。 因此，该项目的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生不良影响。 5、卫生防护距离 该项目的卫生防护距离为100m。该项目距最近敏感点为项目西北侧200m处的周村，满足卫生防护距离要求。 ### 6、总量控制结论 按照最大限度减少污染物排放量的原则，建议该项目污染物排放总量控制指标如下：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 7、产业政策符合性 该项目不属于国家发改委令2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制和淘汰类项目，属允许建设项目。 该项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列。 因此，该项目符合国家产业政策。 8、项目可行性结论 该项目符合国家产业政策，项目用地符合规划要求，选址可行。对项目运营期的污染物排放采取了相应的防治措施，污染物可以做到达标排放，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议厂方加强管理，同时尽量在厂区内多植树、种草，用以美化、绿化环境。 2、建设单位必须加强环境保护意识，加强管理，确保各环保设施的正常运行，保证各项污染物达标排放。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |