建设项目环境影响报告表

项目名称：   定州市苏园小区建设项目

建设单位（盖章）：河北荣烽房地产开发有限公司

编制日期： 2014年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市苏园小区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北荣烽房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 潘伟 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张义胜 |  |  |
| 通讯地址 | 石家庄裕华区大马庄园15-1-1203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15188700036 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市兴定路北侧，商业北街东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营K-7010 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5608（合8.412亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 8853.39 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 38 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 0.4% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  | 2016年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 河北荣烽房地产开发有限公司成立于2010年5月，该公司长期致力于房地产开发和经营。随着中国城市化进程不断的加速，城镇人口的不断增长，定州市住房需求量也大量增加。因此，河北荣烽房地产开发有限公司在定州市兴定路北侧，商业北街东侧建设定州市苏园小区建设项目。本项目的建设是优化城镇居住环境，提升城镇品位的重要举措，是提高生活质量的具体体现。无论是对于城镇居民，还是对定州市城市建设来说，都具有重要意义。 本项目总投资8853.39万元，占地5608m2，建筑面积18338.16m2。河北荣烽房地产开发有限公司于2014年5月委托河北星之光环境科技有限公司承担“定州市苏园小区建设项目”的环境影响评价工作。 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)，本项目不属于限制类与淘汰类之列，属于允许类，项目符合国家相关政策。 2.建设项目概况 （1）项目名称：定州市苏园小区建设项目； （2）项目性质：新建； （3）建设单位：河北荣烽房地产开发有限公司； （4）项目投资：项目总投资为8853.39万元，其中环保投资38万元，环保投资占总投资比例0.4%； （5）建设地点：本项目位于兴定路北侧，商业北街东侧，项目所在地中心坐标N：38°31'36.89"，E：114°59'06.39"。项目北侧为空地，东侧邻南庄子村，南侧为向阳楼（独栋民宅），西侧隔商业北街为锦绣海悦酒店。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （6）占地类型：本项目占地面积5608m2，已取得国有建设用地使用权出让合同，宗地编号：定政出（2014）12号，宗地用途为其他普通商品住房用地，详见附件。 （7）建设内容与建设规模：本项目主要建设1栋高层住宅楼，地上27层，地下2层，总建筑面积18338.16m2，其中地上建筑面积16798.61m2，地下建筑面积1539.55m2。项目平面布置见附图3。 （8）项目主要技术经济指标： 本项目主要技术经济指标见表1。 表1 本项目主要技术经济指标表 本项目主要技术经济指标. 序号; 项目; 数值; 单位. 1; 总用地面积; 5608; m2. 2; 总建筑面积; 18338.16; m2. 地上建筑面积; 16798.61; m2. 其中; 住宅建筑面积; 16332.43; m2. 商业建筑面积; 466.18; m2. 地下建筑面积; 1539.55; m2. 其中; 储藏室面积; 591.975; m2. 地下车库面积; 947.575; m2. 3; 容积率; 2.99; —. 4; 建筑密度; 10.79%; %. 5; 绿化率; 34.25%; %. 6; 居住户数; 160; 户. 7; 户均人数; 3.2; 人/户. 8; 居住人数; 512; 人. 3.建筑施工进度 本项目根据资金投入计划，建设工期计划为24个月，2014年5月开工。具体安排为：项目可研、招标等前期工作3个月；土建施工19个月；竣工验收2个月。 4.公用工程 (1)给排水： ①给水：本项目用水由定州市市政管网接入，水量和水质能够满足项目居民生活用水、绿化用水以及道路泼洒用水的需要。新鲜水总用量最大为61.9m3/d。 居民生活用水：根据《河北省地方标准》（DB13/T 1161.3-2009）用水定额第3部分：城镇居民生活用水定额为110L/人·d，本项目居住人数为512人，则居民生活用水量为56.3m3/d。 商业用水：本项目商业建筑面积为466.18m2，根据《河北省用水定额-生活用水》（DB13/T1161.3-2009）标准，营业面积＜1000m2，用水定额按2L/(m2·d)计，则商业用水量为0.9m3/d。 绿化用水：根据《河北省地方标准》（DB13/T 1161.3-2009）用水定额第3部分：绿化用水定额为0.6m3/(m2·a)，本项目绿化面积1920.74m2，本项目绿化期按245d计，则绿化用水量为4.7m3/d。 ②排水：本项目废水排放量为45.7m3/d，其中居民生活污水产生量为45.0m3/d，商业污水产生量为0.7m3/d。项目废水经化粪池处理后，水质能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质标准要求，废水经市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司进一步处理。 本项目排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。 项目用水量统计情况见表2，水平衡图见图1。 表2 项目用水量统计一览表 用水部门; 新鲜水用量（m3/d）; 损耗水量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 居民生活部分; 56.3; 11.3; 45.0. 商业部分; 0.9; 0.2; 0.7. 绿化; 4.7; 4.7; 0. 合计; 61.9; 16.2; 45.7. 56.3 45.0 11.3 居民生活 45.7 化粪池 0.2 商业用水 61.9 新鲜水 0.9 0.7 经市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司 绿化 4.7 4.7 注： 表示水的走向 表示水的损耗 图1 水平衡图（m3/d） (2)燃气 本项目各住户厨房燃料为天然气，属清洁燃料，由定州市富源天然气有限公司供应，从兴定路燃气管道接入，项目设燃气调压站1座，能够满足项目用气需要。 (3)供热、制冷 本项目冬季采暖采用城市热力管网集中供热，夏季制冷采用户式单体空调，能够满足项目需要。 (4)供电系统及通信系统 本工程建筑物为多层，负荷按国标《供配电系统设计规范》的有关内容确定，用电由定州市市政电网直接引入。本项目设配电室一座，年用电量约181.87万KWh。 (5)消防 ①建筑消防：根据《建筑设计防火规范》合理设置防火分区和疏散楼梯，防火分区间用高档防火隔板分隔。同时，按照防火规范合理设置建筑物的防火、防电、防雷设施。规范操作，进行相关人员的防火灭火技能培训，加强防火宣传。 ②消防用水：根据《建筑设计防火规范》，该项目同时火灾次数为一次。本项目室内外消防用水量35L/s，小时需水量126m3，消防用水由给水系统直接供给。本项目给水消防系统由室内消火栓系统和自动喷水灭火系统以及室外消火栓系统组成。 ③消防排烟：按规范设消防排烟系统；重要房间隔墙、楼板处、穿防火分区、变形缝处等设防火阀。 ④电气消防：所有消防用电设备采用双回路供电，并在末端配电箱处自动切换；所有消防配电设备均设有明显消防标志，并用专用配电回路供电；所有消防用电的配电缆线均采用防火型或阻燃型；干线进线处设漏电报警自动检测系统。 (6)垃圾收集设施 本项目区域内生活垃圾采用袋装收集方式，在每栋楼前设置垃圾箱，定期由环卫部门统一清运，由定州市生活垃圾焚烧厂处置。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有环境问题及污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 本项目位于兴定路北侧，商业北街东侧，项目所在地中心坐标N：38°31'36.89"，E：114°59'06.39"。项目北侧为空地，东侧邻南庄子村，南侧为向阳楼（独栋民宅），西侧隔商业北街为锦绣海悦酒店。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州市位于太行山东麓的冲、洪积扇平原上，地势平坦。地势为西北高、东南低，海拔在79～36m之间，平均海拔43.6m，坡降1/800～1/1500。 本项目场地地势较平坦，地面标高变化在20.1～20.4m之间，属冲、洪积平原地貌。 3、气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表3。 表3 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 779.6; 12; 多年最大风速; m/s; 21.7. 4、水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 定州市地下水资源较为丰富，均为淡水，符合饮用和农业灌溉用水的标准。建设项目地下水化学类型为重碳酸钙型。 本项目场地内地下水属潜水类型，赋存在第⑤层中粗砂及以下各土层中。该地下水的补给源主要是大气降水，并以当地工农业用水及地下径流为其主要排泄方式 ，水位变化受季节影响较大，丰水期水位略有上升，枯水期水位略有下降。本次勘察期间，稳定水位埋深介于23.10m～23.40m之间，地下水位年变化幅度在1.0～2.0m。 ②地质 本项目建场地内的地基表层为厚度不等的杂填土，②层、③层为新近沉积成因的土层，其下为第四系全新统冲、洪积成因的土层。 5、地表水 ①沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河 唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 本项目北距唐河5.6km，南距沙河15.3km，南距孟良河5.0km。项目生活污水和商业污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司进一步处理。项目废水不与地表水发生直接联系，不会对地表水产生明显影响。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境简况 定州市总面积为1290km2，下辖25个乡镇。2012年末，全市人口为120.58万人，总户数为324432户，平均人口密度为935人/km2。 近年来，定州市工业发展迅速，初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地。2012年末，定州市地区生产总值为1451765万元，同比增长10.4％。其中，第一产业450648万元，同比增长4.2％；第二产业664765万元，同比增长14.2％，其中工业生产总值528003万元，同比增长13.8％；第三产业336352万元，同比增长9.3％。 定州市是国际绿色产业示范区、全国无公害农产品生产基地、全国粮食、生猪、油料生产大县、河北蔬菜之乡，拥有国家级乡村旅游示范点、华北最大的花卉苗木基地。2012年末，定州市耕地面积为86564ha，粮食产量697260t，棉花877t，油料63167t，肉类90748t。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目南侧邻中山路，东侧邻商业街，交通运输便利。 3、文化教育、卫生 2012年末，全市共有小学245所，普通中学46所，初中35所，高中7所，其他学校15所。中等专业学校在校人数19349人，普通中学在校人数61348人，小学在校人数92068人。全市共有教师20038人。 2012年末，全市各种医疗机构120所，共有病床2115张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2794人，其中执业医师883人，执业助理医师1262人，注册护士701人。 4、文物保护 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 定州市唐河产业园区内所涉及的文物保护单位有：赵村镇赵村遗址、西甘德遗址、北庄子遗址、西南佐M126、M127号汉墓、北城区北庄子M150—M155号汉墓。共计3处遗址，8处汉墓。 经现场踏勘，本项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 5、定州市城市总体规划 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》，定州市城市规划区西至赵村乡行政边界，北至唐河，东至京广客运专线以东710m，南至孟良河，包括西城区、北城区、南城区和赵村乡部分，面积共约210平方公里。 本项目所在区域位于城市规划范围之内，根据本项目建设用地规划许可证（地字第130682201400021号），本项目用地性质为居住用地，符合定州市城市总体规划相关要求。 6、环境功能区划 项目所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。 7、城市基础设施建设情况 定州市城区目前已实现集中供水、集中供电、集中供气，目前正在建设集中供热管网。定州市区建有两个污水处理厂，定州市中诚水务有限公司收水范围为京广铁路以东的居民生活污水和工业废水，定州市铁西污水处理厂收水范围为京广铁路以西的居民生活污水和工业园区的生产污水。 (1)供水 定州市自来水厂位于定州市西南，供水规模为5万t/d，城区内供水管网已全部投入使用。 本项目在定州市自来水厂供水范围内，供水管网已铺至项目所在地，可以满足项目用水水质和水量要求。 (2)供电 定州市城区用电均由国华定州热电厂供给，本项目用电可由定州市市政电网直接引入，能够满足项目所需。 (3)供气 定州市民用天然气由定州市富源天然气公司供给，该公司位于定州市李家湾村，目前，城区供气管网已铺设完毕。 本项目位于城区供气范围内，燃气管道可直接由兴定路接入。 (4)供热 定州市集中供热工程环境影响评价报告表已取得定州市环境保护局批复(定环表[2014]号)，供热范围北至唐河、南至107国道、西至京广铁路专线、东至京石高速公路，规划总供热面积1388万m2，热源引自国华定洲发电厂。目前，该工程正在建设中，预计2014年9月底前完成一级管网和一级分支管网的建设，管网长度约20km，完成二级换热站的建设、调试、运行，二级换热站建设约15个，建成供热面积200万m2。本项目位于定州市集中供热工程供热范围内，目前供热管网已铺设到项目所在地，能够满足项目所需。 （5）排水 本项目位于京广铁路以东，在定州市中诚水务有限公司收水范围内，目前排水管网已铺至项目所在地。定州市中诚水务有限公司由河北建设集团天辰建筑工程有限公司投资建设，由北京股份有限公司控股，以BOT形式建设的市政污水处理工程。 公司始建于2008年5月，厂区位于定州市区东南部，高速公路以东、尹家庄村北、河龙公路北侧。厂区占地41567m2（62.35亩）。 工程总投资为11480.43万元，截止于09年7月15日全部建成并投入试运行。设计污水处理能力4万吨/天，处理方式采用“CAST+V滤+消毒”工艺，工艺流程见图2。进、出水水质要求见表4： 表4 定州市中诚水务有限公司设计进、出水水质 单位：mg/L 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; 总磷; pH（无量纲）. 进水; ≤350; ≤200; ≤200; ≤40; ≤6; 6-9. 出水; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; 6-9. 注：未考虑有毒物质及重金属. 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。处理后的废水排入厂区西侧1470m处的小清河。 沉砂 外运填埋 栅渣 外运填埋 栅渣 旋流沉砂池 进水 粗格栅 集水井 细格栅 曝气 CAST池 滤液 中间水池 V型滤池 污泥回流 剩余 污泥 PAM PAC ClO2 接触池 储泥池 脱水干化 出水 泥饼 外运填埋 图2 污水处理工艺流程图 定州市中诚水务有限公司收水范围为京广铁路以东的居民生活污水和工业废水，本项目在其收水范围之内，目前，项目区域污水管网已铺设完毕。项目产生的污水经处理后能够满足污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入污水处理厂进一步处理，不会增加污水处理厂处理负荷。定州市市政工程管理处已出具同意项目污水排入市政管网的证明（见附件）。 8、区域污染源调查 经现场踏勘，本项目位于定州市城区内，周围建筑以商业、居住、办公为主，区域内无工业污染源。污染源主要为生活污染源和交通污染源，主要大气污染物为汽车尾气，主要水污染物为生活污水，噪声主要来源于商业经营活动和交通运输。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环境质量现状监测工作由定州市环境监测站完成，监测报告文号（定环测[2014]第64号），监测时间为2013年6月19日至6月25日，监测报告见附件。由于本项目监测报告中无氨氮数据，因此地下水引用《河北普信房地产开发有限公司名都苑项目》的监测数据，该项目在本项目东南1400m，监测时间为2013年9月9日和9月10日，数据有效。监测报告见附件。 1、环境空气质量现状监测与评价 (1)监测布点及监测因子 在评价范围内选取三个大气环境质量现状监测点。监测点名称、位置及监测因子见附图4和表5。 表5 环境空气监测点及监测因子一览表 监测点 编号; 监测点 名称; 功能区; 监测因子. 24小时平均浓度; 1小时浓度. 1; 西关西街村; 二类区; PM10、SO2、NO2; SO2、NO2. 2; 宏基书香园. 3; 项目场地. (2)监测时间及频率 连续监测7天。PM10、SO2、NO224小时平均浓度每天采样不少于20小时。SO2、NO21小时浓度每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：2:00、8:00、14:00、20:00。 (3)监测及分析方法 监测采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2的规定进行。各监测因子分析方法、检出限等详细情况见表6。 表6 环境空气各监测因子分析方法及检出限一览表 序号; 监测因子; 分析方法及方法来源; 检出限. 1; SO2; 环境空气SO2的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HI482-2009）; 小时：0.007mg/m3. 日均：0.004mg/m3. 2; NO2; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ479-2009）; 小时：0.015mg/m3. 日均 0.006mg/m3. 3; PM10; 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011）; 0.010mg/m3. (4)监测结果统计及评价 相关监测点1小时平均浓度和24小时平均浓度变化范围统计结果见表7。 表7 监测结果统计一览表 污染物 名称; 监测点; 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 计划数据; 实际数据; 范围(mg/m3); 计划数据; 实际数据; 范围(mg/m3). PM10; 西关西街村; --; --; --; 7; 7; 0.070～0.190. 宏基书香园; --; --; --; 7; 7; 0.072～0.194. 项目场地; --; --; --; 7; 7; 0.073～0.192. SO2; 西关西街村; 28; 28; 0.008～0.071; 7; 7; 0.010～0.038. 宏基书香园; 28; 28; 0.007～0.066; 7; 7; 0.011～0.037. 项目场地; 28; 28; 0.007～0.067; 7; 7; 0.010～0.037. NO2; 西关西街村; 28; 28; 0.009～0.073; 7; 7; 0.013～0.051. 宏基书香园; 28; 28; 0.010～0.076; 7; 7; 0.012～0.053. 项目场地; 28; 28; 0.010～0.063; 7; 7; 0.011～0.051. 监测点内SO224小时平均浓度范围在0.010～0.038mg/m3之间，1小时平均浓度范围在0.008～0.071mg/m3之间；NO224小时平均浓度在0.011～0.053mg/m3之间，1小时平均浓度范围在0.009～0.076mg/m3之间；PM1024小时平均浓度范围在0.070～0.194mg/m3之间。 （5）评价方法 采用单因子标准指数法，计算公式为： Pi=CiCsi 式中：Pi——i评价因子标准指数； Ci——i评价因子监测浓度，mg/m3； Coi——i评价因子标准值，mg/m3。 （6）评价标准 可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。 （7）评价结果 各评价点环境空气现状监测值最大标准指数评价结果见表8。 表8 各监测点污染物标准指数范围统计结果一览表 污染物 名 称; 监测点名称; 标准值(mg/m3); 标准指数. 1小时; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均. PM10; 西关西街村; --; 0.15; --; 0.47～1.27. 宏基书香园; --; 0.48～1.29. 项目场地; --; 0.49～1.28. SO2; 西关西街村; 0.50; 0.15; 0.02～0.14; 0.07～0.25. 宏基书香园; 0.01～0.13; 0.07～0.25. 项目场地; 0.01～0.13; 0.07～0.25. NO2; 西关西街村; 0.20; 0.08; 0.05～0.36; 0.16～0.64. 宏基书香园; 0.05～0.38; 0.15～0.66. 项目场地; 0.05～0.32; 0.14～0.64. 由表8分析可知，4个监测点可吸入颗粒物24小时平均浓度标准指数为0.47～1.29；SO21小时平均浓度标准指数为0.01～0.14，24小时平均浓度标准指数为0.07～0.25；NO21小时平均浓度标准指数为0.05～0.38，24小时平均浓度标准指数为0.14～0.66。 综合以上分析，监测期间各监测点SO2、NO2 1小时和24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；三个监测点中PM1024小时平均浓度超标，PM10超标原因主要为项目地处北方地区天气干燥，风起扬尘大所致。 - 地下水环境质量现状监测及评价 - 本项目地下水监测引用《河北普信房地产开发有限公司名都苑项目》监测报告中相关数据。 (1)监测点布置及监测项目 项目所在区域地下水流向为自西北向东南，在评价区域内设置3个监测点。各监测点及监测因子见附图和表9。 表9 地下水监测点位置及监测因子一览表 序号; 监测点 名称; 功能区; 监测因子. 1; 北岸小镇; Ⅲ类区; pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计). 2; 名都苑项目场地. 3; 北门街村. （2）监测时段与频率 定州市环境监测站于2013年9月9日～10日连续监测2天，每天采样1次。 （3）监测分析方法 采样方法按《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)进行。各地下水监测因子分析方法及检出浓度等情况见表10。 表10 地下水监测因子检测方法及检出限一览表 序号; 监测因子; 检 测 方 法; 单位; 检出限. 1; pH; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法(GB/T5750.4.5.1-2006 ); --; 0.01. 2; 总硬度; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 EDTA滴定法(GB/T5750.4.7.1-2006 ); mg/L; 1.0. 3; 高锰酸盐指数; 生活饮用水标准检验方法 有机污染物综合指标 酸性法(GB/T5750.7.1.1-2006); 0.05. 4; 溶解性总固体; 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法(GB/T5750.4.8.1-2006); --. 5; 氨氮; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂比色法(GB/T5750.5.9.1-2006); 0.02. 6; 硝酸盐氮 （以N计）; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 麝香草酚分光光度法(GB/T5750.5-2006); 0.5. 7; 亚硝酸盐氮 （以N计）; 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法(GB/T5750.5.10.1-2006 ); 0.001. （4）评价方法 ①采用单因子标准指数法，其计算公式为： Pi=CiCsi 式中：Pi—i评价因子标准指数； Ci—i评价因子监测浓度，mg/L； Csi—i评价因子标准浓度，mg/L。 ②对于pH值，评价公式为： PpH=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)(pHi≤7.0) PpH=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)(pHi>7.0) 式中：PpH—i监测点的pH评价指数； pHi—i监测点的水样pH监测值； pHsd—评价标准值的下限值； pHsu—评价标准值的上限值。 （5）评价标准 采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 （6）地下水质量现状评价 根据各监测点连续2天的地下水质量现状监测数据，本评价对该区域地下水质量现状监测结果进行统计分析。各监测点位地下水质量现状监测与评价结果见表11。 表11 地下水现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L(除pH外) 项目; 北岸小镇; 名都苑项目场地; 北门街村. 监测日期; 2013.9.9; 2013.9.10; 2013.9.9; 2013.9.10; 2013.9.9; 2013.9.10. pH; 标准值6.5~8.5; 检测值; 7.71; 7.73; 7.59; 7.60; 7.65; 7.67. 标准指数; 0.47; 0.49; 0.39; 0.4; 0.43; 0.45. 总硬度; 标准值≤450; 检测值; 198; 200; 166; 176; 194; 200. 标准指数; 0.43; 0.44; 0.37; 0.39; 0.43; 0.44. 氨氮; 标准值≤0.2; 检测值; 0.087; 0.077; ND; ND; ND; ND. 标准指数; 0.44; 0.39; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 硝酸盐氮; 标准值≤20; 检测值; 1.92; 1.93; 1.68; 1.70; 2.07; 2.09. 标准指数; 0.10; 0.10; 0.08; 0.09; 0.10; 0.10. 亚硝酸盐氮; 标准值≤0.02; 检测值; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 标准指数; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 溶解性总固体; 标准值≤1000; 检测值; 314; 321; 288; 297; 309; 328. 标准指数; 0.31; 0.32; 0.29; 0.30; 0.31; 0.33. 高锰酸盐指数; 标准值≤3.0; 检测值; 0.8; 0.8; 0.7; 0.6; 0.7; 0.7. 标准指数; 0.27; 0.27; 0.23; 0.20; 0.23; 0.23. 注：“ND”代表未检出，该数据取最低检出限的一半 由表11可知，在监测期间，各监测点位的所有监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准要求。 3、声环境 (1)监测点布设 在项目场址的东、西、南、北边界分别布设1个噪声监测点，共4个监测点，具体布设位置见附图。 (2)监测因子 等效连续A声级(Leq)。 (3)监测时间及频率 监测1天，昼间和夜间分别进行。 (4)监测方法 按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法进行。 (5)监测结果统计及评价 根据定州市环境监测站2014年6月23日对本项目的监测报告定环测（2014）第64号检测数据，噪声监测结果见表12： 表12 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 点位 日期; 北侧; 西侧; 南侧; 东侧. 2014.6.23; 昼间; 44.7; 49.8; 54.4; 49.8. 夜间; 41.5; 47.2; 44.5; 42.2. 由上表可看出，本项目东侧和北侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧和南侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北省定州市兴定路北侧，商业北街东侧，项目总占地面积5608m2。项目所在地中心坐标N：38°31'36.89"，E：114°59'06.39"。项目北侧为空地，东侧邻南庄子村，南侧为向阳楼（独栋民宅），西侧隔商业北街为锦绣海悦酒店。项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点。建设项目环境保护对象及保护级别见表13。 表13 建设项目环境保护对象及保护级别一览表 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距边界距离（m）; 功能要求; 保护目标. 空气 环境; 向阳楼; S; 紧邻; 大气环境二类区; 不改变区域大气 环境质量功能. 南庄子村; E; 紧邻. 南庄子村幼儿园; E; 10. 领秀城; W; 150. 明月豪苑三期; SW; 70. 大道观小学; SE; 60. 金田小区; S; 50. 北庄子村; NW; 490. 宏基书香园; N; 830. 大道观街村; S; 460. 西关西街村; SW; 720. 北门街村; E; 850. 瘟庙街村; SE; 600. 地下水; 区域地下水; Ⅲ类; 不会对区域地下水环境质量造成污染影响. 声环境; 向阳楼; S; 紧邻; 兴定路道路红线30m范围内为4a类区，其余区域为声环境2类区; 不改变区域 声环境功能. 南庄子村; E; 紧邻. 南庄子村幼儿园; E; 10. 领秀城; W; 150. 明月豪苑三期; SW; 70. 大道观小学; SE; 60. 金田小区; S; 50.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，南侧兴定路、西侧商业北街道路红线两侧30m范围执行4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：地下车库汽车尾气CO排放执行《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中无组织排放浓度限值要求；NOx、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16329-1996）表2中无组织排放浓度限值要求；化粪池恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准； 2、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足定州市中诚水务有限公司进水水质要求； 3、噪声：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；营运期噪声南侧临兴定路、西侧邻商业北街边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准； 4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关标准。 |
| 总量控制指标 | 按照《“十二五”污染物排放总量控制计划》中的要求，项目实施总量控制的指标的项目为COD、氨氮、SO2、NOx。本项目冬季采取采用城市热力管网供热，不产生SO2 和NOx；项目污水经处理后通过市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司进行处理，污染物排放量为COD5.84t/a、氨氮0.42t/a。 项目所在区域位于定州市中诚水务有限公司收水范围内，从区域整体考虑，不增加区域废水污染物排放总量。同时根据国家环保总局《关于印发<主要水污染总量分配指导意见>的通知》环发[2006]189号文：废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其分配的化学需氧量排放量不计入区域控制指标中。故本评价建议本项目水污染物总量控制通过定州市中诚水务有限公司进行调配，不再给总量控制指标。 因此，本评价建议本项目污染物总量控制目标：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a，氨氮：0t/a。本评价核算的污染物排放量作为本项目环境监管指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为非生产型建设项目，分施工期和营运期分析对环境的污染过程如下： 1.施工期流程及产污环节如下图所示： 噪声 施 工 期 清理场地 土石方 基础工程 主体工程 扫尾 固废 扬尘 扬尘 固废 扬尘 扬尘 图3 施工期流程及污染物产生情况示意图 2.营运期产废环节如下图所示： 运营期 住宅楼 噪声 商业 噪声 生物化粪池 恶臭 废水 固废 市政污水管网 定州市中诚水务有限公司 固废 废水 图4 营运期产污环节示意图 主要污染工序： 一、施工期 施工期的主要污染源及污染物如下： （1）废气污染源：土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。 （2）水污染源：水泥养护废水及施工人员生活污水等。 （3）噪声污染源：施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、推土机、卷扬机、吊车、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在80～90dB(A)左右。 （4）固体废物污染源：在地基开挖、建设过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，另外施工人员会产生少量的生活垃圾等。 二、运营期 运营期的主要污染源及污染物如下： （1）废气：本项目产生的废气主要为居民天然气燃烧烟气、地下车库汽车尾气（主要为CO、NOx、非甲烷总烃）及化粪池恶臭。 （2）废水：本项目产生的污水主要为居民生活污水和商业污水。 （3）噪声：本项目噪声源主要为水泵房的加压泵、配电室变压器以及换热站换热器和循环泵噪声。 （4）固体废物：本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、商业废包装材料和化粪池粪便。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地下车库汽车尾气 | CO、NOX非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  | 化粪池恶臭 | NH3、H2S | 少量 | 少量 |
|  | 燃气灶烟气 | SO2 NOx 烟尘 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | COD BOD SS 氨氮 | 400mg/L；6.67t/a 250mg/L；3.34t/a 200mg/L；3.34t/a 27mg/L；0.45t/a | 350mg/L；5.84t/a 200mg/L；3.34t/a 180mg/L；3.00t/a 25mg/L；0.42t/a |
| 固 体 废 物 | 居民 | 生活垃圾 | 93.44t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 商业 | 废包装材料 | 2.19t/a | 袋装收集外售 |
|  | 化粪池 | 粪便 | 14.6t/a | 专人定期 清掏作农肥 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为水泵房的加压泵、配电室变压器以及换热站换热器和循环泵噪声，产噪声级为70～80dB（A）。 |  |  |  |
| 其 他 | 本项目居民厨房使用天然气，天然气为易燃气体，燃气管道出现泄漏引起天然气燃烧、爆炸，将对本项目住户造成危害，需加强管理；项目污水管道采用HDPE管，化粪池需做防渗处理。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目施工期对生态环境的影响主要是对城市景观等社会环境的影响。本项目在土方施工、物料运输、物料堆放等过程均会有扬尘产生，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也会影响市容市貌。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对城市景观的影响。其主要措施包括：施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制定切实可行的建筑垃圾处置和运输计划，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等。随着施工的结束，对城市景观影响也随之消失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期间产生噪声、废气、废水和建筑垃圾，因此必须加强施工期间的环境管理和监理，把施工期间造成的影响降至最低，施工单位必须按下列内容认真执行和落实。 1、建筑施工环保手续的办理 建筑施工单位在办理完招投标手续后，在工程开工十五日前，携带施工合同等有关资料到当地环保局领取《建筑施工环境保护申报审批表》，经批准后方可办理开工许可证开工建设。 2、环境管理 （1）建筑施工单位负责施工场地内的扬尘、噪声控制及建筑垃圾的清运等，并按要求认真执行，任务分解到人，措施及制度上墙，作为环保部门检查的内容。 （2）定州市环境保护局负责该项目的环境监理，依据《河北省大气污染防治条例》进行监督检查，检查中发现施工单位有违规行为的要进行处罚。 3、环境影响分析 本项目施工内容主要包括地表平整、建筑地基挖掘、结构施工、装饰装修4个阶段，在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等，此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。 （1）施工扬尘污染分析 本项目施工期扬尘主要为土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。水泥、砂石等建筑料运输、装卸、堆存，在有风天气均易产生一定的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。 施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关。由类比调查和资料分析可知，施工扬尘以土壤颗粒为主，在该区域年平均风速为1.8m/s情况下，影响范围主要在100m以内，在下风向150m处TSP可达到相应的环境空气质量标准。为进一步减小施工扬尘对周围环境的影响，施工中应采取如下措施，以减少对周围大气环境的影响。 ①按照建筑施工规定，场地四周建2.5m高围挡。 ②施工中使用的商品混凝土需外购，禁止现场搅拌。 ③安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇大风或干燥天气，可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，根据石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的实测资料，场地洒水后，扬尘量将降低28%-75%，可极大减少其对环境的影响。 ④建筑垃圾及多余弃土及时清运到指定地点，不准乱倒。装卸、清理、装运原料、渣土和建筑垃圾时，必须采取有效地抑尘措施。 ⑤施工现场应设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾，施工垃圾必须按照有关市容和环境卫生的管理规定及时清运到指定地点。 ⑥施工现场出现四级及以上的大风天气时禁止进行土方施工。运输沙石，清运余土和建筑垃圾，要加盖篷布，防止遗洒飞扬。 ⑦建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌。水泥、石灰粉必须在库房内存放或者严密遮盖，沙、石等散体建筑材料和土方要采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 ⑧运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。 通过采取以上抑尘措施后，可最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束以及地面的硬化，施工扬尘影响也将结束。 （2）施工噪声影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值80～90dB（A））特征。采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr＝Lro－20lg（r /ro） 式中：Lr－距声源r处的A 声压级，dB（A）； Lro－距声源ro处的A 声压级，dB（A）； r－预测点与声源的距离，m； ro－监测点与声源的距离，m。 施工场地噪声预测结果见表13： 表14 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值 [dB（A）]. 8m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 74.9; 73; 67; 63; 61; 59; 53; 47. 2; 推土机; 67.9; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 3; 装载机; 66.9; 65; 59; 55; 53; 51; 45; ——. 4; 混凝土振捣器; 61.9; 60; 54; 50; 48; 46; 40; ——. 5; 液压打桩机; 49.9; 48; 42; 38; 36; 34; 28; ——. 6; 升降机 运输车辆; 61.9; 60; 54; 50; 48; 46; 40; ——. 从表14中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源20m范围内，夜间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源200m范围内。 为了减少施工期噪声对周围办公人员的影响，施工中应采取如下措施： ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术，并作为中标的主要内容。 ②禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业。 ③利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，并将其移至距居民楼及办公楼较远处，固定机械设备应尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机噪声的产生。 ⑤施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑦合理安排施工时间和施工进度，合理安排好施工时间，除工程必须外，严禁在12：00～14：00、22：00～次日6：00期间施工。 ⑧施工场地要建设不低于2.5m的围挡。 ⑨建设及施工单位应与施工场地周围居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采用的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需求必须连续施工的，施工单位应在前三日内报请定州市环保局备案，并向施工场地周围的居民单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 （3）废水影响分析 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水，水量较少，排入市政污水管网。施工废水经临时排水管道进沉淀池，沉淀后用于工地洒水抑尘。施工废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 （4）固体废物环境影响分析 本项目施工过程中产生的固体废物为建筑垃圾、弃方及施工人员生活垃圾。建筑垃圾和弃方应按当地环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本环评要求建筑垃圾外运时应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按当地有关部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱倒乱放。 施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门卫生填埋。 （5）生态影响分析 工程施工期地表开挖、土方及建筑材料临时堆存，造成场地生态环境被破坏，雨季还有可能引发水土流失，但施工期的生态影响是暂时的。随着施工期的结束，本项目的建成，通过加强区域内绿化工作，使工程区域绿化率达到34.25%，对区域生态环境起到改善作用。为减小施工期对周围生态环境的影响，本项目采取如下生态保护措施： ①强化施工阶段的环境管理。在施工期间，为保证环境保护措施得到落实，应建立环境监理制度。因此，建议在双方签定合同时，应将环境保护内容作为合同条款纳入到合同中去，以便进行监督。 ②加强施工队伍环保教育，规范施工人员行为，爱护环境，保护施工场所周围一草一木，不随意破坏施工带以外的植物。 ③严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。严格限制施工人员及施工机械活动范围。 ④对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按绿化方案恢复。 ⑤尽量避免雨季进行土建施工，减少水土流失。 （6）安全 建设单位要确实落实如下安全措施，避免施工中伤亡事故发生。 ①加强安全管理，要有专职安全员，负者工地安全工作。 ②施工场地要建设不低于2m的围墙，非施工人员不得入内。 ③建筑物外要设置安全防护网、防止砸伤行人。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为居民天然气燃烧烟气（主要为SO2、NOx、烟尘）、地下车库汽车尾气（主要为CO、NOx、非甲烷总烃）以及化粪池产生的少量恶臭气体。 ①居民天然气燃烧烟气 本项目各住户厨房燃料为管道天然气，属清洁燃料，燃烧后产生的废气较少，均为分散排放，且项目处于平原地区，有利于污染物扩散，不会对周围大气环境产生明显影响。 ②地下车库汽车尾气 本项目设地下车库，汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。 汽车废气中主要污染因子为CO、NOx（以NO2计）、非甲烷总烃等，为了保持地下车库内的空气质量，地下车库安装送、排风设施，换气次数不低于6次/h，设置2个排气口，离地面高度3m，满足规范中排气口离室外地坪高度应大于2.5m的要求，每个排气口上方设一座防雨亭。根据对同类地下车库的调查和有关的监测数据可知，地下车库外排废气中非甲烷总烃浓度3.9mg/m3、NOx浓度0.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准要求；CO浓度6.2mg/m3，满足《固定污染源一氧化碳排放标准》(DB13/478-2002)，不会对周围环境产生明显影响。 ③化粪池恶臭 本项目运营期化粪池会产生一定的恶臭气体，主要成分包括NH3、H2S等臭气物质。本项目化粪池均用混凝土预制板封盖，恶臭气体泄漏量较少，经类比同类项目，在正常情况下，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 2、水环境影响分析 （1）地表水 本项目产生的污水为居民生活污水和商业污水，废水产生总量为45.7m³/d。污染物产生浓度为：COD400mg/L、BOD250mg/L、SS200 mg/L、氨氮27mg/L等。经化粪池处理后，排放浓度为COD350mg/L、BOD200mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质要求。本项目污水排入市政污水管网，不与地表水发生直接联系，不会对地表水体产生明显影响。 （2）地下水 本项目用水由市政管网供给，运营期废水经处理后排入市政污水管网。项目运行过程中可能由于化粪池或污水管网渗漏对下水产生污染，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2011)，本项目属于Ⅰ类建设项目。 ①评价工作等级划分 a、建设项目场地包气带防污性能 本项目位于定州市兴定路北侧，商业北街东侧，位于《定州市润腾房地产开发有限公司天润佳苑经济适用房项目》东北3300m处，根据定州市润腾房地产开发有限公司天润佳苑经济适用房项目地质勘查报告，项目所在区域地层居华北地层区。在最大钻深55m范围内，地层岩性可分为7层，表层为杂土层，②层、③层为新近沉积成因的土层，其下为第四系全新统冲、洪积成因的土层，具体分布情况见表15。 表15 项目场址区域地层地质分布一览表 编号; 地质层名称; 地 层 特 征; 厚度范围(m); 层底埋深(m). 1; 杂填土; 杂色，稍湿，松散，由砖块、石块、砖粒等组成; 0.60~1.80; 0.60~1.80. 2; 细砂; 褐黄色，稍湿，稍密，主要矿物成分为长石、石英、云母等。; 0.60~2.30; 1.20~3.10. 3; 粉土; 褐黄色，稍湿~湿，密实，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度低，韧性低，含砂砾，局部夹粉质粘土。; 5.20～7.30; 8.10～8.90. 4; 细砂; 灰褐色~灰白色，稍湿，中密，主要矿物成分为长石、石英、云母，局部夹粉土。; 9.20～10.20; 17.60~18.80. 5; 中粗砂; 灰白色，稍湿~饱和，中密~密实，主要矿物成分为长石、石英、云母等含小砾石。; 8.60～9.60; 27.00～28.40. 6; 粉质粘土; 褐黄色，坚硬~可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，含姜石，局部夹粉土薄层。; 14.00～14.70; 41.20～42.50. 7; 细砂; 黄褐色，饱和，中密~密实，主要矿物成分为长石、石英、云母等。; 未揭露层底; --. 由表15可知，本项目地表以下50m范围内土层分布连续、均匀、稳定，厚度大于50m，主要土层为粉土、细砂、中粗砂，渗透系数K≤10-7cm/s，单层厚度大于1.0m，因此，项目场地包气带防污性强。工程地质剖面图见附图6。 b、建设项目场地的含水层易污染特征 该区域有四个含水层系统，随着地下水开采量的持续增长，地下水位呈现不断下降趋势。目前，第二含水层成为主要供水水源。项目场地地下水位埋深70~150m，地下水类型为第四系孔隙潜水。含水层之间水力联系较密切，含水层易污染特征为中等。 c、建设项目场地的地下水环境敏感程度 项目所在区域不在集中式饮用水水源地准保护区及补给径流区、特殊地下水资源保护区及分布区以及分散居民应用水源等环境敏感区。因此，项目所在地地下水环境不敏感。 d、建设项目污水排放强度 本项目废水产生量45.7m3/d，小于1000m3/d，故项目污水排放强度为小。 e、建设项目污水水质复杂程度 项目产生的废水中所含污染物主要为SS、COD、BOD5、NH3-N，均为常规指标污染，污染物类型为1，且需预测水质指标＜6，水质类型复杂程度为简单。 综合以上分析，根据Ⅰ类建设项目评价工作分级原则划分，本项目地下水评价等级为三级。 ②地下水环境影响分析 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 本项目废水主要为生活污水和商业废水，废水水质简单，经化粪池处理后，排入市政污水管网，其对地下水的污染途径主要为化粪池及污水管网渗漏对地下水造成影响。 为防止浅层地下水的污染，项目污水管道采用HDPE管，化粪池需做防渗处理，底部用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的防渗混凝土浇底，四周壁用砖砌再用防渗混凝土硬化处理，并铺设HDPE膜，HDPE膜耐酸碱，耐腐蚀：能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀，防渗性能好：渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，耐低温：冷脆温度-60度～-70度，耐高温：熔化温度110度～120度。 采取上述措施后可满足防渗防污需要，不会对区域地下水环境产生明显影响。 综上所述，经过上述措施治理后，项目的建设不会对区域水环境产生明显影响。 - 声环境影响分析 （1）小区噪声对周围环境及项目住宅楼的影响 本项目噪声源主要为水泵房的加压泵、配电室变压器以及换热站换热器和循环泵噪声。产噪声级为70～80dB（A）。主要噪声设备及其噪声污染防治措施见表16，噪声预测结果见表17。 表16 项目采取的噪声防治措施一览表 声源; 产噪设备; 最大噪声级 dB(A); 降噪措施; 治理后源强 dB(A). 水泵房; 循环水泵 加压水泵; 80; 水泵房安装隔音门，水泵安装减振基础，进出水管道安装软连接; 60~65. 配电室; 变压器; 75; 变压器安装在专用的设备间内，底部加装弹性防震支架，设备间内设吸音板; 55~60. 换热站; 换热器 循环泵; 70; 设置于专用的设备间内，进行减振基础，设备间设吸音板; 55~60. 表17 预测点噪声预测值 单位：dB(A) 预测点名称; 距噪声源 距离（m）; 现状监测结果; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东边界; 45; 49.8; 42.2; 33.9; 49.9; 42.8. 南边界; 10; 54.4; 44.5; 47.0; 55.1; 48.9. 西边界; 10; 49.8; 47.2; 47.0; 51.6; 50.1. 北边界; 95; 44.7; 41.5; 27.4; 44.8; 41.7. 项目住宅楼; 25; --; --; 39.0; --; --. 由表17分析可知，本项目噪声源对项目住宅楼贡献值为39.0dB（A），贡献值较小，不会对居民正常生活产生明显影响。噪声源北场界和东场界贡献值为27.4～33.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。北场界和东场界预测值昼间为44.8～49.9dB(A)，夜间为41.7～42.8dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准；南场界和西场界贡献值均为47.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准。南场界和西场界预测值昼间为51.6～55.1dB(A)，夜间为48.9～50.1dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准。采取各项措施再经距离衰减后项目噪声不会对场界及周围敏感点声环境产生明显影响。 综上，项目运营期噪声不会影响项目自身及周围居民正常工作和生活，不会对区域声环境产生明显影响。 （2）外界噪声对小区声环境影响分析 本项目外部主要噪声源为南侧的兴定路，兴定路为城市主干路，但项目与兴定路之间为3层向阳楼（独栋民宅），因此与兴定路之间有遮挡，交通噪声得到衰减；西侧商业街为城市一般道路，车流量较小。根据本项目环境质量现状监测结果，项目西侧和南侧噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，且项目居民住宅安装双层中空玻璃，其隔声降噪效果可达15dB(A)，采取上述措施后，预计项目外交通噪声不会对本项目居民正常生活产生明显影响。 本项目设置底商，禁止引入生产型项目及高噪声行业，如需进行餐饮、娱乐类活动，需要另行进行环境影响评价，本项目不包含相关内容。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、商业废包装材料和化粪池粪便。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，本项目居住人数为512人，则生活垃圾产生量为0.26t/d，合93.44t/a，生活垃圾采用袋装，由垃圾箱收集，由环卫部门统一清运，送城市生活垃圾填埋场处置；商业废包装材料产生量按0.5kg/50m2·d计算，本项目商业面积为605.47m2，则为商业废包装材料产生量为0.006t/d，合2.19t/a，商业废包装材料采用袋装，收集后外售；化粪池粪便产生量按0.08kg/人·天计算，本项目居住人数为512人，则化粪池粪便产生量为年产生量约为0.04t/d，合14.6t/a，由专人定期清掏用作农肥。 综上，本项目产生的固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、天然气风险分析及防范措施 （1）天然气事故影响分析 本项目居民以天然气为炊事燃料，项目设立天然气调压站，天然气调压站的位置按有关规定由燃气公司进行选址及设计。天然气为易燃气体，燃气管道出现泄漏引起天然气燃烧、爆炸，将对顾客及工作人员造成危害。因此，必须做好安全防范。 （2）安全管理机构及制度 本项目燃气调压站属定州市富源天然气有限公司下属的一个供应点，燃气公司均有健全的安全管理机构。本项目燃气管道会按照燃气公司的规定定期检查。 （3）事故分析 一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生的初期范围较小，扑灭比较容易。天然气火灾蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，若一旦发生，将立即造成重大灾害。 （4）事故防范措施 本项目可能出现的事故主要是管道破裂和阀门密封部位泄漏，工艺管线由于系统内残余水份的存在，易在管线的最低与最末端部位受热膨胀冷缩或结冰而产生裂缝，阀门冻裂或密封部位老化，都会造成天然气泄漏。安全巡查人员与操作人员发现泄漏时，应立即采取以下应急措施。 ①迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个储罐阀门，把气源切断。 ②杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。 ③负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切活动；撤离无关人员，并安排专人对已关闭的储罐阀门进行监控。若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控。 ④泄漏点环境的气体经检测合格后，采用打卡子、化学补漏或拆卸，并将泄漏管线移至安全地点焊接等方法进行检修。对阀门或密封垫应予更换。 经严格采取安全防范措施后，可以消除事故隐患，或将事故消灭在初期。不会对顾客及工作人员造成威胁。 6、日照分析 本项目共建设1栋居民住宅楼，为南北朝向。根据中铁工程设计院有限公司提供的日照分析报告，本项目居民楼日照分析结果满足规划局对项目日照的要求，不会影响人们的正常生活。日照分析图见附图5。 7、清洁生产 本次评价根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求，并结合项目特点，从本项目原料选用、节能措施、资源利用等方面说明其是否符合清洁生产要求。 (1)原材料选用分析 本项目住宅楼建筑材料严格选用国家、省有关部门要求或推荐品种，主要有粉煤灰砌块、空心粘土砖、TPR、TEX管材、陶瓷芯节水开关、6升以下冲便器等，避免采用普通粘土砖、铸铁管等浪费土地资源、高耗能产品。 (2)建筑节能分析 ①本项目在户型设计时采取小面宽、大进深方案，减少外部围护墙面积，努力做到“四明”设计，最大限度的收纳阳光，增加光线的透入和视野的广度，建筑外墙采用新型保温承重材料； ②楼梯间采用声、光控开关控制楼梯灯，灯具选用高效、长寿节能光源和灯具，减少电能消耗量，采用太阳能热水器和太阳能路灯等，降低能源消耗。 综合以上分析结果，本项目的建设采用了节能环保型建筑材料，建筑设计上采用了较好的节能措施，较合理的利用了土地、空间资源，并采取了清洁的热源，因此本项目建设符合清洁生产的要求。 8、环境监测计划 环境监测是指在工程施工期、运营期对工程主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。此外，还要对该项目周围环境质量进行监测，特别是外周界噪声和空气中总悬浮颗粒物的监测，为环境保护行政管理部门强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。 根据该项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）应定期对施工期产生的扬尘、噪声进行监测； （2）应定期对化粪池后出水进行监测； （3）定期向定州市环保局上报监测结果； （4）监测点位、监测项目、监测频次见表18。 表18 监测计划一览表 监测时段; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 运营期; 化粪池; 地表水; 化粪池出口; pH、SS、BOD5、COD、粪大肠菌群、总余氯; 1~2次/半年. 地下水; 上游领秀城水井和下游瘟庙街村水井各设一个监测点; pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计); 1~2次/a. 公建设备; 换热站、水泵房和配电室外1m处; Lp; 1次/a.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地下车库汽车尾气 | CO | 安装送排风设施+排气口 | 满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中无组织排放浓度限值 |
|  |  | NOX 非甲烷总烃 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16329-1996）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 燃气灶烟气 | SO2、NOX 烟尘 | —— | —— |
|  | 化粪池恶臭 | NH3、H2S | 采用混凝土预制板封盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | COD BOD SS 氨氮 | 经化粪池处理后进入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质标准要求 |
| 固 体 废 物 | 居民 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 综合利用或妥善处置 |
|  | 商业 | 废包装材料 | 袋装收集外售 |  |
|  | 化粪池 | 粪便 | 由专人定期清掏，用作农肥 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为水泵房的加压泵、配电室变压器以及换热站换热器和循环泵噪声。产噪声级为70～80dB（A）。通过采用先进的低噪声设备，同时采取场房隔声、基础减震、隔声门、距离衰减等防噪措施后，可以做到边界噪声达标。 |  |  |  |
| 其 他 | 通过加强日常管理和防范措施，定期对燃气管道进行检验、及时更换； 制定好应急措施，加强对人员的培训等；项目污水管道采用HDPE管，化粪池需做防渗处理，可将本项目对外界环境的影响降至最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，绿化面积为1920.74平方米，绿地率达34.25%，对区域生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 定州市苏园小区建设项目位于兴定路北侧，商业北街东侧，总占地面积5608m2。项目总投资8853.39万元，其中环保投资为38万元，占总投资的0.4%。 2、产业政策符合性结论 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的规定，本项目不属于“淘汰类”和“限制类”项目，属于允许类，因此项目符合国家产业政策要求。 3、选址符合性结论 本项目位于定州市兴定路北侧，商业北街东侧。占地类型为其他普通商品住房用地，已取得国有建设用地使用权出让合同，宗地编号：定政出（2014）12号；且项目已取得了建设项目规划许可证（地字第130682201400021号）。详见附件。 同时，项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点。 综上所述，项目选址可行。 4、项目所在地区域环境现状结论 本次环境质量现状监测工作由定州市环境监测站完成，监测报告文号（定环测[2014]第64号），监测时间为2013年6月19日至6月25日，监测报告见附件。由于本项目监测报告中无氨氮数据，因此地下水引用《河北普信房地产开发有限公司名都苑项目》的监测数据，该项目在本项目东南1400m，监测时间为2013年9月9日和9月10日，数据有效。监测报告见附件。 （1）环境空气质量状况 监测点内SO224小时平均浓度范围在0.010～0.038mg/m3之间，1小时平均浓度范围在0.008～0.071mg/m3之间；NO224小时平均浓度范围在0.011～0.053mg/m3之间，1小时平均浓度范围在0.009～0.076mg/m3之间；PM1024小时平均浓度范围在0.070～0.194mg/m3之间。SO2、NO2 1小时和24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；三个监测点中PM1024小时平均浓度超标，PM10超标原因主要为项目地处北方地区天气干燥，风起扬尘大所致。 （2）水环境质量现状 监测点内PH值在7.59～7.73之间；总硬度值在166～200mg/L之间；高锰酸盐指数值在0.6～0.8mg/L之间；溶解性总固体值288～328mg/L之间；氨氮值在ND～0.087mg/L之间；硝酸盐氮值在1.68～2.09mg/L之间；亚硝酸盐氮未检出，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 （3）声环境质量现状 根据监测报告结果，本项目东侧和北侧噪声值昼间为44.7~49.8dB(A)，夜间为41.5~42.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧和南侧噪声值昼间为49.8~54.4dB(A)，夜间为44.5~47.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工期土建施工及建筑垃圾、建材堆置和运输产生扬尘，通过施工现场四周设置围挡，使用外购商品混凝土，定期洒水、建筑垃圾及时清运，建筑材料采用苫布覆盖、运输车辆加盖篷布防止遗撒等抑尘措施，可最大限度的抑制二次扬尘的产生量，减轻对周围环境空气的影响程度。施工噪声主要为在不同施工阶段施工机械产生的噪声，工程采取选用低噪声设备、合理布置施工设备、限制施工时间、合理规划施工车辆行驶路线等降噪措施，减轻施工噪声对周围居民声环境的影响。施工过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾，建筑垃圾及弃土送市政指定地点堆存，生活垃圾由环卫部门统一送至生活垃圾处理厂处置，固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水，生活污水水量较少，排入市政污水管网，施工废水经临时排水管道进沉淀池，沉淀后用于工地洒水抑尘，施工废水不外排，不会对地表水环境产生影响。施工期的影响属短期影响，随着工程的结束，该影响也将随之消除。 （2）运营期环境影响分析结论 ①废气 本项目产生的废气主要为居民天然气燃烧烟气（主要为SO2、NOx、烟尘）、地下车库汽车尾气（主要为CO、NOx、非甲烷总烃）以及化粪池产生的少量恶臭气体。 本项目各住户厨房燃料为管道天然气，属清洁燃料，燃烧后产生的废气较少，均为分散排放，且项目处于平原地区，有利于污染物扩散，不会对周围大气环境产生明显影响。 本项目设地下车库，通过合理布置停车位位置，来减少汽车怠速时间，减轻尾气排放对大气环境的影响，经类比同类项目，CO排放能够满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中无组织排放浓度限值要求，NOx、总烃排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16329-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，不会对周围大气环境产生明显影响。 本项目运营后化粪池会产生一定的恶臭气体，主要成分包括NH3、H2S等臭气物质。本项目化粪池均用混凝土预制板封盖，经类比同类项目，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。 ②废水 a、地表水 本项目产生的污水为居民生活污水和商业污水，废水产生总量为45.7m³/d。污染物产生浓度为：COD400mg/L、BOD250mg/L、SS200 mg/L、氨氮27mg/L等。经化粪池处理后，排放浓度为COD350mg/L、BOD200mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质要求。本项目污水排入市政污水管网，不与地表水发生直接联系，不会对地表水体产生明显影响。 b、地下水 为防止浅层地下水的污染，项目污水管道采用HDPE管，化粪池需做防渗处理，底部用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的防渗混凝土浇底，四周壁用砖砌再用防渗混凝土硬化处理，并铺设HDPE膜。 采取上述措施后可满足防渗防污需要，不会对区域地下水环境产生明显影响。 ③噪声 本项目噪声源主要为水泵房的加压泵、配电室变压器以及换热站换热器和循环泵噪声。产噪声级为70～80dB（A）。本项目水泵房安装隔音门，水泵安装减振基础，进出水管道安装软连接；配电室变压器安装在专用的设备间内，底部加装弹性防震支架，设备间内设吸音板；换热站换热器设置于专用的设备间内，进行减振基础，设备间设吸音板。采取以上措施后，噪声源强为45~65dB(A)。 本项目噪声源对项目住宅楼贡献值为39.0dB（A），贡献值较小，不会对居民正常生活产生明显影响。噪声源北场界和东场界贡献值为27.4～33.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。北场界和东场界预测值昼间为44.8～49.9dB(A)，夜间为41.7～42.8dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准；南场界和西场界贡献值均为47.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准。南场界和西场界预测值昼间为51.6～55.1dB(A)，夜间为48.9～50.1dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准。采取各项措施再经距离衰减后项目噪声不会对场界及周围敏感点声环境产生明显影响。 综上，项目运营期噪声不会影响项目自身及周围居民正常工作和生活，不会对区域声环境产生明显影响。 ④固废 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、商业废包装材料和化粪池粪便。生活垃圾采用袋装，由垃圾箱收集，由环卫部门统一清运，送城市生活垃圾填埋场处置；商业废包装材料采用袋装，收集后外售；化粪池粪便由专人定期清掏用作农肥。本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 6、总量控制 按照《“十二五”污染物排放总量控制计划》中的要求，项目实施总量控制的指标的项目为COD、氨氮、SO2、NOx。本项目冬季采取采用城市热力管网供热，不产生SO2 和NOx；项目污水经处理后通过市政污水管网排入定州市中诚水务有限公司进行处理，污染物排放量为COD5.84t/a、氨氮0.42t/a。 本评价建议本项目污染物总量控制目标：SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a，氨氮：0t/a。本评价核算的污染物排放量作为本项目环境监管指标。 7、清洁生产 本项目的建设按规范文明施工，做到精心组织，精心施工，尽可能减少对环境的不利影响；营运期以电和天然气作能源，天然气和电能属于清洁能源，因此本项目建设和使用可实现清洁生产。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策；符合定州市规划部门要求；符合清洁生产政策要求；在本项目的实施与运行过程中必须严格执行“三同时”原则，强化环境管理，落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施的正常运行，在此前提下，从环保角度而言本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）建设单位和施工单位应注意加强施工期的管理，文明施工，最大限度的减少施工扬尘和噪声对周围环境的影响。 （2）项目内设置生活垃圾分类收集设施，便于垃圾的回收利用，实现固体废物资源化。 （3）加强绿化管理，把绿化纳为本项目管理的内容，并设专人负责。 （4）做好宣传工作，引导居民改变观念，轻装修、重装饰，利用绿色环保装修材料，创造安全、健康的室内环境。 （5）严格按照环保监测计划，并定期向环保局汇报。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表19 本项目“三同时”污染防治设施验收表 环境要素; 治理 对象; 污染防治措施; 数量; 价格 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废水治理; 综合污水; 经化粪池后排入污水管网; 化粪池1座; 5.0; COD≤350mg/L BOD≤200mg/L SS≤200mg/L 氨氮≤40mg/L; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及定州市中诚水务有限公司进水水质要求. 噪声治理; 水泵房; 水泵房安装隔音门，水泵安装减振基础，进出水管道安装软连接; /; 10.0; 4类标准： 昼间：≤70dB 夜间：≤55dB 2类标准： 昼间：≤60dB 夜间：≤50dB; 南边界邻兴定路，西边界邻商业北街执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，其余边界执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 配电室; 变压器安装在专用的设备间内，底部加装弹性防震支架，设备间内设吸音板; /. 换热站; 设置于专用的设备间内，进行减振基础，设备间设吸音板; /. 固废治理; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; /; 3.0; 综合利用或妥善处置. 废包装材料; 袋装收集外售; /. 化粪池粪便; 专人定期清掏作农肥; /. 防渗; 化粪池底部用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的防渗混凝土浇底，四周壁用砖砌再用防渗混凝土硬化处理，并铺设HDPE膜; 5.0; /; /. 绿化; 15.0; /; /. 合计; 38; /; /. 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。