建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称： 保定吉信金属制品有限公司

年产11000吨金属制品技术改造项目

建设单位（盖章）：保定吉信金属制品有限公司

编制日期： 2014 年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明技改项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 保定吉信金属制品有限公司年产11000吨金属制品技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定吉信金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许政伟 |  |  |  | 联系人 |  | 张军儒 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市砖路镇砖路村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13400363680 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 073005 |  |
| 建设地点 | 定州市砖路镇砖路村保定吉信金属制品有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市工业和信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 定州工信技改备字[2014]17号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 黑色金属铸造 C3130 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 27000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 1000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 50 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 25% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2015年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 保定吉信金属制品有限公司是德国HYDROTEC（具有30多年历史）在中国保定建立的合资厂，位于定州市砖路镇砖路村，主要从事各种类型的窨井盖、排水箅子及保洁箱等金属制品的生产，年产金属制品11000吨。 该公司为“一控双达标”企业，建厂较早，现有生铁熔炼设备有2台5T冲天炉，存在设备老化、技术落后、不符合产业政策要求、污染严重的问题，为响应国家节能减排的号召，提高市场竞争力，保定吉信金属制品有限公司拟投资200万元在现有厂区内实施“保定吉信金属制品有限公司年产11000吨金属制品技术改造项目”，将现有燃焦炭冲天炉改为中频感应电炉，减少污染物的排放。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），不属于限制类、淘汰类，为允许类，且本项目已在定州市工业和信息化局备案（定州工信技改备字[2014]17号），故符合国家和地方产业政策。 1、现有工程 （1）现有工程概况 保定吉信金属制品有限公司现有工程采用冲天炉进行生铁熔炼，建有机械造型车间、铸造车间、抛丸车间、清理车间、机加工车间、模型库、装配车间、库房、办公室及配套辅助设施等，占地27000m2，建筑面积12650m2，绿化面积1000m2，项目年产金属制品11000t。 （2）现有工程建设内容 现有工程主要构筑物见表1。 表1 现有工程一览表 序号; 项目名称; 建筑内容; 面积; 序号; 项目名称; 建筑内容; 面积. 1; 机械造型车间; 砖混结构; 2660m2; 6; 模型库; 砖混结构; 920m2. 2; 铸造车间; 砖混结构; 1440m2; 7; 装配车间; 砖混结构; 1190m2. 3; 抛丸车间; 砖混结构; 1190m2; 8; 库房; 砖混结构; 1800m2. 4; 清理车间; 砖混结构; 850m2; 9; 办公室; 砖混结构; 400m2. 5; 机加工车间; 砖混结构; 2000m2; 10; 原料库; 砖混结构; 200 m2. 合计; 12650m2. （3）现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备情况见表2。 表2 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 作用. 1; 冲天炉; 自制5t/h; 2; 生铁熔炼. 2; 中频感应电炉; 1t/h; 2; 生铁熔炼（备用）. 3; 混砂机; S1120; 4; 混砂. 4; 造型机; Z148E; 2; 造型. 5; 造型机; Z148-Ⅱ; 6; 造型. 6; 落砂机; ZL1530; 1; 落砂. 7; 铁水包; 05E; 1; 浇注. 8; 磁选机; --; 1; 选砂. 9; 浇注线设备; --; 1; 浇注. 10; 砂处理设备; --; 1; 旧砂回收. 11; 抛丸机; Q379; 4; 清理. 12; 旋风除尘器; XLP/B-10.6; 3; 除尘. 13; 湿式除尘器; ∮160*2.52; 3; 除尘. 续表2 现有设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 作用. 14; 破碎机; S444 OA; 1; 破碎. 15; 砂库; 自制; 2; 存砂. 16; 树脂砂混砂机; S202; 1; 混砂. 17; 冷却塔; FBT2A-2C; 1; 砂冷. 18; 空压机; L-11/7; 3; 气压. 19; 吊车; MD.3-6M; 8; 吊货. 20; 抛丸机; Q379; 4; 喷砂. 21; 冲床; YC-32-100A; 1; 冲压. 22; 剪板机; Q11-6*2500; 1; 剪板. 23; 折弯机; W1367Y-40*2500; 1; 折弯. 24; 点焊机; DN-25; 5; 电焊. 25; 油压机; J31-600; 1; 压板. 26; 落地车床; 1600mm; 4; 加工. 27; 立式车床; C512A; 1; 加工. 28; 摇臂钻床; Z35; 2; 钻孔. （4）原辅材料性质及消耗 ①原辅材料消耗 现有工程原辅材料主要包括生铁、煤粉、硅砂、膨润土、树脂等，主要燃料为焦炭，均从市场采购，由汽车运输进厂。主要原辅材料种类及消耗见表3。 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 消耗量 (t/a); 用途; 序号; 物料名称; 消耗量 (t/a); 用途. 1; 生铁; 13000; 熔炼原料; 5; 膨润土; 400; 造型原料. 2; 煤粉; 300; 造型原料; 6; 三乙胺; 110; 固化剂. 3; 硅砂; 1200; 造型原料; 7; 酚尿烷树脂; 200; 粘结剂. 4; 焦炭; 3850; 燃料; 8; 水溶性防锈漆(含水20%); - 200; 铸件防锈. ②原辅材料成分及理化性质： a、焦炭成分见表4。 表4 焦炭性质一览表 名称; 全水份 %; 灰份 %; 挥发份 %; 固定碳 %; 硫份 %; 低位发热量 kcal/kg. 焦炭; 8.9; 10.54; 9.1; 82.37; 0.6; 7200. b、生铁主要成分见表5。 表5 生铁成分一览表 单位：% 成分; C; Si; Mn; Mg; Fe. 含量; ＞4.0; 1.0～1.5; ≤0.5; --; ≥94. c、膨润土：膨润土是以蒙脱石为主的含水粘土矿。蒙脱石的化学成分为：（Al,Mg）2[Si4O10](OH)2·nH2O，由于它具有特殊的性质。如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性。所以广泛用于各个工业领域。 d、酚尿烷树脂 酚尿烷树脂由双组份组成，组分Ⅰ为液体酚醛树脂，组分Ⅱ为聚异氰酸酯。两组分混合时，在三乙胺气体的催化下，苯环的活性基团与异氰酸根反应交联，瞬间形成网状结构固化，因此有很高的生产效率和粘结强度。酚尿烷树脂是冷芯盒制芯工艺中使用最为普遍并且成熟的粘结剂，加入固化剂，不需烘烤，即可在常温下使砂芯自行固化。由于酚尿烷树脂中含有未反应完全的游离甲醛和苯酚，因此在制芯、浇注过程中将产生少量的含甲醛、苯酚的废气。 本项目冷芯盒制芯用酚尿烷树脂物化性能见表6，其分子结构图见图1。 表6 酚尿烷树脂物化性能分析一览表 成分; 氮 (%); 游离醛(%); 游离酚(%); 粘度(20℃，MPa.s); 使用范围. 含量; 1.5～2.5; ≤0.5; ≤5; ≤450; 大批量、复杂型芯. O ¦¦ OCN-(CH2)6 C (CH2)6-NCO N N ¦ ¦ C C O N O ¦ (CH2)6 ¦ NCO 图1 酚尿烷树脂分子结构图 e、三乙胺 本项目冷芯盒制芯采用三乙胺作为固化剂。三乙胺分子式为(C2H5)3N，外观为透明液体，相对密度为0.728，熔点为-114.8℃，能与醇、醚混溶，有毒，具强刺激性，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。三乙胺物化性能分析见表7，三乙胺危险性见表8。 表7 三乙胺物化性能分析一览表 指标名称; 三乙胺含氮量 (%); 密度 (g/cm3); 不挥发物 (%); 水分 (%); 一、二乙胺(以乙二胺计). 数值; 99.0; 0.728; ≤0.01; ≤0.2; ≤0.3. 表8 三乙胺危险性一览表 物质名称; 物 化 性 质; 易燃易爆性; 毒性. 三乙胺; 无色油状液体，有强烈氨臭。熔点：-114.8℃ ，沸点：89.5℃，饱和蒸汽压8.8kPa(20℃)闪点：-15℃，相对密度(水=1)：0.70。微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈化学反应，具有腐蚀性; LD50：460mg/kg (大鼠经口). f、水溶性防锈漆 本项目生产的铸件需要进行防锈处置，采用刷涂或浸涂无污染的水溶性漆，即水性防锈底漆等，以水作为稀释剂。 （5）主要技术经济指标 现有工程主要技术经济指标见表9。 表9 主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 折标煤 （tce/吨产品）. 1; 能耗指标; 电; kWh/吨产品; 90.9; 0.011. 2; 新水; t/吨产品; 2.138; 5.19×10-4. 3; 焦炭; t/吨产品; 0.35; 0.34. 4; 综合能耗; 折标煤（tce）; --; 0.3515. （6）现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员141人，实行白班一班工作制，每班8小时，年有效工作时间300天。 （7）现有公辅工程 ①给排水情况 a、给水 现有工程用水主要由厂区自备水井提供，两台电炉冷却用水由外购软化水供应。项目总用水量为228.4m3/d，其中新水用量78.4m3/d（包括软化水2.0m3/d，井水76.4m3/d），循环水量150.0m3/d。 新水：新水共78.4m3/d，其中软化水2.0m3/d主要用于中频感应电炉冷却冷却塔补水；井水共76.4m3/d主要用于职工生活用水7.1m3/d，混砂用水64.9m3/d，湿式除尘系统补水2.0m3/d，绿化用水2.4m3/d。 项目循环用水量总计为150.0m3/d，中频感应电炉冷却系统循环量为50.0m3/d，湿式除尘系统循环量为100m3/d。 表10 现有工程新水用量一览表 用水类别; 用水定额; 新水用量（m3/d）; 用水定额来源. 职工生活 用水; 50L/人·d; 7.1; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.3-2009）表1生活用水定额-城镇居民行业-城镇居民生活. 混砂 用水; --; 64.9; 混砂过程中（旧砂+新砂+膨润土+煤粉=1442t/d）砂保持湿润，含水率一般在4%~5%左右，由循环冷却系统补水量为64.9 m3/d. 冷却塔补水*; --; 2.0*; 按补水量是循环水量的4%计，循环水量为50*m3/d. 湿式除尘系统补水; --; 2.0; 湿式除尘用水由循环水池提供，补水量按循环水量的2%计，循环水量为100m3/d. 绿化用水; 0.6m3/m2.a; 2.4; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.3-2009）表1生活用水定额-环境治理-绿化，绿化面积1000m2. 合 计; --; 78.4; --. 注：“ *”为外购软化水。 b、排水 现有工程废水产生量为5.7m3/d，主要为职工生活废水。厂区不设食堂，生活污水主要为盥洗废水，水质简单、水量小，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕一座，由农户定期清掏，用作农肥。 现有工程水平衡图见图2。水平衡一览表，见表11。 2.0 冷却塔 软化水 2.0 50.0 中频感应电炉冷却 1.4 职工生活用水 7.1 5.7厂区泼洒抑尘 绿化 64.9 混砂用水 76.4 64.9 井水 2.0 100 湿式除尘系统用水 2.0 2.4 2.4 图2 现有工程水平衡图 单位：m3/d 表11 现有工程水量平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 井水; 软化水; 循环用水量; 损失水量; 废水量. 1; 职工生活; 7.1; 7.1; 0; 0; 1.4; 5.7. 2; 混砂用水; 64.9; 64.9; 0; 0; 64.9; 0. 3; 冷却塔补水*; 52.0; 0; 2.0*; 50*; 2.0; 0. 4; 湿式除尘系统补水; 102; 2.0; 0; 100; 2.0; 0. 5; 绿化用水; 2.4; 2.4; 0; 0; 2.4; 0. 小计; 228.4; 76.4; 2.0; 150; 72.7; 5.7. 注：“ *”为外购软化水。 ②用电情况 现有工程用电接自砖路村电网，厂区设1台1250KVA变压器，年耗电量100万kWh。 ③供热情况 现有工程冬季采暖及夏季制冷均通过空调实现，生产冲天炉以焦炭为燃料。 2、技改项目概况 （1）技改项目概况 ①项目名称：保定吉信金属制品有限公司年产11000吨金属制品技术改造项目； ②项目性质：技改； ③建设单位：保定吉信金属制品有限公司； ④项目占地：在现有工程厂区内进行技术改造，不新增占地。 ⑤项目投资：项目估算总投资为200万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资比例25%。 ⑥建设地点：项目位于定州市砖路镇砖路村南保定吉信金属制品有限公司院内。 ⑦建设规模：技改后不增加产能，保持现有年产11000t金属制品生产规模。 ⑧劳动定员及班制：技改项目工作人员依托现有工程，不新增劳动人员，不改变工作制度。 （2）建设内容 技改工程依托现有工程进行，新建混合车间500m2。 （3）主要生产设备 技改项目拆除现有2台自制5t/h的冲天炉，引进两台2t/h的中频感应电炉，对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目引进的2t/h中频感应电炉不属于淘汰落后生产装备，其他部分设备利旧，新增主要生产设备见表12。 表12 项目主要新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 冲天炉; 自制5t/h; 2; 淘汰. 2; 中频感应电炉; 1t/h; 2; 利旧. 3; 混砂机; S1120; 4; 利旧. 4; 造型机; Z148E; 2; 利旧. 5; 造型机; Z148-Ⅱ; 6; 利旧. 6; 落砂机; ZL1530; 1; 利旧. 7; 铁水包; 05E; 1; 利旧. 8; 磁选机; --; 1; 利旧. 9; 浇注线设备; --; 1; 利旧. 10; 砂处理设备; --; 1; 利旧. 11; 抛丸机; Q379; 4; 利旧. 12; 旋风除尘器; XLP/B-10.6; 3; 利旧. 13; 湿式除尘器; ∮160*2.52; 3; 利旧. 14; 破碎机; S444 OA; 1; 利旧. 15; 砂库; 自制; 2; 利旧. 16; 树脂砂混砂机; S202; 1; 利旧. 17; 冷却塔; FBT2A-2C; 1; 利旧. 18; 空压机; L-11/7; 3; 利旧. 19; 吊车; MD.3-6M; 8; 利旧. 20; 抛丸机; Q379; 4; 利旧. 21; 冲床; YC-32-100A; 1; 利旧. 22; 剪板机; Q11-6*2500; 1; 利旧. 23; 折弯机; W1367Y-40*2500; 1; 利旧. 24; 点焊机; DN-25; 5; 利旧. 25; 油压机; J31-600; 1; 利旧. 26; 落地车床; 1600mm; 4; 利旧. 27; 立式车床; C512A; 1; 利旧. 28; 摇臂钻床; Z35; 2; 利旧. 29; 中频感应电炉; 2 t/h; 2; 新购. 30; 风机; --; 2; 新购. （4）主要原辅材料及能源消耗 技改项目主要原辅材料消耗同现有工程，仅冲天炉改为中频感应电炉，焦炭不再使用。对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不使用粘土砂干型/芯铸造工艺，不属于淘汰落后生产工艺。 （5）技改工程技术经济指标 技改工程技术经济指标见表13。 表13 主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 折标煤 （tce/吨产品）. 1; 能耗指标; 电; kWh/吨产品; 272.7; 0.0335. 2; 新水; t/吨产品; 2.247; 5.46×10-4. 3; 综合能耗; 折标煤（tce）; --; 0.0340. （5）公辅设施 ①供电 依托现有工程，技改后冲天炉改为电炉，年用电量为300万kWh。 ②供水 用水依托现有工程自备水井，新增电炉冷却用水为外购软化水，厂区不设软水制备设施。 ③供暖与制冷 依托现有工程，冬季采暖、夏季制冷均通过空调实现。 （6）给排水工程 ①给排水情况 a、给水 技改工程厂区用水主要由厂区自备水井水提供，4台电炉冷却用水由外购软化水供应。项目总用水量为232.4m3/d，其中新水用量82.4m3/d（包括软化水6.0m3/d，井水76.4m3/d），循环水量250.0m3/d。 新水：新水共82.4m3/d，其中软化水6.0m3/d主要用于中频感应电炉冷却冷却塔补水；井水共76.4m3/d主要用于职工生活用水7.1m3/d，混砂用水64.9m3/d，湿式除尘系统补水2.0m3/d，绿化用水2.4m3/d。 项目循环用水量总计为250.0m3/d，中频感应电炉冷却系统循环量为150m3/d，湿式除尘系统循环量为100m3/d。 b、排水 本项目废水产生量为5.7m3/d，主要为职工生活废水。厂区不设食堂，生活污水主要为盥洗废水，水质简单、水量小，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设防渗旱厕一座，由农户定期清掏，用作农肥。 技改工程水平衡图见图3。水平衡一览表，见表14。 6.0 冷却塔 软化水 6.0 150.0 中频感应电炉冷却 1.4 职工生活用水 7.1 5.7泼洒抑尘 绿化 64.9 混砂用水 76.4 64.9 井水 2.0 100 湿式除尘系统用水 2.0 2.4 2.4 图3 技改工程水平衡图 单位：m3/d 表14 本项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 井水; 软化水; 循环用水量; 损失水量; 废水量. 1; 职工生活; 7.1; 7.1; 0; 0; 1.4; 5.7. 2; 混砂用水; 64.9; 64.9; 0; 0; 64.9; 0. 3; 冷却塔补水*; 56.0; 0; 6.0*; 150*; 6.0; 0. 4; 湿式除尘系统补水; 102; 2.0; 0; 100; 2.0; 0. 5; 绿化用水; 2.4; 2.4; 0; 0; 2.4; 0. 小计; 232.4; 76.4; 6.0; 250; 76.7; 5.7. 注：“ *”为外购软化水。 3、技改项目实施前后能源消耗对比 技改工程实施前后能源消耗对比见表15，技术经济指标对比见表16。 表15 技改工程实施前后能源消耗对比一览表 序号; 类别; 现有工程; 技改工程; 变化量. 1; 水耗 （m3/a）; 生活用水; 2130; 2130; 0. 绿化用水; 588; 588; 0. 混砂用水; 19470; 19470; 0. 湿式除尘系统补水; 600; 600; 0. 中频电炉循环冷却系统补水; 600; 1800; 1200. 2; 电耗（万kWh/a）; 100; 300; 增加200. 3; 焦炭耗 （t/a）; 3850; 0; 减少3850. 表16 主要技术经济指标对比一览表 序号; 项目; 单位; 技改前 （tce/吨产品）; 技改后 （tce/吨产品）. 1; 能耗指标; 电; kWh/吨产品; 0.011; 0.0335. 2; 新水; t/吨产品; 5.19×10-4; 5.46×10-4. 焦炭; t/吨产品; 0.34; 0. 3; 综合能耗; 折标煤（tce）; 0.3515; 0.0340. 技改工程将冲天炉更换为中频感应电炉，项目实施后需要对中频感应电炉进行冷却，增加中频电炉冷却用水，每年增加软化水1200m3；技改项目实施后使用中频电炉进行生铁熔炼，年增加用电量200万kWh；同时，由于使用中频电炉代替冲天炉进行生铁熔炼，不再需要消耗焦炭，技改项目实施后每年可减少3850t的焦炭使用，通过计算，技改项目相对于现有项目综合能耗降低。 4、技改项目实施前后厂区平面布置对比 厂区东北侧为机加工车间，西北侧为模型库；机加工车间南侧依次为清理车间、铸造车间；模型车间南侧依次为装配车间、抛丸车间；抛丸车间和铸造车间南侧为机械造型车间，西侧为原料库房；厂区南侧为库房，厂区东南侧为办公室。 技改项目实施后，拆除现有冲天炉，更换为电炉，并新建混合车间，混合车间设在机械造型车间南侧，厂区其他平面布置不发生变化，厂区平面示意图见附图3。 |
| 生铁 熔炼 与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为冲天炉改为中频感应电炉项目，生产规模不变仍为11000t金属制品。该公司为“一控双达标”企业，项目取得了由定州市环境保护局发放的河北省排放污染物许可证（2014年4月23日至2015年4月22日），证书编号：PWX-130682-0008。 1、原有工艺流程示意图 浇注 脱模 自然冷却 清砂 成品入库 模具 机加工 硅砂、煤粉、膨润土、水 图4 现有工程工艺流程图 2、主要原有污染源及其排放情况： （1）大气污染物排放 现有工程主要污染物为冲天炉进行生铁熔炼过程产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、抛丸工序产生的粉尘、混砂及旧砂再生产生的粉尘及铸造车间、清理车间产生的无组织废气。 a、冲天炉燃焦炭产生的烟尘 项目生产冲天炉的焦碳使用量为3850t/a，产生的烟尘经旋风除尘器+湿式除尘器处理后经20m高排气筒排放。根据保定吉信金属制品有限公司监测报告（定环证字（2014）第25号），处理设施排放口烟气排放量为13802Nm3/h，烟尘排放浓度为65mg/Nm3；SO2排放浓度为362mg/m3；NOX排放浓度为67mg/m3。烟尘、SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表1二级标准；NOX排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1标准的要求。根据排污许可证（PWX-130682-0008）企业二氧化硫年排放总量为24.24吨，氮氧化物年排放总量为1.64吨。 b、抛丸工序粉尘 项目共有4台抛丸机，抛丸产生的粉尘均经旋风除尘器+湿式除尘器处理后经15m高排气筒排放。根据保定吉信金属制品有限公司监测报告（定环证字（2014）第25号），抛丸机除尘器出口排气量为4901m3/h，粉尘排放浓度为54.3mg/Nm3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级标准要求。 c、混砂及旧砂再生系统粉尘 项目共有混砂机5台，旧砂再生系统各产尘点设集气罩，经集气罩收集后经1套旋风除尘+湿式除尘器处理后经20m高排气筒排放。根据保定吉信金属制品有限公司监测报告（定环证字（2014）第25号），砂处理除尘器出口排气量为8466m3/h，粉尘排放浓度为54.3mg/Nm3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级标准要求。 d、配砂造型、落砂工序产生的少量无组织粉尘 项目配砂造型、落砂工序粉尘产生量较少，均为无组织排放，周界外颗粒物最高的浓度小于5.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 e、清砂工序产生的无组织粉尘 项目打磨、机加工粉尘产生量较少，均为无组织排放，周界外颗粒物最高的浓度小于5.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）水污染物排放 现有工程排水主要为生活污水，污水以盥洗废水为主，水质简单、水量小，全部用于厂区泼洒抑尘；厂区设防渗旱厕一座，由农户定期清掏，用作农肥。 （3）噪声 项目现有噪声源主要为冲天炉风机、树脂砂混砂机、抛丸机、造型生产线、旧砂再生系统、机加工车间机械等设备运行时产生的噪声，通过采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （4）固体废弃物排放 项目固体废物主要为冲天炉产生的炉渣，除尘器产生的除尘灰，加工过程中产生的废铁渣、废机油、抛丸工序产生的废钢丸、检验出的不合格品和员工生活垃圾。 项目冲天炉产生的炉渣，外售作建材或铺路；除尘器产生除尘灰，收集后作建材；加工过程产生的废铁渣、抛丸工序产生的废钢丸、检验出的不合格品收集后返回冲天炉再加工；机加工车间废机油收集后送有资质单位处理；生活垃圾收集后定期运送到环卫部门指定地点。 项目固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 3、现有工程存在的环境问题 现有生铁熔炼设备为5t/h冲天炉，存在设备老化、技术落后等问题，使得污染物排放不稳定，且对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），现有工程冲天炉属于限制类“5吨/小时及以下短炉龄冲天炉”，现有工程使用的冲天炉不符合产业政策要求，需要进行技术改造。 4、整改措施 将现有2台5t/h冲天炉改为2台2t/h中频感应电炉，改造后不再使用焦炭，改用清洁能源电能，污染物排放量减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 保定吉信金属制品有限公司位于定州市砖路镇砖路村南，厂区中心地理坐标：北纬38°39′3.85″、东经114°56′52.98″。项目场地的北侧隔路为砖路村住户，西侧、东侧均为铸造厂，南侧为农田；项目东北距西冯村1110m，东南距沈家庄村1280m，西南距北渠河村1520m，西北距田家庄村2310m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 （3）气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表17。 表17 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 779.6; 12; 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 （5）地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 项目南距沙河30.2km，西南距唐河5.8km。本项目附近无地表水体，且生产、生活废水不外排，不会对地表水体产生影响。 （6）植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 定州市总面积为1290km2，下辖25个乡镇。2012年末，全市人口为120.58万人，总户数为324432户，平均人口密度为935人/km2。 近年来，定州市工业发展迅速，初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地。2012年末，定州市地区生产总值为1451765万元，同比增长10.4%。其中，第一产业450648万元，同比增长4.2%；第二产业664765万元，同比增长14.2%，其中工业生产总值528003万元，同比增长13.8%；第三产业336352万元，同比增长9.3%。 定州市是国际绿色产业示范区、全国无公害农产品生产基地、全国粮食、生猪、油料生产大县、河北蔬菜之乡，拥有国家级乡村旅游示范点、华北最大的花卉苗木基地。2012年末，定州市耕地面积为86564ha，粮食产量697260t，棉花877t，油料63167t，肉类90748t。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 项目厂界南侧紧邻公路，交通便利。 3、文化教育、卫生 2012年末，全市共有小学245所，普通中学46所，初中35所，高中7所，其他学校15所。中等专业学校在校人数19349人，普通中学在校人数61348人，小学在校人数92068人。全市共有教师20038人。 2012年末，全市各种医疗机构120所，共有病床2115张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2794人，其中执业医师883人，执业助理医师1262人，注册护士701人。 4、文物保护单位 定州市文物资源丰富，有赵村镇赵村遗址、西甘德遗址、北庄子遗址、西南佐N126、127号汉墓、北城区北庄子M150～M155号汉墓等多处遗址和古墓。 经现场踏勘，技改项目建设范围内不涉及文物保护单位，且不在文物保护单位保护范围内。 5、定州市城市总体规划 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》，定州市城市规划区西至赵村乡行政边界，北至唐河，东至京广客运专线以东500m，南至孟良河，包括西城区、北城区、南城区和赵村乡部分，面积共约210km2。 本项目所在区域不在城市规划范围内。本项目是在原厂址实施的技改项目，项目实施后污染物排放明显减少，符合地方规划。 6、环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目评价区域为农村地区，区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中III类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域为农村地区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 技改项目评价区域内无集中式饮用水水源地、自然保护区、珍稀动植物资源、文物、景观及其他环境敏感点。根据工程特点及周围环境特征确定：厂址周围居民点为大气环境保护目标和声环境保护目标；项目北侧砖路村作为声环境保护目标；项目厂址区域地下水为地下水环境保护目标，项目环境保护目标及保护级别一览表见表18。 表18 建设项目环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距厂界距离; 保护级别; 保护目标. 环境空气; 砖路村; N; 紧邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 不改变环境空气质量功能. 西冯村; NE; 1110m. 沈家庄村; SE; 1280m. 北渠河村; SW; 1520m. 田家庄村; NW; 2310m. 地下水环境; 项目所在区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质; 不对地下水环境产生污染影响. 声环境; 厂界; /; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 不改变声环境质量功能. 砖路村; N; 紧邻.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气：生铁熔炼工序中频电炉烟尘排放执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中的金属熔化炉新建炉窑颗粒物排放浓度标准；抛丸粉尘及砂处理粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物排放浓度标准，无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3。 2、噪声：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；建筑施工噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)，即：昼间70dB(A) 、夜间55dB(A)。 3、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-7-2007)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定。同时执行环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告（2013）第36号）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据定州市环境保护局发放的河北省排放污染物许可证，证书编号：PWX-130682-0008，原有项目污染物总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：24.24t/a，NOX：1.64t/a。技改工程实施后，采用中频电炉进行生铁熔炼，冬季采用电采暖，无二氧化硫和氮氧化物排放；生活污水就地泼洒抑尘，不外排。为此，本评价建议以技改项目实施后污染物的排放量作为总量控制指标，即： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 技工程实施前后厂区污染物排放变化情况见表19。 表19 项目技改前后总量变化一览表 单位：t/a 分类; 废 气; 废 水. SO2; NOx; COD; NH3-N. 现有工程; 24.24; 1.64; 0; 0. 技改工程; 0; 0; 0; 0. 技改前后变化量; -24.24; -1.64; 0; 0. 技改工程全部实施后; 0; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 工艺流程简介 （1）熔炼：将生铁称量后加入中频感应电炉内，原料加入后通电电源经降压变频后，供给中频电炉的水冷感应线圈，在电炉的坩锅内产生交变电磁场，在交变电磁力作用下坩锅中原料产生感应电动势，在感应电动势作用下，使原料中形成感应电流，原料由于自身电阻和电流作用产生热量，对铁料进行加热直至其熔化。熔炼完成后测温取样，铁水温度及成分合格后倒入铁水包内，由天车运至浇注工位，准备浇注。 本工序废气污染源主要为中频感应电炉熔炼过程中产生的烟气，工程在每台中频电炉上方安装集烟罩，将含尘烟气收集后送入1套湿式除尘器净化处理设备；噪声污染源主要为中频电炉供电时其变频器产生的一定电流噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括中频感应电炉熔炼过程中产生少量熔炼渣，工程采取将熔炼渣外售用作建材原辅材料使用。 （2）造型、制芯、浇注 ①制芯 本项目制芯采用冷芯盒制芯工艺。冷芯盒制芯用原砂不需烘干处理，粘结剂为酚尿烷树脂，固化剂为三乙胺。 新砂从原料库运至冷芯盒制芯混砂机上方的砂斗内；冷芯盒制芯时，所用新砂经称量装置称量后卸入树脂砂混砂机内，同时加入酚尿烷树脂，进行混拌，时间约为2min左右。 混好后的芯砂采用人工制芯，为使砂芯迅速均匀硬化，液态三乙胺倒入芯盒。 固化后的砂芯由人工取芯、去毛刺后，经过人工组芯后通过芯架小车存储或送往造型工序下芯使用，砂芯的存取靠堆垛机完成。 本工序废气污染源主要为制芯原料在破袋、转运、卸料及混合过程中产生的粉尘，工程采取在树脂砂混砂机放料口密闭，减少污染物排放；冷芯盒制芯产生的含三乙胺的废气，量较少通过无组织排放；噪声污染源主要为树脂砂混砂机、等设备产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施。 ②造型 本项目铸铁件生产造型采用全自动静压造型线，造型用原砂，粘结剂为膨润土，另外添加煤粉作为辅料。 Ⅰ、型砂处理系统 造型生产时，新砂、旧砂、膨润土、煤粉等从原料库运至混砂机上方各自料斗内。上述各种原辅材料按设定的配比经称量装置称量后卸入转子混砂机内，同时加入水进行混合。混制好的型砂经型砂在线检测控制仪检验合格后送到静压造型线上方型砂斗供造型使用。 本工序废气污染源主要为造型原料在转运、卸料及混合过程中产生的粉尘，工程采取混砂机进料口密闭措施减少污染物排放；噪声污染源主要为混砂机等设备产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施。 Ⅱ、全自动静压造型线 a、造型 型砂处理系统提供的合格型砂，经皮带输送机运至静压造型线主机上方定量砂斗。将一定量的型砂填入砂箱和余砂框内。定量斗移至加砂位置，同时压头移至型腔上方，工作台上升，这时压头、充砂框、砂箱和模板形成一个封闭腔，按设定的时间和压力快速打开吹气阀，气流携带型砂向模板方向流动，完成良好的填充并得到预紧实。空气经模板框周边和模板上的排气塞及排气阀排出。压实后采用回程起模方式将模板与铸型分离。带有铸型的上、下砂箱均通过翻转机进行翻转，使分型面朝上，以便于观察砂型质量和进行下芯操作。砂箱翻转后通过铣浇口机和钻通气孔机分别在上箱上铣浇口及钻气孔。下芯机将制芯工部制好的合格砂芯插入自动造型线下箱砂型内，翻转机再将上箱翻转为分型面向下的状态，而后合箱机将上、下箱合箱卡紧为一体制成砂型，合箱后的砂型运至浇注工位进行浇注作业。 本工序噪声污染源主要为造型生产线机械产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；吹气预紧实的排气噪声，工程采取安装消音器和厂房隔声的降噪措施。 b、浇注 装满铁水的铁水包由天车吊至浇注工位，采用人工浇注。铁水通过浇口注入制作好的砂型内，浇注完成后，通过传送轨道送冷却通廊进行冷却。 本工序污染源主要为铁水倒包浇注过程中高温铁水流入模型时产生一定量的烟尘，同时砂型中树脂受热分解，游离组分挥发产生少量含甲醛、苯酚的烟气，产生量较小在车间无组织排放；铸件在冷却段冷却过程中仍有含尘废气溢出，由于产生量较少在生产车间内无组织排放。 c、分箱后处理及旧砂再生 冷却后的砂箱由搬运小车送至捅箱机，由捅箱机顶出砂箱内的砂胎，铸件及砂胎送振动落砂机上进行落砂处理，落砂后的旧砂首先经过磁选机进行磁选，分离出混入砂中的毛刺、飞边等金属后，然后由带式输送机直接输送到破碎机内，使旧砂块相互撞击，砂块在振动和输送过程中破碎，同时靠砂块之间的摩擦去掉砂粒表面的树脂膜、烧枯的碳化物质，使旧砂得到再生。再生旧砂由带式输送机、斗提机送至砂库储存待用。废砂和振动破碎再生机脱落的惰性膜经带式输送机送至废砂斗储存，定期外售做路基材。 本工序废气污染源主要为捅箱、落砂、旧砂磁选、破碎、转运等过程中产生的含尘废气，工程在产尘点设置集气罩将含尘气体收集后送旋风除尘+湿式除尘器净化处理；噪声污染源主要为振动落砂机、破碎机等设备运行过程中产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括旧砂筛分产生的废砂及毛刺、飞边等金属，工程将废砂外售做路基材料，毛刺、飞边等金属返回中频感应电炉熔炼。 (3)清理 落砂后的铸件运至清理车间，经切割机切除浇冒口后送抛丸机进行表面处理，去除表面残留废砂，而后经探伤设备检验，切下的浇冒口和不合格铸件返回中频感应电炉熔炼。 本工序废气污染源主要为清理车间切割浇冒口产生的无组织废气，铸件抛丸过程产生一定量的含尘废气，抛丸废气经抛丸机旋风除尘+湿式除尘器净化处理；噪声污染源主要为切割机、抛丸机等设备运行过程中产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括抛丸机定期更换的废钢丸及去除的铸件表面残留废砂，工程将废钢丸作为废铁原料用于中频感应电炉熔炼、废砂外售做路基材料。 （4）后处理 将清理且检验合格后产品，运至机加工车间进行简单的切削、打磨加工处理后，对其表面进行浸漆(环保型水性漆)，晾干后，放入库房待售。 本工序产生的废气主要为机加工过程产生的含尘废气，浸漆及晾干产生的废气，环保型水性漆废气量较少，车间无组织排放；噪声污染源主要为机加工车间产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括机加工产生的废铁屑、废机油，工程采取将废铁屑返回中频感应电炉熔炼；废机油送有资质单位处理。 生产工艺流程及排污节点图详见图5。 图 例 固态 G 废气 气态 N 噪声 液态 S 固废 排污节点 W 废水 生铁 铁水包 新砂 膨润土 混 砂 G4N3 造 型 N4 下芯、合箱 浇 注 开 箱 振动落砂机 切割浇冒口 铸铁件 铁水 抛丸机 G6N5 G5 G9N8S3S4 G8N7 G10 中频感应电炉 G1N1S1 砂库储存待用 旧砂 新砂 酚尿烷树脂 混 砂 G2N2 冷芯盒制芯 G3 旧砂 三乙胺 煤粉 水 冷却 回炉料 破碎、磁选 旧砂 G7N6S2 成品 G11N9S5S6 浸漆 机加工 图5 项目工艺流程及排污节点图 表20 生产系统排污节点一览表 类型; 序号; 工序; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 中频感应电炉 熔炼; 中频感应电炉烟气; 烟尘; 湿式除尘净化; 连续,点源. G2; 冷芯盒制芯; 冷芯盒制芯混砂废气; 粉尘; 树脂砂混砂机密闭; 连续,面源. G3; 冷芯盒制芯废气; 三乙胺; 连续,面源. G4; 造型混砂; 混砂废气; 粉尘; 混砂机密闭; 连续,面源. G5; 浇注工位; 浇注废气; 粉尘、甲醛、苯酚; --; 连续,面源. G6; 分箱后处理; 捅箱及落砂废气; 粉尘; --; 连续,面源. G7; 旧砂回收; 破碎、磁选废气; 粉尘; 旋风除尘+湿式除尘+20m高排气筒; 连续,点源. G8; 清理工序; 切割粉尘; 粉尘; --; 连续,面源. G9; 抛丸工序; 抛丸废气; 粉尘; 旋风除尘+湿式除尘+20m高排气筒; 连续,点源. G10; 浸漆; 浸漆废气; 有机废气; --; 连续,面源. G11; 机加工车间; 无组织废气; 粉尘; --; 连续,面源. G12; 铸造车间; 无组织排放废气; 粉尘、苯酚、甲醛、; --; 连续,面源. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N; --; 连续排放. 噪声; N1; 中频感应电炉 熔炼; 中频感应电炉变频器; 噪声; 厂房隔声; 连续排放. N2; 制芯; 树脂混砂机; 连续排放. N3; 型砂处理系统; 混砂机; 连续排放. N4; 造型; 造型设备; 连续排放. N5; 分箱后处理; 振动落砂机; 厂房隔声; 连续排放. N6; 旧砂再生; 磁选机、破碎机; 连续排放. N7; 铸件清理; 切割机; 连续排放. N8; 抛丸机; 连续排放. N9; 机加工; 机加工设备; 连续排放. N10; 除尘; 除尘风机; 连续排放. N11; 冷却塔; 冷却塔; 基础减振; 连续排放. 固体 废物; S1; 中频感应电炉 熔炼; 熔炼渣; 熔炼渣; 外售用作建材原辅材料使用; 全部综合利用或妥善处置. S2; 旧砂再生; 磁选; 毛刺、飞边; 返回中频感应电炉熔炼. S3; 抛丸机清理; 废钢丸; 废钢丸. S4; 废砂; 废砂; 外售用作路基建材. S5; 机加工; 废铁屑; 废铁屑; 返回中频感应电炉熔炼. S6; 废机油; 废机油; 送有资质单位处理. S7; 除尘器; 除尘器除尘灰; 除尘灰; 外售用作路基建材. S8; 职工生活; 生活垃圾; --; 送环卫部门指定地点集中处理. 主要污染工序： 1、施工期 技改项目施工期为8个月，施工过程产生的污染工序如下： （1）废气：地基挖掘弃土转运、临时堆存产生的二次扬尘和车辆运输、进出工地所产生的二次扬尘； （2）废水：施工期污水主要来自建筑、设备安装调试工人的生活污水和施工废水。 （3）噪声：建筑材料、设备运输车辆产生的交通噪声；基础挖掘等工程机械产生的噪声；设备吊运、安装产生的噪声； （4）固体废物：设备拆除产生的固体废物； 2、运营期 （1）废气：中频感应电炉生铁熔炼烟尘、抛丸粉尘、混砂及旧砂再生粉尘、浇注废气、冷芯盒制芯产生的废气、机加工废气。 （2）废水：生活污水。 （3）噪声：中频感应电炉、树脂砂混砂机、风机、冷却塔、机加工设备、造型生产线、旧砂再生设备、抛丸机等产生的机械噪声。 （4）固废：熔炼渣、废砂、不合格产品、废铁屑、废钢丸、除尘灰、废机油、生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中频感应电炉熔炼 | 烟尘 | 1000mg/m3；48t/a | 50mg/m3；2.4 t/a |
|  | 抛丸工序 | 粉尘 | 1100mg/m3；15.84t/a | 55mg/m3；0.792t/a |
|  | 混砂及 旧砂再生工序 | 粉尘 | 1100mg/m3；52.8t/a | 55mg/m3；0.792t/a |
|  | 冷芯盒制芯 | 粉尘 | 0.015kg/h；0.036t/a | 0.015kg/h；0.036t/a |
|  | 清理车间 无组织 | 粉尘 | 0.01kg/h；0.024t/a | 0.01kg/h；0.024t/a |
|  | 铸造车间 无组织 | 粉尘 | 0.09kg/h，0.216t/a | 0.09kg/h，0.216t/a |
|  |  | 苯酚 | 0.006kg/h，0.0144t/a | 0.006kg/h，0.0144t/a |
|  |  | 醛类 | 0.004kg/h，0.0096t/a | 0.004kg/h，0.0096t/a |
|  | 机加工车间 无组织 | 粉尘 | 0.015kg/h，0.036t/a | 0.015kg/h，0.036t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/L；0.513t/a | 泼洒抑尘 |
|  |  | SS | 250mg/L；0.428t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.043t/a |  |
| 固 体 废 物 | 电炉熔炼 | 炉渣 | 150t/a | 外售用作建材原辅材料使用 |
|  | 脱模、清砂 | 废铁屑 | 1.0t/a | 返回中频感应电炉熔炼 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 22.0t/a | 外售用作路基建材 |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 1.0t/a | 返回中频感应电炉熔炼 |
|  | 机加工 | 废铁屑 | 1.1t/a |  |
|  | 抛丸工序 | 废钢丸 | 3.0t/a |  |
|  |  | 废砂 | 4.5t/a | 外售用作路基建材 |
|  | 机加工 | 废机油 | 0.5t/a | 送有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 21.2t/a | 送到环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 技改项目产生的噪声主要为中频感应电炉、风机、冷却塔、抛丸机、破碎、机加工等机械设备产生的噪声。噪声值在75~85dB（A）之间 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 技改项目施工期8个月，施工期较短。施工内容主要包括厂区设备地基制作、建筑结构施工、现有厂区冲天炉设备拆除、中频电炉设备安装调试4个阶段。施工期对环境产生影响的污染因素主要是项目建设时产生的施工扬尘、施工废水、固体废物、施工噪声等。可能对周围环境产生一定的影响，现将施工期可能产生的环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、大气环境影响 施工期对环境空气的主要影响表现为施工扬尘，在场地清理、基础开挖和填埋、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。在施工期间采取物料加盖蓬布、施工场地和道路定时洒水、清扫和冲洗，对运输车辆限速行驶等环保措施后，施工对环境影响不大。同时工程规模较小、工期较短，大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，产生的这些污染物也将消失，施工不会对周边村庄产生明显影响。 2、水环境影响 施工期污水主要来自建筑、设备安装调试工人的生活污水和施工废水，生活污水产生量较小，且主要为洗漱用水，因此可以直接用来泼洒地面。因此，施工期产生的废水对水环境影响较小，不会对周边村庄产生明显影响。 3、固体废物影响 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，两者均由施工单位按相关部门的指定地点倾倒和外运。另外，在施工过程中应尽量充分利用建筑物料，少排放建筑垃圾。 4、声环境影响 施工时比较典型的噪声源有挖掘机、搅拌机等设备。施工机械要选用低噪声设备，减少夜间施工，建设单位应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解。采取上述措施后，施工期声环境影响控制在厂址近距离范围内，不会对村庄产生明显影响。 一般来说，施工期间噪声对周边环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 综上所述，技改项目施工期较短，对环境的影响随着施工期的结束而消失，并不会对砖路村产生明显影响。 运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源及治理措施 项目产生的废气主要为电炉熔炼过程中产生的烟尘、抛丸工序产生的粉尘、混砂及旧砂再生产生的粉尘、浇注车间无组织废气、清理车间粉尘、冷芯盒制芯产生的废气、机加工废气等。 ①电炉熔炼过程产生的烟尘 在中频感应电炉熔炼过程中产生一定量的烟气，工程对每台中频电炉设置集气罩，将含尘烟气收集后送入一套湿式除尘净化，烟气捕集率≥95%。该系统废气处理量为20000Nm3/h，处理后废气通过1根20m高排气筒外排，外排废气中烟尘浓度为50mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表1二级标准要求。根据中频感应电炉年有效作业时间(2400h)，年外排烟尘量为2.4t/a。 ②抛丸工序产生的抛丸粉尘 铸件喷丸过程中产生的含尘废气经旋风除尘器+湿式除尘器处理后经20m高排气筒外排。4台抛丸机废气处理量为6000Nm3/h，处理后废气通过1根20m高排气筒外排，外排废气中粉尘浓度均为55mg/m3，粉尘排放速率分别为0.33kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。根据4台喷丸机年有效作业时间分别为2400h，年外排粉尘量分别为0.792t/a。 ③旧砂再生及混砂粉尘 振动落砂机落砂过程中产生的含尘废气，旧砂磁选、破碎、转运等过程中产生一定量的含尘废气，原料在转运、卸料及混合过程中产生的粉尘，工程在上述产尘点设置集气罩，混砂机加料口加盖密闭，经旋风除尘+湿式除尘器处理后经1根20m高排气筒外排，捕集率≥95%，废气处理量为20000Nm3/h，外排废气中粉尘浓度均为55mg/m3，粉尘排放速率为1.1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。根据两台振动落砂机年有效作业时间分别为2400h，年外排粉尘量分别为2.64t/a。 ④冷芯盒制芯废气 冷芯盒制芯原料在破袋、转运、卸料及混合过程中产生一定量的粉尘，工程采取在树脂砂混砂机加料口加盖密闭的措施，减少粉尘的排放，粉尘排放速率为0.015kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值要求。根据冷芯盒制芯混砂工序年有效作业时间(2400h)，年外排粉尘量为0.036t/a。 冷芯盒制芯以三乙胺作为固化剂，在制芯过程中会产生少量含三乙胺的废气，由于产生量很小，这里不再考虑。 ⑤浇注废气 浇注过程中会产生一定量的废气，以无组织形式外排。根据类比调查及物料衡算，结合当地气象条件计算，车间粉尘无组织外排量为0.09kg/h、甲醛0.004kg/h、酚类0.006kg/h。周界外颗粒物最高的浓度小于1.0mg/m3，周界外酚类最高的浓度小于0.08mg/m3，甲醛最高的浓度小于0.20mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。根据车间年有效作业时间(2400h)计算，年外排粉尘0.216t/a、甲醛0.0096t/a、酚类0.0144t/a。 ⑥清理车间无组织废气 对铸件浇冒口进行清理过程中产生少量粉尘，以无组织形式外排。根据类比调查，清理车间无组织粉尘外排量为0.01kg/h，周界外颗粒物最高的浓度小于1.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。根据车间年有效作业时间(2400h)计算，年外排粉尘0.024t/a。 ⑦机加工车间无组织废气 对铸件进行简单的机加工产生少量粉尘，以无组织形式外排。根据类比调查，机加工车间无组织粉尘外排量为0.015kg/h，周界外颗粒物最高的浓度小于1.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。根据车间年有效作业时间(2400h)计算，年外排粉尘0.036t/a。 （2）主要污染源源强及环境空气影响预测分析 ①预测源强 技改项目污染源强见表21-22。 表21 主要污染源强参数一览表 （点源） 参数名称; 单位; 中频感应电炉熔炼烟尘; 抛丸机粉尘; 混砂及旧砂再生粉尘. 污染因子; --; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 烟气流量(标况); m3/h; 20000; 6000; 20000. 污染物排放速率; kg/h; 1.0; 0.33; 1.1. 排气筒几何高度; m; 20; 20; 20. 排气筒出口内径; m; 0.6; 0.6; 0.6. 烟囱出口处的烟气温度; ℃; 70; 20; 20. 烟囱出口处的环境温度; ℃; 13.1. 城市/乡村选项; －; 乡村. 表22 废气污染源无组织排放源强一览表 （面源） 编号; 污染源名称; 面源 形状; 长度 (m); 宽度 (m); 面源初始排放高度(m); 污染因子源强(kg/h). 粉尘; 甲醛; 酚类. 1; 冷芯盒制芯废气; 长方形; 48; 19; 8; 0.015; --; --. 2; 浇注废气; 长方形; 150; 24; 8; 0.09; 0.004; 0.006. 3; 清理车间无组织; 长方形; 50; 17; 8; 0.01; --; --. 4; 机加工车间无组织; 长方形; 105; 19; 8; 0.015; --; --. ②预测模式 为进一步了解技改项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ.2—2008）所推荐的估算模式SCREEN3进行预测。预测结果见表23。 表23 最大地面质量浓度、占标率及出现的距离一览表 名称; 单位; 有组织排放源; 无组织排放源. 电炉烟尘; 抛丸机 粉尘; 旧砂再生及混砂粉尘; 冷芯盒制芯废气; 浇注废气; 清理车间废气; 机加工车间废气. 评价因子; --; PM10; PM10; PM10; TSP; TSP; 甲醛; 酚类; TSP; TSP. Ci; mg/m3; 0.0103; 0.0133; 0.0151; 0.0075; 0.026; 0.0011; 0.0017; 0.011; 0.015. Pi; %; 2.29; 2.96; 3.35; 0.83; 2.91; 2.32; 8.72; 1.22; 1.71. Pmax; %; 9.30. 最大浓度出现距离; m; 440; 309; 209; 85; 260; 260; 260; 260; 260; 187; 200. 由预测结果可知，电炉烟尘最大地面质量浓度为0.0103mg/m3，最大占标率为2.29%，无D10%出现，对应的距离为440m；抛丸机粉尘最大地面质量浓度为0.0133mg/m3，最大占标率为2.96%，无D10%出现，对应的距离为309m；旧砂再生及混砂粉尘最大地面质量浓度为0.0151mg/m3，最大占标率为3.35%，无D10%出现，浇注废气中TSP最大地面质量浓度为0.026mg/m3，最大占标率为2.91%，甲醛最大地面质量浓度为0.0011mg/m3，最大占标率为2.32%，酚类最大地面质量浓度为0.0017mg/m3，最大占标率为8.72%，均无D10%出现，对应距离为260m；清理车间TSP最大地面质量浓度为0.011mg/m3，浓度占标率为1.22%，无D10%出现，对应的距离为187m，机加工车间TSP最大地面质量浓度为0.011mg/m3，浓度占标率为1.71%，无D10%出现，对应的距离为200m。 表24 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 污染源名称; 评价因子; 计算项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 冷芯盒制芯废气; 颗粒物; 下风向预测浓度; 0.0073; 0.0028; 0.0068; 0.0004. 浇注废气; 颗粒物; 下风向预测浓度; 0.0082; 0.0153; 0.0165; 0.0106. 甲醛; 下风向预测浓度; 0.0004; 0.0007; 0.0007; 0.0005. 酚类; 下风向预测浓度; 0.0005; 0.0010; 0.0011; 0.0007. 清理车间废气; 颗粒物; 下风向预测浓度; 0.0040; 0.0109; 0.0109; 0.0063. 机加工车间废气; 颗粒物; 下风向预测浓度; 0.0048; 0.0092; 0.0144; 0.0048. 合计; 无组织颗粒物; 下风向预测浓度; 0.0243; 0.0382; 0.0486; 0.0221. 由表24预测结果分析可知，工程实施后，无组织排放面源对周围厂界颗粒物贡献浓度为0.0221～0.0486mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3的要求；无组织排放面源对四周厂界甲醛贡献浓度为0.0004～0.0007mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2甲醛无组织排放监控点浓度限值0.20mg/m3的要求；无组织排放面源对四周厂界酚类贡献浓度为0.0005～0.0011mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2酚类无组织排放监控点浓度限值0.08mg/m3的要求。 （3）大气防护距离的确定 ①大气防护距离 本评价采用估算模式SCREEN3计算无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表25。 表25 大气环境防护距离 序号; 污染源; 污染物; 防护距离(m). 1; 冷芯盒制芯废气; 颗粒物; 无超标点，不设大气防护距离. 2; 浇注废气; 颗粒物、甲醛、酚类; 无超标点，不设大气防护距离. 3; 清理车间废气; 颗粒物; 无超标点，不设大气防护距离. 4; 机加工车间废气; 颗粒物; 无超标点，不设大气防护距离. 根据大气环境防护距离计算结果要求，由于计算得到的污染源一次贡献浓度无超标点，因此根据表25计算结果，本项目无需设置大气防护距离要求。 综上所述，技改项目废气污染物排放量小，无超标点出现，项目实施后不会对周围环境造成明显影响 ②卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对车间焊接的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： Q：污染物排放速率，kg/h； Cm：大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D：与污染源结构和当地风速相关的系数； L：所需要的卫生防护距离，m； r：污染源等效半径，m； 卫生防护距离参数见下表26。 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算本项目生产车间无组织排放的卫生防护距离，结果如表26。 表26 卫生防护距离参数一览表 污染源; 污染物; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); A; B; C; D; L(m); 卫生防护距离. 冷芯盒制芯 废气; 粉尘; 0.015; 0.9; 912; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 1.453; 100m. 浇注废气; 粉尘; 0.09; 0.9; 3600; 5.415. 甲醛; 0.004; 0.05; 4.153. 酚类; 0.006; 0.02; 19.828. 车间清理 无组织; 粉尘; 0.01; 0.9; 850; 0.935. 机加工车间 无组织; 粉尘; 0.015; 0.9; 1995; 0.912. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。由计算结果可知，该项目的卫生防护距离为100m。 经现场踏勘，项目厂界北侧为厂区租用的砖路村居民用房，作为厂区员工的临时宿舍，公司与住户已签署租赁协议（见附件），不会对居民产生明显影响。 综上所述，技改项目废气污染物排放量小，无超标点出现，项目实施后不会对周围环境造成明显影响 2、地表水环境影响分析 技改工程项目实施过程中废水主要为职工生活污水，为盥洗废水、水质简单、水量小，就地泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕一座，定期由农户清掏，用作农肥，不会对地表水造成影响。 3、地下水环境影响分析 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 根据当地地质资料，场址区域地表为粉质粘土和粉土，场址区域浅层地下水埋深30～70m，场区地表防渗性能较好。营运期本项目产生的废水主要为职工盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。本评价要求建设单位采取以下几方面的控制措施： ①旱厕采取防渗处理，并采取内外防水处理，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 ②厂区应全部进行硬化处理，实现厂区不露黄土。 综上所述，通过采取上述措施后，本项目不会对区域水环境造成明显影响。 4、声环境影响分析 技改项目产生的噪声主要为中频感应电炉、风机、树脂砂混砂机、冷却塔、造型生产线、旧砂再生设备、抛丸机、机加工设备、除尘设备等机械设备产生的噪声。噪声值在75~85dB（A）之间。 为说明技改项目对周围声环境的影响程度，本评价预测项目投产后厂界噪声贡献值。 - 预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4—2009）推荐模式进行计算。 - 噪声源参数的确定 将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～20dB(A)，技改项目取隔声量取15dB(A)，产噪设备及治理措施情况一览表见表27。 表27 产噪设备及治理措施情况一览表 序号; 声源名称; 台; 产噪声级 [dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果[dB(A)]. 1; 中频感应电炉; 4; 80; 厂房隔声; 降噪15. 2; 冷却塔; 1; 85; 基础减振; 降噪15. 续表27 产噪设备及治理措施情况一览表 序号; 声源名称; 台; 产噪声级 [dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果[dB(A)]. 3; 风机; 6; 75; 安装消声器; 降噪15. 4; 机加工设备; 15; 75; 厂房隔声; 降噪15. 5; 树脂砂混砂机; 1; 75; 厂房隔声; 降噪15. 6; 造型生产线设备; 6; 80; 厂房隔声; 降噪15. 7; 旧砂再生设备; 2; 85; 厂房隔声; 降噪15. 8; 抛丸机; 4; 85; 厂房隔声; 降噪15. 9; 除尘设备; 3; 85; 厂房隔声; 降噪15. 技改项目夜间晚22:00至早6:00不工作，故不进行夜间达标预测。项目周边各监测点位昼间噪声预测结果见表28。 表28 建设项目噪声预测值 厂界; 厂界贡献值dB(A); 厂界; 厂界贡献值dB(A). 昼间; 昼间. 东厂界; 50.3; 北厂界; 57.6. 南厂界; 52.5; 砖路村; 54.8. 西厂界; 58.5. 由表28可以看出，技改项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值为50.3～58.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 经预测，运营期设备噪声对北侧砖路村的贡献值为54.8 dB(A)，夜间不生产，技改项目的实施不会对砖路村居民产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会对砖路村居民产生明显影响。 5、固体废弃物 技改项目实施过程中中频感应电炉熔炼过程产生的炉渣量为150t/a，收集后外售，用作建材原辅材料；抛丸、清理、机加工工序产生的废铁屑2.1t/a，不合格产品1.0t/a及废钢丸3.0t/a，返回中频感应电炉熔炼；除尘器收集的除尘灰22t/a，抛丸工序废砂4.5t/a，收集后外售用作路基建材；机加工废机油0.5t/a，送有资质单位处理；生活垃圾按0.5kg/人•d计，项目劳动定员141人，则生活垃圾年产生量约为21.2t/a，外运至环卫部门制定地点集中处理。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 中频感应电炉熔炼 | 烟尘 | 湿式除尘器+20m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中的金属熔化炉新建炉窑颗粒物排放浓度标准的要求 |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘+湿式除尘器+20m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 混砂及 旧砂再生 | 颗粒物 | 集气罩+旋风除尘+湿式除尘器+20m高排气筒 |  |
|  | 冷芯盒制芯 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 清砂车间 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 |  |
|  | 铸造车间 无组织 | 粉尘、酚、甲醛、 | 车间密闭 |  |
|  | 机加工车间 无组织 | 粉尘 | 车间密闭 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 外售用作路基建材 | 综合利用或合理处置 |
|  | 中频感应电炉 | 熔炼渣 | 外售用作建材原辅材料使用 |  |
|  | 机加工 | 废机油 | 送有资质单位处理 |  |
|  |  | 废铁屑 | 返回中频感应电炉熔炼 |  |
|  | 抛丸 | 废钢丸 |  |  |
|  | 旧砂再生 | 毛刺、飞边 |  |  |
|  | 检验工序 | 不合格产品 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送往环卫部门 指定地点 |  |
| 噪 声 | 技改项目产生的噪声主要为中频感应电炉、风机、树脂砂混砂机、冷却塔、造型生产线、旧砂再生设备、机加工设备、抛丸机、除尘器等机械设备产生的噪声。噪声值在75~85 dB（A）之间。通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目概况： 项目名称：保定吉信金属制品有限公司年产11000吨金属制品技术改造项目； 建设性质：技改； 项目建设规模：技改后不增加产能，保持现有年产11000吨金属制品生产规模； 工程投资和环保投资：项目投资200万元，其中环保投资50万元，占总投资比例25%； 职工人数及工作制度：技改项目工作人员充分依托现有工程，不新增劳动人员，不改变工作制度，即劳动定员141人，采用白班一班工作制，每班8小时，年有效工作时间300天。 （2）项目选址 保定吉信金属制品有限公司位于定州市砖路镇砖路村南，厂区中心地理坐标：北纬38°39′3.85″、东经114°56′52.98″。项目场地的北侧隔路为砖路村住户，西侧、东侧均为铸造厂，南侧为农田；项目东北距西冯村1110m，东南距沈家庄村1280m，西南距北渠河村1520m，西北距田家庄村2310m。 （3）产业政策分析 技改项目根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），不属于限制类、淘汰类，为允许类，本项目已在定州市工业和信息化局备案（定州工信技改备字[2014]17号），符合国家和地方产业政策。 （4）项目衔接 ①供电 技改项目供电依托现有工程，可满足项目用电需要。 ②供暖与制冷 技改项目办公区采暖及制冷均由空调提供。 ③给排水 技改项目中频感应电炉冷却用水外购软化水，其他生活、绿化及生产用水由厂区自备水井提供。技改工程排水主要为生活污水，污水以盥洗废水为主，水质简单、水量小，全部用于厂区泼洒抑尘；厂区设旱厕一座，定期清掏，用作肥料供周围农田和厂区绿化使用。 2、项目所在地区域环境质量现状 （1）环境空气质量状况 该区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）水环境质量现状 该区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质标准。 （3）声环境质量现状 该区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境保护目标 技改项目评价区域内没有涉及到自然保护区、珍稀动植物资源等敏感保护目标。 项目运营期无废水外排，故不设地表水环境保护目标；根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内砖路村、西冯村、沈家庄村、北渠河村、田家庄村等居民点作为大气环境保护目标；厂址区域地下水作为地下水环境保护目标，项目北侧砖路村作为声环境保护目标。 4、拟采取的环保措施的可行性 ①废气处置措施可行性结论 技改项目产生废气主要为中频感应电炉熔炼过程产生的烟尘。工程采取在每台中频感应电炉上方安装移动式集气罩并经过1套湿式除尘器净化处理后经20m烟囱排放，排放废气可满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中的金属熔化炉新建炉窑颗粒物排放浓度标准的要求；在抛丸工序含尘废气经旋风除尘+湿式除尘器净化处理后经20m高排气筒外排，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；混砂及旧砂再生系统在各产尘点设集气罩，收集后送入1套旋风除尘+湿式除尘器净化处理后经20m烟囱排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 冷芯盒制芯原料在破袋、转运、卸料及混合过程中产生一定量的粉尘，工程采取在树脂砂混砂机加料口加盖密闭的措施，减少粉尘的排放；浇注过程中会产生一定量的废气，以无组织形式外排，清理车间及机加工车间产生少量粉尘均以无组织形式排放。经预测工程实施后，无组织排放面源对周围厂界颗粒物贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3的要求；无组织排放面源对四周厂界甲醛贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2甲醛无组织排放监控点浓度限值0.20mg/m3的要求；无组织排放面源对四周厂界酚类贡献浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2酚类无组织排放监控点浓度限值0.08mg/m3的要求。 ②废水处置措施可行性结论 工程排水只要为生活污水，污水以盥洗废水为主，水质简单、水量小，全部用于厂区泼洒抑尘；厂区设旱厕一座，定期清掏，用作肥料供周围农田和厂区绿化使用，不会对周围水环境造成明显影响。 因此，项目建设对周围水环境影响较小。 ③噪声治理措施可行性结论 中频感应电炉、风机、树脂砂混砂机、冷却塔、造型生产线、旧砂再生设备、机加工设备、抛丸机、除尘器等机械设备产生的噪声。噪声值在75~85dB（A）之间。通过选用低噪声设备，基础减振以及厂房密闭等降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 因此，项目建设对周围环境影响较小，措施可行。 ④固体废物处置可行性结论 技改项目实施过程中中频感应电炉熔炼过程产生的炉渣量，收集后外售，建材原辅材料使用；抛丸、清理、机加工工序产生的废铁屑、不合格产品及废钢丸，返回中频感应电炉熔炼；除尘器收集的除尘灰、抛丸废砂，收集后外售用作路基建材；机加工废机油送有资质单位处理；生活垃圾外运至环卫部门制定地点集中处理。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 综上可知，技改项目产生的废气、废水、噪声及固废均采用相应的环保措施治理后，可实现达标排放，对周围环境影响轻微。 5、厂址选择可行性分析 技改项目在现有工程基础上进行，不新增用地。项目位于定州市砖路镇砖路村南，项目场地的北侧隔路为砖路村住户，西侧、东侧均为铸造厂，南侧为农田；项目东北距西冯村1110m，东南距沈家庄村1280m，西南距北渠河村1520m，西北距田家庄村2310m。项目为技改项目，改造后不再燃焦炭，污染物排放量减少。 项目评价区域内无水源地、自然保护区、文物、景观及其他环境敏感点，技改项目选址是可行的。 6、总量控制结论 总量控制指标采用在保证污染物能够达标排放前提下的污染物实际排放量，建议技改项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2 ：0t/a，NOx ：0t/a。 7、工程可行性分析结论 综上所述，技改项目符合国家产业政策；技改项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放，通过技改项目的实施，减少了现有工程烟尘、二氧化硫及氮氧化物等大气污染物的排放量，对周围环境质量的提升起到一定的积极作用；项目在原厂址建设，不新增占地，且技改后污染物排放明显降低；在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻技改项目外排污染物对周围环境产生的影响，确保各类污染源达标排放及环保治理设施的稳定运行，本评价提出如下要求和建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； （2）加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 （3）做好厂区绿化，加强环境管理。 三、技改项目“三同时”竣工验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表29。 表29 技改项目“三同时”污染防治设施验收表 类别; 治理对象; 环保措施; 台 (套); 环保投资（万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 中频感应电炉熔炼烟尘; 集气罩+湿式除尘设备+20m高排气筒; 1; 15; 颗粒物≤50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑标准. 抛丸机粉尘; 集气罩+旋风除尘+湿式除尘+20m高排气筒; 1; 13; 排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 混砂及旧砂再生工序粉尘; 集气罩+旋风除尘+湿式除尘+20m高排气筒; 1; 19; 排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 冷芯盒制芯; 车间密闭; -; --; 颗粒物：周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 铸造车间; 车间密闭; --. 清砂车间; 车间密闭; --. 机加工车间; 车间密闭; --. 废水; 生活污水; 泼洒抑尘; --; --; 不外排; 不外排. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、密闭处理和距离衰减; --; 3; 厂界噪声： 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准. 固废; 电炉炉渣; 收集后用作建材原辅材料使用; --; --; 不外排; 全部综合利用，不外排. 落砂产生的 废砂; 返回旧砂再生; --; --. 清理工序产生的废铁屑; 返回中频感应电炉熔炼; --; --. 除尘器产生的除尘灰; 收集后外售用作路基建材; --; --. 抛丸废钢丸; 返回中频感应电炉熔炼; --; --. 检验工序产生的不合格品; --; --. 机加工废铁屑; --; --. 机加工废机油; 送有资质单位处理; --; --. 生活垃圾; 送往环卫部门指定地点; --; --. 总投资（万元）; 50.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置及周边关系图 附件 其他行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。