- 建设项目环境影响报告表

项目名称：     定州市永安混凝土有限公司

年产8万m3商品混凝土建设项目

建设单位(盖章)：  定州市永安混凝土有限公司

编制日期：2014年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起

止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市永安混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马世伟 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 马世伟 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市叮咛店镇叮咛村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15930048418 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 073008 |  |
| 建设地点 | 定州市双天工业园区南侧，定深路与中天路交叉口东行100米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 定州市工业和信息化局 |  |  | 批准文号 |  |  | 定州工信备字[2014]24号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其它水泥类似制品制造C3029 |  |  |  |
| 占地面积（亩） |  | 10 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | 1000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 601 |  | 其中：环保投 资（万元） |  | 10 |  |  | 环保投资占 总投资比例% |  |  | 1.7 |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 混凝土是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称，常用水泥作胶凝材料，砂、石作集料与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合。经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。目前混凝土的使用已经逐步从现场搅拌发展为商品混凝土，商品混凝土是以集中预拌、远距离运输的方式向施工工地提供现浇混凝土。近年来，随着定州市建筑行业的飞速发展，对建筑用料商品混凝土的配比、材料都提出了很高的要求。鉴于混凝土具有较大的市场潜力，结合自身的资金和技术优势以及项目周边的人力资源优势，为此定州市永安混凝土有限公司决定投资601万元于定州双天工业园区内建设定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表，定州市永安混凝土有限公司委托河北星之光环境科技有限公司对该项目开展环境影响评价工作（委托书见附件）。我公司在进行现场踏勘后，编制本项目环境影响报告表，供环保部门审批。 1、项目名称：定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目。 2、建设单位：定州市永安混凝土有限公司。 3、建设性质：新建。 4、建设地点：定州市双天工业园区南侧，定深路与中天路交叉口东行100米处。 5、项目占地：项目总占地面积10亩，绿化面积1000m2。 6、项目投资：项目总投资601万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资比例为1.7%。 7、劳动定员及工作制度：项目劳动定员10人，采取每日1班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目工人均为附近村民，不为其提供食宿。 8、建设内容及规模： 本项目主要建设一条年产8万m3商品混凝土生产线，主要包括生产区、车辆清洗区、车辆存放区、办公区等。项目具体厂区平面布置见附图3。主要建设内容详见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 序号; 建设内容; 建筑面积(m2); 备注. 1; 生产区; 原料库; 2800; 2个，高度9.5米，单层钢结构. 2; 混凝土作业区; 600; --. 3; 车辆清洗区; 200; --. 4; 车辆存放区; 350; 单层砖混. 5; 办公区; 36; 单层砖混. 6; 门卫室; 100; 单层砖混. 7; 绿化; 1000; --. 8; 硬化; 2088.7; --. 9、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 台（套）; 备注. 1; 原料储存; 水泥筒库; 1; 20米高. 2; 粉煤灰筒库; 1; 20米高. 3; 矿粉筒库; 1; 20米高. 4; 配料斗; 1; 黄砂、石子. 5; 铲车; 1; --. 6; 上料; 装载机; 1; --. 7; 带式输送机; 1; 封闭. 8; 绞笼; 3; 水泥、粉煤灰、矿粉筒库各配套一个. 9; 计量、搅拌; 电子秤; 4; --. 10; 搅拌机; 1; 位于封闭搅拌楼中. 11; 产品运输; 运输罐车; 2; --. 12; 变压器; 1; 100KVA. 10、主要原辅材料 本项目主要生产原料为石子、黄砂、水泥、粉煤灰、矿粉、添加剂，各原料均满足《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）要求。主要生产原材料消耗情况见表3。 表3 项目主要原料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 消耗量（万吨）; 备注. 1; 砂石用料; 石子; 8; 粒径≤25mm，含泥量≤0.5%. 黄砂; 5.6; 细度模数在2.6~3.0之间，含泥量≤2.0%. 2; 粉料; 水泥; 1.6; 硅酸盐水泥 ，碱含量低于0.6%；水泥温度≤60℃. 粉煤灰; 0.48; 高强度混凝土不宜掺用低于Ⅱ级粉煤灰. 矿粉; 0.64; 矿物掺合料宜与高效减水剂同时使用. 3; 添加剂; 速凝剂; 0.064; 液态，与水泥具有良好的适应性；应用符合国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50911-2003）. 4; 水; 2.169; 符合《混凝土用水标准》（JGJ63-2006），当骨料具有碱活性时，混凝土用水不得采用混凝土企业生产设备洗刷水；混凝土拌合用水不应有漂浮明显的油脂和泡沫，不应有明显的颜色和异味用水. 11、公辅设施概况 （1）电力供应：本项目用电来源于定州市叮咛店供电所，项目设置1台100KVA变压器，年耗电量21.89万KW·h。 （2）供暖、制冷：本项目办公区冬季取暖夏季制冷均由单体空调提供，不设锅炉供热。 （3）给排水： 1）给水 本项目用水由自备水井提供，总用水量为76.33m3/d，其中新鲜水用量为72.69m3/d，循环用水量为3.64m3/d。循环水为搅拌机清洗水、车辆清洗和混凝土作业区清洗水经沉淀池沉淀处理后的上清液，回用于生产。 项目用水定额及新鲜水用量情况见表4。 表4 项目用水定额及新鲜水用量一览表 用水类别; 用水定额; 新鲜水用量（m3/d）; 用水定额来源. 职工生活 用水; 50L/人·d; 0.5; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.3-2009）表1生活用水定额-城镇居民行业-城镇居民生活. 绿化用水; 0.6m3/m2·a; 2; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.3-2009）表1生活用水定额-环境治理行业-绿化. 清洗用水; 车辆清洗 用水; 40L/辆·次; 1.4*; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.1-2009）表1生活用水定额-其他未列明的服务-洗车-大型车. 搅拌机清洗用水; 2.5m3/d·罐; 2.5; 搅拌机检修及生产节奏问题停止作业时必须清洗，按搅拌机平均每2天冲洗1次，每次冲洗水5.0t/d计算. 混凝土作业区清洗用水; 1L/m2·d; 0.6; 参照原《河北省用水定额》（试行）表2-1生活用水定额-浇洒道路和场地。作业区面积按照600m2. 混凝土拌合用水; 0.26 m3/m3; 65.69（共计69.33，清洗水经沉淀池沉淀后上清液3.64回用于搅拌生产）; 参照《河北省用水定额 工业用水》（DB13/T1161.2-2009）表1工业用水定额-水泥及石膏制品制造行业-砼构件. 合 计; --; 72.69; --. 备注：*根据商品混凝土生产规模266.67m3/d，运输车辆运输量8m3/辆，每天车辆周转34辆/d计算。 2）排水 本项目生产废水主要来源于搅拌机清洗、车辆清洗和混凝土作业区的清洗，生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。本项目生活废水主要为盥洗废水，产生量为0.4m3/d，水质成分较简单，用于厂区泼洒抑尘，项目设置旱厕定期由附近农户清掏用于肥田。所以全厂无废水排放。 3）给排水平衡 项目给排水平衡见图1。水量平衡表见表5。 0.5 损耗0.1 厂区泼洒抑尘，项目设置旱厕定期由附近农户清掏用于肥田 0.4 职工生活 2 损耗2 绿化 新鲜水72.69 65.69 损耗69.33 生产 损耗0.45 上清液3.64 损耗0.41 清洗 4.5 沉淀池 4.05 图1 项目给排水平衡图 单位m3/d 表5 水量平衡表 单位m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 新鲜水; 循环用水; 损失水量; 废水量; 排水去向. 1; 职工生活; 0.5; 0.5; --; 0.1; 0.4; 厂区泼洒抑尘+旱厕. 2; 绿化; 2; 2; --; 2; 0; --. 3; 生产; 69.33; 65.69; 3.64; 69.33; 0; --. 4; 清洗; 4.5; 4.5; --; 4.05; 0; 沉淀池. 小计; 76.33; 72.69; 3.64; 75.09; 0.4; --. 12、产业政策符合性及清洁生产分析 （1）产业政策分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类建设项目，项目已经取得了由定州市工业信息化局出具的关于定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目的备案通知书（定州工信备字[2014]24号）（详见附件）。因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）清洁生产分析 本项目原料库采用单层钢结构，可有效的防止原料在堆存装卸过程中扬尘的逸散；项目采用密闭式带式输送机，可有效防止石子和黄砂运送至搅拌机过程中灰尘的飞扬；本项目水泥、粉煤灰、矿粉均采用筒库储存，库顶设有除尘器，有效降低了粉尘的产生量。 综上分析，本项目符合清洁生产要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于东经114º48′~115º15′，北纬38º14′~38º40′之间，在太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州市位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，己成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于定州市双天工业园区南侧，定深路与中天路交叉口东行100米处，厂区中心地理坐标：东经115°02′11.47″、北纬38°25′13.60″。项目场地的东侧为农田、北侧为村级公路、南侧为农田、西侧为双天机械厂。项目厂界北侧距南平谷村1280m、东北侧距梁家营村1653m、东南侧距吴定庄村1600m、南侧距叮咛店村570m、西北侧距二郎庙村950m。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市位于太行山东麓洪积冲积的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32~70m，平均海拔43.6m，平坦，地面标高变化在55.96~58.11m之间，地势较低，土地肥沃，地质上层主要为沙壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。本项目厂址属于定州市东南部的叮咛店镇，地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 3、水文地质 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110~140m以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水~微承压水。底板埋深为110~140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般为15~25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般为30~70m含水层层数4~7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部单位涌水量也在20m3/h·m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南水力坡度一般为1.43‰~0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290~360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般为110~120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40~50m3/h·m。下段底板为Q1底界，埋深500~580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。 本项目场地地势较平坦，防洪性能良好，浅层地下水类型为潜水，水位变化主要受大气降水影响。 4、地表水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6公里，流域面积302.5平方公里，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6~2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2~4m。目前唐河定州段常年处于干涸状态。 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 本项目场地南距沙河7.4km，东距孟良河5.3km，北距唐河15km。 5、气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.0米/秒。根据气候、气象部分记载，该区域1989~2008年20年平均气象要素见表6。风玫瑰图见图2。 表6 区域多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 20年平均气温; ℃; 13.3. 20年平均气压; hpa; 1010.1. 20年平均降雨量; mm; 503.2. 20年最大降雨量; mm; 1218.8. 20年最小降雨量; mm; 214.7. 20年平均相对湿度; %; 63.0. 20年平均蒸发量; Mm; 1710.7. 20年平均风速; m/s; 2.0. 20年最大风速; m/s; 21.7. 20 年 主 导 风 向; 年; —; NE. 春季; —; ENE. 夏季; —; ENE. 秋季; —; NE. 冬季; —; SSW. 图2 风向玫瑰图

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会环境简况 定州市地处华北平原腹地，辖25个乡镇（城区），518个村（社区），总面积1274平方公里，总人口121万。定州市新兴工业基地，规划占地43平方公里唐河循环经济产业园区初具规模，占地52平方公里的沙河工业园区加紧建设。初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地。区域物流中心。市场总量和种类居河北省首位，汽车、焦炭、农产品等物流发达，初步形成区域性物流商贸中心。 定州市地区生产总值为1451765万元，同比增长10.4％。其中，第一产业450648万元，同比增长4.2％；第二产业664765万元，同比增长14.2％，其中工业生产总值528003万元，同比增长13.8％；第三产业336352万元，同比增长9.3％。 定州市工业总产值为2701660万元，农林牧渔业总产值为765216万元。全社会固定资产投资775494万元，城镇居民人均可支配收入为9604元/人，农村居民人均纯收入为5056元/人。 定州是国际绿色产业示范区、全国无公害农产品生产基地、全国粮食、生猪、油料生产大县、河北蔬菜之乡，拥有国家级乡村旅游示范点、华北最大的花卉苗木基地。目前定州市耕地面积为86564公顷，粮食产量697260吨，棉花877吨，油料63167吨，肉类90748吨。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 3、文化教育与卫生 2014年定州市教育概况，目前，全市有国办中小学345所。其中，高级中学8所（省级示范性高中4所，含新华中学）。高级职业中学1所（职教中心，国家级重点职业高中），初级中学48所，小学297所，特殊教育中心1所，在校学生约19.2万人，在职教职工9997人。民办中小学19所，教职工860人，在校生约2.15万人。1998年以来，全市累计投资近3亿元，新建、改建校舍10978间，约合274450平方米，购置文体器材、教学仪器718060件，图书1909400册，投资近8000万元在全市建成146个电子备课室，配有计算机、液晶投影、视频展台和电动银幕的多功能教室382个，586个“班班通”教室，全市用于教学的微机总数达14000多台。 2014年定州市医疗卫生，现有二级医院6家；乡镇卫生院22个，社区卫生服务中心7个；乡镇医院20个，民营医院9家；集体产权标准化村卫生室484个，社区卫生服务站26个，个体诊所627个；开放床位2695张，平均每千人口2.22张。现有卫生技术人员2794人，平均每千人口2.31人；深入开展医德教育，大力开展非法行医等专项整治活动，患者满意率达到95%；下派业务骨干到乡镇卫生院进行技术帮扶，培训乡村医生2800余人，乡村卫生服务一体化管理全面完成，基层医疗单位全部实行药品集中采购、零差率销售；市人民医院推行公立医院改革，药品价格降低15%，大型设备检查费用降低10%；筹资6.3亿元实施医疗卫生重点项目，人民医院新址病房楼投用，成为保南石北规模最大的综合医院；中医医院、妇幼保健院新址迁建项目投建，精神病医院和4个乡镇卫生院扩建项目稳步推进，急救中心、卫生监督所项目完成前期准备。全面实行基本公共卫生服务项目，建立居民健康档案90.6万份，接种各类常规疫苗18.9万人次，接种率99%，麻疹疫苗接种率96.5%；严格执行重大传染病防控措施。 4、文物保护 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。市内人文荟萃，名胜众多，孔庙、开元寺塔、考棚、慕容陵、东坡槐、白果树等八大景观被列为国家或省级文物保护单位，市博物馆藏文物2万余件，其中金缕玉衣、玉壁等200余件被列为国家特级、一级文物珍品。市以上文物保护单位有380余处，其中国家级1处，省级16处。馆藏文物1.8万件，己鉴定出国宝级3件，国家一、二级文物240余件。 5、定州市城市总体规划 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》，定州市城市规划区西至赵村乡行政边界，北至唐河，东至京广客运专线以东500米，南至孟良河，包括西城区、北城区、南城区和赵村乡部分，面积共约210平方公里。 发展目标：强化工业，加强城乡产业关联。积极壮大汽车、能源、煤化工等已经形成规模优势的核心支柱产业；立足农产优势，大力发展特色食品加工业、饮料酒业、果蔬加工业、粮肉制品加工业等农副产品加工业；促进建材、钢网、铸造、纺织等小型集群产业的规模扩张与产品升级，建立城乡统筹发展的产业纽带。大力发展培育服务业，提升城市服务功能。发挥交通枢纽和传统商贸优势，提升商贸流通等传统服务业；经区域性服务中心为目标，积极培育物流、旅游、金融保险等现代服务业。 本项目所在区域不在城市规划范围内，项目所在地在定州市双天工业园区规划范围内，已经取得由定州市双天工业园区出具的进驻园区的证明（详见附件）。 6、环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目评价区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水中pH值、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氨氮均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。项目生产过程中会产生少量粉尘，因此本工程将周边居民点作为大气环境保护目标；由于本项目厂址200m范围内无居民点，因此不再设置声环境保护目标；同时本项目运营期无废水外排，因此也不再设置地表水环境保护目标。环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与本项目相对方位; 距厂界最 近距离(m); 距本项目原料堆距离(m); 功能要求; 保护目的. 大气环境; 南平谷村; N; 1280; 1316; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准; 不改变区域大气 环境质量功能. 梁家营村; NE; 1653; 1663. 吴定庄村; SE; 1600; 1630. 叮咛店镇; E; 570; 575. 二郎庙村; NW; 950; 985. 地下水环境; 厂址区域地下水; 《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类; 不会对区域地下水环境产生污染影响. 声环境; 厂界; 厂界外1米; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类功能区标准; 不改变区域声环境 质量功能.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 环境质量标准一览表见8。 表8 环境质量标准一览表 环境要素; 执行标准及类别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 环境空气; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级; PM10; 24小时平均; µg/m3; 150. TSP; 24小时平均; 300. NOX; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 地下水; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类; pH; --; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; ≤; mg/L; 450. 溶解性总固体; ≤; 1000. 高锰酸盐指数; ≤; 3.0. 氨氮; ≤; 0.2. 硝酸盐; ≤; 20. 亚硝酸盐; ≤; 0.02. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：粉尘颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中相关要求；有组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中相关要求。标准值见表9。 表9 水泥工业大气污染物排放标准 污染物名称; 标准值; 单位; 排放形式. 颗粒物; 20; mg/m3; 有组织. 0.5; mg/m3; 无组织. 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 固体废弃物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中相关要求，同时执行环境保护部关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告（2013）第36号）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为商品混凝土，商品混凝土主要生产工序包括：物料入场、配料、搅拌生产、运送。 （1）物料入场 项目生产所需物料均需外购。其中石子、黄砂存储于原料库内，在装卸过程中会产生设备运行噪声和无组织粉尘废气；水泥、粉煤灰、矿粉存储于筒库中，在打入筒库过程中会产生含粉尘的废气，含尘废气经库顶设置的除尘器处理后有组织排放，车辆运行也会产生噪声。 （2）配料 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 本项目砂、石由装载机装入配料斗以封闭传送带输送方式完成砂、石料的传输和搅拌。水泥、粉煤灰、矿粉等则通过运输车辆自带空压设备以压缩空气吹入筒库内，辅以绞笼方式给水泥秤、粉煤灰秤、矿粉秤供料，搅拌用水采用压力供水。 在配料过程中产生机械设备运行噪声和无组织粉尘废气。 （3）搅拌生产 在搅拌机的搅拌作用下，生产出所需的商品混凝土。搅拌位于封闭的搅拌楼中进行，生产会产生设备运行噪声。 （4）运送 混凝土的运送是由密闭的专业混凝土运输车辆完成。车辆进出场会产生噪声。 生产工艺流程及排污节点图详见图3。排污节点一览表见表10。 进料 石子 黄砂 水泥 粉煤灰 矿粉 原料库 筒库 水箱 添加剂箱 N1、G1、S1 G2 配料斗 绞笼 泵 泵 计量 计量 带式输送机 计量 计量 N2、G3 N2 N2 N2、G3 搅 拌 机 N3 商品混凝土 图 例 G 废气 N 噪声 ---- 排污节点 计量 混凝土车运至用户 N4 图3 项目生产工艺及排污节点图 表10 排污节点一览表 项目; 序号; 污染源; 污染因子; 排放特征. 废气; G1; 原料库; 粉尘; 间断，无组织. G2; 筒库; 粉尘; 间断，有组织. G3; 输送、计量、投料; 粉尘; 间断，无组织. 噪声; N1; 装载机; 机械噪声; 间断. N2; 泵类; 机械噪声; 间断. N3; 搅拌机; 机械噪声; 间断. N4; 运输车; 机械噪声; 间断. 固废; S1; 原料库; 不合格砂石; 间断. S2; 沉淀池; 沉淀物; 间断. S3; 职工生活; 生活垃圾; 间断. 废水; W1; 职工生活; COD、氨氮、SS; 间断. W2; 清洗; SS; 间断.

主要污染工序： 施工期： 本项目已经基本建成，施工期已经结束，故本评价不再考虑施工期产生的污染物对环境的影响情况。 营运期： 1、废气：本项目废气主要包括原料库粉尘；输送、计量、投料粉尘；筒库顶呼吸孔及库底粉尘及筒库放空口粉尘。 2、废水：本项目废水主要包括职工生活污水和搅拌机清洗、车辆清洗、混凝土搅拌区清洗产生的废水。 3、噪声：本项目噪声源主要是搅拌机、装载机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。声级值在70~90dB(A)。 4、固废：本项目固体废弃物主要包括不合格砂石，沉淀池沉淀物及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库 | 颗粒物 | 0.1kg/h 0.24t/a | 0.1kg/h 0.24t/a |
|  | 输送、计量、投料过程 | 颗粒物 | 0.05kg/h 0.12t/a | 0.05kg/h 0.12t/a |
|  | 筒库顶呼吸孔及库底（3×2000m3/h） | 颗粒物 | 1900mg/m3 27.45t/a | 9.5mg/m3 0.12t/a |
|  | 筒库放空口 | 颗粒物 | 0.02kg/h 0.048t/a | 0.02kg/h 0.048t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | SS COD 氨氮 | 100mg/L 0.012t/a 140mg/L 0.0168t/a 25mg/L 0.003t/a | 生活废水主要为盥洗废水，水质成分简单，用于厂区泼洒抑尘；项目设置旱厕，由附近农户定期清掏用于肥田 |
|  | 车辆、搅拌机、混凝土作业区清洗 | SS | 2500mg/L 3.04t/a | 沉淀处理后循环利用于生产 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 运往当地环卫 部门指定地点 |
|  | 不合格砂石及沉淀池沉淀物 |  | 300t/a | 综合利用于建筑行业，不排放 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要是搅拌机、装载机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。声级值在70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场踏勘，本项目已经建成，项目施工期对环境产生影响为短期影响，随施工期的结束而消除。因此本项目不考虑施工期对环境产生的影响。

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目废气主要包括原料库粉尘；输送、计量、投料粉尘；筒库顶呼吸孔及库底粉尘及筒库放空口粉尘。 （1）污染源分析及其治理措施 ①原料库粉尘 本项目黄砂在料场堆存过程中，由于风力的作用，将产生扬尘，根据黄砂含水率、启动风速和黄砂用量计算排放速率为0.1kg/h，根据年有效运行时间300×8h计算，产生量为0.24t/a。项目原料库为半封闭式，可有效降低无组织粉尘对项目周围大气环境的影响。 ②输送、计量、投料粉尘 本项目物料在输送、计量、投料过程中产生的粉尘以无组织形式排放，根据同行业类比，粉尘排放速率为0.05kg/h，项目年有效运行时间以300×8h计算，则排放量为0.12t/a。项目黄砂和石子通过封闭带式输送机提升，水泥、粉煤灰和矿粉以绞笼方式输送，可有效降低无组织粉尘对项目周围大气环境的影响。 ③筒库顶呼吸孔及库底粉尘 本项目搅拌站所用的水泥、粉煤灰、矿粉等原料由密封的散装车运至厂区，然后打入筒库，由于受气流冲击，筒库中的粉尘原料可从仓顶呼吸孔排至大气中。本项目筒库采取除尘方式为：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用设备自带的除尘器处理，项目共设置三个筒库，除尘器的除尘效率可以达到99.5％以上，风量为2000m3/h。根据同行业类比，粉尘产生浓度为1900mg/m3，产生量为27.45t/a，通过除尘器处理后粉尘排放浓度为9.5mg/m3，速率为0.06kg/h，排放量为0.14t/a。 ④筒库放空口产生的粉尘： 筒库放空口在抽料时有粉尘产生。本项目在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，根据原料用量，计算排放速率为0.02kg/h，根据年有效运行时间300×8h计算，产生量为0.048t/a。 综合上述可知，项目合计粉尘排放量为0.548t/a，其中筒库顶呼吸孔及库底粉尘经除尘器处理排放为有组织排放，排放量为0.14t/a，其余为无组织排放，排放量为0.408t/a。 （2）主要污染源源强及环境空气影响预测分析 ①粉尘有组织排放 项目筒库顶呼吸孔及库底产生的粉尘经除尘器处理后排放方式为有组织排放，项目粉尘有组织排放浓度为9.5mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中颗粒物排放浓度20mg/m3限值要求。 ②粉尘无组织排放 本项目无组织排放以面源形式为主，主要污染源参数见表11。按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定，本评价采用其推荐的估算模式SCREEN3对无组织排放污染源进行最大落地浓度预测计算以及无组织面源对四周厂界最大贡献浓度计算，预测计算结果见表12和表13。 表11 主要废气污染源源强一览表（面源） 编号; 污染源名称; 面源尺寸长×宽（m）; 面源高度（m）; 排放因子; 源强(kg/h). 1; 原料库; 40×35; 5; 颗粒物; 0.1. 2; 输送、计量、投料过程; 30×10; 8; 颗粒物; 0.05. 3; 筒库放空口; 10×4; 5; 颗粒物; 0.02. 表12 最大落地浓度、占标率及出现的距离一览表 名称; 单位; 原料库; 输送、计量、投料过程; 筒库放空口. 评价因子; --; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. Ci; mg/m3; 0.07617; 0.02847; 0.02948. Pi; %; 8.61; 4.20; 4.80. Pmax; %; 8.61. 最大浓度出现距离; m; 131; 78; 100. 由表12预测结果分析可知，原料库无组织排放颗粒物最大一次落地浓度为0.07617mg/m3，最大占标率为8.61%，无D10%出现，最大浓度出现距离为131m；输送、计量、投料工段无组织排放颗粒物最大一次落地浓度为0.02847mg/m3，最大占标率为4.20%，无D10%出现，最大浓度出现距离为78m，筒库放空口无组织排放颗粒物最大一次落地浓度为0.02948mg/m3，最大占标率为4.80%，无D10%出现，最大浓度出现距离为100m。污染物浓度贡献值较小，且项目污染源Pmax=8.61<10%。因此项目营运后对周围大气环境影响很小。 表13 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 评价因子; 污染源名称; 计算项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 颗粒物; 原料库; 下风向预测浓度; 0.08043; 0.08043; 0.08365; 0.08365. 颗粒物; 输送、计量、投料过程; 下风向预测浓度; 0.03766; 0.03588; 0.03112; 0.03179. 颗粒物; 筒库放空口; 下风向预测浓度; 0.03517; 0.03351; 0.02974; 0.02763. 叠加值; -----; -----; 0.15326; 0.14982; 0.14451; 0.14307. 由表13计算结果可知，本项目无组织排放的粉尘厂界浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放浓度限值0.5mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 （3）大气防护距离及卫生防护距离的确定 ①大气防护距离 由《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离模式计算得到本项目污染源一次贡献浓度无超标点，无需设置大气防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对原料库，输送、计量、投料过程，筒库放空口产生的无组织排放粉尘卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： Q：污染物排放速率，kg/h； Cm：大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D：与污染源结构和当地风速相关的系数； L：所需要的卫生防护距离，m； r：污染源等效半径，m； 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，计算本项目生产过程中粉尘无组织排放的卫生防护距离，卫生防护距离参数及结果见表14。 表14 卫生防护距离参数及结果 污染源; 污染物名称; 占地面积m2; 排放速率kg/h; 标准浓度限值mg/m3; 风速 m/s; 卫生防护距离计算值m. 原料库; 粉尘 （颗粒物）; 1400; 0.1; 0.9; 2.4; 4.714. 输送、计量、投料过程; 300; 0.05; 5.122. 筒库放空口; 40; 0.02; 5.323. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。同时，结合项目周边村庄分布情况以及当地环境保护主管部门要求，本项目卫生防护距离确定为50m。经现场踏勘，距离本项目无组织排放源所在的生产单元最近的村庄为项目南侧570m处的叮咛店村，满足卫生防护距离要求。 综上所述，工程实施后不会对周围大气环境产生明显影响。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要包括职工生活污水和搅拌机清洗、车辆清洗、混凝土搅拌区清洗产生的废水。 项目生活污水主要为职工盥洗废水，水质较简单，用于厂区泼洒抑尘，项目设置旱厕定期由附近农户淸掏用于肥田，不外排；搅拌机清洗、车辆清洗、混凝土搅拌区清洗产生的废水经沉淀池处理后上清液及沉淀物均回收利用，不外排。全厂无废水排放，不会对地表水环境产生影响。 3、地下水环境影响分析 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 根据当地地质资料，场址区域地表为粉质粘土和粉土，场址区域浅层地下水埋深30~70m，场区地表防渗性能较好。为了最大程度避免本项目生活污水存储过程中由于下渗对地下水造成影响，本评价要求建设单位采取以下几方面的控制措施： ①加强生活污水收集设施的维护和管理，防止废水的跑冒滴漏和非正常排水； ②厂区除绿化用地之外应全部进行硬化处理，实现厂区不露黄土。 综上所述，通过采取上述措施后，本项目不会对区域地下水环境造成明显影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要是搅拌机、装载机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声。声级值在70~90dB(A)。设备的噪声级见表15。 表15 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 设备名称; 设备台数; 产噪声级; 降噪措施; 降噪效果. 搅拌机; 1; 90; 选用低噪设备，搅拌机设置在密闭的搅拌楼内; 20-30. 装载机; 1; 85; 选用低噪设备，厂房隔声; 20-30. 带式输送机; 1; 70; 选用低噪设备; 10-15. 混凝土运输车; 4; 75; 加强管理及检修，进出厂区口设置车辆禁止鸣笛标牌; 15-20. 通过选用低噪声设备、基础减振和密闭处理，在经过距离衰减后，项目噪声源对厂界的贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类功能区标准要求。 综上所述，本项目的实施不会改变厂界周围声环境质量功能。 5、固体废弃物影响分析 本项目固体废弃物主要包括职工生活垃圾、不合格砂石和沉淀池沉淀物。 项目产生的生活垃圾量按0.5kg/人•d计，项目劳动定员10人，则生活垃圾年产生量约为1.5t，外运至环卫部门指定地点由环卫部门定期清运处理；根据企业提供，生产过程中产生的不合格砂石及沉淀池沉淀物共计300t，综合利用于建筑行业，不外排。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料库 | 颗粒物 | 定期洒水，保证砂石的含水率 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放浓度限值要求 |
|  | 输送、计量、投料过程 | 颗粒物 | 加强物料运输和装卸管理；减小卸料落差；物料输送采用封闭式输送带；加强绿化；定时洒水 |  |
|  | 筒库放空过程 | 颗粒物 | 在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口 |  |
|  | 筒库顶呼吸孔及库底 | 颗粒物 | 除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中颗粒物排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | SS COD 氨氮 | 泼洒抑尘+旱厕 | 旱厕定期由附近农户清掏用于肥田 |
|  | 车辆、 搅拌机、 混凝土作业区清洗 | SS | 沉淀池 | 上清液循环利用于生产 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 外运当地环卫部门指定地点 | 全部妥善处置或综合利用 |
|  | 不合格砂石、混凝土及沉淀池沉淀物 |  | 综合利用于建筑行业，不排放 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是搅拌机、装载机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声，声级值在70~90dB(A)。通过选用低噪设备、基础减振、搅拌机密闭、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 （1）项目概况 项目名称：定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目。 建设性质：新建。 建设规模及内容：本项目主要建设一条年产8万m3混凝土生产线，主要包括生产区、车辆清洗区、车辆存放区、办公区等。 工程投资环保投资：项目总投资601万，其中环保投资10万，占总投资比例1.7%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员10人，采取每日1班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。项目工人均为附近村民，不为其提供食宿。 （2）项目选址 项目位于定州市双天工业园区南侧，定深路与中天路交叉口东行100米处，占地面积10亩，项目东侧为农田、北侧为村级公路、南侧为农田、西侧为双天机械厂。项目厂界北侧距南平谷村1280m、东北侧距梁家营村1653m、东南侧距吴定庄村1600m、南侧距叮咛店村570m、西北侧距二郎庙村950m。 （3）产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类建设项目；项目已经取得了由定州市工业信息化局出具的关于定州市永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目的备案通知书（定州工信备字[2014]24号）（详见附件）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （4）项目衔接 本项目供水为自备井，冬季供暖和夏季制冷均由单体空调提供，供电来自定州市叮咛店供电所。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 厂址所在区域属于二类环境空气质量功能区，其环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地下水环境质量现状 区域地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （3）声环境质量现状 项目所在区域声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求，区域声环境良好。 3、环境保护目标 评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。项目生产过程中会产生少量粉尘，因此本工程将周边居民点作为大气环境保护目标；由于本项目厂址200m范围内无居民点，因此不再设置声环境保护目标；同时本项目运营期无废水外排，因此也不再设置地表水环境保护目标。 4、拟采取的环保措施的可行性 （1）废气治理措施 本项目废气主要包括原料库粉尘；输送、计量、投料粉尘；筒库顶呼吸孔及库底粉尘及筒库放空口粉尘。 通过加强物料运输和装卸管理，减小卸料落差，原料库采取单层钢结构防风处理；物料输送采用封闭式输送带，加强绿化，定时洒水；在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，使颗粒物的无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放浓度限值0.5mg/m3的要求。通过安装除尘器使筒库顶呼吸孔粉尘的排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中颗粒物排放浓度20mg/m3限值要求。 因此，本项目外排废气不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）废水治理措施 项目产生的生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水为盥洗废水，水质成分简单，用于厂区泼洒抑尘，旱厕由附近农户定期清掏用于肥田，不外排。 因此，本项目废水均得到合理处置，不会对水环境造成较大影响。 （3）噪声治理措施 项目噪声源主要是搅拌机、装载机等机械设备在产生过程中产生的噪声和进出车辆产生的交通噪声，声级值在70~90dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振和密闭处理，在经过距离衰减后，项目噪声源对厂界的贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求。 因此，本项目的实施不会改变厂界周围声环境质量功能。 （4）固体废物治理措施 本项目固体废弃物主要包括职工生活垃圾、不合格砂石和沉淀池沉淀物。生活垃圾外运至环卫部门指定地点由环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的不合格砂石及沉淀池沉淀物综合利用于建筑行业，不外排。 因此，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、厂址选择可行性分析 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》本项目所在区域不在城市规划范围内。项目选址位于定州市双天工业园区规划范围内，定州市双天工业园区已经同意本项目入驻园区内（见附件）。 项目评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标，不会对周围生态环境造成影响。 项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综合以上分析，改扩建工程选址符合规划要求，且项目的实施对周围环境影响较小，从环境条件分析，厂址选择可行。 6、总量控制 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 7、项目可行性结论 综合以上分析，定州永安混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目符合国家和地方产业政策要求；采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。本评价从环保角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 - 为了最大限度减轻本项目外排污染源对周围环境的影响，本评价提出如下建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； （2）加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 （3）做好厂区绿化，加强环境管理。 三、“三同时”验收 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表16。 表16 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保措施; 台 (套); 环保投资（万元）; 治理效果; 验收标准. 废气; 原料粉尘; 钢结构原料库+定期洒水; 2; 1.5; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放浓度限值要求. 输送、计量、投料过程产生的粉尘; 封闭式带式 输送机、绞笼; 1; 0.7. 筒库放空口粉尘; 在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口; --; ---*. 筒库顶呼吸孔粉尘; 袋式除尘器; 3.5; 7; 20mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中颗粒物排放浓度限值要求. 废水; 清洗废水; 沉淀池; 1; 0.3; 回用于生产; 不外排. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、密闭处理和距离衰减; --; --*; 降噪30~50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准. 固废; 生活垃圾; 外运环卫部门指定地点; --; --; 综合利用或妥善处置; 不外排. 不合格砂石、混凝土及沉淀池沉淀物; 综合利用于建筑行业，不排放; --; --. 绿化; 厂区空气质量; 厂区北部绿化带; --; 1.5; --; --. 总投资（万元）; 10. 注：“*”列入基建投资。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。