- 建设项目环境影响报告表

项目名称：     定州东宇铸造有限公司

电炉替代冲天炉改造项目

建设单位(盖章)：  定州东宇铸造有限公司

编制日期：2014年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起

止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州东宇铸造有限公司电炉替代冲天炉改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州东宇铸造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁彩芬 |  |  |  | 联系人 | 陈志永 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市砖路镇砖路村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13613327206 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 073007 |  |
| 建设地点 | 定州市砖路镇砖路村西南角，定州东宇铸造有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 定州市工业和信息化局 |  |  | 批准文号 | 定州工信技改备字[2014]17号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 黑色金属铸造 C3130 |  |  |
| 占地面积（m2） | 在现有厂区内改造，不新增占地 |  |  |  | 绿化面积（m2） | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保投 资（万元） |  | 37 | 环保投资占 总投资比例% |  | 18.5 |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预计投产日期 |  |  | 项目已建成投产 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 定州东宇铸造有限公司位于定州市砖路镇砖路村西南角，经营范围包括钢铁铸件、管件的制造和销售，主要产品：铸铁件、消防管件、阀门、机械零部件等。 由于现有生铁熔炼设备为冲天炉，存在设备老化、技术落后和污染严重等问题，为了响应国家节能减排的号召，完成国家“十二五”各阶段节能目标，提高市场竞争力，定州东宇铸造有限公司决定投资200万元在现有厂区内投资建设“定州东宇铸造有限公司电炉替代冲天炉改造项目”。项目新增2台1.5T中频感应电炉，同时建设与电炉配套的设施，用于替代原有3.5T冲天炉设备，以达到减少污染物排放的目标。 对照《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号），项目建设内容和环保设施符合相关要求；对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目；项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列；同时项目已在定州市工业和信息化局备案，公司已经取得了由定州市工业和信息化局出具的备案通知书，证号：定州工信技改备字[2014]17号（详见附件）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 二、现有工程概况 1、现有工程基本情况 定州东宇铸造有限公司位于定州市砖路镇砖路村西南角，厂区中心地理坐标为E114°56′28.45″、N38°39′05.67″，现有工程采用1台3.5T冲天炉进行生铁熔炼，建有混砂、造型、制芯制壳、熔炼等生产车间，装配储运间，办公区，门卫室和闲置区等，总占地面积为30亩，年产4000t铸铁件。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）现有工程使用的冲天炉属于第二类限制类中“十一机械，第35条5吨/小时及以下短炉龄冲天炉”，不符合产业政策要求，需要进行技术改造。 现有工程劳动定员92人，采取每日1班工作制度，每班工作8小时，年工作300天。工人均为附近村民，不为其提供食宿，项目北侧设临时休息区。 2、现有工程建设内容 现有工程主要建设内容一览表见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 冲天炉车间; 拆除. 混砂、造型、制芯制壳、熔炼、浇注、抛丸、打磨等生产车间; 除抛丸、打磨车间为钢结构，其余生产车间均为砖混结构；利旧. 2; 配套工程; 办公区、门卫室; 砖混，利旧. 3; 公用工程; 给排水、供电、通讯; 利旧. 4; 储存工程; 原料堆存区; 砖混，利旧. 模具库; 砖混，利旧. 装配储运间; 砖混，利旧. 5; 闲置区; 尚未建设. 3、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 1; 冲天炉; 3.5t/h; 1台; 淘汰. 2; 喷淋式湿法除尘器; --; 1个; 利旧. 3; 鼓风机; --; 1个; 利旧. 4; 抛丸机; --; 1台; 利旧. 5; 抛丸机除尘器; --; 1台; 利旧. 6; 引风机; C6-48型; 1台; 利旧. 7; 打磨机; 坐式; 1台; 利旧. 8; 角磨机; --; 10台; 利旧. 4、现有工程主要原材料消耗 （1）现有工程主要原料消耗情况一览表见表3。 表3 现有工程主要原料消耗情况一览表 单位：吨 序号; 原料名称; 年使用量; 进厂方式; 存储方式; 来源. 1; 生铁; 3000; 汽运; 堆存在堆料区; 河北、山西. 2; 焦炭; 750; 汽运; 厂外储存; 河北. 3; 废钢; 2000; 汽运; 堆存在堆料区; 定州. 4; 硅砂; 800; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 承德. 5; 煤粉; 110.7; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 山东. 6; 膨润土; 380; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 宣化. （2）主要原料成分及理化性质 1）焦炭成分工业控制范围为水分<1.0%，灰分<15%，挥发分<1.50%，硫含量<0.6%，碳含量>83%。项目现有工程使用的焦炭中各组成成分含量分别为：水分0.41~0.54%，灰分13.02~14.12%，挥发分1.12~1.49%，硫0.49~0.59%，碳84.22~85.55%，均在工业控制范围内（详见附件（原材料化学成分原始记录—焦炭））。焦炭中硫含量平均为0.54%。 2）膨润土：膨润土是以蒙脱石为主的含水粘土矿。蒙脱石的化学成分为：（Al,Mg）2[Si4O10](OH)2·nH2O，由于它具有特殊的性质。如膨润性、粘结性、吸附性、催化性、触变性、悬浮性以及阳离子交换性。 3）酚尿烷树脂 酚尿烷树脂由双组份组成，组分Ⅰ为液体酚醛树脂，组分Ⅱ为聚异氰酸酯。两组分混合时，在三乙胺气体的催化下，苯环的活性基团与异氰酸根反应交联，瞬间形成网状结构固化，因此有很高的生产效率和粘结强度。酚尿烷树脂是冷芯盒制芯工艺中使用最为普遍并且成熟的粘结剂，加入固化剂，不需烘烤，即可在常温下使砂芯自行固化。由于酚尿烷树脂中含有未反应完全的游离甲醛和苯酚，因此在制芯、浇注过程中将产生少量的含甲醛、苯酚的废气。 本项目冷芯盒制芯用酚尿烷树脂物化性能见表4，其分子结构图见图1。 表4 酚尿烷树脂物化性能分析一览表 成分; 氮 (%); 游离醛(%); 游离酚(%); 粘度(20℃，MPa.s); 使用范围. 含量; 1.5～2.5; ≤0.5; ≤5; ≤450; 大批量、复杂型芯. O ¦¦ OCN-(CH2)6 C (CH2)6-NCO N N ¦ ¦ C C O N O ¦ (CH2)6 ¦ NCO 图1 酚尿烷树脂分子结构图 4）三乙胺 本项目冷芯盒制芯采用三乙胺作为固化剂。三乙胺分子式为(C2H5)3N，外观为透明液体，相对密度为0.728，熔点为-114.8℃，能与醇、醚混溶，有毒，具强刺激性，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。三乙胺物化性能分析见表5，三乙胺危险性见表6。 表5 三乙胺物化性能分析一览表 指标名称; 三乙胺含氮量 (%); 密度 (g/cm3); 不挥发物 (%); 水分 (%); 一、二乙胺(以乙二胺计). 数值; 99.0; 0.728; ≤0.01; ≤0.2; ≤0.3. 表6 三乙胺危险性一览表 物质名称; 物 化 性 质; 易燃易爆性; 毒性. 三乙胺; 无色油状液体，有强烈氨臭。熔点：-114.8℃ ，沸点：89.5℃，饱和蒸汽压8.8kPa(20℃)闪点：-15℃，相对密度(水=1)：0.70。微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈化学反应，具有腐蚀性; LD50:460mg/kg (大鼠经口). 5、现有工程公用工程 （1）给排水：现有工程生产及生活用水由自备井提供，总用水量为1764m3/a。生产用水包括配砂造型用水和喷淋式湿法除尘器喷淋除尘用水，用水量分别为60m3/a和600m3/a；生活用水为职工生活用水，劳动定员92人，按40L/d·人计算，用水量为1104m3/a。生产过程中无排水环节，现有工程排水为职工生活污水，主要为盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒逸尘，项目设置旱厕，定期由附近农户凊掏用于肥田。 （2）供电：现有工程用电来源于定州市供电局，年耗电量23万kW·h。 （3）供热及制冷：现有工程办公区冬季取暖夏季制冷均由单体空调提供，不设锅炉供热。 （4）燃料：项目冲天炉熔炼使用焦炭作为燃料。 6、现有工程主要技术经济指标 现有工程主要技术经济指标见表7。 表7 现有工程主要技术经济指标一览表 生产规模; 用水量; 用电量; 焦炭用量. 4000t/a; 1764m3/a; 23万kW·h/a; 750t/a. 三、技改工程项目概况 1、项目名称：定州东宇铸造有限公司电炉替代冲天炉改造项目。 2、建设单位：定州东宇铸造有限公司。 3、建设性质：技改。 4、项目投资：项目总投资200万元，其中环保投资37万元，环保投资占总投资比例为18.5%。 5、建设地点：项目位于定州市砖路镇砖路村西南角，定州东宇铸造有限公司现有厂区内。 6、项目占地：项目在现有厂区内进行技术改造，不新增占地。 7、劳动定员及工作制度：项目依托现有工程，进行内部调剂，不新增职工，电炉操作工实行2班倒制度，每天工作12小时，其他职工工作制度不变。 8、建设规模：技改后不增加产能，保持现有年产4000t生产规模。 9、建设内容：项目在原有车间的基础上承建，建设内容包括冷却塔、变压器房、配电室、电炉平台、上料平台及混合车间。 主要新增建设内容详见表8。 表8 技改项目主要新增建设内容一览表 序号; 建设内容; 建筑面积(m2); 备注. 1; 冷却塔; 80; --. 2; 变压器房; 30; 砖混. 3; 配电室; 30; 砖混. 4; 电炉平台; 20; 砖混. 5; 上料平台; 80; 砖混. 6; 混合车间; 500; 砖混. 10、技改项目主要原料消耗情况见表9。 表9 技改工程主要原料消耗情况一览表 单位：吨 序号; 原料名称; 年使用量; 进厂方式; 存储方式; 来源. 1; 生铁; 3000; 汽运; 堆存在堆料区; 河北、山西. 2; 焦炭; 0; --; --; 河北. 3; 废钢; 2000; 汽运; 堆存在堆料区; 定州. 4; 硅砂; 800; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 承德. 5; 煤粉; 110.7; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 山东. 6; 膨润土; 380; 汽运; 袋装，堆放在混砂区; 宣化. 7; 电; 270万kW·h/a; 配电室; --; 定州. 11、技改项目新增生产设备见表10。 表10 技改项目新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号（或容积）; 数量; 备注. 1; 中频感应电炉; 1.5T; 2台; 替代原有的3.5T的冲天炉. 2; 变压器; 800KVA; 1台; --. 续表10 技改项目新增生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号（或容积）; 数量; 备注. 3; 配电盘; 低、高压配电控制柜; 1套; --. 电容补偿柜; 1台; --. 4; 水水冷设备; 50T; 1套; 冷却线圈、电盘. 5; 冷却塔; 50T; 1套; 冷却水. 6; 引风机; C6-48型; 2台; --. 12、技改项目公用工程 （1）给排水： 1）给水 本项目生活用水和配砂造型用水由自备水井提供；冷却循环系统用水为纯净水，由企业外购。项目总用水量为169.7m3/d，新鲜水用水总量为65.7m3/d，其中循环水用量为60m3/d；纯净水用水总量为104m3/d，其中循环纯净水用量为100m3/d。 项目用水定额及用水量情况见表11。 表11 技改项目用水定额及用水量一览表 单位：m3/d 用水类别; 用水定额; 新鲜水; 纯净水. 新鲜水用量; 循环水用量; 新鲜纯净水用量; 循环纯净水用量; 用水定额来源. 职工生活 用水; 40L/人·d; 3.7; 0; --; --; 《河北省用水定额 生活用水》（DB13/T1161.3-2009）表1生活用水定额-农村居民行业-农村居民生活. 配砂造型用水; --; 0.2; 0; --; --; 根据企业提供资料，每天配砂量为14m3，每天用水量0.2m3. 喷淋式湿法除尘器喷淋除尘用水; 3%; 1.8; 60; --; --; 循环水池60m3，蒸发补水量按循环水量的3%计. 冷却塔补水; 4%; --; --; 2; 50; 规格50T，蒸发补水量按循环水量的4%计. 水水冷设备补水; 4%; --; --; 2; 50; 规格50T，蒸发补水量按循环水量的4%计. 合 计; --; 5.7; 60; 4; 100; --. 总 计; （5.7+60）+（4+100）=169.7. 2）排水 本项目废水为职工生活污水，生活污水主要为盥洗废水，产生量按用水量的80%计算，即为3.0m3/d，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，项目设置旱厕定期由附近农户清掏用于肥田。 3）给排水平衡 项目给排水平衡图见图2，水量平衡表见表12。 损耗0.7 废水主要为盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘 3.0 3.7 职工生活 新鲜水5.7 配砂造型 损耗0.2 0.2 损耗1.8 喷淋除尘 1.8 循环水60 2 损耗2 水水冷系统 纯净水4 循环水50 2 损耗2 冷却塔 循环水50 图2 技改项目给排水平衡图 单位m3/d 表12 水量平衡一览表 单位m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 新鲜水; 纯净水; 损失水量; 废水排放量. 新鲜水量; 循环水量; 新鲜纯净水; 循环纯净水. 1; 职工生活; 3.7; 3.7; 0; --; --; 0.7; 3.0. 2; 配砂造型; 0.2; 0.2; 0; --; --; 0.2; 0. 3; 喷淋除尘; 61.8; 1.8; 60; --; --; 1.8; 0. 4; 冷却塔系统; 52; --; --; 2; 50; 2; 0. 续表12 水量平衡一览表 单位m3/d 序号; 用水单元; 总水量; 新鲜水; 纯净水; 损失水量; 废水排放量. 新鲜水量; 循环水量; 新鲜纯净水; 循环纯净水. 5; 水水冷设备; 52; --; --; 2; 50; 2; 0. 小计; 169.7; 5.7; 60; 4; 100; 6.7; 3.0. （2）供电：本项目用电来源于定州市供电局，项目设置1台800KVA变压器，年耗电量270万kW·h。 （3）供暖、制冷：本项目办公区冬季取暖夏季制冷均由单体空调提供，不设锅炉供热。 四、技改项目实施前后能源消耗对比 技改项目实施前后能源消耗对比见表13。 表13 技改项目实施前后能源消耗对比一览表 序号; 类别; 现有工程; 技改工程; 综合能耗吨产品标准煤变化量（吨）. 用量; 吨产品折算标准煤量（吨）; 用量; 吨产品折算标准煤量（吨）. 1; 水耗; 新鲜水; 1764m3/a; 0.00004; 1170m3/a; 0.00002; 增加0.00018. 纯净水; --; --; 1300m3/a; 0.0002. 2; 电耗; 23万kW·h/a; 0.007; 270万kW·h/a; 0.083; 增加0.076. 3; 焦炭耗; 750t/a; 0.182; --; --; 减少0.182. 4; 合计; --; 0.18904; --; 0.08322; 减少0.10582. 技改工程将1台3.5T冲天炉更换为2台1.5T中频感应电炉，项目实施后冷却系统需要使用纯净水，增加了用水量；技改项目实施后使用中频感应电炉进行生铁熔炼，增加了用电量，替代了焦炭的使用量。 由表13可知，现有工程吨产品的综合能耗约为0.19吨标准煤，技改工程完成后吨产品的综合能耗约为0.11吨标准煤，吨产品的综合能耗减少量为0.08吨标准煤。 五、清洁生产水平分析 现有工程熔炼为冲天炉熔炼，使用焦炭量较大，产生的污染物较多，污染物对环境产生一定的负荷，技改工程采用中频感应电炉替代冲天炉，增加了用电量，替代了焦炭的使用量，减少了综合能耗量；同时技改工程克服了冲天炉大幅度调整化学成分能力差的缺点，代之以热效率高，调整成分方便的中频感应电炉，保证了铸铁件内部质量，降低废品率，又降低了成本。 综上所述，技改工程完成后有利于企业清洁生产水平的提升。 |
| 与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 定州东宇铸造有限公司原名为定州市砖路先锋铸造厂，成立于1988年，注册资金50万元，经营范围为铸铁件、消防管件、阀门、机械零部件等加工制造及销售，厂区建设较早并未办理环评手续，仅在2000年6月24号取得了由定州市环境保护局组织验收的河北省工业污染源限期治理达标验收书（详见附件）。公司于2006年5月变更为定州东宇铸造有限公司，现公司年产量4000吨，并在2013年9月12日取得了由定州市环境保护局发放的河北省排放污染物许可证（临时），证书编号：PWX-130682-0017（详见附件）。 1、现有工程工艺流程图： 制壳制芯 配砂造型 配模合箱 熔炼 浇注 自然冷却 脱模落砂 原料 打磨 检验入库 抛丸 浇冒口清理 图3 现有工程工艺流程图 2、主要污染源及其排放情况： （1）废气 现有工程废气分为有组织废气和无组织废气。 其中有组织废气包括：冲天炉进行熔炼过程产生的烟尘；抛丸工序产生的抛丸粉尘。无组织废气包括：配砂、制芯、浇注、落砂、打磨工序产生的粉尘。 1）有组织废气 a、冲天炉工作时产生的烟尘 现有工程使用冲天炉进行熔炼，使用焦炭作为燃料，焦炭使用量为750t/a，产生的烟气经项目设置的喷淋式湿法除尘器处理后，经15米高的烟囱排放。由于企业未办理环评手续，没有监测验收报告，本次分析数据来源于常年在企业工作的总工提供资料。处理口烟气年排气量为720万m3，烟尘排放浓度为105mg/m3；SO2排放浓度为313mg/m3；NOX排放浓度为40mg/m3。烟尘排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1现有炉窑颗粒物排放浓度的要求；SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2标准要求；NOX排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2标准要求。 根据排污许可证（PWX-130682-0017）企业二氧化硫年排放总量为2.26吨，氮氧化物年排放总量为0.29吨。 b、抛丸工序产生的抛丸粉尘 抛丸机工作过程会产生一定量的粉尘，粉尘产生浓度为1500mg/m3，抛丸机配备的布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，粉尘去除率为99%，除尘器系统风量为5000m3/h，按照粉尘排放浓度15mg/m3计算，粉尘排放速率为0.075kg/h，按照年有效作业时间（4h×300d=1200h/a）计算，则年排放量0.09t/a。粉尘排放浓度及速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1二级标准要求。 2）无组织废气 a、配砂、落砂工序产生的少量无组织废气 配砂造型、落砂工序产生的粉尘产生量较少，均为无组织排放，颗粒物周界外浓度最高点小于5.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 b、制芯工序产生的无组织废气 制芯工序采用冷芯盒制芯，原料在破袋、转运及混合过程中产生一定量的粉尘，颗粒物周界外浓度最高点小于5.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 冷芯盒制芯以三乙胺作为固化剂，在制芯过程中会产生少量含三乙胺的废气，产生量很小，对周围空气环境影响较小。 c、浇注工序产生的无组织废气 浇注过程中会产生一定量的废气，主要成分有：粉尘、甲醛、酚类，均以无组织形式外排。粉尘周界外浓度最高点小于5.0mg/m3，甲醛周界外浓度最高点小于0.25mg/m3，酚类周界外浓度最高点小于0.1mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 d、打磨工序产生的无组织废气 打磨机工作过程会产生少量的粉尘，为无组织排放，颗粒物周界外浓度最高小于5.0mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废水 现有工程产生的废水主要为生活污水，员工人数按92人计算，生活用水按人均40L/d计，全年工作300天，则生活用水量为1104m3/a。产污系数按0.8计，则生活污水排放量883.2m3/a。生活污水主要为盥洗废水，水质简单，用于厂区抑尘，项目设置旱厕定期由附近农户淸掏用于肥田。 （3）噪声 项目原有噪声源主要为冲天炉、鼓风机、抛丸机、打磨机等生产设备运行时产生的噪声，通过采取基础减振、厂房隔声、消音、减噪等措施，在经距离衰减后厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 （4）固体废物 项目固体废物主要为冲天炉产生的炉渣，除尘器产生的除尘灰，加工过程中产生的废铁渣、检验出的不合格品和员工生活垃圾。 项目冲天炉产生的炉渣，外售作建材或铺路；除尘器产生除尘灰，收集后作建材；加工过程产生的废铁渣、检验出的不合格品收集后返回冲天炉再加工；生活垃圾收集后定期运送到环卫部门指定地点。项目固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 3、现有工程存在的环境问题及其措施 现有工程生产采用冲天炉进行生铁熔炼，存在设备老化、技术落后等问题，燃料为焦炭，焦炭燃烧后烟尘产生量较多，污染物对环境造成一定的负荷。且对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），现有工程冲天炉属于限制类“5吨/小时及以下短炉龄冲天炉”，现有工程使用的冲天炉不符合产业政策要求，需要进行技术改造。 本次技改项目新增2台1.5t/h中频感应电炉用于替代原有的3.5t/h的冲天炉，增加了用电量替代了焦炭的使用量，不仅减少了综合能耗，还减少了污染物的产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于东经114º48′~115º15′，北纬38º14′~38º40′之间，在太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。定州市位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，己成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目位于定州市砖路镇砖路村西南角，定州东宇铸造有限公司现有厂区内，厂区中心地理坐标：E114°56′28.45″、N38°39′05.67″。技改项目所在地中心地理坐标：E114°56′26.81″、N38°39′06.33″。项目厂区的东侧和北侧为砖路村，南侧隔村级公路为农田，西侧为农田。离项目附近的村庄为北侧的砖路村，北厂界距砖路村住户约15米。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 定州市位于太行山东麓洪积冲积的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32~70m，平均海拔43.6m，平坦，地面标高变化在55.96~58.11m之间，地势较低，土地肥沃，地质上层主要为沙壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水赋存的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 本项目厂址位于定州市西北部的砖路镇砖路村，地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 3、水文地质 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110~140m以下为深层含水组。 本项目场地地势较平坦，防洪性能良好，浅层地下水类型为潜水，水位变化主要受大气降水影响。 4、地表水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6公里，流域面积302.5平方公里，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6~2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2~4m。目前唐河定州段常年处于干涸状态。 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 5、气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年均风速为2.0米/秒。根据气候、气象部分记载，该区域1989~2008年20年平均气象要素见表14。 表14 区域多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 20年平均气温; ℃; 13.3. 20年平均气压; hpa; 1010.2. 20年平均降雨量; mm; 481.79. 20年最大降雨量; mm; 779.6. 20年最小降雨量; mm; 291.9. 20年平均相对湿度; %; 63.0. 20年平均蒸发量; Mm; 1634.38. 20年平均风速; m/s; 2.0. 20年最大风速; m/s; 21.7. 20 年 主 导 风 向; 年; —; NE. 春季; —; ENE. 夏季; —; ENE. 秋季; —; NE. 冬季; —; SSW.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、社会环境简况 定州市地处华北平原腹地，辖25个乡镇（城区），518个村（社区），总面积1274平方公里，总人口121万。定州市新兴工业基地，规划占地43平方公里唐河循环经济产业园区初具规模，占地52平方公里的沙河工业园区加紧建设。初步建成汽车、能源、煤化工、乳品四大生产基地，区域物流中心。市场总量和种类居河北省首位，汽车、焦炭、农产品等物流发达，初步形成区域性物流商贸中心。 定州市地区生产总值为1451765万元，工业总产值为2701660万元，农林牧渔业总产值为765216万元。全社会固定资产投资775494万元，城镇居民人均可支配收入为9604元/人，农村居民人均纯收入为5056元/人。 2、交通 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，市区距北京185km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，已成为华北地区重要的交通枢纽。 建设项目所在地东距107国道最近距离为8.4km，西距京昆高速最近距离为6.7km，南距382省道最近距离为11.2km。项目周边交通方便，便于物料和产品的运输，从交通运输方面说明，项目选址合理。 3、文化教育与卫生 2014年定州市教育概况，目前，全市有国办中小学345所。其中，高级中学8所（省级示范性高中4所，含新华中学），高级职业中学1所（职教中心，国家级重点职业高中），初级中学48所，小学297所，特殊教育中心1所。 2014年定州市医疗卫生，现有二级医院6家；乡镇卫生院22个，社区卫生服务中心7个；乡镇医院20个，民营医院9家；集体产权标准化村卫生室484个，社区卫生服务站26个，个体诊所627个。 4、文物保护 定州历史文化悠久。定州古称中山国，历代都设州置府，是河北省历史文化名城。市内人文荟萃，名胜众多，孔庙、开元寺塔、考棚、慕容陵、东坡槐、白果树等八大景观被列为国家或省级文物保护单位，市博物馆藏文物2万余件，其中金缕玉衣、玉壁等200余件被列为国家特级、一级文物珍品。市以上文物保护单位有380余处，其中国家级1处，省级16处。馆藏文物1.8万件，己鉴定出国宝级3件，国家一、二级文物240余件。 本项目建设范围内不涉及以上保护单位，且不在以上文物保护单位保护范围内，项目选址合理。 5、定州市城市总体规划 根据《定州市城市总体规划（2008-2020年）》，定州市城市规划区西至赵村乡行政边界，北至唐河，东至京广客运专线以东500米，南至孟良河，包括西城区、北城区、南城区和赵村乡部分，面积共约210平方公里。 本项目所在区域不在城市规划范围内，项目已经取得由定州市城乡规划管理局出具的关于定州东宇铸造有限公司的初选址意见，定州市国土资源局出具的关于定州东宇铸造有限公司建设项目用地意见，定州市砖路村村委会出具的场地证明（详见附件）。 6、环境功能区划 厂址所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目评价区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水中pH值、总硬度、氯化物、溶解性总固体、氨氮均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目评价区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点环境敏感区。项目生产过程中会产生少量粉尘，因此本工程将周边居民点作为大气环境保护目标；项目位于砖路村西南角，将砖路村设置为声环境保护目标；本项目运营期无废水外排，因此也不再设置地表水环境保护目标。环境保护目标见表15。 表15 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 与本项目相对方位; 距厂界最 近距离(m); 功能要求; 保护目的. 大气环境; 砖路村; N; 15; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准; 不改变区域大气 环境质量功能. 北梁河村; SW; 1030. 地下水环境; 厂址区域; —; 《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类标准; 不会对区域地下水环境产生污染影响. 声环境; 砖路村; N; 15; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准; 不改变区域声环境 质量功能.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 环境质量标准一览表见16。 表16 环境质量标准一览表 环境要素; 执行标准及类别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 环境空气; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级; PM10; 24小时平均; µg/m3; 150. TSP; 24小时平均; 300. NOX; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 地下水; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类; pH; --; 无量纲; 6.5~8.5. 总硬度; ≤; mg/L; 450. 溶解性总固体; ≤; 1000. 高锰酸盐指数; ≤; 3.0. 氨氮; ≤; 0.2. 硝酸盐; ≤; 20. 亚硝酸盐; ≤; 0.02. 声环境; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类区; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：电炉废气执行河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑颗粒物排放浓度限值，见表17。 表17 大气污染物排放标准限值 炉窑类别; 颗粒物排放浓度（mg/Nm3); 排气筒高度; 备注. 金属熔化炉; 50; ≥15米; 新建炉窑. 抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：粉尘颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h；生产车间产生的无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 3、固体废弃物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)其修改单（环境保护部公告（2013）第36号）中标准要求。 |
| 总量控制指标 | 根据定州市环境保护局2013年9月11日发放的河北省排放污染物许可证（临时），证书编号：PWX-130682-0017，原有项目污染物总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：2.26t/a，NOX：0.29t/a。 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 表18 项目技改后污染物“三本帐”一览表 项目 污染物; 原项目 排放量; 技改项目 排放量; “以新带老” 削减量; 技改后 排放总量; 变化量. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. SO2; 2.26; 0; 2.26; 0; -2.26. NOX; 0.29; 0; 0.29; 0; -0.29. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目采用砂型铸造，工艺过程主要包括：配砂、造型、制芯、配模合箱、熔炼、浇注、落砂、清理、检验、浸漆、入库。 （1）熔炼： 将生铁称量后加入中频感应电炉内，原料加入后通电，电源经降压变频后，供给中频电炉的水冷感应线圈，在电炉的坩锅内产生交变电磁场，在交变电磁力作用下坩锅中原料产生感应电动势，在感应电动势作用下，使原料中形成感应电流，原料由于自身电阻和电流作用产生热量，对铁料进行加热到1500℃直至原料熔化。熔炼完成后测温取样，铁水温度及成分合格后倒入铁水包内，由天车运至浇注工位，准备浇注。 本工序废气污染源主要为中频感应电炉熔炼过程中产生的烟气，工程设置一个移动式集气罩，当中频电炉工作时将集气罩移至其上方，含尘烟气经收集后送入1套湿式除尘器净化处理设备；噪声污染源主要为中频电炉供电时其变频器产生的一定电流噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括中频感应电炉熔炼过程中产生少量熔炼渣，工程采取将熔炼渣外售用作建材原辅材料使用。 （2）配砂：工人将新砂、旧砂、煤粉、膨润土等原料从原料库运至混砂机上方各自料斗内，各种原辅材料按设定的配比经称量装置称量后卸入混砂机内，同时加入水进行混合配砂。配砂工序做到随混随用，检验合格后供给造型工序使用。 本工序废气污染源主要为原料在转运混合过程中产生的粉尘，工程采取混砂机进料口密闭措施减少污染物排放；噪声污染源主要为混砂机等设备产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施。 （3）制芯：本项目制芯采用冷芯盒制芯工艺。冷芯盒制芯用原砂不需烘干处理，粘结剂为酚尿烷树脂，固化剂为三乙胺。 芯砂经过混合后采用人工制芯，为使砂芯迅速均匀硬化，向芯盒中倒入液态三乙胺。固化后的砂芯由人工取芯、去毛刺后，经过人工组芯后通过芯架小车存储或送往造型工序下芯使用。 本工序废气污染源主要为制芯原料在破袋、转运及混合过程中产生的粉尘，工程采取在树脂砂混砂机放料口密闭，减少污染物排放；冷芯盒制芯产生的含三乙胺的废气，量较少通过无组织排放；噪声污染源主要为树脂砂混砂机等设备产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施。 （4）造型：本项目砂箱种类为有档金属砂箱，采用手工造型，造型方式为分模造型。通过铣浇口机和钻通气孔机分别在上箱上铣浇口及钻气孔，下芯机将制芯工部制好的合格砂芯插入砂型内，翻转机再将上箱翻转为分型面向下的状态，而后合箱机将上、下箱合箱卡紧为一体制成砂型，对砂型进行检查，主要检查砂型内是否有砂眼、缺少砂芯、砂芯位置不对等情况，检验合格后进行封箱运至浇注工位进行浇注作业。 （5）浇注：装满铁水的铁水包由天车吊至浇注工位，采用人工浇注。铁水通过浇口注入制作好的砂型内，浇注完成后，通过自然冷却方式进行冷却。 本工序污染源主要为铁水倒包浇注过程中高温铁水流入砂型时产生一定量的烟尘，同时砂型中树脂受热分解，游离组分挥发产生少量含甲醛、苯酚的烟气，产生量较小在车间无组织排放；铸件在冷却段冷却过程中仍有含尘废气溢出，由于产生量较少在生产车间内无组织排放。 （6）落砂：浇注完成后采取自然冷却的方式，冷却到500℃左右，采取人工落砂，将铸型破碎，使铸件从砂型中分离出来。 本工序污染源主要是铸型破碎过程中产生的无组织废气。 （7）清理：清理工序包括抛丸和打磨处理。分离出的铸件先经角磨机处理去除铸件浇冒口，然后使用抛丸机用于清除铸铁件表面粘砂及氧化皮，最后打磨工序，使用打磨机去除铸件表面的毛刺等。 本工序废气污染源主要为切割浇冒口和打磨过程中产生的无组织废气，铸件抛丸过程产生一定量的含尘废气，抛丸废气经抛丸机配套除尘器净化处理；噪声污染源主要为角磨机、抛丸机、打磨机等设备运行过程中产生的机械噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施；固体废物主要包括浇冒口、废铁屑等回用于中频感应电炉熔炼。 （8）检验：检验不合格品回用于熔炼工序熔炼，合格品进行浸漆工序。 （9）浸漆：铸件处理完毕后需要进行浸漆，用以提高铸件的耐潮、耐热强度和机械强度。本项目采用电泳漆工艺，外协给定州业道汽车固件厂完成。 （10）入库：浸漆完成后，拉回厂区放入仓库代售。 生产工艺流程及排污节点图详见图4。排污节点一览表见表19。 G2、N2 配砂 G3、N3 造型 制芯 G1、N1、S1 G5、S2 G4 熔炼 配模合箱 浇注 落砂 浇注后自然冷却 角磨机去除浇冒口之后进行清理工序 G6、N4、S3 G8、N6、S4 G7、N5 S5 外协 浸漆 回厂入库 打磨 抛丸 检验 图例：G 废气 S 固废 N 噪声 W 废水 图4 项目生产工艺及排污节点图 表19 排污节点一览表 污染物类型; 序号; 排污节点; 主要污染物; 产生特征; 治理措施. 废气; G1; 熔炼工序; 烟尘; 连续点源; 集气罩+喷淋式湿式除尘器+15m排气筒. G2; 配砂工序; 粉尘; 连续面源; 混砂机密闭. G3; 制芯工序; 粉尘、有机废气; 连续面源; 混砂机密闭. G4; 浇注工序; 粉尘、甲醛、苯酚; 连续面源; 无组织排放. G5; 落砂工序; 粉尘; 连续面源; 无组织排放. G6; 角磨工序; 粉尘; 连续面源; 无组织排放. G7; 抛丸工序; 粉尘; 连续点源; 布袋除尘器+15m排气筒. G8; 打磨工序; 粉尘; 连续面源; 无组织排放. 噪声; N1; 中频感应电炉变频器; 噪声; 连续排放; 基础减振，厂房隔声. N2; 混砂机; 连续排放; 基础减振，厂房隔声. N3; 混砂机; 连续排放; 基础减振，厂房隔声. N4; 角磨机; 连续排放; 基础减振，厂房隔声. N5; 抛丸机; 连续排放; 基础减振，厂房隔声. N6; 打磨机; 连续排放; 厂房隔声. N7; 除尘器风机; 连续排放; 基础减振，消音器. N8; 冷却塔; 连续排放; 基础减振. 固废; S1; 熔炼工序; 炉渣; 全部综合利用或妥善处置; 收集后外售. S2; 落砂工序; 废砂; 回用于配砂工序. S3; 角磨机; 去除的铸件浇冒口; 回用于熔炼工序. S4; 打磨工序; 废铁屑; 回用于熔炼工序. S5; 检验工序; 不合格品; 回用于熔炼工序. S6; 除尘器; 除尘灰; 收集后外售. S7; 职工生活; 生活垃圾; 收集后送至环卫部门指定地点. 废水; W1; 职工生活; COD、氨氮、SS; 间断; 厂区抑尘.

主要污染工序： 施工期： 本项目已经基本建成，施工期已经结束，故本评价不再考虑施工期产生的污染物对环境的影响情况。 营运期： 1、废气：本项目废气包括电炉熔炼过程中产生的烟尘废气；抛丸工序产生的抛丸粉尘；配砂、制芯、浇注、落砂和角磨机打磨机工作时产生的无组织废气。 2、废水：本项目废水主要为职工生活污水，生产过程中无废水产生。 3、噪声：本项目噪声源主要是电炉、混砂机、抛丸机、打磨机等生产设备及除尘器风机运行时产生的噪声。声级值在70~90dB(A)。 4、固废：本项目固体废弃物包括熔炼工序产生的炉渣，脱模落砂工序产生的废砂、清理工序产生的废弃浇冒口废铁屑、检验产生的不合格品、除尘器收集的粉尘灰及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电炉 | 烟尘 | 1360mg/m3 2.4t/a | 40.8mg/m3 0.07t/a |
|  | 配砂、落砂 | 粉尘 | 0.02kg/h 0.048t/a | 0.02kg/h 0.048t/a |
|  | 制芯 | 粉尘 | 0.015kg/h 0.036t/a | 0.015kg/h 0.036t/a |
|  | 浇注 | 粉尘 | 0.04kg/h 0.096t/a | 0.04kg/h 0.096t/a |
|  |  | 甲醛 | 0.001kg/h 0.0024t/a | 0.001kg/h 0.0024t/a |
|  |  | 酚类 | 0.0008kg/h 0.0019t/a | 0.0008kg/h 0.0019t/a |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 1500mg/m3 9t/a | 15mg/m3 0.09t/a |
|  | 角磨机、打磨机 | 粉尘 | 0.015kg/h 0.036t/a | 0.015kg/h 0.036t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | SS COD 氨氮 | 100mg/L 0.18t/a 140mg/L 0.25t/a 25mg/L 0.04t/a | 厂区泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 电炉熔炼 | 炉渣 | 50t/a | 收集外售 |
|  | 落砂工序 | 废砂 | 700t/a | 回用于制砂 |
|  | 清理工序 | 废浇冒口废铁屑 | 100t/a | 回用于熔炼 |
|  | 检验工序 | 不合格品 |  |  |
|  | 除尘器 | 粉尘灰 | 11.24t/a | 收集外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 13.8t/a | 收集运至环卫部门指定地点 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是电炉、抛丸机、打磨机等生产设备及除尘器风机运行时产生的噪声。声级值在70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 经现场踏勘，本项目已经建成，项目施工期对环境产生影响为短期影响，随施工期的结束而消除。因此本项目不考虑施工期对环境产生的影响。

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目废气主要包括电炉熔炼过程中产生的烟尘废气；抛丸工序产生的抛丸粉尘和生产车间产生的无组织废气。 （1）污染源分析及其治理措施 1）电炉熔炼过程中产生的烟尘废气 本项目金属材料在中频感应电炉内熔炼，熔炼过程中会排放一定量的烟尘废气。根据第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》中相关规定，计算得知，中频感应电炉烟尘产生量为2.4t/a，产生浓度为1360mg/m3，主要污染因子为颗粒物。项目在中频感应电炉上方安装1个可移动的集气罩并配套变频风机，烟尘废气收集后，由排气管道送入喷淋式湿法除尘器内进行处理，处理达标后经15米高的排气筒排放。风机风量按3000m3/h计，除尘器的处理效率为97%，处理后的烟尘排放浓度为40.8mg/m3，排放源强为0.12kg/h，产生量约为0.07t/a。能够满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑颗粒物排放浓度限值：颗粒物排放浓度50mg/m3。 2）抛丸工序产生的抛丸粉尘 本项目抛丸过程产生一定量的粉尘，粉尘产生浓度为1500mg/m3，抛丸机配备密闭的布袋除尘器对产生的粉尘进行处理，粉尘去除率为99%，除尘器系统风量为5000m3/h，按照粉尘排放浓度15mg/m3计算，粉尘排放速率为0.075kg/h，年有效作业时间（4h×300d=1200h/a），则年排放量0.09t/a，通过15米高的排气筒排空。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中排放浓度及速率的要求。 3）生产车间产生的无组织废气 项目生产车间产生的无组织废气包括配砂、制芯、浇注、落砂和角磨机打磨机工作时产生的无组织粉尘。 a、配砂落砂工序产生的无组织废气 项目配砂、落砂工序会产生含尘废气，主要成分为颗粒物，属于无组织排放，排放速率为0.02kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。年有效作业时间为（8h×300d=2400h/a），年外排粉尘量为0.048t/a。 b、制芯工序产生的无组织废气 制芯工序采用冷芯盒制芯，原料在破袋、转运及混合过程中产生一定量的粉尘，工程采取在混砂机加料口加盖密闭的措施，减少粉尘的排放，粉尘排放速率为0.015kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值要求。年有效作业时间为（8h×300d=2400h/a），年外排粉尘量为0.036t/a。 冷芯盒制芯以三乙胺作为固化剂，在制芯过程中会产生少量含三乙胺的废气，由于产生量很小，这里不再考虑。 c、浇注工序产生的无组织废气 浇注过程中会产生一定量的废气，主要成分有：粉尘、甲醛、酚类，均以无组织形式外排。根据类比调查和物料衡算，结合当地气象条件计算，粉尘外排速率为0.04kg/h、甲醛0.001kg/h、酚类0.0008kg/h。周界外颗粒物最高的浓度小于1.0mg/m3，周界外酚类最高的浓度小于0.08mg/m3，甲醛最高的浓度小于0.20mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。年有效作业时间（8h×300d=2400h/a），年外排粉尘0.096t/a、甲醛0.0024t/a、酚类0.0019t/a。 d、角磨、打磨工序产生的无组织废气 项目角磨、打磨工序会产生少量的粉尘，以无组织形式外排。根据类比调查， 粉尘排放速率为：0.015kg/h，颗粒物周界外浓度最高点小于1mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。年有效作业时间（8h×300d=2400h/a），年外排粉尘0.036t/a。 （2）主要污染源源强及环境空气影响预测分析 1）有组织污染源源强见表20，无组织污染源源强见表21。 表20 技改工程污染源源强参数一览表（点源） 参数名称; 单位; 电炉烟尘; 抛丸机粉尘. 污染因子; --; 颗粒物; 颗粒物. 烟气流量(标况); m3/h; 3000; 5000. 污染物排放速率; kg/h; 0.12; 0.075. 排气筒几何高度; m; 15; 15. 排气筒出口内径; m; 0.4; 0.4. 烟囱出口处的烟气温度; ℃; 70; 20. 烟囱出口处的环境温度; ℃; 13.3. 城市/乡村选项; －; 乡村. 表21 主要废气污染源源强一览表（面源） 编号; 污染源名称; 面源尺寸长×宽(m); 面源初始排放高度(m); 污染因子源强(kg/h). 烟(粉)尘; 甲醛; 酚类. 1; 配砂、落砂车间; 40×15; 4; 0.02; --; --. 2; 制芯车间; 15×10; 4; 0.015; --; --. 3; 浇注车间; 30×15; 4; 0.04; 0.001; 0.0008. 4; 角磨、打磨车间; 35×10; 4; 0.015; --; --. 2）预测模式 为进一步了解技改项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价按照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐的估算模式SCREEN3进行预测，预测结果见表22。 表22 最大落地浓度、占标率及出现的距离一览表 名称; 单位; 有组织排放源; 无组织排放源. 电炉烟尘; 抛丸机粉尘; 配砂、落砂车间; 浇注车间; 制芯车间; 角磨打磨车间. 评价因子; --; PM10; PM10; TSP; TSP; 甲醛; 酚类; TSP; TSP. Ci; mg/m3; 0.0054; 0.0027; 0.0342; 0.0304; 0.0017; 0.0014; 0.0691; 0.0258. Pi; %; 1.21; 0.60; 3.80; 3.39; 3.46; 6.91; 7.68; 2.87. Pmax; %; 7.68. 最大浓度出现距离; m; 292; 300; 92; 82; 90; 90; 90; 91. 由表22预测结果分析可知，电炉排放颗粒物最大一次落地浓度为0.0054mg/m3，最大占标率为1.21%，无D10%出现，最大浓度出现距离为292m； 抛丸机排放颗粒物最大一次落地浓度为0.0027mg/m3，最大占标率为0.60%，无D10%出现，最大浓度出现距离为300m；配砂、落砂车间TSP最大一次落地浓度为0.0342mg/m3，最大占标率为3.80%，无D10%出现，最大浓度出现距离为92m；浇注车间TSP最大一次落地浓度为0.0304mg/m3，最大占标率为3.39%，甲醛最大一次落地浓度为0.0017mg/m3，最大占标率为3.46%，酚类最大一次落地浓度为0.0014mg/m3，最大占标率为6.91%，最大浓度出现距离为90m；制芯车间TSP最大一次落地浓度为0.0691mg/m3，最大占标率为7.68%，无D10%出现，最大浓度出现距离为112m；打磨车间TSP最大一次落地浓度为0.0258mg/m3，最大占标率为2.87%，无D10%出现，最大浓度出现距离为91m。 由分析结果可知，项目无组织排放源产生的污染物浓度贡献值较小，且项目污染源Pmax=7.68<10%。 3）无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表23。 表23 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 污染源名称; 评价因子; 计算项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 配砂、落砂车间; TSP; 下风向预测浓度; 0.0281; 0.0260; 0.0111; 0.0185. 制芯车间; TSP; 下风向预测浓度; 0.0301; 0.0297; 0.0242; 0.0296. 浇注车间; TSP; 下风向预测浓度; 0.0265; 0.0577; 0.0681; 0.0680. 甲醛; 下风向预测浓度; 0.0006; 0.0014; 0.0017; 0.0017. 酚类; 下风向预测浓度; 0.0005; 0.0012; 0.0014; 0.0014. 角磨、打磨车间; TSP; 下风向预测浓度; 0.0267; 0.0171; 0.0192; 0.0267. 由表23计算结果可知，本项目无组织排放面源中颗粒物对周围厂界贡献浓度为0.0111~0.0680mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值1.0mg/m3的要求；项目无组织排放面源中甲醛对周围厂界贡献浓度为0.0006~0.0017mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲醛无组织排放限值0.20mg/m3的要求；项目无组织排放面源中酚类对周围厂界贡献浓度为0.0005~0.0014mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2酚类无组织排放限值0.08mg/m3的要求。 综上所述，项目产生的废气不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）大气防护距离及卫生防护距离的确定 1）大气防护距离的确定 由《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的大气环境防护距离模式计算得到本项目污染源一次贡献浓度无超标点，无需设置大气防护距离。 2）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对生产车间产生的无组织排放粉尘卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： Q：污染物排放速率，kg/h； Cm：大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D：与污染源结构和当地风速相关的系数； L：所需要的卫生防护距离，m； r：污染源等效半径，m； 卫生防护距离参数及结果见表24。 表24 卫生防护距离参数一览表 污染源; 污染物; Qc(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); A; B; C; D; L(m); 卫生防护距离. 配砂、落砂车间; TSP; 0.02; 0.9; 600; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.365; 100. 制芯车间; TSP; 0.015; 0.9; 150; 1.859. 浇注车间; TSP; 0.04; 0.9; 450; 3.109. 甲醛; 0.001; 0.05; 1.205. 酚类; 0.0008; 0.02; 2.744. 打磨车间; TSP; 0.015; 0.9; 350; 1.126. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。同时，结合项目周边村庄分布情况以及当地环境保护主管部门要求，本项目卫生防护距离确定为100m。 经现场踏勘，项目厂界东侧和北侧为厂区租用的砖路村居民用房，作为厂区员工的临时休息室，公司与住户已签署租赁协议（见附件）。生产车间边界100m范围内无常住居民，不会对居民产生明显影响。 综上所述，工程实施后不会对周围大气环境产生明显影响。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水，生产过程中无废水产生。 项目生活污水主要为盥洗废水，产生量为3.0m3/d，水质简单，用于厂区抑尘，项目设置旱厕由附件农户定期清掏用于肥田，全厂无废水排放，不会对地表水环境产生影响。 3、地下水环境影响分析 本项目所在区域地下水补给以大气降水、地层补水为主，污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源至含水层之间地层岩性、厚度，污染物质的特性及排放形式的差异等因素。 根据当地地质资料，场址区域地表为粉质粘土和粉土，场址区域浅层地下水埋深30~70m，场区地表防渗性能较好。为了最大程度避免本项目生活污水存储过程中由于下渗对地下水造成影响，本评价要求建设单位采取以下几方面的控制措施： （1）加强冷却水循环系统的维护和管理，防止跑冒滴漏和非正常排水； （2）对项目建设的旱厕、循环水池做防渗处理。 综上所述，通过采取上述措施后，本项目不会对区域地下水环境造成明显影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要是电炉、抛丸机、打磨机等生产设备及除尘器风机运行时产生的噪声。声级值在70~90dB(A)。产噪设备情况见表25。本项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、密闭等隔声降噪、消音等措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为15~25dB(A)。噪声预测值见表26。 表25 项目产噪设备一览表 声源名称; 台(套); 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A). 混砂机; 1; 75; 厂房隔声; 15. 电炉; 1; 70; 厂房隔声; 15. 打磨机; 1; 70; 厂房隔声; 15. 风机; 1; 80; 消音器+厂房隔声; 25. 冷却塔; 1; 90; 基础减震; 20. 抛丸机; 1; 85; 厂房隔声; 15. 表26 项目四周厂界噪声预测值 厂界; 厂界贡献值dB（A）. 昼间; 夜间. 东厂界; 19.82; 19.82. 南厂界; 26.40; 26.40. 西厂界; 32.68; 32.68. 北厂界; 26.33; 26.33. 由表26预测计算结果可知，项目噪声源对四周厂界噪声贡献值为19.82~32.68dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求。综上所述，本项目的实施不会改变厂界周围声环境质量功能。 5、固体废弃物影响分析 本项目固体废弃物包括熔炼工序产生的炉渣，脱模落砂工序产生的废砂、清理工序产生的废弃浇冒口废铁屑和废铁屑、检验产生的不合格品，除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 项目熔炼工序产生的炉渣量为50t/a，收集后外售；脱模落砂工序产生的废砂回用于混砂制模工序；清理工序产生的废弃浇冒口、废铁屑和检验产生的不合格品，产生量为100t/a，回用于电炉熔炼；除尘器收集的粉尘量11.24t/a，收集后外售；生活垃圾量按0.5kg/人•d计，项目劳动定员92人，则生活垃圾年产生量约为13.8t/a，外运至环卫部门指定地点由环卫部门定期清运处理。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 电炉 | 烟尘 | 集气罩+喷淋式湿式除尘器+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑标准 |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 车间无组织 | 粉尘、甲苯、酚类 | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | SS COD 氨氮 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 电炉熔炼 | 炉渣 | 收集后外售 | 全部妥善处置或综合利用 |
|  | 落砂工序 | 废砂 | 回用于生产 |  |
|  | 清理工序 | 废浇冒口废铁屑 | 回用于电炉熔炼 |  |
|  | 除尘器 | 粉尘灰 | 收集后外售 |  |
|  | 检验工序 | 不合格品 | 回用于电炉熔炼 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 外运当地环卫部门指定地点 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是电炉、抛丸机、打磨机等生产设备及除尘器风机运行时产生的噪声。声级值在70~90dB(A)。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消音降噪等措施，在经过距离衰减后，项目噪声源对厂界的贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类功能区标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 （1）项目概况 项目名称：定州东宇铸造有限公司电炉替代冲天炉改造项目。 建设单位：定州东宇铸造有限公司。 建设性质：技改。 建设地点：项目位于定州市砖路镇砖路村西南角，定州东宇铸造有限公司现有厂区内。 项目投资：项目总投资200万元，其中环保投资37万元，环保投资占总投资比例为18.5%。 建设规模：技改后不增加产能，保持现有年产4000t生产规模。 建设内容：项目在原有车间的基础上承建，包括冷却塔、变压器房、配电室、电炉平台、上料平台及混合车间等。 劳动定员及工作制度：项目依托现有工程，进行内部调剂，不新增职工，电炉操作工实行2班倒制度，每天工作12小时，其他工人工作制度不变。 （2）项目衔接 本项目用电来源于定州市供电局，项目设置1台800KVA变压器，年耗电量270万kW·h；项目办公区冬季取暖夏季制冷均由单体空调提供，不设锅炉供热；项目配砂造型、喷淋除尘和生活用水由自备井提供，冷却系统用水为纯净水，企业外购。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 厂址所在区域属于二类环境空气质量功能区，其环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地下水环境质量现状 区域地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （3）声环境质量现状 经现场踏勘，项目所在区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。区域声环境良好。 3、环境保护目标 评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标。项目生产过程中会产生少量粉尘，因此本工程将周边居民点作为大气环境保护目标；项目位于砖路村西南角，将砖路村设置为声环境保护目标；本项目运营期无废水外排，因此也不再设置地表水环境保护目标。 4、拟采取的环保措施的可行性 （1）废气治理措施 项目废气主要包括电炉熔炼过程中产生的烟尘废气；抛丸工序产生的粉尘和生产车间产生的无组织粉尘。 电炉熔炼过程产生的烟尘经喷淋式湿法除尘器处理后的排放浓度为40.8mg/m3，排放源强为0.12kg/h，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑浓度颗粒物排放限值；抛丸工序产生的粉尘经配套布袋除尘器处理后排放浓度15mg/m3，排放速率为0.075kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中排放浓度及速率的要求；生产车间产生的无组织废气经预测工程实施后，无组织排放面源中各污染物对周围厂界贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 因此，本项目外排废气不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）废水治理措施 本项目废水为职工生活污水，主要为盥洗废水，产生量为3.0m3/d，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，项目设置旱厕由附件农户定期清掏用于肥田，项目无废水排放，不会对水环境造成较大影响。 （3）噪声治理措施 项目噪声源采取选用低噪声设备、基础减振、密闭隔声降噪、消音等措施控制后，在经距离衰减，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准要求。 因此，本项目的实施不会改变厂界周围声环境质量功能。 （4）固体废物治理措施 项目熔炼工序产生的炉渣收集后外售；脱模落砂工序产生的废砂回用于混砂制模工序；清理工序产生的废弃浇冒口、废铁屑和检验产生的不合格品，回用于电炉熔炼；除尘器收集的粉尘灰收集后外售；生活垃圾收集后外运至环卫部门指定地点由环卫部门定期清运处理。 因此，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、厂址选择分析 本项目为技改项目选址于定州东宇铸造有限公司现有厂区内，不新增用地。项目已经取得了定州市城乡规划管理局出具的关于定州东宇铸造有限公司的初选址意见，和定州国土资源局出具的关于定州东宇铸造有限公司建设项目用地意见，同意该项目建设。 项目评价区域内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护目标，不会对周围生态环境造成影响。项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综合以上分析，技改工程选址符合规划要求，且项目的实施对周围环境影响较小，从环境条件分析，厂址选择可行。 6、总量控制 根据《国家环境保护“十二五”规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则。本工程污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 7、产业政策符合性分析 对照《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第26号）项目建设内容和环保设施符合相关要求；对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目；项目生产工艺及设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中限制和淘汰类之列；同时项目已在定州市工业和信息化局备案，公司已经取得了由定州市工业和信息化局出具的备案通知书，证号：定州工信技改备字[2014]17号（详见附件）。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 8、清洁生产水平分析 现有工程熔炼为冲天炉熔炼，使用焦炭量较大，产生的污染物较多，污染物对环境产生一定的负荷，技改工程采用中频感应电炉替代冲天炉，增加了用电量，替代了焦炭的使用量，减少了综合能耗量；同时技改工程克服了冲天炉大幅度调整化学成分能力差的缺点，代之以热效率高，调整成分方便的中频感应电炉，保证了铸铁件内部质量，降低废品率，又降低了成本。 综上所述，技改工程完成后有利于企业清洁生产水平的提升。 9、项目可行性结论 综合以上分析，项目符合国家和地方产业政策要求；用地符合规划要求，选址可行；技改项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放，通过技改项目的实施，减少了现有工程烟尘、二氧化硫及氮氧化物等大气污染物的排放量，对周围环境质量的提升起到一定的积极作用；在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，本评价从环保角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 - 为了最大限度减轻本项目外排污染源对周围环境的影响，本评价提出如下建议： 1、认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处； 2、加强厂区的卫生管理，对道路、办公室等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。 3、做好厂区绿化，加强环境管理。 三、“三同时”验收 本项目环保设施“三同时”验收一览表见表27。 表27 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保措施; 台 (套); 环保投资（万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 电炉烟尘; 集气罩+喷淋式湿式除尘器+15m排气筒; 1; 20; 颗粒物浓度≤50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑颗粒物排放浓度标准. 抛丸机粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1; 13.5; 排放浓度≤120mg/m3， 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 生产车间; 加强通风; --; 0; 颗粒物：周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 废水; 生活污水; 泼洒抑尘; --; 0; 不外排; 不外排. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消音和距离衰减; --; 3.5; 厂界噪声： 昼间≤60dB(A); 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准. 固废; 电炉炉渣; 收集后外售; --; 0; 全部综合利用和妥善处理. 落砂产生的废砂; 回用于配砂; --; 0. 清理工序产生的废弃浇冒口、废铁屑; 回用于电炉熔炼; --; 0. 除尘器产生的除尘灰; 收集后外售; --; 0. 检验工序产生的不合格品; 回用于电炉熔炼; --; 0. 生活垃圾; 收集运至环卫部门指定地点; --; 0. 总投资（万元）; 37.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。