项目名称：定州市保虎生猪农民专业合作社年存栏500头生猪养殖项目

文件类别： 环境影响报告表

评价单位：保定市益达环境工程技术有限公司（公章）

项目负责人:         周强

| 评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 从事专业 | 职称 | 证书编号 | 职责 | 签字 |
| 周 强 | 环评 | 工程师 | B12380040300 | 主持编制 |  |
| 要海芳 | 环评 | 工程师 | B12380080500 | 审核 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市保虎生猪农民专业合作社年存栏500头生猪养殖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市保虎生猪农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵保虎 |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 赵保虎 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市保虎生猪农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18713267509 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市息冢镇廉台村西北520m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | A-3 畜牧业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 8 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 20% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 随着生活水平的提高，人民对肉食品的需求与日俱增，经过市场调查，定州市保虎生猪农民专业合作社于2003年投资40万元建设了“年存栏500头生猪养殖项目”。根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目需补办环评手续——编制环境影响报告表。为此，定州市保虎生猪农民专业合作社委托保定市益达环境工程技术有限公司编制了《定州市保虎生猪农民专业合作社年存栏500头生猪养殖项目环境影响报告表》。 （1）建设地点及周边关系 项目位于定州市息冢镇廉台村西北520m处，场址中心地理坐标为北纬38°16＇58.82″、东经114°53＇25.21″。项目东、西、北三侧均为农田，南侧隔村路为农田。距项目最近的环境敏感点为东南侧约520m处的廉台村。 建设项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）项目占地 本项目占地面积为2000m2（合3亩），定州市息冢镇城镇建设办公室和廉台村村民委员会已为项目出具选址证明（见附件），项目建设符合我镇的土地利用总体规划和总体发展规划，同意项目在此选址建设。 （3）建设规模及产品方案 项目为生猪圈养，年存栏生猪500头（含公猪10头，母猪40头），饲养周期为6个月，合生猪年出栏量900头。 （4）平面布置 项目生猪存栏量为500头，属于集约化畜禽养殖场，平面布置按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求执行，将生产区和生活管理区隔离。项目生活区位于场区西南部，包括生活办公室和门卫。其余为生产区，主要包括猪舍3座和饲料加工车间1座。项目场区设100m3地下式沼气池1座（用于处理场区污水及粪便），粪便临时贮存场1座，病死畜禽安全填埋井2个。项目平面布置见附图3。 （5）原材料及能源消耗 该项目养殖消耗猪饲料333t/a，包括预混料77t/a、豆粕32t/a、麸皮56t/a、玉米168t/a，全部外购。项目年用电量为4×104kWh。 （6）主要生产设备及设施 项目生产设备及设施见表1。 表1 项目生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 产床; 张; 19. 2; 消毒设备; 套; 2. 3; 饲料粉碎设备; 套; 1; 用于玉米的粉碎及饲料的搅拌. 4; 变压器; 台; 1; 100KVA. （7）公用工程 ①给排水 项目新鲜水用量为20.1m3/d（7336.5m3/a），包括猪饮用水10m3/d（合3650m3/a），猪舍冲洗水10m3/d（合3650m3/a），职工生活用水 0.1m3/d（按20L/人·d计，合36.5m3/a），全部由场区自备水井供给。 项目采取雨污分流制，雨水单独排放；猪舍（常年存栏500头生猪）地面采用混凝土地面，猪舍粪便采用干清粪，然后用水冲洗猪舍地面，平均废水产生量按1.6 m3/（百头·d）计，为8.0m3/d（合2920m3/a）；职工生活污水主要为职工盥洗水，产生量为用水量的80%，为0.08m3/d（合29.2m3/a）。猪舍冲洗水和生活污水一起进入场区沼气发酵系统处理。项目给排水平衡图见图1。 9.73 20.1 8.35 2 0.02 0.08 1.65 1.65 8 0.1 10 10 自备井 猪饮用水 猪舍冲洗水 尿液 沼气发酵系统 职工生活用水 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d ②供热工程 项目冬季猪舍及办公区取暖采用沼气炉，多余沼气由火炬系统引出燃烧。 ③供电工程 项目年用电量为4×104kWh，电源引自附近电网，企业配备1台100KVA变压器，可满足项目正常生产及生活用电。 （8）劳动定员与生产时制 该项目劳动定员5人，年工作天数365天。项目饲料粉碎工序夜间不生产。 （9）建设性质及建设阶段 本项目建设性质为新建，已于2003年5月建成投产，目前为补办环评阶段。 |
| 与本项目有关的污染情况及主要环境问题： （1）存在的污染情况及主要环境问题 本项目已于2003年5月建成投产，目前为补办环评阶段。经现场调查，项目存在以下污染情况及主要环境问题： ①项目粪便冲洗水在露天水池存放，不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。 ②项目未设病死畜禽填埋井，不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。 ③项目猪舍地面为采取防渗措施，可能对地下水环境造成污染影响。 （2）解决措施 ①项目建设沼气池1座，粪便冲洗水全部进沼气池，定期外售做农肥。 ②项目建设2个病死畜禽填埋井，用于病死猪的无害化处理。 ③项目对猪舍地面采取水泥防渗措施，防止猪舍粪便及冲洗水污染地下水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72公里，北距保定市62公里，距首都北京208公里。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地势为西北高、东南低，海拔在79—36米之间，坡降1/800—1/2500。建设地点属于平原区，地形平坦。 该区属欧亚大陆东部温带半湿润季风区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。累年平均气温12.4℃，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。历年平均降水量为507.7毫米，无霜期平均为190天。冬季干旱少降水，年内降水变化为一峰一谷型。全年风向以东北风频率最大，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。 定州市境内地表水属于大清河水系南支，主要有唐河、大沙河、孟良河等，并有多条灌渠。 定州市地下水资源较为丰富，均为淡水，地下水化学类型为重碳酸钙型。地下水总体流向为自西北向东南。 定州市土壤以褐土和潮土为主，共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 该项目位于定州市息冢镇廉台村西北520m处，中心地理坐标为：N38°16′58.82″，E114°53′25.21″。 区内没有珍稀濒危动植物分布，生态环境较好。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州市总面积为1274平方公里，下辖13镇9乡。人口为108.5万人，平均人口密度为852人/平方公里。 定州市工农业较为发达，全市工农业总产值54亿元。工业以建材、化工、农药、食品加工、服装加工为主；农业主要农产品为玉米、小麦、甘薯等，经济作物有花生、棉花、蔬菜和果木等。 该市交通发达，京深高速公路、107国道和京广铁路纵穿南北，神黄铁路、定河公路横贯东西。 定州市息冢镇位于定州市境南部，距市区22.5千米。面积57.2平方千米，人口3.78万人（2002年）。辖13个行政村，镇政府驻息冢村。 该项目周围无自然保护区和其他文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）环境空气 区域SO2、NO21小时平均值、24小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；PM1024小时平均值因北方气候原因冬、春季有超标现象。 （2）地下水 区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 项目所在区域声环境受工农业生产噪声影响，区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点文物和珍稀动植物资源。根据工程的性质和周围环境特征，本项目环境保护目标为其周边居住区，保护级别为：环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，地下水应达到《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 项目的主要环境保护目标及保护级别见表2。 表2 项目主要环境保护目标及保护级别一览表 时段; 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 保护级别. 营运期; 环境空气; 廉台村; SE; 520; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地下水; 评价区域; 工农业及 生活用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93 ）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准；即SO2年平均值＜60μg/m3,24小时平均值＜150μg/m3,1小时平均值＜500μg/m3；NO2年平均值＜40μg/m3,24小时平均值＜80μg/m3,1小时平均值＜200μg/m3；PM10年平均值＜70μg/m3,24小时平均值＜150μg/m3；PM2.5年平均值＜35μg/m3,24小时平均值＜75μg/m3。 （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准；即：pH 6.5～8.5，总硬度≤450mg/L，溶解性总固体≤1000mg/L，高锰酸盐指数≤3.0mg/L，氨氮≤0.2mg/L，亚硝酸盐≤0.02mg/L，硝酸盐≤20mg/L。 （3）区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）猪场臭气浓度排放参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准：臭气浓度（无量纲）≤70； （2）粉碎搅拌工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准：周界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3； （3）养殖排水量参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表4标准，即集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量冬季：1.2m3/（百头·d）、夏季1.8m3/（百头·d）； （4）边界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）； （5）畜禽粪便及液态有机肥排放参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表6标准，即蛔虫卵死亡率≥95%，粪大肠菌群≤105个/kg。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对建设项目污染物总量控制的有关要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，确定项目的总量控制污染因子为SO2、NOx、COD及氨氮4种。 本次评价依据达标排放、对环境影响最小化原则，将污染物达标排放前提下的实际排放量作为污染物排放总量控制指标建议值，污染物排放总量控制建议指标为： SO2——0t/a； NOx——0t/a； COD——0t/a； 氨氮——0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 配种 外售 购进种猪 玉米、麸皮等 粉碎混合 繁育 饲养 成年猪 该项目属猪的饲养业，生产过程为： 项目在生猪饲养过程中，采用圈养方式，约6个月为一个周期，然后外售。猪舍定期采用消毒剂定期消毒（消毒方式为喷洒），防止疫病的发生；猪舍采用干清粪；饲料粉碎设备主要是粉碎玉米，并将麦麸等与其搅拌混合，此过程产生粉尘。

主要污染工序： （1）废气 ① 生猪猪舍：臭气； ② 粪便好氧堆肥场：臭气； ③ 沼气池：臭气； ④ 饲料加工工序：粉尘。 （2）废水 生猪饲养过程：猪舍冲洗水。 （3）噪声 饲料加工工序：粉碎搅拌机及沼液泵等的噪声。 （4）固体废物 ① 生猪饲养过程：病死猪及猪粪便； ② 沼气池：沼渣沼液； ③布袋除尘器：饲料粉尘。 此外，还有职工生活污水和生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生猪猪舍 | 臭气浓度 |  |  | —— | ≤70（无量纲） |
|  | 粪便临时贮存场 | 臭气浓度 |  |  | —— |  |
|  | 沼气池 | 臭气浓度 |  |  | —— |  |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 （无组织） |  |  | 1t/a | ≤1.0mg/m3 0.01t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | # COD |  | 200mg/L，0.01t/a | 0 |
|  |  |  | # SS |  | 150mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | # 氨氮 |  | 30mg/L，0.001t/a |  |
|  | 猪舍 冲洗水 |  | # COD |  | 2640mg/L，7.71t/a |  |
|  |  |  | # SS |  | 3000mg/L，8.76t/a |  |
|  |  |  | # 氨氮 |  | 261mg/L，0.76t/a |  |
| 固体废物 | 生猪饲养 |  | 病死猪 |  | 1.0t/a | 0 |
|  |  |  | # 猪粪便 |  | 365t/a | 0 |
|  | 沼气池 |  | 沼渣沼液 |  | 3300t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 |  | 饲料粉尘 |  | 0.99t/a | 0 |
|  | 职工办公生活 |  | 生活垃圾 |  | 1.83t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声源主要为饲料粉碎设备，其声压级约为90dB（A），夜间不进行粉碎，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经过距离衰减，场界噪声小于60dB(A)。项目边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中的2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 环评要求在场区内加大绿化种植、管理与维护工作。不仅美化厂区的环境，而且也丰富建设地区的生态景观环境。 项目营运期间废气达标排放，污水及固体废物均得到合理处置，不会对当地农业生态环境造成污染和破坏。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目已建成投产，不再进行施工期环境影响分析。

营运期环境影响分析： 项目营运期产生的主要污染物为生猪猪舍、粪便临时贮存场及沼气池产生的臭气；粉碎工序产生的粉尘；猪舍冲洗水和职工生活污水；粉碎搅拌机噪声；固体废物。 （1）大气环境影响分析 项目营运期产生的主要废气污染物为恶臭气体，分别产生于生猪饲养、粪便临时贮存场和沼气池。项目猪舍采用混凝土地面，采取干清粪方式，定时清粪，清粪后用水冲洗地面，以减少恶臭气体产生。项目场内建有粪便临时贮存场1座，地面均采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理，顶部加盖顶棚。粪便贮存池采取在粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂等措施，以减轻恶臭影响。项目建设一座地下式沼气池（100m3），沼气池采用混凝土浇筑，并做防渗处理。项目猪舍冲洗水及职工生活污水全部进沼气池，沼气池封闭并且采取水封，由于有厌氧发酵菌的存在，臭味物质将大大减少。经距离衰减后预计项目厂界臭气排放浓度小于70（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准。 同时，项目粉碎工序产生的粉尘量约为1t/a，饲料粉碎设备自带布袋除尘器，经布袋除尘器处理后，粉尘排放量约为0.01t/a，厂界粉尘浓度小于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准。距离项目最近的敏感点为东南侧520m处的廉台村，项目产生的废气经在大气中稀释、扩散后，不会对其造成明显影响。 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定“禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、旅游区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家和地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”本项目不在该规范规定的禁养区域，500米范围内无环境敏感点，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，项目设500米卫生防护距离。距项目最近的环境敏感点为东南侧520m处的廉台村，不再项目卫生防护距离范围内。 （2）水环境影响分析 A、地表水环境影响分析 项目建成后，实行雨污分流。项目产生的废水主要是猪舍冲洗水及生活污水。项目猪舍采用干清粪方式，并对猪舍地面进行冲洗。猪舍冲洗水产生量为8m3/d（合2920m3/a），主要污染物为COD、SS和氨氮，浓度分别为COD 2640mg/L、SS 3000mg/L，氨氮261mg/L，产生量为COD7.71t/a、SS8.76t/a、氨氮0.76t/a。 项目职工办公产生生活污水量为0.08m3/d（合29.2m3/a），主要污染物为COD、SS和氨氮，浓度分别为COD 200mg/L、SS 150mg/L、氨氮30mg/L，产生量为COD0.01t/a、SS0.004t/a、氨氮0.001t/a。 目前项目粪便冲洗水全部在露天水池存放，不符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。本次环评要求企业新建沼气池1座，废水全部进入沼气池处理。项目废水全部进入场内沼气池进行厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥，沼气进沼气柜（沼气柜有效容积为100m3）。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场粪便临时贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。本项目附近无地表水体，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于粪便临时贮存设施的要求。且项目厂区排水体制采用雨污分流，各建、构筑物配备顶盖、檐子等防雨淋设施，并设雨水排水系统，避免雨水夹带粪污。因此，项目废水不会对周边地表水体造成污染影响。 B、地下水环境影响分析 污染物从污染源进入地下水所经过的路径成为地下水污染途径，根据拟建项目所处区域的地质岩性及地表水、地下水转化关系，废水污染途径主要为地面入渗。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，废水通过包气带的物理、化学和生物作用，经吸附、转化、迁移和分解后可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水污染程度取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒粗大松散，渗透性能良好则污染重。 本项目主要渗漏污染因素分析如下：① 猪舍及粪便临时贮存场地面下渗，猪舍每天都有猪粪便产生，若防渗措施做不好，下雨时，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水；② 污水管道及沼气池下渗，若这两个环节防渗措施达不到要求，污水会渗入地面。 项目目前猪舍未采取防渗措施，可能对地下水造成污染影响。本次环评要求企业分别对猪舍及粪便临时贮存场采取混凝土浇筑地面，并做防渗及防溢流处理，猪舍采用干清粪；病死畜禽安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材，经采取防渗措施后，各环节渗透系数小于10-7cm/s。 地表污染物质进入地下含水层之前，首先经过包气带地层，根据对区域水文地质条件的分析，本区主要为粘土，包气带的渗透性能差，能对地下水起到积极的保护作用。此外区域土壤颗粒对废水中有机污染物具有吸附、转化作用，可以对污水起到较好的净化作用。 综上所述，在废水污染防治措施到位，严格管理的前提下，预计本项目废水不会对当地地下水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为饲料粉碎设备，其声压级为90dB(A)，夜间不进行粉碎，经采取基础减振、厂房隔声及绿化隔声等降噪措施后，声压级可降低25dB(A)，再经距离衰减，边界噪声小于60dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，不会对周围声环境敏感点造成明显影响。 （4）固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要为猪粪便、布袋除尘器收集的饲料粉碎粉尘、病死猪、沼渣沼液及职工生活垃圾。 猪粪便产生量为365t/a，其中70%（255.5t/a）通过干清粪工艺清出贮存于粪便临时贮存场，定期投入沼气池，其余30%（109.5t/a）经干清粪后的冲洗水直接进沼气池（根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，沼气池水力停留时间一般为5～8天。项目每天进沼气池污水量为8.08m³，粪便量为1.0t。即使按8天计算，项目100m³沼气池依然能满足使用要求）。粉碎工序粉碎搅拌机布袋除尘器收集的粉尘为0.99t/a，可作为猪饲料；沼渣沼液产生量约为3300t/a，全部外运做农肥；生活垃圾产生量为1.83t/a，定期运至环卫部门指定地点集中处理；病死猪产生量为1.0t/a，全部投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理。填埋井采用混凝土结构，深度大于2.0m，直径1.0m，井口加盖密封，井壁采用粘性土或土工膜作防渗层。填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口，处置方式符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定。项目固体废物全部合理处置。因此，不会对周围居民、地下水、土壤等造成不利影响。 (5) 环境风险影响分析 项目厂区建设沼气处理系统，用于处理干清粪后猪舍冲洗水及职工生活污水，猪舍冲洗水含粪便量约109.5t/a（占全部粪便量的30%），沼气处理系统设沼气柜1个（容量为一天的产气量，约为100m3），沼气的主要成分为甲烷，主要为场区自身消耗，满足场区供暖及用热需求，多余部分由火炬系统引出燃烧。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，甲烷属于危险物质中的易燃气体，其重大危险源临界量为50t。该项目设沼气柜1座，沼气储存量约0.075t，远远小于临界量。因此，不属于重大危险源。 项目沼气系统密闭处理，在沼气柜沼气管出口处设置甲烷报警器和水封装置，可迅速切断输送管道与外部的连通，有效阻止回火爆炸；加强消防措施；沼气工程区应有“禁止明火”的警示牌和避雷设施；应定期检查导气管是否堵塞和破损，发现问题应及时修复；场区周围设置防火隔离带，以阻止火灾时火势的蔓延。 项目发生事故时沼气泄露量相对较小，造成的危害多为场区内近距离环境污染影响和对人体的伤害，基本不会对场界外环境造成明显影响。 建设单位应严格按照国家有关安全规范、规定对沼气柜及其相关生产设施进行验收，并根据现有同类设施生产实践制订适合企业具体情况的安全操作规程和风险应急预案，力争有效杜绝事故的发生，一旦事故发生时可将其危害控制在最小程度。 （6）清洁生产水平分析 项目猪舍采用干清粪工艺，粪便与猪舍冲洗水及生活污水进入沼气池发酵处理，产生的废物得到综合利用，产生的沼气作为能源使用，符合国家清洁生产的要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生猪猪舍 | 臭气浓度 | 定时干清粪，粪便临时贮存场上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，顶部加盖顶棚 | 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准 |
|  | 粪便临时贮存场 |  |  |  |
|  | 沼气池 |  | 沼气池为地下封闭式，并采取水封 |  |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 （无组织） | 饲料粉碎设备自带布袋除尘器 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放标准 |
| 水污染物 | 职工办公生活 | # COD | 建设沼气处理系统一座，废水全部进入采用厌氧发酵处理 | 经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥 |
|  |  | # SS |  |  |
|  |  | # 氨氮 |  |  |
|  | 猪舍冲洗水 | # COD |  |  |
|  |  | # SS |  |  |
|  |  | # 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 生猪饲养 | 病死猪 | 投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理 | 符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中病死畜禽尸体的处理与处置要求 |
|  |  | 猪粪便 | 70%粪便运至粪便临时贮存场所，定期投入沼气池，30%直接进沼气池，定期作为沼渣用于农田 | 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表6标准 |
|  | 沼气池 | 沼渣沼液 | 全部外运做农肥 | 全部处置 |
|  | 布袋除尘器 | 饲料粉尘 | 作为猪饲料 |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 定期运至环卫部门指定地点集中处理 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为饲料粉碎设备，夜间不生产，经采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经过距离衰减，场界噪声小于60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，经距离衰减后，不会对周围声环境敏感点产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 项目猪舍及粪便临时贮存场地面均采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理，加盖顶棚；病死畜禽安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材；沼气池加强日常管理防范措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好路面硬化及场区场界绿化工作，美化环境，同时起到抑尘、隔声降噪的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （1）产业政策分析结论 本项目属于畜牧业，建设内容、生产设备等不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》中规定的淘汰类、限制类，未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节［2009］第67号）及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后设备。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）厂址选择可行性分析结论 项目位于定州市息冢镇廉台村西北520m处，项目地理坐标为北纬38°16＇58.82″、东经114°53＇25.21″。项目东、西、北三侧均为农田，南侧隔村路为农田。项目场址不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的禁建区域内，且不在禁建区域常年主导风向的上风向处；项目年存栏500头生猪，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），畜禽养殖场场界与敏感点（居民区等）边界的最小距离不得小于500m，粪便临时贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），项目距离最近环境敏感点廉台村520m，附近无地表水体，符合卫生防护距离要求。同时定州市息冢镇城镇建设办公室和廉台村村民委员会已为项目出具选址证明（见附件），项目建设符合我镇的土地利用总体规划和总体发展规划，同意项目在此选址建设。项目产生的污染物全部达标排放，对周围环境影响较小。因此，项目选址可行。 3）工程分析结论 项目占地面积为2000m2（合3亩），年存栏生猪500头（含种猪10头，母猪40头），需消耗猪饲料333t/a。项目产生的主要污染物是生猪猪舍、粪便临时贮存场及沼气池产生的臭气；粉碎工序产生的粉尘；猪舍冲洗水和职工生活污水；饲料粉碎设备噪声；固体废物。 （4）环境影响分析结论 大气环境影响分析表明：项目猪舍采取干清粪，然后用水冲洗地面；将粪便运至粪便临时贮存场后，在粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，以减轻恶臭影响。经距离衰减后，预计厂界恶臭臭气浓度小于70（无量纲），符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准。项目距离最近的环境敏感点为东南侧520m处的廉台村，经距离衰减后，不会对其造成明显影响。 项目饲料粉碎设备自带布袋除尘器，粉碎工序产生的粉尘无组织排放，厂界粉尘浓度小于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准，不会对周边敏感点造成大气污染影响。 水环境影响分析表明：项目废水主要是猪舍冲洗水及生活污水，两种废水全部进入场内沼气池进行发酵处理，经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥。项目不向周边地表水体排水，且场区采用雨污分流制，避免雨水夹带粪污。因此，项目废水不会对周边地表水体造成污染影响。 项目的猪舍及粪便临时贮存场地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理；病死畜禽安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材。在废水污染防治措施到位，严格管理的前提下，不会对地下水产生明显影响。 声环境影响分析表明：项目噪声源主要是饲料粉碎设备，夜间不进行粉碎，经采取隔声降噪措施，可有效地控制噪声污染，使场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，且项目距离声环境敏感点较远，对周边声环境影响较小。 固体废物影响分析表明：项目产生的固体废物全部合理处置，不会对环境产生污染影响。 （5）污染物防治措施可行性分析结论 项目采用的各项污染治理工艺成熟、可靠，防治措施可行，可保证污染物达标排放，并可满足总量控制要求，区域环境质量水平可维持现状。 （6）清洁生产水平结论 项目猪舍采用干清粪工艺，粪便与猪舍冲洗水及生活污水进入沼气池发酵处理，产生的废物得到综合利用，产生的沼气作为能源使用，符合国家清洁生产的要求。 （7）污染物排放总量控制结论 按污染物达标排放前提下的实际排放量确定本项目总量控制建议指标为：SO2——0t/a；NOx——0t/a；COD——0t/a；氨氮——0t/a。 （8）卫生防护距离 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的禁建区域要求，项目设500m卫生防护距离。项目500m卫生防护距离范围内不得建设居民区、医院、学校及机关办公机构等敏感项目。 （9）建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表3。 表3 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 治理效果; 投资 (万元). 废气; 生猪猪舍、粪便临时贮存场臭气浓度; 定时干清粪，粪便临时贮存池粪便上部覆盖泥土，投放秸秆、锯末等物理吸附剂，顶部加盖顶棚; 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表7标准; 0.5. 沼气池臭气浓度; 沼气池为地下封闭式，并采取水封. 粉碎工序; 经自带布袋除尘器处理后，无组织排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放标准; 0.5. 废水; 猪舍冲洗水; 废水采取雨污分流制，设雨水排放系统；建设沼气处理系统一座，废水全部进入沼气池，采用厌氧发酵处理; 经厌氧硝化后，沼渣沼液全部外运做农肥; 5.0. 职工生活污水. 噪声; 粉碎搅拌机; 采取基础减振、厂房隔声等措施; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准; 0.5. 固废; 病死猪; 投入畜禽安全填埋井进行无害化填埋处理; 符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中病死畜禽尸体的处理与处置要求 全部处置; 0.5. 猪粪便; 70%粪便运至粪便临时贮存场所，定期投入沼气池，30%直接进沼气池，作为沼渣用于农田; 达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）表6标准. 沼渣沼液; 全部外运做农肥; 全部处置. 布袋除尘器收集粉尘; 作为猪饲料. 生活垃圾; 定期运至环卫部门指定地点集中处理. 其它; 项目猪舍及粪便临时贮存场地面采用混凝土浇筑，并做防渗及防溢流处理；病死畜禽安全填埋井及沼气池采用混凝土结构，采用粘性土或土工膜作防渗层；废水收集管道、沼液输送管道采用水泥等防渗管材。; 1.0. 合计; 8.0. 评价认为，该项目的建设内容符合国家和地方产业政策，选址合理，在落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合污染物“总量控制”要求。从环境保护的角度讲，项目的建设是可行的。 建议: （1）对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。 （2）加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明地形地貌等） 附图2项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。