建设项目基本情况

| 项目名程 | 定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市金润商砼站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 祝永红 |  |  | 联 系 人 | 祝永红 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市子位镇木佃村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15031979163 |  | 传 真 |  | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市子位镇木佃村南1260米处 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 水泥制品制造 C-3021 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 3000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 280 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 48 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2014年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，由商品混凝土供应站集中生产供应，因此，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染，另外由于商品混凝土的强度及其他各项指标的合格率在99%以上，因此发展商品混凝土对提高建筑工程质量也有着重大意义。从以上两点分析，发展商品混凝土的市场前景是非常广阔的。在此背景下，定州市金润商砼站投资48万在定州市子位镇木佃村南1260米处，建设定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目。本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》限制类和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环境保护部令第2号《建设项目环境保护分类管理目录》的有关规定和定州市环保局的要求，该项目需编制环境影响报告表。为此，定州市金润商砼站于2014年8月委托河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即组织人员赴现场进行了环境现状调查和收集资料等项工作，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的有关要求，编制了《定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》。 在本次评价工作中，曾得到定州市环保局及建设单位的大力支持，在此一并致谢。 二、项目基本情况 （1）项目名称：定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目 （2）建设单位：定州市金润商砼站 （3）项目性质：新建 （4）建设地点及周边关系：项目位于定州市子位镇木佃村南1260米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°15′20.72″，东经115°08′09.41″。项目南侧为道路，东侧为空地，西侧和北侧均为耕地。 周边环境敏感点：项目北距定州市木佃村1260m，西北距东丁庄村1540m，西南距深泽县北羊村590m，东南距深泽县南内堡村960m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积3000平方米（4.5亩），土地性质为沙荒地。该项目建设符合子位镇乡镇企业用地发展规划，定州市子位镇人民政府出具了项目占地证明。（见附件1）。 （6）项目投资：项目总投资48万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的6.3%。 （7）建设规模及产品方案：年产商品混凝土3万立方米。 （8）建设阶段：2014年8月至2014年10月。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为6人，项目年工作日为270天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 （10）工程组成及建设规模 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设一套搅拌机系统；辅助工程包括实验室、砂石料场、原料储罐区；公用工程供电由定州市子位镇统一供给，厂区内自建80米深取水井；办公生活设施主要建设办公室，由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1550m2。 本项目项目组成及建设内容见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 搅拌机系统; 200; 钢结构. 2; 辅助工程; 砂石料场; 1000. 原料储罐区; --; 2个85t水泥储存罐、2个85t粉煤灰储存罐. 实验室; 50; 砖混结构. 3; 公用工程; 配电室; 50; 砖混结构. 水泵房; 50; 砖混结构. 4; 办公生活设施; 办公室; 100; 砖混结构. 职工临时休息室; 100; 砖混结构. 合计; 1550. （11）总平面布置 本项目按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，分为生产区、砂石料场、原料储罐区和办公生活区。生产区位于厂区西侧，建设一套搅拌机系统；砂石料场位于厂区北部；原料储罐区位于厂区西部南侧、靠近生产区，建有2个水泥储存罐、2个粉煤灰储存罐；办公生活区位于厂区东部南侧、靠近厂区大门处。建设项目总平面布置见附图3。 三、主要生产原材料和生产设备 （1）主要原材料及用量 项目主要原材料为水洗砂、水洗卵石、水泥、粉煤灰。主要原材料用量详见表2。 表2 主要原辅材料用量一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 水洗砂; 22100; t/a; 外购. 2; 水洗卵石; 33200; t/a; 外购. 3; 水泥; 7000; t/a; 外购. 4; 粉煤灰; 900; t/a; 外购. （2）生产与辅助设备 本项目主要生产与辅助设备清单见表3。 表3 主要生产与辅助设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; 90型; 套; 1. 2; 泵车; 台; 1. 3; 罐车; 辆; 4. 4; 铲车; 台; 2. 5; 质检设备; 套; 1. 6; 水泥储罐; 85t; 座; 2. 7; 粉煤灰储罐; 85t; 座; 2. 四、公用工程 （1）给水 项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量为39.16m3/d（10573.2m3/a）。其中，新水用量为36.26m3/d，循环用水量为2.9m3/d，生产用水包括混凝土制造用水35.6m3/d（9612m3/a）、车辆清洗用水3.20m3/d（864m3/a）；生活用水量为0.36m3/d（97.2m3/a）。厂区自建80米深取水井，可以满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目生产过程不产生废水，车辆清洗用水3.2m3/d，洗车水经过厂内钢筋混凝土沉淀池（50m3）澄清处理后继续用于洗车，不外排，回用量为2.9m3/d，损耗0.3m3/d；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活废水，废水排污系数以80%计，生活废水产生量0.288m3/d（77.76m3/a），生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。水量平衡图见图1。 混凝土制造用水-35.6 35.6 38.8 2.9 39.16 自备水井 车辆清洗用水-0.3 3.2 生活用水-0.072 泼洒地面抑尘-0.288 0.36 0.288 图1 建设项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目冬季不生产，不设燃煤锅炉房。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市子位镇供电管网，全厂年总用电量为30万kWh，能够满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄48km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 项目位于定州市子位镇木佃村南1260米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°15′20.72″，东经115°08′09.41″。项目南侧为道路，东侧为空地，西侧和北侧均为耕地。 周边环境敏感点：项目北距定州市木佃村1260m，西北距东丁庄村1540m，西南距深泽县北羊村590m，东南距深泽县南内堡村960m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m，东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 定州市多年气候统计结果见表4。 表4 定州市多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年最大风速; m/s; 21.7. （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。 孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附件无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2012年市域城镇化水平约为35.07%。定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4.公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。全市土地类型及所占面积情况见表5。 表5 定州市土地类型一览表 土地类型; 耕地; 园地; 林地; 城乡建 设用地; 交通水 利用地; 其他建设用地; 水域; 滩涂; 自然保 留地; 合计. 所占面积（hm2）; 86564.02; 1422.48; 5891.49; 21780.97; 1780.87; 841.24; 2633.07; 1490.06; 2151.51; 128370.74. 所占比例; 67.43%; 1.11%; 4.59%; 16.97%; 1.39%; 0.65%; 2.05%; 1.16%; 1.68%; 100%. 本项目总占地面积3000平方米（4.5亩），土地性质为沙荒地。该项目建设符合子位镇乡镇企业用地发展规划，定州市子位镇人民政府出具了项目占地证明。（见附件1）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 建设项目所在地环境质量现状如下： （1）环境空气 评价区域环境空气质量良好，SO2、NOx小时值和日均值，PM10日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 （2）地下水环境 评价区域地下水水质良好，pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等监测指标，均符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 评价区域声环境质量良好，昼间和夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据本项目污染物排放特征、厂址周围环境敏感点分布情况及环境功能区划要求，本次评价的主要保护目标及保护级别见表6。 表6 评价区域主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离; 功能; 保护目标. 环境空气; 木佃村; N; 1260m; 农村; 环境空气达到（GB3095-2012）二级标准；声环境达到（GB3096-2008）2类标准. 东丁庄村; WN; 1540m. 深泽县北羊村; WS; 590m. 深泽县南内堡村; ES; 960m. 地下水; 项目所在地周围1Km2; 饮用 水源; 水质应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准： SO2年平均60μg/m3、24小时平均150μg/m3、1小时平均500μg/m3 NO2年平均40μg/m3、24小时平均80μg/m3、1小时平均200μg/m3 TSP年平均200μg/m3、24小时平均 300μg/m3 （2）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准： pH6.5～8.5、总硬度≤450mg/L、溶解性总固体≤1000mg/L、高锰酸盐指数≤3.0mg/L、 氯化物≤250mg/L、氨氮≤0.2mg/L 、硫酸盐≤250mg/L （3）声环境质量：区域 声环境执行2类标准： 昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）颗粒物（粉尘）排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3排放限制标准： 有组织排放：排放浓度值20mg/m3； 无组织排放：周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3。 （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A) （4）建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值。即：昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A) （5）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 按照国家“十二五”污染物排放执行总量控制的有关要求，结合本项目的排污特点,项目需实行总量控制的项目为SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。主要污染物排放总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0 t/a、COD 0 t/a和NH3-N 0 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺及产污环节： 粉尘 水 计量输送 粉煤灰仓 矿粉 散装水泥、粉煤灰 水泥、粉煤灰 储罐 气力输送 搅拌机 成品混凝土 计量输送 检验 计量输送 砂石 出厂 噪声、固废 砂石料场 水洗砂 水洗卵石 粉尘 图2 生产工艺流程图 生产工艺简述： （1）水泥、粉煤灰储存：散装水泥、粉煤灰由罐车运至厂内，通过气力输送至水泥罐和粉煤灰罐内储存，出仓时通过封闭式输送机输运至搅拌机。 （2）砂子、卵石储存：砂子、卵石经水洗后由自卸装载车运至搅拌站砂石料场（设防风抑尘网）储存。 （3）配料搅拌：将主要原料砂、卵石、水泥、粉煤灰按比例，通过封闭式输送机送入搅拌机，并加水搅拌，得到成品混凝土。 （4）产品检验：产品质量检验合格后的混凝土方可出厂。

主要污染工序： 1、施工期 (1)废气：地基开挖、土地平整、车辆运输等产生扬尘。 (2)噪声：施工机械设备、运输车辆产生噪声。 (3)固体废物：施工产生弃土、建筑垃圾及施工人员生活产生生活垃圾。 (4)废水：施工人员生活产生生活污水。 2、营运期 (1)废气：水泥罐、粉煤灰储罐粉尘，砂石料的装卸、储存以及计量输送过程也会产生微量粉尘； (2)废水：主要为职工生活盥洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。 (3)噪声：主要包括搅拌机、输送装置、运输车辆等设备噪声。 (4)固体废物：混凝土生产过程中产生的少量废料、除尘设施的除尘灰、沉淀池的污泥；生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥、粉煤灰储罐 | 粉尘 | 1600mg/m3，1.817 t/a | 16 mg/m3，0.018 t/a |
|  | 砂石料场、 输送装置、 原料运输装卸 | 无组织粉尘 | -- | 周界外浓度最高点≤0.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 300 mg/L、0.023/a | 0t/a |
|  |  | #### BOD5 | 200mg/L、0.016t/a |  |
|  |  | #### SS | 150mg/L、0.012t/a |  |
|  |  | #### 氨氮 | 35 mg/L、0.003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废料渣 | 130.0 t/a | 0t/a |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 1.3 t/a |  |
|  | 除尘设施 | 除尘灰 | 26.0 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.81 t/a |  |
| 噪 声 | 项目的噪声源主要包括搅拌机、输送装置、运输车辆等机械设备，其声压级介于80-90dB（A）之间。在噪声控制措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为子位镇木佃村沙荒地，基本无植被的破坏和减少，项目建成后产区绿化率达到9.3%，绿地面积增加，区域生态环境将会改善。因此，本项目的建设不会对当地生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、主体工程建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工扬尘影响 施工期扬尘主要来源于场地平整、建筑施工地基开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘；施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘问题，在施工期拟采取如下控制措施： （1）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。 （2）在施工场地安排员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%～75%，可较大程度的减少其对环境的影响。 （3）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将车厢外和轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应避开居民区。 （4）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘施工作业。 （5）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 （6）对建筑垃圾和弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 总之，只要加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、噪声影响 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要有施工机械造成，如推土机、挖掘机、装载机、升降机、运输车辆等，噪声源强均在90dB（A）左右，其特点是间歇或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62—68 dB（A），可达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声基本超过标准，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 为减轻施工噪声对周围的影响，避免产生噪声扰民事件和污染纠纷，评价提出如下缓解措施指导施工单位。 （1）建设单位应要求施工单位使用符合国家相关产品质量标准的低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排各项施工作业，尽量避免大量高噪声设备同时进行施工作业。 （3）施工车辆通过环境敏感点附近时应低速行驶、禁止鸣笛。 （4）施工过程中应采用距离防护措施，施工场和设备地应尽量远离居民设置，确实无法避免施工场地、施工机械距居民点较近时，应在施工场地与居民点之间设置临时围挡或其他声屏障，降低噪声影响；在不影响正常施工的情况下，对相对固定的机械设备尽量入棚操作，以减轻施工噪声影响，。 （5）建设和施工单位应合理安排施工进度，禁止夜间作业，若遇特殊情况，夜间必须进行施工作业的，必须在施工前三日内向当地主管部门申请批准。 3、固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。 其次，施工人员产生生活垃圾，如不及时清理将会影响施工区的卫生环境，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，严重影响工程施工进度。因此施工单位应做到： （1）项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾。 （2）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。 （3）土石方阶段固体废物要及时运往指定的地点消纳。 （4）结构及装修阶段垃圾产生量较小，应在施工场地内设临时垃圾站，达到一定数量及时运往指定的地点消纳。 4、废水影响 本项目施工期施工人员采用旱厕，无冲厕废水产生，施工人员将产生少量盥洗废水（约0.8m3/d），就地泼洒场地抑制扬尘，不会对当地水环境产生污染影响。 另外，施工期工人炊事应使用电饭锅、电炒锅或其他燃气简易灶，禁止使用燃煤炉灶。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气污染分析 1.1区域基本气候情况 根据定州市气象站1990-2010年近20年气候资料分析区域基本气候情况。 ①风速 定州市近20年平均风速为1.6m/s，11月-次年2月盛行东北风，其他各月以西南风为主。90年代以来，境内最大最大风速为12.3m/s，约为六级风，出现在2002年8月29日瞬时最大风力7-8级，约17.1-20.7m/s。定州市多年逐月及年平均风速见表7。 表7 定州市多年逐月及全年平均风速 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年. 平均风速 （m/s）; 1.8; 2.4; 3; 3.4; 3; 2.7; 2; 1.7; 1.8; 2; 1.8; 1.7; 1.6. ②风向 定州市近20年主导风向SSW，次主导风向NNE、NE和SW，定州市多年及风向玫瑰图见图2。 图3 定州市多年及各季代表月风向玫瑰图 ③气温 定州市近20年年平均气温13.0℃，极端最高气温40.9℃，出现在2000年7月1日，极端最低气温-20.9℃，出现在2010年1月13日，定州市多年逐月及年平均气温见表8。 表8 定州市多年逐月及全年平均气温 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 年. 平均气温（℃）; -4.2; -0.9; 5.5; 14.5; 20.3; 25; 26.6; 25.3; 20.4; 13.4; 4.7; -2.1; 12.4. ④降雨与湿度： 定州市年平均降水量513.1mm；月降水量以7月份最多，达到172.6mm，月降水量以12月份最少，为2.6mm。年最大降雨量893.9mm，出现在2005年；月最大降雨量433.1mm，出现在1991年7月；日最大降雨量263.4mm，出现在1991年7月28日；多年平均相对湿度63%。 ⑤日照： 定州市多年平均日照2212.7h，占可日照时数的52.6%。 1.2、预测因子及预测系数 （1）预测方案：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）对预测评价的要求，本次大气环境影响预测直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 （2）预测因子：TSP。 （3）污染源分析 本项目废气主要为水泥罐、粉煤灰储罐粉尘，砂石料的装卸、储存以及计量输送过程也会产生微量粉尘。 ①水泥罐、粉煤灰储罐粉尘 运营期项目粉状物料水泥、粉煤灰全部外购，使用密闭罐车运至站内，由罐车自带的卸料泵经管道送入各自储罐（85t专用罐），上料时在罐顶部通气口附近会产生一定量的粉尘。水泥罐、粉煤灰罐粉尘包括水泥仓顶、粉煤灰仓顶逸气口粉尘。根据美国环保局《AP-42手册》中推荐的混凝土搅拌站原料上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg，本项目上料量(水泥、粉煤灰合计)为0.79万t/a，上料过程粉尘产生量为1.817t/a，排放量为0.018 t/a。水泥仓顶逸气口粉尘产生浓度为1600mg/m3，项目采用负压吸风收尘装置+1台布袋除尘器，布袋除尘器风机风量为4000m3/h，粉尘通过设备自带排气筒排放，排放高度15m。根据设备生产企业提供的产品资料，该设施除尘效率可以达到99%以上，则项目水泥罐粉尘排放浓度为16mg/m3，排放速率为0.08kg/h，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1的要求。 ②砂石料场、输送装置粉尘 水泥、粉煤灰在上料进入各自储罐后，使用时由传送管道输送至搅拌机内，整个过程均为密闭操作，不起尘。搅拌机生产商品混凝土拌和过程中需要加水，也不会有粉尘产生，因此搅拌站内无组织粉尘排放主要来自砂子、卵石上料和砂石料堆场。 项目卵石在进厂前经过水洗干净，表面无尘土附着，且湿度大（进站湿度约10%）、粒径大本身不易起尘，用卡车运输至搅拌站内的砂石料场存放，上料过程使用铲车直接倒入搅拌机填料口。由于砂石料在搅拌站内堆存，料场表面风干，再受到扰动后，其在计量、输送过程中会有少量无组织粉尘产生，拟采取在砂石料场设置防风抑尘网，搅拌机进料口处设置防风罩棚（三侧及顶部密闭，近留一侧上料），并在输送过程中洒水的方式抑制粉尘的产生，经采取上述措施后可较大限度的抑制站内无组织粉尘的产生，颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控点浓度限值要求。 ③原料运输、装卸起尘量 原料输送、进出料会产生一定的扬尘，自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=e0.61uM13.5 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s； M——汽车卸料量，t。 本项目自卸汽车卸料起尘量为12.5g/次，由于原料运输、装卸过程时间较短，在采取如下措施前提下，项目原料运输对周围敏感点产生的影响较小。 ①加强原料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，原料运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输；汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h。 ②运输物料的汽车不应超载(或物料装得过满)。 ③物料存放在相应的原料场，及时对道路进行洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 2、防护距离计算 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中对大气环境防护距离的要求，本项目无组织排放的废气污染物为粉尘。根据相关参数，计算大气环境防护距离，选用参数见表9。 表9 大气环境防护距离计算结果表 污染物; 有效高度 （m）; 面源大小 （m）; 污染物排放量（kg/h）; 标准值 （µg/m³）; 大气环境防护距离（m）. 粉尘; 4; 1000; 0.12kg/h; 300; --. 根据表9的结果，到达厂界外无浓度值超标点，本项目不设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《地方大污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，对于生产工艺过程中的有害气体属无组织排放时，应在生产单元与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m³； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L—工业区所需卫生防护距离，m； r—生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(㎡)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年平均风速及污染源构成类别有关，具体数值取自GB/T13201-91中表5。 其源强特征、标准浓度限值、区域污染物气象特征等计算参数见表10。 表10 卫生防护距离计算参数 项目; 标准限值; 源强特征; 平均 风速 （m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算（m）. 源强 （kg/h）; 面积 （㎡); 排放平均高度（m）; A; B; C; D. 粉尘; 0.3*3 mg/m³; 0.08; 1000; 4; 1.8; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 5.874. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由计算结果可知，该项目的卫生防护距离定为50m。 厂界距离最近的居民点深泽县北羊村为590m，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，项目废气可全部达标排放，且排放量较小，因此，不会对周围大气环境产生明显影响。 二、水环境影响分析 本项目生产过程不产生废水，车辆清洗用水3.2m3/d，洗车水经过厂内钢筋混凝土沉淀池（50m3）澄清处理后继续用于洗车，不外排，回用量为2.9m3/d，损耗0.3m3/d；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活废水，废水排污系数以80%计，生活废水产生量0.288m3/d（77.76m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，污染物浓度排放分别为300mg/L、200 mg/L、150 mg/L，35mg/L，产生量分别为0.023t/a、0.016t/a、0.012t/a、0.003/a，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。因此项目排水不会对对地表水环境产生明显不利影响。 三、声环境影响分析 项目的噪声源主要包括搅拌机、输送装置、运输车辆等机械设备，类比规格相近的设备资料，噪声源强在80～90dB（A）之间。在噪声控制方面首先选用低噪设备，并采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。同时项目搅拌站主要噪声源距离环境敏感点均在590m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的废渣料、洗车废水沉淀池污泥、除尘灰以及职工生活垃圾。废渣料产生量130.0 t/a，除尘灰26.0 t/a，均可全部综合回收利用，不外排。本项目沉淀池污泥1.3t/a，职工生活垃圾0.81 t/a，项目产生的污泥和生活垃圾在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥、粉煤灰 储罐 | 粉尘 | 集气罩+负压吸风收尘装置+布袋除尘器+15m高排气筒(设备自带) | 有组织粉尘满足（GB491 5-2013）表1标准 |
|  | 输送装置 | 粉尘 | 搅拌机进料口设罩棚+上料时洒水抑尘 | 无组织粉尘满足（GB4915-2013）表3相关标准 |
|  | 砂石料场 | 粉尘 | 砂子、卵石均经过水洗+料场设置防风抑尘网 |  |
|  | 原料运输、装卸 | 粉尘 | 道路定期清扫、洒水 运输车辆加盖苫布 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | #### COD | 用于泼洒厂区地面抑尘 | 不外排 |
|  |  | #### BOD5 |  |  |
|  |  | #### SS |  |  |
|  |  | #### 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料搅拌 | 废渣料 | 全部回收利用 | 不外排 |
|  | 除尘设施 | 除尘灰 | 全部回收利用 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 环卫部门定期清运 | 全部妥善处置 |
|  | 职工办公、生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 该项目主要噪声源搅拌机、输送装置、运输车辆等，声压级别为80～90 dB(A)。在噪声控制措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目用地为子位镇木佃村沙荒地，基本无植被的破坏和减少，项目建成后产区绿化率达到9.3%，绿地面积增加，区域生态环境将会改善。因此，本项目的建设不会对当地生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 1.1工程基本情况 （1）项目名称：定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目。 （2）建设单位：定州市金润商砼站。 （3）项目性质：新建 （4）建设地点：项目位于定州市子位镇木佃村南1260米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°15′20.72″，东经115°08′09.41″。项目南侧为道路，东侧为空地，西侧和北侧均为耕地。 （5）占地面积及土地性质：项目总占地面积3000平方米（4.5亩），土地性质为沙荒地。该项目建设符合子位镇乡镇企业用地发展规划，定州市子位镇人民政府出具了项目占地证明。（见附件1）。 （6）项目投资：项目总投资48万元，其中环保投资3万元，占项目总投资的6.3%。 （7）项目规模：年产商品混凝土3万立方米。 （8）建设阶段：2014年8月至2015年10月。 （9）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为6人，项目年工作日为270天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。 1.2项目选址 项目位于定州市子位镇木佃村南1260米处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°15′20.72″，东经115°08′09.41″。项目南侧为道路，东侧为空地，西侧和北侧均为耕地。 周边环境敏感点：项目北距定州市木佃村1260m，西北距东丁庄村1540m，西南距深泽县北羊村590m，东南距深泽县南内堡村960m。地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 1.3、建设内容 - 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和办公生活设施组成，其中，主体工程主要建设一套搅拌机系统；辅助工程包括实验室、砂石料场、原料储罐区；公用工程供电由定州市子位镇统一供给，厂区内自建80米深取水井；办公生活设施主要建设办公室，由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施。本项目总建筑面积1550m2。 - 1.4、项目衔接 （1）给水 项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量为39.16m3/d（10573.2m3/a）。其中，新水用量为36.26m3/d，循环用水量为2.9m3/d，生产用水包括混凝土制造用水35.6m3/d（9612m3/a）、车辆清洗用水3.20m3/d（864m3/a）；生活用水量为0.36m3/d（97.2m3/a）。厂区自建80米深取水井，可以满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目生产过程不产生废水，车辆清洗用水3.2m3/d，洗车水经过厂内钢筋混凝土沉淀池（50m3）澄清处理后继续用于洗车，不外排，回用量为2.9m3/d，损耗0.3m3/d；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所，因此本项目废水主要为职工盥洗废水等生活废水，废水排污系数以80%计，生活废水产生量0.288m3/d（77.76m3/a），生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。 （3）供热 本项目冬季不生产，不设燃煤锅炉房。 （4）供电 本项目供电电源引自定州市子位镇供电管网，全厂年总用电量为30万kWh，能够满足用电需求。 2、区域环境质量现状 评价区域环境质量现状概述如下： （1）环境空气 本区环境空气质量较好，SO2、NO2小时平均浓度、SO2、NO2、PM10日均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 （2）地下水 项目所在区域地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准。 （3）声环境 本区声环境质量较好，可达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。 3、污染物排放及环境影响分析结论 （1）空气环境影响评价结论 本项目废气主要为水泥罐、粉煤灰储罐粉尘，砂石料的装卸、储存以及计量输送过程也会产生微量粉尘。 运营期项目粉状物料水泥、粉煤灰全部外购，使用密闭罐车运至站内，项目水泥罐、粉煤灰罐采用负压吸风收尘装置+1台布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为16mg/m3，排放速率为0.08kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1的要求。 水泥、粉煤灰在上料进入各自储罐后，使用时由传送管道输送至搅拌机内，整个过程均为密闭操作，不起尘。搅拌机生产商品混凝土拌和过程中需要加水，也不会有粉尘产生，因此搅拌站内无组织粉尘排放主要来自砂子、卵石上料和砂石料堆场。 项目卵石在进厂前经过水洗干净，湿度大、粒径大不易起尘，砂石料场设置防风抑尘网，在输送过程中洒水的方式抑制粉尘的产生，经采取上述措施后可较大限度的抑制站内无组织粉尘的产生，颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控点浓度限值要求。另外在物料运输过程中可能由少量物料撒落经过车辆碾压产生二次扬尘和卸石子时出现的扬尘，因此本评价要求建设单位在运营期定时清理撒落的物料并洒水抑尘，保持厂区地面清洁，并在石子卸车时洒水抑尘。经采取以上治理措施后本项目无组织粉尘排放将不会造成环境污染。 综上，项目废气可全部达标排放，且排放量较小，因此不会对周围大气环境产生明显影响。 （2）水环境影响分析结论 项目生产废水不外排，生活污水主要为职工盥洗污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排，不会对当地水环境造成不利影响。 （3）声环境影响分析结论 项目生产运行时，噪声源主要包括搅拌机、输送装置、运输车辆等机械设备，噪声源强在80～90dB（A）之间。在噪声控制方面采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准的要求。同时项目加工车间主要噪声源距离环境敏感点均在590m以外，环境敏感点声环境可维持现状水平，项目噪声不会产生噪声扰民现象。 （4）固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要为生产过程中产生废渣料、除尘灰、沉淀池污泥以及职工生活垃圾。其中生产中产生的废渣料、除尘灰全部回收利用，沉淀池污泥及生活垃圾在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。因此，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 （5）卫生防护距离结论 根据卫生防护距离计算结果，同时参照其他同行业卫生防护距离，确定本项目的卫生防护距离为50m。项目厂界距离最近的居民点深泽县北羊村为590m，满足卫生防护距离的要求。 4、产业政策符合性 本项目行业类别为水泥制品制造，本项目年产商品混凝土3万立方米，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年修订本）》限制类和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策。拟采用的工艺和设备均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》；项目不属于《河北省区域禁限批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中规定的禁限批建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 5、总量控制指标 按照《国家环境保护“十二五”计划》的要求，结合本项目的排污特点, 确定新建项目需执行污染物总量控制因子为：SO2、NOx、COD和NH3-N共4项。总量控制建议指标为SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a和NH3-N0t/a。 6、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 二、建议 根据项目特点和项目所在地具体情况，提出以下建议 （1）项目应严格落实本环评提出的各项环保措施。 （2）本项目卫生防护距离为50m，建议当地政府应做出规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。 三、环境保护“三同时”验收 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施; 治理效果; 投 资 (万元); 验收标准. 大 气 污 染 物; 水泥、粉煤灰 储罐; 集气罩+负压吸风收尘装置+布袋除尘器+15m高排气筒(设备自带); 粉尘≤20mg/m3; 1.2; 有组织粉尘满足（GB491 5-2013）表1标准. 砂石料场; 砂子、卵石水洗控制湿度10%+料场设防风抑尘网; 无组织粉尘 ≤0.5mg/m3; 1.0; 无组织粉尘满足（GB4915-2013）表3相关标准. 输送装置; 搅拌机进料口设置罩棚，三侧及顶部密闭，仅留一侧上料，并在上料过程中洒水，. 原料运输、装卸; 道路清扫洒水 车辆加盖苫布. 水 污 染 物; 生活污水; 用于泼洒厂区地面抑尘; --; 废水不外排. 噪 声; 机械噪声; 采用厂房隔声、基础减振等降噪措施; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 0.5; 噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准排放》（GB12348-2008）2类标准. 固 废; 废渣料; 全部回收利用; --; 不外排. 除尘灰; 全部回收利用; --; 不外排. 污泥; 环卫部门定期清运; --; 0.3; 全部妥善处置. 生活垃圾. 合计; 3. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经 办 人 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人 年 月 日 |  |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 占地证明 附件2 建设项目审批登记表 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市金润商砼站年产3万立方米商品混凝土项目

建设单位：定州市金润商砼站

编制日期：2014年9月