建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2014）第01号

项目名称：定州市中邦工贸有限公司

长安汽车冲焊基地项目

委托单位：定州市中邦工贸有限公司

定州市环境监测站

2014年1月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：李敏、许平平、刘颖

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市中邦工贸有限公司长安汽车冲焊基地项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市中邦工贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 汽车配件 车门、前罩板30万台/年；前地板、前壁板、前罩板焊接10万台/年 车门、前罩板30万台/年；前地板、前壁板、前罩板焊接10万台/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009.12.21 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.1.2-1.3 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 8000万元 | 环保投资总概算 | 80万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 8000万元 | 实际环保投资 | 80万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市中邦工贸有限公司长安汽车冲焊基地项目环境影响报告表》 《定州市中邦工贸有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 噪声、固废 噪声、固废 噪声 原材料 拉延成型 翻边 整型剪切 冲孔 检验 入库 压机 扣合 电焊 检验 入库 噪声 主要污染工序： - 生产设备运行时产生的噪声。 - 整形剪板和冲孔工序产生的下脚料。 - 职工产生的生活污水。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：本项目生产过程中无废气产生。 2、噪声：该项目噪声主要来源是油压机，选用低噪声设备，并且设备基础减振、固振，并置于车间内。 3、废水：该项目污水全部为生活污水，经化粪池预处理后全部排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理。 4、固体废物：固体废物主要为整形剪板和冲孔工序产生的下脚料，全部合理处置。

表四、废水监测结果单位：

| 设 施 | 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日均值或范围 |  |
| 化 粪 池 | 生活污水外排口 | 1.2-1.3 | 排水量m3/d | 9.6 |  |  |  |  |  |  | GB8978- 1996 |
|  |  |  | COD | 148 | 151 | 154 | 150 | 152 | 154 | 151-152 | 500 |
|  |  |  | SS | 45 | 38 | 40 | 33 | 41 | 36 | 37-41 | 400 |

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 长龙汽车配件▲4# 冲压车间 天同公司▲ 3# ▲ 1# 2号路 办公楼 冲焊车间 ▲2# 8号路 噪声监测结果： 单位dB（A） 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.1.2; 昼间; 60.8; 62.8; 59.0; 58.8. 2014.1.3; 昼间; 60.9; 62.1; 58.3; 57.9. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 主要为整形剪板和冲孔工序产生的下脚料，全部合理处置。绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：①该项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。②验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷100%。 1、噪声： 该企业昼间噪声东侧60.8-60.9dB，西侧58.3-59.0dB， 南侧62.1-62.8dB，北侧57.9-58.8dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 2、废水：该项目污水全部为生活污水，其中COD为151-152mg/L，SS为37-41mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求。 3、总量：该项目年排水量0.288万吨，COD年排放总量0.44吨。 建议 加强管理，确保污染物长期、 稳定、 达标排放。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池预处理后排入长安工业基地市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理 | 已落实 |
| 噪声 | 各种型号油压机 | 项目选用低噪声设备，并且设备基础减振、固振，并置于车间内 | 基本落实 |
| 固体废物 | 下脚料 | 全部外售 | 已落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市中邦工贸有限公司长安汽车冲焊基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市长安汽车工业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市中邦工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13102992116 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 交通运输设备制造业 37 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 车门、前罩板30万台/年；前地板、前壁板、前罩板焊接10万台/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 车门、前罩板30万台/年；前地板、前壁板、前罩板焊接10万台/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表（2010）11号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2010.2.10 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 8000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 80万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 80万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151-152 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。