建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2013）第28号

项目名称：定州市鑫兴鞋业有限公司新建项目

委托单位：定州市鑫兴鞋业有限公司

定州市环境监测站

2013年12月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员： 时洪丽、 刘颖

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市鑫兴鞋业有限公司新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市鑫兴鞋业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 拖鞋 年产拖鞋150万双 年产拖鞋150万双 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2011.9 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2013.10.30-10.31 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 石家庄经济学院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 6.7% |
| 实际总投资 | 150万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 6.7% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市鑫兴鞋业有限公司新建项目环境影响报告表》 《定州市鑫兴鞋业有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 鞋模具 聚氯乙烯树脂（PVC） 搅 拌 注 塑 冷 却 色粉 N1、G1 N2、G2 S1 取 鞋 人工修整 贴标签 成 品 注：N1、N2—噪声 G1 、G2—废气 S1—固废 主要污染工序： - 废气：主要为搅拌过程产生的粉尘、注塑过程产生的非甲烷总烃。 - 废水：主要为循环水定期补充不外排，无生产废水产生。废水主要为职工生活污水。 - 噪声：主要为搅拌机、注塑机。 - 固废：主要为修边过程产生的下脚料及职工生活垃圾。

- 废气：项目生产废气主要为搅拌过程产生的粉尘、注塑过程产生的非甲烷总烃。搅拌过程中产生少量粉尘和注塑工序产生非甲烷总烃无组织排放。 - 废水：项目循环水定期补充不外排，无生产废水产生。职工生活污水全部泼洒厂区抑制扬尘。 - 噪声：项目的噪声源主要为搅拌机、注塑机，设备均采取基础减振、厂房隔声等措施。 - 固体废物：项目产生的固体废物主要为修边过程产生的下脚料以及职工生活垃圾。修边过程产生的下脚料，收集后全部外售；职工生活垃圾合理处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

厂界无组织非甲烷总烃监测结果见附件河北科赢环境检测服务有限公司 ：科赢环检字（2013）第063号检测报告；厂界无组织颗粒物监测结果见附件：定环测（2013）第114号。

表五、噪声及工况监测结果

厂界噪声监测结果见附件：定环测（2013）第114号

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

- 项目产生的固体废物主要为修边过程产生的下脚料以及职工生活垃圾。修边过程产生的下脚料，收集后全部外售；职工生活垃圾合理处置。

环保管理制度及人员责任分工：

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目在建设过程中，环评及其批复文件各类要求基本 得到落实，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷90%。 经监测：1.厂界无组织非甲烷总烃最大浓度见附件，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。厂界无组织颗粒物最大浓度为0.312mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 2、噪声：1#、2#、3#、4#点厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 建议 1、建设单位必须加强环境保护意识，加强管理，确保各环保设施的正常运行，保证各项污染物达标排放。 2、建议厂方加强管理，同时尽量在厂区多植树、种草，用以美化、绿化环境。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市鑫兴鞋业有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市周村乡南宣村村东100米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市鑫兴鞋业有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13784389478 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | C-30塑料制品业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产拖鞋150万双 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产拖鞋150万双 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2011】130号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2011.10.26 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 石家庄经济学院 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 150万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 6.7% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 150万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 6.7% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.312 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活污水 | 泼洒厂区抑尘 | 已落实 |
|  | 职工粪便 | 防渗旱厕 |  |
| 废气 | 搅拌过程产生的粉尘 | 无组织排放 | 已落实 |
|  | 注塑工序产生的 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
| 噪声 | 搅拌机、注塑机 | 基础减振、厂房隔声 | 已落实 |
| 固体废物 | 修边过程产生的下脚料 | 集中收集后外售 | 已落实 |
|  | 职工生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场卫生填埋 | 妥善处置 |
| 其它 | 绿化、道路硬化 工作制度：白天8小时，夜间禁止施工 |  |  |