建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2013）第35号

项目名称：年产12000吨热镀丝项目

委托单位：定州市东方五金制品有限公司

定州市环境监测站

2013年 12月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员： 李景珍  安华  李敏  李苗苗  刘颖  许平平

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 年产12000吨热镀锌项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市东方五金制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 热镀锌 12000吨/年 3000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2010.08 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2013.12.14-12.15 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 石家庄经济学院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 30万元 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市东方五金制品有限公司年产12000吨热镀锌项目环境影响报告表》 定州市东方五金制品有限公司对定州市环境监测站的委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-96)表2、表4二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

1、热镀丝工艺流程图如下： 噪声、固废 废水 废气、固废 细铁丝 成品 退火 酸洗 水洗 氯化铵洗 热镀锌 固废、废气

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

- 废气

退火炉、锌熔化炉        水膜脱硫除尘器  ◎   20m烟囱排放

熔化炉       集气罩   ◎   15m排气筒

酸洗池废气闭路循环，不外排废气。

- 废水

生产废水由污水处理站处理后全部回用于生产；生活污水全部用于厂内地面泼洒抑尘，

不外排；厕所采用防渗旱厕，定期清理用于农肥。

废水处理工艺：中和+絮凝+沉淀处理  ★    回用于生产

- 噪声

噪声主要来源于收线机及各种风机等，采取基础减振、厂房隔声等措施；风机进出口

用软管连接。

- 固体废物

固体废物主要为炉渣、废盐酸、锌渣、污水处理站污泥和生活垃圾，其中废盐酸和污

水处理站污泥为危险废物。其中炉渣、非金属丝固废全部收集外售；危险废物酸洗池废盐酸和污水处理站污泥交由河北风华环保服务有限公司处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

置。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| 水膜脱硫除尘器 | 处理设施外排口 退火炉、锌熔化炉 | 排气量（m3/h） | 2013.12.14 | 1826 | 1389 | 1394 | 1389-1826 |  | GB9078-1996 |  |  |
|  |  | 烟尘（mg/ m3） | 2013.12.14 | 41 | 38 | 41 | 38-41 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫（mg/ m3） | 2013.12.14 | 168 | 159 | 161 | 159-168 |  |  |  |  |
|  |  | 折算后烟尘（mg/ m3） | 2013.12.14 | 114 | 104 | 112 | 104-114 |  | 150 |  |  |
|  |  | 折算后二氧化硫（mg/ m3） | 2013.12.14 | 462 | 437 | 443 | 437-462 |  | 850 |  |  |
|  |  | 氮氧化物（mg/ m3） | 2013.12.14 | 53 | 47 | 41 | 41-53 |  |  |  |  |
|  |  | 林格曼黑度（级） | 2013.12.14 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | 1 |  |  |
| 集气罩 | 外排口 锌熔化炉 | 排气量（m3/h） | 2013.12.14 | 835 | 872 | 883 |  |  | GB16297-1996 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/ m3） | 2013.12.14 | 7 | 5 | 7 | 5-7 |  | 120 |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2013.12.14 | 0.00585 | 0.00436 | 0.00618 | 0.00436-0.00618 |  | 3.5 |  |  |

表五、废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 处理效率 | 执行标准标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| 污水处理站 | 出口 | 排水量(t/d) | 2013.12.14-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 2013.12.14-15 | 7.85 | 7.62 | 7.70 | 7.81 | 7.65 | 7.74 | 7.62-7.85 |  |  |  |  |
|  |  | COD (mg/L) | 2013.12.14-15 | 55 | 57 | 52 | 56 | 59 | 53 | 55-56 |  |  |  |  |
|  |  | SS (mg/L) | 2013.12.14-15 | 34 | 28 | 32 | 26 | 30 | 35 | 30-31 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 2013.12.14-15 | 0.985 | 1.06 | 0.928 | 0.871 | 1.10 | 1.03 | 0.991-1.00 |  |  |  |  |

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 噪声点位图 沙 河 ▲3# 河 堤 热 镀 车 间 公 旭 2#▲ 库 房 织网车间 丰 金 路 属 库 房 办公室 公 ▲1# 路 昼夜间厂界噪声监测结果（单位：Leq dB (A)） 点位 日期; 1; 2; 3. 2013.12.14; 昼间; 56.3; 53.0; 58.8. 夜间; 49.3; 48.9; 56.2. 2013.12.15; 昼间; 54.5; 52.4; 57.4. 夜间; 49.0; 47.6; 55.9. |
| --- | --- |

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

固体废物主要为炉渣、废盐酸、锌渣、污水处理站污泥和生活垃圾，其中废盐酸和污水处理站污泥为危险废物。其中炉渣、非金属丝固废全部收集外售；危险废物酸洗池废盐酸和污水处理站污泥交由河北风华环保服务有限公司处置；生活垃圾交由环卫部门统一处置。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

环保管理制度及人员责任分工：管理制度及人员分工明确

监测手段及人员配置：无

应急计划：

存在问题

其他：

表八、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该企业环评批复4条生产线，2条镀丝，2条镀网。实际建成1条镀丝生产线，所用原料及生产设备与环评批复基本一致。验收监测期间环保设施运行正常，运行1条镀丝生产线，生产负荷100%，按1条生产线计。 经监测：退火炉、锌熔化炉处理设施出口排气量为1389-1826Nm3/h，烟尘 浓度为104-114mg/ Nm3，二氧化硫浓度为437-462 mg/ Nm3；，烟气黑度<1级； 均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准。 氮氧化物浓度为41-53mg/Nm3。熔化炉排气量为835-883Nm3/h，颗粒物最大排 放浓度为7mg/ Nm3，最大排放速率为0.00618kg/h，符合《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 废水 ：所产生废水的pH为7.62-7.85，SS排放浓度日均值范围为30-31 mg/L,COD排放浓度日均值范围为55-56 mg/L。氨氮浓度为0.991-1.00 mg/L。不外排，回用于生产。 厂界昼间噪声为西侧为52.4-53.0dB，北侧为57.4-58.8dB；南侧为 54.5-56.3dB。均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 标准要求；夜间噪声西侧为47.6-48.9dB，南侧为49.0-49.3dB，均符合《工业企 业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北侧为55.9-56.2dB 不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 该企业年运行时间为330天，每天运行24小时，镀丝、退火炉年运行270 天，每天运行4小时，计算废气年排放量为165.9万Nm3，烟尘浓度为40mg/ Nm3，年排放量为0.066吨；SO2浓度为110 mg/ Nm3，年排放量为0.182吨，固体年排放量为0吨，COD年排放量为0吨。 建议 1、在生产过程中应提高安全生产意识，做好生产人员的安全防护工作。 2、加强管理，确保各项污染治理设施长期稳定运行，保证污染物达标排放。

建设项目环境保护设施竣工验收“三同时”一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 全部用于厂区泼洒抑尘，不外排 | 已落实 |
|  | 职工粪便 | 防渗旱厕 |  |
|  | 水洗池酸性废水 | 污水处理站，采用“中和+絮凝+沉淀”处理工艺，出水全部回用于生产 |  |
| 废气 | 退火炉和锌熔化炉排放的废气 | 选用低硫煤，废气经过水膜脱硫除尘器处理通过1根20m高烟囱排放 |  |
|  | 酸洗池废气 | 使用专利除锈剂；酸洗池上安装集气罩，酸雾吸收塔1套（碱液吸收），高15m排气筒1根 | 闭路循环 不外排 |
|  | 锌熔化炉排气的含粉尘废气 | 安装集气罩，高15m排气筒1根 | 已落实 |
| 噪声 | 各种风机等 | 基础减振、厂房隔声、风机进出口采用软管连接 |  |
|  | 收线机等 | 基础减振、厂房隔声 |  |
| 固体废物 | 炉渣 | 作为建材外售 |  |
|  | 酸洗池废酸 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 送至定州市垃圾填埋场填埋 |  |
| 其他 | 绿化 | 厂区绿化率10%，绿化树种应选择吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种，种植在厂界周围。厂区内道路两旁可以采用大小乔木货灌木套种的方式。同时厂界四周还需种植番茄、萝卜、落叶松等对氯化氢气体敏感的植物，作为显示植物用以监测厂界四周氯化氢排放浓度。 | 绿化面积达不到要求 |
|  | 修建临时专用危险品贮存池2座，防腐防渗 修建事故池一座，需耐酸、防渗 镀锌车间地面作硬化、防腐防渗处理。车间排水管道采用耐腐玻璃管钢材 酸洗池、水沉淀池为玻璃钢材质，铵化池为铁质 厂区地面硬化、绿化处理 |  | 基本落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 年产12000吨热镀锌项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市李亲顾镇留宿村北300米处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市东方五金制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13831207888 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工 C3460 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 12000t/a 热镀锌 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 3000t/a 热镀锌 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2010】54号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2010.9.14 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 石家庄经济学院 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 10% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 30万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 10% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.182 |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.066 |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。