建 设 项 目 环 境 设 施 竣 工

验 收 监 测 表

定环验字（2013）第15号

项目名称：定州市恒瑞网栏有限公司

年产800吨铁钉项目

委托单位：定州市恒瑞网栏有限公司

定州市环境监测站

2013年8月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：李苗苗

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市恒瑞网栏有限公司年产800吨铁钉项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市恒瑞网栏有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 铁钉 800吨铁钉/年产 800吨铁钉/年产 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.12 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2013.6.13-6.14 |  |  |
| 环平报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北汇铭环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 45万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 4.4% |
| 实际总投资 | 45万元 | 实际环保投资 | 2万元 | 比例 | 4.4% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市恒瑞网栏有限公司建设项目环境影响报告表》 定州市恒瑞网栏有限公司对定州市环境监测站的委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

工艺流程图如下： - 金属丝生产工艺及排污节点： 原料丝 成品 冷拔 噪声、固体废物 2、铁钉生产工艺及排污节点： 制钉机 打磨机 原材料 成品 噪声、固体废物 噪声、固体废物 主要污染工序 1.废水：主要为职工生活生产的生活污水。 2.噪声：冷拔工序、制钉工序、打磨机产生噪声。 3.固废：冷拔工序、制钉工序、打磨机产生的固体废物；职工生活产生的生活垃圾。

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1.废水：主要为职工生活生产的生活污水。全部用于泼洒厂区地面、道路 抑尘等，不外排 2.噪声：冷拔工序、制钉工序、打磨机产生噪声。生产设备置于生产车间 内，车间墙体采用隔声处理措施，各类设备设置减震基础；，同时加强车间外绿化，厂界建设围墙。 3.固废：冷拔工序、制钉工序、打磨机产生的固体废物；职工生活产生的生活垃圾。冷拔工序、制钉工序产生断丝、金属下脚料全部外售处置；打磨工序投放锯末等物理吸附剂，以减少润滑油吸附，全部外售处置；生活垃圾全部送到环卫部门指定地点统一处理。

表四、噪声及工况监测结果

噪声监测结果见附件：定环测（2013）第38号

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 固体废物全部得到妥善处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：无 监测手段及人员配置：无 应急计划： 存在问题： 其他：

监测结论： 经现场检查，该项目在建设过程中，环境影响报告表及其批复文 件各类要求基本得到落实。验收监测期间生产负荷90%。 监测结果见附件：定环测（2013）第38号 东、西、北厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；南厂界不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界离留宿村300米，经距离衰减，对周围环境影响不大。 建议 - 加强对企业职工上岗培训，提高职工环保意识。 - 加强机器设备的维修保养，减少故障发生。

表六、验收监测结论及建议

建设项目环境保护设施竣工验收“三同时”一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声 | 设备基座减震、厂房隔声 | 基本落实 |
| 废水 | 生活污水 | 水质简单，全部用于泼洒厂区地面，道路抑尘 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 专人收集，运送至环卫部门指定地点，不外排 | 基本落实 |
|  | 制钉工序 拔丝工序 打磨工序 | 断丝 金属下脚料 废料全部妥善处理 |  |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告 ：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市恒瑞网栏有限公司 年生产800吨铁钉项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市李亲顾镇留宿村北300米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市恒瑞网栏有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073009 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 1593177588 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2013]18号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.1.18 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 45万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 2万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 4.4% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 45万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 2万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 4.4% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） | 区域削 减量（8） |  |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植 物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。