建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第18号

项目名称：年产2万吨精密铸件技术改造项目

委托单位：定州东方铸造有限公司

定州市环境监测站

2014年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  时洪丽 韩勇

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 年产2万吨精密铸件技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州东方铸造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改迁建√ （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 精密铸件 2万吨/年 2万吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.4.25 2013.11 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.4.15-4.16 2014.4.29 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 泊头市环境保护研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 5000万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州东方铸造有限公司年产2万吨精密铸件技术改造项目环境影响报告表》 《定州东方铸造有限公司年产2万吨精密铸件技术改造项目环境影响报告表补充评价报告》 《定州东方铸造有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）新建炉窑标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及表2中无组织排放监控浓度值。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 新砂储存斗 双室砂斗 新砂 大型储砂斗 电炉熔炼 循环水池 砂加热器 SGN N GN 固定砂斗 混砂机 自动水平造型机 合箱浇注 调温 振动落砂 铸件 清理 机加工 成品 GN SGN 包装 出库 图例：G废气、S固废、N噪声

1、废气： 电炉熔化产生的烟（粉）尘 集气罩+布袋除尘器 15米排气筒排放 振动落砂 抛丸机清理室粉尘 布袋除尘器 15米排气筒排放 混砂机 布袋除尘器 15米排气筒排放 2、废水： 项目用水生产设备冷却水和职工生活用水。厂内设置循环水池，生产设备冷却水循环水使用，不外排。项目废水主要为职工生活废水，废水水质较单一，部分用于厂区泼洒地面抑尘，部分排入防渗旱厕，定期清掏，废水不外排。 - 3、噪声： - 主要为设备运行产生的设备噪声，选用低噪音设备，将设备均设置于车间内采取基础减振、厂房隔声等措施再经距离衰减作用降噪。 - 4、固体废物： - 项目固体废物主要为电炉运行产生的熔化废渣，加工工序产生的金属屑、布袋除尘器收集的粉尘，检验出的不合格产品及职工生活垃圾。加工工序产生的金属屑、检验出的不合格产品，均收集后回用；熔化废渣、布袋除尘器收集的粉尘均收集后外售；生活垃圾妥善处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 抛丸机清理室废气外排口（南）2014.4.29 | 排气量 | m3/h | 477 | 457 | 455 |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3(标) | 23 | 32 | 34 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.015 | 0.015 |
| 抛丸机清理室废气外排口（北）2014.4.29 | 排气量 | m3/h | 5332 | 5803 | 5841 |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3(标) | 37 | 30 | 30 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.197 | 0.174 | 0.175 |
| 混砂机废气外排口（东）2014.4.15 | 排气量 | m3/h | 32084 | 37921 | 37741 |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3(标) | 30 | 37 | 32 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.963 | 1.40 | 1.21 |
| 混砂机废气外排口（西）2014.4.15 | 排气量 | m3/h | 22088 | 16924 | 16786 |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3(标) | 40 | 31 | 36 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.884 | 0.525 | 0.604 |
| 电炉+振动落砂废气 外排口2014.4.15 | 排气量 | m3/h | 3720 | 3821 | 3970 |
|  | 颗粒物 | mg/m3(标) | 30 | 34 | 25 |

表五、噪声及工况监测结果

单位：dB

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.4.15 | 昼间 | 55.0 | 51.5 | 50.6 | 52.1 |
| 2014.4.16 | 昼间 | 55.4 | 51.7 | 51.5 | 52.1 |

空      3#     地                    北

车间

材料库

空

4#

地

道

2#

路

车

间

车

间

车              间

车间

蔬菜  1#  大棚

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

项目固体废物主要为电炉运行产生的熔化废渣，加工工序产生的金属屑、布袋除尘器收集的粉尘，检验出的不合格产品及职工生活垃圾。加工工序产生的金属屑、检验出的不合格产品，均收集后回用；熔化废渣、布袋除尘器收集的粉尘均收集后外售；生活垃圾妥善处置。

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目环评及其批复文件中电炉、混砂、振动落砂粉尘均无组织排放，实际电炉和振动落砂共用一套布袋除尘器处理后经15米排气筒排放，混砂机粉尘经布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。 1、废气：电炉和振动落砂外排废气量为3720-3970m3/h，颗粒物排放浓度为25-34mg/m3；混砂机（东）外排废气量为32084-37921m3/h，颗粒物最大排放浓度为37mg/m3，最大排放速率为1.40kg/h，混砂机（西）外排废气量为16786-22088m3/h，颗粒物最大排放浓度为40mg/m3，最大排放速率为0.884kg/h。 抛丸机清理室（南）外排废气量为455-477m3/h，颗粒物最大排放浓度为34mg/m3，最大排放速率为0.015kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；抛丸机清理室（北）外排废气量为5332-5841m3/h，颗粒物最大排放浓度为37mg/m3，最大排放速率为0.197kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2、噪声： 该企业昼间噪声东侧51.5-51.7dB，西侧52.1dB，南侧 55.0-55.4dB，北侧50.6-51.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)2类标准。 建议 1、加强环保设施的运行与管理，确保各污染物稳定达标排放。 2、厂区内及周围进行绿化，改善四周生态环境。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 年产2万吨精密铸件技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市砖路镇南燕村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 定州东方铸造有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13731493096 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 黑色金属铸造C3130 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产2万吨/年 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产2万吨/年 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  |  | 报告书审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表[2013]97号 定环函[2013]5号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.9.18 2013.12.23 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 含金属氧化物烟尘 | 风机+天窗排放 | 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒 |
|  | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器+15米排气筒 | 已落实 |
|  | 无组织粉尘 | 车间安装轴流风机 | 混砂机粉尘经布袋除尘器后15米排气筒排放；振动落砂和电炉共用一套布袋除尘器 |
| 废水 | 生活废水 | 部分用于厂区地面泼洒抑尘或煤场、灰渣场喷湿抑尘，部分排入防渗旱厕，定期清掏 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 基础减振厂房隔声 | 已落实 |
| 固体废物 | 金属屑 | 收集后回用 | 已落实 |
|  | 不合格产品 |  |  |
|  | 浮渣 | 收集后外售 |  |
|  | 收集粉尘 |  |  |
|  | 职工生活 | 由环卫部门统一处置 | 妥善处置 |