建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验（2014）第12号

项目名称：年产1万吨体育用品建设项目

委托单位：定州市开元机械加工厂

定州市环境监测站

2014年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  杨静  安华  许平平

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市开元机械加工厂年产1万吨体育用品建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市开元机械加工厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 杠铃片、手铃片、水泵件 10000吨/年 10000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.9 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.3.27-3.28 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北星之光环境科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 48万元 | 环保投资总概算 | 8万元 | 比例 | 16% |
| 实际总投资 | 48万元 | 实际环保投资 | 8万元 | 比例 | 16% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市开元机械加工厂年产1万吨体育用品建设项目环境影响报告表》 《定州市开元机械加工厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 射砂机 模具 中频炉 钢包 浇铸 冷却 脱模 清砂 树脂砂 生铁 石灰 孕育剂 球化剂 G 、N、 S 布袋除尘器 S 检验 不合格产品 成品 N G S S G、 N G—废气 N—噪声 S—固废 主要污染工序： 1、废气：主要为熔化过程产生的粉尘、清砂粉尘。 2、废水：主要为中频炉循环冷却水和职工生活污水。 3、噪声：主要为中频炉、射砂机、清砂机等产生的设备噪声。 4、固废：主要为生产过程产生的熔化渣、不合格铸件、除尘器收集的粉尘、废树脂砂，员工生活产生的生活垃圾。

废气：清砂过程产生的一定量的粉尘，清砂机配备密闭的布袋除尘器对产 生的粉尘进行处理。 - 废水：项目用水包括生产设备冷却用水和职工生活用水。生产设备冷却 用水循环使用，不外排。废水产生量少，且水质单一，全部用于厂区泼洒地面抑尘，不外排。 - 噪声：主要为生产设备运行产生的噪声，选用低噪声设备，采取基础减振、 厂房隔声等措施，再经距离衰减。 - 固体废物主要为电炉运行产生的熔化废渣、机加工工序产生的金属屑、布 袋除尘器 收集的粉尘；造型、脱模产生的废型砂、检验出的不合格产品以及职工生活产生的生活垃圾。机加工产生的铁屑、检验出的不合格产品，均收集后回用；熔化废渣、布袋除尘器收集的粉尘、造型、脱模产生的废型砂，均收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 电炉废气外排口2014.3.27 | 排气量 | m3/h | 3272 | 3134 | 3200 |
|  | 烟（粉）尘 | mg/m3(标) | 22 | 19 | 17 |
| 抛丸机废气 外排口2014.3.27 | 排气量 | m3/h | 387 | 486 | 317 |
|  | 粉尘浓度 | mg/m3(标) | 14 | 17 | 14 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.008 | 0.004 |

表五、噪声及工况监测结果

单位：dB

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.3.27 | 昼间 | 52.0 | 59.2 | 55.6 | 52.5 |
| 2014.3.28 | 昼间 | 55.8 | 59.1 | 56.0 | 52.4 |

编织袋厂        ▲2#

北

车

间

组装车间

射砂机

清砂机

办公室

3#▲农

田

道

▲1#

路

铸造厂4#▲

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

该项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的熔化渣、不合格铸件、除尘器收集的粉尘、废树脂砂；熔化渣、除尘器除尘灰均外售建材厂，生活垃圾合理处置。

环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目环评及其批复文件各类要求基本得到落实，本项目为新建补办环评项目，年产10000吨体育用品，水泵件项目，建1吨中频电炉2台，一备一用；清砂机1台。验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。 1、废气：电炉外排废气量为3134-3272 m3/h，烟（粉）尘排放浓度为17-22 mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）新建炉窑标准；清砂机外排废气量为317-486 m3/h，粉尘最大排放浓度为17mg/m3，最大排放速率为0.008 kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2、噪声： 该企业昼间噪声东侧52.0-55.8dB，西侧55.6-56.0dB， 南 侧52.4-52.5dB，北侧为59.1-59.2dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 建议 1、建议厂方加强管理，搞好厂区绿化。 2、建设单位必须加强环境保护意识，落实安全生产措施，确保各环保设施的正常运行，保证各项污染物达标排放。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市开元机械加工厂年产1万吨体育用品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市开元镇西念自疃村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市开元机械加工厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13930803944 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 黑色金属铸造 C3130 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产10000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产10000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表[2013]104号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.10.11 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 8万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 16% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 8万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 16% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14-17 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-22 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间粉尘 | 集气罩+15m排气筒 | 已落实 |
|  | 清砂废气 | 脉冲袋式除尘器+15米排气筒 | 已落实 |
| 废水 | 生产废水 生活污水 | 用于厂区地面泼洒抑尘 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、空压机加装消声器 | 基本落实 |
| 固体废物 | 生产垃圾 | 溶化渣、除尘灰外售建材厂； 不合格产品回用于生产 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点， 集中处理 |  |