建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验（2014）第15号

项目名称：年产600t农机配件加工项目

委托单位：定州市定西机械加工厂

定州市环境监测站

2014年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  杨静  马静  安华  许平平

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市定西机械加工厂年产600t农机配件加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市定西机械加工厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 农机配件 600吨/年 600吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.06 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.3.31、4.22-4.23 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 石家庄经济学院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 45万元 | 环保投资总概算 | 4万元 | 比例 | 8.8% |
| 实际总投资 | 45万元 | 实际环保投资 | 4万元 | 比例 | 8.8% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市定西机械加工厂年产600吨农机配件建设项目环境影响报告表》 《定州市定西机械加工厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 模具 湿式除尘器 中频电炉 浇注 自然冷却 脱模 型砂、水 不合格产品 成品 铁水 面包铁 硅、锰 烟气 中频电炉 抛丸（清砂） 布袋除尘 粉尘 噪声 噪声、废气 固废 固废 废气 主要污染工序： 1、废水：主要为职工盥洗废水。 2、废气：主要为中频电炉烟气、抛丸机产生的粉尘及混砂、造型和人工落砂工序产生的无组织排放粉尘。 3、噪声：主要设备有混砂机、抛丸机、除尘风机等。 4、固废：主要为灰渣、废型砂、除尘器除尘灰和生活垃圾。

1、废水：该项目中频电炉湿式除尘器用水循环使用不外排，无生产废水排放；只有少量职工盥洗废水产生，全部泼洒厂区抑制扬尘。 2、废气：电炉熔化产生的烟（粉）尘 湿式除尘器罩 15米排气筒排放 抛丸机产生的有组织粉尘 布袋除尘器 15米排气筒排放 混砂工序粉尘、落砂工序粉尘产生粉尘少量，粉尘无组织排放，厂界外 设监测点。 3、噪声：主要为混砂机、抛丸机、除尘风机等设备运行产生的设备噪声，采取基础减振、风机进出口用软管连接、厂房隔声等措施再经距离衰减作用降噪。 4、固体废物：该项目产生的固体废物主要为灰渣、废型砂、除尘器除尘灰和生活垃圾。灰渣、废型砂、除尘器除尘灰统一收集后外售做建材；生活垃圾妥善处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

（一）有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 电炉废气外排口2014.3.31 | 排气量 | m3/h | 4946 | 5246 | 5313 |
|  | 烟（粉）尘 | mg/m3(标) | 20 | 23 | 17 |
| 抛丸机废气 外排口2014.3.31 | 排气量 | m3/h | 1083 | 1040 | 1066 |
|  | 粉尘浓度 | mg/m3(标) | 28 | 28 | 25 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.030 | 0.029 | 0.027 |

（二）无组织废气监测结果

单位:mg/m3

| 时间 结果 点位 | 2014.3.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 0.211 | 0.214 | 0.198 |
| 2 | 0.720 | 0.715 | 0.722 |
| 3 | 0.650 | 0.679 | 0.631 |
| 监测结果 | 0.524 |  |  |

无组织排放点位示意图

○2# ○3#

北

○1#    风向

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.4.22 | 昼间 | 54.9 | 59.8 | 56.0 | 58.7 |
| 2014.4.23 | 昼间 | 55.2 | 59.4 | 55.8 | 58.5 |

表五、噪声及工况监测结果                               单位：dB

企业        ▲1#

北

车间

农

▲4#

田

空

2#▲

地

电炉

抛丸机

办公室

道      路  3#▲

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

该项目产生的固体废物主要为灰渣、废型砂、除尘器除尘灰，统一收集后外售做建材；生活垃圾妥善处置。

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目环评及其批复文件各类要求基本得到落实，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。 1、废气：电炉外排废气量为4946-5313 m3/h，烟（粉）尘排放浓度为17-23 mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；清砂机外排废气量为1040-1083m3/h，粉尘最大排放浓度为28mg/m3，最大排放速率为0.030 kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。混砂、落砂等工序无组织组织排放粉尘最大浓度0.524mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 2、噪声： 该企业昼间噪声东侧58.5-58.7dB，西侧59.4-59.8dB， 南 侧55.8-56.0dB，北侧为54.9-55.2dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 建议 1、建议厂方加强管理，搞好厂区绿化。 2、建设单位必须加强环境保护意识，落实安全生产措施，确保各环保设施的正常运行，保证各项污染物达标排放。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市定西机械加工厂年产600吨农机配件加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市开元镇系念自疃村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市定西机械加工厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13803260433 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 钢铁铸件制造 C-3591 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产600吨/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产600吨/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表[2013]131号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.11.21 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 4万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 8.8% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 4万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 8.8% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-28 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-23 |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 中频电炉烟尘 | 湿式除尘器+15m排气筒 | 已落实 |
|  | 抛丸机粉尘 | 布袋除尘器+15米排气筒 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 用于厂区地面泼洒抑尘 | 已落实 |
| 噪声 | 风机 | 基础减振、进出口用软管连接、厂房隔声 | 基本落实 |
|  | 混砂机、抛丸机 | 基础减振、厂房隔声 |  |
| 固体废物 | 灰渣 废型砂 除尘灰 | 外售做建材 | 基本落实 |
|  | 生活垃圾 | 合理处置 |  |