建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验字（2014）第25号

项目名称：石膏粉、石膏砌块生产项目

委托单位：定州市钮店建平建材厂

定州市环境监测站

2014年6月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：时洪丽  李景珍

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 石膏粉、石膏砌块生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市钮店建平建材厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 石膏粉、石膏砌块 石膏粉6万t/a，石膏砌块5万m3/a 石膏粉6万t/a，石膏砌块5万m3/a |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.4.20 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.6.4～6.5 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 290万元 | 环保投资总概算 | 45万元 | 比例 | 15.5% |
| 实际总投资 | 290万元 | 实际环保投资 | 45万元 | 比例 | 15.5% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市钮店建平建材厂石膏粉、石膏砌块生产项目环境影响报告表》 《定州市钮店建平建材厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准，同时符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2、表4标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

- 石膏粉生产工艺流程及排污节点图 重钙 脱硫石膏 储仓 堆存 粉尘 粉尘 噪声 定量给料 喷吹系统 皮带输送 煤 噪声 烟气 喷吹系统 固废、噪声、废气 烘 干 烟气沸腾炉 破碎 噪声、废气 噪声、固废 固废 除铁 噪声、废气 破碎 烟气 提升 噪声 煤 废气 煅烧沸腾炉 导热油炉 噪声 改性球磨 罗茨风机 噪声 提升 粉尘 储仓 外运 粉尘 - 石膏砌块生产工艺流程及排污节点图 噪声、粉尘 粉尘 噪声 噪声 输送 料仓 计量 搅拌 磨具成型 脱模 自然养护 石膏粉 水 脱模剂 成品 计量

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

一、废气 1、有组织废气 导热油炉燃煤烟气 烟气沸腾炉炉内喷钙脱硫 烘干废气 旋风除尘器 ◎ 电除尘器 35米烟囱排放 煅烧沸腾炉煅烧废气 旋风除尘器 2、无组织废气 项目原料脱硫石膏堆放过程、石膏粉生产线过程、石膏砌块生产过程、石膏粉装车过程、厂内道路运输过程产生无组织粉尘。 - 废水 项目产生的废水主要为生活污水，全部用于泼洒厂内地面，防止扬尘产生，不外排。 - 噪声 项目噪声主要来源于皮带输送机、破碎机、风机、回转式烘干机、球磨机等，项目采取厂区合理平面布置。 - 固体废物 项目产生的固体废物为电磁筛选过程产生的铁杂质、燃煤热风炉产生的燃煤炉渣和职工生活产生的生活垃圾。铁杂质全部外售处置；燃煤炉渣全部外售作为建材处理；生活垃圾收集后，由定州市环卫部门定期清运，安全处置。项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境造成不利影响。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| 旋风除尘+静电除尘 | 处理设施外排口 沸腾炉、导热油炉 | 排气量（m3/h） | 2014.6.4 | 27354 | 25814 | 26717 |  |  | GB9078-1996 GB13271-2001 |  |  |
|  |  | 烟尘（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 64 | 66 | 60 | 60-66 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 139 | 127 | 136 | 127-139 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 71 | 68 | 62 | 62-71 |  |  |  |  |
|  |  | 折算后烟尘（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 158 | 163 | 149 | 149-163 |  | 200 |  |  |
|  |  | 折算后二氧化硫（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 345 | 315 | 337 | 315-345 |  | 850 |  |  |
|  |  | 折算后氮氧化物（mg/ Nm3） | 2014.6.4 | 176 | 169 | 154 | 154-176 |  | -- |  |  |
|  |  | 林格曼黑度（级） | 2014.6.4 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | 1 |  |  |

厂界无组织废气颗粒物排放监测结果                                        单位：mg/Nm3

| 附 附 ：无组织排放布点示意图1 点位 | 监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014.6.4 |  |  |
| 1 | 0.313 | 0.295 | 0.278 |
| 2 | 0.828 | 0.812 | 0.852 |
| 3 | 0.809 | 0.867 | 0.833 |
| 监测结果 | 0.574 |  |  |
| 监测方法 | 重量法（GB/T15432-1995） |  |  |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放标准1.0mg/m3 |  |  |
| 监测结论 | 监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） |  |  |

北

北

○2#

○3#

1#○

风向

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 农 ▲4# 田 办公室 定 农 砌 块 生产车间 无 3# 路 ▲田 石膏粉 生产车间 1#▲ ▲2# 空 地 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.6.4; 昼间; 71.8; 56.3; 52.2; 51.3. 夜间; 63.1; 54.0; 52.2; 50.5. 2014.6.5; 昼间; 71.3; 57.1; 54.3; 52.8. 夜间; 63.2; 54.9; 49.0; 51.4. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目产生的固体废物为电磁筛选过程产生的铁杂质、燃煤热风炉产生的燃煤炉渣和职工生活产生的生活垃圾。铁杂质全部外售处置；燃煤炉渣全部外售作为建材处理；生活垃圾收集后，由定州市环卫部门定期清运，安全处置。项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境造成不利影响。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：在项目建设过程中环评及批复意见的各类要求，基本得到落实。验收监测期间由于市场原因石膏砌块生产线未运行生产，此次验收只对石膏粉生产线进行了监测，属于阶段性验收监测。环保设施运行正常，工况稳定，生产负荷100%（按石膏粉生产线计）。 - 经监测：沸腾炉、导热油炉处理设施出口排气量为25814-27354Nm3/h，烟尘 浓度为149-163mg/ Nm3，二氧化硫浓度为315-345 mg/ Nm3；烟气黑度<1级；均同时符合环评批复《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4二级标准及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2、表4标准。氮氧化物浓度为154-176mg/Nm3。厂界无组织颗粒物排放浓度为0.574 mg/ Nm3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。 2. 烟尘排放浓度不能满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB13/1640-2012）表1标准；二氧化硫、氮氧化物满足河北省地方标准《工业炉窑大 气污染物排放标准》DB13/1640-2012）表2标准。 - 厂界昼间噪声为东侧为52.2-54.3dB，南侧为56.3-57.1dB；北侧为51.3-52.8dB。 均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；西侧为 71.3-71.8dB，不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要 求；夜间噪声东侧为49.0-52.2dB，南侧为54.0-54.9dB；北侧为50.5-51.4dB。均符合《工 业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；西侧为63.1-63.2dB 不 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 该企业年运行时间为150天，每天运行24小时，计算废气年排放量为9586.08 万Nm3，烟尘浓度为63mg/ Nm3，年排放量为6.04吨；SO2浓度为134 mg/ Nm3，年排 放量为12.85吨，氮氧化物浓度为67 mg/ Nm3，年排放量为6.42吨，均符合环评批复总 量控制指标要求。 建议： 1、对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。 2、厂家在生产实践中逐步摸索先进的操作方案，力求节约原材料及能源消耗。 3、建立环境审计制度，对岗位明确环保责任。 4. 建议对废气处理设施进一步改进，做到污染物达标排放。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 要素 | 治理对象 | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气沸腾炉、导热油炉烘干废气、煅烧沸腾炉煅烧废气 | 烟气沸腾炉采用炉内喷钙干法脱硫方式，配套建设喷钙装置一套(由储料仓、力气输送、喷吹系统等组成)；烟气沸腾炉和导热油炉燃煤烟气进入回转式烘干机，烘干废气经“一台旋风除尘器”处理后与经过“一台旋风除尘器”处理后的煅烧沸腾炉煅烧废气经同“一台二电场电除尘器”处理后经一根高35m烟囱高空排放。烟囱设永久性采样孔、监测平台 | 已落实 |
|  | 石膏粉储存（库顶） | 每座储仓自带布袋除尘器一套，高空排放 | 已落实 |
|  | 库底装车 | 无组织排放，规范装车操作规范 |  |
|  | 脱硫石膏堆场、煤库 | 脱硫石膏堆场三面设置不低于2米高围挡，采用防风网货防风布覆盖；场界四周绿化；建设煤库，燃煤全部进入煤库储存 | 未设围挡 |
|  | 卸车、厂内运输 | 厂区道路硬化，规范操作方式 | 已落实 |
|  | 石膏粉、砌块生产过程 | 将石膏粉生产线置于密闭生产车间内，生产车间采用钢结构；加强生产线维修，杜绝跑冒现象；砌块生产线置于简易生产车间内，采用彩钢结构。 |  |
| 废水 | 生活污水 | 全部用于厂区地面泼洒抑尘 | 已落实 |
| 固废 | 热风沸腾炉、导热油炉燃煤灰渣；除尘器除尘灰 | 外售做建材 | 已落实 |
|  | 生产过程产生的 铁质杂质 | 全部外售处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 进垃圾填埋场处理 |  |
| 噪声 | 风机、皮带输送机、球磨机、破碎机等设备 | 厂区平面合理布局、将主要生产设备尽量远离厂界。建设生产车间，将生产设备全部置于生产车间内。风机进出口软连接，并对其底座固振，建设隔声间。 | 已落实 |
| 其它 | 厂界建设不低于1.8米高围墙，厂区道路硬化，加大厂区绿化面积，建设石膏粉生产和砌块生产车间，除尘系统全部置于除尘车间，加强对生产设备的维修保养，杜绝跑冒现象。皮带输送廊道密闭。 |  | 未设围墙 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 石膏粉、石膏砌块生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市高蓬镇钮店村北800m，定无路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市钮店建平建材厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 18931200092 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 其他建筑材料制造 C139 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 石膏粉6万t/a，石膏砌块5万m3/a |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 石膏粉6万t/a，石膏砌块5万m3/a |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2012]55号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2012.6.5 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 290万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 15.5% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  | 290万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 15.5% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9586.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.85 |  |  | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315-345 |  |  |  |  | 850 |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149-163 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.42 |  |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154-176 |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。