建 设 项 目 环 境 设 施 竣 工

验 收 监 测 表

定环验字（2014）第39号

项目名称：邢台天鹭房地产开发有限公司

定州市旭阳家园住宅小区项目

委托单位：邢台天鹭房地产开发有限公司

定州市环境监测站

2014 年 6月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员： 时洪丽  李苗苗  李卫娜

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 邢台天鹭房地产开发有限公司定州市旭阳家园住宅小区项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 邢台天鹭房地产开发有限公司定州分公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 46098m2 46098m2 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2010.6.7 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.6.18-6.19 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 中国冶金地质总局 地球物理勘查院 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 9220万元 | 环保投资总概算 | 80万元 | 比例 | 0.87% |
| 实际总投资 | 10000万元 | 实际环保投资 | 130万元 | 比例 | 1.3% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《邢台天鹭房地产开发有限公司定州市旭阳家园住宅小区楼项目环境影响报告表》 《邢台天鹭房地产开发有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

主要污染工序： . 1.固体废物：主要为生活垃圾。 2.废水：生活污水。 3.噪声：水源热泵和自来水加压产生噪声。 4.废气：幼儿园未建成，没有饮食油烟产生。

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、固废 固体废物集中收集后由环卫部门统一处理，全部妥善处置。 2、废水 生活污水 化粪池 ★ 排入市政污水管网，最终入城市污水厂处理。 3、噪声 水源热泵，设备采用基础设置弹性材料减震，并设于绿地地下设备间内。由于季节因素，水源热泵未运行，未布点进行噪声监测。

表四、废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 日均值 范围 |  |  |  |  |
| 化 粪 池 | 化粪池外排口 （2#—4#） | 排水量(m3/d) | 2014.6.18-6.19 | 按环评水平衡计（入住率80%） |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  | GB8978-1996 |  |  |
|  |  | COD(mg/L) | 2014.6.18-6.19 | 235 | 247 | 262 | 225 | 232 | 268 | 237 | 242 | 242-244 |  | 500/350 |  |  |
|  |  | SS(mg/L) | 2014.6.18-6.19 | 28 | 34 | 30 | 25 | 32 | 30 | 33 | 26 | 29-30 |  | 400/200 |  |  |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 2014.6.18-6.19 | 25.8 | 26.8 | 28.2 | 24.3 | 28.8 | 27.1 | 26.4 | 26.4 | 26.3-27.1 |  | --/40 |  |  |
|  | 总量 | 排水量 (万吨/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.42 |  |  |  |  |
|  |  | COD(t/a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  |  |  |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 固体废物集中收集后由环卫部门统一处理，全部妥善处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况：部分绿化 环保管理制度及人员责任分工： 监测手段及人员配置：无 应急计划： 存在问题： 其他：

表六、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目进行现场检查，环评批复高层住宅楼4栋（1#、2#、3#、4#）幼儿园1座、小区会所1座。实际建成2#、3#、4#楼。其余未建成。环评文件及其批复意见的各类要求基本得落实，验收期间由于季节因素水源热泵未运行，此次验收为阶段性验收。 入住率80％（按2#、3#、4#楼计） 经监测：废水：该项目化粪池外排口废水中COD浓度242-244mg/L；SS浓度29-30mg/L；氨氮浓度26.3-27.1mg/L；均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 该项目废水年排放量为4.42万吨，COD年排放量为10.74吨。 建议 - 加强污染治理设备日常维修保养，杜绝非正常排放。 - 加强固体废物的临时储存管理，严禁乱堆乱放。并尽量减少在小区 内的堆存量。 - 乔木是改善小区域环境质量的决定性因素，绿化时宜多乔木，品种多样的鲜花作为点缀，尽可能减少草坪的种植或在草坪上再种植乔木。

附表      建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：        验收类别：        验收报告：   验收表√：  登记卡             批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 邢台天鹭房地产开发有限公司定州市旭阳家园住宅小区楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 河北省定州市红星街北侧、生态街东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 邢台天鹭房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 15194977097 |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 房地产业 72 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表【2010】第37号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2010.6.11 |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 中国冶金地质总局地球物理勘查院 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 9220万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 80万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 0.87% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 10000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 130万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  | 1.3% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  | 19.29 |  |  |  |  |  |  | 242-244 |  |  |  |  |  | 500/350 |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3-27.1 |  |  |  |  |  | /40 |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-30 |  |  |  |  |  | 400/200 |
| BOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | 车辆尾气达标、使用无铅汽油 | 基本落实 |
|  | 垃圾恶臭 | 垃圾日产日清 |  |
|  | 幼儿园 食堂油烟 | 净化效率大于60%的油烟净化器 | 未建成 |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后，全部排入中山路市政污水管网，最终排入定州市污水处理厂集中处理 | 已落实 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 市政环卫部门外运处置 | 已落实 |
| 噪声 | 水源热泵 | 设于地下室设备间内，设备基础设置弹性材料减震、安装消声器 | 基本落实 监测期间未运行 |
|  | 进出车辆 | “限速”，“禁鸣” |  |
|  | 露天便民市场 | 使用室外音响，室内音响和高噪声设备采取减噪措施，且市场晚上不营业 | 市场未建成 |
| 其他 | 小区西南角的锅炉房，在小区建成入住前将拆除， 由小区水源热泵系统向本小区和西侧居民楼供暖 小区南侧开元实业搬迁完毕后，小区方可入住 |  | 已落实 |