建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第06号

项目名称：年产1000吨杠铃片项目

委托单位：定州市星辰体育器材厂

定州市环境监测站

2014年3月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  时洪丽 安华 马静

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 年产1000吨杠铃片项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市星辰体育器材厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 杠铃片 1000吨/年 1000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.5.13 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.3.8-3.9 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 泊头市环境保护研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 43万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 23% |
| 实际总投资 | 40万元 | 实际环保投资 | 6万元 | 比例 | 15% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市星辰体育器材厂年产1000吨杠铃片项目环境影响报告表》 《定州市星辰体育器材厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）新建炉窑标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及表2中无组织排放监控浓度值。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： G S S G S 浇铸 电炉 脱模 自然冷却 原料 模具 清砂 检验 成品 - G G N 不合格品 图例：G废气、S固废、N噪声

1、废水：项目生产设备冷却水均循环使用不外排；职工生活水全部用于泼洒地面抑尘，不外排。 2、废气：电炉熔化产生的烟（粉）尘 集气罩+布袋除尘器+水喷淋 15米排气筒排放 清砂机产生的有组织粉尘 布袋除尘器 15米排气筒排放 混砂、造型、脱模等工序车间安装轴流风机，将废气强制引出车间，粉尘无组织排放，厂界外设监测点。 - 噪声：主要为设备运行产生的设备噪声，选用低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施再经距离衰减作用降噪。 - 固体废物：主要为电炉运行产生的熔化废渣，布袋除尘器收集的粉尘，造型、脱模产生的废型砂均收集后外售；检验出的不合格及加工产生的铁屑均收集后外售；生活垃圾妥善处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

（一）有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 电炉废气外排口2014.3.8 | 排气量 | m3/h | 1381 | 1376 | 1421 |
|  | 烟（粉）尘 | mg/m3(标) | 10 | 15 | 13 |
| 清砂机废气 外排口2014.3.8 | 排气量 | m3/h | 1037 | 1053 | 1064 |
|  | 粉尘浓度 | mg/m3(标) | 22 | 18 | 24 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.020 | 0.026 |

（二）无组织废气监测结果

单位:mg/m3

| 时间 数据 点位 | 2014.3.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 0.406 | 0.388 | 0.335 |
| 2 | 0.627 | 0.675 | 0.703 |
| 3 | 0.660 | 0.721 | 0.754 |
| 监测结果 | 0.419 |  |  |

无组织排放点位示意图

2#○   ○3#           北

1#○

风向

表五、噪声及工况监测结果

单位：dB

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.3.8 | 昼间 | 55.9 | 59.0 | 58.5 | 52.0 |
| 2014.3.9 | 昼间 | 56.5 | 59.4 | 58.0 | 50.8 |

农      3#     田                   北

熔炼车间

空

2#

地

清

砂

车

间

农

4#

田

库

房

办公室

小   1#    路

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

固体废物主要为电炉运行产生的熔化废渣，布袋除尘器收集的粉尘，造型、脱模产生的废型砂均收集后外售；检验出的不合格及加工产生的铁屑均收集后外售；生活垃圾妥善处置。

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论

经现场检查：该项目环评及其批复文件各类要求基本得到落实，环评批复电炉6台、清砂机2台、射芯机3台、打磨机2台，实际有电炉2台、清砂机1台、射芯机1台，机加工工序没有建成，此次验收为阶段性验收，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。

1、废气：电炉外排废气量为1376-1421m3/h，烟（粉）尘排放浓度为10-15mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）新建炉窑标准；清砂机外排废气量为1037-1064m3/h，粉尘最大排放浓度为24mg/m3，最大排放速率为0.026kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；混砂、造型、脱模等工序无组织组织排放粉尘最大浓度0.419mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

2、噪声： 该企业昼间噪声东侧59.0-59.4dB，西侧50.8-52.0dB，  南

侧55.9-56.5dB，北侧58.0-58.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排

放标准》(GB12348-2008)2类标准。

电炉年排气量为334.3万m3/a(年运行300天，每天8小时)，烟尘年

排放总量为0.043吨/年。

建议

加强环保设施的运行与管理，确保各污染物稳定达标排放。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 年产1000吨杠铃片项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市西城区王会同村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市星辰体育器材厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 15132212700 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 体育器材及配件制造C2442 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产1000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产1000吨/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表[2013]62号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.7.8 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 43万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 23% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 6万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 15% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.043 |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  | 10-15 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 含金属氧化物烟尘 | 集气罩+间接水冷却降温+布袋除尘器+15米排气筒 | 集气罩+布袋除尘器+水喷淋+15米排气筒 |
|  | 清砂工序 | 布袋除尘器+15米排气筒 | 已落实 |
|  | 混砂、造型、脱模等工序 | 车间安装轴流风机 | 已落实 |
| 废水 | 生活废水 | 全部用于厂区地面泼洒抑尘 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 基础减振厂房隔声 | 基本落实 |
| 固体废物 | 机加工 | 收集后回用 | 已落实 |
|  | 检验工序 |  |  |
|  | 电炉 | 收集后外售 |  |
|  | 造型、脱模 |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  |
|  | 职工生活 | 由环卫部门统一处置 | 妥善处置 |