建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2014）第11号

项目名称：定州市嘉晖塑料制品厂

年产150吨鞋带生产项目

委托单位：定州市嘉晖塑料制品厂

定州市环境监测站

2014年4月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：安华

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市嘉晖塑料制品厂年产150吨鞋带生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市嘉晖塑料制品厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 鞋带 150吨/年 150吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.11 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.3.12-3.13 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程技术 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 45万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 11.1% |
| 实际总投资 | 20万元 | 实际环保投资 | 5万元 | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市嘉晖塑料制品厂年产150吨鞋带生产项目环境影响报告表》 《定州市嘉晖塑料制品厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 噪声 下脚料、不合格产品 粉碎 混料 聚氯乙烯、二丁酯、色母 注塑 自然冷却 噪声、废气 噪声、废气、固废 质检 包装 入库 固废 主要污染工序： 1、废气：混料工序产生的粉尘、注塑工序产生的非甲烷总烃废气。 2、噪声：生产设备运行时产生的噪声。 3、废水：职工生活污水。 4、固废：原料废包装材料、生产过程产生的下脚料和不合格产品、废气处理装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：注塑过程中产生少量的非甲烷总烃废气，在注塑机上方安装集气罩，废气收集至活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒外排。 2、噪声：该项目噪声主要来源是注塑机、搅拌机、废气处理风机，选用低噪声设备，并且设备基础减振、固振，并置于车间内，风机进出口软连接。 3、废水：该项目污水全部为生活污水，全部用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。 4、固体废物：固体废物主要为混料工序产生的原料废包装材料、生产过程产生的下脚料和不合格产品、废气处理装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。原料废包装材料、下脚料和不合格产品收集后回用于生产，废活性炭由厂家回收再生，职工生活垃圾全部合理处置。

表四、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 ▲2# 宏天鞋厂 ▲ 1# 村路 ▲ 3# 农田 ▲4# 天 雅 鞋 厂 噪声监测结果： 单位dB（A） 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.3.12; 昼间; 52.4; 52.5; 47.8; 51.6. 2014.3.13; 昼间; 51.8; 48.9; 50.1; 52.2. |
| --- | --- |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 固体废物主要为混料工序产生的原料废包装材料、生产过程产生的下脚料和不合格产品、废气处理装置产生的废活性炭、职工生活垃圾。原料废包装材料、下脚料和不合格产品收集后回用于生产，废活性炭由厂家回收再生，职工生活垃圾全部合理处置。 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表六、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：①该项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。②验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷100%。原料粉磨工序未建成，此次验收为阶段性验收。 1、噪声： 该企业昼间噪声东侧51.8-52.4dB，西侧47.8-50.1dB， 南侧51.6-52.2dB，北侧48.9-52.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 2、废气：非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。见附件。 建议 加强管理，确保污染物长期、 稳定、 达标排放。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑机非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒 | 已落实 |
| 废水 | 职工生活污水 | 用于厂区地面泼洒抑尘， 不外排 | 已落实 |
| 噪声 | 注塑机、搅拌机、粉碎机、废气处理风机 | 选用低噪声设备，并且设备基础减振、固振，并置于车间内，风机进出口软连接等 | 基本落实 |
| 固体废物 | 原料废包装材料 | 收集后全部外售 | 已落实 |
|  | 下脚料和不合格产品 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 废活性炭 | 由活性炭厂家回收再生 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 合理处置 |  |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市嘉晖塑料制品厂年产150吨鞋带生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市明月店镇侯家洼村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市嘉晖塑料制品厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13780325188 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 塑料鞋制造业 C 1953 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 鞋带150吨/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 鞋带150吨/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表（2013）140号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013. 11.28 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术 有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 11.1% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 11.1% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。