建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第44号

项目名称：凌云工业股份有限公司

定州分公司新区建设项目

委托单位：凌云工业股份有限公司定州分公司

定州市环境监测站

2013年7月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员： 马兴彩   李敏

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 凌云工业股份有限公司定州分公司新区建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 凌云工业股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 汽车零部件及配件 30万台/年 15万台/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2011.3.30 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.7.10 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 10500万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 0.48 % |
| 实际总投资 | 3978万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 1.3% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《凌云工业股份有限公司定州分公司新区建设项目环境影响报告表》 《凌云工业股份有限公司定州分公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： - 冲压工艺流程见下图： 噪声、固废 原材料购入检验 下料 原材料入库 从库房领取原材料 噪声、固废 定尺材料入库 从库房领取定尺材料 冲压工序 检验 入库 发货到客户 冲压工艺流程及排污节点图 2、焊接工艺流程图见下图： 检验标准件购入检验 标准件入库 从库房领取标准件及半成品件 噪声、烟尘 噪声、粉尘 固定及保护焊接件 过程检验 工位焊接 打磨修整 检验 成品入库 发货到客户 焊接工艺流程图及排污节点图 主要污染工序： 1、废气：焊接工位产生少量的焊接烟尘。 2、废水：本项目无生产废水，主要为职工生活产生的生活污水。 3、噪声： 噪声主要来自电焊机、液压机、天车等设备。 4、固废：下料工序产生的少量废钢材；办公生活产生的生活垃圾。液压设备每年定期更换下来的废润滑油。

1、废气：焊接工位产生少量的焊接烟尘。车间密闭。 2、废水：本项目无生产废水，主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后，通过园区污水管网全部排入铁西污水处理厂。废水排放量太小，无法采样，未进行监测。 3、噪声： 噪声主要来自电焊机、液压机、天车等设备。所有设备安装在车 间内，采取基础减振和软连接的方式，降低设备在运行时的噪声及振动。经采取以上治理措施，再经车间墙体隔声、距离衰减后降低噪声。 4、固废：下料工序产生的少量废钢材；办公生活产生的生活垃圾。废钢材厂内收集后外售处置；生活垃圾设专人负值收集后运至环卫部门指定的收集转运站进行集中处置。更换下来的废润滑油由具有回收该危废资质的企业回收再利用。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

厂界无组织颗粒物监测结果   点位示意图：见图1             单位：mg/Nm3

| 点位 时间 | 监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014.7.9 |  |  |
| 1 | 0.239 | 0.183 | 0.201 |
| 2 | 0.367 | 0.421 | 0.549 |
| 3 | 0.404 | 0.567 | 0.512 |
| 监测结果 | 0.384 |  |  |

图1

北

○2#

风向

○1#

○3#

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 公 ▲1# 路 工 工 4# ▲ 厂 维修室 厂 房 ▲2# 厂 办公楼 3#▲ 8 号 路 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.7.9; 昼间; 51.0; 51.9; 54.1; 53.2. 夜间; 45.6; 47.2; 46.4; 47.2. 2014.7.10; 昼间; 54.9; 56.2; 56.0; 55.1. 夜间; 45.6; 46.2; 47.3; 46．8. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

下料工序产生的少量废钢材；办公生活产生的生活垃圾。废钢材厂内收集后外售处置；生活垃圾设专人负值收集后运至环卫部门指定的收集转运站进行集中处置。更换下来的废润滑油由具有回收该危废资质的企业回收再利用。

环保管理制度及人员责任分工：

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目批复2条生产线，实际建成1条生产线，此次验 收为阶段性验收，在建设过程中，环评及其批复文件各类要求基本得到落 实，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷87%（按1条生产线计）。 经监测： - 废气：无组织焊接烟气排放浓度为0.384 mg/Nm3，符合《大气污染 物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2、噪声：昼间厂界环境噪声东侧为51.9-56.2 dB、南侧为54.1-56.0 dB、西侧为53.2-55.1dB北侧为51.0-54.9dB均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；夜间厂界环境噪声东侧为46.2-47.2 dB、南侧为46.4-47.3 dB、西侧为46.8-47.2dB北侧为45.6dB均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 建议 - 认真执行“三同时”，保证做到污染物达标排放。 - 加强绿化，提高环境质量。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 凌云工业股份有限公司定州分公司新区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市唐河循环经济产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 凌云工业股份有限公司定州分公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13930299012 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 汽车零部件及配件制造业 C3725 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2011]50号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2011.5.4 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 10500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 0.48% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  | 3978万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  |  | 50万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1.3% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目环保“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 项目 | 验收设施 | 数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟气 | 车间安装强制排气筒 | 若干 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 已落实 |
| 噪声 | 电焊机、液压机、天车等 | 安装于车间内，采取基础减振和软连接的方式 |  | 基本落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 已落实 |
|  | 废润滑油 | 储存室 | 1座 |  |