建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第45号

项目名称：定州市华安体育用品有限公司

年产10000吨哑铃该扩建项目

委托单位：定州市华安体育用品有限公司

定州市环境监测站

2013年7月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：李景珍  马兴彩  安华

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市华安体育用品有限公司年产10000吨哑铃改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市华安体育用品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 体育用品 10000吨/年 10000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.11 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.7.10-7.11 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北星之光环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 45万元 | 环保投资总概算 | 17万元 | 比例 | 37.78% |
| 实际总投资 | 45万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 22.2% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市华安体品用品有限公司年产10000吨哑铃改扩建设项目环境影响报告表》 《定州市华安体品用品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1排放限值标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 生铁 冷却水 粉尘、噪声 电熔化炉 噪声、废渣、废气 锰砂 膨润土 水 浇注 造型 混砂 冷却 旧砂 落砂 粉尘、噪声、废砂 铸件清理 粉尘、噪声、固废 检验 固废 入库 主要污染工序： 1、废气：熔化的有组织粉尘、熔化车间的无组织粉尘、清砂无组织粉尘。 2、废水： 该项目无生产废水产生，其废水主要为生活污水。 3、噪声： 项目产生噪声设备主要包括混砂机、电炉、抛丸机等。 4、固废：固体废物有电炉熔化产生的废渣、电炉熔化除尘器收集的烟尘、落砂产生的废砂、铸件清理工程收集的浇冒口、抛丸机自带除尘器收集的粉尘、检验工序的废品及职工生活垃圾。

- 废气：中频电炉排放的粉尘集气罩+冷却+回转反吹布袋除尘器 ◎ 15m 排气筒。 抛丸机自带布袋除尘器 ◎ 15m排气筒。混砂工序产生粉尘，无组织排放，加水搅拌抑尘。 2、废水：项目无生产废水，其废水主要为生活污水，用于泼洒地面抑尘。 3、噪声：项目产噪设备包括混砂机、电炉、抛丸机等，采取将设备置于车间内，选用低噪声设备，采取基础减振、车间密闭、厂房隔声等措施。 4、固体废物：固体废物有电炉熔化产生的废渣、电炉熔化除尘器收集的烟尘、落砂产生的废砂、铸件清理工程收集的浇冒口、抛丸机自带除尘器收集的粉尘、全部外售利用；检验工序的废品经企业收集返回电炉熔化工序作原料；职工生活垃圾集中收集后，妥善处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 电炉熔化炉 处理设施外排口 2014.7.10 | 排气量 | m3/h | 1428 | 1411 | 1441 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 26 | 19 | 20 |
| 清砂机 处理设施外排口 2014.8.7 | 排气量 | m3/h | 1345 | 1098 | 1271 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 23 | 26 | 23 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.031 | 0.029 | 0.029 |

厂界无组织颗粒物监测结果   点位示意图：见图1             单位：mg/Nm3

| 点位 时间 | 监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014.7.10 |  |  |
| 1 | 0.220 | 0.203 | 0.184 |
| 2 | 0.634 | 0.589 | 0.571 |
| 3 | 0.606 | 0.571 | 0.590 |
| 监测结果 | 0.414 |  |  |

图1                            ○2#

○3#               北

风向

○1#

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 新民庄▲3# 散户 华 职工休息室 林 农 4#▲ ▲2# 铸造车间 体 田 抛 丸 育 用 库房4 品 库房1 有 库房3 限 公 库房2 司 办公室 乡 间 路 ▲1# 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.7.10; 昼间; 55.5; 58.1; 56.3; 62.1. 2014.7.11; 昼间; 55.6; 59.2; 56.2; 62.3. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

固体废物有电炉熔化产生的废渣、电炉熔化除尘器收集的烟尘、落砂产生的废砂、铸件清理工程收集的浇冒口、抛丸机自带除尘器收集的粉尘、全部外售利用；检验工序的废品经企业收集返回电炉熔化工序作原料；职工生活垃圾集中收集后，妥善处置。

环保管理制度及人员责任分工：

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目在建设过程中，验收监测期间环评及其批复文件各类要求基本得到落实，验收监测期间由于市场原因夜间未生产，此次验收为阶段性验收，环保设施运行正常，生产负荷100%（按昼间计）。 经监测： 废气：电熔化炉废气处理设施排放口烟气量为1411-1441Nm3/h，颗粒物浓度为19-26mg/Nm3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1标准。抛丸机产生的废气排放量1098-1345 Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为26 Nmg/m3,最大排放速率为0.031kg/h；无组织粉尘周界外浓度为0.414 Nmg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度值。 噪声：厂界昼间噪声东侧为58.1-59.2dB、西侧为62.1-62.3dB、南侧为55.5-55.6dB、北侧为56.2-56.3dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 建议 1、项目100m卫生防护距离范围内不得再建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点。 2、对职工进行上岗前培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为因素影响。 3、职工配备劳动防护用品，做好劳动保护工作。 4、落实安全生产措施，防止事故发生。 5、搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 定州市华安体育用品有限公司年产10000吨哑铃改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市赵村乡新民庄村东150m处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 定州市华安体育用品有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 13503325663 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 C24 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 10000吨/年 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 7500吨/年 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  |  | 报告书审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2013】153号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.12.9 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 17万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 37.78% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  | 比例 |  |  |  | 22.2% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-26 |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19-26 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 |  | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电炉熔化烟尘 | 无组织 | 车间通风 | 已落实 |
|  |  | 有组织 | 集气罩+冷却+回转反吹布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 混砂工序粉尘 | 无组织 | 加水抑尘 |  |
|  | 落砂工序粉尘 | 无组织 | 车间通风 |  |
|  | 抛丸工序粉尘 | 无组织 | 自带布袋除尘器+15m排气筒 |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 厂区地面泼洒抑尘 | 已落实 |
| 固废 | 铸件清理浇冒口 |  | 外售利用 | 已落实 |
|  | 电炉熔化除尘器收集烟尘 |  |  |  |
|  | 抛丸工序除尘器收集粉尘 |  |  |  |
|  | 电炉熔化废渣 |  |  |  |
|  | 落砂工序废砂 |  |  |  |
|  | 检验产生的废品 |  | 经企业收集返回电炉熔化工序作原料 | 已落实 |
|  | 职工生活垃圾 |  | 定期运至环卫部门指定地点 | 妥善处置 |
| 噪声 | 电炉、混砂机、抛丸机等 设备运行噪声 |  | 采用低噪设备，基础减振、设备摩擦处定期润滑、车间密闭，厂房隔声等措施 | 已落实 |
| 其他 | 项目厂区原辅料全部入库存放，铸造车间、库房地面硬化 |  |  | 辅料部分入库存放，铸造车间未硬化 |