建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第17号

项目名称：定州市亮鑫玻璃制品有限公司

新建生产场地项目

委托单位：定州市亮鑫玻璃制品有限公司

定州市环境监测站

2014年4月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  时洪丽 韩勇

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市亮鑫玻璃制品有限公司新建生产场地项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市亮鑫玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 挡风玻璃 80000m2/a 80000m2/a |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.11.7 2013.11 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.4.10-4.11 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程技术 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 3万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市亮鑫玻璃制品有限公司新建生产场地项目环境影响报告表》 《定州市亮鑫玻璃制品有限公司新建生产场地项目环境影响补充说明》 《定州市亮鑫玻璃制品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度值。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 沉 淀 池 夹层玻璃生产工艺 固 废 噪声、固废 循环水 模板切割 玻璃选片 磨边 清洗干燥 浮法平板玻璃 固废 酒精 撒粉 丝网印刷（有要求时） 热弯 擦拭 合片 废气、噪声 高压釜 预压预热 检验入库 成品 废气、噪声 废气 固废 生钢化玻璃产工艺流程 沉 淀 池 固 废 噪声、固废 循环水 模板切割 玻璃选片 磨边 清洗干燥 浮法平板玻璃 丝网印刷（有要求时 钻孔（有需要时） 钢化成型 检验入库 固废 固废

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废水：项目产生的废水全部为生活污水经化粪池处理后全部排入园区污水管网进入铁西污水处理厂进一步处理后达标排放。 2、废气：项目产生的废气为撒粉工序产生的粉尘，擦拭工序酒精擦拭和预压预热、高压釜工序PVB分解产生的的非甲烷总烃，项目生产在封闭式车间内进行，厂界设无组织粉尘监测点。 - 噪声：项目噪声主要来源于磨边机、真空泵等机械设备，项目选用低噪音设备，将生产设备置于密闭生产车间内，并采取设备基础减振等措施，经过距离衰减、建筑物阻隔等措施降噪。 - 固体废物：项目产生的固体废物为切割工序产生的边角料、沉淀池沉淀的玻璃粉末、合片工序产生的废弃PVB胶片、擦拭工序产生的废弃纱布、检验工序产生的不合格成品，以及职工生活产生的生活垃圾。切割工序产生的边角料厂家定期回收；沉淀池沉淀的玻璃粉末定期清除，由唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处理；多余PVB胶片放在指定的废弃箱内，厂家统一回收；废弃纱布、检验工序产生的不合格成品、生活垃圾经收集后由唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处理。

表四、废气监测结果

厂界无组织废气监测结果

单位:mg/m3

| 时间 数据 点位 | 2014.4.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 1 | 0.367 | 0.385 | 0.350 |
| 2 | 0.437 | 0.490 | 0.525 |
| 3 | 0.455 | 0.472 | 0.508 |
| 监测结果 | 0.175 |  |  |

无组织排放点位示意图

北

○1# 风向

2#○

3#○

表五、废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日均值范围 |
| 化 粪 池 | 生活污水外排口 | 排水量 （m3/d） | 4.10-4.11 | 按环评水平衡计 |  |  |  |  |  | 0.79 |
|  |  | pH (无量纲) | 4.10-4.11 | 7.27 | 7.32 | 7.24 | 7.31 | 7.40 | 7.39 | 7.24-7.40 |
|  |  | COD (mg/L) | 4.10-4.11 | 108 | 128 | 124 | 113 | 111 | 119 | 114-120 |
|  |  | SS (mg/L) | 4.10-4.11 | 24 | 28 | 20 | 26 | 30 | 25 | 24-27 |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 4.10-4.11 | 6.75 | 7.23 | 7.11 | 7.46 | 6.97 | 7.06 | 7.03-7.16 |

表六、噪声及工况监测结果

单位：dB

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.4.10 | 昼间 | 54.4 | 51.9 | 50.6 | 52.5 |
| 2014.4.11 | 昼间 | 54.9 | 51.9 | 51.5 | 51.6 |

北

农  4#     田

农

1#

田

办公楼

磨边机

空

3#

地

库房

车       间

小   2#    路

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

切割工序产生的边角料厂家定期回收；沉淀池沉淀的玻璃粉末定期清除，由唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处理；多余PVB胶片放在指定的废弃箱内，厂家统一回收；废弃纱布、检验工序产生的不合格成品、生活垃圾经收集后由唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处理。

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表八、验收监测结论及建议

监测结论

经现场检查：该项目环评及其批复文件各类要求基本得到落实，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。

1、废气：厂界无组织排放粉尘最大浓度0.175mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。

2、废水：该企业外排废水的pH为7.24-7.40、COD浓度为114-120mg/L、氨氮浓度为7.03-7.16mg/L、SS浓度为24-27mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准也符合铁西污水处理厂进水水质要求。

2、噪声： 该企业昼间噪声东侧50.6-51.5dB，西侧54.4-54.9dB，  南

侧51.9dB，北侧51.6-52.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)3类标准。

该企业年排水量为205.4m3/a(年运行260天)，COD年排放总量为0.0293

吨/年,氨氮年排放总量为0.00146吨/年。

建议

1、落实安全生产措施，防止事故发生。

2、固体废物必须全部合理处置，不得随意处置。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市亮鑫玻璃制品有限公司新建 生产场地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市唐河循环经济产业园区汽车产业园区五号路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市亮鑫玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 15932278169 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 制造业C3484 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 80000m2/a |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 80000m2/a |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  | 定环表[2012]175号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2012.12.28 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 1% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0293 |  |  | 0.0638 |  |  |  |  |  |  |  | 114-120 |  |  |  |  | 500/ 350 |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00146 |  |  | 0.00412 |  |  |  |  |  |  |  | 7.03- 7.10 |  |  |  |  | /40 |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.175 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 经化粪池处理后排入园区污水管网进入铁西污水处理厂 | 已落实 |
| 废气 | 粉尘 | 加强车间通风措施 | 基本落实 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 采取基础减振、设备摩擦处定期润滑、车间隔声、厂界建设围墙等措施。 | 基本落实 |
| 固体废物 | 职工办公生活 | 唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处置 | 已落实 |
|  | 切割产生的边角料 | 厂家回收 |  |
|  | 沉淀池沉淀的玻璃粉末 | 沉淀清除后由唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处置 |  |
|  | 多余PVB胶片 | 厂家回收 |  |
|  | 废弃纱布、绸布 | 唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处置 |  |
|  | 检验不合格成品 | 唐河循环经济产业园区卫生部门集中清运，卫生处置 |  |