受定州市宏越翔防水材料有限公司的委托，按定州市环保局要求，定州市环境监测站于2014年01月17-18日对该企业废气、噪声进行了验收监测，并编写验收监测报告。

1.  环保设施竣工验收监测依据

1.1 国家环保局第14号令《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》

1.2 国家环保总局文,环发[2000]38号,“关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知”。

1.3 国家环保总局关于《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》

1.4 定州市环境保护局关于《定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目环境影响报告表》进行验收监测的任务书。

1.5 河北博鳌项目管理有限公司编写的《定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目环境影响报告表》

1.6 定州市环境保护局《定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目环境影响报告表的批复》

1.7 定州市宏越翔防水材料有限公司委托定州市环境监测站进行竣工验收监测的委托书。

1.8 定州市环境保护局《关于定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目执行环评标准的函》

2、生产工艺及污染源分析

2.1 工程概况

定州市宏越翔防水材料有限公司位于定州市开元镇孔庄子村南620米处，厂址东、北两侧隔乡间道路均为农田，西临为石灰厂，南侧紧临定州市金杯防水材料有限公司。项目总投资1700万元，其中环保投资64万元，占总投资的3.8%，年工作日为250天，每天16小时，职工20人。该项目年产1000万平方米建筑防水材料，主要原材料为沥青、SBS、溶剂油等，与环评一致，主要生产设备与环评基本一致，主要生产设备一览表见表2-1

表2-1  工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS自粘全自动防水材料生产线 | ST-1000 | 1条 |
| 2 | 胶体磨 | 45m2 | 1台 |
| 3 | 沥青储存罐 | 500m2 | 2个 |
| 4 | 滑石粉储存罐 | 50m2 | 1个 |
| 5 | 自动计量配料罐 | 13m2 | 7个 |
| 6 | 导热油炉 | 160万大卡 | 1台 |
| 7 | 湿式除尘器 |  | 1套 |
| 8 | 沥青烟废气处理系统 |  | 2套 |

  - 生产工艺及污染源分析

生产工艺流程及排污点见图2-1

导热油系统

固体沥青

溶剂油储罐

沥青储罐

滑石粉仓

熔化罐

胶粉

搅拌罐

胶体磨

胎基展开

涂油

接头制动

胎基烘干

浸油

胎基

撒砂覆膜

压花

滚筒冷却、自粘成型

贮存缓冲

收卷

成品

图2-1生产工艺流程及排污点

2.3 主要污染源和治理措施

（1）废气污染源及治理措施

废气来源于导热油炉燃煤烟气；沥青融化、搅拌罐区沥青烟气；浸油、涂油、定型散砂覆膜等生产工序沥青烟气以及滑石粉装卸过程中产生的粉尘、煤场产生的无组织粉尘。

①导热油炉烟气：燃煤烟气的治理措施为：一套湿式脱硫除尘器净化烟气，经净化处理由40m高烟囱排放。

②沥青烟气：对沥青烟治理的具体措施为：在沥青融化、搅拌罐区密封盖上设引风口，由引风机引入沥青烟废气处理系统工序；固体溶剂油、浸油、涂油、定型撒砂覆膜工序采取生产线密闭措施经排风引入沥青烟废气处理系统，两道工序经处理达标后由一根40m高排气筒排放。

处理工艺流程为:

搅拌罐工序  二级烟气冷凝   洗油   组合填料塔吸附   活性炭吸附	  40m

浸油工序   二级烟气冷凝   洗油   组合填料塔吸附	 活性炭吸附     烟囱

③滑石粉储罐粉尘：滑石粉有专用罐车气力输送至储罐中，储罐出口设置集气罩至布袋除尘器除尘。

④无组织排放废气：主要为滑石粉装卸产生的粉尘以及煤场产生的粉尘，储煤场采用三面围挡，定期洒水抑尘，必要时采用适当的覆盖。

（2）废水污染

该项目生产废水主要防水材料设备冷却废水，沥青烟废气处理系统废水等，全部循环使用。生活污水来自职工盥洗废水，生活污水全部泼洒厂区地面抑尘，不外排。

（3）噪声污染源

噪声污染源主要来源于水泵、各种风机、搅拌机、胶体磨机和压花机产生的噪声，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施。

（4）固体废物污染源

该项目固体废物主要为锅炉燃煤产生的灰渣、沥青烟废气处理系统产生的冷凝油和废洗油、废填料、废活性炭以及职工生活垃圾。锅炉灰渣作为建材出售；沥青烟废气处理系统产生的废洗油、废活性炭、废纤维料委托危废处理资质单位进行处理；生活垃圾合理处置。

3.河北博鳌项目管理有限公司2013年12月编写的《定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目环境影响报告表》主要结论及建议。

3.1 报告表评价结论

3.1.1 环境影响分析结论

- 废水

该项目少量生活用水泼洒厂区地面抑尘，不外排；防水材料设备冷却水、沥青烟废气处理系统废水经水塔降温后全部循环使用，该项目对地下水影响较轻。

- 废气

锅炉外排的烟尘、SO2对大气环境影响较轻，外排的苯并[a]芘、沥青烟、粉尘对周围环境影响较弱。

- 噪声

采取降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此本项目噪声对环境影响较小。

- 固体废物境影响分析结论

该项目各种固体废物均得到了合理处理处置，不会对环境产生影响。

3.1.2总量控制结论

该项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0 t/a，氨氮0t/a， SO2 2.88t/a，苯并[a]芘3.54×10-5t/a，NOX 2.56t/a。

3.1.3 建设项目可行性结论

该项目是当前国家允许发展的产业，符合国家产业政策,厂址选择可行。工程采取了较为完善的污染治理设施，可确保达标排放，项目的建设不会对周边环境产生明显的污染影响。在严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。

3.2 建议

（1）根据《京津冀及周边地区落后大气污染防治行动计划实施细则》中规定：到2017年，河北省地级以上城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。因此，建议定州市宏越翔防水材料有限公司在2017年前提前采取清洁能源，通过煤改气或煤改电，取消厂区内的燃煤锅炉，从源头上消除导热油炉燃煤带来的污染问题。

（2）本项目卫生防护距离为300米，建议当地政府应做出规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。

3.3 报告书批复要求见附件1

4.验收监测执行标准

4.1废气

4.1.1 该企业锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，标准值见表4-1

| 监测 项目 | 烟尘 （mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 烟气黑度 （级） | 氮氧化物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 200 | 900 | 1 | -- |

表4-1  锅炉大气污染物排放标准

4.1.2沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见表4-2

表4-2  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放周界外 最高浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级标准 |  |
| 沥青烟 | 40 mg/m3 | 40m | 2.3kg/h | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
| 苯并[a]芘 | 0.30×10-3 mg/m3 | 40m | 0.5×10-3 kg/h | 0.008µg/m3 |
| 粉尘 | 120mg/m3 | 15m | 3.5kg/h | 1.0 mg/m3 |

4.1.3厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-3

表4-3  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 监测项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 60dB（A） | 50dB（A） |

4.1.4固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）,生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008），危险废物执行《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）。

5. 验收监测结果评价

验收监测期间调查了该工程生产情况，环保设施运行正常，生产负荷达到设计的100%，满足验收监测要求。

5.1 废气监测

5.1.1废气监测点位、频次、项目

（1）有组织废气       具体内容见表5-1

表5-1      污染源废气监测点位、频次、项目一览表

| 污染源 | 污染治 理设施 | 烟道 数量 | 监测 点位 | 断面数 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 烟气 | 湿式脱硫除尘器+40m高烟筒排放 | 1出 1进 | 2个 | 2个 | 流量、黑度、NOX 烟尘、SO2 | 一天3次 测1天 |
| 沥青烟 废气 | 二级烟气冷凝 +洗油+组合填料脱油塔+活性炭吸附+40m高排气筒排放 | 1出 1进 | 2个 | 2个 | 流量、沥青烟 苯并[a]芘 | 一天3次 测1天 |

注：滑石粉装卸安装布袋除尘器，不具备监测条件未布点监测。

（2）无组织排放废气   项目：粉尘    频次：一天3次测1天

厂界无组织排放监测点位布置图见图5-1

图5-1    无组织排放废气监测点位

风向                                                 北

○1#

○2#

○3#

5.1.2 监测分析方法，质量保证和质量控制

（1）监测分析方法和使用仪器设备情况见表5-2

（2）质量保证和质量控制  废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。空气采样器和烟尘采样器在采样前对流量计均进行校准。烟气采样方法和采气量严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行，监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗；监测数据经三级审核，烟气成分测试仪器测量前均经标准气体校准。

表5-2     监测分析方法及所用仪器

| 监测因子 | 监测方法 | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒 物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 锅炉烟尘测试方法GB/T5468-1991 | WJ-60B全自动烟尘（油烟）采样器（定环化28）、电子天平（定环化31）、电热恒温干燥箱（定环化97） |
| SO2 | 定电位电解法 HJ/T57-2000 | KM940手持式多组分烟气分析仪（定环化69） |
| 黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》 | 测烟望远镜（定环化17） |
| 沥青烟 | 重量法HJ/T45-1999 | WJ-60B全自动烟尘（油烟）采样器（定环化28） CAV-214C电子天平（定环化31） |
| NOX | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》 | KM940手持式多组分烟气分析仪（定环化69） |
| 粉尘 | 重量法GB/T15432-1995 | 定环化06、18智能中流量采样器，定环化38智能TSP采样器、CAV-214C电子天平（定环化31） 恒温恒湿箱（定环化81） |

5.1.3废气监测结果及评价

由监测结果可知，①锅炉烟气进口为3027-3506m3/h，烟尘排放浓度范围为1746-1802mg/m3，NOX排放浓度范围为79-88mg/m3, SO2排放浓度范围为426-456/m3；锅炉烟气出口排放量为3402-4062m3/h，烟尘排放浓度范围为107-125mg/m3，SO2排放浓度范围为358-401mg/m3，NOX实测浓度范围为53-60g/m3,黑度 <1级，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，脱硫率为60.3%，脱氮率25.0%，烟尘去除率91.9%。

②搅拌罐工序、浸油工序沥青烟处理设施进口排气量为9562-10102 m3/h，最大排放浓度为195mg/m3，，最大排放速率为1.97kg/h，出口排气量为10256-11423m3/h，最大排放浓度为32mg/m3，，最大排放速率为0.33 kg/h，经现场调查产生沥青烟工序生产设备没有明显无组织排放。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

③搅拌罐工序、浸油工序苯并[a]芘处理设施进口排气量为9562-10102 m3/h，最大排放浓度见附件，，出口排气量为10256-11423m3/h，最大排放浓度为见附件，最大排放速率为 1.31×10-6kg/h；苯并[a]芘厂界无组织最大排放浓度见附件。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

④厂界无组织粉尘最大排放浓度为0.230mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

监测结果见表5-3 表5-4  表5-5 表5-6 表5-7

表5-3   废气监测结果汇总表

| 污染源 | 监测项目 |  | 监测结果范围值或均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气进口 | 排气量 | m3/h | 3027-3506 |  |  |
|  | 烟尘 | 排 放 浓 度 （mg/m3） | 1746-1802 |  |  |
|  | SO2 |  | 426-456 |  |  |
|  | NOX |  | 79-88 |  |  |
| 锅炉烟气出口 | 排气量 | m3/h | 3402-4062 |  |  |
|  | 烟尘 | 排 放 浓 度 （mg/m3） | 107-125 | 200 | 达标 |
|  | SO2 |  | 358-401 | 900 | 达标 |
|  | NOX |  | 53-60 | - |  |
|  | 黑度 | 级 | <1 | 1 | 达标 |
| 搅拌罐、浸油工序沥青烟处理设施进口 |  | 排气量（m3/h） | 9562-10102 |  |  |
|  |  | 排 放 浓 度（mg/m3） | 165-195 |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.58-1.97 |  |  |
| 沥青烟处理设施出口 |  | 排气量（m3/h） | 10256-11423 |  |  |
|  |  | 排 放 浓 度（mg/m3） | 21-32 | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.24-0.33 | 2.3 | 达标 |

表5-4       沥青烟监测结果

| 监测数据 监测项目 |  | 单位 | 2014.1.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 搅拌 罐浸 油进 口 | 废气标况流量 | m3/h | 10023 | 9562 | 10102 |
|  | 排放浓度 | mg/m3 | 180 | 165 | 195 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.80 | 1.58 | 1.97 |
| 出口 | 废气标况流量 | m3/h | 11230 | 10256 | 11423 |
|  | 排放浓度 | mg/m3 | 25 | 32 | 21 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.28 | 0.33 | 0.24 |

表5-5      锅炉烟气测试结果

| 监测数据 监测项目 |  | 单位 | 2014.1.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 测量截面积 | m2 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 183.5 | 183.5 | 183.5 |
|  | 标态烟气流量 | Nm3/h | 3506 | 3027 | 3441 |
|  | 氧气含量 | % | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
|  | 折算系数 | 无量 纲 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
|  | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 667 | 685 | 664 |
|  | 折算后烟尘浓度 | mg/m3 | 1754 | 1802 | 1746 |
|  | 二氧化硫监测浓度 | mg/m3 | 456 | 426 | 433 |
|  | 氮氧化物浓度 | mg/m3 | 79 | 88 | 82 |
| 出口 | 测量截面积 | m2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 74 | 74 | 74 |
|  | 标态烟气流量 | Nm3/h | 4062 | 3989 | 3402 |
|  | 氧气含量 | % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
|  | 折算系数 | 无量 纲 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
|  | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 47 | 42 | 49 |
|  | 折算后烟尘浓度 | mg/m3 | 119 | 107 | 125 |
|  | 二氧化硫监测浓度 | mg/m3 | 156 | 141 | 158 |
|  | 折算后二氧化硫浓度 | mg/m3 | 396 | 358 | 401 |
|  | 氮氧化物监测浓度 | mg/m3 | 53 | 60 | 54 |
|  | 黑度 |  | <1 | <1 | <1 |

| 时间 点位 | 2014.1.18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9:00-10:00 | 11:00-12:00 | 14.00-15:00 |
| 1#（上风向） | 0.329 | 0.303 | 0.381 |
| 2# | 0.559 | 0.505 | 0.464 |
| 3# | 0.476 | 0.421 | 0.447 |
| 监测结果 | 0.230 |  |  |

表5-6     厂界无组织粉尘监测结果      单位：mg/m3

5.2 厂界噪声监测

5.2.1  监测分析方法、时间、频次

监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），于2014年1月18日至19日监测2天，昼间1个时段。

5.2.2  监测条件和仪器

5.2.2.1 测量条件

测量时无雨、雪、风力小于5.0m/s。

5.2.2.2 监测仪器

使用AWA6228（定环化76）声级计，测量前后均用AWA6221声校准器（定环化47）校准，校准前94.0dB, 校准后94.0dB。

5.2.3  监测点位设置

本次验收监测在厂界东、西、南、北厂界外1米处各设一个监测点位，编号为：1＃、2＃、3＃、4＃点位。示意图见图5-2

厂界监测点位布设平面图5-2

公路▲3#

北

原

料

库

办公室

宿舍

灰厂

▲4#

▲2#

公路

成品库

锅炉

自动计量配料罐7个

建筑防水材料车间

闲置卷材厂  ▲1#

5.2.4噪声监测结果及评价

噪声监测结果见表5-7

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.1.18 | 昼间 | 49.7 | 58.8 | 57.2 | 68.2 |
| 2014.1.19 | 昼间 | 49.9 | 57.8 | 57.0 | 67.3 |

表5-7    噪声监测结果                单位：dB (A)

监测结果表明：1#、2#、3#点位昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，4#点位昼间监测结果不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.3 固体废弃物处置情况

该项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，不会对周围环境产生影响。

5.4污染物排放总量

以锅炉年工作250天 ，每天工作16小时，烟气年排放量1527.1万标m3,二氧化硫折算前浓度为152mg/m3；氮氧化物浓度为56mg/m3。经监测结果测算，改扩建工程主要污染物年排放总量为：二氧化硫2.32吨/年，氮氧化物0.84吨/年；以年工作250天 ，每天工作16小时，苯并[a]芘 最大排放速率为1.31×10-6kg/h。经监测结果测算,排放量为4.45×10-6吨/年。

6.环境管理检查

6.1 环评批复要求落实情况该项目实施过程中，能够按照定州市环保局对该项目的批复要求进行建设，经现场检查各项批复要求基本得到落实。

6.2 环评三同时验收一览表相关内容落实情况见表6-1

表6-1       建设项目环保设施“三同时”一览表落实情况

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 导热油炉 燃煤烟气 | 二级湿式除尘器+30米高烟囱 | 一级湿式除尘器+40米烟囱 |
|  | 沥青储罐 溶剂油储罐 | 储罐呼吸口安装活性炭吸附装置 | 二级烟气 冷凝+洗油+组合填料塔吸附+活性炭吸附+40米高排气筒 |
|  | 固态沥青融化罐、 沥青搅拌罐沥青烟 | 罐体密闭+排风+沥青烟废气处理系统（处理工艺采用二级烟气 冷凝+洗油+组合填料塔吸附+活性炭吸附)+15米高排气筒 |  |
|  | 浸油、涂油、散砂工序沥青烟 | 生产线密闭+排风+沥青烟废气处理系统或采用活性炭吸附工艺+15米高排气筒 |  |
|  | 滑石粉装卸 | 布袋除尘器 | 已落实 |
|  | 储煤场 | 三面围挡+洒水抑尘 | 已落实 |
| 噪声 | 水泵、各种风机、搅拌机、胶体磨、压花机等 | 采取基础减震、厂房隔声、风机进出口用软管连接、 | 基本落实 |
| 废水 | 设备冷却水 | 冷却塔降温+循环利用 | 已落实 |
|  | 沥青烟废气处理系统废水 | 冷却塔降温+循环利用 |  |
|  | 生活污水 | 泼洒地面抑尘 |  |
| 固体废物 | 灰渣 | 作为建材外售 | 已落实 |
|  | 废活性炭、冷凝油、废填料 | 专门容器收集+委托有危废处理资质的单位处理 |  |
| 防渗措施 | （1）生产车间地面、原料罐储存地面等采取三层防渗措施，底层铺不小于30cm厚的三合土压实，其上铺100mm后的混凝土，然后用200mm厚高强度混凝土硬化，确保渗透系数小于10-7cm/s.。（2）对危险废物临时储存设施，采取底部敷设1.5mm厚HDPE土工膜，渗透系数小于10-10cm/s,地面做耐腐蚀防渗透处理。（3）对循环水池等水构建筑物进行渗透，排水采用防渗管道输送。 |  | 已落实 |

6.3 环境管理

该企业对环保工作比较重视，设置专职环保人员负责日常环保工作。

7.监测结论及建议

7.1监测结论

经过定州市宏越翔防水材料有限公司年产1000万平方米防水材料改扩建项目现场监测检查，结论如下：

该项目建设过程中，环评及其批复意见的各类要求基本得到了落实，工程实际投资1700万元，其中环保投资64万元，占总投资的3.8%。该公司制定了环境管理制度和环保设施维护操作制度，验收监测期间所有环保设施均正常运行，生产负荷达到100%

7.1.1废气监测结果及评价

由监测结果可知，①锅炉烟气进口为3027-3506m3/h，烟尘排放浓度范围为1746-1802mg/m3，NOX排放浓度范围为79-88mg/m3, SO2排放浓度范围为429-456/m3；锅炉烟气出口排放量为3402-4062m3/h，烟尘排放浓度范围为107-125mg/m3，SO2排放浓度范围为358-401mg/m3，NOX实测浓度范围为53-60g/m3,黑度 <1级，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，脱硫率为60.3%，脱氮率25.0%，烟尘去除率91.9%。

②搅拌罐工序、浸油工序沥青烟处理设施进口排气量为9562-10102 m3/h，最大排放浓度为195mg/m3，，最大排放速率为1.97kg/h，出口排气量为10256-11423m3/h，最大排放浓度为32mg/m3，，最大排放速率为0.33 kg/h，经现场调查产生沥青烟工序生产设备没有明显无组织排放。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

③搅拌罐工序、浸油工序苯并[a]芘处理设施进口排气量为9562-10102 m3/h，最大排放浓度见附件，，出口排气量为10256-11423m3/h，最大排放浓度为见附件，最大排放速率为 1.31×10-6kg/h；苯并[a]芘厂界无组织最大排放浓度见附件。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

④厂界无组织粉尘最大排放浓度为0.230mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

7.1.2噪声监测结果

厂界昼间东侧57.8-58.8dB、南侧49.7-49.9dB、北侧57.0-57.2dB，三个点位昼间监测结果值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；西侧67.3-68.2dB不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，西侧为灰厂，噪声虽超标，但对周围环境不会产生明显影响。

7.1.3固废调查结果

该项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，不会对周围环境产生影响。

7.1.4污染物排放总量

以锅炉年工作250天 ，每天工作16小时，烟气年排放量1527.1万标m3,二氧化硫折算前浓度为152mg/m3；氮氧化物浓度为56mg/m3。经监测结果测算，改扩建工程主要污染物年排放总量为：二氧化硫2.32吨/年，氮氧化物0.84吨/年；以年工作250天 ，每天工作16小时，苯并[a]芘 最大排放速率为1.31×10-6kg/h。经监测结果测算,排放量为4.45×10-6吨/年。

7.2建议

（1）根据《京津冀及周边地区落后大气污染防治行动计划实施细则》中规定：到2017年，河北省地级以上城市建成区基本淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部地区和其他远郊区县的城镇地区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。因此，建议定州市宏越翔防水材料有限公司在2017年前提前采取清洁能源，通过煤改气或煤改电，取消厂区内的燃煤锅炉，从源头上消除导热油炉燃煤带来的污染问题。

（2）本项目卫生防护距离为300米，建议当地政府应做出规定，禁止在此卫生防护距离内建设居民住宅区、学校、医院等环境敏感区，以免产生新的环境污染纠纷。

备注：定州市环境监测站不具备苯并芘监测能力，苯并芘数据引自河北省环境监测中心站冀环站测字（2014）第008号监测报告。