建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第59号

项目名称：定州市孟生球铁有限公司

年产10000吨汽车配件建设项目

委托单位：定州市孟生球铁有限公司

定州市环境监测站

2014年9月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：时洪丽  李景珍  马兴彩  许平平  李苗苗  韩勇

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市孟生球铁有限公司年产10000吨汽车配件建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市孟生球铁有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 汽车配件 10000吨/年 10000吨/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014.2 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.9.16-9.17 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北星之光环境科技有限 公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 3406.23万元 | 环保投资 总概算 | 29.5万元 | 比例 | 0.9% |
| 实际总投资 | 3406.23万元 | 实际环保投资 | 29.5万元 | 比例 | 0.9% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市孟生球铁有限公司年产10000吨汽车配件建设项目环境影响报告表》 《定州市孟生球铁有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、3标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 膨润土、白砂、煤粉 水 混砂机 废气、噪声 固废 废气 生铁、废钢 造型设备 噪声 布袋除尘器 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、噪声 模具 中频炉 脱模、落砂 浇铸 铁水包 冷却 清砂 不合格产品 检验 成品 固废 主要污染工序： 1、废气：熔化的有组织粉尘、熔化车间的无组织粉尘、清砂粉尘、混砂粉尘、落砂粉尘。 2、废水： 员工生活产生的盥洗污水。 3、噪声：中频炉、造型设备、混砂机、落砂机、抛丸机等产生的设备噪声。 4、固废：熔化渣、不合格铸件、除尘器收集的粉尘、废砂；员工生活产生的生活垃圾。

- 废气：中频电炉排放的粉尘集气罩+旋风+脉冲滤芯除尘器 ◎ 15m排气筒。 抛丸机旋风+布袋除尘器 ◎ 15m排气筒。 混砂、落砂粉尘脉冲袋式除尘器 ◎ 15m排气筒。 2、废水：项目无生产废水，其废水主要为生活污水，用于厂区泼洒抑尘。 3、噪声：项目产噪设备包括混砂机、电炉、抛丸机等，采取选用低噪声设备、产噪设备置于厂房内隔声降噪措施。 4、固体废物：固体废物为熔化渣、不合格产品、除尘灰、废型砂及职工生活垃圾。其中熔化渣、袋式除尘器除尘灰军外售建材厂；不合格产品均回用于生产；职工生活垃圾集中收集，定期交环卫部门；废型砂回收再利用。项目固废得到合理处置。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

表四、废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 电炉熔化炉 处理设施外排口 2014.9.16 | 排气量 | m3/h | 5520 | 5473 | 5546 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 6 | 7 | 6 |
| 混砂工序 处理设施外排口 2014.9.16 | 排气量 | m3/h | 23637 | 21775 | 28445 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 15 | 7 | 10 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.354 | 0.152 | 0.284 |
| 落砂工序 处理设施外排口 2014.9.16 | 排气量 | m3/h | 22634 | 21318 | 20488 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 18 | 13 | 10 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.407 | 0.277 | 0.205 |
| 清砂机（东） 处理设施外排口 2014.9.16 | 排气量 | m3/h | 5077 | 5622 | 5686 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 12 | 9 | 9 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.061 | 0.050 | 0.051 |
| 清砂机（西） 处理设施外排口 2014.9.16 | 排气量 | m3/h | 6410 | 6800 | 7473 |
|  | 颗粒物 | mg/ Nm3(标) | 14 | 8 | 7 |
|  | 排放速率 | kg/h(标) | 0.090 | 0.054 | 0.052 |

厂界无组织颗粒物监测结果（无风）   点位示意图：见图1             单位：mg/Nm3

| 点位 时间 | 监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014.9.17 |  |  |
| 1 | 0.265 | 0.301 | 0.285 |
| 2 | 0.512 | 0.567 | 0.623 |
| 3 | 0.583 | 0.549 | 0.659 |
| 监测结果 | 0.659 |  |  |

图1                       ○1#

北

生产车间

○3#

○2#

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 放 弃 厂 房▲3# 生 产 车 间 模具室 4#▲ 道 ▲2# 商 维修室 后续待处理区 检验区 路 库 房 店 道 路 ▲1# 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.9.16; 昼间; 58.2; 57.2; 54.2; 52.3. 2014.9.17; 昼间; 58.1; 56.9; 54.2; 51.3. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理：

固体废物为熔化渣、不合格产品、除尘灰、废型砂及职工生活垃圾。其中熔化渣、袋式除尘器除尘灰军外售建材厂；不合格产品均回用于生产；职工生活垃圾集中收集，定期交环卫部门；废型砂回收再利用。项目固废得到合理处置。

环保管理制度及人员责任分工：

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经现场检查：该项目在建设过程中，验收监测期间环评及其批复文件各类要求基本得到落实，环保设施运行正常，生产负荷100%。 经监测： 废气：电熔化炉废气处理设施排放口烟气量为5473-5546Nm3/h，颗粒物浓度为6-7mg/Nm3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1标准（标准值50 mg/Nm3）。抛丸机（东）产生的废气排放量5077-5686 Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为12Nmg/m3,最大排放速率为0.0611kg/h；抛丸机（西）产生的废气排放量6410-7473Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为14Nmg/m3,最大排放速率为0.091kg/h；混砂工序产生的废气排放量21775-28445 Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为15Nmg/m3,最大排放速率为0.354kg/h；落砂工序产生的废气排放量20488-22634Nm3/h，颗粒物最大排放浓度为18Nmg/m3,最大排放速率为0.407kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m，标准值120mg/Nm3，排放速率3.5 kg/h）。无组织粉尘周界外浓度为0.659 Nmg/m3，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3标准（标准值1.0 mg/Nm3）。 噪声：厂界昼间噪声东侧为56.9-57.2dB、西侧为51.3-52.3dB、南侧为58.1-58.2dB、北侧为54.2dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 建议 1、搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 2、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 3、搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  | 定州市孟生球铁有限公司年产10000吨汽车配件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市西城区韩家洼村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 定州市孟生球铁有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 13930238320 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | C31 黑色金属冶炼和压延加工业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 10000吨/年 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 10000吨/年 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  |  | 报告书审批部门 |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2014】28号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2014.4.1 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 3406.23万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 29.5万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.9% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 3406.23万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 29.5万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.9% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 旋风+袋式除尘器+15m高排气筒 |
|  | 混砂、落砂粉尘 | 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 | 已落实 |
|  | 熔化烟尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 集气罩+脉冲滤芯除尘器+15m高排气筒 |
|  | 熔化车间无组织烟尘 | 车间通风 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 用于厂区泼洒抑尘 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声 | 已落实 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点，集中处理 | 已落实 |
|  | 生产垃圾 | 熔化渣、除尘灰外售建材厂；不合格产品回用于生产 |  |
| 绿化 | 绿化面积467m2 |  | 未落实 |