建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验字（2014）第58号

项目名称：定州市顺达机械有限公司新建工厂—

定州市宏远机械有限公司项目

委托单位：定州市宏远机械有限公司

定州市环境监测站

2014年10月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：  李苗苗   李景珍   马兴彩   刘颖   许平平

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市顺达机械有限公司新建工厂——定州市宏远机械有限公司项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市宏远机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 货箱系列、CM10车架、CM10油箱、配件系列 年产货箱系列15万台、CM10车架20万台、CM10油箱20万台、配件系列40万套年产货箱系列15万台、CM10车架20万台、CM10油箱20万台、配件系列40万套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.4 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.9.10-9.11 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北省工程咨询研究所 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 25000万元 | 环保投资总概算 | 256万元 | 比例 | 1.024% |
| 实际总投资 | 25000万元 | 实际环保投资 | 256万元 | 比例 | 1.024% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市顺达机械有限公司新建工厂——定州市宏远机械有限公司项目环境影响报告书》 《定州市宏远机械有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时符合铁西污水处理厂进水水质要求；《河北省氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表1中Ⅰ类三级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 废气 原料钢板 焊接成半成品 装夹、点固 前板、后板 箱体总成定位点固焊接 废气 检验 原料钢板 左、右边板 装夹、点固 夹紧、焊接 废气 原料钢板 底板 装夹、点固 夹紧、焊接 车厢生产工艺流程 机加工件外协 废气 噪声 小件分装焊接 胎具上定位、装夹、点固 翻转夹具线上总焊接 原料钢板 机加钻孔 检验 部分组焊件 废气 车架生产工艺流程 固废、噪声 固废、废气 废水 废水 废气 废气 钢材 下料 电泳前处理 油箱焊接 电泳 喷面漆 烘干 废气 入库 检验 修补 烘干 油箱生产工艺流程 固废、噪声 固废、废气 废水 废水 原材料 冲压 焊接 电泳 强冷 烘干 废气 废气 入库 检验 修补 烘干 检验 发动机支撑梁总成生产工艺流程

续表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 噪声 噪声 噪声、固废 卷料 拉延 转焊接车间 开卷、压平 冲孔 检验 冲压车间工艺流程及排污节点图 废气、废水 30%HCl 固废 废水 新鲜水 废水 固废、废水 固废 废水 半成品 酸洗 水洗1 脱脂 预脱脂 水洗3 水洗2 热水洗 纯水 废水 固废 固废 纯水洗2 电泳 纯水洗1 表调 磷化 水洗4 水洗6 水洗5 纯水 废水 废气 废气、固废 废气 新鲜水 UF2 UF1 纯水洗 烘干 面漆喷涂 强冷 烘干 强冷 纯水 检验 入库 涂装车间工艺流程及排污节点图 聚乙烯板 噪声 噪声 噪声、固废 下料 烘烤 聚氯乙烯 成型 冷却 划边 缝纫 粘贴 打孔 入库 地板胶生产工艺流程及排污节点图

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

一、废气 本项目有组织排放废气主要有喷环氧树脂粉产生的粉尘，抗石击涂料喷涂和烘干时产生的有机废气，喷酸洗工序产生的酸雾，喷漆室废气和烘干废气，以及生产地板胶时产生的烘烤废气。无组织排放废气包括焊接烟尘与喷漆、烤漆挥发的非甲烷总烃和二甲苯。 1、喷环氧树脂粉产生的粉尘+自带的袋式除尘器 喷抗石击涂料产生的有机废气+两级活性炭吸附 喷抗石击涂料烘干工序+活性炭吸附过滤 ◎ 20m高排气筒。 喷漆废气+水旋式处理装置+冷凝+活性炭吸附 2、酸洗废气+三级喷淋净化吸收处理系统 ◎ 25m高排气筒。 3、面漆烘干废气+冷凝+活性炭吸附 ◎ 20m高排气筒。 4、地板胶生产烘烤废气+集气罩+静电净化装置+活性炭吸附 ◎ 20m高排气筒。 二、废水 废水排放包括纯水制备废水、涂装废水、生活污水。 厂区生活污水为职工生活污水和食堂废水，经过化粪池处理后排入铁西污水处理厂。 磷化清洗废水 石灰乳 铝盐或铁盐 浮油 隔油 脱脂清洗废水 调节 反应 中和 渣 渣 混凝剂、助凝剂、烧碱等 混凝气浮 混凝反应 调节 电泳清洗废水 浮渣 污泥 污泥池 入库 上清液 滤液 污泥压滤 中和 ★ 污泥外运 出水 污水处理工艺流程

续表三 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

三、噪声 本项目噪声主要包括液压机、剪板机、冲压机、水泵、风机及空压机等，采取相应的隔声、减震、消声；冲压机内填蛭石等措施。 四、固体废物 本项目产生的固体废物包括钢材、焊接废料、废抗石击涂料、漆渣、磷化废渣、废液（酸洗、碱洗）、废活性炭、废包装、废乳化液、污水处理站污泥、废塑料、循环水池底淤泥及生活垃圾。废抗石击涂料、漆渣、磷化废渣、废液（酸洗、碱洗）、废活性炭、废包装、废乳化液及污水处理站污泥属于危险废物，由河北风华环保服务有限公司处理；废钢材、废塑料、焊接废料全部外售；废包装物由生产厂家回收；生活垃圾由环卫部门处理。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |
| 三级喷淋 | 酸洗废气出口 | 排气量（m3/h） | 2014.10.21 | 8043 | 8147 | 8070 | 8043-8147 | GB16297-1996 |
|  |  | HCl (mg/ m3) | 2014.10.21 | 11.4 | 12.9 | 14.2 | 11.4-14.2 | 100 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2014.10.21 | 0.092 | 0.105 | 0.115 | 0.092-0.115 | 0.915（25米） |

表五、废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 均值或范围 |  |
| 化粪池 | 出口 | 排水量(t/d) | 9.10-11 | 按水平衡计排水量为15.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | GB8978-1996及铁西进污水处理厂标准 |
|  |  | 氨氮(mg/L) | 9.10-11 | 18.8 | 18.0 | 17.0 | 17.4 | 19.3 | 18.4 | 18.7 | 17.4 | 17.8-18.4 | 20 |
|  |  | COD (mg/L) | 9.10-11 | 64 | 73 | 87 | 82 | 68 | 78 | 95 | 84 | 76-81 | 350 |
|  |  | SS (mg/L) | 9.10-11 | 14 | 11 | 15 | 16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12-14 | 180 |
|  |  | 石油类(mg/L) | 9.10-11 | 3.25 | 4.26 | 3.85 | 3.98 | 4.01 | 3.68 | 3.74 | 4.15 | 3.84-3.90 | 20 |
| 污水处理站 | 出口 | 氯化物(mg/L) | 9.10-11 | 64.7 | 65.5 | 66.3 | 65.8 | 66.5 | 66.0 | 67.6 | 66.5 | 65.6-66.6 | DB13/831-2006 400 |

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 道路 1#▲ 办公楼 厂 ▲2# 子 厂 4# ▲ 子 冲压 车间 板焊车间 道 ▲3# 路 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.9.10; 昼间; 57.5; 62.2; 60.4; 62.3. 2014.9.11; 昼间; 56.4; 60.4; 59.7; 60.7. |
| --- | --- |

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本项目产生的固体废物包括钢材、焊接废料、废抗石击涂料、漆渣、磷化废渣、废液（酸洗、碱洗）、废活性炭、废包装、废乳化液、污水处理站污泥、废塑料、循环水池底淤泥及生活垃圾。废抗石击涂料、漆渣、磷化废渣、废液（酸洗、碱洗）、废活性炭、废包装、废乳化液及污水处理站污泥属于危险废物，由河北风华环保服务有限公司处理；废钢材、废塑料、焊接废料全部外售；废包装物由生产厂家回收；生活垃圾由环卫部门处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表八、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：在项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷100%。 1、废水：化粪池外排口废水SS排放浓度日均值范围为12-14mg/L,COD排放浓度日均值范围为76-81 mg/L。氨氮浓度日均值范围为17.8-18.4 mg/L，石油类浓度日均值范围为3.84-3.90 mg/L。均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时符合铁西污水处理厂进水水质要求；污水处理站外排口废水氯化物浓度日均值范围为65.6-66.6 mg/L，符合《河北省氯化物排放标准》（DB13/831-2006）表1中Ⅰ类三级标准。 2、噪声： 该企业昼间噪声东侧60.7-62.3dB，西侧60.4-62.2dB， 南侧59.7-60.4dB，北侧56.4-57.5dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 3、废气监测结果见附件：科赢环检字（2014）第113号。 ①喷环氧树脂、喷抗石击涂料、喷抗石击涂料烘干工序、喷漆废气外排口排气量为21628-22500 Nm3/h，颗粒物最大浓度为15mg/ Nm3，最大排放速率为0.34kg/h;二甲苯最大浓度为1.60mg/ Nm3，最大排放速率为0.035kg/h;非甲烷总烃最大浓度为39.9mg/ Nm3，最大排放速率为0.88kg/h。②面漆烘干废气外排口排气量为15772-17140 Nm3/h，二甲苯最大浓度为1.55mg/Nm3，最大排放速率为0.027kg/h; 非甲烷总烃最大浓度为51.0mg/Nm3，最大排放速率为0.80kg/h。③地板胶生产烘烤废气外排口排气量为11499-12123 Nm3/h，HCl最大排放浓度为5.0 mg/Nm3，最大排放速率为0.059 kg/h。④酸洗废气外排口排气量为8043-8147 Nm3/h，HCl最大排放浓度为14.2 mg/Nm3，最大排放速率为0.115 kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 厂界无组织排放监测结果：二甲苯最大排放浓度0.0795 mg/Nm3；非甲烷总烃最大排放浓度为1.64 mg/Nm3；颗粒物最大排放浓度为0.287 mg/Nm3；HCl最大排放浓度为0.191 mg/Nm3，均符合《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度值。 该企业年运行时间为300天，每天运行16小时，二甲苯年排放量为0.28吨；非甲烷总烃年排放量为7.06吨， HCl年排放量为0.758吨，固体年排放量为0吨，COD年排放量为3.62吨，氨氮年排放量为0.08吨。 地板胶生产烘烤废气排放的VOCS不具备监测能力，未进行监测，建议委托省站适时监测。 建议 - 1、重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，建立健全企业环境保护责任制，制定各项规章制度和环保定期考核指标，杜绝生产过程中的污染物的无序排放，确保处理设施正常运行。 - 2、建立健全安全生产和管理制度，制定科学严谨的操作规程，加强各生产车间的管理；实施清洁生产管理，加强职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。杜绝事故发生。 - 3、为保证项目环保设施的治理效果，建设单位应加强管理，加强环保监测，对各排污点进行例行监测和不定期抽测，发现问题及时处理。 - 制定环境风险应急预案并定期演练，加强环境风险管理工作。

建设项目竣工环境保护验收内容“三同时”一览表

| 治理类别 | 项目 | 验收设施 | 数量 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 防渗化粪池、隔油池 | 各1座 | 已落实 |
|  | 生产废水 | 处理能力为50m3/d混凝+气浮污水处理站 | 1座 |  |
| 废气 | 喷环氧树脂 | 设备自带袋式除尘器+20m高排气筒 | 1套 | 已落实 |
|  | 喷抗石击涂料 | 活性炭吸附+20m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 喷抗石击涂料烘干工序 | 活性炭吸附+20m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 酸洗废气 | 三级喷淋净化吸附处理系统+25m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 喷漆废气 | 水旋式喷漆处理装置+冷凝+活性炭吸附+20m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 面漆烘干废气 | 冷凝+活性炭吸附+20m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 地板胶生产烘烤废气 | 集气罩+静电净化装置+活性炭吸附+20m高排气筒 | 1套 |  |
|  | 二甲苯 | 加强通风 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 焊接烟尘 | 移动式焊接净化器，加强通风 | 1套 |  |
|  | 地板胶生产烘烤废气 | 加强通风 |  |  |
| 噪声 | 液压机、泵、风机、冲压机、空压机、车床、铣床、磨床、钻床等 | 基础减振、建筑隔声 30-50cm深减震沟 | 若干 | 已落实 |
| 固废 | 废钢材 | 全部外售 |  | 基本落实 |
|  | 焊接废料 |  |  |  |
|  | 废弃包装物 |  |  |  |
|  | 废塑料 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 城市环卫部门处理 |  |  |
|  | 漆渣 | 由有相关危废处理资质的单位进行处理 |  |  |
|  | 废抗石击涂料 |  |  |  |
|  | 磷化废渣 |  |  |  |
|  | 废液 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废乳化液 |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |
|  | 危废收集容器 |  | 6个 |  |
| 风险 | 涂装车间 | 设置火灾报警系统 | 1套 | 基本落实 |
|  | 盐酸储罐 | 设置有毒气体检测报警系统 | 1套 |  |
|  | 涂装车间 | 事故罐 | 5m3 |  |
|  | 消防系统 | 消防废水池 | 1000 m3 |  |
|  |  | 事故水池 | 500 m3 |  |
|  | 防渗处理 |  |  | 基本落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市顺达机械有限公司新建工厂--定州市宏远机械有限公司项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市唐河循环经济产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市宏远机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 18631262068 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | C3725汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年产货箱系列15万台、CM10车架20万台、CM10油箱20万台、配件系列40万套 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年产货箱系列15万台、CM10车架20万台、CM10油箱20万台、配件系列40万套 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环书（2013）1号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2013.4.18 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河北省工程咨询研究院 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 25000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 256万元 |  |  |  | 比例 |  |  | 1.024% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 25000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 256万元 |  |  |  | 比例 |  |  | 1.024% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.62 |  | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76-81 |  |  |  | 350 |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.8-18.4 |  |  |  | 20 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.334 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.58-1.60 |  |  |  | 70 |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.06 |  | 8.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.9-51.0 |  |  |  | 120 |
| HCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.758 |  | 1.167 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9-5.0 |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4-14.2 |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。