受河北德诚创滔防水材料有限公司的委托，按定州市环保局要求，定州市环境监测站于2014年06月17-18日对该企业废气、噪声进行了验收监测，并编写验收监测报告。

1.  环保设施竣工验收监测依据

1.1 国家环保局第14号令《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》

1.2 国家环保总局文,环发[2000]38号,“关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知”.

1.3 国家环保总局关于《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》

1.4 定州市环境保护局关于《河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材建设项目环境影响报告表》进行验收监测的任务书.

1.5河北星之光环境科技有限公司编写的《河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材建设项目环境影响报告表》

1.6 定州市环境保护局《河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材建设项目环境影响报告表的批复》

1.7河北德诚创滔防水材料有限公司委托定州市环境监测站进行竣工验收监测的委托书。

1.8定州市环境保护局《关于河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材建设项目执行环评标准的函》

2、生产工艺及污染源分析

2.1 工程概况

河北德诚创滔防水材料有限公司位于定州市开元镇孔庄子村南，主要生产SBS改性沥青防水卷材。项目总投资1500万元，其中环保投资239万元，占总投资的15.93%，年工作日为300天，每天16小时，职工25人。该项目年产1100万平方米SBS防水卷材，主要原材料为沥青、无纺布、SBS等，与环评一致，主要生产设备与环评基本一致，主要生产设备一览表见表2-1

表2-1  改扩建工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性沥青防水卷材生产线 | ZL-1000 | 套 | 1 |
| 2 | 胶体磨 | 40m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 沥青储罐 | 500m3 | 个 | 1 |
| 4 | 渣油储罐 | 500m3 | 个 | 1 |
| 5 | 滑石粉储罐 | 80m3 | 个 | 2 |
| 6 | 溶剂油储罐 | 40m3 | 个 | 1 |
| 7 | 沥青加热搅拌罐 | 13m3 | 台 | 8 |
| 8 | 沥青烟处理系统 | -- | 套 | 1 |
| 9 | 导热油炉 | -- | 台 | 1 |

  - 生产工艺及污染源分析

生产工艺流程及排污点见图2-1

30m高排气筒排放

活性炭吸附

固废

沥青烟综合处理系统

（冷凝+过滤）

沥青烟综合处理系统

（冷凝+过滤）

电捕集

废气

计量                             废气

熔化池

固体沥青

无纺布

废气

计量        废气                 烘干

液体沥青

废气

涂油池

计量

渣 油

废气

浸油池

计量

溶剂油

搅拌罐

胶体磨

计量

SBS、胶粉

撒砂、覆膜

噪声            噪声

废气、噪声

袋式除尘器

滑石粉

冷却水池

冷却

固废

检验入库

图2-1生产工艺流程及排污点

2.3 主要污染源和治理措施

（1）废气污染源及治理措施

废气来源于导热油炉燃煤烟气；沥青、渣油、溶剂油储罐呼吸废气；生产线废气；滑石粉储罐呼吸废气；车间无组织沥青烟综合处理系统未收集的含沥青烟废气。

①导热油炉烟气：燃煤烟气的治理措施为：安装了一套河北冀蓝环保科技有限公司生产的麻石水膜（加碱）湿式脱硫除尘器净化烟气，经净化处理由30m高烟筒排放。

导热油炉烟气    麻石水膜（加碱）湿式脱硫除尘器    30m高烟筒排放

②沥青烟气：对沥青烟治理的具体措施为：沥青、渣油、溶剂油储罐、沥青搅拌罐废气通过引风机将沥青烟引入一套沥青烟废气处理系统，生产车间浸油涂油、撒砂覆膜工序废气引入一套沥青烟废气处理系统，两套系统经处理达标后由一根30m高排气筒排放。沥青烟废气处理系统由河北洁天环保设备有限公司生产。

处理工艺流程为:

储罐、搅拌罐    冷凝+过滤+电捕集+活性炭吸附

30m排气筒排放

浸油涂油、撒砂覆膜    冷凝+过滤+电捕集+活性炭吸附

③滑石粉储存罐废气：含尘废气经布袋除尘器净化后经15米排气筒排放。不具备监测条件未进行检测。

④车间无组织沥青烟综合处理系统未收集的含沥青烟废气、粉尘，采取加强车间通风环保措施。

（2）废水污染

该项目主要废水为循环冷却系统排污水及职工生活废水，污染物浓度较低，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（3）噪声污染源

噪声污染源主要来源于水泵、风机、搅拌罐、胶体磨和压花机等设备噪声，采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等降噪措施。

（4）固体废物污染源

该项目固体废物一般固体废物主要为废包装材料、导热油炉燃煤炉渣、除尘灰、不合格产品及生活垃圾；危险废物包括沥青烟废气处理系产生的馏出油、冷凝液、废活性炭，委托定州市冀环危险废物治理有限公司处置，暂存于单独的危废储存间。一般废物除尘灰回用于生产，废包装材料、不合格产品外售废品回收站，生活垃圾合理处置。

3.河北星之光环境科技有限公司2014年5月编写的《河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材建设项目环境影响报告表》主要结论及建议。

3.1 报告表评价结论

3.1.1 环境影响分析结论

- 废水

该项目主要废水为循环冷却系统排污水及职工生活废水，污染物浓度较低，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。不会对地表水环境产生污染影响。

- 废气

外排含沥青烟气、粉尘不会对周围环境空气质量产生明显影响。

- 噪声

采取降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。不会对厂界及周围居民点声环境产生明显影响。

- 固体废物境影响分析结论

该项目各种固体废物均得到了合理处理处置，对周围环境产生影响不大。

3.1.2总量控制结论

该项目污染物总量控制指标建议值为： SO2 4.32t/a， NOX 4.05t/a，沥青烟1.043t/a, 苯并[a]芘4.17×10-5t/a， COD 0t/a，氨氮0t/a。

3.1.3 建设项目可行性结论

该项目选址符合规划要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

3.1.4 清洁生产结论

经分析，该项目清洁生产水平达到国内先进水平。

3.2 建议

（1）认真执行环保“三同时”制度，使各项污染防治措施落到实处。

（2）根据《定州市大气污染防治计划实施方案》要求，“到2017年底，取缔每小时35吨及以下燃煤锅炉。城乡结合部分地区及建制城镇基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”，企业在后续生产工程中逐步淘汰现有燃煤导热油炉，积极推广清洁能源，通过煤改气或煤改电，从源头上消除导热油炉燃煤带来的污染问题。

（3）厂区200米卫生防护距离之内不得在审批建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点目标。

3.3 报告书批复要求见附件1

4.验收监测执行标准

4.1废气

4.1.1 该企业锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，标准值见表4-1

| 监测项目 | 烟尘（mg/m3） | 二氧化硫（mg/m3） | 烟气黑度（级） | 氮氧化物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 200 | 900 | 1 | -- |

表4-1  锅炉大气污染物排放标准

4.1.2沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值见表4-2

表4-2  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放周界外 最高浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级标准 (kg/h) |  |
| 沥青烟 | 40 | 30 | 1.3 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
| 苯并[a]芘 | 0.30×10-3 | 30 | 0.29×10-3 | 0.008µg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 30 | 23 | 1.0 mg/m3 |

4.1.3厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-3

表4-3  工业企业厂界环境噪声排放标准        单位dB（A）

| 监测项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值（2类） | 60 | 50 |

4.1.4固体废物

工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1—3-2007），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、危险废物收集、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

5. 验收监测结果评价

验收监测期间调查了该工程生产情况，环保设施运行正常，生产负荷达到设计的100%，满足验收监测要求。

5.1 废气监测

5.1.1废气监测点位、频次、项目

（1）有组织废气       具体内容见表5-1

5-1      污染源废气监测点位、频次、项目一览表

| 污染源 | 污染治 理设施 | 烟道 数量 | 监测 点位 | 断面数 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 麻石水膜（加碱）脱硫除尘器+30m高烟筒排放 | 1出 1进 | 2个 | 2个 | 流量、黑度、NOX 烟尘、SO2 | 一天3次 测1天 |
| 沥青烟废气 | 冷凝+过滤+电捕集+活性炭吸附+30m高排气筒排放 | 1出 2进 | 3个 | 3个 | 流量、沥青烟 苯并[a]芘 | 一天3次 测1天 |

（2）无组织排放废气   项目：颗粒物   频次：一天3次测1天

厂界无组织颗粒物排放监测点位布置图见图5-1

图5-1    无组织排放废气监测点位

北

3#○

2#○

风向

○1#

5.1.2 监测分析方法，质量保证和质量控制

（1）监测分析方法和使用仪器设备情况见表5-2

（2）质量保证和质量控制  废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。空气采样器和烟尘采样器在采样前对流量计均进行校准。烟气采样方法和采气量严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行，监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗；监测数据经三级审核，烟气成分测试仪器测量前均经标准气体校准。

表5-2     监测分析方法及所用仪器

| 监测因子 | 监测方法 | 仪器名称及编号 |
| --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒 物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 锅炉烟尘测试方法GB/T5468-1991 | 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪（定环化117）、电子天平（定环化31）、电热恒温干燥箱（定环化97） |
| SO2 | 定电位电解法 HJ/T57-2000 | KM940手持式多组分烟气分析仪（定环化69） |
| 黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》5.3.3.2 | 测烟望远镜（定环化17） |
| 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定重量法 HJ/T45-1999 | 崂应3012H自动烟尘（气）测试仪（定环化115、116、117） CAV-214C电子天平（定环化31） |
| NOX | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》5.4.2.3 | KM940手持式多组分烟气分析仪（定环化69） |
| 颗粒物 | 重量法GB/T15432-1995 | 定环化105、106、107 崂应2030TSP大气采样器、CAV-214C电子天平（定环化31） HWS-080恒温恒湿箱（定环化119） |

5.1.3废气监测结果及评价

由监测结果可知，①锅炉烟气进口为8958-9851m3/h，烟尘排放浓度为1066-1277mg/m3，氮氧化物排放浓度为69-78mg/m3, SO2排放浓度为200-210mg/m3；锅炉烟气出口排放量为7692-8070m3/h，烟尘排放浓度为66-83mg/m3，SO2排放浓度为423-671mg/m3，黑度 <1级，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，氮氧化物排放浓度范围为38-47mg/m3,脱硫率为55.6%，脱氮率51.7%，烟尘去除率95.0%。

②搅拌罐工序沥青烟处理设施进口排气量为6406-9760 m3/h，最大排放浓度为132mg/m3，，最大排放速率为1.29kg/h，浸油工序沥青烟处理设施进口排气量为4127-7617 m3/h，最大排放浓度为56mg/m3，，最大排放速率为0.381kg/h，出口排气量为13574-16738m3/h，最大排放浓度为14mg/m3，，最大排放速率为0.230kg/h，经现场调查产生沥青烟工序生产设备没有明显无组织排放。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

③厂界无组织颗粒物排放浓度为0.357 mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

监测结果见表5-3 表5-4  表5-5 表5-6 表5-7

表5-3   废气监测结果汇总表

| 污染源 | 监测项目 |  | 监测结果范围值或均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气进口 | 排气量 | m3/h | 8958-9851 |  |  |
|  | 烟尘 | 排 放 浓 度 （mg/m3） | 1066-1277 |  |  |
|  | SO2 |  | 200-210 |  |  |
|  | NOX |  | 69-78 |  |  |
| 锅炉烟气出口 | 排气量 | m3/h | 7692-8070 |  |  |
|  | 烟尘 | 排 放 浓 度 （mg/m3） | 66-83 | 200 | 达标 |
|  | SO2 |  | 423-671 | 900 | 达标 |
|  | NOX |  | 38-47 | - |  |
|  | 黑度 | 级 | <1 | 1 | 达标 |
| 搅拌罐工序沥青烟处理设施进口 |  | 排气量（m3/h） | 6406-9760 |  |  |
|  |  | 排 放 浓 度（mg/m3） | 96-132 |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.705-1.29 |  |  |
| 浸油工序沥青烟处理设施进口 |  | 排气量（m3/h） | 4127-7617 |  |  |
|  |  | 排 放 浓 度（mg/m3） | 50-56 |  |  |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.231-0.381 |  |  |
| 沥青烟处理设施出口 |  | 排气量（m3/h） | 13574-16738 |  |  |
|  |  | 排 放 浓 度（mg/m3） | 9-14 | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.122-0.230 | 1.3 | 达标 |

表5-4     锅炉烟气测试结果

| 监测数据 监测项目 |  | 单位 | 2014.6.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 进口 | 测量截面积 | m2 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 131 | 124 | 118 |
|  | 标态烟气流量 | Nm3/h | 9221 | 8958 | 9851 |
|  | 氧气含量 | % | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
|  | 折算系数 | 无量 纲 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
|  | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 269 | 251 | 224 |
|  | 折算后烟尘浓度 | mg/m3 | 1277 | 1193 | 1066 |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 200 | 210 | 206 |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 78 | 69 | 72 |
| 出口 | 测量截面积 | m2 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 55 | 54 | 53 |
|  | 标态烟气流量 | Nm3/h | 7723 | 8070 | 7692 |
|  | 氧气含量 | % | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
|  | 折算系数 | 无量 纲 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
|  | 烟尘实测浓度 | mg/m3 | 15 | 14 | 17 |
|  | 折算后烟尘浓度 | mg/m3 | 73 | 66 | 83 |
|  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 101 | 138 | 87 |
|  | 折算后二氧化硫浓度 | mg/m3 | 491 | 671 | 423 |
|  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 38 | 47 | 41 |
|  | 黑度 |  | <1 | <1 | <1 |

表5-5      沥青烟监测结果

| 监测数据 监测项目 |  | 单位 | 2014年6月17日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 搅拌罐进口 | 废气标况流量 | m3/h | 9760 | 8717 | 6406 |
|  | 排放浓度 | mg/m3 | 132 | 96 | 110 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.29 | 0.837 | 0.705 |
| 浸油进口 | 废气标况流量 | m3/h | 5952 | 4127 | 7617 |
|  | 排放浓度 | mg/m3 | 50 | 56 | 51 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.298 | 0.231 | 0.381 |
| 出口 | 废气标况流量 | m3/h | 16738 | 16433 | 13574 |
|  | 排放浓度 | mg/m3 | 10 | 14 | 9 |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.167 | 0.230 | 0.122 |

表5-6  无组织颗粒物监测结果            单位：mg/m3

| 时间 点位 | 2014.6.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 | 15:00-16:00 |
| 1# | 0.260 | 0.225 | 0.245 |
| 2# | 0.594 | 0.582 | 0.546 |
| 3# | 0.575 | 0.488 | 0.508 |
| 监测结果 | 0.357 |  |  |

5.2 厂界噪声监测

5.2.1  监测分析方法、时间、频次

监测方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），于2014年6月17日至18日监测2天，昼间1个时段。

5.2.2  监测条件和仪器

5.2.2.1 测量条件

测量时无雨、雪、风力小于5.0m/s。

5.2.2.2 监测仪器

使用AWA6218B（定环化25）噪声统计分析仪，测量前后均用AWA6221声校准器（定环化47）校准,校准前93.8dB, 校准后93.8dB。

5.2.3  监测点位设置

本次验收监测在厂界东、西、南、北厂界外1米处各设一个监测点位，编号为：1＃、2＃、3＃、4＃点位。示意图见图5-2

厂界监测点位布设平面图5-2

北

道路▲1#

办公区

布

▲4#

成品库

生产车间

2#▲                                  厂

搅拌罐区

空

沥青烟

处理系统

地

熔化池

导热油炉房

空▲3#地

5.2.4噪声监测结果及评价

噪声监测结果见表5-7

| 点位 时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.6.17 | 昼间 | 45.9 | 51.9 | 49.6 | 49.7 |
| 2014.6.18 | 昼间 | 49.1 | 52.2 | 47.8 | 51.9 |

表5-7    噪声监测结果              单位：dB (A)

监测结果表明：1#、2#、3#、4#点位昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.3 固体废弃物处置情况

该项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，不会对周围环境产生影响。

5.4污染物排放总量

以锅炉年工作4800小时，烟气年排放量3757.4万标m3,二氧化硫折算前浓度为109mg/m3；氮氧化物浓度为42mg/m3。经监测结果测算，新建工程主要污染物年排放总量为：SO24.10吨/年，氮氧化物1.58吨/年；以年工作300天 ，每天工作16小时，沥青烟平均排放速率为0.173kg/h。经监测结果测算,排放量为0.830吨/年。SO2、氮氧化物、沥青烟排放量满足环评批复的总量控制指标要求。

6.环境管理检查

6.1 环评批复要求落实情况该项目实施过程中，能够按照定州市环保局对该项目的批复要求进行建设，经现场检查各项批复要求基本得到落实。

6.2 环评三同时验收一览表相关内容落实情况见表6-1

表6-1       建设项目环保设施“三同时”一览表落实情况

| 类别 | 治理对象 | 主要设施/设备/措施 |  |  |  |  | 数量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 滑石粉储罐 | 过滤式布袋除尘器滑石粉储罐+排气筒（15米） |  |  |  |  | 2 | 已落实 |
|  | 沥青储罐 渣油储罐 溶剂油储罐 | 冷凝+过滤 |  | 电 捕 集 | 活 性 炭 吸 附 | 30m高排气筒 | 1 | 已落实 |
|  | 配料搅拌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浸油、涂油、 散砂覆膜 | 冷凝+过滤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤堆 | 煤入棚存放 |  |  |  |  | 1 | 已落实 |
|  | 导热油炉烟气 | 麻石水膜（加碱）脱硫除尘装置+30m高排气筒 |  |  |  |  | 1 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 用于道路泼洒抑尘，不外排 |  |  |  |  | -- | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减振 |  |  |  |  | -- | 已落实 |
| 固体废物 | 一般废物 | 废包装材料 | 外售废品回收站 |  |  |  | -- | 已落实 |
|  |  | 除尘灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 炉渣 | 作为建材外售 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 送往环卫部门指定地点 |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 馏出油 | 临时存储于危废暂存间，采取防渗，定期送往有资质公司处置 |  |  |  | -- | 已落实 |
|  |  | 冷凝液 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 罐区防渗 | 地面基础先用三合土夯实后，上铺一层2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜，膜上采用100mm厚压实粘土作为保护层，然后在粘土层上构筑150~200mm厚的混凝土，并留伸缩缝，灌注沥青 |  |  |  |  | -- | 已落实 |

6.3 环境管理

该企业对环保工作比较重视，设置专职环保人员负责日常环保工作。制定了相应的环保管理制度，日常监测委托当地监测部门进行。

7.监测结论及建议

7.1监测结论

经过对河北德诚创滔防水材料有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材项目现场监测检查，结论如下：

该项目建设过程中，环评及其批复意见的各类要求基本得到了落实，工程实际投资1500万元，其中环保投资239万元，占总投资的15.93%。该公司制定了环境管理制度和环保设施维护操作制度，验收监测期间所有环保设施均正常运行，生产负荷达到100%

7.1.1废气监测结果及评价

由监测结果可知，①锅炉烟气进口为8958-9851m3/h，烟尘排放浓度为1066-1277mg/m3，氮氧化物排放浓度为69-78mg/m3, SO2排放浓度为200-210mg/m3；锅炉烟气出口排放量为7692-8070m3/h，烟尘排放浓度为66-83mg/m3，SO2排放浓度为423-671mg/m3，黑度 <1级，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，氮氧化物排放浓度范围为38-47mg/m3,脱硫率为55.6%，脱氮率51.7%，烟尘去除率95.0%。

②搅拌罐工序沥青烟处理设施进口排气量为6406-9760 m3/h，最大排放浓度为132mg/m3，，最大排放速率为1.29kg/h，浸油工序沥青烟处理设施进口排气量为4127-7617 m3/h，最大排放浓度为56mg/m3，，最大排放速率为0.381kg/h，出口排气量为13574-16738m3/h，最大排放浓度为14mg/m3，，最大排放速率为0.230kg/h，经现场调查产生沥青烟工序生产设备没有明显无组织排放。均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

③厂界无组织颗粒物排放浓度为0.357 mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。

7.1.2噪声监测结果

昼间东侧49.7-51.9dB、西侧51.9-52.2dB、南侧47.8-49.6dB、北侧45.9-49.1dB；四个点位昼间监测结果值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

7.1.3固废调查结果

该项目各种固体废物均得到了合理的处理处置，不会对周围环境产生影响。

7.1.4污染物排放总量

以锅炉年工作4800小时，烟气年排放量3757.4万标m3,二氧化硫折算前浓度为109mg/m3；氮氧化物浓度为42mg/m3。经监测结果测算，新建工程主要污染物年排放总量为：SO24.10吨/年，氮氧化物1.58吨/年；以年工作300天 ，每天工作16小时，沥青烟平均排放速率为0.173kg/h。经监测结果测算,排放量为0.830吨/年。SO2、氮氧化物、沥青烟排放量满足环评批复的总量控制指标要求。

7.2建议

（1）认真执行环保“三同时”制度，使各项污染防治措施落到实处。

（2）根据《定州市大气污染防治计划实施方案》要求，“到2017年底，取缔每小时35吨及以下燃煤锅炉。城乡结合部分地区及建制城镇基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”，企业在后续生产工程中逐步淘汰现有燃煤导热油炉，积极推广清洁能源，通过煤改气或煤改电，从源头上消除导热油炉燃煤带来的污染问题。

（3）厂区200米卫生防护距离之内不得在审批建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点目标。

备注：苯并芘我站不具备监测能力，未进行监测。