建设项目环境设施竣工

验 收 监 测 表

定环验字（2014）第65号

项目名称：定州市京津房地产开发有限公司悦明园

小区二期项目

委托单位：定州市京津房地产开发有限公司

定州市环境监测站

2014 年11月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：时洪丽  马兴彩  刘颖  李景珍 李敏

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市京津房地产开发有限公司悦明园小区二期项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市京津房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 住宅楼 50400.32m2 50400.32m2 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.4.12 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.10.20-10.21 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 | 5000万元 | 实际环保投资 | 40万元 | 比例 | 0.8% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市京津房地产开发有限公司悦明园小区二期项目环境影响报告书》 《定州市京津房地产开发有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时符合定州市污水处理厂进水水质要求 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

主要污染工序： 1、废气：汽车尾气、厨房油烟、天然气燃烧废气。. 2、废水：主要为居民生活污水及物业、商业办公生活污水。 3、噪声：水加压泵噪声、商业噪声及小区车辆出入产生的交通噪声。 4、固体废物：居民、物业生活产生的生活垃圾。

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：天然气燃烧烟气均经专用烟道外排；居民厨房油烟采取清洁燃料 +抽油烟机的防治措施；地下车库尾气排放量较小，排放口置于中间位置，车 库内保持微负压，保证换气率和通风量，减小汽车车库内怠速行驶时间，以减 小对空气质量的影响。 2、废水：生活污水经化粪池处理后经城市管网排入定州市污水处理厂。 3、噪声：该项目未设置水加压泵；商业经营范围做严格控制，经过墙体隔声、 同时经距离衰减，小区内车辆实行“限速”、“禁鸣”等措施降噪。 4、固体废物：居民、物业生活产生的生活垃圾，在单元楼前设垃圾箱，生活 垃圾采用袋装后投入垃圾箱，收集后的生活垃圾委托环卫部门定期收集处理。

表四、废水监测结果

| 设 施 | 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日均值范围 |  |
| 化 粪 池 | 生活污水外排口 | COD (mg/L) | 10.20-21 | 218 | 190 | 188 | 192 | 205 | 220 | 199-206 | 500/350 |
|  |  | SS (mg/L) | 10.20-21 | 28 | 30 | 25 | 33 | 23 | 27 | 28 | 400/150 |
|  |  | BOD5 (mg/L) | 10.20-21 | 75.1 | 66.1 | 65.1 | 66.7 | 69.5 | 75.9 | 68.8-70.7 | 300/150 |
|  |  | pH | 10.20-21 | 7.53 | 7.47 | 7.60 | 7.51 | 7.42 | 7.50 | 7.42-7.60 | 6～9 |
|  |  | 氨氮 (mg/L) | 10.20-21 | 28.8 | 28.1 | 30.1 | 31.4 | 27.0 | 29.4 | 29.0-29.3 | -- |
|  |  | 动植物油 (mg/L) | 10.20-21 | 24.6 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 25.1 | 24.8 | 24.7-24.8 | 100/-- |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 居民、物业生活产生的生活垃圾，在单元楼前设垃圾箱，生活垃圾采用袋装后投入垃圾箱，收集后的生活垃圾委托环卫部门定期收集处理绿化、生态恢复措施及恢复情况：部分绿化 环保管理制度及人员责任分工： 监测手段及人员配置：无 应急计划： 存在问题： 其他：

表六、验收监测结论及建议

监测结论： 根据定州市环保局的要求，受定州市京津房地产开发有限公司的委托，定州市环境监测站于2014年10月20日-10月21日对定州市京津房地产开发有限公司悦明园小区二期项目进行了环保验收监测。经现场检查该项目未设置水加压泵，环评及其批复意见的各类要求基本得到落实，入住率80%。 经监测： 废水：该项目总外排口废水中COD浓度199-206mg/L,SS浓度28mg/L，BOD5浓度 68.8-70.7mg/L，氨氮浓度29.0-29.3mg/L，pH为7.42-7.60，动植物油浓度24.7-24.8mg/L,均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时亦满足定州市城市污水处理厂进水水质要求。 建议： 1、要求建设单位在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。 2、在施工期严格执行各项环保措施，减轻施工期环境影响。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告√ ：     验收表：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市京津房地产开发有限公司悦明园小区二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市中山西路南侧、博陵街西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市京津房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13503386176 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | K70房地产业 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2012】23号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  | 2012.5.2 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.8% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 40万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.8% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199-206 |  |  |  |  |  |  | 500/ 350 |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.0-29.3 |  |  |  |  |  |  | -- |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 400/ 150 |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.8-70.7 |  |  |  |  |  |  | 300/ 150 |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.42-7.60 |  |  |  |  |  |  | 6～9 |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地下车库 | 地下车库设自然通风系统，在地下车库进出口位置安装排风扇，并对排风口安装消声百叶等 | 已落实 |
|  | 天然气燃烧废气 | 清洁能源+专用烟道 |  |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后，由市政污水管网入定州市污水处理厂进一步处理 | 已落实 |
| 噪声 | 水加压泵 | 设于地下，基础减振 | 未设置水加压泵 |
|  | 商业及车辆交通噪声 | 对商业经营范围做严格控制，经过墙体隔声、同时经距离衰减；另小区内对进出车辆实行“限速”“禁鸣”等 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 小区单元门口设置垃圾箱，由物业定期收集，日产日清，委托环保部门集中处置 | 已落实 |
|  | 商业垃圾 |  |  |
| 其他 | 化粪池 | 严格按照相关技术规范设计、建设，且需采取防渗措施，要求渗透系数小于10-7cm/s,并做好防渗漏及防溢流处理 |  |