建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验字（2014）第80号

项目名称：河北奥利冷暖设备安装工程有限公司年产

20万套空调终端设备项目

委托单位：河北奥利冷暖设备安装工程有限公司

定州市环境监测站

2014年12月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：马兴彩、李敏、李苗苗、刘颖

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 河北奥利冷暖设备安装工程有限公司年产20万套空调终端设备项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北奥利冷暖设备安装工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 空调终端设备 20万套/年 20万套/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012.3.19 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.12.2-12.3 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北德龙环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 8000万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 0.12% |
| 实际总投资 | 8000万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 0.12% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《河北奥利冷暖设备安装工程有限公司年产20万套空调终端设备项目 环境影响报告表》 《河北奥利冷暖设备安装工程有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足铁西污水处理厂进水水质要求。 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： 1、空调机组、模块空调机组的生产过程： 旱烟、噪声 噪声 空调零部件 成品 焊接 组装 检测 2、吊顶空调、组合式空调的生产过程： 噪声、固废 噪声 面板 箱体 裁剪、组合 成品 检测 组装 骨架等其他零部件 3、风机盘管的生产过程： 噪声、固废 面板 箱体 裁剪、组合 噪声 表冷器铜管 折弯 成品 检测 组装 噪声、固废 铝箔 冲压 电机等其他零部件

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、大气污染：本项目生产过程中有微量旱烟排放。 2、 水污染：项目生产过程中不涉水，废水主要是职工生活污水，排入园区污水管网。 - 噪声污染：项目的噪声源主要是设备运行过程中产生的噪声。 4、固体废物：本项目产生的固体废物主要是在生产过程中产生的少量下脚料，外售综合利用。

表四、废气监测结果

废气无组织排放颗粒物监测结果：

| 点位 | 监测数据mg/Nm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014.12.3 |  |  |
| 1 | 0.390 | 0.344 | 0.318 |
| 2 | 0.682 | 0.737 | 0.670 |
| 3 | 0.634 | 0.721 | 0.721 |
| 监测结果 | 0.403 |  |  |
| 监测方法 | GB/T15432-1995 |  |  |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放标准1.0mg/m3 |  |  |
| 监测结论 | 监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） |  |  |

附：无组织排放布点示意图

〇2#

〇3#            北

〇1#

风向

表五、废水监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日均值或范围 |  |
| 化 粪 池 | 生活污水外排口 | 12.2-12.3 | 排水量(m3/d) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD(mg/L) | 70 | 65 | 74 | 79 | 75 | 71 | 70-75 | 350 |
|  |  |  | SS(mg/L) | 23 | 18 | 20 | 16 | 25 | 19 | 20 | 180 |
|  |  |  | 氨氮(mg/L) | 18.7 | 19.4 | 18.1 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 17.7-18.7 | 20 |

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 园区 8号路 ▲1# 配电 食堂 门卫 北 京 卓 产品 检测楼 力 越 4号车间 特 公 公 司 司 ▲ ▲2# 4# 1号车间 ▲3# 光明汽车配件公司 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.12.2; 昼间; 57.7; 53.8; 48.7; 50.3. 2014.12.3; 昼间; 56.1; 53.4; 45.9; 49.1. |
| --- | --- |

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 固体废物主要为下脚料，全部外售综合利用。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表八、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：①该项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。②验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷100%。 1.厂界无组织排放颗粒物浓度为0.403mg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 2.噪声： 该企业昼间噪声东侧53.4-53.8dB，西侧49.1-50.3dB，南侧45.9-48.7dB，北侧56.1-57.7dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 3.废水：该项目外排污水全部为生活污水，其中COD浓度为70-75mg/L，SS浓度为20mg/L，氨氮浓度为17.7-18.7mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足铁西污水处理厂进水水质要求。 4.固体废物：固体废物主要为下脚料，全部外售综合利用。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排至定州市铁西污水处理厂集中处理 | 已落实 |
| 废气 | 焊烟 | 设计采用室内通风， 厂房内安装排风扇 | 已落实 |
|  | 食堂 | 油烟净化器 | 已落实 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 基础固振、车间屏蔽隔声 | 基本落实 |
| 固体废物 | 下脚料 | 外售综合利用 | 已落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告√ ：     验收表：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 河北奥利冷暖设备安装工程有限公司年产20万套空调终端设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市唐河循环经济产业园汽车工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 河北奥利冷暖设备安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13131209118 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 制造业C3500 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建√ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 20万套/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 20万套/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表（2012）17号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2012.4.18 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河北德龙环境工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 8000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 0.12% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 8000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 10万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 0.12% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，