建设项目环境设施竣工

验收监测表

定环验字（2014）第81号

项目名称：河北长安汽车有限公司老区技改项目

（MD/S201焊接生产线搬迁）

委托单位：河北长安汽车有限公司

定州市环境监测站

2014年12月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：时洪丽

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 河北长安汽车有限公司老区技改项目（MD/S201焊接生产线搬迁） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北长安汽车有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 微型汽车 8万辆/年 8万辆/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.5 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.12.9 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 8586.9万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 1.1% |
| 实际总投资 | 8586.9万元 | 实际环保投资 | 100万元 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《河北长安汽车有限公司老区技改项目（MD/S201焊接生产线搬迁）环境影响报告表》 《河北长安汽车有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

焊装工段工艺流程图： 冲压来料 装夹定位 点焊 其它焊接 车身总成 涂装车间 G、N G、N、S G 废气 N 噪声 S 固废

表三、主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1. 废气 点焊、其他焊接产生的颗粒物利用老区焊装车间现有烟（粉）尘治理设施，即 各生产点废气收集后经平底回转反吹式袋式除尘器（两套） 15米排气筒排空。 2. 噪声 该项目产噪声设备主要为焊机、打磨机、天车、电动葫芦、包边机、引风机等，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减和厂界隔声降噪。 3. 固体废物：该项目产生的固体废物主要为焊渣，收集后全部外售处置。 该企业年工作251天，2班制，每班8小时。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 处理 效率 | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |
| 平底回转反吹式袋式除尘器 | 焊接 废 气 外 排 口 | 排气量(m3/h) | 2014.12.9 | 10431 | 10531 | 11094 | 10431-11094 |  | GB16297-1996 |
|  |  | 颗粒物(mg/m3) | 2014.12.9 | 9 | 7 | 6 | 6-9 |  | 120 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 2014.12.9 | 0.094 | 0.074 | 0.067 | 0.067-0.094 |  | 3.5(15米) |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 该项目产生的固体废物主要为焊渣，收集后全部外售处置 绿化、生态恢复措施及恢复情况：部分绿化 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表六、验收监测结论及建议

监测结论 根据定州市环保局的要求，经现场检查该项目建设过程中，环评及其批复意见的各类要求基本得到落实，验收监测期间环保设施运行正常，生产负荷100%。 经监测：1、废气：焊接工段外排废气量为10431-11904m3/h，颗粒物最大排放浓度为9mg/m3，最大排放速率为0.094kg/h,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 2、噪声：该焊装车间技改项目位于河北长安汽车有限公司厂内，北 侧紧邻定曲路，布点没有意义，未布设噪声监测点。 建议 - 强化环保执行机制，加强管理，确保环保设施的正常运转，实现达标排放，实现污染物总量控制指标。 - 加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

建设项目环境保护设施竣工验收“三同时”一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接产生的烟（粉）尘 | 仍利用老区焊接车间现有一套烟（粉）尘治理设施，即收集后经平底回转反吹式袋式除尘器（两套）净化后由两根15米高排气筒排空 | 由一根15米高排气筒排放 |
| 噪声 | 焊接车间机械噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 已落实 |
| 固体废物 | 焊渣 | 收集后外售处置 | 已落实 |
| 以新带老 | 淘汰现有老区焊接车间A、E生产线 |  | 已落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告√ ：     验收表：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 河北长安汽车有限公司老区技改项目（MD/S201焊接生产线搬迁） |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市定曲公路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 河北长安汽车有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13930272067 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | C36汽车制造业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 改扩建 技术改造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 8万辆/年 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 8万辆/年 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | SO2 |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2013]49号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013.5.16 |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 8586.9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 100万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.1% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 8586.9万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 100万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.1% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  |  | 120 |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。