建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2014）第79号

项目名称：定州市海丰纸制品有限公司

包装材料加工项目

委托单位：定州市海丰纸制品有限公司

定州市环境监测站

2014年12月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：安华、李敏、杨静、刘颖、李苗苗、李景珍、杨玉刚

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 定州市海丰纸制品有限公司包装材料加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市海丰纸制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 包装材料 3600万m2/年 3600万m2/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013.11 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2014.12.1-12.2 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 24万元 | 比例 | 8.0% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 24万元 | 比例 | 8.0% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《定州市海丰纸制品有限公司包装材料加工项目环境影响报告表》 《定州市海丰纸制品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表1、表2二类区、Ⅱ时段燃气锅炉标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

该项目工艺流程为： G、W、N 天然气蒸汽锅炉 N N G、W、S N 原纸 入原料库 预热 粘合 压楞 压板 合格 N\、S S 裁切 检验 入产品库 不合格 外售 图例：G:废气 W：废水 N：噪声 S：固废 主要污染工序： 1、废气：主要为锅炉烟气和食堂油烟 2、废水：主要为用浆机械清洗水、锅炉排水和生活污水 3、噪声：主要为纸板生产线和锅炉风机等设备噪声 4、固废：主要为加工过程中产生的废纸等边角料和职工生活垃圾 该企业年运行300天，每天8小时；锅炉年运行3000小时。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：主要为锅炉烟气和食堂油烟。均以天然气为燃料，食堂油烟经集气罩收集后再经油烟净化器处理，处理后引至屋顶排放。 锅炉烟气 ◎ 8米高烟囱排放 2、废水：主要为用浆机械清洗水、锅炉排水和生活污水。用浆机械清洗水回用不外排；锅炉排水经污水管网排入铁西污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后经污水管网排入铁西污水处理厂进一步处理。 3、噪声：主要为纸板生产线和锅炉风机等设备噪声。选用噪音低的设备，采取基础减震、厂房隔声等措施。 4、固废：主要为加工过程中产生的废纸等边角料和职工生活垃圾。所有固废均得到妥善处置。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |
| 天然气蒸汽锅炉 | 废气外排口 | 排气量 （m3/h） | 12.1 | 2008 | 1924 | 1842 | 1742-2008 | GB13271-2001 |
|  |  | 实测烟尘 （mg/ m3） | 12.1 | 14 | 10 | 10 | 10-14 |  |
|  |  | 折算后烟尘 （mg/ m3） | 12.1 | 18 | 13 | 14 | 13-18 | 50 |
|  |  | 实测二氧化硫 （mg/ m3） | 12.1 | 2.86L | 2.86L | 2.86L | 2.86L | 100 |
|  |  | 实测氮氧化物 （mg/ m3） | 12.1 | 154 | 151 | 158 | 151-158 |  |
|  |  | 折算后氮氧化物 | 12.1 | 205 | 202 | 210 | 202-210 | 400 |
|  |  | 林格曼黑度 （级） | 12.1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 |

表五、废水监测结果                            单位：mg/L（pH除外）

| 设 施 | 监测 点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日均值或范围 |  |
| 化 粪 池 | 生活污水外排口 | 12.1-12.2 | 排水量m3/d | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pH | 7.21 | 7.31 | 7.40 | 7.29 | 7.30 | 7.39 | 7.21-7.40 | 6-9 |
|  |  |  | COD | 196 | 209 | 213 | 215 | 206 | 193 | 205-206 | 500 |
|  |  |  | 氨氮 | 26.8 | 24.6 | 25.6 | 26.3 | 27.4 | 25.7 | 25.7-26.5 | - |
|  |  |  | 动植物油 | 16.9 | 17.2 | 15.8 | 15.4 | 16.5 | 16.1 | 16.0-16.6 | 100 |
|  |  |  | SS | 46 | 38 | 36 | 41 | 42 | 40 | 40-41 | 400 |

表六、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 北 道路 ▲4# 河北奥利公司▲ 3# 原 料 库 锅炉 产 品 库 公路 ▲ 1# 生产车间 综合楼 胜宏汽车配件公司▲2# 噪声监测结果： 单位dB（A） 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2014.12.1; 昼间; 61.2; 59.2; 57.5; 67.1. 2014.12.2; 昼间; 61.4; 59.2; 57.5; 66.8. |
| --- | --- |

表七、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 主要为加工过程中产生的废纸等边角料和职工生活垃圾。所有固废均得到妥善处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表八、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：①该项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。②验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷100%。 1、废气：经监测：该企业有一个废气外排口，锅炉废气外排口年排放总量577.5万m3，外排气量为1842-2008m3/h，烟尘排放浓度为13-18mg/Nm3，二氧化硫排放浓度为2.86L mg/Nm3，氮氧化物排放浓度为202-210 mg/Nm3，烟气黑度<1，烟尘、二氧化硫、黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区、Ⅱ时段标准。 2、废水：该项目生活污水排水量4.8吨/天，其中pH值7.21-7.40，COD为205-206mg/L，SS为40-41mg/L，动植物油为16.0-16.6mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求。氨氮为25.7-26.5mg/L。 3、噪声：厂界昼间噪声西侧57.5dB、南侧59.2dB，东侧为61.2-61.4dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；北侧为66.8-67.1dB，不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 4、总量：该企业废气年排放量577.5万m3，二氧化硫年排放总量为0吨，氮氧化物年排放总量为0.89吨；COD年排放总量0.297吨，氨氮年排放总量0.038吨。 建议 加强管理，确保污染物长期、 稳定、 达标排放。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气 | 燃用天然气+8米烟囱 | 已落实 |
|  | 饮食油烟 | 集气罩+油烟净化器+屋顶排放 | 已落实 |
| 废水 | 用浆机械清洗水 | 作为粘合剂制备用水回用 不外排 | 已落实 |
|  | 锅炉排水 | 经污水管网排入定州市铁西污水处理厂进一步处理 | 已落实 |
|  | 生活污水 | 经化粪池处理后，经污水管网排入定州市铁西污水处理厂进一步处理 | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 基本落实 |
| 固体废物 | 废纸等边脚料 | 收集外售 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门卫生填埋 | 合理处置 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市海丰纸制品有限公司包装材料加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市唐河循环经济产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市海丰纸制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 15933595957 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 纸和纸板容器制造C2231 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 包装材料3600万m2/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 包装材料3600万m2/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表（2013）189号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2013. 12.30 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河北奇正环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 24万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 8.0% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 24万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 8.0% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.297 |  | 0.346 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205-206 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.038 |  | 0.043 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.7-26.5 |  |  |  |  | - |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.86L |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 202-210 |  |  |  |  | 400 |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。