建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验字（2015）第05号

项目名称：河北宝光实业有限公司建设年产40万吨

粉煤灰水泥生产线粉尘排放综合治理项目

委托单位：河北宝光实业有限公司

定州市环境监测站

2015年2月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员： 李景珍  刘颖  马兴彩  李敏

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市东门街

表一

| 建设项目名称 | 河北定州宝光实业有限公司建设年产40万吨 粉煤灰水泥生产线粉尘排放综合治理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北定州宝光实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 水泥 40万t/a 40万t/a |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014.7 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2015.1.30-1.31 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 保定市益达环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 360万元 | 环保投资总概算 | 360万元 | 比例 | 100% |
| 实际总投资 | 360万元 | 实际环保投资 | 360万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 《河北定州宝光实业有限公司建设年产40万吨粉煤灰水泥生产线粉尘排放综合治理项目环境影响报告表》 《河北定州宝光实业有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

- 熟料库底配料颗粒物综合治理工艺流程 颗粒物 废气 袋式除尘器（新增） 1根15m高排气筒（新增） 熟料库底配料 熟料库底配料颗粒物综合治理工艺流程图 - 上料输送带颗粒物综合治理工艺流程 颗粒物 废气 袋式除尘器（新增） 1根15m高排气筒（新增） 上料输送带 上料输送带颗粒物综合治理工艺流程图 - 水泥包装车间颗粒物综合治理工艺流程 袋式除尘器（更增） 1根22m高排气筒（原有） 废气 颗粒物 废气 包装车间 袋式除尘器（更增） 1根18m高排气筒（原有） 废气 袋式除尘器（更增） 水泥包装车间颗粒物综合治理工艺流程图

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

一、废气 1、有组织废气 ① 颗粒物 袋式除尘器（新增） 1根15m高排气筒（新增） 熟料库底配料 ◎ ② 颗粒物 袋式除尘器（新增） 1根15m高排气筒（新增） 上料输送带 ◎ ③ 袋式除尘器（更增） 1根22m高排气筒（原有） ◎ 颗粒物 包装车间 袋式除尘器（更增） 1根18m高排气筒（原有） ◎ 袋式除尘器（更增） 2、无组织废气 项目建设完成后将原有熟料堆场改建为一座密闭的熟料库房；将原有石膏场进场墙体加固处理，并在围墙上部、顶部加装彩钢板形成密闭石膏库房；用彩钢板将原有包装车间进行密闭化处理，并配套更换了2台袋式除尘器，有效减少颗粒物的无组织排放；且本项目在熟料库底配料过程和上料输送过程各配套增加了1台袋式除尘器，有效减少了熟料提升、上料输送工段颗粒物无组织排放。 - 噪声 项目噪声主要来源于除尘系统引风机，项目采取风机进出口软连接，安装消声器。 - 固体废物 项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，全部回用于生产，不外排。

表四、废气监测结果

| 设 施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  | 处理效率 | 执行标准 标准值 | 参照标准标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| 袋 式 除 尘 器 | 熟料库底配料工序 | 排气量（m3/h） | 2015.1.30 | 2860 | 5627 | 5554 | 2860-55627 |  | GB4915-2013 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/ Nm3） | 2015.1.30 | 10 | 12 | 15 | 10-15 |  | 20 |  |  |
|  | 上料输送带工序 | 排气量（m3/h） | 2015.1.30 | 10658 | 11354 | 10589 | 10589-11354 |  | GB4915-2013 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/ Nm3） | 2015.1.30 | 16 | 14 | 12 | 12-16 |  | 20 |  |  |
|  | 水泥包装工序（东） | 排气量（m3/h） | 2015.1.30 | 4363 | 4660 | 4770 | 4363-4770 |  | GB4915-2013 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/ Nm3） | 2015.1.30 | 18 | 16 | 19 | 16-19 |  | 20 |  |  |
|  | 水泥包装工序（西） | 排气量（m3/h） | 2015.1.30 | 3671 | 3414 | 3359 | 3359-3414 |  | GB4915-2013 |  |  |
|  |  | 颗粒物（mg/ Nm3） | 2015.1.30 | 17 | 14 | 16 | 14-17 |  | 20 |  |  |

厂界无组织废气颗粒物排放监测结果                                        单位：mg/Nm3     附 ：无组织排放布点示意图1

| 附 ○2# 点位 | 监测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20115.1.30 |  |  |
| 1 | 0.340 | 0.321 | 0.381 |
| 2 | 0.633 | 0.650 | 0.621 |
| 3 | 0.583 | 0.620 | 0.600 |
| 监测结果 | 0.329 |  |  |
| 监测方法 | 重量法（GB/T15432-1995） |  |  |
| 执行标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准0.5mg/m3 |  |  |
| 监测结论 | 监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |  |  |

北

北

○3#

1#○

风向

表五、噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布置 （示意图） 监测结果 | 公 ▲1# 路 办公室 北 成品库 包装 车间 北 宿舍 水泥仓 石膏库房 食堂 粉磨 车间 ▲2# 空 熟 料 库 房 烘 干 机 4#▲ 地 公 ▲3# 司 噪声监测结果： 单位Leq [dB（A）] 点位 时间; 1#; 2#; 3#; 4#. 2015.1.30; 昼间; 57.8; 57.0; 54.5; 53.2. 夜间; 48.8; 48.1; 47.3; 46.7. 2015.1.31; 昼间; 58.1; 55.2; 54.4; 54.2. 夜间; 49.1; 47.8; 46.9; 44.2. |
| --- | --- |

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，全部回用于生产，不外排。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 经对该项目现场检查：在项目建设过程中环评及批复意见的各类要求，基本得到落实。环保设施运行正常，工况稳定，生产负荷100%。 - 经监测：熟料库底配料工序处理设施出口排气量为2860-5627Nm3/h，颗粒物 浓度为10-15mg/ Nm3；上料输送带工序处理设施出口排气量为10589-11354Nm3/h，颗粒物浓度为12-16mg/ Nm3；水泥包装工序（东）处理设施出口排气量为4363-4770Nm3/h，颗粒物浓度为16-19mg/ Nm3；水泥包装工序（西）处理设施出口排气量为3359-3414Nm3/h，颗粒物浓度为14-17mg/ Nm3，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准；厂界无组织颗粒物排放浓度为0.329 mg/ Nm3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。 2．厂界昼间噪声为东侧为55.2-57.0dB、南侧为54.4-54.5dB、西侧为53.2-54.2dB、北侧为57.8-58.1dB；夜间噪声东侧为47.8-48.1dB、南侧为46.9-47.3dB、西侧为44.2-46.7dB、北侧为48.8-49.1dB。均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 。 建议： 1、加强污染治理设施的日常运行管理、维修、保养，杜绝废正常排放。 2、对职工进行培训，提高职工素质，严格工艺操作管理，减少人为影响因素。

建设项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熟料库底配料 | 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（新增） | 已落实 |
|  | 水泥包装 | 3台袋式除尘器+2根（18m、22 m高）排气筒（2台除尘器为更新设备，其它均为原有设备） | 已落实 |
|  | 上料输送带 | 1台袋式除尘器+1根15m高排气筒（新增） |  |
|  | 熟料库房 | 密闭库房1座（新增） | 已落实 |
|  | 石膏库房 | 密闭库房1座（新增） | 已落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备置于车间内、基础减震、风机进出口软连接，加装消声器。 | 已落实 |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表√：登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 年产40万吨粉煤灰水泥生产线粉尘排放综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市赵村镇孟家庄村东南侧790m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 河北定州宝光实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 18691220258 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | C30 非金属矿物制品业 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 水泥40万t/a |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 水泥40万t/a |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2014]167号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2014.12.19 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 保定市益达环境工程技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 360万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  | 360万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 100% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  | 360万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  |  | 360万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 100% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。