建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环检验字【2015】第031号

项目名称：    河北世达佳雨防水材料有限公司年产1500万

平方米SBS防水材料建设项目环境影响评价补充报告

委托单位：          河北世达佳雨防水材料有限公司

河北科赢环境检测服务有限公司

2015年5月19日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检测专用章、骑缝章和章无效。

承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司

法人代表: 李光辉

经    理: 刘  青

技术负责人: 张晓彦

质量负责人：李  明

报告编写:

审核人:

签发人：

参加人员：杨仁义    曹梦飞     崔丹丹    吴海迪等

河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307

邮箱: hebking@126.com

邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

| 建设项目名称 | - 河北世达佳雨防水材料有限公司年产1500万平方米 - SBS防水材料建设项目环境影响评价补充报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | --------- |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | SBS防水卷材 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产1500万立方米 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产1500万立方米 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年3月 |  | 开工日期 |  | —— |  |
| 投入试生产时间 | 2015年4月 |  | 现场监测时间 |  | 2015年05月07日-05月08日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 定州市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1060万元 | 环保投资总概算 |  | 137万元 | 比例 | 12.9% |
| 实际总投资 | 1060万元 | 实际环保投资 |  | 137万元 | 比例 | 12.9% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》； 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 国家环境保护总局第14号令《建设项目环境保护管理名录》 国家环境保护总局环发〔2000〕38号文《关于建设项目环境保护设 施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 河北世达佳雨防水材料有限公司年产1500万平方米SBS防水材料建设项目环境影响评价补充报告； 定州市环境保护局关于河北世达佳雨防水材料有限公司年产1500万平方米SBS防水材料建设项目的审批意见（见附件）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测 标准号、级别 | 废气:《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。 |  |  |  |  |  |

表二、工艺流程简述（图示）

图1   生产工艺流程及排污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 该项目对环境产生的污染主要为废气、废水、噪声、固废。 废气：本项目大气污染源主要为沥青储存、加热和使用过程中产生的沥青烟、苯并芘溶剂油储存过程中产生的非甲烷总烃，滑石粉储罐粉尘，撒沙工序产生的粉尘，导热油炉烟气。有组织废气分别经除尘器、沥青烟处理系统等处理系统，经排气筒排入大气中。 废水：本项目污水主要为冷却塔排污水、盥洗废水。废水污染物浓度较低，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。 噪声：本项目主要噪声主要为搅拌罐、生产线、冷却塔、风机等设备噪声。工程采取选用低噪声设备、产噪设备布置于厂房内隔声降噪。 固体废物：项目一般固废主要为废包装材料、不合格产品、炉渣、除尘灰、生活垃圾；危险固废主要为废洗油、冷凝液、废活性炭、废填料。危险废物委托有资质单位处置；一般固废外售，生活垃圾统一收集后送当地环卫部门指定地点处置。

表四、监测结果

（一）有组织废气

| 监测点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/最大值 |  |  |
| 1# 燃气锅炉出口（10米排气筒） | 2015.5.07 | 排气标况流量（m3/h） | 1048 | 873 | 950 | 957 | GB13271-2014 | / |
|  |  | 实测NOx排放浓度（mg/m3） | 66.5 | 59.6 | 70.5 | 65.5 | / | / |
|  |  | 折算NOx排放浓度（mg/m3） | 73.9 | 66.2 | 78.3 | 72.8 | 150 | 达标 |
|  |  | NOx排放速率 (kg/h) | / | / | / | 0.0627 | / | / |
|  |  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 19 | 16 | 22 | 19 | / | / |
|  |  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 21 | 18 | 24 | 21 | 50 | 达标 |
|  |  | SO2排放速率 (kg/h) | / | / | / | 0.0182 | / | / |
|  |  | 实测烟尘浓度（mg/m3） | 4 | 7 | 8 | 6 | / | / |
|  |  | 折算烟尘浓度（mg/m3） | 4 | 8 | 9 | 7 | 20 | 达标 |
|  |  | 烟尘排放速率 (kg/h) | / | / | / | 0.00574 | / | / |
|  |  | 烟气黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | 达标 |
|  | 2015.5.08 | 排气标况流量（m3/h） | 1017 | 1155 | 1190 | 1121 | / | / |
|  |  | 实测NOx排放浓度（mg/m3） | 63.9 | 67.1 | 63.4 | 64.8 | / | / |
|  |  | 折算NOx排放浓度（mg/m3） | 71.0 | 74.6 | 70.4 | 72.0 | 150 | 达标 |
|  |  | NOx排放速率(kg/h) | / | / | / | 0.0726 | / | / |
|  |  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 19 | 22 | 26 | 22 | / | / |
|  |  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 21 | 24 | 29 | 25 | 50 | 达标 |
|  |  | SO2排放速率 (kg/h) | / | / | / | 0.0247 | / | / |
|  |  | 实测烟尘浓度（mg/m3） | 8 | 6 | 9 | 8 | / | / |
|  |  | 折算烟尘浓度（mg/m3） | 9 | 7 | 10 | 9 | 20 | 达标 |
|  |  | 烟尘排放速率 (kg/h) | / | / | / | 0.00897 | / | / |
|  |  | 烟气黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | 达标 |

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 项目一般固废主要为废包装材料、不合格产品、炉渣、除尘灰、生活垃圾；危险固废主要为废洗油、冷凝液、废活性炭、废填料。危险废物委托有资质单位处置；一般固废外售，生活垃圾统一收集后送当地环卫部门指定地点处置。 综上，项目固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境产生影响。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 该项目总占地面积1000m2。 环保管理制度： 有环保管理制度。 应急计划： 有。 存在的问题： 无 其他： 无

表六、验收监测结论与建议

验收监测结论： 该项目位于定州市明月店镇西刘家庄村北，项目南侧为孔庄子村乡村路，北侧、东侧、西侧均为农田。河北科赢环境检测服务有限公司于2015年05月07日、05月08日对该项目进行了环保验收监测。验收监测期间，企业生产负荷达到75%以上，符合验收监测条件。验收监测结论如下： 1、废气：监测期间，该企业燃气锅炉运行负荷为75%以上，燃气锅炉外排烟气中的烟尘浓度、二氧化硫浓度、氮氧化物浓度及烟气黑度均符合排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。该企业年工作日为300天，日工作制度为白班工作制，每班8小时。该负荷下，天然气炉烟气排放量为249万标立方米/年，计算烟尘排放量为0.0176吨/年、二氧化硫排放量为0.0515吨/年、氮氧化物排放量为0.162吨/年，满足全厂污染物排放总量控制指标二氧化硫0.032吨/年、氮氧化物0.317吨/年。 建议：厂区200米卫生防护距离之内不得再审批建设居民住宅、学校、医院等环境敏感点目标。

表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 处理对象 | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 搅拌罐设置双层加料口，生产线浸油涂油、撒沙覆膜等工序采取密闭措施 | 落实 |
|  | 滑石粉储罐 | 呼吸口安装布袋除尘器+15m高排气筒（滑石粉储罐+排气筒）高排气筒 | 落实 |
|  | 沥青储罐废气 | 密闭沥青储罐+呼吸口+吸附装置、密闭高温池、搅拌罐（在搅拌罐加料口安装螺旋输送机）及浸油涂油、撒沙覆膜工序，通过引风机将含沥青烟废气引入一套沥青烟综合处理系统（冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附）净化+30m排气筒排空 | 落实 |
|  | 生产线废气 |  |  |
|  | 燃气锅炉 | YQW-2000Q天然气导热油锅炉使用清洁能源天然气+10m排气筒排空 | 落实 |
| 废水 | 循环冷却系统排水 | 生活污水用于泼洒厂区地面抑尘 | 落实 |
|  | 生活废水 |  |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 采用厂房隔声降噪措施 | 落实 |
| 固废 | 一般固体废物 | 生活垃圾送当地环卫部门指定地点，集中处理 | 落实 |
|  |  | 除尘灰回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 临时存储地上危废暂存间，定期松油资质单位处置 | 落实 |
| 其他 | 灌区防渗 | 地面基础先用三合土夯实后，上铺一层2mm厚高度聚乙烯(HDPE)土工膜，陌上采用100mm厚压实粘土作为保护层，然后再粘土层上构筑150~200mm厚的混凝土，并留伸缩缝，灌注沥青 | 落实 |

附表1              废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 | / | AUY120分析天平 (SB-001) |
| 2 | SO2 | 《固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ/T57-2000 | 15 mg/m3 | KM940便携式烟气分析仪 （SB-033） |
| 3 | NOX | 《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法》 HJ/T43-1999 | 0.7 mg/m3 | 722G可见分光光度计 (SB-023) |
| 4 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（2003）5.3.3.2 | / | 烟尘望远镜 (SB-167) |

附表2              废水监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | / | / | / | / |
| 5 | / | / | / | / |

附表3             厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 定州市青云防水卷材有限公司年产1100万平方米SBS防水卷材技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 定州市开元镇孔庄子村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C30 非金属矿物制品业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新 建 √改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 1500万平方米 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 1500万平方米 |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2015年4月 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 137 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 12.9% |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 137 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 12.9% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1.0 | 废气治理（万元） |  |  | 110.0 |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5.0 |  | 固废治理（万元） |  |  | 21.0 |  | 绿化及生态 （万元） |  |  |  | 其它（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 河北世达佳雨防水材料有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 073000 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排 放量(6) | 本期工程核定排 放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际排放总量 (9) |  | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削 减量 (11) | 排放增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 72.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年