定州市泰华塑业有限公司

环境管理现场巡查操作规范

（试行）

目  录

一、企业基本概况检查

1、企业情况简介

2、环保手续情况

二、企业生产设施检查

1、主要生产工序流程图

2、主要生产设备

3、原材料及能耗

三、排污节点检查及处理

1、排污节点

2、烟气净化和固体废物回收

- 四、企业专职巡查人员

- 一、企业基本概况检查

- 1、企业情况简介

定州市泰华塑业有限公司位于定州市明月店镇三十里铺北。2008年建成投产，年产200万平方米合成革，占地面积约10666平米，总投资150万元，环保投资15万元，符合国家产业政策。

- 环保手续情况

- 定州市泰华塑业有限公司与2008年9月由中国冶金地质总局地球物理勘察院编报建设项目影响环境报告表。2008年9月26日，取得年产200万平方米合成革项目批复，定环表【2008】62号。并取得排污许可证，编号：PWX-130682-0309。

- 厂区平面图

- 北

发泡车间 压延车间 印刷车间 锅炉 锅炉 循环池 发泡车间 值班室 办公室

- 大门

二、企业生产设施检查

- 主要生产工序流程图

- 发泡工艺

原料——高速混合——开炼——过滤——在开炼——四辊压延——发泡——在四辊压延——冷却——切边

印刷工艺

PVC膜——预热——凹版印刷——冷却——收卷——彩印面膜

- 主要生产设备

- 定州市鑫泰挤塑板有限公司主要及辅助生产设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高速加热混合机 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 开炼机 | - 2 | - 台 |
| - 3 | - 四辊压延机 | - 1 | - 台 |
| - 4 | - 过滤机 | - 1 | - 台 |
| - 5 | - 四辊压延辅机 | - 1 | - 台 |
| - 6 | - 凹版印刷机 | - 1 | - 套 |
| - 7 | - 有机热载体炉 | - 2 | - 台 |
| - 8 | - 发泡炉 | - 2 | - 台 |
| - 9 | - 贴合机 | - 1 | - 台 |
| - 10 | - 粉碎机 | - 2 | - 台 |

- 3、原材料及能耗

| - 类别 | - 序号 | - 原料 | - 消耗量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 原材料 | - 1 | - PVC树脂 | - 1000吨/年 | - 基料 |
| - 原材料 | - 2 | - DOP | - 200吨/年 | - 基料 |
| - 原材料 | - 3 | - 硬脂酸钡 | - 20吨/年 | - 基料 |
| - 原材料 | - 4 | - PVC薄膜 | - 200万平米/年 | - 基料 |
| - 原材料 | - 5 | - 油墨 | - 15吨/年 | - 基料 |
| - 原材料 | - 6 | - 活性炭 | - 2吨/年 | - 辅料 |
| - 原材料 | - 7 | - AC发泡剂 | - 12吨/年 | - 辅料 |
| - 能耗 | - 8 | - 电 | - 180万度/年 | - 供电局 |
| - 能耗 | - 9 | - 煤 | - 800吨/年 | - 外购 |

- 三、排污节点检查及处理

- 1、排污节点

- 生产过程中混合、开炼、压延、锅炉产生噪声，锅炉产生固体废物，混合、开炼、压延、发泡炉、锅炉产生废气。

- 烟气净化和固体废物回收

- 工艺废气由活性炭吸附装置处理，锅炉烟气由脱硫除尘器处理，噪声采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，固体废物集中收集，外售或回收利用。

- 企业专职巡查人员

- 组长：曲春宇

- 组员：刘耀军  曲永宗  陈胜  刘伟  赵娜  张萍  高辉

- 刘永生