环境管理现场巡查操作规范

（试行）

二零一五年八月

A0版

目录

一、企业基本概况检查	3

二、企业生产设施	6

三、工艺流程及排污节点检查表	10

四、附录	12

- 企业基本概况检查

- 企业情况简介

定州市天同焊材有限公司是天同企业旗下分公司，成立于2009年2月，位于定州市南城区西朱谷村。公司现有员工20余人，占地面2000平方米。主要产品气体保护焊丝。厂址中心地理位置坐标为北纬38°14ˊ至38°40ˊ 东经114°48ˊ至115°15ˊ 。详见：附图1

项目位置

- 现有生产内容及规模

目前，有限公司拥有钢化、热弯、夹胶及玻璃预处理等多条生产线，生产设备、检测设备齐全，可生产各种规格、品种上乘的汽车前挡、后挡、门窗等专用安全玻璃。

表1建设项目环境保护设施“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理措施（验收内容） | 治理效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 化学镀铜生产线 | 投放硫酸雾抑制剂（化学镀液中含硫酸） | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1992）厂界无组织排放监控浓度限值 | 5 |
| 废水 | 生产废水 | 厂区内新建污水站1座（处理能力10m3/d)，采用“隔油地+调节池+中和沉淀池+砂滤池”工艺（处理能力10m3/d） | 出水水质符合《污水综合排放标准》（GB9878-1996）一级标准及定州市污水处理厂入水水质指标 | 10 |
|  |  | 建11m3防渗事故池一座 |  | 2 |
| 噪音 | 拉丝机 | 基础减振，厂房隔声 | 东、南、北三厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准，西长界符合4类标准。 | 5 |
|  | 收线机 | 基础减振，厂房隔声 |  |  |
|  | 层绕机 | 基础减振，厂房隔声 |  |  |
| 固废 | 废酸 | 外委有资质单位处置 | 全部妥善处理 | 5 |
|  | 槽渣 | 外委有资质单位处置 |  |  |
|  | 废油 | 外委有资质单位处置 |  |  |
|  | 污泥 | 外委有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门外运处理 |  |  |
| 其他 | 原辅料不再使用盐酸，电解酸洗工序使用硫酸。 |  |  |  |
|  | 原材料存放：厂区内不存储硫酸，定期有厂家负责运输；其他原料（硬脂酸钠、片碱、硫酸铜（固态）、润滑抛光剂等）从厂家整件采购，包装方式均为供货厂家原有包装：桶装、朔编复膜袋装一级专用桶装容器包装，存放于原料库中，库房地面做防渗、防腐处置，并安装通风设施，保持库房空气干燥；按照分类分品种储存的原则，建设危险化学品储存库和一般原料储存库，做到一般原料与腐蚀、刺激性原料分区存放，固体原料与液体原料分区存放。 |  |  |  |
|  | 危险固废处置：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，将危险废物放于专用容器封存，并在厂内艰涩的专用危险库房内暂存，定期外委有资质单位妥善处理，避免造成二次污染。对固体废弃物实行从生产、收集、运输、贮存直至最总处置实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 |  |  |  |
|  | 防腐防渗：清洗车间、镀铜车间、化学品原料库房、危险废物库房地面防腐、防渗措施采用高承载、耐腐蚀环氧砂浆地坪；污水站池体外壁要做沥青防水处理，池体内壁要做玻璃钢防腐防渗漏处理。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 32 |

3、项目平面布置图及周边关系图（附图2）

北

定州市朝阳双语学校

体育

用品厂

120m

宿

舍

办公室

库房

生产车间

定

警卫室

无

大

门

路

顺华玻璃厂

停

车

场

旱厕

宿舍

通达机械厂

480m

成品摆放区

西朱谷村

二、企业生产设施

- 主要生产设备

表2  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮式拉丝机 | LW1600-2 | 台 | 2 |
| 2 | 湿拉机 |  | 台 | 4 |
| 3 | 清洗槽 |  | 套 | 1 |
| 4 | 镀铜槽 |  | 套 | 1 |
| 5 | 精密层绕机 | JC-300/630 | 台 | 4 |
| 6 | 收线机 | GS630 | 台 | 1 |
| 7 | 变压器 | 200KV | 台 | 1 |

三、工艺流程及排污节点检查表

图例：G---废气    W---废水    S---固废    N---噪音

拔丝粉

拔丝粉

拔丝粉

原料

放线

中拔

机械剥壳

收线

粗拔

细拔

N1                N2                  N3                 N4                 N5

电解碱洗

水洗

水洗

电解硫酸洗

化学镀铜

水洗

涂润滑抛光剂

S3                                      G2                   W2  G1S2  W1 S1

包装

层绕

分卷

N6                 N7

图3  生产工艺流程及排污节点示意图

表3气体检查记录表

| 节点编号 | 废气名称 | 产生部位 | 检查要点 |  | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
|  | 硫酸雾 | 镀铜生产线 |  |  |  |

表4固体检查记录表

| 节点编号 | 固废名称 | 产生部位 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 检查要点 |  | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
|  | 废酸 | 酸洗 | 4.55 | 外委有资质单位处理 |  |  |  |
|  | 槽渣 | 镀铜生产线 | 0.5 |  |  |  |  |
|  | 废油 |  | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 污泥 | 污水站 | 4 |  |  |  |  |
|  | 浮游渣 |  | 0.025 |  |  |  |  |

表5水体检查记录表

| 节点编号 | 污染节 点名称 | 治理设施 及执行标准 | 检查要点 |  | 照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查要点 | 辨别方法 |  |
|  | 生活污水 | 厂内建污水站1座（处理能力10m3/d),生产废水才有“隔油池+调节池+中和沉淀池+砂滤池”处理后达到《污水综合排放标准》(GB9878-1996)三级标准。处理后的生产废水定期用罐车拉至定州市污水处理厂集中处理 | 1、了解污水来源 | 1、查看各管道、污水井情况 2、年委外监测站，进行监测 |  |
|  | 生产污水 |  | - 排放浓度 - 排放量 | 年委外监测站，进行监测 |  |

四、附录

- 项目主要污染物产生及预计排放情况（表6）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 镀铜生产线 | 硫酸雾 |  | 5.4*10-3t/a |
| 水污染物 | 生产废水 | COD | 53.5mg/L , 0.086t/a | 50mg/L , 0.08t/a |
|  |  | SS | 15.3mg/L , 0.029t/a | 10mg/L , 0.016/a |
|  |  | 总铜 | 77.1mg/L , 0.125t/a | 0.5mg/L , 0.0008t/a |
|  |  | 动植物油 | 1.59mg/L , 0.003t/a | 0.1mg/L , 0.0002t/a |
|  |  | PH | 3.2 | 7.5 |
| 固体废物 | 酸洗 | 废酸 | 4.55 | 0 |
|  | 镀铜生产线 | 槽渣 | 0.5 | 0 |
|  |  | 废油 | 0.05 | 0 |
|  | 污水站 | 污泥 | 4 | 0 |
|  |  | 浮游渣 | 0.025 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9 | 0 |
| 噪声 | 主要噪声源为生产线配备的拉丝机、收线机、层绕机及水泵等噪声，其声压级在65~90dB（A）之间。建设项目优先选取低噪声设备；全套生产线置于车间内部，并采取基础减振；风机设减振基础、进出口软连接；水泵放在密闭的泵房内，底座固振，同时车间四周种植高达树木，厂界设绿化带。经采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2/4类标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所用土地为建设用地，其建设不会改变土地利用性质；项目营运期间，厂内加大绿化种植、管理、维护工作。项目建设不会对周围生态环境产生明显不良影响。 |  |  |  |  |

2、现场检查表（表7）

| 节点编号 | 污染节点名称（污染源） | 涉及设备 | 检查内容记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 |