
DZHJ-JS-035
建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2016）第33号

项目名称：定州市东方五金制品有限公司
环保技术改造项目
委托单位：定州市东方五金制品有限公司
定州市环境监测站

2016年5月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：
质量负责人：

项目负责人：
报 告 编 写： 
参加监测人员：许平平 杨静  李敏 李卫娜  安华 梁祎曼 杨玉刚
电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市兴定西路172号
表一

	建设项目名称
	定州市东方五金制品有限公司环保技术改造项目

	建设单位名称
	定州市东方五金制品有限公司

	建设项目主管部门
	

	建设项目性质
	新建   改扩建   技改√   迁建（划√）

	主要产品名称     

设计生产能力     

实际生产能力     
	热镀丝、热镀网
热镀丝10000吨/年、热镀网2500吨/年
热镀丝10000吨/年、热镀网2500吨/年

	环评时间
	2015.3
	开工日期
	

	投入试生产时间
	
	现场监测时间
	2015.9.24-9.25

	环评报告表

审核部门
	定州市环保局
	环评报告表

编制单位
	河北星之光环境科技

有限公司

	环保设施

设计单位
	
	环保设施

施工单位
	

	投资总概算
	300万元
	环保投资总概算
	160万元
	比例
	53.3%

	实际总投资
	300万元
	环保投资总概算
	160万元
	比例
	53.3%

	验收监测依据
	国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2002]38号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》

《定州市东方五金制品有限公司环保技术改造项目环境影响报告表》

《定州市东方五金制品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》

	验收监测标

准标号、级别
	《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012表1表2标准限值《热镀锌工业颗粒物排放标准》DB13/1578-2012表1表2标准限值

《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2排放限值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准限值
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足李亲顾污水处理厂进水水质要求。


表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

	                                                             

1、（南厂区）镀锌网工艺流程为：
                                                

 
       







2、（北厂区）镀锌丝工艺流程为：







主要污染工序：
1、废气：主要为锌熔化炉废气、热镀锌锅烟气、退火炉烟气、氯化氢无组织排放废气。
2、废水：主要为水洗槽含酸废水、水帘吸收装置排污水、湿式除尘器排污水以及职工生活废水。
3、噪声：主要为卷网机、收线机、风机、水泵等设备噪声。
4、固废：主要为一般固废（生活垃圾）；危险废物（废酸、锌渣、污泥）。


表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

	1、废气：主要为锌熔化炉废气、热镀锌锅烟气、退火炉烟气、氯化氢无组织排放废气。

（1）南厂区

a、锌熔化炉废气:以天然气为原料，2个锌熔化炉烟气分别经1根15米高排气筒排放。
锌熔化炉燃烧天然气
  ◎    15米高排气筒排放

b、镀锌锅锌尘、氨
   2条热镀网生产线均采取在热镀锌锅上方加装全封闭集气罩，用引风机引入1套湿式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。

热镀网锌粉尘  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

热镀网氨  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

C、车间无组织排放

在酸洗槽内加入酸雾抑制剂，酸洗槽密闭并采取两端双层水帘封闭酸雾吸收装置。
    （2）北厂区

a、锌熔化炉废气:以天然气为原料，2个锌熔化炉烟气分别经1根15米高排气筒排放。

锌熔化炉燃烧天然气
  ◎    15米高排气筒排放

b、镀锌锅锌尘、氨

   2条热镀丝生产线均采取在热镀锌锅上方加装全封闭集气罩，用引风机引入1套湿式除尘器处理后由1根15米高排气筒排放。

热镀丝锌粉尘  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放

热镀丝氨  ◎  湿式除尘器 ◎  15米排气筒排放
c、退火炉烟气

2座退火炉以天然气为原料，产生的烟气分别经1根15米高排气筒排放。

退火炉燃烧天然气废气
  ◎  15米排气筒排放

d、车间无组织排放

在酸洗槽内加入酸雾抑制剂，酸洗槽密闭并采取两端双层水帘封闭酸雾吸收装置。

2、废水：主要为水洗槽含酸废水、水帘吸收装置排污水、湿式除尘器排污水以及职工生活废水。经厂区污水处理站处理后，部分回用于生产，部分排至定州市李亲顾污水处理厂进一步处理。
3、噪声：主要为卷网机、收线机、风机、水泵等设备噪声。选用低噪声设备，将产噪设备布置于厂房内等措施降噪。
4、固废：主要为一般固废（生活垃圾）；危险废物（废酸、锌渣、污泥）。危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾合理处置。



表四、废气监测结果

废气有组织、无组织排放监测结果见附件定环测（2016）第52号监测报告

表五、废水监测结果
废水监测结果见附件定环测（2016）第52号监测报告

表六、噪声及工况监测结果

噪声监测结果见附件定环测（2016）第52号监测报告

表七、环保检查结果

	固体废弃物综合利用处理：
主要为一般固废（生活垃圾）；危险废物（废酸、锌渣、污泥）。危险废物

委托有资质单位处置，生活垃圾合理处置。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：



表八、验收监测结论及建议

	监测结论

        经对该项目现场检查：①该项目建设过程中环评及批复意见的各类要求基本得到落实。②验收监测期间环保设施运行正常，工况稳定、生产负荷75%以上。
   南厂区 
1、废气：锌熔化炉燃烧天然气废气监测结果见附件：定环测（2015）第52号监测报告，出口监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2新建炉窑标准；镀锌锅湿式除尘器进出口颗粒物监测结果见附件：定环测（2015）第52号监测报告，出口颗粒物监测结果均符合《热镀锌工业颗粒物排放标准》（DB13/1578-2012）表1和表2标准；镀锌锅湿式除尘器进出口氨监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，出口氨监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准和表2标准；厂界无组织排放氯化氢浓度为NDmg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。

2、噪声： 该企业昼间噪声监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
3、废水：监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，污水处理站出口pH、COD、SS、总铁监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾污水处理厂进水水质要求。出口氨氮监测结果满足定州市李亲顾污水处理厂进水水质要求。
       4、总量：南厂区年排废气量416.1万m3，二氧化硫年排放总量0吨，氮氧化物年排放总量0.183吨；年排废水量0.03万吨， COD年排放总量 0.019吨，氨氮年排放总量 0.0016吨。
   北厂区 

1、废气：锌熔化炉燃烧天然气废气监测结果见附件：定环测（2015）第52号监测报告，出口监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2新建炉窑标准；镀锌锅湿式除尘器进出口颗粒物监测结果见附件：定环测（2015）第52号监测报告，出口颗粒物监测结果均符合《热镀锌工业颗粒物排放标准》（DB13/1578-2012）表1和表2标准；镀锌锅湿式除尘器进出口氨监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，出口氨监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准和表2标准；退火炉燃烧天然气废气监测结果见附件：定环测（2015）第52号监测报告，出口监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2新建炉窑标准；厂界无组织排放氯化氢浓度为NDmg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。

2、噪声： 该企业昼间噪声监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
3、废水：监测结果见附件：定环测（2016）第52号监测报告，污水处理站出口pH、COD、SS、总铁监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市李亲顾污水处理厂进水水质要求。出口氨氮监测结果满足定州市李亲顾污水处理厂进水水质要求。
       4、总量：北厂区年排废气量1424.2万m3，二氧化硫年排放总量0吨，氮氧化物年排放总量0.597吨；年排废水量0.19万吨， COD年排放总量 0.12吨，氨氮年排放总量 0.0014吨。

      全厂总量：二氧化硫年排放总量0吨，氮氧化物年排放总量0.780吨；年排废水量0.19万吨， COD年排放总量 0.139吨，氨氮年排放总量 0.003吨。满足环评批复总量控制指标要求。
建议

1、加强管理，确保污染物长期稳定达标排放。

2、认真执行环保“三同时”制定，严格落实各项风险防范措施和环保措施。



建设项目环境保护“三同时”验收一览表
	项目
	治理对象
	环保设施
	落实情况

	废气
	北厂区锌熔化炉烟气
	2个锌熔化炉废气分别经1根15米高排气筒排放
	已落实

	
	北厂区退火炉废气
	2座退火炉废气分别经1根15米高排气筒排放
	已落实

	
	酸洗槽废气
	每个酸洗槽内均加入酸雾抑制剂、生产线密闭，采取两端双层水帘封闭酸雾吸收装置
	已落实

	
	北厂区镀锌锅废气
	全封闭集气罩+共用一套湿式除尘器+1根15高排气筒
	已落实

	
	南厂区锌熔化炉烟气
	2个锌熔化炉废气分别经1根15米高排气筒排放
	已落实

	
	南厂区镀锌锅废气
	全封闭集气罩+共用一套湿式除尘器+1根15高排气筒
	已落实

	废水
	含酸废水
	南北厂区各建设一座污水处理站，生产废水均经各自厂区污水处理站达标后部分回用于生产，部分外排至定州市李亲顾污水处理厂，生活污水经化粪池处理后与外排生产废水一起排至定州市李亲顾污水处理厂。
	已落实

	
	水帘吸收装置排污水
	
	已落实

	
	湿式除尘器排污水
	
	已落实

	
	生活污水
	
	全部用于泼洒地面不外排

	噪声
	设备噪声
	厂房隔声、基础减振、风机加装消声器
	基本落实

	固废
	危险废物
	委托有资质单位处置
	已落实

	
	生活垃圾
	合理处置
	已落实

	其他
	防渗
	镀锌车间、污水处理站、循环水池、事故池、危废暂存间地面采用环氧砂浆地坪防腐、防渗措施。
	基本落实


附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

	建设项目名称
	定州市东方五金制品有限公司环保技术改造项目
	建设地点
	定州市李亲顾镇留宿村

	建设单位
	定州市东方五金制品有限公司
	邮编
	073000
	电话
	13703287908

	行业类别
	金属丝绳及其制品的制造 C-3340
	项目性质
	新建  改扩建   技术改造√

	设计生产能力
	热镀丝10000吨/年、热镀网2500吨/年
	建设项目开工日期
	

	实际生产能力
	热镀丝10000吨/年、热镀网2500吨/年
	投入试运行日期
	

	控制区
	
	报告书审批部门
	定州市环保局
	文号
	定环表（2015）14号
	时间
	2015.3.27

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	环保验收审批部门
	定州市环保局
	文号
	
	时间
	

	环评报告书编制单位
	河北星之光环境科技有限公司
	投资总概算
	300万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	160万元
	比例
	53.3%

	环保设施施工单位
	
	实际总投资
	300万元

	环保设施监测单位
	定州市环境监测站
	实际环保投资
	160万元
	比例
	53.3%

	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	标立方米/时

	污染控制指标

	控  制

项  目 
	原有排放量（1）
	新建部分产生量（2）
	新建部分处理削减量（3）
	以新带老削减量（4）
	排放增减量（5）
	排 放

总量（6）
	允许排放量（7）
	区域削减量（8）
	处理前浓度（9）
	实际排放浓度（10）
	允许排放浓度（11）

	废水
	
	
	
	
	
	南300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	北1900
	
	
	
	
	

	COD
	
	
	
	
	
	南0.019
	0.329
	
	
	60-64
	500

	
	
	
	
	
	
	北0.12
	
	
	
	66-67
	

	NH3-N
	
	
	
	
	
	南0.0016
	0.0312
	
	
	5.26-5.61
	--

	
	
	
	
	
	
	北0.0014
	
	
	
	0595-0857
	

	废气
	
	
	
	
	
	南416.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	北1424.2
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	0
	0.338
	
	
	2.86L
	400

	固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOX
	
	
	
	
	
	南0.183
	1.582
	
	
	55-66、59-68
	400

	
	
	
	
	
	
	北0.597
	
	
	
	51-60、52-62
	


单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

废水、固废





收线机





冷却





氨化





镀锌





退火











噪声





废水





外购丝网





酸洗





废气











废水





镀锌





水帘吸收装置





水洗








冷却





卷网





湿式除尘器





外售





废水








废水、废气





废水、废气





废水、废气





水帘吸收装置





湿式除尘器





外售





酸洗





废水、废气





固废废气





固废





水冷





水洗




















噪声





固废废气





氨化








金属丝


















