
DZHJ-JS-035

建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2017）第20号

项目名称：定州市国奥体育用品有限公司
年产11000吨体育用品项目
委托单位：定州市国奥体育用品有限公司
定州市环境监测站

2017年8月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写： 

参加监测人员：时洪丽  杨静  李卫娜 李敏
电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市兴定西路172号

表一

	建设项目名称
	定州市国奥体育用品有限公司年产11000吨体育用品项目

	建设单位名称
	定州市国奥体育用品有限公司

	建设项目主管部门
	

	建设项目性质
	新建√  改扩建    技改   迁建（划√）

	主要产品名称     

设计生产能力     

实际生产能力     
	体育用品
11000吨/年

11000吨/年

	环评时间
	2016.11.12
	开工日期
	

	投入试生产时间
	
	现场监测时间
	2017.7.27-7.28

	环评报告表

审核部门
	定州市环保局
	环评报告表

编制单位
	河北省工程咨询研究院

	环保设施

设计单位
	
	环保设施

施工单位
	

	投资总概算
	1780万元
	环保投资总概算
	25.2万元
	比例
	1.42%

	实际总投资
	1780万元
	环保投资总概算
	25.2万元
	比例
	1.42%

	验收监测依据
	中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》

国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

《定州市国奥体育用品有限公司年产11000吨体育用品项目环境影响报告表》及定州市环保局批复要求

《定州市国奥体育用品有限公司委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》

	验收监测标

准标号、级别
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建标准
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准




表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

	  工艺流程为： 







                                

图例：G 废气，S 固废，N 噪声
主要污染工序：

    1、废气：中频感应电炉熔化烟尘、抛丸机粉尘、浇铸产生的粉尘、脱模产生的粉尘及食堂油烟。

    2、废水：生活废水。

3、 噪声：空压机、抛丸机、车床、折弯机、铣床、钻床、磨床、风机、循环
水泵等设备产生的噪声。

    4、固废：电炉炉渣、脱模产生的型砂、除尘器除尘灰、铁屑、废弃包装物和生活垃圾。


表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

	1、废气：中频感应电炉熔化烟尘、抛丸机粉尘、浇铸产生的粉尘、脱模产生的粉尘及食堂油烟。项目在中频感应电炉上方设集气罩，熔化烟尘引入布袋除尘器处理，最后由15米高排气筒排放；抛丸机自带布袋除尘器，处理后由15米高排气筒排放；浇铸产生的粉尘、脱模产生的粉尘以无组织形式排放。

    2、废水：生活废水。排入防渗旱厕，定期清掏后用作农肥。
4、 噪声：空压机、抛丸机、车床、折弯机、铣床、钻床、磨床、风机、循环

水泵等设备产生的噪声。采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。
    4、固废：电炉炉渣、脱模产生的型砂、除尘器除尘灰、铁屑、废弃包装物和生活垃圾。电炉炉渣、脱模产生的型砂、除尘器除尘灰用作铺路材料；铁屑、废弃包装物外售；生活垃圾合理处置。


表四、废气监测结果

电炉废气处理设施外排口及抛丸机处理设施外排口废气监测结果见附件 
定环测（2017）第70号监测报告。

表五、噪声及工况监测结果

噪声监测结果见附件 定环测（2017）第70号监测报告。

表六、环保检查结果

	固体废弃物综合利用处理：

    电炉炉渣、脱模产生的型砂、除尘器除尘灰、铁屑、废弃包装物和生活垃圾。电炉炉渣、脱模产生的型砂、除尘器除尘灰用作铺路材料；铁屑、废弃包装物外售；生活垃圾合理处置。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确

监测手段及人员配置：

应急计划：

存在问题：

其他：




表七、验收监测结论及建议

	监测结论

        验收监测期间，各项已落实环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上。

        经监测：

1、废气：电炉废气处理设施外排口监测结果见附件：定环测（2017）第70号监测报告，颗粒物监测结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建标准；抛丸机处理设施外排口监测结果见附件：定环测（2017）第70号监测报告，颗粒物最大排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放颗粒物监测结果见附件：定环测（2017）第70号监测报告，颗粒物最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。
2、 噪声：该企业昼间噪声监测结果见附件：定环测（2017）第70
   号监测报告，东、西、南、北厂界昼间监测结果均符合《工业企业厂界

   环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
建议   

1、 加强企业内部管理，建立和健全各项环保制度，提高人员环保意识和法制观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。

2、 企业应严格落实环评提出的环保措施。


附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

	建设项目名称
	定州市国奥体育用品有限公司年产11000吨体育用品项目
	建设地点
	定州市周村镇北子京村

	建设单位
	定州市国奥体育用品有限公司
	邮编
	073000
	电话
	13933270397

	行业类别
	金属制品业C-33
	项目性质
	新建√  改扩建   技术改造

	设计生产能力
	11000吨/年
	建设项目开工日期
	

	实际生产能力
	11000吨/年
	投入试运行日期
	

	控制区
	
	报告书审批部门
	定州市环保局
	文号
	定环表[2015]118号
	时间
	2015.11.18

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	环保验收审批部门
	定州市环保局
	文号
	
	时间
	

	环评报告书编制单位
	河北省工程咨询研究院
	投资总概算
	1780万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	25.2万元
	比例
	1.42%

	环保设施施工单位
	
	实际总投资
	1780万元

	环保设施监测单位
	定州市环境监测站
	实际环保投资
	25.2万元
	比例
	1.42%

	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	标立方米/时

	污染控制指标

	控  制

项  目 
	原有排放量（1）
	新建部分产生量（2）
	新建部分处理削减量（3）
	以新带老削减量（4）
	排放增减量（5）
	排 放

总量（6）
	允许排放量（7）
	区域削减量（8）
	处理前浓度（9）
	实际排放浓度（10）
	允许排放浓度（11）

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	颗粒物(有组织)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电炉24
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抛丸机48
	120

	排放速率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.055
	3.5


单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

G





原料





检验








N、S、G





机加工








制模





型砂





脱模





浇铸





熔化





自然冷却





N、S、G





S、G





S、G





成 品





检验





包装





G








抛丸








S









