- HBK-JL-ZG-50-01

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环验字【2017】第404号

| 项目名称： | 定州市精诚果蔬专业合作社 |
| --- | --- |
|  | 年烘干300吨蔬菜项目 |
| 委托单位： | 定州市精诚果蔬专业合作社 |

河北科赢环境检测服务有限公司

2017年08月15日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检验检测专用章、骑缝章无效。

承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司

法人代表: 李秋生

经    理: 刘  青

技术负责人: 李  明

质量负责人：王  亚

报告编写:

审核人:

签发人：

签发人职务：技术负责人

参加人员：马润泽、何海英、张苗苗等

河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307

邮箱: hebking@126.com

邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

| 建设项目名称 | 定州市精诚果蔬专业合作社年烘干300吨蔬菜项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市精诚果蔬专业合作社 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 烘干蔬菜 |  |  |  |  |  |
|  | 年烘干蔬菜300吨 |  |  |  |  |  |
|  | 年烘干蔬菜300吨 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014年5月、2017年7月 |  | 开工日期 |  | / |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2017年8月4日~2017年8月5日 |  |
| 环评审批部门 | 定州市 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 河北圣泓环保科技有限责任公司 |  |  |
| 投资总概算 | 45万元 | 环保投资总概算 |  | 7万元 | 比例 | 15.6% |
| 实际总投资 | 45万元 | 实际环保投资 |  | 7万元 | 比例 | 15.6% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。 定州市精诚果蔬专业合作社年烘干300吨蔬菜项目环境影响报告表；定州市精诚果蔬专业合作社年烘干300吨蔬菜项目环境影响补充报告。 定州市环境保护局关于定州市精诚果蔬专业合作社年烘干300吨蔬菜项目的审批意见；定州市环境保护局关于定州市精诚果蔬专业合作社年烘干300吨蔬菜项目环境影响评价补充报告的函（定环函【2017】10号） |  |  |  |  |  |
| 验收监测 标准号、级别 | 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区相应排放限值。 |  |  |  |  |  |

表二

工艺流程简述： 图1 生产工艺流程图 去除包装、烂菜叶 切菜 烘干 N、S 图例 废气：G 固废：S 噪声：N 蔬菜 检验 包装 成品待售 N N、G 联合生产车间生产工艺： N、S 磨粉车间生产工艺： 干蔬菜 人工加料 磨粉 风选 筛分 包装、计量 N、S N、G N、G、S N、G 成品待售

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 - 废气：主要为磨粉工序产生的颗粒物以及天然气燃烧机燃烧产生的废气。磨粉工序产生的颗粒物无组织排放，天然气燃烧机燃烧产生的废气经1根15m高排气筒排放。 - 废水：本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。职工生活污水全部泼洒厂区抑尘；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 三、噪声：主要为燃烧机、磨粉机、电机、切菜机等设备产生的噪声。通过对燃烧机、磨粉机、电机、切菜机等设备采取基础减振、厂房隔声等措施降噪。 四、固体废物：主要为生产过程中产生的风选及筛分废料、废包装袋、烂菜叶及生活垃圾。风选及筛分废料、废包装袋收集后外售；烂菜叶及职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

表四、监测结果

（一）有组织废气监测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/1640-2012 |  |
| 联合车间烘干机排气筒出口（15m） 2017.08.04 | 排气标况流量 | m3/h | 1879 | 1941 | 1957 | 1957 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 6 | 8 | 5 | 8 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 16 | 22 | 14 | 22 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.13×10-2 | 1.55×10-2 | 9.78×10-3 | 1.55×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 6 | 5 | 4 | 6 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 16 | 14 | 11 | 16 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 1.13×10-2 | 9.70×10-3 | 7.83×10-3 | 1.13×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 32 | 31 | 30 | 32 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 88 | 87 | 84 | 88 | ≤400 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 6.01×10-2 | 6.02×10-2 | 5.87×10-2 | 6.02×10-2 | / | / |
| 联合车间烘干机排气筒出口（15m） 2017.08.05 | 排气标况流量 | m3/h | 2222 | 2320 | 2061 | 2320 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 8 | 7 | 6 | 8 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 22 | 19 | 16 | 22 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.78×10-2 | 1.62×10-2 | 1.24×10-2 | 1.78×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 4 | 5 | 5 | 5 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 11 | 14 | 14 | 14 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 8.89×10-3 | 1.16×10-2 | 1.03×10-2 | 1.16×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 30 | 32 | 30 | 32 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 84 | 88 | 85 | 88 | ≤400 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 6.67×10-2 | 7.42×10-2 | 6.39×10-2 | 7.42×10-2 | / | / |

（二）无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 | GB16297 -1996 |  |
| 1# 上风向 | 颗粒物(mg/m3) | 2017.08.04 | 0.282 | 0.245 | 0.171 | 0.095 | 0.282 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.05 | 0.112 | 0.131 | 0.132 | 0.134 | 0.134 | ≤1.0 | 达标 |
| 2# 下风向 | 颗粒物(mg/m3) | 2017.08.04 | 0.432 | 0.415 | 0.341 | 0.229 | 0.432 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.05 | 0.243 | 0.300 | 0.321 | 0.305 | 0.321 | ≤1.0 | 达标 |
| 3# 下风向 | 颗粒物(mg/m3) | 2017.08.04 | 0.450 | 0.378 | 0.360 | 0.248 | 0.450 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.05 | 0.281 | 0.357 | 0.359 | 0.324 | 0.359 | ≤1.0 | 达标 |
| 4# 下风向 | 颗粒物(mg/m3) | 2017.08.04 | 0.394 | 0.434 | 0.322 | 0.267 | 0.434 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.05 | 0.299 | 0.281 | 0.340 | 0.286 | 0.340 | ≤1.0 | 达标 |

（三）噪声监测结果                                                                             单位：dB（A）

| 监测点位 监测时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08月04日 | 昼间 | 56.7 | 52.5 | 55.5 | 54.4 | ≤60 | 达标 |
| 08月05日 | 昼间 | 56.8 | 50.9 | 56.5 | 53.9 | ≤60 | 达标 |
| 执行标准 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 |  |  |  |  |  |

图2：噪声及无组织废气监测点位示意图

○3#

2#○

○1#

风向：东北风

北

注：▲代表噪声监测点位；

○代表无组织废气监测点位。

仓库

磨粉

车间

▲

1#

▲2#

2#▲

▲2#

3#▲

▲2#

4#○

联合

车间

办公

办公

仓库

储物间

▲4#

▲2#

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 主要为生产过程中产生的风选及筛分废料、废包装袋、烂菜叶及生活垃圾。风选及筛分废料、废包装袋收集后外售；烂菜叶及职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： / 环保管理制度： / 应急计划： / 存在的问题： / 其他： /

表六、验收监测结论及建议

验收监测结论： 该项目位于定州市大鹿庄乡大渡河村。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年08月04日、08月05日对该项目进行了环保验收监测，验收监测期间，运行负荷在75%以上，符合验收监测条件。验收监测结论如下： 1、废气：联合车间烘干机排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准；无组织排放颗粒物厂界监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。该企业年运行时间为1000小时，在此负荷下，计算废气年排放量为232万标立方米/年，颗粒物年排放量为1.78×10-2吨/年，SO2年排放量为1.16×10-2吨/年，NOX年排放量为7.42×10-2吨/年。满足环评批复SO2：0.080吨/年，NOX：0.080吨/年的要求。 2、噪声：验收监测期间，该企业厂界昼间噪声监测结果能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。

表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磨粉车间 | 设备均为密闭设备且每个出料口均设有布袋软连接，风选工序设有袋式收尘器 | 落实 |
|  | 联合生产车间 | 采用清洁能源天然气，废气经1根15m高排气筒排放 | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | 泼洒抑尘，厂区设旱厕定期清掏 | 落实 |
| 噪声 | 燃烧机、电机、磨粉机、多用切菜机等 | 基础减振、隔声、距离衰减等 | 落实 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集后定期由环卫部门统一清运 | 落实 |
|  | 烂菜叶 |  |  |
|  | 废料 | 集中收集后外售 | 落实 |
|  | 废包装袋 |  |  |

附表1  有组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB/T16157-1996） | / | AUY120分析天平 （SB-001） |
| 2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法》 （HJ/T 57-2000） | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-171） |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 定电位电解法》 （HJ 693-2014） | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-171） |

附表2  无组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 | AUY120分析天平 （SB-001） |

附表3    厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | AWA5680多功能声级计 (SB-040) |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市精诚果蔬专业合作社 年烘干300吨蔬菜项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 定州市大鹿庄乡大渡河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市精诚果蔬专业合作社 |  |  |  |  |  | 邮编 | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13730269389 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 蔬菜加工C1371 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年烘干蔬菜300吨 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年烘干蔬菜300吨 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | / |  | 报告表审批部门 |  |  | 定州市 环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 定环表【2014】74号定环函【2017】10号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2014.6.13 2017.7.18 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环评报告表编制单位 |  |  |  | 河北圣泓环保科技有限责任公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 7万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 15.6% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 45万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北科赢环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 7万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 15.6% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.78×10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.16×10-2 |  |  | 0.080 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.42×10-2 |  |  | 0.080 |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 400 |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。