- HBK-JL-ZG-50-01

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环验字【2017】第406号

| 项目名称： | 定州市鑫超无纺布厂年加工1000万平方米聚酯布项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 定州市鑫超无纺布厂 |

河北科赢环境检测服务有限公司

2017年08月21日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检验检测专用章、骑缝章无效。

承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司

法人代表: 李秋生

经    理: 刘  青

技术负责人: 李  明

质量负责人：王  亚

报告编写:

审核人:

签发人：

签发人职务：技术负责人

参加人员： 曹梦飞、马润泽、何海英、张苗苗等

河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307

邮箱: hebking@126.com

邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

| 建设项目名称 | 定州市鑫超无纺布厂年加工1000万平方米聚酯布项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市鑫超无纺布厂 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | ------- |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 聚酯布 |  |  |  |  |  |
|  | 年加工1000万平方米聚酯布 |  |  |  |  |  |
|  | 年加工1000万平方米聚酯布 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年10月 |  | 开工日期 |  | —— |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2017年08月07日 2017年08月08日 |  |
| 环评审批部门 | 定州市 环境保护局 | 环评报告书 编制单位 |  | 河北十评环境评价服务有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 |  | 4万元 | 比例 | 1.3% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 |  | 4万元 | 比例 | 1.3% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。 定州市鑫超无纺布厂年加工1000万平方米聚酯布项目环境影响报告表（2016年10月）。 定州市环境保护局定环表[2016]107号关于定州市鑫超无纺布厂年加工1000万平方米聚酯布项目环境影响报告表的审批意见（2016年12月01日）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测 标准号、级别 | 废气：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区相应排放限值。 |  |  |  |  |  |

表二

工艺流程简述： 无纺布 热轧定形 浸 胶 烘 干 修边打卷 成 品 包装入库 N1 玉米淀粉、水 N2 S1 图例：G-废气 N-噪声 S-固废 图1 项目工艺流程及排污节点

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 一、废气：废气主要是天然气导热油炉产生的烟气和玉米淀粉投料时产生的无组织粉尘。1#车间导热油炉和2#车间导热油炉产生的烟气经各自的8m高的排气筒外排。 二、废水：主要为职工生活污水，水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘。 三、噪声：项目产噪设备主要为拉幅定型机、不锈钢烘筒、风机及叉车运行时产生的噪声，通过选取低噪声设备、风机设置隔声罩，厂房隔声、基础减振等措施降噪。 四、固体废物：项目产生的固体废物主要有修边工序产生的边角料及职工的生活垃圾。边角料收集后外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

表四、监测结果

（一）有组织废气监测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB13271-2014 |  |
| 2#车间天然气导热油炉排气筒出口（8m高排气筒）2017.08.07 | 排气标况流量 | m3/h | 1152 | 1261 | 1323 | 1323 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 7 | 6 | 8 | 8 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 9 | 8 | 11 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 8.06×10-3 | 7.57×10-3 | 1.06×10-2 | 1.06×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 14 | 13 | 12 | 14 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 19 | 18 | 16 | 19 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 1.61×10-2 | 1.64×10-2 | 1.59×10-2 | 1.64×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 68 | 66 | 66 | 68 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 90 | 89 | 88 | 90 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 7.83×10-2 | 8.32×10-2 | 8.73×10-2 | 8.73×10-2 | / | / |
|  | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| 2#车间天然气导热油炉排气筒出口（8m高排气筒）2017.08.08 | 排气标况流量 | m3/h | 1418 | 1472 | 1323 | 1472 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 6 | 8 | 9 | 9 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 8 | 11 | 12 | 12 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 8.51×10-3 | 1.18×10-2 | 1.19×10-2 | 1.19×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 12 | 13 | 12 | 13 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 1.70×10-2 | 1.91×10-2 | 1.59×10-2 | 1.91×10-2 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 67 | 67 | 68 | 68 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 90 | 90 | 91 | 91 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 9.50×10-2 | 9.86×10-2 | 9.00×10-2 | 9.86×10-2 | / | / |
|  | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |

续（一）有组织废气监测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB13271-2014 |  |
| 1#车间天然气导热油炉排气筒出口（8m高排气筒）2017.08.07 | 排气标况流量 | m3/h | 1227 | 1402 | 1504 | 1504 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 10 | 8 | 11 | 11 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 13 | 10 | 14 | 14 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.23×10-2 | 1.12×10-2 | 1.65×10-2 | 1.65×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 2 | 2 | 4 | 4 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 2.45×10-3 | 2.80×10-3 | 6.02×10-3 | 6.02×10-3 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 66 | 65 | 65 | 66 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 86 | 85 | 85 | 86 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 8.10×10-2 | 9.11×10-2 | 9.78×10-2 | 9.78×10-2 | / | / |
|  | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |
| 1#车间天然气导热油炉排气筒出口（8m高排气筒）2017.08.08 | 排气标况流量 | m3/h | 1593 | 1669 | 1734 | 1734 | / | / |
|  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 9 | 10 | 12 | 12 | / | / |
|  | 颗粒物折算浓度 | mg/m3 | 12 | 13 | 16 | 16 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 1.43×10-2 | 1.67×10-2 | 2.08×10-2 | 2.08×10-2 | / | / |
|  | SO2实测浓度 | mg/m3 | 3 | 4 | 3 | 4 | / | / |
|  | SO2折算浓度 | mg/m3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 | kg/h | 4.78×10-3 | 6.68×10-3 | 5.20×10-3 | 6.68×10-3 | / | / |
|  | NOx实测浓度 | mg/m3 | 66 | 66 | 68 | 68 | / | / |
|  | NOx折算浓度 | mg/m3 | 87 | 88 | 91 | 91 | ≤150 | 达标 |
|  | NOx排放速率 | kg/h | 0.105 | 0.110 | 0.118 | 0.118 | / | / |
|  | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 | 达标 |

（二）无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB16297-1996 |  |
| 1# 上风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.08.07 | 0.148 | 0.113 | 0.095 | 0.148 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.08 | 0.276 | 0.280 | 0.244 | 0.280 | ≤1.0 | 达标 |
| 2# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.08.07 | 0.306 | 0.289 | 0.200 | 0.306 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.08 | 0.420 | 0.436 | 0.401 | 0.436 | ≤1.0 | 达标 |
| 3# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.08.07 | 0.324 | 0.253 | 0.236 | 0.324 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.08 | 0.456 | 0.418 | 0.383 | 0.456 | ≤1.0 | 达标 |
| 4# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.08.07 | 0.342 | 0.271 | 0.254 | 0.342 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.08.08 | 0.438 | 0.399 | 0.420 | 0.438 | ≤1.0 | 达标 |

（三）噪声监测结果                                                                     单位：dB(A)

| 监测点位 监测时间 |  | 1# 北厂界 | 2# 东厂界 | 3# 南厂界 | 4# 西厂界 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08月07日 | 昼间 | 55.5 | 56.7 | 55.9 | 56.8 | ≤60 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.1 | 47.8 | 44.5 | 48.6 | ≤50 | 达标 |
| 08月08日 | 昼间 | 55.7 | 57.0 | 57.0 | 57.9 | ≤60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45.0 | 46.1 | 46.7 | 47.6 | ≤50 | 达标 |
| 执行标准 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区相应排放限值 |  |  |  |  |  |

图2：噪声和无组织废气监测点位示意图

▲2#

风 向：南 风

北

注：▲代表噪声监测点位；

○代表无组织废气监测点位。

○2#

○3#

○4#

办公室

休息室

生产车间

2

生产车间

1

成品库

原 料 库

天然气

导热油炉

天然气

导热油炉

大门

农

田

农 田

闲置厂房

乡 村 公 路

▲1#

▲3#

4#▲

○1#

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 边角料收集后外售，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： / 环保管理制度： / 应急计划： / 存在的问题： / 其他： /

表六、验收监测结论及建议

验收监测结论： 该项目位于开元镇小油村村南。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年08月07日、08月08日对该项目进行了环保验收监测。验收监测期间，企业正常生产，运行负荷在75%以上。验收监测结论如下： 1、废气：1#车间导热油炉和2#车间导热油炉排气筒出口排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度及林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值要求；无组织排放颗粒物厂界监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。该企业年运行时间为7200小时，废气排放量为2.31×103万标立方米/年，计算该负荷下污染物总量为：颗粒物0.235吨/年、二氧化硫0.186吨/年、氮氧化物1.53吨/年。满足环评总量控制要求：二氧化硫0.5吨/年、氮氧化物4.86吨/年。 2、噪声：厂界昼间噪声监测最大值为57.9dB（A），夜间噪声监测最大值为48.6dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准。

表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 环保措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 导热油炉烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） | 清洁能源天然气+8m高排气筒排空（2根） | 落实，1#车间导热油炉和2#车间导热油炉燃烧产生的烟气经各自8m高的排气筒排空 |
|  | 玉米淀粉投料粉尘 | 间断投料 ，密闭搅拌罐 | 落实，间断投料 ，密闭搅拌罐 |
| 废水 | 生活污水 | 用于泼洒厂区地面抑尘 | 落实，生活污水全部厂区泼洒抑尘 |
| 噪声 | 设备机械噪声 | 首选选用低噪音设备，风机设置隔声罩并采用厂房隔声、基础减振等措施 | 落实 |
| 固体废物 | 边角料 | 收集后外售处理 | 落实 |
|  | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 落实 |

附表1  有组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB/T16157-1996） | / | AUY120分析天平 （SB-001） |
| 2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ/T57-2000) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-172、SB-175） |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 定电位电解法》( HJ 693-2014) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪（SB-172、SB-175） |
| 4 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.3.3.2） | / | 烟尘望远镜 （SB-167） |

附表2  无组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 | AUY120分析天平 （SB-001） |

附表3 厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | AWA5680多功能声级计 (SB-130) |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市鑫超无纺布厂年加工1000万平方米聚酯布项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市开元镇小油村村南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市鑫超无纺布厂 |  |  |  |  |  | 邮编 | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13932233520 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 其他非家用纺织制成品制造C1789 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年加工1000万平方米聚酯布 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年加工1000万平方米聚酯布 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | / |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市 环境保护局 |  |  | 文号 |  | 定环表[2016]107号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2016年12月1日 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河北十评环境评价服务有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  | 4万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.3% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  | 300万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 河北科赢环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  | 4万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 1.3% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.31×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.235 |  | / |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | ≤20 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.186 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | ≤50 |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.53 |  | 4.86 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | ≤150 |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。