- HBK-JL-ZG-50-01

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

科赢环验字【2017】第400号

| 项目名称： | 定州市天铸混凝土有限公司 年产50万吨沥青混凝土建设项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 定州市天铸混凝土有限公司 |

河北科赢环境检测服务有限公司

2017年08月08日

注 意 事 项

1、本报告监测数据仅对本次监测负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

4、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

5、本报告无单位检验检测专用章、骑缝章无效。

承担单位: 河北科赢环境检测服务有限公司

法人代表: 李秋生

经    理: 刘  青

技术负责人: 李  明

质量负责人：王  亚

报告编写:

审核人:

签发人：

签发人职务：技术负责人

参加人员： 安晓明、何海英、张苗苗等

河北科赢环境检测服务有限公司

电话：0311-87162307

邮箱: hebking@126.com

邮编: 050000

地址: 石家庄市桥西区维明南大街266号

表一

| 建设项目名称 | 定州市天铸混凝土有限公司年产50万吨沥青混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市天铸混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年12月、2017年5月 |  | 开工日期 |  | / |  |  |
| 投入试生产时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2017.04.27-2017.04.28；2017.07.31-2017.08.01 |  |  |
| 环评审批部门 | 定州市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 |  | 23万元 |  | 比例 | 2.3% |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 |  | 23万元 |  | 比例 | 2.3% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》。 国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。 定州市天铸混凝土有限公司年产50万吨沥青混凝土建设项目环境影响报告表（2015年12月)。 定州市天铸混凝土有限公司年产50万吨沥青混凝土项目环境影响评价补充报告（2017年05月)。 定州市环境保护局关于定州市天铸混凝土有限公司年产50万吨沥青混凝土建设项目的审批意见（2016年03月01日）。 定州市环境保护局关于定州市天铸混凝土有限公司年产50万吨沥青混凝土项目环境影响评价补充报告的函（2017年07月17日）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测 标准号、级别 | 废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准、《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准。 噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准。 |  |  |  |  |  |  |

表二

1、工艺流程简述： 骨料储存供给 初级配料 G N 烘干提升 初级除尘 二级除尘 G 筛 分 沥青加热 G N 热料储存 热沥青储存 称 量 回收粉料罐 沥青泵送 G N 搅 拌 称 量 称 量 成品料暂存 成品料外运 注：G废气 N 噪声 图1：沥青混凝土生产工艺

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程： 该项目对环境产生的污染主要是废气、废水、噪声和固体废物。 一、废气：本项目大气污染物包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要有烘干筛分工序废气、搅拌机出料装卸口废气、导热油炉天然气废气。其中烘干废气通过“搅拌楼密闭+引风+一级惯性除尘+二级布袋除尘”处理后经15高排气筒排放；搅拌机出料装卸车口废气通过“集气罩+引风机+烘干滚筒二次燃烧”处理后外排。导热油炉天然气废气经15高排气筒排放。该项目生产过程全密闭，项目无组织废气为原料库、输送装置粉尘，原料运输、装卸过程产生的粉尘，主要通过厂区洒水的方式抑制粉尘产生。 二、废水：主要为少量职工盥洗废水，全部用于泼洒地面抑尘或厂区绿化，不形成废水外排。 三、噪声：本项目噪声污染源主要为烘干机、筛分机、各种风机、搅拌机等设备运行噪声。主要采用条形基础、加装减震垫、传动部件加隔声罩等措施降噪 四、固体废物：主要为袋式除尘产生的除尘灰及生活垃圾。除尘灰回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运。

表四、监测结果

(一）有组织废气监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | GB13271-2014 | / |
| 导热油炉排气筒出口（15m）2017.07.31 | 排气标况流量（m3/h） | 1085 | 1129 | 1154 | 1154 | / | / |
|  | 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 12 | 14 | 12 | 14 | / | / |
|  | 折算颗粒物浓度（mg/m3） | 15 | 18 | 16 | 18 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 (kg/h) | 1.30×10-2 | 1.58×10-2 | 1.38×10-2 | 1.58×10-2 | / | / |
|  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 8 | 4 | 5 | 8 | / | / |
|  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 10 | 5 | 6 | 10 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 (kg/h) | 8.68×10-3 | 4.52×10-3 | 5.77×10-3 | 8.68×10-3 | / | / |
|  | 实测NOX浓度（mg/m3） | 65 | 74 | 69 | 74 | / | / |
|  | 折算NOX浓度（mg/m3） | 83 | 97 | 89 | 97 | ≤150 | 达标 |
|  | NOX排放速率 (kg/h) | 7.05×10-2 | 8.35×10-2 | 7.96×10-2 | 8.35×10-2 | / | / |
| 导热油炉排气筒出口（15m）2017.08.01 | 排气标况流量（m3/h） | 1182 | 1221 | 1224 | 1224 | / | / |
|  | 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 11 | 14 | 13 | 14 | / | / |
|  | 折算颗粒物浓度（mg/m3） | 14 | 18 | 17 | 18 | ≤20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 (kg/h) | 1.30×10-2 | 1.71×10-2 | 1.59×10-2 | 1.71×10-2 | / | / |
|  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 7 | 8 | 6 | 8 | / | / |
|  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 9 | 10 | 8 | 10 | ≤50 | 达标 |
|  | SO2排放速率 (kg/h) | 8.27×10-3 | 9.77×10-3 | 7.34×10-3 | 9.77×10-3 | / | / |
|  | 实测NOX浓度（mg/m3） | 70 | 72 | 70 | 72 | / | / |
|  | 折算NOX浓度（mg/m3） | 91 | 94 | 90 | 94 | ≤150 | 达标 |
|  | NOX排放速率 (kg/h) | 8.27×10-2 | 8.79×10-2 | 8.57×10-2 | 8.79×10-2 | / | / |

续(一）有组织废气监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | DB13/1640 -2012 | / |
| 烘干筛分搅拌工序排气筒 出口（15m）2017.04.27 | 排气标况流量（m3/h） | 55161 | 53337 | 53205 | 55161 | / | / |
|  | 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 4 | 5 | 5 | 5 | / | / |
|  | 折算颗粒物浓度（mg/m3） | 41 | 44 | 44 | 44 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 (kg/h) | 0.221 | 0.267 | 0.266 | 0.267 | / | / |
|  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 2 | 2 | 1 | 2 | / | / |
|  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 21 | 18 | 9 | 21 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 (kg/h) | 0.110 | 0.107 | 5.32×10-2 | 0.110 | / | / |
|  | 实测NOX浓度（mg/m3） | 5 | 8 | 7 | 8 | / | / |
|  | 折算NOX浓度（mg/m3） | 51 | 71 | 62 | 71 | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放速率 (kg/h) | 0.276 | 0.427 | 0.372 | 0.427 | / | / |
|  | 实测沥青烟浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | GB16297 -1996 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | ≤75 |  |
|  | 沥青烟排放速率 (kg/h) | / | / | / | / | ≤0.18 | 达标 |
|  | 实测苯并[a]芘浓度（mg/m3） | 6.1×10-5 | 8.1×10-5 | 7.3×10-5 | 8.1×10-5 | ≤0.30×10-3 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘排放速率 (kg/h) | 3.36×10-6 | 4.32×10-6 | 3.88×10-6 | 4.32×10-6 | ≤0.050×10-3 | 达标 |
| 烘干筛分搅拌工序排气筒 出口（15m）2017.04.28 | 排气标况流量（m3/h） | 53335 | 53422 | 49198 | 53422 | DB13/1640 -2012 | / |
|  | 实测颗粒物浓度（mg/m3） | 7 | 7 | 6 | 7 | / | / |
|  | 折算颗粒物浓度（mg/m3） | 48 | 48 | 44 | 48 | ≤50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 (kg/h) | 0.373 | 0.374 | 0.295 | 0.374 | / | / |
|  | 实测SO2浓度（mg/m3） | 1 | 2 | 2 | 2 | / | / |
|  | 折算SO2浓度（mg/m3） | 7 | 14 | 15 | 15 | ≤400 | 达标 |
|  | SO2排放速率 (kg/h) | 5.33×10-2 | 0.107 | 9.84×10-2 | 0.107 | / | / |
|  | 实测NOX浓度（mg/m3） | 7 | 5 | 8 | 8 | / | / |
|  | 折算NOX浓度（mg/m3） | 48 | 34 | 58 | 58 | ≤400 | 达标 |
|  | NOX排放速率 (kg/h) | 0.373 | 0.267 | 0.394 | 0.394 | / | / |
|  | 实测沥青烟浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | GB16297 -1996 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | ≤75 |  |
|  | 沥青烟排放速率 (kg/h) | / | / | / | / | ≤0.18 | 达标 |
|  | 实测苯并[a]芘浓度（mg/m3） | 6.2×10-5 | 7.2×10-5 | 9.4×10-5 | 9.4×10-5 | ≤0.30×10-3 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘排放速率 (kg/h) | 3.31×10-6 | 3.85×10-6 | 4.65×10-6 | 4.65×10-6 | ≤0.050×10-3 | 达标 |
| 注：ND代表未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测结果 |  |  |  |  | 执行标准 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 | GB16297 -1996 |  |
| 1# 上风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.04.27 | 0.124 | 0.108 | 0.129 | 0.180 | 0.180 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 0.231 | 0.164 | 0.112 | 0.255 | 0.255 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.04.27 | 2.43×10-3 | 2.66×10-3 | 2.50×10-3 | 3.02×10-3 | 3.02×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 2.54×10-3 | 2.79×10-3 | 2.99×10-3 | 3.11×10-3 | 3.11×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 2# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.04.27 | 0.265 | 0.217 | 0.277 | 0.307 | 0.307 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 0.391 | 0.291 | 0.223 | 0.382 | 0.391 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.04.27 | 2.54×10-3 | 2.46×10-3 | 2.65×10-3 | 2.62×10-3 | 2.65×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 2.70×10-3 | 2.85×10-3 | 3.36×10-3 | 2.92×10-3 | 3.36×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 3# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.04.27 | 0.301 | 0.235 | 0.258 | 0.343 | 0.343 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 0.409 | 0.273 | 0.260 | 0.364 | 0.409 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.04.27 | 2.62×10-3 | 2.56×10-3 | 2.70×10-3 | 3.10×10-3 | 3.10×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 2.96×10-3 | 2.72×10-3 | 2.91×10-3 | 3.13×10-3 | 3.13×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
| 4# 下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2017.04.27 | 0.318 | 0.253 | 0.295 | 0.325 | 0.325 | ≤1.0 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 0.427 | 0.310 | 0.242 | 0.400 | 0.427 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘（μg/m3） | 2017.04.27 | 2.31×10-3 | 2.93×10-3 | 2.63×10-3 | 2.63×10-3 | 2.93×10-3 | ≤0.008 | 达标 |
|  |  | 2017.04.28 | 2.52×10-3 | 2.46×10-3 | 2.89×10-3 | 2.92×10-3 | 2.92×10-3 | ≤0.008 | 达标 |

（三）噪声监测结果                                                                         单位：dB(A)

| 监测点位 监测时间 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04月27日 | 昼间 | 59.4 | 56.4 | 56.2 | 57.8 | ≤60 | 达标 |
| 04月28日 | 昼间 | 59.3 | 57.0 | 55.8 | 59.0 | ≤60 | 达标 |
| 执行标准 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准 |  |  |  |  |  |  |

图2：无组织废气及噪声监测点位示意图

沥

▲1#

▲4#

2#▲

注：▲代表厂界噪声监测点位；

○代表无组织废气监测点位。

3#▲

原    料    库

沥青搅拌站

中央控制室

青

储

罐

○2#

○3#

○4#

1#○

沥青融化池

导热油炉

北

风向：西风

表五、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 主要为袋式除尘产生的除尘灰及生活垃圾。除尘灰回用于生产，生活垃圾由环卫部门定期清运。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 部分绿化 环保管理制度： / 应急计划： / 存在的问题： / 其他： /

表六、验收监测结论及建议

验收监测结论： 该项目位于定州市定曲路，河北宝光实业有限公司厂区南侧。河北科赢环境检测服务有限公司于2017年04月27日和04月28日、2017年07月31日和08月01日对该项目进行了环保验收监测。验收监测期间，企业正常运行，运行负荷在80%以上。验收监测结论如下： 1、废气：导热油炉排气筒排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准；烘干筛分搅拌工序排气筒排放颗粒物浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1标准。烘干筛分搅拌工序排气筒排放二氧化硫、氮氧化物浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2标准。烘干筛分搅拌工序排气筒排放沥青烟、苯并[a]芘浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放颗粒物、苯并[a]芘厂界监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。烘干筛分搅拌工序运行时间为1440小时，导热油炉年运行时间为4320小时，在此负荷下，计算废气排放量为8.47×103万标立方米/年，颗粒物排放量为0.613吨/年，二氧化硫排放量为0.200吨/年，氮氧化物排放量为0.995吨/年，苯并[a]芘排放量为6.70×10-6吨/年，沥青烟未检出。满足环评总量控制指标颗粒物排放为2.043吨/年，沥青烟排放为0.57吨/年，二氧化硫排放量为0.347吨/年，氮氧化物排放量为2.186吨/年，苯并[a]芘排放量为5.57×10-5吨/年。 2、噪声：监测期间厂区东、南、西、北厂界昼间噪声最大值为59.4dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准。

表七、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 环保设备 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 导热油炉 废气 | 清洁能源天然气+15m高排气筒 | 落实 |
|  | 烘干筛分 工序废气 | 搅拌楼密闭+引风+一级惯性除尘+二级布袋除尘+15m高排气筒 | 落实 |
|  | 搅拌机出料装车口废气 | 集气罩+引风机+烘干滚筒二次燃烧 | 落实 |
|  | 原料库无 组织粉尘 | 洒水抑尘 | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | 泼洒地面抑尘及绿化 | 落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用条形基础+加装减震垫+传动部件加隔声罩+风机进出口加软管连接 | 落实 |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾送当地环卫部门指定地点，集中处理 | 落实 |
|  |  | 除尘灰回用于生产 | 落实 |

附表1  有组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟（粉）尘 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 》（GB/T 16157-1996） | / | AUY120分析天平 (SB-001) |
| 2 | SO2 | 《固定污染源排气中 二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ/T57-2000) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪 （SB-175） |
| 3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中 氮氧化物的测定 定电位电解法》( HJ 693-2014) | / | 3012H自动烟尘（气）测试仪 （SB-175） |
| 4 | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（2003）5.3.3.2 | / | 烟尘望远镜 (SB-167) |
| 5 | 沥青烟 | 《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》（HJ/T45-1999） | 5.1mg | AUY120分析天平 (SB-001) |
| 6 | 苯并[a]芘 | 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 （HJ 647-2013） | 0.02μg/m3 | LC100液相色谱仪 （SB-153） |

附表2 无组织废气监测分析方法及仪器情况表

| 序号 | 项目名称 | 分析方法及方法来源 | 检出限 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 | AUY120分析天平 (SB-001) |
| 2 | 苯并[a]芘 | 《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 647-2013） | 1.68ng/m3 | LC100液相色谱仪 （SB-153） |

附表3   噪声监测分析方法及仪器使用情况表

| 序号 | 分析方法及方法来源 | 仪器名称、编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | AWA5680多功能声级计 （SB-130） |

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√        登记卡                  批经办人：

| 建设项目名称 |  |  | 定州市天铸混凝土有限公司 年产50万吨沥青混凝土项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市定曲路，河北宝光 实业有限公司厂区南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 定州市天铸混凝土有限公司 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13472269998 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | C30 非金属矿物制造业 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 年产50万吨沥青混凝土 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 | / |  | 报告表审批部门 |  |  | 定州市环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2016]25号 定环函[2017]9号 |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2016.03.01 2017.07.17 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | / |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 环评报告表编制单位 |  |  | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 25万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 2.3% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 1000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  | 河北科赢环境检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 23万元 |  |  |  |  | 比例 |  |  | 2.3% |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  |  | 区域削减量（8） |  | 处理前浓度（9） |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  | 8.47×103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.613 |  | 2.043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 0.200 |  | 0.347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.995 |  | 2.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |  |  | 6.70×10-6 |  | 5.57×10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测单位填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。