DZHJ-JS-035

建 设 项 目 环 境 设 施 竣工

验 收 监 测 表

定环验（2017）第23号

项目名称：定州市保军水泥砖厂

年产800万块水泥砖项目

委托单位：定州市保军水泥砖厂

定州市环境监测站

2017年9月

监 测 单 位：定州市环境监测站

站       长：

技术负责人：

质量负责人：

项目负责人：

报 告 编 写：

参加监测人员：董康 杨静 杨玉刚

电话：0312-2393358

传真：0312-2393213

邮编：073000

地址：定州市兴定西路172号

表一

| 建设项目名称 | 定州市保军水泥砖厂年产800万块水泥砖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 定州市保军水泥砖厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 水泥砖 800万块/年 800万块/年 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2014.3 | 开工日期 |  |  |  |
| 投入试生产时间 |  | 现场监测时间 | 2017.8.30-8.31 |  |  |
| 环评报告表 审核部门 | 定州市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 河北博鳌项目管理有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 环保设施 施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 48万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 6.3% |
| 实际总投资 | 48万元 | 环保投资总概算 | 3万元 | 比例 | 6.3% |
| 验收监测依据 | 中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》 国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 《定州市保军水泥砖厂年产800万块水泥砖项目环境影响报告表》及定州市环保局批复要求 《定州市保军水泥砖厂委托定州市环境监测站进行监测的委托协议书》 |  |  |  |  |
| 验收监测标 准标号、级别 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |  |  |  |  |

表二、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

工艺流程为： 粉尘、噪声 废渣、噪声 粉尘 散装水泥 水泥立仓 搅拌机 制砖机 砖坯 气力输送 粉尘 水 晾晒、养护 水泥砖成品 砂石 原料库 砂石料 出厂 装卸 主要污染工序： - 废气：主要包括水泥立仓粉尘，配料搅拌过程中产生的粉尘及原料装卸、 储存产生的无组织粉尘。 2、废水：主要为职工生活盥洗废水。 3、噪声：主要为搅拌机、制砖机、铲车、叉车产生的噪声。 4、固废：包括制砖过程产生的废渣料、除尘灰及生活垃圾。

表三、 主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水废气监测点）

1、废气：主要包括水泥立仓粉尘，配料搅拌过程中产生的粉尘及原料装卸、储存产生的无组织粉尘。 （1）水泥立仓粉尘 项目水泥由散装水泥罐车运入厂内，送入水泥立仓内存储备用，水泥立仓粉尘包括水泥仓顶逸气口粉尘。项目采用负压吸风收尘装置+布袋除尘器，粉尘通过设备自带排气筒排放。 （2）配料搅拌工序粉尘 项目采用负压吸风收尘装置+布袋除尘器，通过15米排气筒排放。 配料搅拌工序粉尘 布袋除尘器 ◎ 15米高烟筒排放 （3）原料装卸起尘量 原料输送、进出料会产生一定的扬尘，由于输送装卸时间较短，对周围敏感点产生的影响较小。 （4）原料储存的无组织粉尘 本项目砂石料存于原料库房，库房采取封闭措施，采用遮盖措施。少量粉尘无组织排放。 2、废水：主要为职工生活盥洗废水。全部用于泼洒厂区地面抑尘。 3、噪声：主要为搅拌机、制砖机、铲车、叉车产生的噪声。选用低噪声设备， 采用厂房隔声、基础减震等措施降噪。 4、固废：包括制砖过程产生的废渣料、除尘灰及生活垃圾。废渣料、除尘灰全部回收利用，不外排。生活垃圾合理处置。

表四、废气监测结果

废气监测结果见附件 定环测（2017）第78号监测报告。

表五、噪声及工况监测结果

噪声监测结果见附件 定环测（2017）第78号监测报告。

表六、环保检查结果

固体废弃物综合利用处理： 该项目产生的固体废物包括制砖过程产生的废渣料、除尘灰及生活垃圾。废渣料、除尘灰全部回收利用，不外排。生活垃圾合理处置。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 环保管理制度及人员责任分工：人员分工明确 监测手段及人员配置： 应急计划： 存在问题： 其他：

表七、验收监测结论及建议

监测结论 验收监测期间，各项已落实环保设施运行正常，生产负荷达到75%以上。 1、废气： （1）配料搅拌工序废气监测结果见附件：定环测（2017）第78号监测报告，颗粒物排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29260-2013）表2标准。 （2）厂界无组织颗粒物监测结果见附件：定环测（2017）第78号监测报告，颗粒物排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29260-2013）表3标准。 （3）水泥立仓粉采用负压吸风收尘装置+布袋除尘器，粉尘通过设备自带排气筒排放。不具备监测条件，未进行布点监测。 2、 噪声：该企业昼间噪声监测结果见附件：定环测（2017）第78号监 测报告，东、西、南、北厂界昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 3、废水：主要为职工生活盥洗废水。全部用于泼洒厂区地面抑尘。 4、固废：包括制砖过程产生的废渣料、除尘灰及生活垃圾。废渣料、除尘灰全部回收利用，不外排。生活垃圾合理处置。 建议 1、严格落实环评提出的各项环保措施。 2、选择适宜种树、花草进行厂区绿化、美化，建设优美的生产企业。

附表         建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：     验收类别：        验收报告：     验收表：√登记卡                      批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  | 定州市保军水泥砖厂年产800万块水泥砖 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 定州市砖路镇潘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 定州市保军水泥砖厂 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 073000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13931365977 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 水泥制品制造C-3021 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 水泥砖800万块/年 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 水泥砖800万块/年 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  |  | 报告书审批部门 |  |  | 定州市环保局 |  |  |  | 文号 |  |  | 定环表[2014]37号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  | 2014.4.25 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  |  | 定州市环保局 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告书编制单位 |  |  |  | 河北十环环境评价服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 6.3% |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 48万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  | 定州市环境监测站 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  |  |  |  | 3万元 |  |  |  |  |  | 比例 |  |  |  | 6.3% |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 标立方米/时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排 放 总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  |  |  | 允许排放浓度（11） |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物(有组织) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 颗粒物(无组织) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.348 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |

单位:废气量:×104标米3/年:固废量:万吨/年:废水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物kg/年   其他项目均为吨/年      废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注： 此表以监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。