
[image: image13.png]i

|

an |, BREHkE R

A

LW
RERS
R
b it
1
HTHH
L] |#

CuEs

L A

sz —]





建设项目竣工环境保护

验收监测报告

拓维验字【2017】第082111号

项目名称：    年产30万立方米混凝土项目    
委托单位：     河北旭荣混凝土有限公司      
监测单位：     河北拓维检测技术有限公司    
2017 年 09月06日
河北拓维检测技术有限公司

Hebei Topway Detection Technology Co.Ltd

Hebei Topway Detection Technology Co.Ltd

Complaint call：0311-88868770          Complaint E-mail： hbtwjc@126.com                   www. hbtwjc.com

说明

1. 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予处理。

3. 本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

4. 本报告未经同意不得用于广告宣传。

5. 本报告无单位检测专用章、骑缝章和[image: image2.png]&ﬁ«%&
\=)



章无效。

6. 本报告严格执行三级审核，无三级审核人员签字无效。

一、项目基本情况 

	建设项目名称
	年产30万立方米混凝土项目

	建设单位名称
	河北旭荣混凝土有限公司

	建设项目
主管部门
	/

	建设项目性质
	新建

	主要产品名称
	混凝土

	设计生产能力
	年产混凝土30万立方米

	实际生产能力
	年产混凝土30万立方米

	环评时间
	2016.5
	开工日期
	2016.7

	投入试生产时间
	2017.07
	现场监测时间
	2017.08.21-2017.08.22

	环评报告表
审批部门
	定州市环境保护局
	环评报告表
编制单位
	河北德龙环境工程股份有限公司

	环保设施
设计单位
	/
	环保设施
施工单位
	/

	投资总概算
	2217万元
	环保投资总概算
	38.5万元
	比例
	1.74%

	实际总投资
	2217万元
	实际环保投资
	38.5万元
	比例
	1.74%

	验收监测依据
	1、国家环境保护局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》
3、河北德龙环境工程股份有限公司编制的《河北旭荣混凝土有限公司年产30万立方米混凝土项目环境影响报告表》；
4、定州市环境保护局对该项目的审批意见（定环表【2016】48号）；
5、河北旭荣混凝土有限公司委托河北拓维检测技术有限公司进行验收监测的委托书

	验收监测标准
标号、级别
	1、 有组织排放废气中颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值）；无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值（作业场所颗粒物无组织排放浓度限值）。
2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准；


二、项目工程概况

2.1项目概况

（1）项目名称：年产30万立方米混凝土项目；
（2）建设性质：新建；
（3）建设单位：河北旭荣混凝土有限公司
（4）项目总投资：项目总投资2217万元，环保投资38.5万元，占总投资比例为1.74%。
（5）生产规模：年生产混凝土30万立方米
（6）建设地点：定州市高蓬镇东牛村东北
（7）劳动定员与工作制度：全厂劳动定员30个人，全年工作时间210天，4月到10月为生产期，每天工作24小时，两班制。
（8）建设内容：办公室、实验室、环保全封闭料场、混凝土搅拌站生产线；同时购置泵车、装载机等生产设备及运输车辆等配套设施。
2.2主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-2

表2-2  主要生产设备情况表

	序号
	设备名称
	型号
	环评批复数量
	实际建设数量
	备注

	1
	混凝土搅拌站生产线
	HZS180-IQ3000
	1
	1
	/

	2
	砼清洗分离机
	TXF25
	1
	1
	废水回收

	3
	主站除尘器
	BF-3
	1
	1
	搅拌站

	4
	脉冲反冲仓顶除尘器
	MC30M2
	2
	2
	筒仓

	5
	泵车
	/
	1
	1
	/

	6
	运输车
	/
	5
	5
	/


2.3主要原辅料及能源消耗

主要原辅料及能源消耗见表2-3
表2-3   主要原辅材料及能源消耗一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	水泥
	万t/a
	9.3
	外购

	2
	石子
	万立方/a
	21.3
	外购

	3
	砂子
	万立方/a
	15.9
	外购

	4
	粉煤灰
	万t/a
	2.4
	外购

	5
	外加剂
	万t/a
	0.35
	外购

	6
	水
	万t/a
	6.1
	自备井

	7
	电
	kWh/a
	30
	当地电网


2.4公用工程

（1）给水
本项目用水由自备井供给。本项目用水主要是职工生活用水，工艺用水及设备和地面冲洗水。厂内职工均为当地招募，不设食堂。
（2）排水
本项目生活污水进入化粪池后，定期由罐车拉走做农肥；项目工艺用水全部用于生产，有少量水在生产过程中滴漏，可自然蒸发，不外排；废水来源主要为设备和地面冲洗废水，废水经分离处理后回用于生产，不外排。
（3）供电
本项目用电由附近电网供电。
（4）供热
本项目生产过程不用加热，生产期为4月到10月，冬季不生产，无需供暖。
三、主要生产工艺
1、本项目工艺混合、搅拌过程均为物理过程，无化学反应。生产时首先将各种原料进行计量配送，配料过程采用电脑控制，之后通过密闭廊道输送到密闭的搅拌机搅拌制成混凝土，成品送入混凝土运输车，最后送到建筑工地进行浇筑。具体生产工艺及产排污节点见图3-1
[image: image1.jpg]YVoruwny




[image: image3.jpg]YVoruwny




2、主要污染工序
（1）废气
本项目大气污染物主要为石子、砂子等骨料堆放、投料、输送过程产生的颗粒物、运输车辆引起的动力颗粒物、粉状原料筒仓仓顶呼吸孔及仓顶粉尘、粉状原料车抽料时放空口产生的颗粒物和搅拌机运行产生的颗粒物。
（2）废水
项目生产过程中工艺用水全部用于生产，有少量水在生产过程中滴漏，可自然蒸发，不外排；主要废水来源有搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、作业区地面冲洗水和职工生活污水。
（3）噪声
本项目的噪声源主要是搅拌机、运输车辆、水泵、皮带机、砼清洗分离机等设备在运行过程中产生的噪声。
（4）固体废物
本项目的固体废物主要是废气的砂石料、废气的混凝土，各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾。
四、主要污染源、污染物处理和排放流程
（1）废气
本项目产生的有组织颗粒物主要为粉状原料筒仓仓顶呼吸孔及仓顶颗粒物和搅拌机运行时产生的颗粒物，筒仓采用的除尘方式：仓底采用负压吸风收尘装置，与仓顶呼吸孔共用一台脉冲反吹仓顶除尘器处理后排空；搅拌机由百滤得BF-3型除尘设备处理后排空。
项目产生的无组织颗粒物主要是石子、砂子等骨料投料、输送过程颗粒物、运输车辆引起的动力颗粒物和散装车抽料时放空口产生的颗粒物，本项目进料口位于密闭料场内，并进行三面围挡，密封输送廊道，对石子、砂子定期进行洒水，厂区地面作硬化处理；对运输车辆进行限速、限量，并对厂区内道路定期进行清扫和冲洗；在筒仓放空口处安装自动衔接输料口；散装粉料车抽料时用毡料布袋手工扎紧输料口等措施来减少颗粒物产生和无组织扩散，同时加强物料运输和装卸管理，加强厂区绿化，能有效的降低无组织排放浓度。
（2）废水
本项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水和作业区地面冲洗废水通过集气沟进入污水回收设备-TXF25型砼清洗分离机，经分离处理后暂存于储水池，最终全部回用于生产，不外排。职工生活污水进入化粪池，定期由罐车拉走做农肥。
（3）噪声
本项目的噪声源主要是搅拌机、运输车辆、水泵、皮带机、砼清洗分离机等设备在运行过程中产生的噪声。通过采取选用低噪音设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头等措施，能有效的降低噪声对声环境的影响。
（4）固废
本项目产生的废弃的砂石料外售作为道路建设的路面铺垫料；冲洗废水中夹带的沉淀物经分离处理后全部回用于生产；职工生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。
（5）总量控制
本项目总量控制建议指标为SO2：0t/a；NOX ：0t/a ；COD：0t/a；氨氮：0t/a。
五、环评主要结论建议及批复

1、环评主要结论

河北旭荣混凝土有限公司年产30万立方米混凝土项目选址符合规划要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，厂区建设不会对周围环境产生明显影响，在产生经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。
2、环评主要建议

（1）注重厂区绿化，建议在厂区内营造厂区绿化带，多种植乔灌木配以适当的草灌，多种植花草树木即可美化环境，又有利于改善区域的生态环境，而且对噪声也有一定的吸收作用。
（2）加强对运输车辆的管理，限速行驶，保证车辆保持良好的状态。
（3）加强物料运输和装卸管理，实施文明装卸。
（4）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正产运行后，方能正常生产。
3、 环评批复主要内容
见附件1。
六、验收监测标准及内容
1、验收标准、点位及频次

	验收监测标准标号、级别
	类别
	监测项目
	验收依据及标准值

	
	噪声
	厂界噪声
	昼间≤60 dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

	
	无组织排放废气
	颗粒物
	≤0.5 mg/m3
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值（作业场所颗粒物无组织排放浓度限值）

	
	有组织排放废气
	颗粒物
	≤10 mg/m3
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值）

	受河北旭荣混凝土有限公司委托，我公司于2017年08月21日~22日对该公司进行验收监测，验收监测期间生产负荷为80%，满足75%以上工况要求，生产稳定正常，达到验收监测要求。污染物排放监测内容、点位及频次如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

样品类别
	监测点位
	监测项目
	频次

	无组织废气
	厂界上风向1点位
厂界下风向3点位
	颗粒物
	监测2天，每天4次

	有组织废气
	筒仓布袋除尘器出口
搅拌工序出口
	颗粒物
	监测2天，每天3次

	厂界噪声
	厂区东南西北厂界各1个点
	连续等效A声级
	监测2天，昼夜间各1次


2、监测分析方法


本次验收监测中，样品采集和分析采用国标（或推荐）方法及有关的检测技术规范，监测分析方法见表
废气监测分析方法和所用仪器一览表

	项目
	监测方法及依据
	仪器名称及编号
	检出限

	有组织排放废气

	颗粒物
	《固定污染物排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 
	分析天平
FA2004b  JC-01
	/

	无组织排放废气

	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995
	分析天平

FA2004b  JC-01
	0.001mg/m3


噪声监测方法和所用仪器一览表

	项目
	监测方法及依据
	仪器名称及编号
	声级计校准值 dB（A）

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	多功能声级计

AWA5688 CY-17
	测前93.8
测后93.8


3、 质量控制

本次检测采样及样品分析严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）等要求进行，实施全程质量控制。具体质控措施如下：

（1）、生产正常。检测期间生产在75%以上的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

（2）、合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。

（3）、废气检测。废气检测的质量保证按照相关技术规范的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了流量校准，分析过程严格按照有关检测方法执行。

（4）、噪声检测。按有关标准要求，噪声分析仪在正常条件下进行检测，检测前、后经噪声校准器进行了校准，且校准合格。

(5）、检测分析方法采用国家颁布标准分析方法，检测人员持证上岗，检测仪器经河北省计量监督检测院检定，并在有效期内。

(6）、检测数据严格实行三级审核制度。
七、验收监测内容、结果及分析评价

1、无组织排放废气监测结果
	监测项目
	监测日期
	监测

点位
	监测结果
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值
	
	

	颗粒物 （mg/m3）
	2017.08.21
	上风向1#
	0.199
	0.113
	0.158
	0.162
	0.336
	GB4915-2013
≤0.5
	达标

	
	
	下风向2#
	0.236
	0.336
	0.258
	0.326
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.322
	0.284
	0.315
	0.295
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.277
	0.291
	0.283
	0.294
	
	
	

	
	2017.08.22
	上风向1#
	0.111
	0.127
	0.151
	0.128
	0.332
	
	达标

	
	
	下风向2#
	0.198
	0.295
	0.277
	0.283
	
	
	

	
	
	下风向3#
	0.325
	0.314
	0.284
	0.291
	
	
	

	
	
	下风向4#
	0.332
	0.306
	0.262
	0.299
	
	
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


监测结果表明，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值（作业场所颗粒物无组织排放浓度限值）。
2、有组织排放废气监测结果
	监测点位及时间
	监测

项目
	单位
	监测结果
	执行标准及限值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	筒仓布袋除尘器出口
2017.08.21
	标干流量
	Nm3/h
	2412
	2398
	2453
	2453
	GB4915-2013
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	5.1
	4.8
	5.5
	5.5
	≤10
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.012
	0.011
	0.013
	0.013
	/
	/

	筒仓布袋除尘器出口
2017.08.22
	标干流量
	Nm3/h
	2449
	2451
	2395
	2451
	GB4915-2013
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	4.9
	4.6
	5.2
	5.2
	≤10
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.012
	0.011
	0.012
	0.012
	/
	/

	搅拌工序除尘设备出口2017.08.21
	标干流量
	Nm3/h
	2110
	2233
	2141
	2233
	GB4915-2013
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	4.2
	3.9
	4.7
	4.7
	≤10
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.009
	0.009
	0.010
	0.010
	/
	/

	搅拌工序除尘设备出口2017.8.22
	标干流量
	Nm3/h
	2116
	2125
	2033
	2125
	GB4915-2013
	/

	
	颗粒物排放浓度
	mg/Nm3
	4.5
	4.3
	4.4
	4.5
	≤10
	达标

	
	颗粒物排放速率
	kg/h
	0.010
	0.009
	0.009
	0.010
	/
	/

	排放总量（5040h）
	排气总量（万立方米/年）
	2362

	
	颗粒物（吨/年）
	0.121


监测结果表明，有组织排放废气中颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值）。
3、噪声监测

	   时间

点位
	2017.08.21
	2017.08.22
	执行标准值及标准值
	达标   情况

	
	昼间 dB(A)
	夜间 dB(A)
	昼间dB(A)
	夜间 dB(A)
	GB12348-2008
	

	北厂界1#
	52.7
	45.3
	52.9
	44.5
	昼间≤60 dB(A)
夜间≤50 dB(A)
	达标

	东厂界2#
	54.6
	42.7
	53.7
	43.7
	
	达标

	南厂界3#
	53.2
	43.6
	51.8
	42.1
	
	达标

	西厂界4#
	54.1
	44.2
	56.1
	46.6
	
	达标


[image: image4.jpg]YVoruwny



监测结果表明：该项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
[image: image5.jpg]YVoruwny



厂区平面布置、周边环境状况及厂界噪声监测点位详见图。
[image: image6.emf] 


[image: image7.emf] 

[image: image8.emf] 

[image: image9.emf] 

[image: image10.emf] 

[image: image11.png]AR
RN TRT ARG AT HRBTFAYHE K, S5
ARRRRLARA A5 107 35 K AL RO B AT
. BEEARMILGNE. ATAT. FASFARESE
it RIRTE R R
= RABGTAMERTLE. AMTRE. EMFLGE HREX
AL, ARG,
BRI SR EELN W TR AR TRE
W, MRS DR L. S RENEE TN, R

AR B X AR 1

g nias&t

L B A AR
RAURLMET R S RABH A,

. FERRFBEAEKERL. BE
@ B ERRE R ARER IR,

8 EER RN TFREEARR K




[image: image12.png]3

]
B

#®

EE I ]

1 KRN0
2 BRI
EN





  

七、环保审批手续与“三同时”执行情况

表1  建设项目竣工环境保护验收内容一览表

	类别
	污染源
	污染物
	环保措施
	验收标准
	执行情况

	废气
	骨料堆放、投料、输送
	颗粒物
	骨料堆放和投料均位于环保全封闭料场内，投料口三面围挡，输送廊道密闭
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值（作业场所颗粒物无组织排放浓度限值为0.5mg/m3）

	已落实，经监测，颗粒物达标排放

	
	运输车辆动力起尘
	颗粒物
	运输车辆限重、限速、对厂区道路定期打扫和冲洗
	
	

	
	散装车抽料时放空口
	颗粒物
	在筒仓放空口处安装自动衔接输料口；散装粉料车抽料时用毡料布袋手工扎紧输料口
	
	

	
	筒仓仓顶呼吸孔及仓顶
	颗粒物
	脉冲反吹仓顶除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值为10mg/m3）
	已落实，经监测，颗粒物达标排放

	
	搅拌机
	颗粒物
	布袋除尘器
	
	

	废水
	职工生活污水
	进入化粪池，定期由罐车拉走做农肥
	不外排
	已落实。

	
	搅拌机清洗水
	经砼清洗分离机处理后回用于生产
	全部回用，不外排
	已落实。

	
	运输车辆清洗水
	
	
	

	
	地面冲洗水
	
	
	

	噪声
	设备噪声
	等效连续

A声级
	采用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准
	已落实，经监测达标排放

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处理
	合理处置，不外排
	已落实，不外排

	
	生产过程
	废弃砂石、废气混凝土
	外售作为道路建设的路面铺垫料
	
	

	
	
	废水沉淀物
	回用于生产
	
	

	其他
	集水沟、储水池和化粪池采用混凝土浇筑，并作防渗处理。厂区地面做硬化处理。


八、结论及建议

1、验收监测结论

（1）生产工况

本次验收监测期间，生产负荷为80%，满足75%以上的工况要求。
（2）废气
无组织排放废气颗粒物浓度最高值为0.336mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值（作业场所颗粒物无组织排放浓度限值）。
有组织排放废气中颗粒物最大排放浓度为5.5mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中标准限值（水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放浓度限值）。
（3）废水

本项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水和作业区地面冲洗废水通过集气沟进入污水回收设备-TXF25型砼清洗分离机，经分离处理后暂存于储水池，最终全部回用于生产，不外排。职工生活污水进入化粪池，定期由罐车拉走做农肥。
（4）噪声

厂界噪声昼、夜间最大值分别为56.1dB（A）、46.6dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准[昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）]要求。
（5）固体废物种类及处理方式

本项目产生的废弃的砂石料外售作为道路建设的路面铺垫料；冲洗废水中夹带的沉淀物经分离处理后全部回用于生产；职工生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处理。
（6）总量计算
该企业年运行2400小时，污染物年排放总量为
排气总量：2362万m3/a；
颗粒物：0.121t/a。  
2、建议

（1）注重厂区绿化，建议在厂区内营造厂区绿化带，多种植乔灌木配以适当的草灌，多种植花草树木即可美化环境，又有利于改善区域的生态环境，而且对噪声也有一定的吸收作用。
（2）加强对运输车辆的管理，限速行驶，保证车辆保持良好的状态。
（3）加强物料运输和装卸管理，实施文明装卸。
（4）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正产运行后，方能正常生产。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：        
	建 设 项 目
	项目名称
	年产30万立方米混凝土项目
	建设地点
	定州市高蓬镇东牛村东北

	
	行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设性质
	√新 建               □ 改 扩 建              □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	年产30万立方米混凝土
	建设项目

开工日期
	2016.7
	实际生产能力
	年产30万立方米混凝土
	投入试运行日期
	2017.07

	
	投资总概算（万元）
	2217
	环保投资总概算（万元）
	38.5
	所占比例（%）
	1.74

	
	环评审批部门
	定州市环境保护局
	批准文号
	定环表[2016]48号
	批准时间
	2016.5.11

	
	初步设计审批部门
	/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保验收审批部门
	定州市环境保护局
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施检测单位
	河北拓维检测技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	2217
	实际环保投资（万元）
	38.5
	所占比例（%）
	1.74

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固废治理（万元）
	/
	绿化及生态

（万元）
	/
	其它（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	  /     
	年平均工作时
	/

	建设单位
	河北旭荣混凝土有限公司
	邮政编码
	073000
	联系电话
	13903228127
	环评单位
	河北德龙环境工程股份有限公司

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排

放量(1) 
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排

放量(6)
	本期工程核定排

放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量

(8)
	全厂实际排放总量

(9)
	全厂核定排放总量

(10)
	区域平衡替代削

减量

(11)
	排放增减量

(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	2362
	
	
	

	
	甲醛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	5.5
	10
	
	
	
	
	
	0.121
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	二甲苯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少        2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；
大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件1：

图3-1 工艺流程图及排污节点图





风   向





�1#





▲1#











▲2#





▲4#





▲2#





�3#





�4#





▲3#





�2#





注：▲为噪声监测点位  �为无组织排放废气监测点位








